УТВЕРЖДАЮ

Директор ИГНД

___________А.К. Мазуров

«_____»___________2006 г.

### МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов направления 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых»

Институт геологии и нефтегазового дела

Обеспечивающая и выпускающая кафедра – геологии и разведки полезных ископаемых

Курс – 4

Семестр – 7

Учебный план приема 2003 г.

Распределение учебного времени:

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 40 часов;

дифференцированный зачет – 7 семестр

2006 год

Предисловие

1. Методические указания согласованы с выпускающими кафедрами направления 130100 “Геология и разведка полезных ископаемых”,

РАССМОТРЕНЫ и ОДОБРЕНЫ на заседании обеспечивающей кафедры геологии и   разведки полезных ископаемых 27 января 2006 года, протокол № 8

2. Разработчик

профессор, д.г.-м.н.						      А.К. Мазуров

3.Зав. обеспечивающей кафедрой ГРПИ		 	      А.К. Мазуров

4. Методические указания СОГЛАСОВАНЫ с выпускающими кафедрами и СООТВЕТСТВУЮТ действующему плану.

Зав. выпускающей кафедрой ГРПИ			       А.К. Мазуров

Зав. выпускающей кафедрой ГИГЭ			       С.Л. Шварцев

Аннотация

Выполнение курсовой работы позволит студентам получить теоретические знания и практические навыки по методике поисков, оценки, разведки и подсчета запасов месторождений полезных ископаемых.

УДК 550.8

Ключевые слова: месторождение, рудное тело, опробование, поиски, оценка, разведка, кондиции, подсчёт запасов.

ЦЕЛИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью курсовой работы является изучение условий локализации и способов эффективных поисков, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых, а также получения всех исходных данных, необходимых для определения их промышленного значения.

Выполнение курсовой работы позволит будущему специалисту освоить основные принципы ведения геологоразведочных работ  в зависимости от вида полезного ископаемого, промышленного и генетического типов оруденения, масштабов и сложности геологического строения месторождений, направлений использования сырья, экономических условий района, особенностей развития соответствующей отрасли и ряда других условий.

ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы поможет студенту изучить  стадийность геологоразведочных работ и геологические особенности изучаемого объекта с целью выбора определённого комплекса поисковых работ, технических средств разведки, вида опробования и способа отбора проб, способа обработки проб, сети разведочных выработок, метода подсчёта запасов и геолого-экономической оценки месторождения.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа выполняется по материалам производственной практики или с использованием геологических материалов кафедры геологии и разведки полезных ископаемых и других кафедр Института геологии и нефтегазового дела Томского политехнического университета. Для написания курсовой работы студенту могут быть выданы также материалы, имеющие чисто учебный характер. При выборе темы курсовой работы необходимо оценить возможность продолжения исследований с целью подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра.

Курсовая работа может быть посвящена методике поисков  какого-либо вида полезных ископаемых в конкретном рудном районе (вариант 1), оценке  проявления полезных ископаемых (вариант 2) или методике проведения разведочных работ на конкретном месторождении (вариант 3).

Ниже приведено ориентировочное содержание курсовых работ для указанных вариантов.

Вариант 1

В случае, если студент проходил производственную практику в организации, выполняющей региональные геолого – съёмочные, геолого-геофизические, геофизические и геохимические работы, в том числе и геологическое доизучение ранее заснятых площадей масштабов 1: 200 000 - 1: 50 000 в конкретном рудном районе, и, в результате проведённых работ, был выявлен участок, перспективный на выявление месторождений  полезных ископаемых, например, меди, то курсовая работа может быть посвящена методике поисков месторождений меди на этом участке.

Введение

Административное и географическое положение участка, его границы и площадь. Краткие сведения о климате, орогидрографии и экономической освоенности района работ (с указанием расстояний до ближайшей железнодорожной станции, пристани, порта и т.д.), наличие населенных пунктов.

1. Геологическое строение района работ

Приводятся краткие сведения об изученности и геологическом строении района. Позиция участка в общей геологической структуре района. Краткие сведения о закономерностях размещения в районе месторождений и проявлений всех видов минерального сырья.

2. Геологическое строение участка опоискования

Приводится геологическое строение участка. При этом особое внимание уделяется характеристике основных предпосылок поисков месторождений меди в данном регионе (стратиграфических, фациально-литологических, структурных, магматических, геохимических, гидрогеологических, геофизических и геоморфологических). Необходимо также дать характеристику прямых и косвенных поисковых признаков оруденения (выходы полезного ископаемого, если они имеются, ореолы и потоки рассеяния меди, изменения вмещающих пород, геофизические аномалии и жильные минералы, сопутствующие оруденению).

3. Методика проведения поисковых работ

Основываясь на выявленных признаках оруденения, студент выбирает необходимый рациональный комплекс поисковых работ. Описывается методика проведения поисковых работ на медь, где особое внимание уделяется комплексированию методов поисков и последовательности их проведения.

Обосновываются необходимые виды опробования пород и руд в процессе поисков. Определяются задачи опробования, составляется схема обработки проб и обосновываются необходимые виды аналитических работ (объёмы, методы проведения основных, контрольных и арбитражных анализов).

4. Заключение

Приводятся ожидаемые результаты поисковых работ. Студент делает вывод об ожидаемых прогнозных ресурсах, их категорийности и вероятном количестве. На основе районных браковочных кондиций оценивается промышленная значимость прогнозных ресурсов и целесообразность проведения дальнейших работ.

Литература

Приводится список использованной литературы, который оформляется в соответствии с существующими требованиями.

Примерный план написания курсовой работы

(по варианту № 1)

количество

страниц

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

(сопровождается обзорной схемой)

- Геологическое строение района работ

  - Стратиграфия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 – 2,0

  - Интрузивные образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 – 2,0

  - Тектоника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 – 2,0

  - Полезные ископаемые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 – 1,5

- Геологическое строение участка поисковых работ . . . . .

  - Предпосылки оруденения

    - Стратиграфичекие предпосылки оруденения . . . . . . . . . . . 1,0

    - Магматические предпосылки оруденения . . . . . . . . . . . . .. 1,0

    - Структурные предпосылки оруденения . . . . . . . . . . . . . . . .1,0

    - Геофизические предпосылки оруденения . . . . . . . . . .1,0 – 2,0

    - Геохимические предпосылки оруденения . . . . . . . . . .1,0 –2,0

    - Геоморфологические предпосылки оруденения (только для россыпных месторождений и месторождений коры выветривания) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 –1,0

    - Фациально-литологические предпосылки оруденения (только для осадочных месторождений) . . .. . . . . . . . .1,0 –2,0

2.2. Поисковые признаки оруденения

2.2.1. Выходы    полезных      ископаемых     (если   они

имеются) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 – 1,0

2.2.2. Ореолы   и потоки  рассеяния   (сопутствующие   оруденению) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,0 – 4,0

2.2.3. Околорудные изменения вмещающих пород . . . . . . . 1,0 – 2,0

В случае, если участок перспективен на обнаружение россыпного оруденения, то вместо околорудных изменений вмещающих пород» пишите: «Минералогические признаки оруденения. В отдельных случаях, если это необходимо для обоснования методики работ, описываются: гидрогеологические и гидрогеохимические поисковые признаки.

3. Методика проведения поисковых работ

3.1. Дистанционные методы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 – 1,0

3.2. Топографо-геодезические работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

3.3. Геологическая съёмка (геологические маршруты) . . . . .1,0- 1,5

3.4. Геохимические работы

3.4.1. Литохимические работы по изучению вторичных ореолов рассеяния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0

3.4.2. Литохимические работы по изучению первичных ореолов рассеяния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0

При необходимости могут быть запроектированы шлиховая съёмка, гидрогеохимическая съёмка, биогеохимические методы поисков и т.д.

3.5. Наземные геофизические работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,0

3.6. Горнопроходческие работы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,0

3.7. Буровые работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  1,0

3.7.1. Геофизические исследования в скважинах . . . . . . . . . .  . .  1,0

3.8. Опробование

3.8.1. Бороздовое опробование канав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

3.8.2. Опробование скважин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

Отбор геохимических, шлиховых, сборно-точечных, и штуфных проб описывается в соответствующих разделах (3.3, 3.4.1, 3.4.2 и т.д.).

3.9. Обработка проб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0

3.10. Аналитические исследования геологических проб . . . . . . . 1,0

3.11. Методика контроля

3.11.1. Контроль пробоотбора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5

3.11.2. Контроль обработки проб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

3.11.3. Контроль аналитических работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5

3.12. Оценка прогнозных ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,5

Графические приложения: обзорная схема (в тексте), геологическая карта участка работ масштаба 1:10 000 – 1: 1 000, 1 -2 геологических разреза с вынесенными на них проектными выработками. На геологической карте в обязательном порядке должны быть вынесены проектные профиля. Геологическая карта и разрез должны быть построены студентом (с помощью ПК, либо вручную). Не допускается использование графических приложений, которые студент взял на производстве во время практики, либо на кафедре.

Данное требование к графическим материалам касается всех вариантов написания курсовой работы.

Вариант 2

Предположим, что студент проходил производственную практику в организации, проводившей поисковые работы на площадях, перспективных на выявление золотого оруденения, и собрал материалы по участку, получившему положительную оценку и рекомендованному для постановки оценочных работ. В этом случае возможно написание курсовой работы по «методике проведения оценочных работ на выявленном рудопроявлении золота при следующем ее содержании.

Введение

Аналогично варианту 1.

- Обоснование постановки оценочных работ

Указывается, что в процессе проведения поисковых работ был выявлен участок с прогнозными ресурсами золота по категориям P1  и  P2 . Делается заключение о промышленной значимости этих ресурсов для данного региона и о необходимости проведения  оценочных работ.

2. Геологическое строение района работ

Приводятся краткие сведения об изученности и геологическом строении района (стратиграфия, магматизм, тектоника). Позиция оцениваемого участка в общей геологической структуре района. Краткие сведения о закономерностях размещения в районе месторождений и проявлений всех видов минерального сырья.

3. Краткая характеристика геологического строения золоторудного проявления

Геологическое строение рудопроявления, представление о его генезисе, структурные, литологические, магматические и другие факторы, определяющие условия залегания рудных тел. Краткая характеристика размеров формы и строения рудных тел: мощность и её изменчивость, предполагаемая длина по простиранию и размах падению, условия залегания.

Для россыпных месторождений: характеристика геоморфологических (палеогеографических) особенностей локализации россыпи; условия её залегания, особенности формы, размеров и состава продуктивного пласта; состав и мощность торфов; геологическое строение плотика; содержание ценных компонентов в песках, торфах и породах плотика.

4. Методика оценки рудопроявления золота

Основываясь на параметрах рудных тел (мощность, размеры по простиранию и падению), их морфологии, характере распределения полезного компонента и других факторах, производится выбор технических средств оценки; рудопроявления, определяются ориентировка сети разведочных выработок и плотность разведочной сети, методика изучения приповерхностной части рудопроявления,  методика опробования руд и вмещающих пород, виды опробования и способы отбора проб, обосновываются схема обработки проб, контроль качества их обработки, его объём и регулярность, выбираются виды аналитических работ (объёмы, методы проведения основных, контрольных и арбитражных анализов).

Заключение

Ожидаемые результаты работ. Предполагаемые запасы и прогнозные ресурсы, их категоризация и вероятное количество, геолого-экономическая оценка выявленных запасов и прогнозных ресурсов, с выводами о промышленной значимости объекта и целесообразности дальнейшего проведения работ.

Литература

Примерный план написания курсовой работы

(по варианту № 2)

Количество

страниц

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

(сопровождается обзорной схемой)

1. Обоснование постановки оценочных  работ . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

2. Геологическое строение района работ

2. 1. Стратиграфия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 – 1, 5

  - Интрузивные образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 - 1,5

  - Тектоника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 - 1,5

  - Полезные ископаемые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 – 1,5

- Геологическая характеристика рудопроявления

  - Литологическая характеристика осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород . . . . . . . . . . . . .1,5 –2,0

  - Петрографо-геохимическая характеристика интрузивных образований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 –2,0

  - Околорудные изменения пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 –2,0

  - Морфология и внутренние строение рудных тел  . . . . .1,5 –2,0

  - Вещественный состав руд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 -1,5

  - Представление о генезисе рудопроявления . . . . . . . . . . . . . 0,5

- Методика оценки рудопроявления

  - Обоснование плотности разведочной    сети и её ориентировки . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 -1,5

  - Топографо-геодезические работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

  - Геологическая съёмка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 -1,5

  - Горнопроходческие работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 –2,0

  - Буровые работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0

  - Геофизические работы

    - Наземные геофизические работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

    - Геофизические исследования в скважинах и горных выработках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

  - Геохимические работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 – 2,0

  - Гидрогеологические работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 – 1,5

  - Опробование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 – 2,0

(в данном разделе описываются все виды опробования, в т. ч. и отбор проб для определения объемной массы, проведения технических, минералогических и др. видов анализов)

4.10. Обработка проб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0

4.11. Аналитические исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0

4.12. Контроль опробования

4.12.1. Контроль пробоотбора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 – 1,0

4.12.2. Контроль качества обработки проб . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

4.12.3. Контроль аналитических работ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 – 1,0

4.13. Подсчет запасов и оценка прогнозных ресурсов  . . . . . . . . .3,0

Заключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0

Графические приложения: обзорная схема (в тексте); геологическая карта рудопроявления (с вынесенными на ней проектными выработками и профилями); 1-2 геологических разреза с проектными выработками. Требования к оформлению графических материалов те же, что и при выполнении курсовой работы по варианту № 1.

Вариант 3

Предположим, что студент проходил производственную практику в организации, занимающейся оценкой  рудопроявления, разведкой или эксплуатационной разведкой месторождения и собрал материалы по конкретному рудопроявлению или месторождению. В этом случае возможно выполнение курсовой работы по методика разведки месторождения или по методике его доразведки (рудного тела, глубоких горизонтов, флангов и т.д.).

Введение

Общие сведения о разведуемом месторождении (административное и географическое положение, границы, площадь). Краткие сведения о климате, орогидрографии, сейсмичности района, мерзлотных условиях. Экономическая освоенность района месторождения: транспортные условия, наличие населённых пунктов и предполагаемых потребителей минерального сырья, обеспеченность рабочей силой, энергетическая база, источники хозяйственно – питьевого и технического водоснабжения. Краткие сведения о наличии в районе источников сырья для производства строительных материалов, степени их изученности и промышленного освоения.

1. Геологическое строение месторождения

Позиция разведуемого месторождения в общей геологической структуре района. Геологическое строение месторождения, представление о его генезисе. Структурные, литологические и другие факторы, определяющие условия залегания, морфологию тел и качество полезного ископаемого. Количество тел полезного ископаемого, их морфологические типы. Краткая  характеристика формы и строения каждого тела полезного ископаемого: мощность и её изменчивость, длинна по простиранию и размах по падению, условия залегания, характер выклинивания, особенности контактов с вмещающими породами. Группа сложности строения месторождения по условиям разведки (по классификации ГКЗ).

2. Вещественный состав  руд

Природные разновидности полезного ископаемого, их минеральный и химический состав, физико-механические свойства, текстуры и структуры руд. Изменение состава и физико-механических свойств полезного ископаемого в зоне выветривания (окисления); глубина развития этой зоны. Наличие зональности в распределении основных и попутных компонентов, а также отдельных тел  полезных ископаемых, обогащённых  попутными компонентами, и оценка возможности их селективной отработки.

3. Методика разведки месторождения

Технические средства разведки, их соотношение. Назначение, система расположения и ориентировка разведочных выработок. Обоснование принятой геометрии и плотности сети разведочных выработок. Методика изучения приповерхностных частей и глубоких горизонтов месторождения.  Методика геофизических исследований, проектируемых для разведки месторождения. Обоснование принятой методики опробования руд и вмещающих пород. Виды опробования и способы отбора проб, длина секций и сечение борозд. Оценка достоверности рядового опробования, объём прямой заверки. Обоснование схемы обработки проб, контроль качества их обработки, его объём, регулярность. Аналитические работы: объёмы, методы проведения контрольных и арбитражных анализов. Методика определения объёмной массы руд. Предполагаемая методика подсчёта запасов. Кондиции для подсчёта запасов.

Заключение

Ожидаемые результаты работ. Предполагаемые запасы, их категоризация, вероятное количество, геолого-экономическая оценка. Общие перспективы месторождения.

Литература

Примерный план написания курсовой работы

(по варианту № 3)

Количество

страниц

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .1,0

(сопровождается обзорной схемой)

1. Геологическое строение месторождения

1.1. Позиция месторождения в общей геологической структуре района  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5

1.2. Литологическая характеристика осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 –2,0

1.3. Петрохимичекая     характеристика   интрузивных образований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 – 1,5

1.4. Околорудные изменения пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 – 1,5

1.5. Количество рудных тел, их морфология и  внутреннее строение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 – 1,0

1.6. Характеристика основных рудных тел . . . . . . . . . . . . . .1,5 – 2,0

(форма рудных тел, мощность и её изменчивость, длина по простиранию и размах по падению, условия залегания, характер выклинивания и т.д.)

  - Группа сложности для целей разведки . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5

- Вещественный состав руд

2.1. Природные разновидности руд, их минеральный и химический состав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 –2,0

2.2. Текстуры и структуры руд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 – 1,0

2.3. Зональность оруденения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 - 1,5

2.4. Зона окисления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 – 1,0

3. Методика разведки

3.1. Технические средства разведки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 – 1,0

3.2. Обоснование геометрии  и  плотности сети разведочных выработок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 1,5

3.3. Методика изучения приповерхностных частей и глубоких горизонтов месторождения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 – 1,5

3.4. Геофизические работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 – 1,5

3.5. Обоснование  принятой  методики опробования руд  и   вмещающих   пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 – 1,5

3.6. Опробование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 – 2,0

3.7. Обработка проб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 – 2,0

3.8. Аналитические работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 -1,5

3.9. Контроль опробования

3.9.1. Контроль пробоотбора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 – 1,0

3.9.2. Контроль качества обработки проб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

3.9.3. Контроль аналитических работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 –1,0

3.10. Подсчёт запасов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 –3,0

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 –1,0

Графические материалы: обзорная схема (в тексте); геологическая карта месторождения (масштаб 1:5 000 – 1: 1 000) с вынесенными на нее проектными выработками и профилями; 1-2 проектных разреза с проектными выработками. Требования к оформлению графических материалов те же, что и при выполнении курсовой работы по варианту № 1.

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

Курсовая работа начинается с титульного листа, который оформляется следующим образом.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Томский политехнический университет»

Институт геологии и нефтегазового дела

Кафедра геологии и разведки полезных ископаемых

Выполнил:

студент группы 2А31 И.И.Иванов

Методика поисков  коренных золоторудных

месторождений в Томском рудном районе

Курсовая работа по дисциплине «Методика поисков и разведки

месторождений полезных ископаемых»

Руководитель:

доцент П.П.Петров

Томск 2006

Затем, с новой страницы, следует «ОГЛАВЛЕНИЕ» работы. В нем приводится полный перечень всех разделов, параграфов и подпараграфов работы с указанием страниц, на которых они начинаются.

Затем излагается текстовая часть курсовой работы по приведенным выше схемам. При этом необходимо придерживаться существующих требований к нумерации страниц, рисунков и таблиц, рубрикации работы и оформлению рисунков и таблиц, к ссылкам на литературу и составлению списка использованных источников. Курсовая работа может быть написана от руки или набрана и распечатана с использованием ПК. К ее оформлению предъявляются такие же требования, как и к работам, направляемым на публикацию. Глава «Методика проведения работ» должна составлять не менее ½ от  объёма курсовой работы. Графические материалы: схематическая геологическая карта с вынесенными проектными выработками и линиями профилей, 1-2 проектных разреза.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агейкин А.С., Байрон И.Ю., Беккер А.Г. и др. Методическое руководство по разведке россыпей золота и олова.–Магадан: Магаданское книжное изд-во, 1982. – 218 с.

2. Альбов М.Н. Опробование месторождений полезных ископаемых.– М.: Недра, 1975.

3. Аристов В.В. Поиски месторождений твердых полезных ископаемых. – М.: Недра, 1975. – 253 с.

4. Барсуков В.Л., Григорян С.В., Овчинников Л.Н. Геохимические методы поисков рудных месторождений. – М.: Наука, 1981. – 318 с.

5. Беккер А.Г., Беккер Л.К., Дешевых А.П. и др. Методические указания по подсчету запасов золота и олова в россыпях. – Магадан: Магаданское книжное изд-во, 1979. – 144 с.

6. Беус А.А., Григорян С.В. Геохимические методы поисков и разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М.: Недра, 1975.

7. Бирюков В.И., Куличихин С.Н., Трофимов Н.Н. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1987. – 415 с.

8. Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений нерудного металлургического сырья. – М.: Недра, 1980. – 303 с.

9. Борзунов В.М. Разведка и промышленная оценка месторождений нерудных полезных ископаемых. – М.: Недра, 1982. – 310 с.

10. Борзунов В.М., Гроховский Л.М. Поиски и разведка минерального сырья для химической промышленности. – М.: Недра, 1978. – 264 с.

11. Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. – Томск: Изд-во «Аудит-Информ», 2000. – 365 с.

12. Бровин К.Г., Грабовников В.А., Шумилин М.В., Язиков В.Г. Прогноз, поиски, разведка и промышленная оценка месторождений урана для отработки подземным выщелачиванием. – Алматы: Гылым, 1997. – 384 с.

13. Брукс Р.Р. Биологические методы поисков полезных ископаемых: Пер. с англ. – М.: Недра, 1986. – 311 с.

14. Будилин Ю.С. и др. Методика разведки россыпей золота и платиноидов / Под ред. И.Б.Флерова и В.И.Куторгина. – М.: ЦНИГРИ, 1992. – 285 с.

15. Быбочкин А.М. и др. Комплексная геолого-экономическая оценка рудных месторождений. – М.: Недра, 1990. – 326 с.

16. Быховский Л.З., Гурвич С.И., Патык-Кара Н.Г., Флеров И.Б. Геологические критерии поисков россыпей. – М.: Недра, 1981. – 253 с.

17. Волков В.Н. Основы геологии горючих ископаемых: Учебное пособие. – СПб: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1993. – 235 с.

18. Вольфрамовые месторождения, критерии их поисков и оценки / Под ред. Ф.Р. Апельна. – М.: Недра, 1980. – 225 с.

19. Геология месторождений апатита, методика их прогнозирования и поисков / Под ред. А.С.Зверева и Р.М.Файзуллина.–  М.: Недра, 1980. – 267 с.

20. Геология месторождений фосфоритов, методика их прогнозирования и поисков / Под ред. А.С.Зверева и А.С.Михайлова. – М.: Недра, 1980. – 280 с.

21. Геофизические методы разведки рудных месторождений / В.В.Бродовой, В.Д.Борцов, Л.Е.Подгорная и др. Под ред. В.В.Бродового. – М.: Недра, 1990. – 296 с.

22. Григорян С.В. Первичные геохимические ореолы при поисках и разведке месторождений. – М.: Недра, 1987. – 408 с.

23. Григорян С.В., Морозов В.И. Вторичные литохимические ореолы при поисках скрытого оруденения. – М.: Наука, 1984.

24. Дроздов В.П., Комов И.Л., Воробьев Е.И. Поиски и разведка месторождений пьезооптического и камнецветного сырья. – М.: Недра, 1986. – 224 с.

25. Евзикова Н.З. Поисковая кристалломорфология. – М.: Недра, 1984. – 143 с.

26. Еремин И.В., Броновец Т.М. Марочный состав углей и их рациональное использование: Справочник. – М.: Недра, 1994. – 254 с.

27. Знаменский В.В. Общий курс полевой геофизики. – М.: Недра, 1989. – 520 с.

28. Иванов В.Н., Кувшинов В.П., Батрак В.И. и др. Методика разведки золоторудных месторождений / Под ред. Г.П.Воларовича и В.Н.Иванова. – М.: ЦНИГРИ, 1991. – 344 с.

29. Каждан А.Б. Разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1977. – 328 с.

30. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых: Теоретические основы. – М.: Недра, 1984.

31. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых: Производство геологоразведочных работ. – М.: Недра, 1985. – 288 с.

32. Каждан А.Б., Кобахидзе Л.П. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1983. – 205 с.

33. Каждан А.Б., Соловьев Н.Н. Поиски и разведка месторождений редких и радиоактивных металлов: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1982. – 280 с.

34. Карасик М.А., Кирикилица С.И., Герасимова Л.И. Атмогеохимические методы поисков рудных месторождений. – М.: Недра, 1986. – 247 с.

35. Киевленко Е.А. Поиски и оценка месторождений драгоценных и поделочных камней. – М.: Недра, 1980. – 167 с.

36. Клер В.Р. Изучение и геолого-экономическая оценка качества углей при геологоразведочных работах. – М.: Недра, 1975. – 320 с.

37. Клер В.Р. Изучение сопутствующих полезных ископаемых при разведке угольных месторождений. – М.: Недра, 1979. – 272 с.

38. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических исследований. – М.: Высшая школа, 1989.

39. Ковалевский А.Л. Биогеохимические поиски рудных месторождений: Изд. 2-е. – М.: Недра, 1984. – 172 с.

40. Коган И.Д. Подсчет запасов и геологопромышленная оценка рудных месторождений. – М.: Недра, 1974. – 304 с.

41. Колотов Б.А., Крайнов С.Р., Рубейкин В.З. и др. Основы гидрогеохимических поисков рудных месторождений. – М.: Недра, 1983.

42. Коробейников А.Ф. Прогнозирование месторождений полезных ископаемых. – Томск: Изд-во ТПИ, 1988. – 98 с.

43. Коробейников А.Ф. Моделирование рудоносных площадей и месторождений полезных ископаемых. – Томск: Изд-во ТПИ, 1991. – 104 с.

44. Коробейников А.Ф., Кузебный В.С. Прогнозирование и поиски месторождений полезных ископаемых: Учебник для вузов. – Томск: ИПФ ТПУ, 1998. – 309 с.

45. Красильщиков Я.С. Основы геологии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1987. – 236 с.

46. Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: Госгеолтехиздат. – Т.1. – 1960. – 310 с. – Т.2. – 1961.– 305 с.

47. Крейтер В.М. и др. Теоретические основы поисков и разведки твердых полезных ископаемых: Т.1. Поиски. – М.: Недра, 1968. – 432 с.

48. Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1969. – 384 с.

49. Кривцов А.И., Самонов И.З., Филатов Е.И. и др. Справочник по поискам и разведке месторождений цветных металлов. – М.: Недра, 1985. – 324 с.

50. Кувшинов В.П. и др. Опробование руд коренных месторождений золота. – М.: ЦНИГРИ, 1992.

51. Литвиненко О.К. Геологическая интерпретация геофизических данных: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1983. – 208 с.

52. Матвеев А.К. Геология угольных месторождений СССР. – М.: Госгортехиздат, 1960. – 496 с.

53. Методика разведки золоторудных месторождений / Под ред. Г.П.Воларовича и В.Н.Иванова. – М.: Недра, 1986. – 384 с.

54. Методика прогноза и поисков месторождений цветных металлов / Под ред. А.И. Кривцова. – М.: ЦНИГРИ, 1987. – 257 с.

55. Методические указания по разведке и геологопромышленной оценке месторождений золота / Под ред. Г.П.Воларовича. – М.: ЦНИГРИ, 1974.

56. Методы поисков и разведки полезных ископаемых / Под ред. Г.Д.Ажгирея и др. – М.: Госгеолтехиздат, 1954. – 464 с.

57. Методы разведки и подсчета запасов россыпных месторождений полезных ископаемых // Труды ЦНИГРИ. – Вып. 65. – М.: Недра, 1965.

58. Миронов К.В. Разведка и геологопромышленная оценка угольных месторождений. – М.: Недра, 1977.

59. Миронов К.В. Справочник геолога-угольщика. – М.: Недра, 1991. – 363 с.

60. Озол А.А., Михайлов А.С., Тихвинский И.Н. и др. Прогнозирование и поиски месторождений горно-химического сырья. М.: Недра, 1990. 223 с.

61. Погребицкий Е.О., Парадеев С.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1977. – 405 с.

62. Поиски, разведка и оценка месторождений молибдена /Под ред. В.Т. Покалова, Н.А. Хрущева, А.И. Макарова и др. – М.: Недра, 1984. – 199 с.

63. Романович И.Ф. Месторождения неметаллических полезных ископаемых. – М.: Недра, 1986. – 366 с.

64. Рудные месторождения СССР. В 3-х т. Под ред. акад. В.И.Смирнова. Изд. 2-е. – М.: Недра, 1978.

65. Сафонов Н.И. Основы геохимических методов поисков рудных месторождений. – М.: Недра, 1971. – 216 с.

66. Сборник руководящих материалов по геолого-экономической оценке месторождений полезных ископаемых. – М.:ГКЗ СССР. – Т.1. 1985. – 576 с. – Т.2. 1986.  –530 с. – Т.3. 1986. – 187 с.

67. Сечевица А.М. Геологопромышленная оценка попутных полезных ископаемых в комплексных рудных месторождениях. М.:– Недра, 1987. – 128 с.

68. Сидорков Е.А., Кушнарев П.И. Поиски и разведка драгоценных и поделочных камней: Учебное пособие. – М.:МГРИ, 1987.

69. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых: Изд. 4-е. – М.: Недра, 1982.

70. Смирнов В.И., Прокофьев А.П. Подсчет запасов месторождений полезных ископаемых. – М.: Госгеолтехиздат, 1960.– 672 с.

71. Соловов А.П. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1985. – 294 с.

72. Суражский Д.Я. Методы поисков и разведки месторождений урана. – М.: Атомиздат, 1960. – 240 с.

73. Тархов А.Г., Бондаренко В.М., Никитин А.А. Принципы комплексирования в разведочной геофизике. – М.: Недра, 1977. – 211 с.

74. Ткачев Ю.А., Шеин А.А. Обработка проб полезных ископаемых. – М.:Недра, 1987. – 190 с.

75. Учитель М.С. Разведка россыпей. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1987. – 246 с.

76. Харченков А.Г. Принципы и методы прогнозирования минеральных ресурсов. – М.: Недра, 1987. – 230 с.

77. Ценные и токсичные элементы в товарных углях России: Справочник. – М.: Недра, 1996. – 238 с.

78. Четвериков Л.И. Методологические основы опробования пород и руд. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980.

79. Четвериков Л.И. Теоретические основы разведки недр. – М.: Недра, 1984. – 156 с.