Приложение 2 ( к РП по дисц. «Геоморфо…)

Профиль V – V

| ## Скважина 16 – 135,0 | ## Скважина 37 – 130,5 |
| --- | --- |
| Суглинисто-супесчаные отложения – | Серые супеси с прослоями песка–1,5-129 |
| 1,5 - 133,5 Бурые валунные глины – 6,0 – 127,5 | Осоковый торф – 2,0 – 127,0 Сапропелевые глины – 2,5 – 124,5 |
| Т/бурые песчано-гравийно-галечные от- | Серые супеси с прослоями песка–2,5-122 |
| ложения – 2,5 – 125,0 | Серые пески с галькой – 3.0 – 119.0 |
| Т/бурые валунные суглинки –5,0 – 120,0 | ## Песчано-глинистые отложения–4,0–115.0 |
| Песчано-глинистые отложения–6,0–114,0 |  |
| Дочетвертичные отложения | ## Скважина 38 – 131,0 |
| ## Скважина 19 –142,5 | Серые супеси с прослоями песка–7,0-124 |
|  | Серые пески с галькой – 5,0 – 119,0 |
| Бурые валунные глины – 7,5 – 135,0 | # Песчано-глинистые отложения-3,0-116,0 |
| Т/бурые валунные суглинки – 10,0 – 125,0 |  |
| Дочетвертичные отложения | ## Скважина 39 – 133,0 |
| ## Скважина 32 – 142,5 | Лессовидные суглинки – 1,0 –132,0 |
|  | ## Бурые валунные глины – 4,5 – 127,5 |
| Лессовидные суглинки – 2,5 – 140,0 | # Т/бурые песчано-гравийно-галечные от- |
| Бурые валунные глины – 12,5 – 127,5 | ложения – 1,0 – 126,5 |
| # Т/бурые песчано-гравийно-галечные отложе- | Т/бурые валунные суглинки – 3,5 – 123,0 |
| ## ния – 2,5 – 122,0 |  |
| Т/бурые валунные суглинки – 3,0 –122,0 | ## Скважина 40 – 147,0 |
| # Дочетвертичные отложения | Лессовидные суглинки – 4,5 – 142,5 |
|  | # Бурые валунные глины – 14,5 – 128,0 |
| ## Скважина 34 – 138,5 | # Т/бурые валунные суглинки – 7,0 – 121,0 |
|  | # Дочетвертичные отложения |
| Торф сфагновый – 2,0 – 136,5 |  |
| Ленточные глины – 1,5 – 135,0 | Скважины 57 –147,0 |
| Бурые валунные глины – 7,5 – 127,5 | ## Лессовидные суглинки – 2,0 – 145,0 |
| ## Т/бурые песчано-гравийно-галечные отложе- | # Бурые валунные глины – 21,0 – 124,0 |
| ## ния – 1,0 - 126,5 | # Т/бурые песчано-гравийно-галечные от- |
| ## Т/бурые валунные суглинки – 4,0 – 122,5 | ложения – 2,0 – 122,0 |
| Песчано-глинистые отложения – 5,0 – 117,5 | # Т/бурые валунные суглинки –12.0 – 110,0 |
| # Дочетвертичные отложения | ## Дочетвертичные отложения |
| ## Скважина 35 –122,0 | # Скважина 36 – 126,5 |
| Буровато-серые суглинки – 2,0 – 120,0 | Серые супеси– 5,5 – 121,0 |
| Серые пески – 2,0 – 118,0 | Серые пески с гравием – 2,0 – 119,0 |
| ## Песчано-глинистые отложения – 2,0 –116,0 | # Песчано-глинистые отложения – 6,5 – 112,5 |