Лабораторная работа № 2

Фокусировка излучения лазера ГОС-1001М однолинзовым технологическим объективом.

Знакомство с операцией сверления отверстий. Наблюдения плазменных явлений.

Цель работы:	1. Закрепить навыки работы с лазером

и усилительными каскадами.

2. Научиться управлять параметрами

излучения.

3. Освоить методику острой фокусировки пучка в однородное пятно с

высоким контрастом на его границах, методику определения осве

щенности в различных точках каустики.

4. Убедиться в возможности плавления металлов, испарения и

плазмообразования на поверхности образца.

# Краткое описание установки

Лазерная установка ГОС-1001М состоит из задающего лазера, предусилителя и четырёх мощных усилительных каскадов. Квантроны усилителей установлены в дальней зоне излучателя, выполнены на стержнях из стекла с неодимом с размерами 10300 мм и 20300 мм и показателем усиления  порядка (35) ·10-2 см-1.

Резонатор излучателя плоский, расстояние между зеркалами l  1м. Выделение низшей моды осуществляется диафрагмированием, для чего установка укомплектована набором диэлектрических диафрагм. Модуляция добротности резонатора осуществляется с помощью фототропного затвора (плоскопараллельная кювета с раствором красителя).

Коэффициент усиления варьируется уровнем накачки усилителей. Длительность и форма импульсов излучения регистрируется с помощью коаксиального фотоэлемента ФЭК-19 и осциллографа С8-14. Временное разрешение измерителя  10 нс. Энергия излучения измеряется калориметрами типа ИКТ-1М (ИКТ-1Н). Блок-схема установки приведена на рис.1. Подробная оптическая схема приведена в описании лабораторной работы № 1, электрические схемы питания, описания генератора синхронизирующих импульсов и измерительных приборов, порядок включения и выключения установки с указанием правил ТБ при работе с лазерным излучением и высоким напряжением находятся на рабочем месте установки.

Теория фокусировки

Для фокусировки пучка в дальней зоне используется технологический объектив с фокусным расстоянием  f = 100 мм и относительным отверстием  а = 0,25. Линза объектива имеет выпукло-плоскую конфигурацию, исправлена на сферические аберрации, преломляющие поверхности просветлены на длину волны лазерного излучения (1060 нм).

4

11

22

1

20

16

17

18

19

20

13

6

21

5

2

13

7

7

8

9

15

15

15

23

14

14

11

24

12

10

7

21

3

25

7

21

11

111

1111

19

11

19

«запуск»       пуск »

«сигнал»

### Рис. 1.  Схема экспериментальной установки.

### 1 – неодимовый лазер (1,06 мкм); 2 – формирующая диафрагма; 6 – светоделительный кубик; 7 – полосовые фильтры (светофильтры, монохроматоры);  8, 9,10, 11 – фотоумножители ФЭУ-106; 13 – поворотные зеркала; 14 – кабельные линии задержки (200-1000 нс); 15 – осциллографы С8-14; 16 – призма Дове; 17 – измерительная диафрагма;  18 – калориметр ИКТ-1Н; 19 – коаксиальные элементы ФЭК-19КМ; 20, 21 – нейтральные светофильтры; 22 – юстировочный лазер ЛГ-38; 23 – генератор задержки Г5-56; 24 – вакуумная камера; 25 – защитная плоскопараллельная пластинка.

При установке объектива в дальней зоне (при отсутствии диафрагмы 2) в области каустики образуются две характерных плоскости – фокальная плоскость (ФП) и плоскость изображения (ПИ1) начала пучка, совпадающего с положением внутрирезонаторной диафрагмы (см. рис. 2). Для определения размера пучка в этих плоскостях и положения ПИ1 можно воспользоваться формулами Ньютона

dфп = 2φ0  f 1;    dпи1 =  d01 = d0 f 1/Zп1 ;   Zп11· Zп1 = ( f 1)2,       (1)

где        dфп – размер пучка в ФП;

2φ0  – угловая расходимость падающего на диафрагму 2 пучка;

f 1 –  фокусное расстояние объектива;

dпи1 =  d01 – размер пучка  в ПИ1 (изображение начала пучка d0);

Zп1 –  расстояние от внутрирезонаторной диафрагмы d0 до переднего

фокуса объектива;

Zп11 – расстояние от заднего фокуса объектива до ПИ1.

●

●

ФП

ПИ1

ПИ2

Zп11

Zп21

Zп2

Zп1

-f

f 1

d0

d2

2φ0

2φ2

Z

1

2

13

3

4

dфп

dпи1

dпи2

Z0

d1

Рис.2. Схема фокусировки лазерного пучка одиночной линзой.

1 – начало пучка лазера 1 (внутрирезонаторная диафрагма лазера 1); 2 – формирующая диафрагма; 3 – объектив проекционный; 4 – образец (фотопленка, металлическая пленка, напыленная на стеклянную подложку); 13 – поворотное зеркало.

При установке в схему диафрагмы 2 угловая  расходимость пучка 2φ1 на ее выходе находится из соотношения

2φ1  = 2φ0  при d2 > d1;

2φ1  ≈ (d0 + d2)/Z + 2,44λ0/d2  при d2 < d1;               (2)

d1 = d0(Z/Z0 –1);  Z0 = d0/2φ0 ,

где λ0 – длина волны излучения неодимового лазера;

.

Кроме двух описанных плоскостей при установке в схему диафрагмы 2 появляется плоскость ее изображения ПИ2. Размер пучка в этой плоскости и ее положение находятся как

dпи2 =  d21 = d2 f 1/Zп2 ;   Zп21· Zп2 = ( f 1)2,                                       (3)

где     dпи2 =  d21 – размер пучка  в ПИ2 (изображение диафрагмы d2);

Zп2 –  расстояние от диафрагмы d2 до переднего

фокуса объектива;

Zп21 – расстояние от заднего фокуса объектива до ПИ2.

В исследуемой схеме Zп1 составляет 10000 мм; Zп2 – 1000 мм; d2 = 0,1 – 10 мм; d2 ≈ 3 d0; размеры d0 и 2φ0  можно взять из работы № 1 настоящего цикла работ.

Контрольные вопросы:

- Почему на рис. 2 линза установлена выпуклой стороной к падающему пучку?

- Влияет ли размер диафрагмы 2, расположенной перед объективом, на размер пучка в ФП?

- Нужно ли учитывать влияние дифракции на диафрагме 2 на угловую расходимость пучка на выходе из диафрагмы?

- Можно ли уменьшая беспредельно диафрагму d2 неограниченно уменьшать размер пучка в ПИ2?

Порядок работы

## Порядок работы

- Изучить оптическую схему и схему регистрации параметров

- Ответить на контрольные вопросы:

- Почему квантроны усилителей устанавливаются на большом  расстоянии от задающего лазера?

- Можно ли получить высокоэнергетичный и высококачественный пучок (высокую яркость) без усилительных каскадов?

- Зачем нужна жёсткая синхронизация накачки задающего лазера, усилителей и запуска осциллографа?

3. Провести юстировку элементов с помощью луча гелий-неонового лазера. Оценить величину светового потока на фотокатоде ФЭК-19 и по чувствительности фотокатода (100мкА/люм) оценить амплитуду импульса на нагрузке осциллографа (RН=50 Ом).

4. Согласно инструкции включить установку, осциллограф, питание ФЭК-19, генератор синхроимпульсов. Установить длительность развёртки осциллографа равной 0,2 мс/дел.,  подключить блок запуска осциллографа к синхрогенератору, снять фототропный затвор, установить напряжение накачки задающего лазера UН1=1,8 кВ. Произвести выстрел и подбором светофильтров и чувствительности осциллографа установить нужную амплитуду импульса. Зарисовать осциллограмму импульса генерации. Оценить длительность импульса излучения и. Сравнить и с расчётной длительностью токового импульса накачки τи≈2L⋅C, где С=500 мкФ – ёмкость накопительных конденсаторов; L=210 мкГн – индуктивность разрядного контура.

5. Установить в резонаторе диафрагму do=2мм. Устанавливая различные значения напряжения накачки усилителей UН2 измерить энергию излучения на выходе задающего лазера W1 и усилителя W2 (путём деления показаний калориметров на коэффициент деления расщипителей К). Определить коэффициент усиления как:

Ky=W2W1								(1)

Установить на выходе усилительных каскадов экран (чёрная бумага) и провести облучение. По размеру отпечатков определить угловую расходимость 2fo пучка.

2f0=(dz−d0)z,							(2)

где dZ– размер пучка на экране на расстоянии z от выходного зеркала лазера (размер отпечатка). Определить инвариант пучка J и яркость В как:

J=d0⋅2f0								(3)

B=W2⋅4τи⋅π⋅d02⋅(2f0)2=W2⋅4τи⋅π⋅J2			(4)

Данные занести в таблицу 1. Повторить измерения с диафрагмами do=4мм и  do=6мм. Данные занести в таблицу 1.

6. Рассчитать размер диафрагмы для выделения низшей угловой моды

d0=2λ⋅l							(5)

Установить диафрагму в резонатор. Установить в резонатор фототропный затвор. Установить длительность развёртки осциллографа 100 нс/дел. Далее в соответствии с пунктом 4 получить и зарисовать осциллограмму импульса генерации. Оценить его длительность.

7. В соответствии с пунктом 5 снять зависимость коэффициента усиления и яркости пучка от напряжения накачки усилителей UН1 яркости пучка от напряжения накачки усилителей UН2. В качестве экрана использовать засвеченную фотоплёнку. Сравнить измеренную угловую расходимость пучка 2fo с дифракционным пределом 2ДИФ., задаваемым выражением

2ϕдиф=2,44λd0.							(6)

Все данные занести в таблицу 2.

### Таблица 1 - режим свободной генерации

do=2мм; do=4мм; do=6мм; (и.10-3с)

|  | UН1 | UН2 | W1 | W2 | Ку=W1/ W2 | #### J=do2fo | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВ | кВ | Дж | Дж | отн.ед. | мм | Вт/см2ср |
| 1 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.8 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.8 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.8 | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.8 | 3.5 |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - режим модулированной добротности резонатора

do=dДИФ., (tИ=t10-7c)

|  | UН1 | UН2 | W1 | W2 | Ку | #### J | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВ | кВ | Дж | ### Дж | отн.ед. | мм | Вт/см2ср |
| 1 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.8 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.8 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.8 | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.8 | 3.5 |  |  |  |  |  |

Результаты работы представить в виде краткого отчёта, в котором представить графики зависимости коэффициента усиления Ку от энергии накачки усилителей

WH2=C⋅U222		(C=600 мкф)

для двух режимов генерации. Провести расчёт показателя усиления активной среды  при максимальном значении Ку (см. т. 1 и 2) из выражения

Ky=eα⋅Z0,

где Zo – общая длина активной среды усилителей. Сделать заключение о функциональных возможностях исследуемой установки.

При защите отчёта необходимо ответить на вопросы:

1. Почему при модуляции добротности резонатора длительность импульса генерации уменьшается на несколько порядков, а амплитуда увеличивается примерно во столько же раз?

2. Почему в режиме свободной генерации наблюдается пичковая структура импульса?

3. Возможно ли на данной установке получить как угодно большое усиление, т.е. существует ли предел усиления?

4. Насколько пучок исследуемого лазера близок к дифракционному пучку (сравнение произвести по инварианту)?

5. Каким способом на данной установке можно увеличить яркость пучка?

## Литература

- Курс лекций по ЛТО

- Курс лекций по Основам квантовой электроники