Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

| Школа | Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности |
| --- | --- |
| Обеспечивающее подразделение | Отделение электронной инженерии |
| Направление подготовки / специальность | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника |

ОТЧЁТ

ПО УЧЕБНОМУ ПРОЕКТУ

| Тема | Устройство для изучения труднодоступных мест |
| --- | --- |

Выполнили студенты:

| ФИО | Группа | Подпись | Оценка руководителя (40 б. max) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зайчиков Владислав Александрович | 1А41 |  |  |
| Крысун Владислав Александрович | 1А41 |  |  |
| Федяев Илья Игоревич | 1А41 |  |  |
| Шварц Максим Александрович | 1А41 |  |  |

Дата сдачи работы «___» __________ 20__ г.

Проверил:

руководитель от подразделения

Ассистент ОЭИ ИШНКБ,
Алексеев Никита Олегович Зайчикова Владислава Александровича

Крысуна Владислава Александровича

Федяева Илью Игоревича

Шварца Максима Александровича-

Допустить/не допустить к защите

___________________________        _	_________________      ____	_____________________

(степень, ученое звание, должность)	(подпись)	(Ф. И. О.)

ЗАДАНИЕ

на учебный проект

Тема учебного проекта:

Устройство для изучения труднодоступных мест

Перечень работ (заданий), подлежащих выполнению:

Литературный обзор аналогов по принципу их действия

Сравнение характеристик аналогов

Выбор компонентов

Разработать структурную схему

Разработать принципиальную схему

Написать программный код

Собрать макет

Перечень отчетных материалов и требования к их оформлению:

Отчёт по учебному проекту, оформленный в соответствии со стандартом ТПУ

Презентация

Руководитель учебного проекта:

Ассистент ОЭИ ИШНКБ       _____________         Алексеев Никита Олегович

(подпись)

Задание приняли к исполнению

(подпись)	(Ф. И. О. студента)

(подпись)	(Ф. И. О. студента)

(подпись)	(Ф. И. О. студента)

(подпись)	(Ф. И. О. студента)

(подпись)	(Ф. И. О. студента)

«___» _________ 2025 г.

Содержание

Введение	4

1 Теоретическая часть	5

1.1 Области применения	5

1.2 Обзор существующих технических решений	6

1.2.1 По жёсткости	6

1.2.2 По возможности вращения	6

1.2.3 По способу передачи изображения	7

1.3 Аналоги	7

2 Технические требования	8

3 Принцип работы и структурная схема	9

4 Подбор компонентов	...11

5 Проектирование принципиальной схемы	13

6 Принцип работы кода и блок схема	................14

7 Нерешённые проблемы	15

Заключение	16

Список используемых источников	17

Приложение А	19

Приложение Б	21

Приложение В	22

- Введение

Устройство для исследования труднодоступных мест– это специальное приспособление, предназначенное для дистанционного осмотра и анализа зон, недоступных для прямого визуального контакта. Оно может быть полезно в различных областях, включая техническое обслуживание, строительство, инспекции коммуникаций и научные исследования.

Традиционные методы визуального контроля часто требуют масштабного демонтажа, остановки производства или связаны с высокими рисками для персонала, что ведет к значительным временным и финансовым затратам, а также повышает вероятность повреждений. Необходимость в безопасном и оперативном способе "заглянуть" в недоступные полости становится все более важной для эффективного обслуживания, ремонта и обеспечения безопасности.

Существующие решения, жесткие эндоскопы или промышленные видеосистемы, часто имеют ограничения по гибкости, длине, стоимости или требуют сложной подготовки к работе. Возникает необходимость в простом, портативном устройстве, которое можно быстро развернуть, легко провести через извилистые каналы и получить четкое изображение без необходимости демонтажа конструкций или подключения к стационарным системам.

Устройство для визуального исследования можно использовать для следующих целей:

- Осмотр внутренних полостей искусственных структур, зданий, трубопроводных систем без разрушения исследуемых объектов.

- Исследование природных образований, нор животных, геологических трещин.

- Изучение коррозии, загрязнений, целостности материалов или особенностей микрорельефа внутри замкнутых объемов или узких каналов.

- 1 Теоретическая часть

Одной из главных функций устройства является осмотр труднодоступных мест. Конструкция видеоэндоскопа позволяет проводить обследование на наличие коррозии, трещин, сколов, деформации, износа, известковых и иных отложений. Он не только выявляет повреждения, но также фиксирует и регистрирует их.

- 1.1 Области применения

Видеоэндоскоп находит своё применение в таких сферах, как:

1. Промышленность:

- Авиационный осмотр:

Borescope - диагностика лопаток турбин с 360° обзором и лазерным измерением зазоров;

Комбинированные системы: эндоскоп + спектрометр для анализа микротрещин;

- Энергетика:

Инспекция теплообменных трубок на АЭС роботизированными эндоскопами;

Гибридные системы для осмотра трансформаторов (эндоскоп + газоанализатор);

- Автомобильный сервис:

Цилиндроскопия двигателей с измерением эллипсности цилиндров;

Видеодиагностика DSG-коробок через технологические отверстия;

2. Научные исследования:

- Археология:

3D-эндоскопия саркофагов с построением точных внутренних моделей;

Мультиспектральный анализ краски через микрозонды;

3. Специальные применения:

- Криминалистика:

Нейросетевой анализ видео с эндоскопов для автоматического выявления оружия/наркотиков;

Миниатюрные (1 мм) зонды для исследования замковых механизмов;

- Космос:

Телескопические манипуляторы МКС с эндоскопическими камерами;

Марсоходные системы осмотра геологических образцов;

Это лишь часть объектов, над которыми можно проводить осмотр.
В действительности область применения устройства ограничивается лишь размерами модели этого устройства, камерой, длиной провода, который подключён к камере и различными характеристиками устройства.

- 1.2 Обзор существующих технических решений

Видеоэндоскопы можно классифицировать по нескольким критериям: жесткость проводящего элемента, возможность вращения дистального конца и способ передачи изображения.

    - По жёсткости

По жесткости проводящего элемента эндоскопы подразделяются на жесткие, полужесткие и гибкие конструкции. В жестких эндоскопах провод заключенным в металлическую трубку. Полужесткие эндоскопы отличаются наличием пружинной стали в проводнике, что позволяет фиксировать заданное положение зонда. Гибкие эндоскопы обеспечивают максимальную гибкость.

    - По возможности вращения

По возможности вращения дистального конца эндоскопы делятся на устройства с двухплоскостным вращением, одноплоскостным вращением и без возможности вращения. Поворот дистального конца осуществляется с помощью тросиков вручную или с применением сервопривода.

    - По способу передачи изображения

Видеоэндоскопы могут быть представлены в виде отдельных зондов, подключаемых к устройствам вывода изображения (смартфоны, компьютеры, ноутбуки), или в виде комплексных устройств, включающих в себя зонд и специализированный блок с встроенным ЖК-дисплеем и блоком питания.

- 1.3 Аналоги

iCartool ic-v801 – один из самых дешевых (2 000р.) видеоэндоскопов с хорошим разрешением (FullHD) и пыле и влагозащитой. Представляет из себя полужесткий зонд диаметром 8мм, который подключается к смартфону или ноутбуки для вывода изображения и не имеет возможности вращения. Фокусное расстояние камеры составляет от 20мм до 100мм.

LaunchVSP-800 N37744 – за 8 000р. мы получаем зонд диаметра 5мм, без возможности вращения, но уже с блоком. Разрешение камеры HD, а фокусное расстояние 3-300мм.

iCartool IC-V112A – цена 15 000р. зонд со сменными насадками (5,5мм и 3,9мм) за счет дополнительной боковой камеры угол обзора больше, но фокусное расстояние стандартное 20-100мм, а разрешение камеры HD.

Horstek VS-850 Expert – 20 000р. Зонд диаметром 6,2мм с поворотной дистальной частью в двух плоскостях разрешение камеры FullHD.

исправил верхный поль=2см

- 2 Технические требования

Для разработки устройства необходимо соблюсти следующие технические требования:

- Наименование работы: устройство для исследования труднодоступных мест

- Сроки выполнения: от 21.02.2025 до 07.10.2025

- Назначение: «Устройство для исследования труднодоступных мест» предназначено для изучения мест, что без определённого оборудования не получится.

- Требование по питанию: питание происходит от компьютера

- 3 Принцип работы и структурная схема

Видеоэндоскоп – это компактный переносной прибор с видеокамерой на одном конце зонда и устройством вывода изображения на другом. С его помощью можно вести визуальное наблюдение исследуемого объекта и фиксировать (сохранять) результаты на цифровой носитель.

Большинство эндоскопических систем обычно включают несколько внешних компонентов каждый из которых выполняет свою функцию.

- Прием и передача изображения исследуемого объекта ведется в цифровом виде от видеокамеры по оптоволоконным нитям толщиной
0,01-0,02 мм.

- Затем изображение через объектив подается на матрицу и при помощи кабеля поступает в блок преобразования и выводится на монитор в удобном для оператора виде. Для подсветки затемненных объектов или при исследовании объектов в условиях недостаточной видимости или в темноте используется специальный зонд с подсветкой.

- Так же контрольная головка может содержать рукоятки управления поворотом кабеля с видеокамерой, которые позволяют оператору изменять направление осмотра в четырех направлениях и двух плоскостях. Длина кабеля может достигать от одного (что является стандартной длинной) до 30 метров, а диаметр рабочей части у современных видеоэндоскопов составляет от 3 до 10 мм

На основании технических требований и обзора аналогов была спроектирована структурная схема, которая показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема №1

На схеме представлены блоки системы, каждый из которых имеет свою функцию:

- Блок «АКБ», находящийся в компьютере, отвечает за питание всей системы.

- Блок «Arduino Nano» является микроконтроллером, который управляет работой всей системы.

- Блок «Шаговый двигатель» обеспечивает поворот камеры на определённый угол.

- Блок «Драйвер» обеспечивает взаимодействие блока «Arduino Nano» с блоком «Шаговый двигатель».

- Блок «Камера» является видеокамерой, что снимает нужную область.

- 4 Подбор компонентов

Для нашего проекта было рассмотрено несколько компонентов, после чего выбраны наиболее подходящие по характеристикам.

В качестве управляющего элемента были рассмотрены Arduino Nano и ESP32 Super Mini, обладающих меньшими габаритами по сравнению с аналогами. ESP32 лучше Arduino во многом, обладает большем количеством памяти и мощностью. Но Arduino Nano в отличие от ESP32 Super Mini имеет большее количество пинов, что позволяет подключать больше устройств и обеспечивает надежную и бесперебойную работу всех компонентов системы, что стало ключевым фактором для выбора. Arduino Nano представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Arduino Nano

В качестве устройства для исследования пространства был выбран модуль камеры OV7670 представленный на рисунке 3.

Рисунок 3 – Камера OV7670

Для демонстрации изображения с камеры используется дисплей монитора компьютера.

Для автоматического регулирования длины провода был взят электромотор Step Motor 28BYJ-48 с драйвером на микросхеме ULN2003, необходимого для безопасного подключения и использования с Arduino Nano, представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Step Motor 28BYJ-48 с драйвером на микросхеме ULN2003

- 5 Проектирование принципиальной схемы

На основании структурной схемы и подобранных компонентов была спроектирована электрическая принципиальная схема в программе KiCad, представленная на рисунке 5.

Рисунок 5 – Принципиальная электрическая схема

Источником питания всей системы является компьютер.

- 6 Принцип работы кода и блок схема

В интегрированной среде разработки Arduino IDE был написан программный код для микроконтроллера Arduino Nano.

Общий принцип работы:

Пользователь нажимает на кнопку питания, после чего включает камеру и выбирает на какую длину размотать или намотать кабель

На рисунке 6 представлена блок-схема работы кода программы.

Рисунок 6 – Блок-схема

- 7 Нерешённые проблемы

Главной нерешённой проблемой является вывод изображения и с камеры на дисплей. Также в конструкции устройства не была решена проблема твёрдой оболочки проводов, которые могли бы пригодиться для осмотра таких мест, где камеру необходимо расположить по центру исследуемого объекта и просмотреть этот объект по всем плоскостям.

Для провода можно использовать, например, металлическую оболочку, которая бы предотвращала запутывание провода и обеспечивала бы устойчивое положение, заранее установленное пользователем вручную.

- Заключение

В ходе данного творческого проекта было разработано устройство для изучения труднодоступных пространств. В ходе работы был изучен принцип работы аналогичных устройств. Для достижения поставленной задачи был выполнен обзор аналогов, при сравнении которых был сформирован список требований к устройству; на основании этих требований были произведены: разработка и составление структурной и принципиальной схемы устройства, подбор компонентов.

По завершении проекта были проанализированы нерешённые задачи. К сожалению, ввиду технических причин, не получилось вывести изображение с камеры на дисплей монитора компьютера. В будущем планируется доработка конструкций и добавления возможности управления камерой без использования кабеля.

Данный проект дал возможность поработать с микроконтроллерами, проверить свои навыки работы в команде и расширить свои горизонты, которые дадут возможность создавать новые более технологичные устройства.

- Список использованных источников

- Программа Arduino IDE, Cкачать Arduino IDE /  [Электронный ресурс] // All Arduino : [сайт]. — URL: https://all-arduino.ru/arduino-ide/ (дата обращения: 01.10.2025).

- Аrduino для начинающих /  [Электронный ресурс] // All Arduino : [сайт]. — URL: https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/ (дата обращения: 01.10.2025).

- Видеоэндоскоп технический. Для дома и промышленности / Василий Мокрецов [Электронный ресурс] // суперайс : [сайт]. — URL: https://supereyes.ru/articles/other/videoendoskop_tekhnicheskiy/?ysclid=mfs40k8jwx819958483 (дата обращения: 01.10.2025).

- Лабораторный практикум по визуально-оптическому контролю / Калиниченко А. Н.  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://portal.tpu.ru/files/departments/publish/INK_Kalinichenko.pdf (дата обращения: 01.10.2025).

- Эндоскоп iCartool IC-V801  /  [Электронный ресурс] // ozon : [сайт]. — URL: https://www.ozon.ru/product/endoskop-usb-dlya-smartfona-gibkiy-s-podsvetkoy-2mp-1920x1080-1m-zond-7-9mm-icartool-ic-v801-1298388108/ (дата обращения: 01.10.2025).

- HORSTEK VS-850 EXPERT видеоэндоскоп /  [Электронный ресурс] // ozon : [сайт]. — URL: https://www.ozon.ru/product/horstek-vs-850-expert-videoendoskop-4-3-ips-hd-d6-2-4h-povorot-meh-led-2003816788/ (дата обращения: 01.10.2025).

- Эндоскоп промышленный, автомобильный iCartool IC-V112A  /  [Электронный ресурс] // ozon : [сайт]. — URL: https://www.ozon.ru/product/endoskop-promyshlennyy-avtomobilnyy-2-kamery-ekran-4-3-1mp-1m-zond-5-5-mm-gibkiy-smennyy-zond-s-242317050/ (дата обращения: 01.10.2025).

- Видеоэндоскоп Launch VSP-800 N37744 /  [Электронный ресурс] // ozon : [сайт]. — URL: https://www.ozon.ru/product/videoendoskop-launch-vsp-800-n37744-242347869/ (дата обращения: 01.10.2025).

- Применение видеоэндоскопов /  [Электронный ресурс] // General Optics : [сайт]. — URL: https://general-optics.ru/uslugi/?SECTION_ID=29&ELEMENT_ID=201 (дата обращения: 01.10.2025).

- Знакомство с Arduino /  [Электронный ресурс] // Робототехника : [сайт]. — URL: https://robototehnika.ru/content/article/znakomstvo-s-arduino/ (дата обращения: 01.10.2025).

- Приложение А

Принципиальная схема

(обязательное)

- Приложение Б

Таблица 1 – Перечень элементов принципиальной схемы

- Приложение В

Блок кода

(обязательное)

// Include NewPing Library

#include <SPI.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include "NewPing.h"

// Hook up HC-SR04 with Trig to Arduino Pin 9, Echo to Arduino pin 10

#define TRIGGER_PIN 2

#define ECHO_PIN 3

// максимальное расстояние, обнаруживаемое датчиком (в см)

#define MAX_DISTANCE 400

#define SCREEN_WIDTH 128 // ширина OLED дисплея в пикселях

#define SCREEN_HEIGHT 64 // высота display дисплея в пикселях

// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)

#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)

// создаем с помощью библиотеки NewPing объект для работы с ультразвуковым датчиком

NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

void setup() {

Serial.begin(115200);

// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally

if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

for (;;); // не продолжаем, бесконечный цикл

}

}

void loop() {

Serial.print("Distance = ");

Serial.print(sonar.ping_cm());

Serial.println(" cm");

delay(300);

update_display();

}

void update_display()

{

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

delay(1);

display.setTextColor(WHITE);

delay(1);

display.println(F("Distance"));

delay(1);

display.println(sonar.ping_cm());

delay(1);

display.println("cm");

delay(1);

display.display();

delay(500);

Arduino.restart();

}