Лабораторная №6

Нагружение рамы балочных элементов

Цель: Выполнить расчёт рамы, представленной на рисунке 1, методом конечных элементов в ANSYS и построить эпюры моментов. Сформулировать выводы относительно корректности решения задачи и наиболее нагруженных элементов конструкции.

Рисунок 1 – Схема нагружения.

План выполнения работы:

- Создание балочного типа конечных элементов на базе BEAM 188;

Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete

ET, ITYPE, Ename, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6, INOPR

- Задание поперечного сечения балки;

Main Menu >Preprocessor >Sections >Common Sectns

SECTYPE, SECID,Type, Subtype, Name

SECDATA, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4,...,VAL10

- Определение параметров материала;

Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Models

MPDATA, Lab, MAT, STLOC, C1, C2, C3, C4, C5, C6

- Построение конечно-элементной модели;

- Задание нагрузок (начальные условия);

Ограничение перемещений на узлах

Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Nodes

D, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6

Задание сосредоточенной нагрузки и момента

Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Force/Moment>On Nodes

F, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC

Задание распределенной нагрузки

Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Beams

SFBEAM, ELEM, LKEY, Lab, VALI, VALJ, VAL2I, VAL2J, IOFFST, JOFFST

- Решение задачи;

- Анализ корректности решения (проверка превышения допустимых напряжений)

- Построение эпюры крутящих моментов.