Лабораторная работа №7 (мостовая конструкция)

Цель: Подобрать сечение элементов мостовой конструкции (балки и троссы), изображенной на рисунке 1а (схема на рисунке 1б), чтобы выполнялось условие 70МПа ≤σmax ≤ 120МПа.

а              б

Рисунок 1 – Мостовая конструкция, пространственная схема (а), геометрическая модель (б)

План выполнения работы

- Задание типов элементов (BEAM 188 и LINK 180);

- Задание реальных констант (площадь сечения для LINK180);

- Определение и задание сечения балок (прямоугольное и двутавр);

- Задание свойств материала (модуль Юнга и коэффициент Пуассона для стали);

- Построение КЭ модели вручную (задаем предварительно тип элемента и сечение, используемое по умолчанию для построения);

- Задание начальных условий по перемещению и нагрузкам (распределенная нагрузка на балку задается командой SFBEAM или соответствующим меню);

- Решение задачи;

- Анализ результатов и принятие решения об изменении сечения элементов с последующим пересчетом задачи.

- Сохранение данных по максимальным нагрузкам, формулирование выводов по работе.