Лабораторная работа №5

Использование комплексного метода «Газовая хроматография-масс-спектрометрия» для идентификации и определения биологически активных соединений

Цель работы: На основании данных анализа методом ГХ-МС определить чистоту и структуру экспериментального образца органического соединения.

Планируемые образовательные результаты:

- Получение навыков обработки аналитических данных, полученных методом ГХ-МС.

- Усвоение теоретического материала по теме «Масс-спектроскопия».

Введение

Технология газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС) признана «золотым стандартом» в сфере идентификации химических веществ в простых и сложных смесях. Кроме того, технология способна распознавать вещества на следовом уровне, который недостижим при помощи других технологий. Органические вещества в большинстве случаев представляют собой многокомпонентные веществ. Задача анализа состоит в том, чтобы определить, сколько компонентов присутствует в образце, узнать какие это компоненты (идентифицировать их) и узнать, сколько каждого соединения содержится в смеси. Проведение исследования представляет собой последовательное разделение исследуемого образца с использованием газового хроматографа, далее компоненты смеси поступают в масс-спектрометр, где устанавливается их строение.

Аналитический отчет состоит из хроматограммы с указанием времен удерживания компонентов исследуемого образца, таблицы относительного содержания компонентов и их масс-спектров (Приложение 1).

Для успешной интерпретации данных, полученных методом ГХ-МС, необходимо собрать дополнительную информацию об исследуемом образце:

- В результате каких превращений получен исследуемый образец;

- Рассчитать молекулярные массы предполагаемого продукта и исходных продуктов реакции.

- Если это возможно найти масс-спектры исходных продуктов, продукта реакции.

- В специальной литературе рассмотреть направление фрагментации того класса органических веществ, к которому относится предполагаемый продукт реакции.

Ход работы

Часть 1 «Определение концентрации анализируемого вещества»

- Приготовьте серию стандартных образцов (3-4) с точно известной концентрацией.

- Проведите анализ стандартных образцов на газовом-хроматографе Agilent 7890/5975C instrument, согласно следующему алгоритму:

- Запустите программу MSD 5975C

- Запустите программу MSD5975C Data Analysis

- Запишите шифр образца исследуемого вещества в журнал учета анализов на ГХ/МС

- В программе MSD 5975 (п. 1) «Load Method» (Иконка с книжкой и папкой) выберите метод, с помощью которого будет проведен анализ.

- Подождите окончания загрузки метода.

- В той же программе (MSD 5975) нажмите «Start Run» (иконка с книжкой и бегущим человеком).

- В поле «Operator name» введите фамилию; в поле «Data Path» выберите папку, в которой будет сохранен анализ;  в поле «Data File Name» запишите шифр образца  в формате «name.D»; в поле «Vial Number» выберите номер виалы, с которой будет взят образец .

- Нажмите кнопку «Ok and Run Method» в нижней части окна.

- После окончания анализа откройте папку MSD5975C Data Analysis для этого в левой колонке выберите папку, где был сохранен анализ (см. п. 5). Найдите шифр образца и щелкните дважды левой кнопкой мыши по нему.

- В основном окне программы откроется 2 окна. Верхнее окно – хроматограмма образца, нижнее окно – масс-спектр вещества.

- Заполните следующую таблицу:

| Номер | Шифр образца | С (концен- трация) | RT (время удерживания) | S (площадь пика) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 (анализируемое вещество) |  |  |  |  |

- Время удерживания указано над пиком вещества на хроматограмме.

- Для определения площади пики выберете в верхней командной строке «Chromatogram» и пункт «Integration results». В таблице напротив время удерживания (RT) для каждого индивидуального соединения указана площадь пика (Area).

- Внесите полученные значения площадей пиков для каждого стандартного образца в таблицу.

- Проведите анализ анализируемого образца с на газовом-хроматографе Agilent 7890/5975C instrument, согласно алгоритму, указанному в пункте 2.

- Определите время удерживания (RT) и площадь пика (Area) для анализируемого образца.

- Постройте калибровочный график  в координатах S (площадь пика) – с (концентрация), используя данные стандартных образцов.

- Определите концентрацию анализируемого вещества с помощью калибровочного графика.

- Напишите отчет.

Часть 2

- Проведите анализ смеси веществ на газовом-хроматографе Agilent 7890/5975C instrument, согласно алгоритму, указанному в п.2 части 1.

- Проанализируйте хроматограмму и масс-спектры, полученных веществ.

- Заполните следующую таблицу:

| № пика | Время удерживания (RT) | Площадь пика (Area) | Молекулярная масса | Предполагаемое строение соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Напишите отчет.