ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11. Показатели безопасности систем «человек - машина»

Цель:

- развитие умений расчета показателей безопасности систем «человек-машина» (СЧМ).

Задачи:

- закрепление знаний по основополагающим понятиям.

Основные теоретические сведения

В надежности ТС большую роль играют действия оператора – из разных источников 10...30% отказов прямо или косвенно связаны с ошибками оператора. В связи с этим анализ надежности ТС включает человеческий фактор.

Основными показателями деятельности человека-оператора являются:

- быстродействие;

- своевременность

- безопасность;

- надежность.

Быстродействие

Основная информационная модель, описывающая время, требуемое для реагирования оператору

(1)

где tоп – время, затраченное оператором;

а – затраты времени при обработке информации от момента поступления сигнала до реализации решения, ~(0,2…0,6) с;

b – время, необходимое на обработку единицы информации, ~0,25…0,50 с на одну единицу;

Vоп– средняя скорость переработки информации (табл. 1);

I – количество обработанной информации.

Для информации различного типа

(2)

где Ii – информация i-го типа.

Таблица 1

Значения средней скорости переработки информации

| № | Вид информации | Vп, ед/сек (бит/сек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Восприятие поступающих сигналов | 18,2…24,4 |
| 2 | Решение логических задач | 8,2…15,1 |
| 3 | Арифметические операции | 6,0…12,0 |
| 4 | Информация, подлежащая долговременному запоминанию | 16,4…24,5 |
| 5 | Нахождение органа управления | 18,2…24,4 |
| 6 | Двигательные задачи | 8,5…11,5 |
| 7 | Выдача речевых команд | 17,8…26,3 |
| 8 | Снятие показаний со стрелочных приборов | 4,2…8,4 |

При наличии очереди сигналов оператор затрачивает некоторое время на ожидание сигнала, а быстродействие оператора характеризуется временем пребывания информации на обслуживании

tпр=tож+ tоп,						(3)

tож – время ожидания начала обслуживания;

tоп – собственно время обслуживания (обработки) сигнала.

Быстродействие оператора определяется продолжительностью цикла управления

Тц=tпр+					 (4)

где Тц – продолжительность цикла управления;

ti – время задержки сигнала в i-м звене машины;

п – число машинных звеньев.

Своевременность

Своевременность решения задачи СЧМ оценивается вероятностью того, что стоящая перед СЧМ задача будет решена за время, не превышающее допустимое:

(5)

f(t) – функция плотности вероятности времени решения задачи системой «человек-машина».

По статистическим данным

(6)

ncp – число несвоевременно решенных СЧМ задач.

Безопасность труда

Безопасность труда человека в СЧМ оценивается вероятностью безопасной работы Pб

(7)

где Рвоi – вероятность возникновения опасной или вредной для человека производственной ситуации i-го типа; Ротi – вероятность ошибочных действий оператора в i-й ситуации; n – число возможных травмоопасных ситуаций.

Надежность работы

Надежность оператора – свойство качественно выполнять трудовую деятельность в течение, определенного времени при заданных условиях.

Надежность оператора характеризуется показателями:

- безошибочности;

- готовности;

- восстанавливаемости;

- своевременности.

Показатель безошибочности

Надежность работы оператора можно определить как вероятность успешного выполнения им работы в течение заданного промежутка времени при определенных требованиях к продолжительности выполнения работы.

Т.к. надежность характеризует безошибочность решения стоящих перед СЧМ задач, то она оценивается вероятностью безошибочной работы, которая по статистическим данным определяется соотношением

(8)

где nор и N0 − соответственно число ошибочно решенных и общее число решаемых задач.

Для часто повторяющихся операций в качестве показателя безошибочности может использоваться интенсивность ошибок

(9)

(10)

где Рj – вероятность безошибочного выполнения операций j-го типа;

λj – интенсивность ошибок j-го вида;

Nj, nj – общее число выполненных операций j-го вида и допущенное при этом число ошибок;

Тj – среднее время выполнения операций j-го вида.

Для участка устойчивой работоспособности оператора можно найти вероятность безошибочного выполнения операций:

(11)

где kj – число выполненных операций j-го вида; r – число различных типов операций (j=1, 2, ...r).

Общий показатель надежности

В качестве общего показателя надежности используется вероятность правильного и своевременного решения задачи:

Pcчм =Pпр⋅Pcв.						(12)

Коэффициент готовности

Коэффициент готовности оператора представляет собой вероятность включения оператора в работу в любой произвольный момент времени:

(13)

где Топ – время, в течение которого оператор по тем или иным причинам не находится на рабочем месте;

Т – общее время работы оператора.

Показатель восстанавливаемости

Показатель восстанавливаемости демонстрирует возможность самоконтроля оператором своих действий и исправления допущенных ошибок, т.е. представляет собой вероятность исправления оператором допущенной ошибки:

Pисп=Pк·Pоб·Pи.					(14)

где Рк – вероятность выдачи сигнала системой контроля;

Роб – вероятность обнаружения оператором сигнала контроля;

Ри – вероятность исправления ошибочных действий при повторном выполнении операций.

Т.к. надежность деятельности оператора меняется с течением времени из-за изменения условий деятельности и состояния оператора, определяют среднее значение вероятности безошибочной работы оператора

(15)

где Pi − вероятность наступления i-го состояния СЧМ;

Рпр.i − условная вероятность безошибочной работы оператора в i-м состоянии;

т − число рассматриваемых состояний СЧМ.

Показатель надежности систем

Для систем непрерывного типа показателем надежности является вероятность безотказного, безошибочного и своевременного протекания производственного процесса в течение времени t:

(16)

где Рт(t) − вероятность безотказной работы технических средств;

Kоп − коэффициент готовности оператора;

Рсв − вероятность своевременного выполнения оператором требуемых действий;

Рисп − вероятность исправления ошибочных действий.

Для СЧМ дискретного типа:

(17)

где Kг − коэффициент готовности техники;

Рвос − вероятность восстановления отказавшей техники.

Примеры

Задача 1. Система управления производственным процессом включает в себя оператора и три технических устройства, соединенных последовательно.

Характеристики технических устройств следующие: время задержки сигнала t1 = 1,5 с; t2 = 1,9 с; t3 = 0,8 с; надежность работы Р1 = 0,99; Р2 = 0,97; Р3 = 0,98.

Количество информации в пределах одного цикла составляет 20 единиц. Среднее время ожидания информации в очереди на обслуживание составляет 2 с. Переменная погрешность в работе оператора равна 3. Требования к системе управления: время цикла регулирования не должно превышать 15 с, надежность его проведения – не менее 0,9.

Определить, обеспечит ли оператор при заданных условиях требуемое быстродействие СМЧ? Какие требования должны быть предъявлены к надежности работы оператора?

Решение

Быстродействие оператора при заданных условиях (1, 3):

Требуемое быстродействие оператора определяется (4):

сек.

Расчеты демонстрируют, что быстродействие оператора не обеспечит допустимую продолжительность цикла регулирования. Для обеспечения этого условия необходимо применение более быстродействующих технических устройства (уменьшить t1) или провести перераспределение функций между оператором и техническими устройствами (уменьшить количество перерабатываемой информации I).

Учитывая, что отказы элементов CЧМ – события независимые, надежность проведения цикла регулирования определиться

Определим требуемую надежность работы оператора:

Таким образом, оператор не должен совершать более четырех ошибок при проведении ста циклов регулирования.

Задача 2. Общее количество решаемых оператором задач составило 100, число несвоевременно решенных СЧМ задач – 5, число ошибочно решенных – 1. Определить общий показатель надежности.

Решение

По формуле (6) определим показатель своевременности

Вероятность безошибочной работы (8)

Общий показатель надежности (12):

Pcчм =0,95⋅0,99=0,94.

Задача 3. Вероятность возникновения опасной или вредной для человека производственной ситуации i-го типа равна вероятности неправильных действий оператора в i-й ситуации, как равны данные вероятности для  двух опасных ситуаций. Среднее количество ошибочных действий на 100 операций равно 2.

Оценить безопасность труда.

Решение

Вероятность неправильных действий оператора

Безопасность труда человека в СЧМ (7)

Задача 4. Время, в течение которого оператор по тем или иным причинам не находился на рабочем месте, равно 55, 45, 50, 60, 55 мин. Общее время оператора 2700 мин. Определить коэффициент готовности.

Решение

Коэффициент готовности оператора (13)

Задача 5. Вероятности выдачи сигнала системой контроля, обнаружения оператором сигнала контроля и исправления ошибочных действий при повторном выполнении операций равны соответственно: 0,95; 0,99; 0,96.

Определить показатель восстанавливаемости.

Решение

Показатель восстанавливаемости (14)

Pисп=0,95·0,99·0,96=0,90.

Задачи

Задача 1. Система управления производственным процессом включает в себя оператора и три технических устройства, соединенных последовательно.

Характеристики технических устройств следующие: время задержки сигнала t1 = 2,5 с; t2 = 1,5 с; t3 = 0,6 с; надежность работы Р1 = 0,99; Р2 = 0,97; Р3 = 0,98.

Количество информации в пределах одного цикла составляет 18 единиц. Среднее время ожидания информации в очереди на обслуживание составляет 1,5 с. Требования к системе управления: время цикла регулирования не должно превышать 14 с, надежность его проведения – не менее 0,92.

Определить, обеспечит ли оператор при заданных условиях требуемое быстродействие СМЧ? Какие требования должны быть предъявлены к надежности работы оператора?

Задача 2. Общее количество решаемых оператором задач составило 100, число несвоевременно решенных СЧМ задач – 1, число ошибочно решенных – 5. Определить общий показатель надежности.

Задача 3. Вероятность возникновения опасной или вредной для человека производственной ситуации i-го типа равна вероятности неправильных действий оператора в i-й ситуации, как равны данные вероятности для  двух опасных ситуаций. Среднее количество ошибочных действий на 200 операций равно 5.

Задача 4. Время, в течение которого оператор по тем или иным причинам не находился на рабочем месте, равно 65, 35, 40, 40, 35 мин. Общее время оператора 2700 мин. Определить коэффициент готовности.

Задача 5. Вероятности выдачи сигнала системой контроля, обнаружения оператором сигнала контроля и исправления ошибочных действий при повторном выполнении операций равны соответственно: 0,95; 0,99; 0,96.

Определить показатель восстанавливаемости.

Задача 6. Известно, что:

- на заданном периоде времени из 100 одинаковых технических средств отказало 10;

- оператор отсутствовал на рабочем месте 2675 мин из 27000;

- из 1000 решенных задач – 5 задач, решенных неверно;

- из1000 решенных задач – 990 задач, решенных своевременно;

- вероятности выдачи сигнала системой контроля, обнаружения оператором сигнала контроля и исправления ошибочных действий при повторном выполнении операций равны соответственно: 0,96; 0,98; 0,97.

Вычислить вероятность безотказного, безошибочного и своевременного протекания производственного процесса для систем непрерывного типа.

Задача 7. Известно, что:

Известно, что:

- на заданном периоде времени из 500 одинаковых технических средств отказало 5;

- средняя наработка на отказ – 10000 ч; среднее время восстановления одного отказа – 20 ч;

- из 1000 решенных задач – 990 задач, решенных верно;

- из1000 решенных задач – 5 задач, решенных несвоевременно;

- вероятности выдачи сигнала системой контроля, обнаружения оператором сигнала контроля и исправления ошибочных действий при повторном выполнении операций равны соответственно: 0,96; 0,98; 0,97;

- вероятность восстановления отказавшей техники равна 0,99.

Вычислить вероятность безотказного, безошибочного и своевременного протекания процесса для систем дискретного типа.