Дополнение к ТММ

Далее для облегчения изучения курса необходимо вспомнить некоторые разделы математики, в частности, элементы векторного анализа.

Скалярные и векторные величины. Например, масса тела, температура тела и т.д. определяются одним числом-такие величины являются скалярными. А, например, сила, скорость перемещения точки и т. д.  характеризуются не только числом, но и направлением. Такие величины называются векторными (лат.-несущий, везущий).

Вектор- направленный отрезок, для которого  заданы:

длина отрезка, называемая модулем;

точка приложения вектора;

прямая, на которой лежит вектор-линия действия вектора;

направление вектора.

Примеры обозначения вектора:

,  . В последнем случае А-является начальной, а В-конечной точкой.  Обозначения модулей упомянутых векторов: а, АВ или .

Классификация векторов:

несвободный, приложенный вектор-с фиксированной точкой приложения;

скользящий вектор-перемещается по линии действия;

свободный вектор-отсутствуют точка приложения и линия действия (примером является скорость точек твердого тела, совершающего поступательное движение).

Векторный способ задания.

Действия с векторами.

Суммирование векторов. На рисунке показан процесс суммирования векторов:

Разность двух векторов

Произведение двух векторов.

Скалярное произведение двух векторов   равно

-величина скалярная.

Векторное произведение двух векторов  равно вектору

, определенный следующим образом:

линия действия вектора-произведения перпендикулярна к обоим векторам-сомножителям;

вектор-произведение направлен по линии действия в такую сторону, из которой переход вращением от первого вектора-сомножителя ко второму на наименьший угол виден против хода часовой стрелки (для правой системы координат).

Модуль вектора-произведения равен произведению модулей векторов-сомножителей на синус угла между ними:

.

Дифференцирование векторов по скалярному аргументу.

Возьмем вектор-функцию , зависящую от скалярного аргумента t.

Производная вектора равна вектору

, направленный касательно к траектории перемещения  конца вектора. Во многих задачах механики аргументом t является время.

Производная суммы векторов c=a+b, зависящих от параметра t, равна вектору

Производная скалярного произведения двух векторов с=ab является скалярной величиной:

Производная векторного произведения двух векторов  является вектором:

Производные второго порядка находятся аналогичным образом.

Задание свободного вектора с помощью его проекций (координатный способ).

Вектор а разложим его по трем осям в пространственной декартовой системе координат Oxyz:

, где составляющие вектора а по x, y и z соответственно, а i, j и k-единичные векторы(орты)  осей.

Сумма векторов a и b запишется:

.

Скалярное произведение векторов a и b равно

,

Векторное произведение выглядит:

Производная вектора, зависящего от скалярного аргумента t :

.

Во всех случаях производные находятся по известным правилам математики.

раздел механики в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием сил.

В механике в целях упрощения изучаются не реальные тела , а их модели. Такими моделями являются материальная точка, материальное тело, абсолютно твердое тело.

Материальная точка-точка, обладающая массой.

Материальное тело-совокупность материальных точек.

Абсолютно твердое тело(твердое тело)-материальное тело, в котором расстояние между двумя точками остается неизменным. Причем тела считаются сплошными.

Сила-векторная величина, являющаяся мерой механического действия одного материального тела на другое.

Силы делятся на внешние и внутренние.

Внешняя сила-сила, действующая на материальную точку тела со стороны другого тела.

Внутренняя сила-сила, приложенная от одной материальной точки к другой точке одного материального тела.

Сосредоточенная сила-сила, приложенная в точке.

Распределенные силы- силы, действующие на поверхности тела.

Твердое тело на перемещение которого наложены ограничения, т.е. наложены связи, называют несвободным твердым телом.

Реакция связей-сила, действующая на материальную точку со стороны материального тела, осуществляющего связь, наложенную на материальное тело.

Виды связей и их реакции.

Вид связи-гладкая поверхность.

Реакция R направлена по общей нормали к поверхностям тел в точке их касания и приложена в той же точке.

Если одна из соприкасающихся поверхностей является точкой, то реакция направлена по нормали к другой поверхности.

Вид связи-нерастяжимая нить.

В этом случае реакция R направлена вдоль нити к точке закрепления.

Вид связи-стержень, концы которого закреплены шарнирно.

Реакция R направлена вдоль прямой, соединяющей центры шарниров.

Вид связи-неподвижный шарнир.

Направление реакции R заранее неизвестно. Поэтому для упрощения задачи ее заменяют двумя составляющими:  .

Вид связи-заделка.

Связь исключает любые перемещения тела. В заделка возникает пара сил с моментом М и реакция R c неизвестным направлением, которую заменяют составляющими: .

Момент силы.

Момент силы относительно точки-величина, равная векторному произведению радиуса-вектора r, проведенного из выбранной точки О в точку приложения силы, на силу F :  Расстояние h   называется плечом силы. Модуль момента силы равен

Главный момент системы сил-сумма моментов всех сил относительно одной точки.

Момент силы относительно оси-величина, равная проекции вектора момента силы относительно точки на ось, проходящий через данную точку.

Пара сил- система двух параллельных сил, равных по модулю и направленных в противоположные стороны.

Момент пары сил- свободный вектор, который может быть приложен к любой точке тела. Модуль момента пары сил  равен М=F h.  Вектор направлен перпендикулярно к плоскости их действия в сторону, при взгляде с которой поворот тела происходит против хода часовой стрелки.

Равновесие твердых тел.

Условия равновесия тела.

Для равновесия тела при действии на него любой пространственной системы сил необходимо и достаточно, чтобы главный вектор R и главный момент M этой системы сил были равны нулю:

Здесь n-означает количество действующих сил. Главный вектор системы сил-сумма всех сил, приложенных к системе.

В проекциях на координатные оси пространственной декартовой системы координат уравнения равновесия твердого тела можно представить в виде  шести скалярных уравнений:

В плоской системе сил из шести уравнений равновесия остаются только три.

Решение задач статики на равновесие тел.

Рекомендуемая последовательность решения задачи:

составление расчетной схемы с указанием всех внешних сил включая реакций связей;

выбор системы координат;

составление уравнений равновесия исследуемого тела;

решение уравнений (вычисление неизвестных величин), проверка правильность полученных результатов.

Пример1.

Брус нагружен, как показано на рисунке. Определить реакции связей в точках p и n, если масса бруса равна m =20 кг с центром в точке s;

а =1 м; b =0,8 м.

Решение.

Составим расчетную схему c нагруженными силами и выбранными системами координат.

Направление реакции Rn известно заранее, а реакцию Rp разложим на составляющие: .

Составим уравнение суммы моментов сил относительно точки р:

Из уравнения находим неизвестную величину

Найдем сумму проекций сил на ось Оу:

Далее находим

Другая составляющая равна нулю

Вопросы для самопроверки.

- Деревообрабатывающий станок является ли машиной?

- Как выразить перпендикулярность двух векторов?

- Как представить параллельность двух  векторов?

- С какой целью реакцию в шарнире раскладывают на составляющие?

- Укажите количество уравнений статики для плоской системы.

это раздел механики, в котором изучаются способы описания положений и движений независимо от причин, вызвавших эти движения. Кратко рассмотрим следующие три вопроса:

кинематика точки;

кинематика твердого тела;

преобразование положения, скорости и ускорения при переходе от одной системы отсчета к другой.

Кинематика точки.

Два способа описания положения и движения: векторный и координатный  были рассмотрены в предыдущей лекции в ходе изучения векторов и их свойств. Рассмотрим естественный(натуральный) способ.

Этот способ применяют тогда, когда траектория движения точки известна заранее. Положение точки Т определяют длиной пути(дуги) l от начальной точки O вдоль кривой.  Причем длина пути l функцией времени t:

Скорость точки.

Введем единичный вектор  в точке Т касательный к кривой(траектории). Вектор  является переменной величиной и зависит от l. Вектор скорости точки можно представить так:

Ускорение точки.

Продифференцируем выражение скорости по времени:

Далее введя единичный вектор n нормали к кривой и направленный к центру кривизны кривой О с радиусом кривизны  (опуская подробности преобразований) получим формулу ускорения с измененным видом второго компонента:

Таким образом, ускорение состоит из двух слагаемых: первое называют тангенциальным, а второе-нормальным.

Кинематика твердого тела.

Различают пять видов движения твердого тела:

поступательное;

вращательное относительно неподвижной оси;

плоское движение;

движение относительно неподвижной точки;

свободное движение.

Рассмотрим первые три вида движения.

Поступательное движение-любая прямая, связанная с телом, все время остается параллельной своему начальному положению. Поэтому скорости и ускорения всех точек тела в данный момент одинаковы. Таким образом, эту задачу можно свести к задаче кинематики точки.

Вращательное движение относительно неподвижной оси-все точки, лежащие на некоторой прямой, связанной с телом, остаются неподвижными. Указанная прямая называется осью вращения. Все точки тела перемещаются по окружностям с центрами на оси вращения и в плоскостях, перпендикулярных к этой оси.

Рассмотрим тело, совершающее вращательное движение относительно оси   Вращение тела можно рассматривать через перемещение любой точки t. Движение точки из положения t0 в t1 cвязано с приращением d угла . Поэтому закон вращательного движения твердого тела можно представить в виде = (t). Положительным направлением угла поворота в правой системе координат принято вращение против хода часовой стрелки.

Угловая скорость тела равна  Единицей угловой скорости в СИ является  Вращательное движение твердого тела в любой момент времени определяется:

величиной угловой скорости;

направлением вращения;

положением оси вращения в пространстве.

Для совокупного описания всех трех характеристик вводят вектор угловой скорости , направленный вдоль оси вращения в ту сторону при взгляде с которой поворот тела происходит против хода часовой стрелки.

В технике равномерное вращательное движение твердого тела иногда характеризуют частотой вращения. Например, число оборотов в минуту .

Угловое ускорение твердого тела равно  и измеряется в СИ   Угловое ускорение можно представить вектором

Скорости точек тела при вращательном движении.

Если за промежуток времени dt тело поворачивается на угол d относительно оси ОО’, то точка t с радиусом вращения R получит по дуге окружности перемещение t0t1=ds=R d. Следовательно, линейная скорость точки t равна

Вектор скорости V направлен в сторону вращения по касательной к окружности радиуса R.

Ускорения точек тела, совершающего вращательное движение складывается из двух известных  компонентов:

Величина тангенциального ускорения равна   , а нормальное ускорение равно

Вектор тангенциального ускорения направлен по касательной к окружности радиуса R, а нормальное ускорение –по радиусу к оси вращения.

Плоское движение твердого тела-это такое движение, при котором все точки тела перемещаются в параллельных плоскостях.

Рассмотрим движение плоской фигуры Q, являющейся сечением тела плоскостью.

Положение фигуры на плоскости можно определить задав радиус-вектор r0  произвольной точки А фигуры и угол  между радиус-вектором r’,  жестко связанным с фигурой, и осью отсчета. Закон движения фигуры можно представить как:

Скорость точки В можно представить как сумму двух движений:

, где  -угловая скорость фигуры(тела).

Иными словами, плоское движение твердого тела можно представить как совокупность двух движений: поступательного произвольно выбранной точки А и вращательного относительно оси, проходящей через выбранной точки. Причем направление и величина угловой скорости не зависит от выбранной точки.

Плоское движение можно свести к чисто вращательному ели мы найдем такую точку B  в которой скорость равна нулю, т.е.

или .

Из последнего выражения следует, что радиус-вектор  r’ перпендикулярен  векторам  и VA , а модуль . Ось вращения тела, проходящая через такую точку называется  мгновенной осью вращения.

Преобразование скорости и ускорения при переходе к другой системе отсчета.

Рассмотрим движение точки одновременно относительно двух систем отсчета: Oxy-основной и  -подвижной. Ограничимся случаем когда система относительно Oxy совершает поступательное движение.

В основной системе начало подвижной системы О1 определяется радиус-вектором , а ее скорость и ускорение –векторами   Из рисунка следует равенство  Продифференцировав обе части последнего выражения, получим формулу преобразования скорости:  . Продифференцировав еще раз, получим формулу преобразования ускорения:

Движение точки относительно основной системы называется абсолютным движением. Движение точки относительно подвижной системы отсчета называется относительным.

В двух последних формулах первые компоненты  называются переносной скоростью и переносным ускорением. А вторые слагаемые относительными.