Лабораторная работа

Построение геохимических карт и расчет продуктивности вторичных ореолов рассеяния

Цель: получить навыки обработки геохимических данных в геоинформационных системах.

Исходные данные:

- Точки отбора геохимических проб по вторичным ореолам рассеяния (Geochim.shp). Работы выполнялись в масштабе 1:10000.

- Результаты спектрального анализа (данные.xls).

- Лист топографической основы O-46-XVII.

Необходимо:

- Построить карту фактического материала (горизонтали рельефа, гидросеть, места отбора проб и их номера) масштаба 1:25000.

- Построить моноэлементные геохимические карты распределения Cu, Pb, Zn, Ni, Cr, Mn, Ag, Au масштаба 1:25000.

- Оконтурить аномалии Au по содержанию 5 мг/т. Рассчитать геохимическую продуктивность (ресурсы) выделенных аномалий на глубину 100 м.

Методические рекомендации.

- При выполнении задания целесообразно использовать следующие функции из набора ArcToolBox – Пространственное соединение и Суммарная статистика из набора инструментов Анализ

Геохимические способы оценки прогнозных ресурсов

(по А.П. Соловову)

Геохимические ресурсы можно рассчитать по формуле:

Qн= Р * Н * 1/ к* 1/40,

где: - Qн – ресурсы, оцененные на глубину Н; - к – местный коэффициент пропорциональности (ед.) (принять за 1); - 1/40 = 2,5 т/м3 / 100 % (т/м3×%); - Н – глубина оценки ресурсов (м); - Р – площадная продуктивность ореолов = S ×(Cх – Сф) (м2 ×%).

Материалы для лабораторной работы лежат здесь: S:\_Студентам\ИШПР\ОГ\ГИС\Lab_3

Видеоурок по лабораторной работе доступен по ссылке:

часть 1: https://videofiles.tpu.ru/user/ananyevys/GIS/Лаб_3_1.mp4

часть 2: https://videofiles.tpu.ru/user/ananyevys/GIS/Лаб_3_2.mp4

часть 3: https://videofiles.tpu.ru/user/ananyevys/GIS/Лаб_3_3.mp4