ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ХТФ

_________ В.М. Погребенков

«___»_______________ 2008г.

П Р О Ц Е С С Ы  И  А П П А Р А Т Ы

Х И М И Ч Е С К О Й  Т Е Х Н О Л О Г И И

ИСПЫТАНИЕ ВЫПАРНОГО АППАРАТА

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Процессы и аппараты химических производств» для студентов III курса ХТФ и ФТФ

Томск 2008

УДК 66.02(076.5)

ИСПЫТАНИЕ ВЫПАРНОГО АППАРАТА

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Процессы и аппараты химических производств» для студентов Ш курса ХТФ и ФТФ. – Томск: изд. ТПУ, 2008. – 12 с.

Составители: к.х.н., доц. каф. ОХТ А.Г. Пьянков

Рецензент доцент, к.т.н., доц. В.М. Миронов

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры общей химической технологии

24 октября 2008г.

Зав. кафедрой	ОХТ				В.В. Коробочкин

- ВВЕДЕНИЕ

Выпариванием называется тепловой процесс концентрирования растворов нелетучих веществ путем перевода растворителя в парообразное состояние при кипении растворов.

Переход жидкости в пар может происходить при любой температуре жидкости. При этом необходимо различать испарение и кипение.

Испарение происходит только с поверхности жидкости и при любой температуре ниже температуры кипения, при любой упругости пара. При этом необходимо, чтобы упругость пара была больше его парциального давления в окружающем пространстве. С повышением температуры жидкости увеличивается упругость её паров. Когда упругость паров жидкости становится равной давлению окружающего пространства, жидкость кипит. Парообразование при кипении происходит во всей массе жидкости и является более интенсивным процессом, чем испарение.

В химической промышленности выпаривание широко применяют для концентрирования водных растворов щелочей и солей, а также высококипящих жидкостей, обладающих, как и твердые тела, ничтожно малым - при температуре выпаривания - давлением пара (глицерин, серная кислота и др).

Выпарку применяют как для частичного сгущения растворов, так и для полного выделения твердых веществ из раствора. В последнем случае процесс выпарки сопровождается кристаллизацией. Источником тепловой энергии для выпаривания могут служить любые теплоносители, чаще всего используют водяной пар, который называют греющим или первичным. Положительными свойствами водяного пара, как теплоносителя, являются: большая удельная теплота конденсации, высокий коэффициент теплоотдачи, постоянная температура конденсации, точность регулирования температуры нагрева путем изменения давления пара и др.

Греющий пар отдает тепло, выпариваемому раствору через стенку (глухой пар). Исключение составляют лишь барботажные выпарные установки. Пар, образующийся при кипении выпариваемого раствора, называют вторичным или соковым паром.

Выпаривание может осуществляться под избыточным давлением, атмосферном давлении и давлением ниже атмосферного, т.е. под вакуумом. Если температура вторичного пара выше 100С, то в паровом пространстве выпарного аппарата давление выше атмосферного, при 100С – атмосферное и при температуре ниже 100С – вакуум.

Выпарные аппараты с паровым обогревом состоят из двух основных частей (см. схему установки):

- греющей (нагревательной) камеры, в которой происходит выпаривание раствора,

- сепаратора (паровое пространство), в котором вторичный пар отделяется от раствора. 	Отделение пара от раствора необходимо для предотвращения уноса раствора. В противном случае неизбежны потери продукта, загрязнение вторичного пара, загрязнение или коррозия поверхности, на которой конденсируется вторичный пар.

Необходимость в паровом пространстве (сепараторе) составляет основное конструктивное отличие выпарных аппаратов от теплообменников.

Тепло, затрачиваемое на выпаривание, может быть использовано однократно (однокорпусное выпаривание) или многократно (многокорпусное выпаривание). В однокорпусном аппарате на выпаривание 1 кг воды требуется не менее 1 кг греющего пара. Многокорпусное выпаривание позволяет более экономично расходовать тепло. Теоретически расход греющего пара при выпаривании в многокорпусных выпарных установках снижается пропорционально числу совместно работающих корпусов.

Необходимым условием передачи тепла (движущей силой) является разность температур греющего пара Т и кипения раствора tрк. Эту разность температур называют полезной разностью tпол.

При одной и той же температуре давление паров над чистым растворителем больше, чем давление паров над раствором. Это означает, что при одинаковом внешнем давлении температура кипения растворов твердых веществ всегда выше температуры кипения чистых растворителей.

Разность между температурой кипения раствора tрк и растворителя tв.п. при одинаковом давлении называется температурной депрессией /.

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Знакомство с устройством выпарной установки и исследование работы выпарного аппарата.

- Определение количества выпаренной воды из растворов.

- Определение коэффициента теплопередачи.

- Определение температурной депрессии.

- Определение концентрации выпаренного раствора.

- Знакомство по литературе с различными конструкциями выпарных аппаратов.

3.  СХЕМА УСТАНОВКИ

1. Греющая (нагревательная) камера (подвесная).

2. Сепаратор (паровое пространство).

3. Сосуд мерный для заливки исходного раствора.

4. Вентиль для впуска в аппарат исходного раствора.

5. Котел паровой с электрическим обогревом.

6. Вентиль для подачи воды в котел.

7. Стекло водомерное.

8. Манометр.

9. Вентиль греющего пара.

10.Термодатчик для измерения температуры греющего пара (канал 3).

11.Фонарь смотровой.

12.Холодильник (змеевиковый) конденсата греющего пара.

13.Кран для выпуска конденсата гревшего пара.

14.Термодатчик для измерения температуры конденсата греющего пара (канал 2).

15.Термодатчик для измерения температуры вторичного пара (канал 4).

16.Конденсатор-холодильник (змеевиковый) вторичного пара.

17.Сосуд мерный для сбора конденсата вторичного пара.

18.Термодатчик для измерения температура кипения раствора (канал 1).

19.Вентиль для выпуска выпаренного раствора.

20. Многоканальный термометр.

20

Канал 1 (18)

Канал 2 (14)

Канал 3 (10)

Канал 4 (15)

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПАРНОГО АППАРАТА

Общая высота 1026 мм;

Диаметр корпуса внутренний 140мм;

Высота греющей камеры 250мм;

Число кипятильных трубок 18;

Диаметр трубок 17 х 1,5 мм;

Диаметр греющей камеры 124мм;

Масса конструктивных элементов аппарата 26,6 кг;

Электрическая мощность парового котла 6 кВт.

4. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ТРЕБУЕТСЯ

1. Раствор MgCl2 5-7 %

2. Ареометр c сосудом

3. Мерный цилиндр на 500-1000 см3

- Сосуды фарфоровые для конденсата греющего пара и выпаренного раствора.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Получив разрешение у преподавателя на выполнение данной работы, заливают воду в паровой котел 5 через вентиль 6 (при открытых вентиле 9 и кране 13) до верхней отметки на водомерном стекле 7. После этого, закрыв вентили 6, 9 и кран 13, включают электрообогрев котла.

Определяют начальную концентрацию раствора по его плотности (см. график). При определении плотности ареометр опускают осторожно вдоль стенки сосуда, слегка наклонив его.

Раствор заливают в мерный бак 3 при закрытом вентиле 4. Для выпаривания необходимо 2,0 литра раствора (не более). При закрытом вентиле 19 через вентили 4 раствор впускают в корпус выпарного аппарата, после чего вновь закрывают вентиль 4. Перед подачей греющего пара в аппарат, записывают показания термодатчика 18 (канал 1), что будет соответствовать начальной температуре раствора и аппарата. При ориентировочном давлении греющего пара 2,0-2,2 ати, подают холодную воду в холодильник 12, затем осторожно открыв вентиль 9, начинают подавать греющий пар.

С момента подачи пара в греющую камеру начинают отсчет времени опыта по часам. Следят за показаниями термодатчиков. Для обеспечения полной конденсации греющего пара внутри нагревательной камеры, выход конденсата греющего пара регулируют краном 13 так, чтобы корпус термодатчика 12 был постоянно погружен в конденсат. Расчет ведут по средней за время опыта температуре греющего пара. Температуру конденсата греющего пара можно принять равной температуре  пара (пар отдает лишь скрытую теплоту конденсации), что мало искажает фактические условия протекания процесса, но упрощает расчет.

При температуре 90-95С на термометре 15, впускают воду в конденсатор-холодильник 16. Опыт ведут до накопления конденсата вторичного пара в сосуде 17 в количестве 0,5-0,8 литра. После чего, записав показания всех температур и время, прекращают подачу греющего пара, замеряют количество конденсата греющего пара, выпускают из аппарата тонкой струйкой выпаренный раствор в фарфоровый сосуд, после чего закрывают все вентили подачи охлаждающей воды.

Конденсат вторичного пара и выпаренный раствор сливают обратно в емкость исходного раствора (бутыль).

Выпарной аппарат обязательно промыть водой!

ТАБЛИЦА НАБЛЮДЕНИЙ

| Кол-во загруженного р-ра, л | Нач. концентрация р-ра, %масс | Нач. т-ра р-ра и аппарата, С (канал 1) | Т-ра греющего пара, С (канал 3) | Т-ра кипения р-ра, С (канал 1) | Т-ра вторичного пара, С (канал 4) | Кол-во конденсата греющего пара, кг | Кол-во конденсата вторичного пара, кг | Кол-во выпаренного р-ра, л | Время опыта, сек | Конеч. концентрация р-ра, %масс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТА

  - Количество воды, выпариваемой из раствора, определяется из уравнения материального баланса:

W=G0⋅1−x0xk

где:	W – количество выпаренной воды, кг;

G0 – количество исходного раствора, поступающего на выпаривание, кг;

х0, xk – начальная и конечная концентрации раствора, % масс.

  - Определение тепловых потерь аппаратом в окружающую среду

Тепловые потери определяются из теплового баланса. При выпаривании в аппарате периодического действия тепло расходуется:

- на нагрев раствора до температуры кипения;

- на нагрев аппарата;

- на образование вторичного пара (собственно выпаривание);

- в окружающую среду.

Для составления теплового баланса выпарного аппарата примем следующие обозначения:

Д – количество греющего пара, кг;

Gа - масса конструктивных элементов аппарата, кг;

iг// - энтальпия греющего пара, Дж/кг;

iв.п.// - энтальпия вторичного пара, Дж/кг;

iв - энтальпия конденсата греющего пара, Дж/кг;

r – cкрытая теплота конденсации греющего пара, Дж/кг;

Cp0,Cpk - теплоемкость раствора исходного и выпаренного, Дж/(кгград);

tв.п. – температура вторичного пара;

Са – теплоемкость стали, Дж/(кгград);

tp0,tpk - температура раствора исходного и выпаренного, С;

ta0,tak - температура аппарата начальная и конечная, С;

Q1 – тепло, отданное греющим паром, Дж;

Q2 – тепло, переданное греющим паром раствору и аппарату, Дж;

Q3 – тепло, пошедшее на нагрев аппарата, Дж;

Qn – потери тепла в окружающую среду, Дж.

Расход греющего пара определяют по количеству конденсата греющего пара. Пренебрегая теплотой изменения концентрации (теплотой дегидратации) раствора, тепловой баланс аппарата включает следующие статьи:

| Приход тепла | Расход тепла |
| --- | --- |
| 1. С греющим паром Дiг// | 1. С вторичным паром W⋅iв.п.// |
| 2. С исходным раствором G0Cp0tp0 | 2. С выпаренным раствором (G0-W)Cpktpk |
| 3. Физическое тепло конструктивных элементов аппарата до опыта GаСаta0 | 3. С конденсатом греющего пара |
|  | 4. Физическое тепло конструктивных элементов аппарата в конце опыта GаСаtak |
|  | 5. Потери в окружающую среду Qn |

Исходя из теплового баланса,

, Дж

Выпарной аппарат покрыт снаружи слоем тепловой изоляции, поэтому конечная температура его может быть принята равной температуре кипения раствора. Тепловые потери при этом составят:

Qn=Q1−Q2

  - Определение коэффициента теплопередачи

Коэффициент теплопередачи определяется из основного уравнения теплопередачи:

, Дж

где 	Q2 - тепло, переданное греющим паром раствору, Дж;

К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2град);

F – поверхность теплообмена, м2;

- средняя разность температур, град;

τ - время опыта, сек.

В стадии кипения раствора  - разность температуры конденсации греющего пара и кипения раствора, т.е. соответствует . С некоторым приближением можно принять, что

, Вт/м2К

, Дж

При определении поверхности теплообмена F, следует учесть, что в аппарате данной конструкции тепло передается раствору не только через стенки трубок, но и через стенки кожуха подвесной греющей камеры.

, м2

где:	D – диаметр греющей камеры, м;

dвн – внутренний диаметр кипятильных трубок, м;

L – высота греющей камеры, м;

n – число кипятильных трубок.

Необходимые размеры см. в разделе 3.1.

  - Определение  температурной  депрессии  Δ.

Т.е. разности между температурой кипения раствора и температурой вторичного пара , С.

  - Определение концентрации выпаренного раствора

Xk=G0⋅x0G0⋅W, % масс.

- КОНСТРУКЦИЯ ВЫПАРНЫХ АППАРАТОВ

Изучить по книге А.Г. Касаткина «Основные процессы и аппараты химической технологии», Изд. 8-9.

- ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ

- Цель работы

- Схему установки

- Таблицу измеренных величин

- Расчет искомых величин

- Выводы по работе

Необходимые справочные данные для расчетов приведены в таблицах 1, 2.

- ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ

- Что такое выпаривание и чем оно отличается от испарения и сушки?

- Назначение и принцип работы барометрического конденсатора.

- Какие основные схемы многокорпусного выпаривания применяются в химической промышленности, их преимущества и недостатки?

- Каковы нормы расхода греющего пара при многокорпусном выпаривании?

- Из чего складываются температурные потери в выпарных установках?

- Чему равна общая располагаемая и полезная разности температур в однокорпусном выпаривании?

- Общая полезная разность температур многокорпусной установки и ее распределение по корпусам.

- Назовите причины ограничения числа корпусов многокорпусной выпарки.

- Зачем отводится воздух из греющей камеры выпарных аппаратов?

- Какие выпарные аппараты применяются для концентрирования вязких, кристаллизующихся, пенящихся растворов?

- Назначение и принцип действия аппаратов с погружными горелками.

Таблица 1

Теплоемкость раствора в интервале температур от 20 до 60С

| Концентрация, % масс. | Теплоемкость, Дж/кгград |
| --- | --- |
| 1,0 | 4082 |
| 2,0 | 4036 |
| 3,0 | 3977 |
| 4,0 | 3927 |
| 5,0 | 3864 |
| 6,0 | 3810 |
| 7,0 | 3747 |
| 8,0 | 3701 |
| 9,0 | 3655 |
| 10,0 | 3605 |
| 11,0 | 3555 |
| 12, | 3504 |
| 13,0 | 3458 |
| 14,0 | 3408 |
| 15,0 | 3370 |

Средняя теплоемкость стали при 0-100С

Са=500 Дж/(кгград)

ГРАФИК

Для определения концентрации MgCl2 в растворе (концентрация = f() при 20C)

Таблица 2

Свойства насыщенного водяного пара

| Температура, С | Давление абсолютное, ат | Энтальпия воды | Энтальпия пара | Теплота парообразования r⋅10−3,Джкг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,1258 | 209,5 | 2589,5 | 2380,0 |
| 55 | 0,1605 | 230,45 | 2598,7 | 2368,2 |
| 60 | 0,2031 | 251,40 | 2608,3 | 2356,9 |
| 65 | 0,255 | 272,35 | 2617,5 | 2345,2 |
| 70 | 0,3177 | 293,30 | 2626,3 | 2333,0 |
| 75 | 0,393 | 314,3 | 2636,0 | 2321,0 |
| 80 | 0,483 | 335,2 | 2644 | 2310 |
| 85 | 0,590 | 256,2 | 2653 | 2297 |
| 90 | 0,715 | 377,1 | 2662 | 2285 |
| 95 | 0,862 | 398,1 | 2671 | 2273 |
| 99,1 | 1,0 | 415,2 | 2677 | 2264 |
| 100 | 1,033 | 419,0 | 2679 | 2260 |
| 105 | 1,232 | 440,4 | 2687 | 2248 |
| 108,7 | 1,4 | 450,3 | 2693 | 2237 |
| 110 | 1,461 | 461,3 | 2696 | 2234 |
| 112,7 | 1,6 | 473,1 | 2703 | 2227 |
| 115 | 1,724 | 482,7 | 2704 | 2221 |
| 120 | 2,065 | 504,1 | 2711 | 2207 |
| 125 | 2,367 | 525,4 | 2718 | 2194 |
| 130 | 2,755 | 546,8 | 2726 | 2179 |
| 132,9 | 3,0 | 558,9 | 2730 | 2171 |
| 135 | 3,192 | 568,2 | 2733 | 2165 |
| 140 | 3,685 | 589,5 | 2740 | 2150 |
| 142,9 | 4,0 | 601,1 | 2744 | 2141 |
| 145 | 4,238 | 611,3 | 2747 | 2125 |
| 150 | 4,855 | 632,7 | 2753 | 2120 |

ИСПЫТАНИЕ ВЫПАРНОГО АППАРАТА

Методические указания

Составитель Анатолий Григорьевич Пьянков

Подписано к печати _____________.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Плоская печать. Усл. печ. л. 0,87. Уч.-изд. л. 0,79

Тираж		Заказ			Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ №1 от 18.07.94.

Типография ТПУ. 634034, Томск, пр. Ленина 30.