# Основные процессы и аппараты химических производств

## Приложение

к рабочей программе для специальности

070100 – Биотехнология

(вопросы для самоконтроля знаний, примеры вариантов индивидуальных заданий, перечень основных вопросов для подготовки к коллоквиумам по лабораторному практикуму, варианты экзаменационных билетов).

2004

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

## Разделы «Гидравлика» и «Разделение неоднородных систем,

## перемешивание в жидких средах»

1.Что в гидравлике подразумевается под понятием «жидкости»?

2. Какой зависимостью связаны между собой динамический и кинематический коэффициенты вязкости? Получите размерность динамического коэффициента вязкости из закона внутреннего трения Ньютона.

3. Как формулируется закон Паскаля и каково его математическое выражение? Действие каких гидравлических установок основано на законе Паскаля?

4. Объясните геометрический и физический (энергетический) смысл уравнения Бернулли для потока идеальной и реальной жидкости.

5. Назовите основные виды гидравлических сопротивлений в трубопроводах. Какова зависимость между потерями напора и скоростью течения жидкости?

6.Дайте характеристику гладким, шероховатым и гидравлически гладким трубам. Что понимают под областями гладкого и смешанного трения?

7. Назовите основные критерии гидродинамического подобия, каков их физический смысл?

8.Какие основные признаки характерны для неоднородных, или гетерогенных, систем? Какие из ниженазванных смесей относятся к неоднородным: водный раствор поваренной соли, смесь воды и уксусной кислоты, смесь бензола и воды?

9.Что понимают под дисперсной фазой и дисперсионной средой? Приведите примеры неоднородных смесей.

10.Какие факторы оказывают влияние на выбор метода разделения в каждом конкретном случае?

11.Какие основные факторы оказывают влияние на скорость осаждения частиц?

12.Объясните физическую сущность критериев Рейнольдса и Архимеда и назовите их критические значения для каждой области осаждения.

13.В каких случаях применим расчет скорости осаждения по формуле Стокса?

14.Какое влияние на производительность отстойника оказывают его сечение и высота?

15.Напишите основное уравнение фильтрования. Что является движущей силой процесса фильтрования?

16.Что понимают под сжимаемыми и несжимаемыми осадками? Как определяются сопротивления осадка и фильтровальной перегородки?

17.В чем заключается преимущество процессов разделения неоднородных смесей в центробежном поле? Что понимают под фактором разделения?

18.Как определяется производительность отстойных и осадительных центрифуг?

19.Какие основные факторы  влияют на производительность и степень очистки газа в циклоне?

20.В чем заключается принципиальное отличие циклонных процессов от процессов центрифугирования?

#### Раздел «Тепловые процессы»

- Теоретические основы процесса теплопередачи

1.Какие процессы химической технологии относятся к тепловым?

2.Какая поверхность в температурном поле называется изотермической?

3.Что понимают под температурным градиентом и плотностью теплового потока?

4.Каким образом направлены относительно друг друга температурный градиент и тепловой поток в температурном поле?

5.Какими способами осуществляется перенос тепла в  твердых телах, в покоящихся и движущихся жидкостях (газах)?

6.Каким уравнением описывается перенос тепла за счет чистой теплопроводности?

7.Что характеризует термическое сопротивление стенки и какие факторы оказывают влияние на его величину?

8.Чем отличается коэффициент теплопроводности от коэффициента температуропроводности, их физический смысл и размерность?

9.Какой способ переноса тепла описывается законами Стефана-Больцмана и Кирхгофа и каков физический смысл входящих в них величин?

10.Как определяется тепловой поток, переданный за счет лучистого теплообмена от более нагретого тела к менее нагретому? Как определяется коэффициент взаимного излучения?

11.В чем состоит отличие процесса теплоотдачи от процесса теплопередачи?

12.Как записывается основное уравнение теплоотдачи (закон охлаждения Ньютона)? Что является движущей силой процесса теплоотдачи?

13.Какое уравнение описывает распределение температур в движущемся потоке? Как производится подобное преобразование этого уравнения?

14.Какие критерии подобия являются определяющими при естественной и вынужденной конвекции, их физический смысл?

15.Какой критерий является определяемым при нахождении коэффициента теплоотдачи, его размерность?

16.Какое уравнение описывает процесс переноса тепла между теплоносителями через разделяющую их стенку? Что является движущей силой этого процесса?

17.Как определяется коэффициент теплопередачи и какие факторы оказывают влияние на его величину?

18.Как определяется движущая сила процесса теплопередачи (температурный напор) для различных случаев теплообмена: при постоянных и переменных температурах теплоносителей, при различных схемах движения потоков?

19.Какая схема движения теплоносителей, не изменяющих своего агрегатного состояния, дает больший температурный напор?

20.Имеет ли значение при определении температурного напора направление движения теплоносителей в случае, когда один из них изменяет свое агрегатное состояние (кипит или конденсируется)?

21.В каких  случаях  правомерно определять средний температурный напор как среднеарифметическую разность температур теплоносителей?

22.В каких случаях допускается расчет цилиндрических труб по уравнениям теплопередачи для плоских стенок?

23.Какого порядка будет значение коэффициента теплопередачи, если коэффициент теплоотдачи со стороны одного теплоносителя (a1) много больше коэффициента теплоотдачи со стороны другого теплоносителя (a2)?

24.Для каких поверхностей значение коэффициента теплопередачи будет больше: чистых или загрязненных примесями?

25.Как влияет скорость потока на величину коэффициента теплопередачи?

26.Какие процессы теплообмена относятся к нестационарным? Чем отличается критерий Био от критерия Нуссельта?

- Расчет теплообменных аппаратов

1.Какой закон  положен в основу составления тепловых балансов аппаратов?

2.Как определить количество тепла, отданное при охлаждении жидкости (газа) без изменения агрегатного состояния, при конденсации насыщенного и перегретого пара?

3.В чем заключается отличие острого пара от глухого?

4.Из какого уравнения определяется требуемая для переноса заданного количества тепла поверхность теплообмена? Какие факторы оказывают влияние на ее величину?

5.Какому теплоносителю следует отдать предпочтение при прочих равных условиях: дымовым газам, перегретому водяному пару, насыщенному водяному пару?

6.Если коэффициент теплоотдачи одного теплоносителя много меньше коэффициента теплоотдачи другого теплоносителя, то что следует предпринять для уменьшения требуемой поверхности теплопередачи?

7.Из каких основных элементов состоит кожухотрубчатый теплообменник?

8.В каких случаях применяются теплообменники типа ТУ, ТП, ТК, ТПК?

9.Какими способами осуществляется крепление труб в трубной решетке теплообменника?

10.В какое пространство кожухотрубчатого теплообменника следует направлять теплоносители, вызывающие загрязнение поверхности?

11.В какое пространство кожухотрубчатого теплообменника надо направить теплоноситель с меньшим расходом при прочих равных условиях?

12.Какому расположению трубок следует отдавать предпочтение при большом их числе: шахматному, коридорному или по концентрическим окружностям?

13.За счет какого фактора происходит интенсификация теплообмена в многоходовых теплообменниках?

14.В каких случаях целесообразно применять ребристые трубки и со стороны какого теплоносителя делается оребрение?

15.Как изменится коэффициент теплопередачи, если стенки труб покроются ржавчиной, если стальные трубы заменить на медные?

16.С какой целью производится изоляция теплообменных аппаратов и в каких случаях?

17.Какие материалы используются в качестве теплоизоляционных?

18.Что понимают под критическим диаметром слоя изоляции?

19.Как изменится теплопроводность изоляционного слоя при его увлажнении?

20.Какие достоинства имеют пластинчатые теплообменники по сравнению с кожухотрубчатыми?

21.Каковы отличительные особенности по способу передачи тепла рекуператоров, регенераторов и смесительных теплообменников?

22.Какими способами можно интенсифицировать процессы теплообмена в теплообменных аппаратах?

- Выпаривание

1.В чем состоит сущность процесса выпаривания? Чем отличается процесс выпаривания от процесса испарения?

2.Какие растворы можно подвергать процессам выпаривания?

3.В каких случаях проводят процессы выпаривания под вакуумом?

4.Что понимают под экстра-паром в выпарной установке?

5.Как составляется материальный баланс по общему количеству продуктов и материальный баланс по сухому веществу?

6.На что расходуется тепло теплоносителя в выпарном аппарате?

7.Как изменится концентрация упаренного раствора, если увеличить расход греющего пара при прочих равных условиях?

8.Что является движущей силой процесса выпаривания, как она определяется?

9.Каковы причины возникновения температурной, гидростатической и гидравлической депрессий?

10.Какая разность температур больше: общая или полезная?

11.С какой целью применяется многокорпусное выпаривание?

12.Какие основные схемы многокорпусных выпарных установок используются в химической промышленности? Какую схему следует выбрать при упариании растворов, вязкость которых резко возрастает с увеличением концентрации?

13.В чем  состоит отличительная особенность подачи раствора из корпуса в корпус в прямоточных и противоточных установках?

14.Для какой цели служит барометрический конденсатор в вакуумных выпарных установках?

15.Что понимают под теплотой самоиспарения, какую положительную роль она играет и при какой схеме движения пара и раствора?

16.Чем отличается коэффициент испарения от коэффициента самоиспарения?

17.Могут ли иметь отрицательное значение коэффициенты испарения и самоиспарения?

18.Как определяются общая и суммарная полезная разности температур в многокорпусныой установке?

19.Какие способы распределения суммарной полезной разности температур по корпусам наиболее часто используются при расчете выпарных установок?

20.Какой способ распределения суммарной полезной разности температур по корпусам следует применить в случае, если требуется спроектировать выпарную установку из дорогостоящих дефицитных материалов?

21.В каких случаях целесообразно распределять суммарную полезную разность температур по корпусам при условии равенства поверхности их нагрева?

22.Какой фактор является определяющим при определении предельного числа корпусов в многокорпусной выпарной установке?

23.Чем отличается конструкция выпарного аппарата от конструкции теплообменника, предназначенного для испарения жидкостей?

24.Какую роль в выпарном аппарате играет сепарационное пространство? Какое условие  положено в основу расчета высоты сепарационного пространства?

25.Какие конструкции выпарных аппаратов можно отнести к аппаратам  с естественной циркуляцией раствора?

26.Что является движущей силой естественной циркуляции в выпарном аппарате?

27.Для выпаривания каких растворов применяются аппараты с принудительной циркуляцией раствора? Как можно увеличить скорость циркуляции?

28.Имеет ли место циркуляция раствора в аппаратах пленочного типа? Для выпаривания каких растворов они применяются?

29.Какую особенность имеют при расчете температурных потерь  аппараты пленочного типа?

30.В каких аппаратах скорость естественной циркуляции раствора больше: с центральной или вынесенной циркуляционной трубой?

#### Раздел «Массопередача»

- Основы теории массопередачи

1.Какие общие признаки характерны для массообменных процессов и в каких системах они могут протекать?

2.Какое состояние системы называется равновесным и что характеризует правило фаз?

3.Как записывается в общем виде уравнение равновесной линии, что характеризует константа фазового равновесия, какова ее размерность?

4.Какие виды фазовых диаграмм используются при расчете процессов массообмена?

5.Какие различают стадии при переносе компонента из одной фазы в другую через границу раздела и что является движущей силой процесса в каждом случае?

6.На основании каких уравнений составляется материальный баланс массообменных аппаратов?

7.В чем состоит отличие между рабочими и равновесными концентрациями компонента, равновесными и рабочими линиями процесса?

8.Как можно получить уравнение рабочей линии для конкретного массообменного процесса? В каких случаях зависимость между рабочими концентрациями компонента будет линейна?

9.Каким образом можно определить направление переноса компонента при взаимодействии двух фаз?

10.Каким уравнением описывается молекулярный перенос распределяемого вещества и в каких потоках он наблюдается в чистом виде?

11.Что характеризуют такие понятия, как: поток распределяемого компонента, поверхность уровня концентрации компонента, градиент концентрации компонента?

12.Какой процесс называется конвективной диффузией? Как записывается уравнение, выражающее закон распределения концентраций данного компонента в движущейся среде при нестационарном процессе массообмена?

13.Что характеризует уравнение массоотдачи? Как определяется коэффициент массоотдачи, его размерность?

14.Как можно получить обобщенное критериальное уравнение массоотдачи? Каков физический смысл диффузионных критериев подобия: Нуссельта, Фурье, Пекле, Прандтля?

15.Какой процесс описывает уравнение массопередачи? Что понимают под фазовым сопротивлением и как определяется коэффициент массопередачи?

16.В каких случаях коэффициент массопередачи изменяется по высоте массообменного аппарата и почему?

17.Какой из коэффициентов массоотдачи является определяющим при расчете требуемой поверхности контакта фаз, когда диффузионное сопротивление одной из фаз пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением другой?

18.В какой из фаз сосредоточено основное диффузионное сопротивление при малом значении коэффициента распределения (m)?

19.Каким образом можно интенсифицировать процесс массообмена, если основное диффузионное сопротивление сосредоточено в одной из фаз?

20,Как определяется средняя движущая сила процесса массопередачи и какие факторы оказывают влияние на ее величину?

21.Какой физический смысл имеет число единиц переноса и каковы  основные методы его определения?

22.На какой размер массообменного аппарата оказывает влияние величина числа единиц переноса и каким образом?

23.Что характеризует высота единицы переноса: статику или кинетику процесса?

24.По какому уравнению можно определить среднюю движущую силу процесса в случае линейной зависимости между равновесными концентрациями?

25.По какому уравнению определяется диаметр массообменного аппарата? Исходя из каких соображений выбирается фиктивная скорость сплошной фазы?

26.Какие основные методы применяются для определения высоты аппаратов со ступенчатым контактом фаз?

27.Что понимают под теоретической ступенью изменения концентраций, или теоретической тарелкой?

28.Какой смысл имеет понятие "эффективность ступени"?

29.По каким признакам теоретическая ступень изменения концентраций отличается от действительной ступени?

30.Какая разница между равновесной линией и кинетической кривой?

31.Какие существуют методы для определения высоты аппаратов с непрерывным контактом фаз? Какому из них следует отдавать предпочтение?

32.В чем состоит особенность расчетов процессов массопередачи с твердой фазой?

33.Как выглядит обобщенное критериальное уравнение массопроводности? В чем состоит отличие диффузионного критерия Био от диффузионного критерия Нуссельта?

34.Какие массообменные аппараты относятся к группе поверхностных и к группе барботажных?

35.Насадке из колец Рашига какого размера следует отдавать предпочтение при проектировании колонн, работающих под повышенным давлением?

36.С какой целью в насадочных колоннах устанавливаются распределительные и перераспределительные устройства?

37.Какой гидродинамический режим работы насадочных колонн соответствует их максимальной эффективности? Какие факторы оказывают влияние на выбор режима работы колонны в каждом конкретном случае?

38.С помощью каких элементов достигается равномерное распределение жидкости на тарелке и как сказывается их отсутствие на эффективности ее работы?

39.Чем диктуется выбор расстояния между тарелками?

40.В каких случаях целесообразно применять клапанные тарелки, их достоинства перед другими типами тарелок?

41.На тарелках какого типа осуществляется однонаправленное движение фаз? Как это сказывается на эффективности процесса массообмена?

42.Какие основные сопротивления учитываются при гидравлическом расчете тарелок?

43.В чем состоит отличие между скоростью газа в свободном сечении колонны и скоростью газа в свободном сечении тарелки?

- Абсорбция и адсорбция

1.Что понимают под абсорбцией? В чем разница между физической абсорбцией и хемосорбцией?

2.Каким законом чаще всего описывается равновесие при абсорбции?

3.Как влияют давление и температура на растворимость газа в жидкости?

4.При каком  способе выражения состава фаз рабочие линии процесса абсорбции будут прямыми?

5.Как расположены относительно друг друга на x-y диаграмме рабочая и равновесная линии процесса абсорбции и почему? Может ли рабочая линия пересекать равновесную?

6.В каком  случае расход поглотителя будет минимальным? Чему равна в этом случае требуемая поверхность массообмена?

7.При каком расходе поглотителя размеры аппарата будут наименьшими?

8.Из каких уравнений можно определить предельную и рабочую концентрации поглощаемого компонента в жидкой фазе на выходе из абсорбера?

9.В каких случаях процесс абсорбции будет неизотермичным и каким образом в этом случае можно построить равновесную линию процесса?

10.В каких случаях процесс абсорбции сочетают с процессом десорбции?

11.Какую схему абсорбционной установки следует выбрать в случае, если растворение газа сопровождается значительным тепловым эффектом?

12.Чем отличается процесс адсорбции от процесса абсорбции?

13.Какими факторами определяется вид  равновесных кривых ( изотерм адсорбции)?

14.Как зависит концентрация поглощаемого вещества от температуры и давления процесса?

15.Что понимают под фронтом адсорбции, периодом его формирования и временем защитного действия слоя?

16.Какая разница между статической и динамической активностью слоя адсорбента?

17.Какой критерий позволяет судить о соотношении между внешней и внутренней диффузией распределяемого вещества?

18.Как определяются минимальный и действительный  расходы адсорбента, какие факторы оказывают влияние на удельный расход адсорбента?

!9.Как работают адсорберы с неподвижным, движущимся и кипящим  слоем поглотителя, в чем состоят достоинства и недостатки каждой конструкции?

- Перегонка жидкостей

1.С какой целью применяются процессы перегонки и какие жидкие смеси можно разделить перегонкой?

2.В чем отличие простой перегонки (дистилляции) от ректификации?

3.Какой закон лежит в основе процесса разделения однородных смесей?

4.Какими основными признаками характеризуются идеальные смеси, существуют ли они в природе? Какой закон лежит в основе их равновесия?

5.Какие смеси называются азеотропными и каковы причины отклонения их свойств от свойств идеальных растворов?

6.Каковы особенности перегонки азеотропных смесей? На какие продукты разделяется азеотропная смесь, если концентрация НК в исходной смеси больше, меньше его концентрации в азеотропной точке?

7.Как зависит температура кипения смесей взаимно нерастворимых жидкостей от состава жидкой фазы и какое значение она имеет относительно температур кипения составляющих компонентов?

8.Какие существуют способы для снижения температуры перегонки? В чем состоит практическое значение перегонки с водяным паром?

9.На чем основан принцип ректификации? Как можно показать суть процесса с помощью t-x,y диаграммы?

10.Почему в ректификационной колонне отсутствует необходимость подвода тепла для испарения жидкости на каждую ступень?

11.Как изменяется температура кипения смеси по высоте колонны и почему?

12.Почему при построении рабочих линий процесса ректификации рекомендуется выражать составы фаз в мольных долях?

13.Чем объясняется необходимость раздельного расчета исчерпывающей и укрепляющей частей колонны непрерывной ректификации?

14.Как будут изменяться составы продуктов на выходе из колонны, если будут работать либо только укрепляющая, либо только исчерпывающая части колонны?

15.С какой целью производят орошение верхней части колонны флегмой? Как изменится состав пара на выходе из колонны, если прекратится подача флегмы?

16.Как составляются уравнения рабочих линий для исчерпывающей и укрепляющей частей колонны? Какие допущения принимаются при их выводе?

17.Каким образом зависит положение рабочих линий от величины флегмового числа? Как определяются минимальное и оптимальное флегмовое число?

18.Оказывает ли влияние на положение рабочих линий температура и агрегатное состояние исходной смеси на входе в колонну?

19.Для какой цели служит в ректификационной установке дефлегматор, как определить его тепловую нагрузку?

20.Для чего часть кубовой жидкости направляют в испаритель? Как он может быть расположен по отношению к колонне?

21.Какое влияние оказывает величина флегмового числа на размеры колонны, расход воды в дефлегматоре и греющего пара в испарителе?

22.От какого фактора зависит место подачи исходной смеси по высоте колонны?

23.В каких режимах возможна работа установок периодического действия и область их применения?

- Сушка

1.Какие особенности имеет процесс массопередачи при сушке?

2.Какие основные способы подвода тепла к высушиваемому материалу применяются в химической промышленности?

3.Существует ли разница между функциями сушильного агента при конвективной и при контактной сушке?

4.В чем отличие между абсолютной и относительной влажностью влажного газа? Какое влияние оказывает на эти параметры температура?

5.При какой температуре и почему на диаграмме Рамзина линии постоянной относительной влажности идут вертикально вверх?

6.Что понимают под влагосодержанием влажного газа? Как изменяется данный параметр при нагревании воздуха в калорифере и каким образом этот процесс изображается на диаграмме Рамзина?

7.Существует ли разница в изменении значений относительной влажности и влагосодержания при охлаждении ненасыщенного и насыщенного воздуха?

8.Что характеризует точка росы и как определяется  температура точки росы на диаграмме Рамзина?

9.Чем отличается температура сухого от температуры мокрого термометра? При какой относительной влажности воздуха они одинаковы?

10.Какой воздух имеет большую плотность: влажный или сухой?

11.Что является движущей силой процесса сушки? Как можно определить направление процесса переноса влаги (сушка или увлажнение)?

12.Что характеризуют изотермы сорбции? Как изменяется равновесная влажность материала с увеличением относительной влажности воздуха?

13.Какая влага не может быть удалена из материала при сушке? Что понимают под свободной и связанной влагой?

14.Какие основные способы выражения влажности материала применяются при расчете процессов сушки?

15.Как составляются материальные балансы процесса сушки по всему материалу, по сухому веществу и по влаге?

16.Зависит ли удельный расход абсолютно сухого воздуха от его температуры на входе в сушилку?

17.На что расходуется тепло, подведенное при конвективной и контактной сушке? Что характеризует внутренний баланс сушилки?

18.Какая существует разница между теоретической и действительной сушилками?

19.Какими признаками характеризуется теоретическая сушка? Как изображается в этом случае процесс изменения состояния воздуха на диаграмме Рамзина? Почему процесс протекает при постоянной энтальпии?

20.Что характеризует потенциал сушки? Как изменяется его величина с течением времени сушки?

21.Связь между параметрами какой фазы устанавливают уравнения рабочих линий процесса сушки и как строятся рабочие линии действительного процесса сушки на I-x диаграмме в случае положительного и отрицательного внутреннего баланса сушилки?

22.С какой целью используются различные варианты сушки? Изменяются ли при этом общие расходы воздуха и тепла на сушку?

23.Каков характер изменения влажности материала во времени? Какие характерные точки при этом имеет кривая сушки?

24.Что характеризует скорость сушки, как она изменяется в различные периоды процесса сушки?

25.Какие факторы влияют на интенсивность испарения влаги из материала? Каким образом изменяется соотношение между внешней и внутренней диффузией влаги в различные периоды сушки?

26.Существует ли различие в характере изменения температуры материала в различные периоды сушки? Какое значение принимает температура материала при достижении равновесия?

27.Чем объясняется различный характер кривых скорости сушки? Что характеризует критическая влажность материала? При какой конечной влажности материала будет отсутствовать период падающей скорости сушки?

28.Как определяется продолжительность периодического процесса сушки в различные периоды? В чем заключается суть метода А.В.Лыкова?

29.Какую область применения имеют пневматические, распылительные и сушилки с кипящим слоем материала? В чем состоит принципиальное отличие процесса сушки в перечисленных сушилках от сушки в неподвижном слое?

30.В чем состоит суть сублимационной сушки? В каких случаях целесообразно использование сублимационных сушилок?

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОЛЛОКВИУМАМ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

Основы гидравлики. Перемещение жидкости

(вопросы для подготовки к коллоквиумуму, к работе:

«Определение гидравлических сопротивлений в трубопроводе»

- Что изучает наука «Гидравлика»? Составляющие части «Гидравлики».

- Понятие жидкости в «Гидравлике». Основные физические характеристики жидкости и их размерности (в «СИ»).

- Основное уравнение гидростатики и его использование в инженерных расчетах.

- Дифференциальное уравнение сплошности потока. Уравнения расхода жидкости.

- Режимы движения (течения) жидкости. Критерий Рейнольдса. Физический смысл критерия Рейнольдса.

- Уравнение Бернулли (для идеальной и реальной жидкости).

- Потерянный напор на пути движения жидкости. Потери напора на трение и местное сопротивления.

- Практические приложения уравнения Бернулли (пневматические трубки, дифференциальный манометр, дроссельные приборы).

- Сеть, понятие сети, характеристика сети.

- Насосы. Основные параметры работы насоса. Центробежные насосы.

- Расчет мощности двигателя насоса.

- Подбор насоса для работы на данную сеть.

Литература

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Изд. 9-е. – М.:Химия, 1973. – 750 с.

- Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.:Химия, 1988. – 812 с.

Теплопередача

(вопросы для подготовки к коллоквиумуму, к работам:

«Кожухотрубчатый теплообменник» и «Теплообменник типа

“труба в трубе”»

- Элементарные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, лучистый теплообмен).

- Теплоносители. Виды теплоносителей и их использование в тепловых процессах.

- Основные понятия и определения. Физический смысл величин и размерность: количество тепла, тепловой поток, удельный тепловой поток (тепловая нагрузка), теплоемкость, энтальпия, средняя разность температур для различных схем относительно движения теплоносителей, скрытая теплота парообразования, эквивалентный диаметр.

- Основные законы теплопередачи (уравнение теплопроводности для однослойных, многослойных плоских и цилиндрических стенок).

- Конвективное уравнение теплоотдачи; уравнение теплопередачи. Тепловые балансы процесса теплопередачи.

- Конструкции теплообменных аппаратов:

  - Рекуперативные теплообменники:

- вертикальный кожухотрубчатый теплообменник с неподвижными трубными решетками (рис.10-1); способы уплотнения труб в теплообменнике (рис.10-2; VIII-II);

- способы размещения труб в трубных решетках (рис.10-3;

VIII-12,13);

- многоходовый по трубному пространству теплообменник (рис.10-4; VIII-IIа,б);

- многоходовый по межтрубному пространству телообменник

- (рис.10-5; IХ-IIа,б);

- теплообменники с компенсацией температурных удлинений (с компенсаторами) (рис.10-7; VIII-14,15);

- двухтрубчатые теплообменники типа «труба в трубе» (рис.10-8; VIII-16);

- спиральные теплообменники (рис.10-II; VIII-24);

- змеевиковые теплообменники (рис.10-9,10);

- ребристые (оребренные) теплообменники (рис.10-15; VIII-21,22,23);

- оросительные теплообменники (рис.10-12; VIII-18);

- пластинчатые теплообменники (VIII-19, 20);

  - Регенеративные теплообменники

  - Смесительные теплообменникию

7.	Содержание лабораторных работ. Основные расчетные формулы. Методы интенсификации процесса теплообмена. Основные выводы по работе.

Литература

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Изд. 9-е. – М.:Химия, 1973. – 754 с.

- Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.:Химия, 1987. – 540 с.

- Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.:Химия, 1981.

Рис. под цифрами VIII-II, VIII-12 и т.д. – по источнику №1,

под цифрами 10-1, 10-2 и т.д.          – по источнику №2.

# Выпаривание

(к работам: «Испытание выпарного аппарата периодического действия», «Испытание выпарного аппарата электродного типа»)

- Выпаривание. Назначение процесса. Физические основы процесса выпаривания. Технические способы выпаривания.

- Движущая сила процесса выпаривания. Общая и полезная разности температур при простом выпаривании.

- Температурные потери, их физическая сущность. Способы расчета их.

- Однокорпусное выпаривание. Способы выпаривания. Материальный и тепловой балансы для однокорпусного выпаривания.

- Поверхность нагрева кипятильников. Расчет поверхности нагрева.

- Многокорпусное выпаривание. Сущность многокорпусного выпаривания. Схемы многокорпусных выпарных установок (МВУ). Их сравнение. Анализ работы. Общая и полезная разности температур при многокорпусном выпаривании. Материальный и тепловой балансы.

- Устройство и принцип работы выпарных аппаратов:

- с центральной циркуляционной трубой;

- с подвесной нагревательной (кипятильной) камерой;

- с выносным кипятильником;

- пленочного типа;

- с тепловым насосом.

- Создание вакуума в выпарных установках. Принцип работы барометрического конденсатора.

- Содержание лабораторной работы. Основные расчеты. Выводы.

## ЛИТЕРАТУРА

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-ое изд. Пер. и доп. – М.: Химия, 1973. – 754с.

- Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 3-е изд., пер. и доп. – М.: Химия, 1987. – 540с.

Массопередача

(Абсорбция. Перегонка)

(к работе «Испытание ректификационной установки

периодического действия»)

- Массопередача. Общие понятия и определения. Виды процессов массопередачи.

- Условия равновесия при массопередаче. Правило фаз Гиббса. Способы выражения состава фаз. Законы фазового равновесия. Линия равновесия.

- Материальный баланс процесса массопередачи. Рабочие линии. Их графическое изображение на у-х диаграмме. Направление и движущая сила процесса массопередачи.

- Кинетика массообменных процессов. I закон Фика. Его трактовка. Коэффициент молекулярной диффузии.

- Конвективный перенос вещества. Дифференциальное уравнение конвективного массообмена (II закон Фика). Анализ диф. уравнений.

- Уравнения массоотдачи, массопередачи. Связь между коэффициентами массоотдачи и массопередачи.

- Колонная аппаратура (см. раздел «Абсорбция»)

- поверхностные абсорберы;

- абсорберы со ступенчатым контактом фаз;

- устройство контактирующих элементов;

- аппараты с организованным и неорганизованным переливом жидкой фазы.

- Ректификация. Сущность процессов:

  - простой перегонки;

  - перегонки с дефлегмацией;

  - ректификации.

8.1. Принцип ректификации, t-х диаграмма.

8.2. Флегмовое число. Его влияние на процесс ректификации. Допущения при расчетах в ректификации

8.3. Линия равновесия и рабочие линии процесса ректификации.

8.4. Определение высоты колонны (определение ЧЕП, ВЕП), (использовать графический способ определения числа тарелок).

- Периодическая и непрерывная ректификация. Сущность каждого способа. Тепловой и материальный балансы.

- Содержание лабораторной работы. Основные расчеты. Выводы.

## ЛИТЕРАТУРА

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-ое изд. Пер. и доп. – М.: Химия, 1973. – 754с.

- Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 3-е изд., пер. и доп. – М.: Химия, 1987. – 540с.

#### ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ