ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Томский политехнический университет

Утверждаю

Декан МСФ

________________ Р.И. Дедюх

«_____»______________2009 г.

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ОБРАБОТКИ КОЛЕЦ

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Основы технологии машиностроения» для студентов, обучающихся по направлению 552900 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».

Томск 2009

УДК 621.9

Анализ точности технологического процесса обработки колец. Метод. указ. к выполнению лаб. работы по дисциплине «Технология машиностроения» для студентов, обуч. по направлению 552900 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».- Томск: Изд. ТПУ, 2009. - 8 с.

Составитель		доц., канд.техн.наук В.Ф. Скворцов

канд.техн.наук 	     А.Ю. Арляпов

Рецензент			доц., канд.техн.наук Е.П. Михаевич

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры «Технология  автоматизированного машиностроительного производства» 17 сентабря 2009 г.

Зав. кафедрой

доц., канд. техн. наук				В.Ф. Скворцов

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее высокая точность размеров деталей обеспечивается тогда, когда конструкторские размеры совпадают с технологическими, т.е. когда конструкторские размеры выдерживаются непосредственно. Однако в ряде случаев непосредственно выдержать конструкторские размеры деталей при изготовлении невозможно или нецелесообразно. Это приводит к снижению точности конструкторских размеров, так как они получаются в виде замыкающих звеньев в технологических размерных цепях [1,2].

Рассмотрим, в качестве примера, технологический процесс изготовления дисковых модульных фрез. После токарных операций заготовка фрезы имела вид, показанный на рис. 1. Затем производилась обработка зубьев фрезы и ее термообработка (закалка и отпуск). После этого на внутришлифовальном станке за один установ шлифовалось базовое отверстие и торец фрезы (см. рис. 2), что обеспечило требуемую перпендикулярность указанных поверхностей. Причем торец шлифовался «как чисто» - с него снимался заданный припуск 0,1+0,1 мм. Последнее было продиктовано стремлением уменьшить трудоемкость шлифования торца, которое на плоскошлифовальном станке является особенно малопроизводительным. На одной из последних операций одновременно у нескольких деталей на внутришлифовальном станке производилось шлифование второго торца фрезы в окончательный размер (см. рис. 3).

Рис. 1.		Рис. 2					        Рис. 3

Таким образом, конструкторские размеры фасок (К = 0,5±0,3) у базового отверстия при изготовлении фрез непосредственно не выдерживаются. Как показывает размерный анализ, при установленных технологических размерах (см. рис.1…3) размеры фасок будут колебаться в недопустимо больших пределах. И действительно, в производственных условиях наблюдались случаи, когда после выполнения шлифовальных операций у фрез фасок вообще не оставалось. Высокая точность размеров фасок конечно не требуется. Однако они необходимы для  облегчения установки фрезы на оправку. В то же время фаски не должны быть слишком большими, так как их увеличение ведет к уменьшению длины базового отверстия. Выявленные при размерном анализе недостатки технологического процесса изготовления фрез в дальнейшем были устранены.

Подобное построение технологических процессов встречается довольно часто. Причем при изготовлении ряда деталей непосредственно не выдерживаются  значительно более важные конструкторские размеры, чем в рассмотренном примере. Поэтому задача обеспечения точности таких размеров при изготовлении деталей носит достаточно общий характер.

Цель данной работы заключается в том, чтобы на основе размерного анализа приобрести навыки выявления недостатков существующих и разработки новых  технологических процессов изготовления деталей, в которых отдельные конструкторские размеры непосредственно не выдерживаются.

# ОПИСАНИЕ И порядок выполнения работы

В основу содержания работы положен аналогичный вышеописанному технологический процесс обработки кольца, показанного на рис. 4 (для удобства измерений фаски у отверстия заменены выточками).

Рис. 4		                       Рис. 5

Эскиз кольца после токарной операции приведен на рис.5. Конструкторские (Кi) и технологические (Аi) размеры колец для различных вариантов их исполнения даны в табл. 1.

Таблица 1

| Варианты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка | А01 | 30,5 | 28,5 | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 18,5 | 16,5 |
|  |  | Предельные отклонения (-0,3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А02=А03 | 0,55±0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовая деталь | К1=А2 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
|  |  | Предельные отклонения (-0,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К2=К3 | 0,4±0,2 |  |  |  |  |  |  |  |

После токарной обработки следуют две плоскошлифовальные операции (рис. 6 и 7). На первой из них (рис. 6) на стол станка устанавливается по одному кольцу и производится шлифование торца со снятием с него заданного припуска А1 = 0,1+0,1 мм (величина снимаемого припуска определяется путем снятия по лимбу от момента касания круга обрабатываемой поверхности). На второй плоскошлифовальной операции (рис. 7) производится шлифование второго торца кольца в окончательный размер А2= К1 (обработку ведут до момента касания круга поверхности эталона, который настраивается на требуемый размер). Описанный технологический процесс легко может быть осуществлен в учебной лаборатории и изучен экспериментально.

Рис.6

Рис.7

В данной работе необходимо выполнить следующее:

- Построить размерную схему технологического процесса обработки кольца и граф технологических размерных цепей. Методом максимума-минимума рассчитать допуски и предельные размеры выточек (фасок), которые следует ожидать в результате осуществления технологического процесса. Сопоставить найденные значения размеров выточек с их конструкторскими размерами и сделать вывод о качестве технологического процесса.

- Экспериментально изучить точность размеров колец, обеспечиваемых технологическим процессом. Для этого получить у преподавателя (учебного мастера) два кольца после токарной обработки, которые имеют предельные значения технологических размеров (для различных вариантов исполнения колец эти размеры указаны в табл. 2). Измерить высоту кольца и размеры выточек. Провести операции шлифования торцев колец согласно технологическому процессу (рис. 6 и 7). Вновь измерить высоту колец и размеры выточек и сравнить их  с конструкторскими размерами.

Таблица 2

| № заготовки в комплекте | Размеры | Комплекты заготовок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заготовка №1 | А01 | 30,5 | 28,5 | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 18,5 | 16,5 |
|  |  | Предельные отклонения ±0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А02=А03 | 0,4±0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка №2 | А01 | 30,2 | 28,2 | 26,2 | 24,2 | 22,2 | 20,2 | 18,2 | 16,2 |
|  |  | Предельные отклонения ±0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А02=А03 | 0,7±0,03 |  |  |  |  |  |  |  |

- Предложить мероприятия по изменению технологического процесса обработки кольца с целью увеличения точности размеров выточек. Такими мероприятиями могут быть изменения простановки технологических размеров, способов базирования кольца, введение дополнительных операций и т.п. Предложения обосновать расчетами.

- Построить размерную схему технологического процесса изготовления дисковых модульных фрез (рис. 1…3) и граф технологических размерных цепей. Определить, какие размеры фасок следует ожидать после обработки кольца?

- Сделать карты наладок на выполнение операций шлифования торцов колец.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчете должны быть кратко изложены цель, содержание и порядок выполнения работы. Он должен содержать все вопросы, изложенные в предыдущем разделе. В нем должны быть приведены операционные эскизы, размерные схемы технологических процессов, графы технологических размерных цепей, результаты расчетов и выводы по размерному анализу. В отчете также должно быть пояснено следующее:

- в каком случае бывает необходимо в одной операции проводить обработку (шлифование) по одной детали, а в каком – может одновременно обрабатываться несколько деталей?

- как производились измерения размеров кольца?

- как производилась наладка плоскошлифовального станка при шлифовании торцев кольца?

- как настраивался эталон на требуемый размер?

ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА

И ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Плоскошлифовальный станок модели 371 М1 с магнитным столом.

- Поверочная плита.

- Штангенрейсмус ШР-250.

- Стойка с индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм.

- Микрометры МК 0-25 и МК 25-50.

- Эталон для наладки плоскошлифовального станка.

- Комплект заготовок (колец после токарной обработки), выполненных по размерам, указанным в табл. 2.

# литература

- Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации. – М.: Машиностроение, 1975. – 222 с.

- Солонин И.С., Солонин С.И. Расчет сборочных и технологических разменных цепей. – М.: Машиностроение, 1980. – 110 с.

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ОБРАБОТКИ КОЛЕЦ

Методические указания

к выполнению лабораторной работы

Составители Владимир Федорович Скворцов

Алексей Юрьевич Арляпов

Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага писчая № 2.

Плоская печать. Усл. печ. л.	.Уч. -изд. л.	     .

Тираж 100 экз. Заказ №		. Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ № 1 от 18.07.94.

Ротапринт ТПУ. 634050, г. Томск, пр. Ленина,30