ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Конструктивные элементы и схемы зданий

Все здания состоят из различных частей, называемых конструкциями. Конструкции зданий по функциональному назначению можно разделить на две основные группы: несущие и ограждающие.

Несущие конструкции воспринимают все нагрузки как в самом здании, так и действующие на него извне.

Ограждающие конструкции служат для защиты помещений, расположенных в здании, от атмосферных воздействий и способствуют в них сохранению температурно-влажностного и акустического режимов.

Одни конструкции могут быть четно отнесены к несущим (колонны, ригели) или к ограждающим (перегородки, навесные панели); другие же (стены) могут выполнять функции несущих и ограждающих конструкций.

Основные конструктивные элементы здания следующие: фундаменты, стены, отдельно стоящие опоры (колонны, стойки), перекрытия, покрытие (крыша), перегородки, лестницы, двери окна, фонари.

Фундамент – часть здания, расположенная ниже уровня земли. Он служит для передачи и распределения нагрузки от несущих конструкций здания на основание (грунт). Плоскость которой фундамент опирается на грунт, называют подошвой фундамента. Расстояние, отмеренное по вертикали от поверхности земли до подошвы фундамента – глубина заложения фундамента. Основной массив фундамента называют его телом, а нижнюю, как правило уширенную часть – подушкой фундамента.

Стены как ограждающие конструкции являются элементами, отделяющими помещения от внешнего пространства или от других помещений. Кроме того, стены могут воспринимать нагрузку, как от собственного веса, так и от веса вышележащих конструкций здания (например, перекрытия, покрытия или стропильной системы).

Стены, опирающиеся на фундаменты и воспринимающие кроме собственного веса нагрузку от веса опирающихся на них других конструкций называют несущими.

Стены, опирающиеся на фундаменты, но несущие нагрузку только от собственного веса на всю высоту стены, называют самонесущими.

Стены, воспринимающие нагрузку от собственного веса в пределах только одного этажа называют ненесущими.

Колонны – отдельно стоящий вертикальный конструктивный элемент здания, предназначенный для передачи нагрузки от перекрытий, покрытия или кровли, ненесущих стен и т.д. на фундаменты.

Перекрытиями называют конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи. Перекрытия ограждают этажи и расположенные в них помещения сверху и снизу и несут кроме собственного веса полезную нагрузку (вес людей, оборудования, материалов, мебели и т.п.). Кроме того, перекрытия играют существенную роль в обеспечении пространственной жесткости здания.

В зависимости от расположения в здании перекрытия бывают: междуэтажные (разделяющие смежные по высоте этажи); чердачные (отделяющие верхний этаж от чердака); нижние (отделяющие нижний этаж от грунта в бесподвальных зданиях); подвальные (отделяющие первый этаж от подвала).

Покрытие (крыша) – конструкция, защищающая здание сверху от атмосферных осадков, солнечных лучей и ветра. Верхнюю водонепроницаемую оболочку крыши называют кровлей.

Перегородки – стены, служащие для разделения внутреннего пространства здания на отдельные помещения в пределах одного этажа.

Лестницы служат для сообщения между этажами. Из противопожарных соображений лестницы могут находиться в специальных помещениях называемых лестничными клетками.

Двери служат для сообщения между смежными помещениями или помещениями и наружным пространством. При необходимости перемещения крупногабаритных грузов внутри здания они могут оснащаться воротами.

Окна предназначены для естественного освещения и вентиляции помещений.

Фонари – специальные остекленные конструкции, устраиваемые в покрытии для освещения и проветривания помещений. В основном применяются в одноэтажных промышленных зданиях.

Кроме перечисленных имеются и другие конструктивные элементы зданий, например балконы, лоджии, эркеры, входные площадки, карнизы и т.п.