Требования, предъявляемые к зданиям и конструкциям.

К зданиям, независимо от их функционального назначения предъявляют следующие общие требования:

1) технические (обеспечение защиты помещений от воздействия внешней среды, достаточные прочность, устойчивость и долговечность);

2) противопожарные (обеспечение возможности конструктивных элементов зданий сохранять при пожаре несущие и ограждающие способности);

3) эстетические (формирование внешнего облика здания и окружающего пространства за счет определенного выбора строительных материалов, конструктивной формы, цветовой гаммы);

4) экономические (обеспечение минимальных приведенных затрат – уменьшение затрат труда, материалов, сроков строительства и эксплуатационных затрат).

Технические и противопожарные требования определяются классом здания. Для каждого класса устанавливают:

1) эксплуатационные требования, обеспечивающие нормальную эксплуатацию здания в течение всего срока его службы и определяемые для жилых, общественных и вспомогательных зданий составом помещений, нормами их площадей и объемов, качеством наружной и внутренней отделки, техническим и инженерным оборудованием; для производственных зданий – размерами пролетов помещений, технической оснащенностью, установкой специального оборудования, удобств монтажа и демонтажа оборудования;

2) требования к долговечности и огнестойкости основных конструктивных элементов, обеспечиваемые  применением соответствующих строительных материалов и изделий и защитой их в конструкциях от физических, химических и других воздействий.

Класс здания зависит от его назначения и значимости и определяется следующими признаками и требованиями: долговечностью, огнестойкостью и капитальностью.

По долговечности здания подразделяют на 4 степени:

- I степени (срок службы более 100 лет);

- II степени (срок службы 50-100 лет);

- III степени (срок службы 20-50 лет);

- IV степени (срок службы до 20 лет);

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливают по времени в минутах наступления одного или нескольких признаков предельных состояний:

- потери несущей способности (R);

- потери целостности (Е), образование сквозных трещин;

- потери теплоизолирующей способности (I), т.е. повышение температуры на необогреваемой поверхности свыше 220о С, при которой может самовоспламениться горючий материал.

Существует четыре степени огнестойкости для зданий.

Капитальность зданий определяется совокупностью требований долговечности и огнестойкости. Для каждого типа здания по функциональному назначению существует своя группа капитальности. Например, для жилых зданий установлено шесть групп капитальности, которые зависят от материалов применяемых для изготовления основных конструкций.

Предельные состояния строительных конструкций.

Основой расчетов строительных конструкций зданий является метод предельных состояний. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» устанавливает 2 группы предельных состояний: по потере несущей способности (1-я группа); по непригодности к нормальной эксплуатации (2-я группа). Цель расчетов по предельным состояниям – обеспечить надежность и комфортность при возведении и эксплуатации здания.

Расчет по предельным состояниям 1-й группы ведется для предотвращения:

1) потери несущей способности от действия силовых факторов.

2) потери устойчивости формы

3) потери устойчивости положения

4) потери несущей способности от совместного действия силовых факторов и неблагоприятных условий эксплуатации (агрессивные среды, попеременное замораживание-оттаивание, высокие температуры, многократно повторные нагружения и т.п.)

Расчет по предельным состояниям 2-й группы ведется для предотвращения:

1) допущения чрезмерных деформаций (прогибов, углов поворота сечений и т.п.)

2) образования трещин или чрезмерного их раскрытия (только для ЖБК)

По первому предельному состоянию должны быть проверены:

1) все конструкции здания и их стыковые соединения в процессе строительства и эксплуатации. Сборные конструкции, также, проверяются при их изготовлении и перевозке.

2) здание в целом – для предотвращения его опрокидывания при действии горизонтальных нагрузок.

3) основание здания – для предотвращения потери несущей способности при совместном действии вертикальных и горизонтальных нагрузок

По второму предельному состоянию проверяют:

1) здание в целом для ограничения прогибов верха здания, неравномерных осадок и ускорений колебаний от пульсации ветра

2) стены здания – для ограничения трещинообразования и взаимных смещений при действии вертикальных и горизонтальных нагрузок.

3) перекрытия, покрытия и лестницы – для ограничения трещин и прогибов от вертикальных нагрузок.

При проектировании строительных конструкций по методу предельных состояний задаются предельно допустимыми значениями таких характеристик конструкций, как прочностные, деформативные и комфортные.