Перекрытия

Перекрытие – горизонтальный элемент здания, разделяющий внутреннее пространство на этажи. Перекрытия воспринимают нагрузки от собственного веса, веса пола, а также временные нагрузки от находящихся в помещении людей, оборудования, мебели, материалов и т.п.

Перекрытия классифицируют:

- По месту положения в здании. Посмотреть предыдущую лекцию.

- По конструкции. На балочные (основной элемент – балки, на которые укладывают настилы, накаты и другие элементы перекрытий), плитные (состоят из несущих плит или настилов опирающихся непосредственно на вертикальные несущие элементы) и безбалочные.

- По материалу. На сборные железобетонные, монолитные, деревянные, металлические, каменные, деревянные по стальным балкам, железобетонные (сборные или монолитные) по стальным балкам, каменные по стальным балкам.

К перекрытиям предъявляют следующие требования:

- Прочностные и жесткостные. Они должны выдерживать все предусмотренные нормами нагрузки и воздействия не достигая предельных состояний 1-й и 2-й группы.

- Акустические. Они должны обеспечивать звукоизоляцию помещений, предусмотренную нормами.

- Индустриальные.

- Экономические.

- Теплозащитные. Эти требования предъявляются только к чердачным, надподвальным и нижним перекрытиям.

- Противопожарные.

- Гидроизоляционные (для помещений санузлов, душевых, бань и т.п.)

- Требования по воздухонепроницаемости. Предъявляются к помещениям, в которых выделяются вредные вещества (лаборатории, котельные и т.п.).

Полы

Полы это многофункциональная многослойная конструкция.

Полы классифицируют:

- По месту устройства: на перекрытии или на грунте;

- По материалу покрытия: деревянные, паркетные, бетонные, цементные, керамические, из синтетических материалов (мастичные, линолеумные и т.п.); РИС.

- По виду покрытия: сплошные (бесшовные), рулонные, штучные;

- По конструкции подполья: пустотные с вентилируемым зазором и беспустотные.

К полам предъявляются следующие требования. Они должны быть:

- прочными, т.е. сопротивляться истиранию и ударам;

- нескользкими и бесшумными при ходьбе;

- не быть теплопроводными;

- гигиеничными, т.е. легко поддаваться очистке;

- удобными в эксплуатации, т.е. не аккумулировать пыль и грязь, а также легко демонтироваться;

- декоративными;

- индустриальными;

- экономичными;

- водо- и влагонепроницаемыми.

К некоторым полам также предъявляют требования по несгораемости или трудносгораемости.

Полы состоят из следующих элементов:

- Покрытия (чистого пола) – верхний слой пола, непосредственно подверженный эксплуатационным воздействиям;

- Подстилающего слоя (подготовки), обеспечивающего прочность чистого пола и распределяющего нагрузку на грунт (в полах по перекрытию этого слоя нет);

- Прослойки, расположенной между подготовкой и чистым полом, предназначенной для соединения этих слоев;

- Стяжки – слоя, служащего для выравнивания подстилающего слоя, а также для придания ему требуемого уклона;

- Дополнительных слоев (тепло-, звуко-, гидроизоляция).