Лекция №5

Лектор: доц. Педиков А. В.

Автор: доц. Педиков А.В.

Порядок расчета строительных конструкций.

Основы расчета металлических конструкций.

Вопросы:

- Основные положения расчета стержневых металлических конструкций.

Основные положения.

Металлические конструкции по характеру работы под нагрузкой можно разделить на стержневые, листовые и вантовые.

Стержневая конструкция – конструкция, в которой, при определении внутренних усилий, высотой и шириной сечения можно пренебречь.

В настоящее время расчет металлических стержневых конструкций ведется поэлементно. Учет взаимодействия стержневых элементов конструкций происходит при определении их расчетных длин, которые далеко не всегда равны фактическим. Расчетная длина зависит от:

- фактической длины элемента;

- упругости смежных элементов;

- конструктивного оформления узлов;

- развития пластических деформаций в узлах;

- неточности изготовления узлов;

- обмятия и необратимых деформаций элементов в процессе их нагружения;

- наличия динамических воздействий;

- наличия коррозионных повреждений;

- типа опирания элемента;

- многопролетности элемента;

- наличия изменений сечения элемента по его длине.

Расчетная длина определяется по формуле

lef = l×μ,

где l – длина элемента; μ – коэффициент расчетной длины.

Коэффициенты для определения расчетных длин приведены в [1] стр. 217 табл. 4.3.

После определения расчетных длин в зависимости от условий опирания, мест приложения и вида нагрузок составляют расчетную схему, с помощью которой ведут расчет внутренних усилий (статический, динамический и температурный расчет).

Элементы металлоконструкций работают в неодинаковых условиях и степень их повреждаемости при транспортировке, монтаже и в процессе эксплуатации может существенно различаться. Поэтому при расчетах по 1-й группе предельных состояний вводится коэффициент условий работы γс, который изменяется от 0,7 до 1,2. Значение коэффициента определяется по СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».

Для элементов стержневых металлических конструкций существуют ограничения по гибкости. Данные ограничения обусловлены практикой эксплуатации, монтажа и транспортировки. Предельные гибкости приведены в [1]  стр. 220 табл. 4.4.

Литература:

- Металлические конструкции. В 3 т. Т.1. Общая часть (Справочник проектировщика)/ под ред. В.В. Кузнецова –М: Издательство АСВ, 1998, -576 с.

- Строительные конструкции нефтегазовых объектов/ Ф.М. Мустафин, Л.И Быков, В.Н. Мохов и др. –СПб.: ООО «Недра», 2008. -780 с.