Лекция №7

Лектор: доц. Педиков А. В.

Автор: доц. Педиков А.В.

Расчет металлических конструкций по предельным состояниям.

Вопросы:

- Расчет центрально растянутых элементов;

- Расчет центрально сжатых элементов;

- Расчет изгибаемых элементов;

- Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов.

Центрально растянутые элементы

Центрально растянутый стержень – такой, у которого линия действия силы совпадает с центром тяжести сечения и во всех волокнах поперечного сечения возникают растягивающие деформации.

NAn≤Ry⋅γc, где

An – площадь сечения с учетом ослаблений.

Если допускается эксплуатация после достижения металла условного или физического предела текучести, то расчет выполняется по формуле:

NAn≤Rn⋅γcγn

Центрально сжатые элементы

Определение аналогично центрально-растянутому, только во всех волокнах поперечного сечения возникают сжимающие деформации. Расчет сжатых элементов производится с учетом продольного изгиба и допущения пластических деформаций:

Nϕ⋅A≤Ry⋅γc, где

φ – коэффициент учета продольного изгиба и пластических деформаций, определяется по формулам 8, 9, 10 или по таблице 72 СНиП – 23 – 81* в зависимости от Ry стали и гибкости элемента.

Гибкость сплошностенчатого элемента определяется по формуле

λ=lefi, где

i=minix,iy - минимальный радиус инерции сечения.

lef=μ⋅l- расчетная длина стержня;

l – геометрическая длина;

µ - коэффициент приведения длины.

Коэффициенты приведения длины определяются по приложению в СНиП II – 23 – 81*. Например для шарнирно – опертого стержня µ = 1, для консольно-защемленного стержня µ = 2.

Сплошностенчатые элементы

Для составных стержней, ветви которых соединены планками или решетками, коэффициент λ относительно оси, перпендикулярной плоскости планок или решеток определяется с заменой гибкости λ на приведенную гибкость λеf. λеf определяется по таб.7 СНиП II - 23– 81* или по справочным данным.

Кроме того, для составных стержней, необходимо проверить устойчивость каждой отдельной ветви на участке между планками или соединительными решетками.

Изгибаемые элементы

Один из распространенных изгибаемых элементов – это балка на двух опорах, загруженная равномерно распределенной нагрузкой. От действия моментов и поперечных сил в сечении балки возникают нормальные σ и касательные τ напряжения.

Расчет элементов, изгибаемых в одной плоскости на прочность:

MWn,min≤Ry⋅γc, где

Wn,min- минимальный момент сопротивления сечения.

Расчет на действие касательных напряжений:

τ=Q⋅SJ⋅t≤Rs⋅γc, где

S – статический момент сечения;

J – момент инерции сечения;

t – толщина элемента в месте определения касательных напряжений.

Для случая, когда на элемент действуют местные сжимающие нагрузки, например на главную балку оперта сверху второстепенная, проверяются местные напряжения:

σloc=Ft⋅lefRyγc;

lef=b+2tf – ширина распределения нагрузки, b – ширина полки верхней балки.

Так же балки рассчитываются на устойчивость плоской формы изгиба:

Mϕ⋅Wc≤Ry⋅γc, где

Wc – момент сопротивления сжатого пояса;

φ – коэффициент, определяемый по приложению 7 СНиП – 23 – 81*.

Устойчивость балок не требуется проверять  в случае:

а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный.

б) при отношении расчетной длины балки к ширине сжатого пояса не превышающем предельных значений:

lefb≤lefb, где

lefb- по таблице 8* СНиП II – 23 – 81*.

Если балка изогнута в двух главных плоскостях:

MxJxn⋅y±MyJyn⋅x≤Ry⋅γc, где

x и y – координаты рассматриваемой точки сечения относительно главных осей.

Балки сплошного сечения, несущие статическую нагрузку допускается рассчитывать с учетом развития пластических деформаций:

MС1⋅Wyn,min≤Ry⋅γc, или

MxСx⋅Wxn,min+MyСy⋅Wyn,min≤Ry⋅γc, где

коэффициенты С1, Сx и Сy – учитывают ограничение развития пластических деформаций и определяются по формулам (42), (43) и таб.66 СНиП II – 23 – 81*.

Внецентренно сжатые и сжато-изгибаемые элементы

В данном случае в поперечном сечении стержня возникают продольная сила и изгибающий момент, и соответственно поперечная сила.

e = M/N

M =Ne

Расчет на прочность производится с учетом развития пластических деформаций при Ry ≤ 530 МПа, τ  ≤  0,5 Rs и N/(An∙Ry)  >  0,1, при отсутствии динамических воздействий по формуле

NAnRyγcn+MxCx⋅Wxn,min⋅Ry⋅γc+MyCy⋅Wyn,min⋅Ry⋅γc≤1, где

n, Cx и Cy – коэффициенты, учитывающие развитие пластических деформаций, принимаются по приложению 5 СНиП II -23 – 81*.

В случаях, когда пластические деформации не допускаются:

NAn±MxJxn⋅y±MyJyn⋅x≤Ry⋅γc

Расчет на устойчивость производится как в плоскости действия момента (плоская форма потери устойчивости), так и из плоскости (изгибо-крутильная форма потери устойчивости).

Расчет в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии производится по формуле

Nϕe⋅A≤Ry⋅γc,

φ е  принимается по таблице 74 СНиП II -23-81*, в зависимости от условий гибкости λ=λRyE и приведенного относительно эксцентриситета mef=η⋅m, здесь η- коэффициент влияния формы сечения (73 СНиП II -23-81*);m=e⋅AWc – относительный эксцентриситет; e – эксцентриситет; Wc – момент сопротивления для наиболее сжатого волокна.

Расчет на устойчивость из плоскости изгиба, при изгибе в плоскости наибольшей жесткости (Jx  > Jy), совпадающей с плоскостью симметрии:

NС⋅ϕy⋅A≤Ry⋅γc, где

φ y – коэффициент, зависящий от продольного изгиба и прочностных характеристик стали, определяемый как для центрально – сжатого стержня.

С – коэффициент, зависящий от многих параметров, определяется по рекомендациям п.5.31 СНиП II – 23 – 81*.

Для внецентренно сжатых элементов, изгибаемых в плоскости наименьшей жесткости (Jy  > Jx) проверка на устойчивость из плоскости производится по формуле:

Nϕx⋅A≤Ry⋅γc, где

φ x  - определяется как для центрально сжатого стержня.

Если стержень изгибается в двух плоскостях, расчет на устойчивость проводится по формуле:

Nϕexy⋅A≤Ry⋅γc, где

ϕexy=ϕey0,63C+0,44C, где

φey и С определяются по рекомендациям п.5.34 СНиП II -23 – 81*.