Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа новых производственных технологий

Отделение НОЦ Н.М. Кижнера

Направление подготовки 18.04.01 Химия и технология биологически активных соединений

Отчет по лабораторной работе

Определение липофильности БАВ с помощью ВЭЖХ

Выполнил студент гр.

Преподаватель

_____	_____________ 2020 г.

(Дата проверки)

Томск-2020

- Сравнение липофильности соединений методом обращенно-фазной ВЭЖХ

Теоретическая часть

В методе обращенно-фазовой (ОФ) жидкостной хроматографии параметр липофильности соединений связан с его временем удерживания в хроматографической колонке. Неподвижной фазой (адсорбент) в ОФ колонке является силикагель с модифицированной октадецилсиланом поверхностью (С-18). Таким образом, неподвижную фазу можно рассматривать как органический растворитель, химически закрепленный на носителе. В процессе хроматографического разделения происходит распределение анализируемых соединений между водосодержащей подвижной фазой и неподвижной (липофильной). Большая липофильность соединения будет способствовать его переходу в неподвижную фазу, тем самым увеличивая время удерживания в колонке.

Ход работы

Условия хроматографирования:

- Хроматографическая колонка: 150×3,5 мм для хроматографа «Agilent», заполненная сорбентом с размером зерен 3,5 мкм; обращенно-фазовая

- Режим элюирования: градиентный;

- Подвижная фаза: ацетонитрил – вода, 0 мин = 100% H2O, 20 мин = 100% CH3CN

- Скорость потока элюента – 1 мл/мин;

- Детектор – УФ-спектрофотометрический, λ=270 нм;

- Температура колонки: 25 0С.

- Объем вводимой пробы – 20 мкл.

Путем введения водных растворов в хроматограф определяют время удерживания, результаты вносят в таблицу 3.

В программе ChemDraw нарисовали структуру соединения, затем в меню View выбрать Show chemical properties window и вставили приведенное значение  Log P в таблицу 3.

Таблица 3.

| Структура | Наименование соединения | Время удерживания (мин) | Липофильность (lgP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетное* | Экспериментальное |
|  | Толуол | 10,7 | 2,7 | 2,9 |
|  | Бензойная кислота | 6,073 | 1,9 | 1,6 |
|  | Дифениламин | 12,20 | 3,4 | 3,2 |
|  | Феноксиукусная кислота | 6,4 | 1,4 | 1,71 |
|  | п-Нитроанилин | 5,65 | 0,97 | 1,38 |
|  | о-Нитроанилин | 7,10 | 1,33 | 1,97 |

Рис.1. График зависимости ln(P)=ln(k)

По калибровочному графику определили логарифм липофильности о-нитроанилина 1,97 и п-нитроанилина 1,38.

Вывод: определили липофильность о-нитроанилина и п-нитроанилина двумя способами: спектроскопией и методом ВЭЖХ (табл.4)

Таблица 4. Сравнительные данные

| Метод | Ln(P) |  | Точность расчётных данных относительно экспериментальных, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о-Нитроанилин | п-Нитроанилин | о-Нитроанилин | п-Нитроанилин |
| Спектроскопия | 1,038 | 3,03 | 72 | 32 |
| ВЭЖХ | 1,9731 | 1,3830 | 67,4 | 70 |
| Расчётное | 1,33 | 0,97 |  |  |

Сравнивая эти методы, можно сказать, что липофильность, измеренная с помощью метода ВЭЖХ, очень близка расчётным значениям. Метод спектроскопии тоже дал близкое значение к расчётным для о-нитроанилина, но большое отличие для п-нитроанилина. Следовательно, точность расчётных данных высока относительно экспериментальных данных, полученных методом ВЭЖХ.

По ВЭЖХ наблюдали зависимость времени удерживания от липофильности. Таким образом, количественно имеется тенденция увеличения липофильности при увеличении времени удерживания.