Лабораторная работа

Определение липофильности БАВ с помощью УФ-спектроскопии

- Определение константы распределения соединений в системе 1-октанол(этилацетат)-вода

Теоретическая часть

Для оценки биодоступности субстанций лекарственных соединений, а также их лекарственных форм наряду с такими характеристиками как растворимость в воде, агрегатное состояние важно знать способность вещества проходить через клеточную мембрану (липидный бислой). Для  приблизительной оценки этой способности используют понятие «липофильность». Наиболее близким по полярности, строению к фосфолипидной мембране клетки является 1-октанол (н-октиловый спирт). Он практически нерастворим в воде, не дает эмульсий и является нейтральным соединением. Поэтому распределение вещества между октанолом (фосфолипидная мембрана) и водой (внеклеточная жидкость) является численной характеристикой распределения вещества между этими жидкостями или липофильностью. Для удобства используют значение логарифма отношения концентрации вещества в органической фазе к концентрации в водной фазе.

Липофильность соединений с кислотными или основными свойствами является также функцией водородного показателя рН. Изменение степени ионизации вещества (увеличение)  приводит к изменению липофильности (уменьшение), т.к. полярные, заряженные молекулы плохо растворяются в слабополярных и неполярных растворителях.

Для определения  концентраций в водной и органической фазах можно использовать любой подходящий метод. Например, титриметрические, весовые методы количественного анализа, ВЭЖХ. В данной работе предлагается использовать спектрофотометрическое определение концентрации соединений в водной и органической фазах. При этом имеется ряд преимуществ перед вышеупомянутыми методами. Ввиду того, что значение коэффициента поглощения (D-оптическая плотность) при одинаковой длине волны для одного соединения в полярных растворителях практически одинакова, то   отпадает необходимость в определении значений концентраций по калибровочным графикам. Поэтому отношение концентраций вещества в органической фазе к концентрации в  воде будет равняться отношению значений Dорг./Dводн. , а липофильность (P) будет равна lg Dорг./Dводн = Cорг./Cводн .

Ход работы:

Оборудование и реактивы

- нитроанилины;

- 1-октанол (этилацетат)

- Стеклянные баночки (пенициллинки) или делительная воронка

- Плитка лабораторная электрическая

- Спектрофотометр СФ-102 или аналогичный

- Дозатор

1. Для определения максимума поглощения снимается УФ-спектр соединения в водном растворе в диапазоне от 400 до 220 нм (330-450 нм).

Ввиду того, что спектрофотометрическое определение обладает большой чувствительностью, работать необходимо с низкими концентрациями веществ.

2. Готовят раствор исследуемого вещества в воде в такой концентрации, чтобы оптическая плотность была в пределах 1.0-1.2. В колбу на 25 мл добавляют около 0.001 г вещества и растворяют в воде. Около 3 мл полученного раствора добавляют в кювету и снимают УФ спектр в диапазоне от 400 до 220нм со средней скоростью сканирования и шагом измерения 1 нм. В качестве раствора сравнения используют воду. При значении D более 2 единиц необходимо разбавить раствор и вновь снять УФ-спектр раствора. Отметить длину волны, при которой поглощение D максимально. Если максимумов поглощения несколько, то выбрать тот, у кого больше D. Для уменьшения влияния поглощения самого растворителя на УФ спектр стараться работать  при больших длинах волн. Заполняют таблицу 1.

После доведения до значения D 1-1,3 добавляют октанол (этилацетат), равный или меньший по объему относительно исходного водного раствора вещества. Раствор переливают в делительную воронку и аккуратно встряхивают. Можно воспользоваться пенициллиновыми флаконами. Дают смеси расслоиться и нижний (водный) слой переносят в кювету. Определяют D для водного раствора.  Расчет липофильности проводят по формуле:

P= lg (Dисх.-Dконечн /(Dконечн.),

где  Dконечн. – значение оптической плотности водного раствора после встряхивания с октанолом (этилацетатом).  Dисх.- оптическая плотность исходного водного раствора до встряхивания  с октанолом. Заполняют таблицу 2.

Таблица 1

| Вещество | Длина волны, нм | Оптическая плотность |
| --- | --- | --- |
| 4-нитроанилин |  |  |

Таблица 2.

| Вещество | Соотношение |  | Оптическая плотность в водной фазе |  | Константа распреде- ления* | Липофильность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водный р-р | 1-октанол (этилацетат) | До экстракции | После экстракции |  |  |
| нитроанилин |  |  |  |  |  |  |
| * константа распределения рассчитывается по формуле К=, где а – отношение взятого объема водной фазы к взятому объему 1-октанола (этилацетата); ** липофильность рассчитывается как логарифм (Lg) константы распределения. |  |  |  |  |  |  |

Методика определения липофильности применима только к соединениям с не очень большим значением по модулю липофильности |P|.

Набор соединений:

Гидрохинон, ацетилсалициловая кислота (аспирин), салициловая кислота, 4-нитрофенол, нитроанилины.