Федеральное агентство образования РФ

Томский политехнический университет

Утверждаю

Декан ХТФ

Погребенков В.М.

“	” 		 2004г.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

“Исследование влияния технологических параметров на процессы отстаивания ”

по дисциплине

“Технология промысловой подготовки нефти и газа”

для студентов специальности 250400

“Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов ”

Томск 2004г.

УДК

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине “Технология промысловой подготовки нефти и газа” для студентов специальности 250400.

Составители:      			Н.В. Ушева

Н.А. Барамыгина

Рецензент проф. д.т.н.             А.В. Кравцов

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры химической технологии топлива

“	” 		 2004г.

Зав.каф. ХТТ                                              А.В. Кравцов

# Цель работы

- Ознакомиться с механизмом отстаивания и аппаратурным оформлением процесса.

- Ознакомится с методикой расчета процесса отстаивания.

- Изучить влияние различных параметров на процесс расслоения водонефтяных эмульсий с использованием моделирующей системы (МС).

Отстаивание.

При сборе и подготовке нефти на промыслах приходится иметь дело с самыми разнообразными смесями, образующими суспензии, эмульсии, туман, дым (пыль). При достаточном различие плотностей дисперсной и дисперсионной фаз, наиболее простым методом их разделения является отстаивание. Требования ГОСТ к качеству нефти таковы:

– содержание влаги < 0,5%(ГОСТ 2477);

– содержание солей < 100 мг/л (ГОСТ 1534).

Отстаивание водонефтяной эмульсии – технологическая операция, используемая для разделения фаз, т.е. осаждения воды в водонефтяной эмульсии. Эта операция является основным этапом процесса разрушения нефтяных эмульсий (ей предшествуют процессы обработки эмульсии деэмульгатором и подготовки ее к разделению).

Характер осаждения воды в эмульсии резко отличается от характера осаждения одиночной частицы. Параметры среды, в которой осаждаются частицы воды, постоянно меняются, в частности, ее плотность уменьшается из-за снижения содержания воды к уровню раздела фаз. Кроме того, по мере приближения диспергированных частиц к уровню раздела фаз их число возрастает, промежутки между частицами становятся все меньше. Обезвоживаемая нефть, поднимаясь в вверх, начинает притормаживать или даже увлекать частицы воды с собой. При этом частицы воды вышележащих слоев водонефтяной эмульсии, имея большую скорость осаждения, начинают настигать нижележащие частицы. Скорость осаждения частиц воды постепенно снижается и становится равной скорости осаждения более мелких ее фракций и даже равный скорости осаждения присутствующих в нефти микрочастиц.

В результате на соответствующем уровне (высоте) водонефтяной эмульсии наступает момент «уплотнения» частиц воды, что связано с началом образования так называемого «слоеного пирога», то есть слоистого расположения воды в обезвоживаемой нефти, которая с течением времени проваливается из пленок “ловушечной нефти” в сплошную водную фазу.

На образование «слоистого пирога» в основном влияют микрочастицы (механические примеси), состоящие из сульфидов железа, продуктов коррозии, глины, и т.д. плотность которых больше плотности нефти. Эти частицы осаждаются по тем же закономерностям, что и мелкодеспергированные частицы воды. Имея микронные размеры, они группируются за счет сил поверхностного сцепления друг с другом и образуют массу большей плотности, чем плотность нефти, но меньшей, чем плотность воды. Поэтому механические примеси располагаются и уплотняются на границе раздела фаз. Если силы поверхностного сцепления между частицами механических примесей и число их достигло достаточно высоких значений, то они образуют сплошные пленки, которые осаждаемая вода в состоянии разорвать только при некотором накоплении (положительный эффект на разрушение этих пленок оказывает внесенный ранее деэмульгатор). После разрыва пленки накопившаяся вода проваливается в водную фазу.

В общем процесс отстаивания можно отобразить рисунком 1. Водонефтяная эмульсия подается в раздаточный коллектор (маточник) для более равномерного выхода струй жидкости по всему сечению аппарата. Затем, проходя через определенной высоты водяную подушки (происходит частичное улавливание капель воды) и скапливается на поверхности воды.

Рис.1.-Схема разделения нефти от воды в цилиндрическом горизонтальном отстойнике:

1-раздаточный коллектор (маточник); 2- ввод смеси нефти с водой; 3- отвод обезвоженной нефти; 4- исполнительный механизм сброса воды; 5- линия сброса воды;h – дисперсионная среда (вода).

В процессе отстаивания по выше описанному механизму происходит расслаивание нефти и воды. Отвод обезвоженной нефти осуществляется сверху аппарата, сброс воды происходит снизу с помощью специальных механизмов.

По конструкционным особенностям отстойную аппаратуру можно разделить на три основных группы:

– резервуары-отстойники представляют собой емкости различных размеров, предназначенные для накопления, кратковременного хранения, и учета «сырой» и товарной нефти. Основная цель таких резервуаров в промысловых условиях сводится к разделению нефти и воды с минимальными потерями легких фракций нефти. Применяют резервуары-отстойники с жидкостным гидрофильным фильтром, жидкостным гидрофобным фильтром, с плавающей крышкой и т.д.

– гравитационные отстойники по форме делятся на цилиндрические и сферические, по положению в пространстве горизонтальные и вертикальные с различными дополнительными внутренними устройствами. Доминирующим эффектом является гидродинамический эффект, обусловленный гравитационными силами, т.е. разностью плотностей фаз и скоростью потока. Наиболее распространенными на установках подготовки нефти в последние годы нашли горизонтальные отстойники с вертикальным направлением движения потоков (рис.1).

– трехфазные сепараторы предназначены для сепарации газ от нефти и сброса основной части пластовой воды при высокой обводненности продукции скважин (позволяет значительно снизить затраты на капиталовложения). Принцип работы таких установок состоит в частичном обезвоживании продукции скважин с предварительной обработкой сырья реагентом и использованием теплоты и остаточного содержания реагента в пластовой воде, сбрасываемой на последующих ступенях обработки. Существует большое разнообразие таких отстойников по конструкции.

Методика расчета процесса отстаивания.

Уравнение материального баланса процесса отстаивания:

Qэм=Qв+Qн;                                    (1)

где Qэм – количество исходной эмульсии, кг/час;

Qв – количество воды, отделённой при процессе отстаивания, кг/час;

Qн – количество нефти, обезвоженной в процессе отстаивания, кг/час.

Составляющие данного уравнения могут быть расписаны через начальные и конечные обводнённости нефти:

Qн=Qэм⋅(1−Во)+Qэм⋅В;                     (2)

Qв=Qэм⋅Во−Qэм⋅В;                            (3)

где В0– исходная обводнённость нефти, % масс.;

В– конечная обводнённость нефти, после процесса отстаивания, % масс.

Основная задача– определение конечной обводнённости нефти, которое осуществляется методом последовательных приближений при расчёте по эмпирическим формулам, характеризующим взаимосвязь между скоростью осаждения капель воды, плотностями, вязкостями воды и нефти и обводнённостью нефти.

В области ламинарного режима осаждения относительные скорости оседания капель воды в нефти в зависимости от её обводнённости определяется по следующей формуле :

ωодωо=(1−В)4,7;                                                                (4)

где ωод- скорость осаждения капель воды относительно сплошной среды в условиях стеснённого потока в нефти, м/с

ωо - скорость свободного осаждения капель воды в нефти, м/с

ωод=(D−h)t;                                          (5)

где D - диаметр отстойника, м

h - высота водяной подушки, м

t - время задержки эмульсии в аппарате, с

t=L⋅SнQж;                                              (6)

где L - длина зоны отстоя, м

SН - площадь поперечного сечения в отстойнике, занятая нефтью,м2

QЖ - нагрузка на отстойник по жидкости, м3 /с.

Скорость свободного осаждения капель воды определяется по формуле:

ωо=d2⋅(ρв−ρн)⋅g18⋅μн;                               (7)

где  ρв- плотность воды, кг/м3

ρн - плотность нефти, кг/м3

μн- вязкость нефти, мПас

g- ускорение свободного падения, м/с2

d- диаметр капель воды, взвешенной в нефти, определяется в зависимости от максимального размера капель (формируемого в процессе коалесценции), начальной и конечной обводненности.

При выполнении условия, что разность правой и левой частей уравнения (4) сходится с определенной погрешностью, расчёт конечной обводнённости B считается законченным.

Проведение расчетов процесса отстакивания с применением моделирующей системы (МС).

Для проведения расчета необходимы следующие исходные данные:

- Обводненность нефти на входе в отстойник, % масс.

- Плотности воды и нефтяной эмульсии при н.у., кг/м3

- Молекулярная масса остатка

- Максимальный диамер капли, см

- Нагрузка по жидкости, кг/ч

Кроме этого необходимо задать технологические режимы и геометрические характеристики аппарата:

| Температура в отстойние | 40 оС |
| --- | --- |
| Объем | 200 м3 |
| Радиус | 1,8 м |
| Высота водяной подушки | 0,8 м |

Расчеты могут быть выполнены с использованием модуля расчета процесса отстаивания моделирующей системы (МС)установоки комплексной подготовки нефти (УПН), разработанных на кафедре ХТТ.

Результатом расчета будет:

– пропускная способность аппапра по жидкости, м3/с (определяется по нагрузки на аппарат в соответствии с обемом оттойника),

– необходимое количество параллельно работающих отстойников (зависит от пропускной способности и нагрузки по жидкости),

– нагрузка на каждый отстойник, м3/с

– скорость осаждения, мин.

– обводненность на выходе, % масс.

– физикохимические свойства подготовленной нефти (плотность, вязкость).

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с основными этапами и методикой расчета процесса отстаивания.

- Ознакомиться с моделирующей системой (МС) расчета процесса.

- Подготовить исходные данные для расчета.

- Выполнить все необходимые расчеты на ЭВМ. Исследовать влияние технологических параметров на процесс отстаивания.

- Результаты расчета представить в виде таблиц и графиков.

- Составить отчет.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Исходные данные.

- Описание методики расчета процесса отстаивания.

- Результаты расчета.

- Анализ результатов расчетов. Выводы.

Литература

- Гамарник Р.Г., Обезвоживание и деэмульсация нефтей на промыслах. – Баку: Гостоптехиздат, 1951.- 88с.

- Добыча, сбор и подготовка нефти и газа/ Под ред. К.С. Каспарьянца. – Куйбышев: Гипровостокнефть, 1975. – 355с.

- Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. – М: Недра, 1968.– 248с.

- Маринин Н.С., Саватеев Ю.А. Разгазирование и предворительное обезвоживание нефти в системах сбора. – М.: Недра, 1982. – 280с.

Методические указания

Составители:    Наталья Викторовна Ушева

Наталья Александровна Барамыгина

Подписано к печати                2004г.

Формат 608416. Бумага офсетная.

Плоская печать. Усл.печ.л.          Уч.-изд.л.

Тираж    экз. Заказ №     . Цена свободная.

ИПФ  ТПУ. Лицензия ЛТ №1 от 18.07.94.

Ротапринт ТПУ. 634004, Томск, пр. Ленина, 30.