- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- УТВЕРЖДАЮ

- Декан ФТФ

В.И.БОЙКО

«______»________200 г.

- РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА

- Учебно-методические указания

по самостоятельной  работе по курсу «Процессы и аппараты химической    технологии» для студентов специальностей:

240601 – «Химическая технология материалов современной энергетики»

240603 -  « Химическая технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов и материалов на их основе»

Направления:

240600-  «Химическая технология материалов современной энергетики»

- Издательство

Томского политехнического университета

Томск - 2008

- УДК 539.12.08+543.52+699.887.5

Учебно-методические указания по самостоятельной работе по курсу «Процессы и аппараты химической технологии» для студентов специальностей:

240601– «Химическая технология материалов современной энергетики»

240603 – «Химическая технология редких элементов и материалов на их основе»;

Направления:

240600-  «Химическая технология материалов современной энергетики»

Рецензент: доцент кафедры ФЭУ   _________________Г.Н. Колпаков

Учебно-методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию семинаром кафедры «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕДКИХ, РАССЕЯННЫХ И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»

«____»__________200 г

- Заведующий кафедрой ХТРЭ ____________доцент, д.х.н,  И.И. Жерин

- Председатель учебно-методической комиссии ФТФ  ____В.Д.Каратаев

1 .Общие положения

Данные учебно-методического указания составлены в помощь студентам при выполнении самостоятельных работ, темой которых является расчет транспортных машин.

Методические указания содержат расчет ленточных конвейеров. Расчетные соотношения, приведенные в тексте, взяты из литературы [1-4].

- 1.1	Выбор типа транспортирующей машины

Выбор типа транспортирующей машины - конвейеры зависит от свойств перемещаемых грузов, заданной производительности, схемы и размеров трассы транспортирования.

Конвейеры состоят из тягового и несущего органов с поддерживающими и направляющими элементами, ведущего  (приводного) и  ведомого  барабанов, натяжного  устройства,  загрузочного и  разгрузочного  устройств  и  рамы.  В ленточном конвейере тяговый орган выполняет функцию несущего органа.

Привод наиболее часто  осуществляется  от  электродвигателя  через  редуктор.

При необходимости в приводе имеется и тормозное устройство (тормоз или останов). Конвейеры комплектуются из стандартных или нормализованных узлов и деталей.

Расчет конвейера состоит в определении его основных параметров; выборе и расчете рабочего органа; определении мощности и выборе двигателя.

- 1. 2 Основные свойства насыпных грузов

Основными свойствами насыпных грузов являютс: гранулометрический состав (кусковатость), влажность, насыпная плотность, угол естественного откоса, абразивность, слеживаемость.

Гранулометрическим составом называется количественное распределение частиц вещества по крупности.

Коэффициент однородности размеров частиц вещества:

(1.1)

где amax- наибольший размер куска;

amin - наименьший размер куска.

При K0 > 2,5 груз считается рядовым. ПриK0 <2,5 груз считается сортированным. Куски груза размером от 0,8 amax до aminсоставляют группу наибольших кусков.

Размер типичного куска принимается равным:

а)	для рядового материала при концентрации наибольших кусков менее 10 %:

a=0,8amax;                                                              (1.2)

б)	для рядового материала при концентрации наибольших кусков более 10 %:

a=amax;                                                          (1.3)

в)	для сортированного материала:

a=amax+amin2 ;                                                     (1.4)

По величине насыпной плотности сыпучие материалы классифицируются на: легкие - при насыпной плотности менее 600 кг/м3; средние - 600 кг/м3; тяжелые - 1200 - 2000 кг/м3; весьма тяжелые - более 2000 кг/м3.

Углом естественного откоса насыпного груза называется угол между поверхностью свободного откоса насыпного груза и горизонтальной плоскостью. Различают углы естественного откоса насыпного груза в состоянии: а) покоя груза Ln ; б) движения груза L.

Приближенно принимается: L= 0,7Ln. .

Угол естественного откоса характеризует подвижность частиц груза.

Истирающей способностью (абразивностью) насыпных грузов называется свойство их частиц истирать во время движения соприкасающиеся с ними поверхности. По степени абразивности насыпные грузы делятся на группы;

А - неабразивные;

В - малоабразивные;

С - среднеабразивные;

Д - высокоабразивные.

Слеживаемостью насыпных грузов называется свойство многих грузов терять подвижность своих частиц при длительном нахождении этих грузов в покое.

- Таблица 1.1

- Характеристика свойств насыпных грузов

| Наименование груза | Насыпная плотность, | Угол естественного откоса, град в покое | Угол естественного откоса, град в движении | Группа абразивности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Галька круглая | 1,47-1,8 | 30 |  | С |
| Известняк: мелкокусковой | 1,47-2,22 | 45 | 30 | В |
| порошкообразный | 1,57 | 40 | 30 | А |
| Известь: гашеная в порошке обоженная | 0,32-0,81 1,0-1,1 | 30-50 30-40 | 15-25 | В В |
| Камень: крупнокусковой средне- и мелкокусковой | 1,8-2,2 1,31-1,5 | 45 45 | 30 30 | В В |
| Мрамор кусковой и зернистый | 1,52-1,59 | 39 |  | Д |
| Мел: молотый в порошок средне- и мелкокусковой | 0,95-1,2 1,4-2,5 | 39 39 |  | В Д |

- Таблица  1.2

- Классификация насыпных грузов по крупности

| Наименование | Размер типичных кусков, мм |
| --- | --- |
| Особо крупнокусковые | a>320 |
| Крупнокусковые | 320a> 160 |
| Среднекусковые | 160a> 60 |

Продолжение таблицы 1.2

| Мелкокусковые | 60a> 10 |
| --- | --- |
| Крупнозернистые | 10a> 2 |
| Мелкозернистые | 2a> 0,5 |
| Порошкообразные | 0,5a> 0,05 |
| Пылевидные | 0,05a |

1. 3 Исходные данные для расчета конвейеров

Основными исходными данными для расчета конвейеров являются:

а)	характеристика транспортируемого материала;

б)	производительность;

в)	режим и условия работы;

г)	параметры трассы перемещения груза.

- 2.  ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

- 2.1 Общие сведения

Ленточные конвейеры предназначены для транспортирования сыпучих и слабовязких грузов.

Эти конвейеры состоят из рабочего органа в виде конвейерной ленты, опор, приводного и хвостового барабанов, натяжного устройства, загрузочного устройства и рамы. При необходимости предусматриваются направляющие ролики и отклоняющие барабаны для ленты, разгрузочные устройства, устройства очистки ленты. Привод осуществляется от электродвигателя через редуктор. При необходимости предусматривается тормоз для предотвращения самопроизвольного движения рабочего органа в обратном направлении.

Ленты конвейерные выпускаются:

а)	резинотканевые с прокладками хлопчатобумажными;

б)	резинотканевые с прокладками из синтетических тканей;

в)	резинотросовые;

г)	стальные.

В промышленности наибольшее распространение получили конвейерные ленты резинотканевые с хлопчатобумажными прокладками.

- 2.2. Предварительный расчет ленточного конвейера

Ширина ленты при транспортировании сыпучих материалов:

B=1,1QυρHkkβ+0,05;                         (2.5)

где: B - ширина ленты, м;

Q – производительность конвейера, т/ч;

υ – скорость ленты, м/с;

ρH – насыпная плотность материала, т/м3;

k – коэффициент, зависящий от угла естественного откоса материала;

kβ– коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера.

Таблица 2.3

- Значения коэффициента kβ

| Угол наклона,º | до 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kβ | 1 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,85 |

- Таблица 2.4

Значения коэффициента   k

| Форма ленты | Угол наклона боковых роликов, град | Угол откоса насыпного груза на ленте, град* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 |
| Плоская | – | 240 | 325 |
| Желобчатая на двухроликовой опоре | 15 | 450 | 535 |
| Желобчатая на трехроликовой опоре | 20 30 36 | 470 550 585 | 550 625 655 |

Угол откоса насыпного груза на ленте принимают равным половине угла естественного откоса этого груза в движении.

Скорость ленты выбираем из следующих рабочих условий:

а)	при барабанной разгрузочной тележке - 2 м/с;

б)	при плужковом разгрузчике для мелкозернистого материала -1,6 м/с;

в)	при плужковом разгрузчике для кускового материала -1,25 м/с;

Ширина ленты проверяется по формулам:

а)	для рядового груза  В=2a + 200 мм;

б)	для сортированного В=3,3a+ 200 мм;

Затем по таблице 2.5 с учетом таблице 2.3 устанавливается тип конвейерной ленты и материал прокладок.

Таблица 2.5

- Типы конструкций резинотканевых конвейерных лент

| Тип | Наименование и характеристика | Область применения | Материал прокладок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ленты послойные с усиленным бортом и двусторонней резиновой обкладкой. | Транспортирование сильноистираюших крупнокусковых материалов. | ОПБ-5 ОПБ-12 УШТ |
| 2 | Ленты послойные с двусторонней резиновой обкладкой. | Транспортирование средне- и мелкокусковых материалов. | Б-820 УШТ |
| 2Р | Ленты послойные с двусторонней резиновой обкладкой и брекером (разреженной тканью для амортизации ударов | Транспортирование сильноиистирающих средне-кусковых материалов в горнорудной промышленности. | УШТ Б-820 |
| 2У | Ленты послойные с двусторонней резиновой обкладкой и с тканевой обкладкой бортов. | Транспортирование средне- и мелкокускового материала. | УШТ Б-820 |
| 3 | Ленты послойные с односторонней резиновой обкладкой. | Транспортирование мелкокусковых сыпучих материала в условиях отсутствия влаги и атмосферных воздействий. | Б-820 |

ОПБ - особо прочный бельтинг;

Б – бельтинг;

УШТ - уточная шнуровая ткань.

По рекомендациям таблице 2.6 значение ширины ленты, полученное по уравнению (2.5) , округляется до ближайшего стандартного и выбирается количество прокладок.

- Таблица 2.6

- Ширина и число прокладок резинотканевых конвейерных лент

| Ширина ленты, мм | Число прокладок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 2,2Р,2У |  | Тип 1 | Тип 2 |
|  | Б-820 | УШТ |  |  |
| 300 | 3–4 | — | — | 3–4 |
| 400 | 3–5 | — | — | 3–4 |
| 500 | 3–6 | — | — | 3–4 |
| 650 | 3–7 | 3–5 | 3–5 | 3–5 |
| 800 | 4–8 | 3–6 | 3–6 | 3–5 |
| 1000 | 5–10 | 4–8 | 4–8 | 3–6 |
| 1200 | 6–10 | 5–9 | 5–9 |  |
| 1400 | 7–10 | 6–10 | 6–10 |  |
| 1600 | — | 7–10 | 7–10 |  |
| 1800 | — | 8–12 | 8–12 |  |
| 2000 |  | 9–12 | 9–12 |  |

По таблице 2.7 принимается толщина обкладок конвейерных лент.

- Таблица 2. 7

- Толщина резиновых обкладок резинотканевых конвейерных лент

| Тип ленты | Толщина обкладки, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | рабочая сторона | нерабочая сторона |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 1 |
| 2Р | 4 | 2 |
| 2У | 3 | 1,5 |
| 3 | 2 |  |

Тяговая сила конвейера определяется:

W0=ω⋅Lг(g+gk)±gHm+Wnp;                                             (2.6)

где: ω– коэффициент сопротивления;

Lг– длина проекции конвейера на горизонтальную плоскость, м;

g– погонная весовая нагрузка от груза, кг/м;

gk– погонная весовая нагрузка от движущихся частей конвейера, кг/м;

H– высота подъема, м;

m–- коэффициент;

Wnp– сопротивление плужкового разгрузчика, учитывается при его наличии, кг.

Таблица 2.8

- Значения коэффициента сопротивления  ω ленточных конвейеров

| Тип опор роликов | Условия работы конвейера | Для роликоопор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямых | желобчатых |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подшипники качения | чистое сухое помещение без пыли | 0,018 | 0,02 |
|  | отапливаемое помещение, небольшое количество образованной пыли, нормальная влажность воздуха | 0,022 | 0,025 |
|  | неотапливаемое помещение и работа вне помещения; большое количество абразивной пыли, повышенная влажность воздуха. | 0,035 | 0,04 |
|  | очень тяжелые условия труда | 0,04 | 0,06 |
| Подшипники качения | средние условия труда | 0,06 | 0,065 |

Погонная весовая нагрузка от груза (среднее количество груза на одном метре длины конвейера) при непрерывном потоке груза на конвейере определяется по формуле:

g=1000FρH;	(2.7)

где: F - площадь поперечного сечения потока груза на конвейере,м2. Для плоской ленты:

F=0,05B2;	  (2.8)

Для желобчатой ленты с углом наклона боковых роликов 20°:

F=0,11B2;                                          (2.9)

Для желобчатой ленты с углом наклона боковых роликов 30°:

F=0,14B2;                                         (2.10)

Погонная нагрузка от движущихся частей конвейера рассчитывается по
уравнению:

gk=2gл+Gpl+Gplх;                                             (2.11)

где:     gл – погонная нагрузка от ленты, кг/м;

Gp– масса вращающихся частей роликоопоры, кг;

lp– шаг рабочих роликоопор, м;

lх– шаг холостых роликоопор, м;

Приближенно погонная весовая нагрузка от конвейерной резинотканевой ленты принимается:

gл=(25–35) В;

Массу вращающихся частей роликоопоры выбираем из таблицы 2. 9.

- Таблица 2. 9

- Ориентировочная масса вращающихся частей роликоопор

| Ширина ленты, мм | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр ролика, мм | 102 | 102 | 102 | 127 | 127 | 127 | 159 |
| Масса вращающихся частей роликоопор, кг прямых желобчатых | 6,0 10 | 7,5 11,5 | 10,5 12,5 | 19 22 | 21,5 25 | 26 29 | 40 50 |

При транспортировании сыпучих грузов расстояние между роликоопорами рабочей ветви ленточного конвейера принимают в зависимости от насыпной плотности груза и ширины ленты согласно рекомендациям таблицы 2. 10

Расстояние между роликоопорами холостой ветви принимается от 2 до 3,5 м. Меньшее значение принимается для более широких лент. Расстояние между роликоопорами на выпуклых участках трассы принимается половине расстояния между роликоопорами на прямолинейных участках трассы.

Таблица 2.10

Предельное расстояние между роликоопорами рабочей ветви ленточного конвейера

| Насыпная плотность, т/ м3 | Предельное расстояние между роликоопорами при ширине ленты, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400–500 | 650–800 | 1000–1200 | 1200–1600 |
| до 1 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
| до 2 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| до 3,15 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 |

Коэффициент m  определяется по формуле:m=m1⋅m2⋅m3⋅m4⋅m5 (2.12)

- Коэффициенты m1, m2, m3, m4, m5 приведены в таблице 2.11

Таблица 2.11

- Значение коэффициентов m1, m2, m3, m4, m5

| Обозначение коэффициента | Отличительные признаки конвейера | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| m1 | Длина конвейера до 15 м 15-30 м 30-150 м более 150 м | 1,5-1,2 2,1 - 1,2 1,1 - 1,05 1,05 |

- Продолжение таблицы 2.11

| m2 | Конвейер прямолинейный или имеющий изгиб трассы выпуклостью вниз Конвейер имеет перегиб трассы выпуклостью вверх: в головной части в средней части в хвостовой части | 1 1,06 1,04 1,02 |
| --- | --- | --- |
| m3 | Привод головной | 1 |
|  | Привод промежуточный или хвостовой | 1,05–1,08 |
| m4 | Натяжная станция хвостовая Натяжная станция промежуточная, имеющая 7 барабанов | 1 1–0,02 |
| m5 | С разгрузкой через головной барабан | 1 |
|  | С моторной разгрузочной тележкой при однобарабанном приводе конвейера | 1,3 |

Сопротивление плужкового разгрузчика определяется по формуле:

Wnp=(2,7−3,6)g⋅B;                                           (2.13)

Далее определяем размеры приводного и натяжного барабанов:

Дп.б.=a⋅i;   Дн.б.=0,8a⋅i;                                 (2.14)

где:Дп.б.,Дн.б.– диаметр соответственно приводного и натяжного барабанов, мм

a – коэффициент принимаем по таблице 2.12;

i – число прокладок, проверяем по формуле:

i=Smax⋅n0K⋅B;                                              (2.15)

где: Smax– максимальное статическое натяжение ленты, кг;

n0 – номинальный запас прочности конвейерной ленты, выбирается по таблице 2.14;

K– предел прочности прокладок, кг/см, выбирается по таблице 2. 14

- Таблица 2.12

- Значение коэффициента  a

| Наименование ткани прокладок | a |
| --- | --- |
| Бельтинг Б-820 ОПБ УШТ | 125-130 150 -160 170-180 |

- Таблица 2.13

Номинальные запасы прочности прорезиненных конвейерных лент

| Число прокладок | До 4 | 5–9 | 9–11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный запас прочности | 9 | 10 | 10,5 |

- Таблица 2.14

- Предел прочности прокладок при разрыве

(по основе)

| Материал прокладок | Предел прочности на 1 см ширины одной прокладки в ленте, кг/см |
| --- | --- |
| Бельтинг Б-820 ОПБ-5 ОПБ-12 | 55 |
|  | 115 |
|  | 115 |
| УШТ | 119 |

Максимальное статическое натяжение ленты рассчитываем по формуле:

Smax=Ks⋅W0;                                                                                  (2.16)

где: Ks- коэффициент, находится по таблице 2.15.

- Таблица 2.15

Значение   Ks

| Значение коэффициента сцепления барабана с лентой, μ | КД при угле обхвата барабана лентой |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 180° | 200° | 225° |
| 0,15 | 1,5 | 1,42 | 1,35 |
| 0,25 | 1,85 | 1,73 | 1,61 |
| 0,35 | 2,65 | 2,46 | 2,26 |
| 0,4 | 2,86 | 2,27 | 2,1 |

Причем значение коэффициента сцепления барабана с лентой  (μ) устанавливают по таблице 2.16. Длина барабанов принимается больше ширины ленты:

а)	для лент шириной до 650 мм - на 100 мм;

б)	для лент ширирой 800 и 1000 мм - на 150 мм;

в)	для лент шириной 1200 мм и более - на 200 мм;

Таблица 2. 16

- Значение коэффициента сцепления между

прорезиненной лентой и барабаном

| Материал поверхности барабана | Влажность атмосферы | Коэффициент сцепления |
| --- | --- | --- |
| Чугун, сталь Дерево, резина | очень влажная влажная сухая очень влажная влажная сухая | 0,1 0,2 0,3 0,15 0,25 0,4 |

Мощность электродвигателя  N ( КВт ) рассчитывается по формуле :

N=KN0η;                                                                         (2.17)

где: K =1,1-1,4— коэффициент, учитывающий условия работы конвейера (меньшее значение - при легких условиях работы);

η= 0,6 - 0,85 - к.п.д. привода;

N0-мощность на приводном валу;

N0=W0⋅υ102⋅ηбар;                                                        (2.18)

При этом	ηбар=11+ωб(2Ks−1);                                                           (2.19)

где: ωб= 0,4 — коэффициент сопротивления барабана.

Пример расчета ленточного конвейера

- Задание на расчет

Рассчитать ленточный конвейер для перемещения крупнозернистой урановой руды со средним размером частиц 2 < a< 10. Насыпная плотность рудыρн = 1500 кг/м. Длина конвейера L= 20 м. Производительность Q= 800 т/сутки.

Угол наклона φ= +10°.

- 1. Определение ширины ленты

Ширина ленты транспортирования сыпучих материалов определяется  по уравнению:

β=1,1Qυ⋅ρН⋅K⋅Kβ+0,05, м

где:  Q = 800 т/сутки = 80024= 33,3 т/ч  (при непрерывной круглосуточной

работе конвейера);

υ–скорость ленты, м/с;

ρН = 1500 кг/ м3 = 1,5 т/м3;

К - коэффициент, зависящий от угла естественного откоса материала;

Kβ - коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера.

При желобчатой ленте на трехроликовой основе и угле наклона боковых роликов 20°, в зависимости от угла откоса насыпного груза на ленте, определяем соответствующее значение коэффициента К (по таблице 2.4).

Угол откоса насыпного груза на ленте принимают как половину угла естественного откоса этого груза в движении (для крупнозернистой сухой руды α = 30° ) т.е.  α * = 1/2 30°= 15°. По таблице 2.4: К = 470.

Скорость ленты выбираем с условием возможности использования барабанной разгрузочной тележки υ = 2 м/с.При угле наклона конвейера φ = +10° по таблице 2.3 принимаем: Kβ=1

Ширина ленты:

β=1,133,32⋅1,5⋅470⋅1+0,05=0,224, м

Данный груз - рядовой, т.к. K0=amaxamin=102=5>2,5

Пусть концентрация наибольших кусков груза   < 10 % . Тогда размер типичного куска: a=0,8·amax = 8 мм.

Ширину ленты проверяем по формуле:

В = 2 a + 200мм = 2-8 + 200 = 216мм < 224 мм.

По ГОСТу 22647-77 из нормального ряда выбираем ближайшее значение

В = 300 мм

- 2. Определение типа ленты и материала прокладок

По таблице 2.5 с учетом того, что транспортируется крупнозернистый тяжелый (ρН= 1,5 т/м) материал, выбираем ленту послойную с двусторонней резиновой обкладкой типа 2 и материал прокладок Б-820 (бельтинг).

По таблице 2. 6  принимаем число прокладок, соответствующее данному типу ленты и материалу обкладок, равное 3. По таблице 2. 7  для типа ленты 2 принимаем толщины обкладок: с рабочей стороны σ1= 3 мм; с нерабочей стороны  σ2= 1 мм.

- 3. Определение тутовой силы конвейера

Туговая сила конвейера определяется по формуле (2.6):

W0=ω⋅L(g+gK)+gHm+Wnp,  кг

где: ω- коэффициент сопротивления;

Lг=L⋅cos100=20⋅cos100≈19,7м- длина проекции конвейера на горизонтальную плоскость;

g - погонная весовая нагрузка от груза, кг/м;

gK- погонная весовая нагрузка от движущихся частей конвейера, кг/м;

H=L⋅sinϕ=20⋅sin100=3,47м- высота подъема;

m - коэффициент;

Wnp - сопротивление плужкового разгрузчика, кг;

Wnp= 0, т.к. в нашей схеме его нет.

Значение коэффициента сопротивления ленточного конвейера принимаем по таблице 2.8  ω= 0,025, учитывая, что конвейер работает в отапливаемом помещении при небольшом количестве образованной пыли и нормальной влажности воздуха, а также, что роликоопоры являются желобчатыми на подшипниках качения. Погонная весовая нагрузка от груза определяется по формуле (2.7):

g=1000⋅F⋅ρН

где:  F - площадь поперечного сечения потока груза на конвейере, м2.

Для желобчатой ленты с углом наклона боковых роликов 20°:

F=0,11⋅B2=0,11⋅0,32=9,9⋅10−3м2, откуда

g=1000⋅9,9⋅10−3⋅1,5=14,85кг.

Погонная нагрузка от движущихся частей конвейера рассчитывается  по уравнению (2.11):

gK=2⋅gЛ+Gplp+GplХ;

gK=2⋅gЛ+Gplp+GplХ;

где:  gЛ– погонная нагрузка от ленты, кг/м;

Gp–масса вращающихся частей роликоопоры, кг;

lp–шаг рабочих роликоопор, м;

lХ–шаг холостых роликоопор, м;

Приближенно: gЛ = (25–35)∙В, где  В=М

Более точно:

gЛ=0,011(δ0i+δ1+δ2)⋅B, н/м, или

gЛ=0,0119,81(δ0i+δ1+δ2)⋅B, кг/м,

где: В - ширина ленты, мм; i- число прокладок ( i= 3 ); δ1и δ2- толщины прокладок, мм; δ0=1,2 мм ( для ткани прочностью 55 н/мм - толщина прокладки); Откуда находим :    gЛ=0,0119,81(1,2⋅3+3+1)⋅300=2,57кг/м;

Массу вращающихся частей роликоопоры выбираем по таблице 2.9. При ширине ленты 300 мм и диаметре ролика 102 мм для желобчатых роликоопор Gp = 10 кг. По таблице 2.10, в зависимости от насыпной плотности (ρН<2 т/ м3) и ширине ленты (В = 300 мм), принимаем расстояние между роликоопорами рабочей ветви ленточного конвейера:

lp= 1400 мм = 1,4 м.

Расстояние между роликоопорами холостой ветви принимаем равным:

lХ=2∙lp=2∙1,4 м = 2,8 м;

2м<lХ<3,5 м.

Отсюда находим: gК=2⋅2,57+101,4+102,8=15,85кг/м.

Коэффициент m=m1⋅m2⋅m⋅m4⋅m5, которые определяются по таблице 2.11.

При длине конвейера 20 м принимаем m1= 1,15.

Конвейер - прямолинейный  m2 = 1.

Привод - головной m = 1.

Натяжная станция - промежуточная (1 барабан) m4= 1.

Разгрузка ведется через головной барабан     m5= 1.

m=1,15⋅1⋅1⋅1⋅1=1,15.

В результате определяем тутовую силу  конвейера:

W0=0,025⋅19,7⋅(14,85+15,85)+14,85⋅3,47⋅1,15+0=76,65кг.

- 4. Определение размеров приводного и натяжного барабанов

Дп.б.=a⋅i ; Дн.б.=0,8⋅Дп.б.

где: Дп.б.и Дн.б.- соответственно их диаметры, мм;

i — число прокладок, которое необходимо проверить по формуле (2.15):

i≥Smax⋅n0Kρ⋅B

a– коэффициент;

Smax– максимальное статическое натяжение ленты, кг;

n0– номинальный запас прочности ленты;

Kρ– предел прочности прокладок, кг/см

B– ширина ленты, см.

По таблице 2.12  для данного типа прокладок (Б-820) принимаем значение:

a =125. По таблице 2. 13  при данном числе прокладок (/ = 3) номинальный запас прочности n0= 9.Предел прочности прокладок при разрыве выбираем по  таблице 2.14  для данного материала (Б-820): Kρ= 55 кг/см. Максимальное статическое натяжение ленты рассчитываем по формуле (2.17):

Smax=KS⋅W0

где: KS- является функцией от коэффициента сцепления барабана с лентой  μ

и от угла его обхвата лентой. Пусть поверхность барабана футерована резиной и покрыта сухой пылью груза. Тогда по таблице 2.16  принимаем  μ= 0,4.

При угле обхвата барабана лентой 180° и  μ = 0,4 по таблице  2.15.

принимаем KS=2,86.

Откуда Smax=2,86⋅76,65=219,41кг.

i=Smax⋅n0Kρ⋅B=219,41⋅955⋅30≈1,2<3

Следовательно, i = 3 не противоречит выполнению условия прочности.

Откуда диаметр барабанов:

Дп.б.=125⋅3=375мм;	Дн.б.=0,8⋅375=300 мм.

При ширине ленты < 650 мм длина барабанов принимается на 100 мм больше ширины ленты, т.е. lб=В + 100 = 300 + 100 = 400 мм.

- 5.. Определение требуемой мощности двигателя

Мощность электродвигателя, требуемая для работы конвейера в заданном режиме  вычисляется по формуле (2.17):

- N=K⋅N0η , кВт

где: К = 1,1–1,4 - коэффициент, учитывающий условия работы конвейера;

При средних условиях К = 1,25;

η–к.п.д. привода;      η = 0,6- 0,85; Примем η = 0,85.

Мощность на приводном валу, кВт, рассчитываемая по формуле:

N0=W0⋅η102⋅ηбар, где   ηбар=11+ωб(2KS−1)

ωб = 0,04 - коэффициент сопротивления барабана.
Отсюда     ηбар=11+0,04(2⋅2,86−1)=0,84	- к.п.д. барабанов.
Мощность на приводном валу: N0=76,65102⋅0,84=1,79 кВт

Тогда требуемая мощность двигателя:  N=1,25⋅1,790,85=2,63 кВт

- Параметры рассчитанного конвейера

Производительность конвейера -                                                      33,3 т/час;

длина конвейера -                                                                                 20 м;

высота подъема -                                                                                 3,47 м;

ширина ленты -                                                                                       300 мм;

тип ленты -                                                                                                2;

материал прокладок -                                                                            Б-820;

число прокладок -                                                                                    3;

толщина обкладок: с рабочей стороны -                                            3 мм;

с нерабочей стороны -                                      1 мм;

толщина прокладки -                                                                1,2 мм;

диаметр роликоопор -                                                               102 мм;

тип роликоопор - трехроликовые желобчатые на подшипниках скольжения;

расстояние между роликоопорами: рабочая ветвь -                       1,4 м;

холостая ветвь -                        2,8 м;

конвейер - прямолинейный; привод головной;

натяжная станция - промежуточная (1 барабан);

тутовая сила конвейера -                                                           76,65 кг;

диаметры барабанов: приводного -                                                       375 мм;

натяжного   -                                                      300 мм;

длина барабанов -                                                                       400 мм;

максимальное статическое натяжение ленты -                                   219,4 кг;

мощность на приводном валу -                                                 1,79 кВт;

к.п.д. привода - 0,85; требуемая мощность электродвигателя -       2,63 кВт.

- ЛИТЕРАТУРА

1. Спиваковский А.О., Дьячков В.К.. Транспортирующие машины. М., 1983.- 487с.

- Марон Ф.П., Кузьмин А.В. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин. Минск, 1977.- 271с.

- Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования. Минск, 1981.- 335с.

- Романов П.Г., Курочкина М.И., Моджерин Ю.Я., Смирнов Н.Н. Процессы и аппараты химической промышленности. М., 1989.- 559с.

- РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА.

Учебно-методические указания к проведению расчетной работы по курсу «Процессы и аппараты химической технологии» для студентов специальностей

240601 - «Химическая технология материалов современной энергетики»

240603-  «Химическая технология редких элементов и материалов на их основе».

- Составители:    доцент, к.т.н. И.Д. Брус

доцент, к.т.н. Н.С. Тураев

| Подписано к печати 21.12.2008. Формат 60х84/16. Бумага «Классика». Печать RISO. Усл.печ.л. . Уч.-изд.л. . Заказ . Тираж экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |  |