Задание №1

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L (режим непрерывного тока дросселя). Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). В общем виде определить величину среднего напряжения на сопротивлении R. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Найти коэффициент мощности, если величина индуктивности дросселя L стремится к бесконечности (Рис.1). |  |

Задание №2

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L (режим прерывистого тока дросселя). Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). Поясните, в каком случае: режим непрерывного или режим прерывистого тока дросселя, величина среднего напряжения на сопротивлении R больше. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Определить мощность потерь в вентилях, если величина индуктивности дросселя L стремится к бесконечности (Рис.1). Um=310 В, R=100 Ом, параметры вентилей: Uпор.=0.7 В, rd = 50 мОм. |  |

Задание №3

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L (режим непрерывного тока дросселя), если угол включения тиристора α=π/3. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). Вывести регулировочную характеристику. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Найти коэффициент мощности, если величина индуктивности дросселя L стремится к бесконечности (Рис.1). |  |

Задание №4

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L (режим прерывистого тока дросселя), если угол включения тиристора α=π/2. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Определить мощность потерь в вентилях, если величина индуктивности дросселя L стремится к бесконечности (Рис.1). Um=310 В, R=50 Ом, параметры вентилей: Uпор.=0.8 В, rd = 30 мОм. |  |

Задание №5

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Найти действующее значение тока. Полагая, что это ток дросселя качественно нарисовать сфазированную диаграмму напряжения на нем (Рис.2). |

Задание №6

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Найти коэффициент мощности для тока и напряжения показанного на рис.2. |

Задание №7

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Найти коэффициент мощности, если величина индуктивности дросселя L стремится к бесконечности (Рис.1). |  |

Задание №8

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L, если угол включения тиристора α=π/2. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Найти коэффициент мощности, если величина индуктивности дросселя L стремится к бесконечности (Рис.1). |  |

Задание №9

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированные с входной сетью диаграммы напряжения и тока дросселя L. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Рассчитать статические потери в тиристоре. Привести вариант схемы формирователя импульса управления (угол включения тиристора α=π/2). |

Задание №10

| 1 | Рис. 1 | Найти амплитуду тока нагрузки (рис.1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Найти коэффициент мощности и рассчитать потери в вентиле (рис.2). |

Задание №11

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения) (рис.1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Найти коэффициент мощности (рис.2). |

Задание №12

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения) (рис.1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Получить и построить зависимости: χ=f(α), Iвх.ср=f(α), Iвх.действ.=f(α) – коэфф. мощности, среднего входного тока за полупериод, действующего входного тока в функции угла включения для рис.2. |

Задание №13

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). Угол включения тиристора равен π/3, угол выключения – 2π/3. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рассчитать сопротивление и мощность выравнивающих резисторов (γ=0,3) при последовательном соединении диодов, если максимальное блокируемое напряжение Um=3000 В, диод имеет следующие характеристики: URRM=1000В,IR=4 mA. |  |

Задание №14

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). Угол включения тиристора равен π/3, угол выключения – 2π/3. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рассчитать емкость выравнивающих конденсаторов при последовательном соединении диодов, если максимальное блокируемое напряжение Um=3000 В, диод имеет следующие характеристики: URRM=1000В,IR=4 mA, Qrr=0,5μC. |  |

Задание №15

| 1 | Рис. 1 | Рассчитать защитную RC-цепь для тиристора, если максимальная скорость нарастания анодного напряжения равна 200В/мкс, E=500 В, Ls=5мкГн, а велична максимального напряжения на тиристоре не должна превышать 650 В (рис.1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рассчитать емкость выравнивающих конденсаторов при последовательном соединении диодов, если максимальное блокируемое напряжение Um=3000 В, диод имеет следующие характеристики: URRM=1000В,IR=4 mA, Qrr=0,5μC. |  |

Задание №16

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать диаграмму входного тока для реального трансформатора. Нарисовать схему замещения трансформатора и пояснить входящие в нее компоненты. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Найти среднее и действующее значения тока, показанного на рис.2. Нарисуйте, как бы выглядело напряжение на конденсаторе при такой форме тока. |

Задание №17

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока намагничивания для схемы, показанной на рис.1. Зависимость B(H) соответствует используемому магнитопроводу. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Найти среднее и действующее значения тока, показанного на рис.2. Нарисуйте, как бы выглядело напряжение на конденсаторе при такой форме тока. |

Задание №18

| 1 | Рис. 1 | Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным. (Пренебречь пульсациями выходного напряжения). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис.2 | Найти среднее и действующее значения тока, показанного на рис.2. Нарисуйте, как бы выглядело напряжение на дросселе при такой форме тока. |