- Типы преобразователей электрической энергии.

- Источники электрической энергии. Характеристики химических источников тока.

- Показатели качества источников и потребителей электроэнергии постоянного и переменного тока.

- Особенности источников электроэнергии ограниченной мощности.

- Структурные схемы преобразователей переменного напряжения в постоянное. Ключи переменного тока.

- Основные характеристики преобразователей. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное.

- Силовые диоды. ВАХ, процесс выключения, обозначение. Расчет статических потерь в диодах.

- Силовые тиристоры. ВАХ, процессы переключения.

- Запираемые тиристоры и симисторы. Особенности, сигналы управления.

- Последовательное и параллельное соединение диодов и тиристоров.

- Узлы коммутации тиристоров с «параллельным» конденсатором.

- Узлы коммутации тиристоров с «последовательным» конденсатором.

- Биполярный силовой транзистор. Сигнал управления. Область максимальных режимов.

- Схемы формирования импульсов управления биполярным транзистором.

- Потери в биполярном транзисторе. Эмиттерное запирание.

- Методы снижения динамических потерь в транзисторе.

- Ключи на полевых транзисторах. Особенности работы, область максимальных режимов. Расчет статических потерь.

- Формирование импульса управления полевым транзистором. Новые типы транзисторов – IGBT, СИТ. Особенности работы.

1. Какой величины должны быть симметричные напряжения фаз A и B, чтобы выходное напряжение Ux=Ua+Ub=50В, а фазовый сдвиг Ux относительно Ua составлял 90 град. Построить векторную диаграмму.

2. Ток фазы имеет треугольную форму (см рис.). Найти коэффициент мощности.

3. Для схемы на рисунке найти Rн, R1 и C при URн=7В Uw1=Uw2=10В, если U1 сдвинуто относительно напряжения полуобмоток на 90 град.

4. Найти среднее и действующее значения напряжения.

5. Найти среднее и действующее значения тока.

6. Найти значение относительной критической индуктивности XLкр=ωLкрRн, для Г-образного LC-фильтра в схеме двухполупериодного выпрямителя при треугольной (равнобедренной) форме сетевого напряжения.

7. Рассчитать (найти значение L и C) Г-образный сглаживающий LC-фильтр. Мощность нагрузки – 1кВт, Кпл=3%, .

8. Рассчитать емкостной фильтр. Pн=5Вт, Uн=12В, Кпл=1%.

9.Нарисовать диаграмму входного тока для схемы на рисунке.

10. Нарисовать диаграмму выходного напряжения и входного тока если петля гистерезиса имеет вид, показанный на рисунке.

11. Нарисовать и сфазировать диаграмму напряжения на дросселе если его ток имеет вид, показанный на рисунке.

12. К дросселю приложено напряжение показанное на рисунке. Как будет изменятьса ток дросселя? Нарисовать и сфазировать диаграмму тока дросселя.

13. Рассчитать формирователь импульсов. VT3 – КТ847А (=20, Uбэ.нас=1В, Uкэ.нас=0.5В), VT2 – КТ814Г (=30, Uбэ.нас=1.2В, Uкэ.нас=0.2В), VT1 – КТ3102Г (=400, Uбэ.нас=1.5В, Uкэ.нас=0.3В).

14. Рассчитать формирователь импульсов. VT5 – КТ847А (=20, Uбэ.нас=1В, Uкэ.нас=0.5В), VT4 - КТ815Г (=30, Uбэ.нас=1.2В, Uкэ.нас=0.2В) VT3 – КТ814Г (=30, Uбэ.нас=1.2В, Uкэ.нас=0.2В), VT1 – КТ660А (=100, Uбэ.нас=1.2В, Uкэ.нас=0.1В), VT2 – КТ681А (=100, Uбэ.нас=1.2В, Uкэ.нас=0.1В).

15. Рассчитать сопротивление выравнивающих резисторов, если Iобр1=100мкА, Iобр2=150мкА, и разброс напряжений был не больше 1%, относительно общего обратного напряжения равного 1000 В.

16.

Задача №1

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №2

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №3

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №4

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №5

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №6

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №7

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №8

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №9

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задача №10

Найти коэффициент мощности. Ток и напряжение источника питания показаны на рисунке:

Задание №1

- Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным.(Пренебречь пульсациями вых. напряжения.) (рис.1).

- Найти коэффициент мощности если L стремиться к бесконечности (рис.1).

Задание №2

- Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным.(Пренебречь пульсациями вых. напряжения.) (рис.1).

- Найти коэффициент мощности если L стремиться к бесконечности (рис.1).

Задание №3

- Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным.(Пренебречь пульсациями вых. напряжения.) (рис.1).

- Найти действующий ток (рис.2).

Задание №4

- Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя (рис.1).

- Найти действующий ток (рис.2).

Задание №5

- Найти коэффициент мощности если угол включения тиристора:α=π/6.

- Нарисовать схему замещения трансформатора и пояснить составляющие ее компоненты.

Задание №6

- Найти коэффициент мощности (рис.1).

- Найти амплитуду тока нагрузки (рис.2).

Задание №7

- Найти коэффициент мощности (рис.1).

- Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя (рис.2)

Задание №8

- Найти коэффициент мощности если α=π/3 (рис.1).

- Получить и построить зависимости: χ=f(α), Iвх.ср=f(α), Iвх.действ.=f(α) – коэфф. мощности, среднего входного тока за полупериод, действующего входного тока в функции угла включения для рис.1.

Задание №9

- Найти коэффициент мощности (рис.1).

- Нарисовать сфазированную с входной сетью диаграмму тока дросселя. Считать напряжение на нагрузке постоянным.(Пренебречь пульсациями вых. напряжения.) (рис.2).

Задание №10

- Найти коэффициент мощности (рис.1).

- Рассчитать потери в тиристоре если угол включения α=π/2 (рис.2).

Задание №11

- Найти коэффициент мощности (рис.1).

- Рассчитать потери в вентиле VD (рис.2).