Таблица

| № п/п |  | Показатели | Единицы измерений | Обозначение | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Бортовое содержание полезного компонента | % |  |  |
| 2 |  | Минимальное промышленное содержание полезного компонента | » | ω |  |
| 3 |  | Среднее содержание полезного компонента | « | α |  |
| 4 |  | Запасы руды в недрах | млн. т | Q | P=Qα100 |
| 5 |  | Запасы полезного компонента (метал ла) в недрах | тыс. т | P |  |
| 6 |  | Потери | % | f |  |
| 7 |  | Разубоживание | » | r |  |
| 8 |  | Среднее фактическое содержание металла с учетом разубоживания | » | α1 |  |
| 9 |  | Запасы руды извлекаемые | млн. т | Q1 |  |
| 10 |  | Запасы металла извлекаемые | тыс. т | P1 | P1=Q1α1 |
| 11 |  | Годовая производительность предприятия по руде | млн. т/год | A |  |
| 12 |  | Срок обеспеченности рудника | лет | t | T=Q1A |
| 13 |  | Содержание полезного компонента в концентрате | % | β |  |
| 14 |  | Извлечение полезного компонента в концентрат | « | EK |  |
| 15 |  | Содержание полезного компонента в конечном продукте | « | δ |  |
| 16 |  | Извлечение полезного компонента из концентрата в конечный продукт | « | ЕМ |  |
| 17 |  | Общее извлечение полезного компонента | « | Е |  |
| 18 |  | Расход руды на 1 т концентрата | т | q1 | q1=1002βε100−rEM |
| 19 |  | Расход концентрата на 1 т конечного продукта | « | q2 | q2=100δβEM |
| 20 |  | Расход руды на 1 т конечного продукта | « | q3 | q3=1002δε100−rE |
| 21 |  | Годовая производственная мощность предприятия по концентрату | т/год | A1 | A1=Aq1 |
| 22 |  | Годовая производственная мощность горнорудного предприятия по конечному продукту | т /год | p | p=A1q2=Aq3 |
| 23 |  | Себестоимость добычи 1 т руды | руб. | Cp |  |
| 24 |  | Себестоимость обогащения 1 т руды, включая транспортные расходы на фабрику | « | C0 |  |
| 25 |  | Себестоимость передела 1 т концентрата, включая транспортные расходы на передельный завод | » | Cп |  |
| 26 |  | Себестоимость 1 т концентрата | « | СК | СК=(Ср+С0)q1 |
| 27 |  | Себестоимость 1 т конечного продукта | » | CM | CM=(CK+Cп)q2 |
| 28 |  | Цена 1 т концентрата | > | ЦК |  |
| 29 |  | Цена 1 т конечного продукта | > | ЦП |  |
| 30 |  | Прибыль на 1 т концентрата | » | ПК | ПК=ЦК-СК |
| 31 |  | Прибыль на 1 т конечного продукта | « | ПМ | Пм=ЦМ-СМ |
| 32 |  | Рентабельность по концентрату | % | lk | lk=ПКСК100 |
| 33 |  | Рентабельность по конечному продукту | « | lM | lM=ПМСМ100 |
| 34 | Капитальные вложения в горнорудное предприятие |  | млн. руб. | K |  |
| 35 | Удельные капиталовложения на 1 т годовой добычи руды |  | руб. | Kp | Kp=KA |
| 36 | Удельные капиталовложения на 1 т годового выхода концентрата |  | » | kK | kK=KA1kpq1 |
| 37 | Годовая прибыль по концентрату |  | » | Пг | Пг=ПкА1 |
| 38 | Срок окупаемости капитальных затрат на строительство горнорудного предприятия |  | лет | t0 | T0=KПГ=kKПК |