Приложение №1

Основные поисковые радиогидрогеологические критерии*

| Условия формирования вод | Тип вод | Геохимическая обстановка | Содержание в подземных водах |  |  | Тип радиогидрогеологических аномалий | Отличительные особенности аномалий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Радон, эман | Радий, г/л | Уран, г/л |  |  |
| Воды, связанные с кларковым содержанием радиоактивных элементов в горных породах | Воды коры выветривания магматических пород | Окислительная | До 75—100 | До 5 -10-12 | До 3 х 10-5 | Радоновые | ППростой радиологический состав, отсутствие элементов-спутников урана, площадное распространение |
|  | Воды тектонических трещин в кислых магматических породах | Окислительная | До 150—200 | До 5х10-12 | До 5 х10-5 | -“- | Простой радиологический состав, отсутствие элементов-спутников урана |
|  |  | Нормально и слабо восстановительная | До 100 |  | До 5 х10-6 | -“- |  |
|  | Воды осадочных, магматических и метаморфических пород, связанные с испарительной концентрацией солей | Окислительная | До 10 | До 5-10-12 | До 5 х 10-4 |  | Содержание урана в воде находится в коррелятивной зависимости от её минерализации |
|  | Воды осадочных, магматических и метаморфических пород, связанные с обогащением органическим веществом | Окислительная | До 10 | До 5- 10-12 | До 5 х10-4 | -“- | Повышенная окисляемость вод и повышенное содержание в них аммиака и нитратов |
|  | Воды зоны сульфидных и угольных месторождений | Окислительная | До 10 | До 5- 10-12 | До 5 х10-3 |  | Низкий Рh (менее 4) Повышенное содержание в водах Fe, Zn, Al |
|  | Высокоминерализованные хлоридные натриево-кальциевые воды зоны затрудненного водообмена в осадочных породах | Восстановительная | До 10 | До 1х10-9 | До 1х10-6 | Радиевые | Простой радиологический состав, отсутствие элементов-спутников урана, площадное распространение |
| Воды, связанные с повышенным рассеянным содержанием радиоактивных элементов в горных породах | Воды коры выветривания кислых магматических пород с повышенным кларком урана | Окислительная | До 250-300 | До 1х10-11 | До 5х10-3 | Радоновые и радоно-урановые | Отсутствие элементов спутников урана, площадное распространение |
|  | Воды осадочных и метаморфических пород с повышенным кларком урана | Окислительная | До50-100 | До 5- 10-12 | До 5х10-4 | Урановые | То же |
|  |  | Окислительно-восстановительная и восстановительная | До 10 | До 1х10-10 | До 7х10-5 | Урано-радиевые | То же |
| Воды, связанные со скоплениями урансодержащих акцессорных минералов в горных породах | Воды кислых магматических пород с урансодержащими акцессорными минералами | Окислительная | До 400-500 | До 5- 10-12 | До 5х10-5 | Радоновые | Повышенное содержание в водах редких элементов (La, Y, Yb, Ga, Li, Be b/n/l/) |
| Воды, связанные вторичными концентрациями урана в горных породах сорбционного характера | Воды эманирующих кол лекторов в травертиновых, железо-марганцевых и глинистых отложениях на безрудных участках | Окислительная | До 300—400 | До 5-10-12 | До 3х10-5 | Радоновые | Простой радиологический состав, отсутствие элементов-спутников урана, повышенная эманирующая способность водосодержащих пород |
|  | Воды эманирующих кол лекторов на безрудных участках | Восстановительная | До200—300 | До 1х10-11 | До 5х10-6 | Радоновые и редко радоно-радиевые | То же |
|  | Воды эманирующих коллекторов на рудных участках | Окислительная | До 400000 | До 1х10-9 | До 2.0 | Урано-радоно-радиевые | Повышенное содержание в водах элементов-спутников урана (V, P, Mo, As,Zn и т.д.) |
| Воды, связанные с рудными концентрациями урана | Воды эндогенных месторождений урана и их ореолов рассеяния | Окислительная | От 100 до 200 000 | До 10-9 | До 2,0, обычно nх10-4 | Урано-радоно- радиевые, урано- радоновые и урановые | То же |
|  |  | Восстановительная | От 100 до 10000 | До 5-10-9 | До 5х10-5 | Радоно-радиевые | То же |
|  | Воды экзогенных месторождений урана и их ореолов рассеяния | Окислительная | От 50 до 10000 | До1-10-8 | До 1х10-1 | Урано-радоно-радиевые и урановые | То же |
|  |  | Восстановительная | От 50 до 3000 | До 5-10-8 | До 1х10-5 | Радоно-радиевые | То же |
|  | Поверхностные водотоки, омывающие рудные тела | Окислительная | До 200 | До 1- 10-12 | До 5х10-4 | Уран-радоновые | То же |
|  | Поверхностные водотоки, пересекающие тектонические разломы | Восстановительная | До 200 | До 1- 10-12 | До 1х10-4 | Радоновые | То же |
| Примечания: 1)* Радиогидрогеологический метод поисков урана, М., МГ СССР, 1975. 2) 1 эман = 10-10 Кu/л=3.7 Бк/кг, л; 1мг/кгU 12.6 Вк/кг. |  |  |  |  |  |  |  |