ЗАДАЧА № 4

На одном из сульфидно-никелевых месторождений подсчитаны запасы по четырем вариантам бортового содержания. По каждому варианту произведены технико-экономические расчеты эксплуатации месторождения, результаты которых сведены в таблицу.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Бортовое содержание металла, %. | 0,4 | 0,50 | 0,8 | 1,0 |
| Среднее содержание металла в руде, %. | 1,4 | 1,75 | 2,5 | 2,6 |
| Промышленные запасы руды, млн. т | 30,0 | 20,60 | 11,3 | 10,6 |
| Годовая мощность комбината, тыс. т руды | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Разубоживание руды при добыче, % | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| Извлечение металла в концентрат, %. | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 |
| Содержание металла в концентрате, % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Себестоимость добычи 1 т руды, руб. | 23,0 | 25,0 | 38,0 | 39,5 |
| Себестоимость обогащения 1 т руды, включая транспортировку на фабрику, руб. | 18,0 | 19,5 | 26,0 | 26,0 |
| Отпускная цена 1т концентрата, руб | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Капитальные вложения в горнорудное предприятие, млн. руб. | 60,0 | 60,0 | 45,0 | 40,0 |

Требуется определить наиболее оптимальный вариант выбора бортового содержания металла в руде и соответственно подсчета запасов месторождения.

Ход решения:

1. Определить расход руды на1 т концентрата.

2. Рассчитать себестоимость 1 т концентрата.

3. Определить годовой выпуск концентрата в тыс. т.

4. Установить рентабельность освоения месторождения по концентрату.

5. Рассчитать уровень рентабельности.

6. Определить удельные капитальные вложения на 1 т концентрата в год.

7. Установить срок окупаемости капитальных вложений

8. Сделать общие выводы и путём сравнения найти оптимальный вариант бортового содержания в руде

ЗАДАЧА № 14

На одном из сульфидно-никелевых месторождений подсчитаны запасы по четырем вариантам бортового содержания. По каждому варианту произведены технико-экономические расчеты эксплуатации месторождения, результаты которых сведены в таблицу.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Бортовое содержание металла, %. | 0,4 | 0,50 | 0,8 | 1,0 |
| Среднее содержание металла в руде, %. | 1,4 | 1,75 | 2,5 | 2,6 |
| Промышленные запасы руды, млн. т | 30,0 | 20,60 | 11,3 | 10,6 |
| Годовая мощность комбината, тыс. т руды | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Разубоживание руды при добыче, % | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| Извлечение металла в концентрат, %. | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 |
| Содержание металла в концентрате, % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Себестоимость добычи 1 т руды, руб. | 2300,0 | 25,0 | 38,0 | 39,5 |
| Себестоимость обогащения 1 т руды, включая транспортировку на фабрику, руб. | 1800,0 | 19,5 | 26,0 | 26,0 |
| Отпускная цена 1т концентрата, руб | 48000,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Капитальные вложения в горнорудное предприятие, млн. руб. | 6000,0 | 60,0 | 45,0 | 40,0 |

Требуется определить наиболее оптимальный вариант выбора бортового содержания металла в руде и соответственно подсчета запасов месторождения.

Ход решения:

1. Определить расход руды на1 т концентрата.

2. Рассчитать себестоимость 1 т концентрата.

3. Определить годовой выпуск концентрата в тыс. т.

4. Установить рентабельность освоения месторождения по концентрату.

5. Рассчитать уровень рентабельности.

6. Определить удельные капитальные вложения на 1 т концентрата в год.

7. Установить срок окупаемости капитальных вложений

8. Сделать общие выводы и путём сравнения найти оптимальный вариант бортового содержания в руде

ЗАДАЧА № 114

На одном из сульфидно-никелевых месторождений подсчитаны запасы по четырем вариантам бортового содержания. По каждому варианту произведены технико-экономические расчеты эксплуатации месторождения, результаты которых сведены в таблицу.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Бортовое содержание металла, %. | 0,5 | 0,60 | 0,9 | 1,2 |
| Среднее содержание металла в руде, %. | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 2,5 |
| Промышленные запасы руды, млн. т | 35,0 | 25,60 | 16,3 | 13,6 |
| Годовая мощность комбината, тыс. т руды | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Разубоживание руды при добыче, % | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| Извлечение металла в концентрат, %. | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 |
| Содержание металла в концентрате, % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Себестоимость добычи 1 т руды, руб. | 2300,0 | 25,0 | 38,0 | 39,5 |
| Себестоимость обогащения 1 т руды, включая транспортировку на фабрику, руб. | 1800,0 | 19,5 | 26,0 | 26,0 |
| Отпускная цена 1т концентрата, руб | 45000,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Капитальные вложения в горнорудное предприятие, млн. руб. | 6000,0 | 60,0 | 45,0 | 40,0 |

Требуется определить наиболее оптимальный вариант выбора бортового содержания металла в руде и соответственно подсчета запасов месторождения.

Ход решения:

1. Определить расход руды на1 т концентрата.

2. Рассчитать себестоимость 1 т концентрата.

3. Определить годовой выпуск концентрата в тыс. т.

4. Установить рентабельность освоения месторождения по концентрату.

5. Рассчитать уровень рентабельности.

6. Определить удельные капитальные вложения на 1 т концентрата в год.

7. Установить срок окупаемости капитальных вложений

8. Сделать общие выводы и путём сравнения найти оптимальный вариант бортового содержания в руде