ЗАДАЧА № 6

На месторождении боксита платформенного типа на большой площади проведена предварительная разведка по квадратной сети с расстоянием между скважинами 500 м. Средняя глубина скважины 70м. Пробурено 440 скважин, встретивших рудное тело, из них 90 скважин вскрыли некондиционные руды. Участки с некондиционными рудами назовем аномальными.

Требуется:

Определить расстояние между выработками основной сети на стадии детальной разведки по методу В. С. Огаркова в четырех вариантах.

Вариант I. Стоимость бурения одной скважины 1850руб.

Месторождение будет разрабатываться подземным способом.

Вариант II. Аналогичен первому, но число скважин, вскрывших некондиционные руды, 120.

Вариант III. Аналогичен первому, но из-за увеличения глубины скважин стоимость бурения одной скважины увеличилась до 2200 руб.

Вариант IV. Аналогичен первому, но месторождение будет разрабатываться открытым способом.

Сравнить различные варианты разведки по числу скважин и по стоимости буровых работ, если площадь детальной разведки 6 км2.

Удельные затраты по горным работам принять 500 руб/м3.

Метод Огаркова

В. С. Огарковым разработан метод по определению плотности разведочной сети, который установил экономические затраты на разведочные работы по мере сгущения сети выработок растут, а экономические затраты на горноподготовительные работы уменьшаются. В итоге суммарные экономические затраты на разведку и добычу, меняясь по кривой, и минимум, которому и отвечает рациональная плотность разведочной сети.

Формулы для определения расстояния между разведочными выработками:

при подземной разработке месторождений

l=4DSBP

при открытой разработке месторождений

l=4DS5BP

где D — стоимость бурения одной скважины;

S— площадь месторождения, м2;

В — удельные затраты на горные работы, в задаче их можно принять 50 руб. на 1м3;

Р — мера изменчивости, равная отношению числа скважин, вскрывших некондиционное (аномальное) участки, к общему числу пройденных разведочных скважин.

ЗАДАЧА № 16

На месторождении боксита платформенного типа на большой площади проведена предварительная разведка по квадратной сети с расстоянием между скважинами 600 м. Средняя глубина скважины 100м. Пробурено 440 скважин, встретивших рудное тело, из них 70 скважин вскрыли некондиционные руды. Участки с некондиционными рудами назовем аномальными.

Требуется:

Определить расстояние между выработками основной сети на стадии детальной разведки по методу В. С. Огаркова в четырех вариантах.

Вариант I. Стоимость бурения одной скважины 1 000 500руб.

Месторождение будет разрабатываться подземным способом.

Вариант II. Аналогичен первому, но число скважин, вскрывших некондиционные руды, 140.

Вариант III. Аналогичен первому, но из-за увеличения глубины скважин стоимость бурения одной скважины увеличилась до 1 500 000 руб.

Вариант IV. Аналогичен первому, но месторождение будет разрабатываться открытым способом.

Сравнить различные варианты разведки по числу скважин и по стоимости буровых работ, если площадь детальной разведки 6 км2.

Удельные затраты по горным работам принять 50 000 руб/м3.

ЗАДАЧА № 116

На месторождении боксита платформенного типа на большой площади проведена предварительная разведка по квадратной сети с расстоянием между скважинами 500 м. Средняя глубина скважины 120м. Пробурено 500 скважин, встретивших рудное тело, из них 90 скважин вскрыли некондиционные руды. Участки с некондиционными рудами назовем аномальными.

Требуется:

Определить расстояние между выработками основной сети на стадии детальной разведки по методу В. С. Огаркова в четырех вариантах.

Вариант I. Стоимость бурения одной скважины 1 250 000руб.

Месторождение будет разрабатываться подземным способом.

Вариант II. Аналогичен первому, но число скважин, вскрывших некондиционные руды, 100.

Вариант III. Аналогичен первому, но из-за увеличения глубины скважин стоимость бурения одной скважины увеличилась до 1 400 000 руб.

Вариант IV. Аналогичен первому, но месторождение будет разрабатываться открытым способом.

Сравнить различные варианты разведки по числу скважин и по стоимости буровых работ, если площадь детальной разведки 6 км2.

Удельные затраты по горным работам принять 60 000 руб/м3.