Рис. 1. Геологическая карта участка

1 — песчано-глинистые отложения; 2 — дуниты и перидотиты; 3 — габбро; 4 — серпентиниты; 5 — граниты; 6 — находки хромита; 7 — находки хризотил-асбеста; 8 — разлом

ЗАДАЧА №  2

Условие задачи:

Участок площадью 50 км2 сложен ультраосновными породами: дунитами и перидотитами, а также габбро; в северо-западной части располагаются более молодые граниты, а на юго-западной — породы флишевой фации, представленные переслаивающимися глинистыми сланцами и песчаниками. В центральной части участка проходит разлом северо-восточного направлении. В отдельных участках и особенно вблизи разлома ультраосновные породы серпентинизированы; в элювиально-делювиальных и аллювиальных отложениях встречены обломки пород с хромитом и хризотил-асбестом (рис. 14). Мощность рыхлых отложений 3—5 м, а в некоторых местах до 10 м. Требуется:

1. Определить, какие полезные ископаемые могут быть обнаружены на данной территории.

2. Выделить наиболее перспективные площади для поисков полезных ископаемых.

3. Выбрать и обосновать наиболее рациональный комплекс поисков методов.

4. Определить масштаб и изложить методику поисков.

- Ход решения:

- 1. Проанализировать геологические предпосылки поисковые признаки и на основании этого оконтурить наиболее перспективные площади для поисков определённых полезных ископаемых.

- 2. Составить схематическую геологическую карту соответствующего масштаба и на ней показать 6направление и густоту поисковой сети.

- 3. составить сводную таблицу объёмов необходимых поисковых работ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Число точек наблюдений в зависимости от геологического строения территории

| Масштаб съемок | Геологическое строение и число точек наблюдения на 1 км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простое | среднее | сложное |
| 1: 200 000 1: 100 000 | 0.4 1 | 0.6 1.4 | 1 2.1 |

Таблица 2

Съемки по потокам рассеяния

|  | Формальные требования |  | Литохимические |  | Гидрохимические |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб | Сеть, км | Плотность, проб км2 | Сеть, км | Плотность, проб/км2 | Средняя плотность, проб/км2 |
| 1:1 000 000 | 10X10 | 0,01 | 10X1 | 0,1 | 0,05 |
| 1:500 000 | 5X5 | 0,04 | 5X1 | 0,2 | 0,1 |
| 1:200 000 | 2X2 | 0,25 | 2X0,5 | 1 | 0,15 |
| 1:100 000 | 1X1 | 1 | 1X0,5 | 2 | 0,6 |
| 1:50000 | 0,5X0,5 | 4 | 0,5X0,25 | 8 | 1,7 |
| 1:25000 | 0,25X0,25 | 16 | — | — | 3,4 |

Таблица 3

Съемки по вторичным ореолам рассеяния

|  | Литохимические (биогеохимические) |  | Атмохимические |  | Гидрохимические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальная |  |
| Масштаб |  |  |  |  | плотность, |  |
|  |  | Плот- |  | Плот- | условия: |  |
|  | Сеть, м | ность | Сеть, м | ность |  |  |
|  |  | проб/км2 |  | проб/км2 |  |  |
|  |  |  |  |  | простые | сложные |
| 1:1 000 000 | 10000X500—200 | 0,2—0,5 | _ | _ | _ | _ |
| 1:500 000 | 5 000X500—200 | 0,4—1,0 | — | — | — | — |
| 1:200 000 | 2 ОООХ 200 | 2,5 | 2000X100 | 5 | 0,1 | 0,2—0,4 |
| 1:100 000 | 1 000X200—100 | 5—10 | 1 ОООХ 100 | 10 | 0,5 | 1,0 |
| 1:50 000 | 500X50—100 | 40—20 | 500Х 100—50 | 20—40 | 1,1 | 1,5—2 |
| 1:25 000 | 250X40—50 | 100—80 | 250X50—100 | 80—40 | 2,3 | 4—5 |

Таблица 4

Рудоносные территории (модель)

|  |  | Число ожидаемых месторождений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, км2 | Число полезных |  |  |  |  |  |
|  | ископаемых | крупных | уникальных | феноменальных | экстракласса | всего |
| 10 тыс | 1—2 | 1 |  |  |  | 1 |
| 100 тыс | 4—5 | 10 | 1 | — | — | 20 |
| 1 млн | 10—15 | 100 | 10 | 1 | — | 300 |
| 10 млн | 30 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 4000 |
| 30 млн | 30—35 | 3000 | 300 | 30 | 3 | 12000 |

Таблица 5

Густота сети опробования при литохимическом методе поисков

|  | Расстояние между | Расстояние между |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб исследований | маршрутами | пробами по маршрутам | Число проб на 1 км3 |
|  | или профилями | или профилям, м |  |
| 1 :1 000 000 | 12-18км | 100 | 1 |
| 1:500 000 | 6—4км | 100 | 2 |
| 1:200 000 | 2км | 100-50 | 5—10 |
| 1:100 000 | 1км | 100-50 | 10-20 |
| 1:50 000 | 500м | 50 | 40 |
| 1:25 000 | 250— 200м | 50—20 | 80—250 |
| 1:10 000 | 100 м | 20—10 | 500—1 000 |
| 1:5 000 | 50 м | 20—10 | 1 000—2 000 |
| 1:2 000 | 25-20м | 10 | 4 000—10000 |
| 1:1000 | 10м | 5 | 20 000 и более |

Таблица 6.

Соотношения между рудными объектами различной крупности

| Показатель | Месторождения по классу крупности |  |  | Рудопроявления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупные | средние | мелкие |  |
| По числу относительно крупных месторождений | 1 | 7* | 49 | 343 |
| То же, % | 0,25 | 1,75 | 12,25 | 85,75 |
| По промышленным запасам в объекте относительно мелких месторождений | 100 | 10 | 1 | — |
| То же, в классе, % | 46 | 32 | 22 | — |
| По геохимическим «запасам» в объекте относительно мелких месторождений | 49 | 7 | 1 | 0,143* |
| По площадным характеристикам первичных литохимических аномалий относительно мелких месторождений | 13,4 | 3,66* | 1 | 0,273* |
| То же, по линейным характеристикам | 3,66 | 1,91* | 1 | 0,523* |

Примечание. Звездочками отмечены знаменатели прогрессий.