ЗАДАЧА № 3

Во время строительства дороги в районе пункта 5 (рис. 1) в моренных отложениях на глубине 2 м найден валун бурого железняка. В нем обнаружены реликты сульфидов, среди которых установлены пирротин, халькопирит и пентландит. В дорожной выемке (пункт 1) найден валун оливинитов, содержащий вкрапленность пирротина, марказита, халькопирита и  пентландита. Вкрапленность  сульфидов  ориентирована в виде вытянутых цепочек и струй. Суммарное содержание сульфидов 10—20%.

В пунктах 2—5 на коренных породах наблюдаются отчетливо выраженные ледниковые борозды, имеющие следующие азимуты направления: п. 2=130°, п. 3 = 160°, п. 4=135°, п. 5=170°.

Вся территория покрыта ледниковыми отложениями мощностью до 30 м:

Требуется:

- Исходя  из условий задачи,  определить  вероятный  геолого-промышленный тип месторождения и его местоположение.

- Выбрать и обосновать рациональные методы поисков; обосновать направление и густоту поисковой сети.

- Предусмотреть необходимые работы для  перспективной оценки объекта.

4.	Составить  таблицу  объемов  поисковых  работ.

Ход решения:

- При определении типа  месторождения  использовать состав рудных минералов и орудеиелой горной породы.

- По геологической карте с учетом ориентировки ледниковых шрамов  определить  вероятное  местоположение коренного месторождения.

3. составить разрез с предполагаемым залеганием рудных тел.

Рис. 1. Схематическая геологическая  карта

1 — оливиниты; 2 — пироксениты; 3— габбро-нориты; 4 — архейские гнейсы; 5 — микроклиновые граниты; 6 – нижнепалеозойские отложения, залегающие трансгрессивно; 7 – контакты между породами (установленные и предполагаемые)