ЗАДАЧА № 4

Вертикальной буровой скважиной 1 вскрыт следующий разрез пород (сверху вниз):

Рыхлые четвертичные песчано-глинистые отложения                                                                     12м

Плотные известняки с прослоями глин визейского возраста                                                   48м

Светло-серые глины с прослоями песчаников визейского возраста                                           38м

Темно-серые глины турнейского возраста с тремя пластами угля	         общая мощность 52м

Песчаники	                                                                             10м

Доломитизированные известняки девонского возраста   ....                                             18м

Пласты каменного угля залегают ниже устья скважины соответственно:

первый (2,1м)—  на 13м

второй (1,7м)—на  140м

третий (0,5м)—на 146м

Вторая скважина (также вертикальная), пройденная в 10 км севернее первой, вскрыла приблизительно тот же разрез, но встретила лишь два пласта угля, залегающие в аналогичных темно-серых глинах.

первый пласт (2,6м) -               на 130м,

второй мощностью 1,4м —        на 142м.

Третья скважина (вертикальная) пройдена в 5км восточнее второй. Она вскрыла аналогичный разрез пород с той лишь разницей, что мощность светло-серых глин с прослоями песчаников здесь составляет 45м. Под ними залегают аркозовые песчаники мощностью 21м. Ниже вскрыты темно-серые угленосные глины с одним пластом угля мощностью 2,1м. Уголь располагается на 15м ниже контакта темно-серых угленосных глин с аркозовыми песчаниками. Мощность темно-серых угленосных глин, вскрытых этой скважиной, 28м. Под этими глинами располагаются доломитизированные известняки.

Высотные отметки устьев скважин видны на рис. 21.

Требуется:

1.	Определить геолого-промышленный тип месторождения

2.	Обосновать методику поисково-оценочных работ и определить их объем.

Ход решения:

1. построить стратиграфическую колонку и геологические разрезы.

2. На карте показать схему поисково – оценочных работ. Предусмотреть комплексное изучение углей и глин.

Рис. 1 Схематический план расположения буровых скважин на участке поисков.