Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ю. Б. Червач

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И СЕРТИФИКАЦИЯ

Рекомендовано в качестве учебного пособия 
Редакционно-издательским советом
Томского политехнического университета

Издательство

Томского политехнического университета

2009

УДК 621.9

ББК  00000

C00

Червач Ю.Б.

С00		Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Ю.Б. Червач. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 58 с.

Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». Данная дисциплина изучается один семестр. Приведено содержание основных разделов и общие методические указания  по выполнению и оформлению каждого задания курсовой работы. Приведены варианты заданий на курсовую работу.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 150900 «Технология, оборудование и автоматизация  машиностроительных производств».

УДК 621.9

ББК  00000

Рецензенты

Доктор химических наук, профессор ТГУ
А.Г. Филимошкин

Доктор химических наук, ведущий научный сотрудник 
Института химии нефти СО РАН
З.Т. Дмитриева

© Червач Ю.Б., 2009

© Томский политехнический университет, 2009

© Оформление. Издательство Томского 
политехнического университета, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК  С ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЗОРОМ	8

1.1. Исходные данные и требования к решению задания	8

1.2. Теоретические положения	10

1.3. Практическое решение задачи	15

2. РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК С НАТЯГОМ	17

2.1. Исходные данные и требования к решению задания	17

2.2. Теоретические основы решения задания	20

2.3. Практическое решение задания	25

3. РАСЧЕТ И ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	28

3.1. Расчет исполнительных размеров калибров	28

3.2. Выбор универсальных средств измерения  для контроля сопряжения	31

4. РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ	33

4.1. Исходные данные и требования к решению задания	33

4.2. Общие сведения и теоретические положения	35

4.3. Практическое решение задания	37

5. РАСЧЕТ  ДОПУСКОВ  РАЗМЕРОВ, ВХОДЯЩИХ   В   РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ	41

5.1. Исходные данные и требования к решению задания	41

5.2. Теоретические основы решения задания	43

5.2.1. Общие положения и основные зависимости	43

5.2.2. Метод решения размерных цепей на максимум–минимум,  обеспечивающий полную взаимозаменяемость	44

5.2.3. Решение прямой задачи	45

5.3. Практическое решение задания	47

5.3.1. Расчет  методом полной взаимозаменяемости	47

6. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	49

6.1. Исходные данные и требования к решению задания	49

6.2. Общие сведения и алгоритм решения задания	50

7. ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	53

7.1. Исходные данные и требования к решению задания	53

7.2. Общие сведения и алгоритм решения задачи	54

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	57

# ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с учебным планом студенты по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» выполняют курсовую работу для закрепления знаний, полученных в теоретическом курсе, и привития практических навыков по расчету и обеспечению взаимозаменяемости в типовых соединениях, используемых в машиностроении и приборостроении.

При выполнении разделов работы наилучшим является порядок, при котором сначала строятся принципиальные схемы расположения полей допусков или контуры поверхностей (резьбовые, шлицевые соединения). Далее на них указываются все необходимые по заданию величины, а затем рассчитываются искомые значения исполнительных размеров или контрольных параметров.

Каждому окончательно принятому решению, выбранному из ряда возможных вариантов, должно сопутствовать краткое обоснование. Например, почему выбрана данная посадка, а не другая, данный вид центрирования и т.д.

При вычислении различных величин по формулам, кроме символов и букв, обязательно следует подставить выбранные числовые значения параметров, а не писать только конечный результат. Полностью выполненная курсовая работа подлежит защите.

Расчётно–пояснительную записку следует писать в соответствии с ЕСТД на одной стороне листов формата А4 (210297 мм), снабдив ее обложкой из плотной бумаги. Объем записки – 25...30 листов.

Графическая часть курсовой работы может выполняться на тех же листах, на которых представлена расчетная часть, или на отдельных листах и располагаться при этом по тексту данной задачи.

В конце записки приводится список использованной литературы и стандартов, ссылки на которые даются в тексте записки.

Каждый студент выполняет свой вариант задания, номер которого определяет преподаватель. А далее, в соответствии с выбранным вариантом курсовой работы,  согласно таблице студент получает номера выполняемых заданий  и по тексту исходные данные к их выполнению.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ И ЗАДАЧ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

| Варианты курсовой работы | Номера заданий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | – | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | 13 | 14 | – | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | – | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | – | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 06 | 31 | 32 | – | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 07 | 37 | 38 | – | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 08 | 43 | 44 | – | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 09 | 49 | 50 | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | – | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | – | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | – | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | – | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | – | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 15 | 35 | 36 | – | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 16 | 41 | 42 | – | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 17 | 47 | 48 | – | 49 | 50 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | – | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | – | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | – | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | – | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | – | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 23 | 33 | 34 | – | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 24 | 39 | 40 | – | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 25 | 45 | 46 | – | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 26 | 1 | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 7 | 8 | – | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 13 | 14 | – | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | – | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | – | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 32 | – | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 32 | 37 | 38 | – | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 33 | 43 | 44 | – | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 34 | 49 | 50 | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 5 | 6 | – | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | 11 | 12 | – | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 37 | 17 | 18 | – | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 38 | 23 | 24 | – | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 39 | 29 | 30 | – | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 40 | 35 | 36 | – | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 41 | 42 | – | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 42 | 47 | 48 | – | 49 | 50 | 1 | 2 |
| 43 | 3 | 4 | – | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | 9 | 10 | – | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 45 | 15 | 16 | – | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 46 | 21 | 22 | – | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 47 | 27 | 28 | – | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 48 | 33 | 34 | – | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 49 | 39 | 40 | – | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 50 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 51 | 1 | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 7 | 8 | – | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53 | 13 | 14 | – | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 54 | 19 | 20 | – | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 55 | 25 | 26 | – | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 56 | 31 | 32 | – | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 57 | 37 | 38 | – | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 58 | 43 | 44 | – | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 59 | 49 | 50 | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | 5 | 6 | – | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | 11 | 12 | – | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 62 | 17 | 18 | – | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 63 | 23 | 24 | – | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 64 | 29 | 30 | – | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 65 | 35 | 36 | – | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 66 | 41 | 42 | – | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 67 | 47 | 48 | – | 49 | 50 | 1 | 2 |
| 68 | 3 | 4 | – | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69 | 9 | 10 | – | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70 | 15 | 16 | – | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 71 | 21 | 22 | – | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 72 | 27 | 28 | – | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 73 | 33 | 34 | – | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 74 | 39 | 40 | – | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 75 | 45 | 46 | – | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 76 | 1 | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 7 | 8 | – | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 78 | 13 | 14 | – | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 79 | 19 | 20 | – | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 80 | 25 | 26 | – | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 81 | 31 | 32 | – | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 82 | 37 | 38 | – | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 83 | 43 | 44 | – | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 84 | 49 | 50 | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85 | 5 | 6 | – | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86 | 11 | 12 | – | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 87 | 17 | 18 | – | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 88 | 23 | 24 | – | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 89 | 29 | 30 | – | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 90 | 35 | 36 | – | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 91 | 41 | 42 | – | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 92 | 47 | 48 | – | 49 | 50 | 1 | 2 |
| 93 | 3 | 4 | – | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 94 | 9 | 10 | – | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 95 | 15 | 16 | – | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 96 | 21 | 22 | – | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 97 | 27 | 28 | – | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 98 | 33 | 34 | – | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 99 | 39 | 40 | – | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 100 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | 24 | 25 |

*Исходные данные к решению третьего задания принимаются по тексту его решения.

# 1. РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК 
С ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЗОРОМ

## 1.1. Исходные данные и требования к решению задания

Рассчитать, выбрать посадку и построить схему расположения полей допусков из системы ISO (ИСО) для гидродинамических подшипников скольжения при исходных данных, представленных в табл. 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Номинальный диаметр соединения подшипника, d, мм | Длина соединения подшипника l, мм | Частота вращения цапфы n, об/мин | Радиальная нагрузка R, кН | Масло (смазочный материал) | Rz1 (вкладыш), мкм | Rz2 (цапфа), мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 25 | 500 | 1,5 | Индустриальное 20 | 1,25 | 3,2 |
| 2 | 60 | 30 | 1250 | 1,3 | Турбинное 30 | 1,6 | 4 |
| 3 | 60 | 42 | 1000 | 2 | Индустриальное 40 | 1,25 | 2,5 |
| 4 | 70 | 65 | 2000 | 3 | Индустриальное 30 | 1,6 | 4 |
| 5 | 65 | 40 | 1500 | 4 | Турбинное 46 | 1,0 | 2,5 |
| 6 | 75 | 60 | 2500 | 4,5 | Моторное Т | 0,80 | 2,0 |
| 7 | 80 | 90 | 3000 | 5 | Индустриальное 50 | 1,0 | 2,5 |
| 8 | 85 | 85 | 2500 | 5 | Турбинное 46 | 1,25 | 3,2 |
| 9 | 90 | 105 | 2000 | 5 | Турбинное 30 | 1,25 | 3,2 |
| 10 | 95 | 95 | 1500 | 7,5 | Индустриальное 20 | 1,0 | 2,0 |
| 11 | 100 | 110 | 1000 | 10 | Турбинное 22 | 1,6 | 2,5 |
| 12 | 105 | 85 | 750 | 12 | Индустриальное 30 | 1,6 | 4 |
| 13 | 110 | 100 | 500 | 12 | Турбинное 30 | 1,25 | 3,2 |
| 14 | 115 | 70 | 600 | 0,5 | Индустриальное 30 | 1,0 | 2,5 |
| 15 | 120 | 84 | 1000 | 15 | Турбинное 30 | 1,0 | 2,0 |
| 16 | 125 | 50 | 1500 | 17 | Турбинное 46 | 1,25 | 2.0 |
| 17 | 130 | 65 | 2000 | 18 | Турбинное 57 | 1,25 | 2,5 |
| 18 | 135 | 80 | 2500 | 19 | Турбинное 46 | 1,25 | 2,5 |
| 19 | 140 | 100 | 3000 | 20 | Индустриальное 50 | 1,6 | 4,0 |
| 20 | 150 | 120 | 2500 | 21 | Турбинное 46 | 1,25 | 3,2 |
| 21 | 55 | 32 | 1000 | 2,0 | Турбинное 30 | 1,6 | 4,0 |
| 22 | 65 | 45 | 1500 | 2,5 | Индустриальное 40 | 1,25 | 2,0 |
| 23 | 75 | 75 | 2500 | 4,0 | Индустриальное 30 | 1,6 | 4,0 |
| 24 | 80 | 60 | 3000 | 4,0 | Моторное Т | 1,0 | 2,0 |
| 25 | 90 | 90 | 2000 | 4,5 | Турбинное 46 | 1,25 | 32 |
| 26 | 100 | 100 | 1500 | 7,5 | Турбинное 46 | 1,25 | 3,2 |
| 27 | 60 | 50 | 500 | 1,5 | Турбинное 46 | 1,25 | 2,5 |
| 28 | 100 | 45 | 1250 | 1,3 | Турбинное 30 | 1,6 | 4 |
| 29 | 150 | 50 | 1000 | 2 | Индустриальное 40 | 1,0 | 2,5 |
| 30 | 200 | 100 | 2000 | 3 | Индустриальное 30 | 0,80 | 2,0 |
| 31 | 250 | 190 | 1500 | 4 | Моторное Т | 1,0 | 2,5 |
| 32 | 300 | 220 | 2500 | 4,5 | Турбинное 46 | 1,25 | 3,2 |
| 33 | 250 | 210 | 3000 | 5 |  | 1,25 | 3,2 |
| 34 | 100 | 100 | 2500 | 5 | Индустриальное 20 | 1,0 | 2,0 |
| 35 | 150 | 60 | 2000 | 5 | Турбинное 30 | 1,6 | 2,5 |
| 36 | 250 | 90 | 1500 | 7,5 | Индустриальное 40 | 1,6 | 4 |
| 37 | 300 | 40 | 1000 | 10 | Индустриальное 30 | 1,25 | 3,2 |
| 38 | 120 | 84 | 500 | 1,5 | Турбинное 46 | 1,6 | 4 |
| 39 | 125 | 50 | 1250 | 1,3 | Моторное Т | 1,25 | 2,5 |
| 40 | 130 | 65 | 1000 | 2 | Индустриальное 50 | 1,6 | 4 |
| 41 | 135 | 80 | 2000 | 3 | Турбинное 46 | 1,0 | 2,5 |
| 42 | 140 | 100 | 1500 | 4 | Турбинное 30 | 0,80 | 2,0 |
| 43 | 150 | 120 | 2500 | 4,5 | Индустриальное 20 | 1,0 | 2,5 |
| 44 | 55 | 32 | 3000 | 5 | Турбинное 22 | 1,0 | 2,0 |
| 45 | 65 | 45 | 2500 | 5 | Индустриальное 30 | 1,25 | 2.0 |
| 46 | 75 | 75 | 2000 | 5 | Турбинное 30 | 1,25 | 2,5 |
| 47 | 80 | 60 | 1500 | 7,5 | Турбинное 46 | 1,25 | 2,5 |
| 48 | 90 | 90 | 750 | 15 | Турбинное 57 | 1,6 | 4,0 |
| 49 | 100 | 100 | 3050 | 25 | Турбинное 46 | 1,25 | 3,2 |
| 50 | 140 | 90 | 2100 | 10 | Индустриальное 20 | 1,6 | 4,0 |

Примечание:	Во всех заданиях подшипник разъемный половинный, материал цапфы и вкладыша выбирать различным

## 1.2. Теоретические положения

К соединениям с гарантированным зазором типа подшипников скольжения предъявляются требования минимального трения и износа сопрягающихся деталей, что достигается при работе в режиме жидкостного трения [1]. Жидкостное трение в узлах трения создается тогда, когда при определенных конструктивных и эксплуатационных факторах смазочное масло увлекается вращающейся цапфой и возникает гидродинамическое давление, превышающее нагрузку на опору и стремящееся расклинить поверхности цапфы и вкладыша. При определенной частоте вращения вала создается равновесие гидродинамического давления и сил, действующих на опору. Положение вала в состоянии динамического равновесия будет определяться абсолютным e и относительным χ=eS/2 эксцентриситетами (рис. 1.1).

Поверхности цапфы и вкладыша подшипника при этом разделены переменным зазором, равным hmin в месте их наибольшего сближения и hmax=S – hmin на диаметрально противоположной стороне. Наименьшая толщина масляного слоя hmin связана с χ зависимостью

.	(1.1)

Рис 1.1. Схема посадки с зазором

Для обеспечения жидкостного трения необходимо, чтобы микронеровности цапфы и вкладыша подшипника не зацеплялись, т.е. чтобы слой смазки не имел разрывов. Это достигается при толщине масляного слоя в самом узком месте

hmin≥hж.т≥Rz1+Rz2+ΔФ+ΔР+ΔИЗГ+ΔД,	(1.2)

где	hж.т – толщина масляного слоя, при котором обеспечивается жидкостное трение; Rz1, Rz2 – высоты неровностей поверхностей вкладыша подшипника и цапфы вала; ΔФ, ΔР – величины, учитывающие влияние погрешностей формы и расположения поверхностей цапфы и вкладыша; ΔИЗГ– величина, учитывающая влияние изгиба вала и других деформаций деталей подшипникового узла; ΔД – добавка, учитывающая отклонения  нагрузки, скорости и температуры от расчетных, а также механические включения в масле и другие неучтенные факторы. В большинстве случаев ΔД принимается в размере 2 мкм.

Для упрощения расчета формулу (1.2) иногда заменяют следующей:

hmin≥hж.т≥kж.тRz1+Rz2+ΔД,	(1.3)

где kж.т – коэффициент запаса надежности по толщине масляного слоя (kж.т≥2).

Одновременно с обеспечением жидкостного трения необходимо, чтобы подшипник обладал требуемой несущей способностью, характеризуемой радиальной силой R. Из гидродинамической теории смазки известно, что несущая способность смазочного слоя в подшипнике (при его неразрывности) определяется уравнением [1]:

R=μωψ2ldCR,	(1.4)

где R – радиальная сила, Н; μ – динамическая вязкость смазочного материала, Пас (значения динамической вязкости μ при рабочей температуре 50 °С приведены в [2] и табл. 1.2); ω – угловая скорость, равная πn30, рад/с; l, d – длина подшипника и диаметр цапфы, мм; ψ – относительный зазор, равный S/d; CR – безразмерный коэффициент нагруженности подшипника, зависящий от χ и l/d (значения CR приведены в [2] и табл. 1.3).

Таблица 1.2

Значения динамической вязкости смазочного материала

| Марка масла | Динамическая вязкость μ при t=50°C, Пас | Марка масла | Динамическая вязкость μ при t=50°C, Пас |
| --- | --- | --- | --- |
| Индустриальное: |  | Турбинное: |  |
| 12 | 0,009–0,013 | 22 | 0,018–0,021 |
| 20 | 0,015–0,021 | 30 | 0,025–0 029 |
| 30 | 0,024–0,030 | 46 | 0,040–0,043 |
| 40 | 0,034–0,047 | 57 | 0,050–0,053 |
| 50 | 0,038–0,052 | Моторное Т | 0,056–0,061 |

Из уравнения (1.4) следует, что несущая способность подшипника при постоянной рабочей температуре повышается с увеличением вязкости масла, частоты вращения вала и размеров подшипника и уменьшается с увеличением относительного зазора. Для выбора посадок необходимо знать зависимость толщины масляного слоя в месте наибольшего сближения цапфы и вкладыша подшипника от величины зазора S. Вид зависимости hmin=f(S) при постоянных значениях l/d и угла охвата подшипника показан на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Зависимость наименьшей толщины слоя смазочного

материала hmin  от диаметрального зазора S

Таблица 1.3

Коэффициент нагруженности CR для подшипников 
с углом охвата 180° (половинный)*

| l/d | Коэффициент нагруженности CR при относительном эксцентриситете χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
| 0,2 | 0,024 | 0,038 | 0,059 | 0,094 | 0,121 | 0,161 | 0,225 | 0,335 | 0,548 | 1,034 |
| 0,3 | 0.052 | 0,083 | 0,128 | 0,203 | 0,259 | 0,347 | 0,475 | 0,699 | 1,122 | 2,074 |
| 0,4 | 0,084 | 0,141 | 0,216 | 0,339 | 0,431 | 0,573 | 0,776 | 1,079 | 1,775 | 3,195 |
| 0,5 | 0,133 | 0,209 | 0,317 | 0,493 | 0,622 | 0,819 | 1,098 | 1,572 | 2,428 | 4,261 |
| 0,6 | 0,182 | 0,283 | 0,427 | 0,655 | 0,819 | 0,070 | 1,418 | 2,001 | 3,036 | 5,214 |
| 0,7 | 0,234 | 0,361 | 0,538 | 0,816 | 1,014 | 1,312 | 1,720 | 2,399 | 3,580 | 6,721 |
| 0,8 | 0,287 | 0,439 | 0,647 | 0,972 | 1,199 | 1,538 | 1,965 | 2,754 | 4,053 | 6,721 |
| 0,9 | 0,339 | 0,515 | 0,754 | 1,118 | 1,371 | 1,745 | 2,248 | 3,067 | 4,459 | 7,294 |
| 1,0 | 0,391 | 0,589 | 0,853 | 1,253 | 1,528 | 1,929 | 2,469 | 3,372 | 4,808 | 7,772 |
| 1,1 | 0,440 | 0,658 | 0,947 | 1,377 | 1,669 | 2,097 | 2.664 | 3,580 | 5,106 | 8,186 |
| 1,2 | 0,487 | 0,723 | 1,033 | 1,489 | 1,796 | 2,247 | 2,838 | 3,787 | 5,364 | 8,533 |
| 1,3 | 0,529 | 0,784 | 1,111 | 1,590 | 1,912 | 2,379 | 2,990 | 3,968 | 5,586 | 8,831 |
| 1,5 | 0,610 | 0,891 | 1,248 | 1,763 | 2,099 | 2,600 | 3,242 | 4,266 | 5,947 | 9,304 |
| 2,0 | 0,763 | 1,091 | 1,483 | 2,070 | 2,446 | 2,981 | 3,671 | 4,778 | 6,545 | 10,09 |

*Половинные подшипники – подшипники, у которых масляный клин может образовываться на половине окружности.

Установлено, что жидкостное трение создается лишь в определенном диапазоне диаметральных зазоров, ограниченном наименьшим SminF и наибольшим SmaxF функциональными зазорами.

Если после сборки диаметральный зазор в соединении равен SminF, то после приработки и некоторого времени работы механизма этот зазор достигает величины, соответствующей Sопт. При дальнейшем износе трущихся деталей зазор увеличивается, и когда он будет близок или равен SmaxF,   эксплуатация механизма должна быть прекращена из–за снижения его эксплуатационных показателей и возможности быстрого износа деталей.

Нахождение уравнений для определения предельных функциональных зазоров (SminF, SmaxF) производится в соответствии с рекомендациями [1] на базе уравнения (1.4) с введением среднего давления, приходящегося на единицу площади проекции опорной поверхности подшипника P=Rld, и коэффициентов k и m, зависящих от конструкции подшипников [3], (табл. 1.4).

Таблица 1.4

Значение коэффициентов k и m

| l/d | k |  | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полный подшипник | Половинный подшипник | Полный подшипник | Половинный подшипник |
| 0,4 | 0,255 | 0,409 | 0,356 | 0,641 |
| 0,5 | 0,355 | 0,533 | 0,472 | 0,792 |
| 0,6 | 0,452 | 0,638 | 0,568 | 0,893 |
| 0,7 | 0,539 | 0,723 | 0,634 | 0,948 |
| 0,8 | 0,623 | 0,792 | 0,698 | 0,972 |
| 0,9 | 0,690 | 0,849 | 0,705 | 0,976 |
| 1,0 | 0,760 | 0,895 | 0,760 | 0,963 |
| 1,1 | 0,823 | 0,932 | 0..823 | 0,942 |
| 1,2 | 0,880 | 0,972 | 0,880 | 0,972 |

С учетом всех вышеизложенных положений уравнения для определения SminF  и SmaxF  будут иметь следующий вид:

SminF=kμ1ωd2−kμ1ωd22−16PhЖТ2mμ1ωd24PhЖТ;	(1.5)

SmaxF=kμ2ωd2+kμ2ωd22−16PhЖТ2mμ2ωd24PhЖТ.	(1.6)

В уравнения (1.5) и (1.6) необходимо подставлять те значения динамической вязкости масла μ1 и μ2, которые соответствуют средним температурам смазочного слоя соответственно при SminF  и SmaxF .

В нашем случае с целью упрощения задачи принимаем, что μ1=μ2.

В большинстве случаев рабочая температура подшипников должна быть не выше 60–75°C. В соответствии с принятой температурой tn и маркой масла определяется динамическая вязкость масла

μ=μТАБЛ50tn2,8,	(1.7)

где μТАБЛ – динамическая вязкость при tn =50°C по табл. 1.2.

В работе [4] рекомендуется упрощенный метод выбора посадок для подшипников скольжения по относительному зазору ψ, определяемому по эмпирической формуле:

ψ=0,8⋅10−34V,	(1.8)

где	V – окружная скорость цапфы, м/с.

## 1.3. Практическое решение задачи

Рассмотрим упрощенный метод расчета и выбор посадок на примере.

Пример. Подобрать посадку для подшипника с углом охвата 180° (d = 150 мм; 1 = 180 мм), работающего при n = 600 об/мин, под нагрузкой R = 58,8кН (6000 кгс), вкладыш из цинкового сплава ЦАМ 10–5 с шероховатостью поверхности Rz1= 3,2 мкм, цапфа стальная закаленная с шероховатостью поверхности Rz2= l,6 мкм. Применяют масло индустриальное 20 (при tpaб = 50°C динамическая вязкость μ= 0,017 Пас).

Для выбора оптимальной посадки наряду с уравнениями (1.1) и (1.3) используется дополнительное условие, что максимальный табличный зазор SmaxT после введения стандартных полей допусков должен быть примерно равен оптимальному зазору Sопт. Согласно алгоритму расчета было установлено: SminF = 33мкм, SmaxF = 361 мкм и Sопт = 175мкм.

По ГОСТ 25347–82 определяем, что ближайшей посадкой для реализации полученных расчетных значений будет посадка

150H8+0,063f8−0,106−0,043

с наименьшим, средним и наибольшим табличными зазорами: SminT = 43мкм; Scp.T = 106 мкм; SmaxT = 169 мкм (рис. 1.3).

|  | Рис. 1.3. Схема расположения полей допусков к расчету посадки с зазором (Sи – запас на износ) |
| --- | --- |

При этом запас на износ Sи составляет: Sи=(SmaxF–SminT)–(TD+Td)=(361–43)–(63+63)=192 мкм. Зная величину запаса на износ и скорость изнашивания сопрягаемых деталей, можно определить время надежной работы соединения.

# 2. РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК С НАТЯГОМ

## 2.1. Исходные данные и требования к решению задания

Рассчитать, выбрать и представить схему расположения полей допусков посадки с натягом с указанием размеров, отклонений из системы ISO (ИСО) при соответствующих исходных данных, которые приводятся в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Передаваемая осевая сила Р, кН | Передаваемый момент Мкр, Нм | Номинальный диаметр D, мм | Диаметр отверстия пустотелого вала d1, мм | Наружный диаметр втулки d2, мм | Номинальная длина сопряжения l, мм | Материал |  | Метод запрессовки | Смазка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | вала | втулки |  |  |
| 1 | – | 1200 | 80 | – | 150 | 120 | Сталь 30 | Сталь 30 | Механич. | – |
| 2 | 20 | – | 220 | 55 | 240 | 0,5D | Сталь 35 | БрАЖН–11–6–6 | Механич. | – |
| 3 | 16 | – | 40 | 20 | 120 | 1,5D | Чугун СЧ28–48 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 4 | – | 350 | 50 | 20 | 80 | 75 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | – |
| 5 | – | 1800 | 80 | – | 150 | 140 | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 6 | – | 185 | 40 | – | 80 | 60 | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 7 | _ | 250 | 50 | – | 80 | 75 | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 8 | – | 257 | 80 | 40 | 160 | 160 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | – |
| 9 | – | 250 | 40 | – | 60 | 60 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | – |
| 10 | 60 | 80 | 100 | 60 | 240 | 0.5D | Чугун СЧ28–48 | Сталь 45 | Механич. | Со смазкой |
| 11 | 22 | – | 200 | 50 | 240 | 0.5D | Сталь 35 | БрАЖН–11–6–6 | Механич. | Со смазкой |
| 12 | 5 | 8 | 35 | 25 | 80 | 35 | Сталь 45 | Сталь 30 | Охл. вала | – |
| 13 | 4 | 18 | 40 | 25 | 85 | 35 | Сталь 30 | Сталь 40 | Охл. вала | – |
| 14 | 6 | 18 | 80 | 30 | 220 | 80 | Сталь 50 | ЛМцОС 58–2–2–2 | Механич. | – |
| 15 | 3 | 16 | 200 | 80 | 270 | 100 | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 16 | – | 1550 | 50 | – | 80 | 70 | Сталь 45 | Сталь 45 | Нагр. отв. | – |
| 17 | 20 | – | 200 | 75 | 240 | 100 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич | – |
| 18 | 18 | 50 | 70 | 20 | 120 | 80 | Сталь 30 | Сталь 30 | Механич | – |
| 19 | 2 | 1800 | 80 | – | 150 | 140 | Чугун СЧ28–48 | Сталь 45 | Механич. | Со смазкой |
| 20 | 3 | 185 | 40 | – | 80 | 60 | Сталь 30 | Сталь 30 | Механич. | – |
| 21 | 40 | 1000 | 100 | – | 200 | 60 | Чугун СЧ28–48 | Сталь 45 | Механич. | Со смазкой |
| 22 | 30 | 300 | 180 | 50 | 240 | 80 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | Со смазкой |
| 23 | 10 | – | 35 | 25 | 80 | 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 24 | 5 | 50 | 40 | 25 | 65 | 40 | Сталь 30 | Сталь 30 | Механич | – |
| 25 | 3 | 30 | 150 | 80 | 220 | 80 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | – |
| 26 | 60 | 80 | 100 | 60 | 240 | 0.5D | Сталь 45 | Сталь 45 | Нагр. отв. | – |
| 27 | 22 | – | 200 | 50 | 240 | 0.5D | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич | – |
| 28 | 5 | 8 | 35 | 25 | 80 | 35 | Сталь 30 | Сталь 30 | Механич | – |
| 29 | 4 | 18 | 40 | 25 | 85 | 35 | Чугун СЧ28–48 | Сталь 45 | Механич. | Со смазкой |
| 30 | 6 | 18 | 80 | 30 | 220 | 80 | Сталь 30 | Сталь 30 | Механич. | – |
| 31 | 40 | 1000 | 100 | – | 200 | 60 | Чугун СЧ28–48 | Сталь 45 | Механич. | Со смазкой |
| 32 | 30 | 300 | 180 | 50 | 240 | 80 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | Со смазкой |
| 33 | 10 | – | 35 | 25 | 80 | 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 34 | 5 | 50 | 40 | 25 | 65 | 40 | Сталь 30 | Сталь 30 | Механич | – |
| 35 | 3 | 30 | 150 | 80 | 220 | 80 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | – |
| 36 | 3 | 16 | 200 | 80 | 270 | 100 | Сталь 30 | Сталь 30 | Механич. | – |
| 37 | – | 1550 | 50 | – | 80 | 70 | Сталь 35 | БрАЖН–11–6–6 | Механич. | – |
| 38 | 20 | – | 200 | 75 | 240 | 100 | Чугун СЧ28–48 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 39 | 18 | 50 | 70 | 20 | 120 | 80 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | – |
| 40 | 2 | 1800 | 80 | – | 150 | 140 | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 41 | – | 1200 | 80 | – | 150 | 120 | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 42 | 20 | – | 220 | 55 | 240 | 0,5D | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |
| 43 | 16 | – | 40 | 20 | 120 | 1,5D | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | – |
| 44 | – | 350 | 50 | 20 | 80 | 75 | Сталь 45 | Сталь 45 | Механич. | – |
| 45 | – | 1800 | 80 | – | 150 | 140 | Чугун СЧ28–48 | Сталь 45 | Механич. | Со смазкой |
| 46 | – | 185 | 40 | – | 80 | 60 | Сталь 35 | БрАЖН–11–6–6 | Механич. | Со смазкой |
| 47 | . | 250 | 50 | – | 80 | 75 | Сталь 45 | Сталь 30 | Охл. вала | – |
| 48 | – | 257 | 80 | 40 | 160 | 160 | Сталь 30 | Сталь 40 | Охл. вала | – |
| 49 | – | 250 | 40 | – | 60 | 60 | Сталь 50 | ЛМцОС 58–2–2–2 | Механич. | – |
| 50 | 60 | 80 | 100 | 60 | 240 | 0.5D | Сталь 35 | Сталь 35 | Механич. | – |

## 2.2. Теоретические основы решения задания

Посадки с натягом предназначаются для образования неподвижных соединений. Разность между диаметром вала и внутренним диаметром втулки до сборки определяет натяг N. При запрессовке деталей происходят растяжение втулки на величину ND и одновременно сжатие вала на величину Nd (рис. 2.1), причем N=Nd+ND.

Упругие силы, вызываемые натягом, создают по поверхности соединения деталей напряжения, препятствующие их взаимному смещению.

Предельные значения натягов выбранной посадки должны удовлетворять следующим условиям [2]:

1. При наименьшем натяге должна обеспечиваться прочность соединения, т.е. не должно быть относительного смещения деталей от действия внешнего крутящего момента или осевого усилия или их совместного действия. Это условие выполняется, если MКР≤МТР, где MКР – наибольший прикладываемый к одной детали момент кручения; МТР – момент трения, зависящий от натяга, размеров соединяемых деталей, шероховатости поверхностей и других факторов.

Рис. 2.1. Эскизы к расчету посадок с натягом

2. При наибольшем натяге должна обеспечиваться прочность соединяемых деталей, т.е. наибольшее напряжение, возникающее в материалах деталей, не должно превышать допустимого значения.

Величину наименьшего натяга при условии, что сопрягаемые поверхности идеально гладкие, рассчитывают по формуле:

Nminрас=рЭDCDED+CdEd,	(2.1)

где рЭ – удельное эксплуатационное давление по поверхности контакта, Па; D – номинальный диаметр сопряжения, мм; ED, Еd – модули упругости материалов соединяемых деталей (для стали Е2,061011 Па; для чугуна Е1,21011 Па; для бронзы и латуни Е1,11011 Па); СD, Сd – коэффициенты, определяемые по формулам:

CD=1+D/d221−D/d22+μD; Cd=1+d1/D21−d1/D2−μd,	(2.2)

где D, d1, d2 – соответствующие диаметры сопрягаемых деталей (см. рис. 2.1), мм; μd, μD – коэффициенты Пуассона для металлов охватывающей и охватываемой деталей (табл. 2.2.).

Таблица 2.2

Физико–механические характеристики материалов

| Марка материала | σТ, Па | μ | Марка материала | σТ, Па | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 25 | 2,74108 | 0,30 | Чугун СЧ 28–48 | 2,74108 | 0,25 |
| Сталь 30 | 2,94108 |  | Бронза Бр.АЖН–11–6–6 | 3,92108 | 0,25 |
| Сталь 35 | 3,14108 |  |  |  |  |
| Сталь 40 | 3,30108 |  | Латунь ЛМцОС 58–2–2–2 | 3,43108 | 0,25 |
| Сталь 45 | 3,53108 |  |  |  |  |

Величина удельного контактного эксплуатационного давления определяется:

при осевом сдвигающем усилии

pЭ=P⋅nπDlf;	 (2.3)

при крутящем моменте

pЭ=2MКР⋅nπD2lf;	(2.4)

при их совместном воздействии

pЭ=n2MКР2D2+P2πDlf,	(2.5)

где	Р – осевое усилие, Н; МКР – крутящий момент, Нм; D и l – номинальные диаметр и длина соединения, мм; n = l,5...2 – коэффициент запаса прочности соединения на возможные перегрузки и воздействие вибраций; 
f – коэффициент трения сцепления при распрессовке (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Значения коэффициентов трения

| Метод запрессовки | Материал деталей |  |  | Смазка | Коэффициент трения сцепления при распрессовке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | охватываемой | охватывающей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осевого | кругового |
| Механическая запрессовка | Сталь 30–50 | Сталь 30–50 |  | Машинное масло | 0,20 | 0,08 |
|  |  | Чугун СЧ 28–48 |  | –“– | 0,17 | 0,09 |
|  |  | Латунь |  | Всухую | 0,10 | 0,04 |
|  |  | Бронза |  | –“– | 0,07 | – |
| Нагрев или охлаждение |  | Сталь 30–50 | Нагрев | –“– | 0,40 | 0,35 |
|  |  |  | Охлажд. | –“– | 0,40 | 0,16 |
|  |  | Чугун СЧ 28–48 |  | –“– | 0,18 | 0,13 |
|  |  | Латунь |  | –“– | 0,25 | 0,17 |
|  | Бр.ОЦС 6–6–3 | Чугун СЧ 15–32 |  | –“– | 0,07 | – |
|  | Бр.АЖ–9–4 Бр.АЖН–11–6–6 | Сталь 45 |  | –“– | 0,07 | – |

Прежде, чем приступить к выбору посадки, следует проверить обеспечение прочности соединяемых деталей. Для этого определяют предельное допустимое удельное контактное давление на основе теории наибольших касательных напряжений [1].

PДОПD=0,58σTD1−D2d22;	(2.6)

PДОПd=0,58σTd1−d12D2,	(2.7)

где σTD и σTd – условный предел текучести или предел прочности сопрягаемых деталей (см. табл. 2.2).

Стандартную посадку выбирают таким образом, чтобы детали не проворачивались относительно друг друга, поэтому

Nminрасч.≤Nminтабл;  Nmaxрасч.≥Nmaxтабл.

Величина Nmaxрасч. определяется в соответствии с формулами (2.1)...(2.5) при РНБ. При этом в качестве РНБ принимается одно из двух значений РДОП, рассчитанных по (2.6) и (2.7), имеющее наименьшее значение. Но прежде, чем выбрать посадку, следует учесть, что на прочность соединения вала и отверстия оказывает существенное влияние высота микронеровностей.

Для расчета компенсации влияния микронеровностей рекомендуется пользоваться формулами (2.8) и (2.9), в частности:

для материалов с различными механическими свойствами

Δш=2k1RZD+k2RZd; 	 (2.8)

для материалов с одинаковыми механическими свойствами

Δш=2kRZD+RZd, 	 (2.9)

где k, k1, k2 – коэффициенты, учитывающие смятия микронеровностей поверхностей отверстия и вала, приведенные в табл. 2.4 и [5].

Таблица 2.4

Значения коэффициентов k, k1, k2

| Метод сборки соединения | k | k1 | k2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал соединения |  |
|  |  | Сталь или чугун | Бронза или сталь |
| Механическая запрессовка: без смазки со смазкой | 0,25–0,50 0,25–0,35 | 0,1–0,2 | 0,6–0,8 |
| С нагревом охватывающей детали c охлаждением вала | 0,4–0,5 0,6–0,7 | 0,3–0,4 | 0,8–0,9 |

Выбор величин микронеровностей производят по табл. 2.5 и [2]. Таким образом, значения натягов при выборе посадок:

Nminрасч'=Nminрасч+Δш≤Nminтабл,

Nmaxрасч'=Nmaxрасч+Δш≥Nmaxтабл.

Таблица 2.5

Значения шероховатости поверхности Rz в соответствии

с полями допусков

| Номинальные размеры, мм | Валы |  |  |  | Отверстия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s5 r5 | h6 p6 r6 t7 u7 | h7 s7 | u8 x8 z8 | Н6 | H7 R7 U7 | Н8 U8 | Н9 |
| Rz, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 6,3 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 |
| Свыше 3 до 6 | 1,6 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| Свыше 6 до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 10 до 18 |  | 3,2 |  |  | 3,2 | 6,3 | 6.3 |  |
| Свыше 18 до 30 |  |  | 6,3 | 10 |  |  |  | 10 |
| Свыше 30 до 50 | 3,2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Свыше 50 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 80 до 120 |  | 6,3 |  |  | 6,3 | 10 |  | 20 |
| Свыше 120 до 180 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |
| Свыше 180 до 260 | 6,3 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Свыше 260 до 360 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 360 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Величины натягов могут также зависеть и от ряда других факторов (температуры при эксплуатации, неоднородности физико–химических свойств материалов, отклонения формы сопрягаемых поверхностей и др.), которые здесь не рассматриваются. В случае необходимости следует использовать рекомендации [2].

## 2.3. Практическое решение задания

Пример: Рассчитать и выбрать посадку с натягом в соединении при следующих исходных данных:

- передаваемый крутящий момент Мкр = 30 Нм;

- номинальный диаметр сопряжения D = 0,025 м;

- диаметр отверстия пустотелого вала d1 = 0 (вал сплошной);

- наружный диаметр втулки d2 = 0,035 м;

- номинальная длина сопряжения l = 0,045 м;

- материал вала и втулки – сталь 45;

- запрессовка механическая при наличии смазки.

Согласно теоретическим положениям и алгоритму расчета было установлено: Nmaxрасч'=47мкм; Nminрасч'=12мкм.

В соответствии с ГОСТ 25347–82 принимаем посадку 25H6r6 или 25+0,013+0,028+0,041, для которой (рис. 2.2) является характерным следующее:

Рис. 2.2. Схема расположения полей допусков посадки с натягом

- допуск отверстия ТDтабл = 0,013 мм;

- допуск вала Тdтабл = 0,013 мм;

- минимальный натяг Nmin табл = 0,015 мм;

- максимальный натяг Nmax тa6л = 0,041 мм;

- допуск посадки TNтабл = Nmax табл–Nmin табл = 0,026 мм

Решение будет правильным, если выполняются условия:

Nminтабл≥Nminрасч';

Nmaxтабл≤Nmaxрасч'.

Принятая посадка обеспечивает неподвижность соединения и при наименьшем натяге, так как Nminтабл≥Nminрасч' (15 > 12) мкм. А при Nmax табл остается еще некоторый запас прочности сопрягаемых деталей, поскольку допускаемый наибольший натяг Nmaxрасч' = 47 мкм, а Nmax табл = 41мкм.

# 3. РАСЧЕТ И ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

## 3.1. Расчет исполнительных размеров калибров

Исполнительными называют размеры калибра, по которым изготовляют новый калибр. Исполнительные размеры калибров определяют по формулам, приведенным в табл.1 ГОСТ 24853–81.

Валы и отверстия с допусками точнее IT6 не рекомендуется контролировать калибрами, так как при этом вносится большая относительная погрешность измерения. Такие изделия проверяют универсальными средствами измерений.

При решении данной задачи приняты следующие обозначения: D, Dmin, Dmax, dmin, dmax – соответственно номинальный, наименьший и наибольший размеры изделий (отверстия и вала); IT – допуск изделия; Н и H1 – допуски на изготовление калибров для отверстия и вала; НP – допуск на изготовление контрольных калибров; z и z1–отклонения середины поля допуска на изготовление проходного калибра для отверстия и вала относительно соответственно наименьшего и наибольшего предельных размеров изделия; Y и Y1 – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для отверстия и вала за границу поля допуска изделия.

Исходные данные и требования к решению задачи

1. Для выбранной посадки в первой или второй задаче построить схему расположения полей допусков калибров для контроля деталей сопряжения.

2. Определить предельные и исполнительные размеры рабочих и контрольных калибров.

3. Выполнить рабочие чертежи предельных калибров для контроля деталей принятого соединения.

Пример. Выбрано соединение 60H7/h7. По ГОСТ 25347–82 находим предельные отклонения и устанавливаем предельные размеры контролируемых изделий: Dmax = 60,030 мм; Dmin = 60,000 мм; dmax = 60,000 мм; dmin = 59,981 мм. По табл. 2 ГОСТ 24853–81 устанавливаем допуски и предельные отклонения калибров и контркалибров и заносим в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Значения геометрических параметров калибров

| Деталь | Калибры–пробки |  |  | Калибры–скобы |  |  | Контрольные калибры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры, мкм |  |  |  |  |  |  |
|  | Z | Y | Н | Z1 | Y1 | H1 | НР |
| Отверстие 60Н7 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – |
| Вал 60h7 | – | – | – | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Допуск на форму калибра, мкм | IТ2=3 |  |  | IT2=3 |  |  | IT1=2 |

Рассмотрим расчеты предельных и исполнительных размеров на примере рабочего калибра–пробки для контроля отверстия 60Н7. Наибольший предельный размер нового проходного калибра–пробки ПРmax = Dmin + Z + H/2 = 60,000 + 0,004 + 0,005/2 = 60,0065 мм.

Строим схему расположения полей допусков для калибров пробок и скоб (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема расположения полей допусков калибров для контроля 
деталей соединения 60H7/h7

Определяем предельные и исполнительные размеры рабочих калибров по методике [1, с.244 – 245] или согласно табл. 1 ГОСТ 24853–81.

Размер калибра ПР, проставляемый на чертеже, 60,0065–0,005 мм (рис. 3.2). Исполнительные размеры: наибольший 60,0065 мм; наименьший 60,0015 мм.

Рис. 3.2. Калибр–пробка гладкий проходной

Наименьший размер изношенного проходного калибра–пробки:

ПРизнош = Dmin – Y = 60,000 – 0,003 = 59,997 мм.

Наибольший размер непроходного нового калибра–пробки:

НЕmax = Dmах + Н/2 = 60,030 + 0,005/2 = 60,0325 мм.

Размер калибра НЕ, проставляемый на чертеже: 60,0325–0.005 мм. Исполнительные размеры: наибольший 60,0325 мм; наименьший 60,0275 мм. Аналогично рассчитывают предельные и исполнительные размеры других калибров и результаты заносят в табл. 3.2.

По результатам расчета в соответствии с требованиями [6, 7, 9] и указаниями допуска на форму и шероховатость поверхности [3, с.240 – 245] выполняются эскизы рабочих калибров. В качестве примера на рис. 3.2 представлен эскиз рабочего проходного калибра–пробки для контроля отверстия 60Н7.

Таблица 3.2

Предельные и исполнительные размеры калибров

| Предельные размеры, мм |  |  | Исполнительные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибр–пробка | ПР | dmax = 60,0065 dmin = 60,0015 dизн = 59,997 | 60,0065–0,005 |
|  | НЕ | dmax = 60,0325 dmin = 60,0275 | 60,0325–0,005 |
| Калибр–скоба | ПР | Dmin = 59,9935 Dmax = 59,9985 Dизн = 60,003 | 59,993 5+0,005 |
|  | НЕ | Dmin = 59,9785 Dmax = 59,9835 | 59,9785+0,005 |
| Контр калибры | К–ПР | dmax = 59,997 dmin = 59,995 | 59,997–0,002 |
|  | К–НЕ | dmax = 59,982 dmin = 59,980 | 59,982–0,002 |
|  | К–И | dmax = 60,004 dmin = 60,002 | 60,004–0,002 |

## 3.2. Выбор универсальных средств измерения 
для контроля сопряжения

Для контроля отверстия и вала на примере сопряжения 60H7/h7 назначить универсальные средства измерения, руководствуясь методикой ГОСТ 8.051–81 [10].

Условие пригодности средств измерения – предельная погрешность средств измерения ΔСИ соотносится с допускаемой погрешностью измерения δИЗМ следующим образом: ΔСИ=(0,6...0,7) δИЗМ. Последнее объясняется тем, что допускаемая погрешность измерения включает в себя все составляющие, зависящие от измерительных средств, установочных мер, температурных деформаций, базирования и т.д. В свою очередь, допускаемая погрешность измерения δИЗМ в зависимости от допуска на контролируемое изделие приведена в табл. ГОСТ 8.051–81.

В результате по ГОСТ 8.051–81 и табл. 1–9 [11] определяем требуемые величины и назначаем универсальные средства измерения (СИ) (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Универсальные измерительные средства для контроля деталей 
сопряжения 60Н7/h7

| Деталь | Допускаемая погрешность измерения δИЗМ, мкм | Допускаемая погрешность средства измерения ΔСИ, мкм | Наименование СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отверстие 60Н7 | 9 | 6 | Нутромер, с ценой деления 0,002 мм |
| Вал 60h7 | 9 | 6 | Скоба рычажная с ценой деления (0,002–0,005) мм |

# 4. РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

## 4.1. Исходные данные и требования к решению задания

Для подшипника качения выбрать посадки внутреннего и наружного колец, построить схемы расположения допусков, сделать проверку на наличие посадочного зазора по наибольшему натягу выбранной посадки и сделать сборочный чертеж при исходных данных, представленных в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Условное обозначение подшипника | Класс точности | Нагрузка, кН (R –радиальная, А–осевая) | Вращение вала или корпуса | dотв/d или D/Dкор | Характер нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210 | 6 | R=12 | Вал | – | У |
| 2 | 200 | 6 | R=l,8 | Вал | – | Т |
| 3 | 215 | 0 | R=16 | Корпус | D/Dкор =0,6 | Т |
| 4 | 314 | 0 | R=28 | Вал | dотв/d =0,5 | У |
| 5 | 1216 | 0 | R=20 | Корпус | – | У |
| 6 | 1310 | 6 | R=12 | Корпус | D/Dкор =0,8 | У |
| 7 | 1314 | 0 | R=25 | Вал | dотв/d =0,7 | Т |
| 8 | 2212 | 0 | R=30 | Вал | – | Т |
| 9 | 1616 | 0 | R=30,A=10 | Вал | dотв/d =0,7 | Т |
| 10 | 7218 | 0 | R=20 | Корпус | D/Dкор =0,6 | У |
| 11 | 3628 | 0 | R=16,A=4 | Корпус | D/Dкор =0,6 | У |
| 12 | 3518 | 0 | R=12,A=2 | Вал | dотв/d =0,7 | У |
| 13 | 2216 | 0 | R=16 | Корпус | – | Т |
| 14 | 7210 | 0 | R=20 | Вал | dотв/d =0,6 | У |
| 15 | 2524 | 0 | R=26 | Корпус | – | У |
| 16 | 2224 | 0 | R=10,A=2 | Вал | dотв/d =0,8 | Т |
| 17 | 7216 | 0 | R=20, A=4 | Корпус | – | Т |
| 18 | 208 | 0 | R=3,8 | Вал | dотв/d =0,7 | У |
| 19 | 218 | 0 | R=12 | Вал | – | Т |
| 20 | 100 | 6 | R=5 | Вал | dотв/d =0,6 | Т |
| 21 | 200 | 6 | R=16,A=2 | Корпус | – | У |
| 22 | 308 | 6 | R=7 | Вал | D/Dкор =0,8 | Т |
| 23 | 1216 | 0 | R=10 | Вал | dотв./d=0,7 | Т |
| 24 | 7210 | 0 | R=12 | Вал | – | У |
| 25 | 1616 | 0 | R=6,A=1 | Корпус | – | Т |
| 26 | 200 | 6 | R=16,A=2 | Вал | – | У |
| 27 | 202 | 6 | R=7 | Вал | – | Т |
| 28 | 206 | 0 | R=10 | Корпус | D/Dкор =0,6 | Т |
| 29 | 208 | 0 | R=12 | Вал | dотв/d =0,5 | У |
| 30 | 213 | 0 | R=l,8 | Корпус | – | У |
| 31 | 215 | 6 | R=16 | Корпус | D/Dкор =0,8 | У |
| 32 | 224 | 0 | R=28 | Вал | dотв/d =0,7 | Т |
| 33 | 228 | 0 | R=20 | Вал | – | Т |
| 34 | 300 | 0 | R=12 | Вал | dотв/d =0,7 | Т |
| 35 | 305 | 0 | R=25 | Корпус | D/Dкор =0,6 | У |
| 36 | 310 | 0 | R=30 | Корпус | D/Dкор =0,6 | У |
| 37 | 312 | 0 | R=30,A=10 | Вал | dотв/d =0,7 | У |
| 38 | 316 | 0 | R=20 | Корпус | – | Т |
| 39 | 410 | 0 | R=16,A=4 | Вал | dотв/d =0,6 | У |
| 40 | 412 | 0 | R=12,A=2 | Корпус | – | У |
| 41 | 415 | 0 | R=16 | Вал | dотв/d =0,8 | Т |
| 42 | 1204 | 0 | R=20 | Корпус | – | Т |
| 43 | 1210 | 0 | R=26 | Вал | dотв/d =0,7 | У |
| 44 | 1212 | 0 | R=10,A=2 | Вал | – | Т |
| 45 | 2121 | 6 | R=10 | Вал | dотв/d =0,6 | Т |
| 46 | 2112 | 6 | R=12 | Корпус | – | У |
| 47 | 2007106 | 6 | R=30,A=10 | Вал | D/Dкор =0,8 | Т |
| 48 | 2007109 | 0 | R=12,A=2 | Вал | dотв./d=0,7 | Т |
| 49 | 2007113 | 0 | R=16,A=4 | Вал | – | У |
| 50 | 2007118 | 0 | R=10,A=2 | Корпус | – | Т |

Примечание.	У – умеренная нагрузка; Т – нагрузка с сильными толчками и вибрацией

Класс точности подшипников на усмотрение исполнителя принимается 0 или 6; d и D – соответственно диаметры отверстия и наружной поверхности подшипника; dотв – диаметр отверстия полого вала; Dкор – диаметр наружной поверхности тонкостенного корпуса.

## 4.2. Общие сведения и теоретические положения

В соответствии с ГОСТ 520–71 "Подшипники шариковые и роликовые. Технические требования" установлено 5 классов точности подшипников (в порядке повышения точности) 0,6, 5,4,2.

Для сокращения номенклатуры кольца подшипников изготавливают с отклонениями размеров, не зависящими от посадки, по которой они монтируются, причем эти отклонения направлены в "минус" от нулевой линии. Посадки внутреннего кольца подшипника на вал осуществляются по системе отверстия, а наружного – по системе вала, причем расположение поля допуска внутреннего кольца в "минус" позволяет получить посадки с гарантированным натягом, используя для валов поля допусков переходных посадок (n, m, k, js).

Рекомендуемые посадки для подшипников качения и примеры их применения приведены в ГОСТ 3325–55.

В зависимости от характера требуемого соединения поля допусков валов выбирают по системе основного отверстия:

- классы точности подшипников 0; 6 – n6, m6,k6, js6, h6, g6;

- классы точности подшипников 4; 5 – n5, m5, k5,js5, h5, g5;

- класс точности подшипника 2; – n4, m4, k4, js4, h4, g4.

В зависимости от характера требуемого соединения поля допусков посадочных отверстий корпусов выбирают по системе основного вала:

- классы точности подшипников 0; 6 – N7, М7, К7,Js7, Н7, G7, Р8, Р7;

- классы точности подшипников 5; 4 – N6, М6, К6, Js6, H6, G6;

- класс точности подшипника 2 – N5, M5, К5, Js5, H5, G5.

Выбор посадки подшипника качения определяется характером его нагружения (местное, циркуляционное, колебательное), зависящим от того, вращается или не вращается кольцо относительно действующей на него нагрузки.

Местно–нагруженные кольца должны иметь соединение с зазором или незначительный натяг между кольцом и сопрягаемой деталью.

Циркуляционно–нагруженные кольца должны иметь неподвижное соединение с сопрягаемой деталью.

Колебательно–нагруженные кольца должны иметь плотноподвижное соединение.

При циркуляционном нагружении колец подшипников посадки выбирают по интенсивности радиальной нагрузки PR на посадочную поверхность. Допускаемые значения PR , рассчитанные по средним значениям посадочных натягов, приведены в табл. 9.3 и 9.4 [1]. Интенсивность нагрузки определяется по формуле

PR =Kn FFAR/B,	(4.1)

где  – R – радиальная нагрузка на опору, Н; В – ширина кольца подшипника, мм; Кп – динамический коэффициент посадки (табл. 4.2); F – коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного натяга при полом вале или тонкостенном корпусе (табл. 9.5 [1]), при сплошном вале F = l; 
FA – коэффициент неравномерности нагрузки R между рядами роликов в двухрядных конических роликоподшипниках или между сдвоенными шарикоподшипниками при наличии осевой нагрузки А на опору.

Таблица 4.2

Значения динамических коэффициентов посадки

| Характер нагрузки | Кп |
| --- | --- |
| Нагрузка с умеренными толчками и вибрацией. Перегрузка до 150% | 1,0 |
| Нагрузка с сильными ударами и вибрацией. Перегрузка до 300% | 1,8 |

Значения FA, зависящие от величины  ctgβA/R (β – угол контакта тел качения с дорожкой качения наружного кольца, зависящий от конструкции подшипника), приведены в табл. 4.81 [11]. Для радиальных и радиально–упорных однорядных подшипников FA=1.

Определение величины посадочного зазора  g.

В тех случаях, когда при выбранной посадке циркуляционно–нагруженного кольца оказывается,  что возникает  относительно большой натяг, следует сделать проверочный расчет на наличие радиального зазора между кольцами и телами качения.

Так как величина посадочного зазора меньше начального и рабочего и может даже переходить в небольшой натяг, следует проверять наличие посадочного зазора g у подшипника по формуле

g=gH−Δd1НБ, 	(4.2)

где gH – начальный радиальный зазор (см. прил. 7–10 [2]), мкм; 
Δd1НБ – диаметральная деформация беговой дорожки кольца после посадки его на сопрягаемую деталь с натягом.

Величину деформации Δd1НБ определяют по формулам

а) при посадке внутреннего кольца на вал

Δd1НБ=Δэфdd0;	(4.3)

б) при посадке наружного кольца в корпус

Δd1НБ=ΔэфD0D,	(4.4)

где Δэф – эффективный (действительный) натяг, мкм; Δэф= 0,85Nmax (измеренного натяга); d0 – приведенный наружный диаметр внутреннего кольца, мм; D0 – приведенный внутренний диаметр наружного кольца, мм.

Рис. 4.1. Диаметры колец подшипника

Приведенные диаметры колец (рис. 4.1) определяют по формулам

d0≈ d+(D – d)/4    и     D0≈ D –(D –d)/4.

## 4.3. Практическое решение задания

Пример 1. В опорах вала редуктора (рис. 4.2) установлены роликоподшипники №3520 (100х180х46), класс точности 0. Радиальные реакции в опорах R1=R2=R=20кH, нагрузка с умеренными толчками, перегрузка до 150%, осевой нагрузки на опоры нет, вращается вал. Требуется выбрать посадку циркуляционно–нагруженного кольца (внутреннего) на вал.

Решение. Интенсивность нагрузки на посадочной поверхности шейки массивного (сплошного) вала

РR = Kп FFA R/B =1·1·1·20000/46 ≈ 435 H/мм.

Рис. 4.2. Конструкция части редуктора с роликоподшипниками

Согласно табл. 4.82 [11], заданным условиям соответствует поле допуска js6. При тех же условиях, но при полом вале с отношением dотв/d=0.8 и отношением D/d =1,8 коэффициент F (см. табл. 4.80 [11]), учитывающий степень ослабления посадочного натяга, равен 1,7. Тогда

PR = Kп FFA R/B =1·1·1,7·20000/46 ≈ 739 H/мм

Согласно табл. 4.82 [11], найденному значению соответствует поле допуска k6.

Пример 2. В фиксированной опоре вала установлен парный комплект однорядных конических подшипников №7318 (90х190х43) с углом контакта β=12° (рис. 4.3), класс точности 0.



А



Рис 4.3. Конструкция части редуктора с коническими подшипниками

Радиальные реакции в опорах R1 = R2 = 60 кН, нагрузка с сильными ударами и вибрацией, перегрузка с сильными ударами и– вибрацией, перегрузка до 300%, осевая сила А=20кН, в плавающей опоре установлен роликоподшипник 32617 (8518060), класс точности 0, вращается вал.

Требуется выбрать посадки циркуляционно–нагруженных колец (внутренних) на вал и посадку наружного кольца для подшипника 32617.

Решение. Значение коэффициента Кп берем из табл. 4.2, Кп =1,8. Коэффициент FA неравномерности распределения радиальной нагрузки определяем следующим образом:

ctgβA/R = 4,70· 20/60 ≈1,57

По табл. 4.81 [11] найденному значению ctgβ A/R  соответствует FA=2.

Интенсивность нагрузки (при сплошном вале F=l)

PR = 1,8·1·1·2·60000/86 ≈ 2512 H/мм

Полученному значению PR соответствует посадка –  m6 (табл. 4.82 [11]). В плавающей опоре интенсивность нагрузки

PR = 1,8·1·1·60000/86 ≈ 1256 H/мм

Найденному значению интенсивности соответствует посадка k6. Определяем отклонения для этой посадки. Согласно ГОСТ 520–71 нижнее отклонение отверстия внутреннего кольца равно –20 мкм. Отклонение вала для посадки k6 по ГОСТ 25347–82 составляет: +25 мкм и +3 мкм (рис. 4.4, а).

а						б

Рис. 4.4. Схема расположения полей допусков: 
а – по внутреннему кольцу; б – по наружному кольцу

Выбор посадки для наружного кольца, воспринимающего местное нагружение, производим по табл. 4.78 [11].

Для нагрузки с ударами и вибрацией следует при неразъемном корпусе выбрать посадку – Н7. Согласно табл. 4 ГОСТ 3325–55 нижнее отклонение наружного кольца подшипника равно –25 мкм. Верхнее отклонение диаметра отверстия корпуса равно +40 мкм.

Схема расположения полей допусков показана на рис. 4.4, б.

Для внутреннего кольца роликоподшипника 32617 при выбранной посадке k6 определим наличие радиального зазора при наибольшем натяге этой посадки.

Значения натягов для этой посадки следующие: Nmax = 45мкм, Nmin =3мкм. Величина посадочного радиального зазора

g=gH – Δd1нб.

По прил.7 [2] находим gн.нб = 80мкм , gн.нм = 35мкм, gн.ср = 58мкм,

Δd1НБ=0,85Nmax d/d0,            d0 ≈ d + (D–d)/4 ≈ 85+ (180–85)/4 ≈ 109 мм

d/d0=85/109 =0,78,               Δd1НБ = 0,85·45·0,78 = 30мкм,

g=80–30 =50 мкм. Следовательно, имеется посадочный зазор.

# 5. РАСЧЕТ ДОПУСКОВ РАЗМЕРОВ, ВХОДЯЩИХ 
В РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ

## 5.1. Исходные данные и требования к решению задания

Для указанного сборочного узла (рис.5.1):

|  | Рис. 5.1. Узел редуктора |
| --- | --- |

- Составить схему размерной цепи, с представлением эскиза узла и обозначениями на нем размеров, входящих в размерную цепь.

- По заданному значению поля допуска замыкающего звена и номинальным размерам составляющих звеньев, приведенных в таблице 5.1, найти допуски составляющих звеньев методом полной взаимозаменяемости.

Таблица 5.1

| № п/n | Номинальные размеры составляющих звеньев, мм |  |  |  |  |  | Замыкающее звено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Номинальный размер, мм | Отклонения, мкм |  |
|  | позиция 1 | позиция 2 | позиция 3 | позиция 4 | позиция 5 | позиция 6 |  | верхнее | нижнее |
| 1 | X | 1 | 10 | 50 | 10 | 6 | 1 | +600 | +200 |
| 2 | 80 | 1,5 | 11 | X | 11 | 7,5 | 0,5 | +300 | –100 |
| 3 | 85 | 1,5 | 13 | X | 13 | 6,5 | 1,5 | +350 | –100 |
| 4 | 75 | 0 | 13 | 45 | 13 | X | 0 | +500 | +100 |
| 5 | 75 | X | 14 | 45 | 14 | 5,2 | X | +400 | 0 |
| 6 | 85 | X | 15 | 55 | 15 | 5 | X | +200 | –200 |
| 7 | 95 | 3,0 | 16 | X | 16 | 6 | 3,0 | +550 | –250 |
| 8 | 92 | X | 18 | 52 | 18 | 5 | X | +300 | –100 |
| 9 | 100 | X | 20 | 55 | 20 | 7 | X | +400 | –100 |
| 10 | 96 | X | 19 | 52 | 19 | 10 | X | +300 | –100 |
| 11 | 90 | 2,5 | 17 | X | 17 | 6,5 | 2.5 | +300 | –300 |
| 12 | 108 | X | 22 | 60 | 22 | 6 | X | +600 | +200 |
| 13 | 120 | X | 23 | 70 | 23 | 8 | X | +500 | +100 |
| 14 | X | 3,0 | 24 | 75 | 24 | 12 | 3,0 | +500 | +100 |
| 15 | 140 | X | 25 | 80 | 25 | 10 | X | +500 | +100 |
| 16 | 85 | 2 | 11 | X | 11 | 7,5 | 2 | +600 | 0 |
| 17 | 75 | X | 12 | 40 | 12 | 15 | X | +300 | –200 |
| 18 | 90 | 2 | 15 | X | 15 | 5 | 2 | +200 | –200 |
| 19 | 80 | 1 | 10 | X | 10 | 8 | 1 | +400 | –100 |
| 20 | 94 | X | 18 | 55 | 18 | 6 | X | +300 | –200 |
| 21 | 95 | X | 20 | 50 | 20 | 8 | X | +400 | –100 |
| 22 | 100 | 2 | 22 | X | 22 | 7 | 2 | +600 | +100 |
| 23 | 120 | X | 23 | 65 | 23 | 13 | X | +400 | –100 |
| 24 | 130 | X | 24 | 75 | 24 | 12 | X | +500 | 0 |
| 25 | 92 | 2 | 15 | X | 15 | 7 | 2 | +600 | +100 |
| 26 | X | 1 | 10 | 50 | 10 | 6 | 1 | +600 | +200 |
| 27 | 80 | 1,5 | 11 | X | 11 | 7,5 | 0,5 | +300 | –100 |
| 28 | 85 | 1,5 | 13 | X | 13 | 6,5 | 1,5 | +350 | –100 |
| 29 | 75 | 0 | 13 | 45 | 13 | X | 0 | +500 | +100 |
| 30 | 75 | X | 14 | 45 | 14 | 5,2 | X | +400 | 0 |
| 31 | 85 | X | 15 | 55 | 15 | 5 | X | +200 | –200 |
| 32 | 95 | 3,0 | 16 | X | 16 | 6 | 3,0 | +550 | –250 |
| 33 | 92 | X | 18 | 52 | 18 | 5 | X | +300 | –100 |
| 34 | 100 | X | 20 | 55 | 20 | 7 | X | +400 | –100 |
| 35 | 96 | X | 19 | 52 | 19 | 10 | X | +300 | –100 |
| 36 | 96 | X | 19 | 52 | 19 | 10 | X | +300 | –100 |
| 37 | 90 | 2,5 | 17 | X | 17 | 6,5 | 2.5 | +300 | –300 |
| 38 | 108 | X | 22 | 60 | 22 | 6 | X | +600 | +200 |
| 39 | 120 | X | 23 | 70 | 23 | 8 | X | +500 | +100 |
| 40 | X | 3,0 | 24 | 75 | 24 | 12 | 3,0 | +500 | +100 |
| 41 | 140 | X | 25 | 80 | 25 | 10 | X | +500 | +100 |
| 42 | 85 | 2 | 11 | X | 11 | 7,5 | 2 | +600 | 0 |
| 43 | 75 | X | 12 | 40 | 12 | 15 | X | +300 | –200 |
| 44 | 90 | 2 | 15 | X | 15 | 5 | 2 | +200 | –200 |
| 45 | 80 | 1 | 10 | X | 10 | 8 | 1 | +400 | –100 |
| 46 | 94 | X | 18 | 55 | 18 | 6 | X | +300 | –200 |
| 47 | 95 | X | 20 | 50 | 20 | 8 | X | +400 | –100 |
| 48 | 100 | 2 | 22 | X | 22 | 7 | 2 | +600 | +100 |
| 49 | 120 | X | 23 | 65 | 23 | 13 | X | +400 | –100 |
| 50 | 130 | X | 24 | 75 | 24 | 12 | X | +500 | 0 |

- Назначить предельные отклонения составляющих звеньев.

## 5.2. Теоретические основы решения задания

### 5.2.1. Общие положения и основные зависимости

Размерной цепью называют совокупность размеров, непосредственно участвующих в решении поставленной задачи и образующих замкнутый контур. Основные термины, обозначения и определения размерных цепей установлены ГОСТ 16319–80. В результате расчета размерных цепей устанавливаются предельные размеры, а, следовательно, предельные отклонения и допуски всех звеньев цепи.

Применяют следующие методы решения (ГОСТ 16320–80):

а) метод полной взаимозаменяемости (расчет на максимум–минимум);

б) метод неполной взаимозаменяемости (теоретико–вероятностный метод расчета);

в) метод групповой взаимозаменяемости;

г) метод регулирования;

д) метод пригонки.

В данной работе рассматриваются теоретические и практические положения только первого  метода. Основное уравнение размерной цепи

AΔ=j=1nAj−k=n+1m−1Ak	(5.1)

где m – число звеньев размерной цепи, включая замыкающее; n – число увеличивающих звеньев Aj; (m–1–n) – число уменьшающих звеньев Ak.

Таким образом, номинальный размер замыкающего звена определяется как разность между суммами номинальных увеличивающих и уменьшающих звеньев.

### 5.2.2. Метод решения размерных цепей на максимум–минимум, 
обеспечивающий полную взаимозаменяемость

Метод максимума–минимума рассмотрен в [1, с. 251 – 259]. Допуск замыкающего звена

TAΔ=AΔmax−AΔmin=j=1m−1TAj,	(5.2)

т.е. равен сумме допусков составляющих звеньев. Верхнее отклонение замыкающего звена

ES(es)AΔ=AΔmax−AΔ=j=1nES(es)Aj−k=n+1m−1EI(ei)Ak,	(5.3)

где ES и EI – соответственно верхнее и нижнее отклонения размеров звеньев, относящихся к охватывающим поверхностям («отверстиям»); 
es и ei – соответственно верхнее и нижнее отклонения размеров звеньев, относящихся к охватываемым поверхностям («вала»).

Характер поверхности, к которой относится то или иное звено, определяется из анализа конкретной размерной цепи.

Нижнее отклонение замыкающего звена

EI(ei)AΔ=AΔmin−AΔ=j=1nEI(ei)Aj−k=n+1m−1ES(es)Ak	(5.4)

### 5.2.3. Решение прямой задачи

При решении прямой задания, когда требуется допуск замыкающего звена распределить между составляющими звеньями, в основном, применяют способ назначения допусков одного квалитета .

Для определения требуемого квалитета определяют коэффициент точности (число единиц допуска) при расчете на максимум–минимум  по формуле

aср=TAΔj=1m−1ij.	(5.10)

В этой формуле aср – средний коэффициент точности составляющего звена; ij – единица допуска, соответствующая размеру Aj. В свою очередь единица допуска определяется по формуле:

i=0,453Aj+0,001Aj.	(5.11)

Обобщенные значения единицы допуска даны в табл. 5.3.

Таблица 5.3

Значение единицы допуска i при различных номинальных размерах

| Основные интервалы номинальных размеров, мм | Значение i, мкм |
| --- | --- |
| до 3 мм | 0,55 |
| 3–6 | 0,73 |
| 6–10 | 0,90 |
| 10–18 | 1,08 |
| 18–30 | 1,31 |
| 30–50 | 1,56 |
| 50–80 | 1,80 |
| 80–120 | 2,17 |
| 120–180 | 2,52 |
| 180–250 | 2,90 |

По найденному значению коэффициента точности аср определяют наиболее подходящий квалитет, пользуясь табл. 5.4, и по таблицам допусков на цилиндрические детали (ГОСТ 25436–82) находят допуски для составляющих звеньев.

Таблица 5.4

Значение коэффициента точности а при различных квалитетах

| Квалитет IT | Коэффициент точности а |
| --- | --- |
| 5 | 7 |
| 6 | 10 |
| 7 | 16 |
| 8 | 25 |
| 9 | 40 |
| 10 | 64 |
| 11 | 100 |
| 12 | 160 |
| 13 | 250 |
| 14 | 400 |
| 15 | 640 |

Суммарный допуск составляющих ΣTAi сравнивают с заданным [ТАΔ]

ΣTAj [ТАΔ]	(5.12)

При этом допускается, чтобы расхождение значений в формуле (5.12) не превышало 5 %. В противном случае необходимо произвести корректировку, в частности, за счет того, что допуск на одно или несколько составляющих звеньев принять в соответствии с другим близлежащим квалитетом точности.

После произведенного расчета величин допусков необходимо назначить на размеры звеньев цепи предельные отклонения. Наиболее целесообразно установить отклонения на звенья размерной цепи как для основных деталей в системах образования посадок, а именно, для охватывающих размеров в «плюс», для охватываемых размеров – в «минус». Таким путем назначаются предельные отклонения на все размеры цепи за исключением одного из составляющих. Предельные отклонения на этот "последний" предельный размер рассчитываются по формулам (5.3), (5.4) или (5.7), (5.8) в зависимости от принятого метода.

## 5.3. Практическое решение задания

Пример. В редукторе (рис. 5.2, а) величина замыкающего звена должна быть в пределах 1,0...1,4 мм (ТАΔ = 0,4 мм). Номинальные размеры звеньев A1= 20 мм, А2 = А3 = 35 мм, А4 = 50 мм, А5 = 60 мм, А6 = 200 мм. Все составляющие звенья имеют распределение размеров по нормальному закону. Процент риска 3,5 %. Задачу решить способом назначения допусков одного квалитета точности.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 5.2. Формирование размерной цепи: а – схема размерной цепи; б – эскиз редуктора для размерной цепи |  |

Схема размерной цепи с соответствующими размерами составляющих  звеньев представлена на рис. 5.2, б.

### 5.3.1. Расчет  методом полной взаимозаменяемости

По таблице 5.3 находятся значения единиц допуска для составляющих звеньев: iA1=1,31 мкм, iA2=1,56 мкм, iA3=1,56мкм, iA4 = 1,56мкм, iA5 = 1,86мкм, iA6=2,90мкм.

По  формуле (5.10)  определяется средний коэффициент точности

aср=400/ (1,31+31,56+1,86+2,90)=400/ 10,75 =37≈ 40.

По табл. 5.4 устанавливается, что значение аср соответствует точности обработки 9–го квалитета. По ГОСТ 25346–82 принимаются допуски на все составляющие звенья по 9–му квалитету: TA1=52 мкм, ТА2=62 мкм, ТА3=62 мкм, ТА4=62 мкм, TA5=74 мкм, ТА6=115 мкм.

Полученный результат проверяется решением обратной задачи

ΣТАj =52+3ּ62+74+115=427 мкм.

Таким образом, условие, выраженное формулой (5.2), не соблюдается и необходимо произвести корректировку. Чтобы уравнение (5.2) удовлетворялось, принимается допуск звена A5  по 8–му квалитету:

ТА5 = 46 мкм.

Определяется номинальный размер и предельные отклонения замыкающего звена AΔ = S, а затем назначаются  отклонения составляющих звеньев. Размер А6 – увеличивающее звено, остальные звенья – уменьшающие. По уравнению (5.1)

АΔ =200–(20+235+60+50)=0.

Предельные размеры зазора AΔmax= 1,4 мм и AΔmin= 1,0 мм. Следовательно, предельные отклонения

ESAΔ=+1400 мкм,                 EIAΔ=+1000 мкм.

Назначим отклонения всех составляющих звеньев кроме А6 в «минус», так как все размеры являются охватываемыми, а размер А6 может иметь отклонения любого знака. Таким образом,

A1 =20–0.052,		А3=35–0,062,		А5=60–0,046.

А2=35–0,062,		А4=50–0,062.

Отклонение размера А6 определяется из уравнений (5.3) и (5.4). Получим

+1400=ЕSA6–(–52–3 62–46);     ESA6=+1116 мкм;

+1000=EIA6–0;           ЕIA6=1000 мкм,       ТА6=116мкм.

Проверяем:

ТАΔ=400мкм,         ΣTAj = 52+3·62+46+116 = 400 мкм,

т.е. допуск замыкающего звена равен сумме допусков составляющих звеньев.

# 6. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## 6.1. Исходные данные и требования к решению задания

Для заданного резьбового соединения при указанных погрешностях:

- Определить предельные размеры диаметров резьбы болта и гайки и построить схему расположения полей допусков данного соединения;

- Определить приведенные средние диаметры резьб болта и гайки.

- Дать заключение о годности резьбового соединения в соответствии с заданными требованиями, представленными в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Обозначение резьбового соединения | Измеренный (действительный) средний диаметр, мм |  | Накопленная погрешность по шагу, мкм |  | Средняя ошибка угла наклона сторон профиля, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d2изм | D2изм | ΔPп.б | ΔР п.г | Δ αб/2 | Δαг/2 |
| 1 | M10–5H/5g6g | 9,150 | 9,288 | +50 | +70 | +20' | – |
| 2 | M12–4H/4h | 11,005 | 11,126 | +30 | –40 | – | +30' |
| 3 | M24–5G/5h6h | 22,150 | 22,270 | +50 | +10 | –30' | –50' |
| 4 | M27x2–5G/6f | 25,200 | 25,701 | +100 | +40 | +40' | – |
| 5 | МЗ6хЗ–6G/6е | 34,100 | 34,205 | +50 | –30 | +50' | +10' |
| 6 | M39–6H/6g | 37,010 | 37,150 | –70 | +40 | +60' | – |
| 7 | M42–6H/6g | 39,200 | 39,450 | +30 | +60 | –60' | –40' |
| 8 | M45–6H/6d | 42,400 | 42,500 | +55 | +30 | +50' | – |
| 9 | M48–7G/8g | 45,270 | 45,370 | +100 | +30 | – | +70' |
| 10 | M52x3–7H/8g | 50,250 | 50,300 | +95 | +30 | +70' | +30– |
| 11 | M56–5H/4g | 53,300 | 53,400 | +50 | –20 | +70' | –10' |
| 12 | M60x4–5H/4h | 57,200 | 53,350 | –30 | +40 | –20' | +50' |
| 13 | M64–7G/7e6e | 61,150 | 61,300 | +90 | +30 | –30' | +60' |
| 14 | M68x3–7G/8g | 66,050 | 66,200 | +80 | +20 | –40' | –50' |
| 15 | M72x4–7H/7h6h | 69,000 | 69,300 | +70 | –10 | +30' | –50' |
| 16 | M20–6H/6g–R | 18,400 | 18,550 | +60 | +10 | +20' | –40' |
| 17 | M42xl,5–5H/4h | 41,100 | 41,120 | +50 | +20 | +10' | –50' |
| 18 | M18x2–6H/6g–R | 16,550 | 16,600 | +40 | +30 | +5' | –45' |
| 19 | M56x4–7H/8g–R | 53,100 | 53,200 | –40 | –30 | –45' | +5' |
| 20 | M45x4–7H/7h6h | 41,050 | 41,150 | –50 | +20 | –50' | +20' |
| 21 | M10–6H/4h–R | 9,100 | 9,250 | +60 | –20 | +40' | –20' |
| 22 | M56xl–7G/7g6g | 57,050 | 57,100 | +70 | –30 | +40' | –20' |
| 23 | M14xl,5–7H/8g | 13,000 | 13,250 | +80 | –40 | +50' | +10' |
| 24 | M80x2–7G/7e6e | 78,500 | 78,900 | +80 | +20 | –30' | +20' |
| 25 | M80x3–7H/8h–R | 78,250 | 78,500 | +70 | +30 | –20' | –30' |
| 26 | M10–5H/5g6g | 9,150 | 9,288 | +50 | +70 | +20' | – |
| 27 | M12–4H/4h | 11,005 | 11,126 | +30 | –40 | – | +30' |
| 28 | M24–5G/5h6h | 22,150 | 22,270 | +50 | +10 | –30' | –50' |
| 29 | M27x2–5G/6f | 25,200 | 25,701 | +100 | +40 | +40' | – |
| 30 | МЗ6хЗ–6G/6е | 34,100 | 34,205 | +50 | –30 | +50' | +10' |
| 31 | M39–6H/6g | 37,010 | 37,150 | –70 | +40 | +60' | – |
| 32 | M42–6H/6g | 39,200 | 39,450 | +30 | +60 | –60' | –40' |
| 33 | M45–6H/6d | 42,400 | 42,500 | +55 | +30 | +50' | – |
| 34 | M48–7G/8g | 45,270 | 45,370 | +100 | +30 | – | +70' |
| 35 | M52x3–7H/8g | 50,250 | 50,300 | +95 | +30 | +70' | +30– |
| 36 | M56–5H/4g | 53,300 | 53,400 | +50 | –20 | +70' | –10' |
| 37 | M60x4–5H/4h | 57,200 | 53,350 | –30 | +40 | –20' | +50' |
| 38 | M64–7G/7e6e | 61,150 | 61,300 | +90 | +30 | –30' | +60' |
| 39 | M68x3–7G/8g | 66,050 | 66,200 | +80 | +20 | –40' | –50' |
| 40 | M72x4–7H/7h6h | 69,000 | 69,300 | +70 | –10 | +30' | –50' |
| 41 | M20–6H/6g–R | 18,400 | 18,550 | +60 | +10 | +20' | –40' |
| 42 | M42xl,5–5H/4h | 41,100 | 41,120 | +50 | +20 | +10' | –50' |
| 43 | M18x2–6H/6g–R | 16,550 | 16,600 | +40 | +30 | +5' | –45' |
| 44 | M56x4–7H/8g–R | 53,100 | 53,200 | –40 | –30 | –45' | +5' |
| 45 | M45x4–7H/7h6h | 41,050 | 41,150 | –50 | +20 | –50' | +20' |
| 46 | M10–6H/4h–R | 9,100 | 9,250 | +60 | –20 | +40' | –20' |
| 47 | M56xl–7G/7g6g | 57,050 | 57,100 | +70 | –30 | +40' | –20' |
| 48 | M14xl,5–7H/8g | 13,000 | 13,250 | +80 | –40 | +50' | +10' |
| 49 | M80x2–7G/7e6e | 78,500 | 78,900 | +80 | +20 | –30' | +20' |
| 50 | M80x3–7H/8h–R | 78,250 | 78,500 | +70 | +30 | –20' | –30' |

## 6.2. Общие сведения и алгоритм решения задания

Основные элементы метрической резьбы в соответствии с ГОСТ 9150–81 приведены на рисунке (рис. 6.2), где d2(D2) средний, d(D) наружный и d1(D1) внутренний диаметры наружной (внутренней) резьбы; шаг Р; угол профиля а; высота исходного профиля Н; рабочая высота профиля H1 (H1 = 0,54P).

Основным параметром резьбового сопряжения, обеспечивающим точность и характер сопряжения, является средний диаметр. Допуски на наружный и внутренний диаметры построены таким образом, чтобы обеспечить гарантированный зазор. Погрешности шага и половины угла профиля, влияющие на взаимозаменяемость, компенсируют изменением среднего диаметра. Значение среднего диаметра резьбы, увеличенного у болта и уменьшенного у гайки на величину действительных (т.е. полученных в результате изготовления и измерения) диаметральных компенсаций шага fP и половины угла профиля fα, называют приведенным средним диаметром.

Приведенный средний диаметр наружной резьбы

dпр=d2изм+ fp + fα. 	(6.1)

Рис. 6.2. Номинальные параметры метрической резьбы

Приведенный средний диаметр внутренней резьбы

Dпp=D2изм – (fp+fα), 	(6.2)

где d2изм и D2изм  – измеренные  размеры соответственно среднего диаметра резьбы болта и гайки, мм.

Диаметральная компенсация погрешности шага на длине свинчивания fp, мкм

fp= l,732ΔPn ,	(6.3)

где ΔРп – накопленная погрешность шага, мкм.

Диаметральная компенсация погрешности угла наклона сторон профиля fα, мкм

fα= 0,36P Δα/2, 	(6.4)

где Р – шаг резьбы, мм; Δα/2 – средняя ошибка угла наклона сторон профиля, в минутах.

Из анализа схем следует условие годности резьбы:

для болта

d2изм ≥ d2min ; dпр ≤ d2max;	(6.5)

для гайки

D2изм ≤ D2max; Dпр≥D2min.	(6.6)

Алгоритм решения задачи сводится к следующему

- Согласно ГОСТ 9150–81 в соответствии с заданным резьбовым соединением устанавливаются номинальные значения диаметров: d(D), d1(D1), d2(D2) [11, с. 677];

- По ГОСТ 6093–81 устанавливаются предельные отклонения диаметров  резьбы и подсчитываются предельные размеры болта и гайки [11,c.687–701];

- По полученным результатам строится схема расположения полей допусков заданного резьбового соединения [1, с. 284 рис. 12.6];

- При  имеющихся  погрешностях по углу, шагу и измеренным (действительным) средним диаметрам d2измD2измустанавливаются приведенные средние диаметры резьб dПР(DПР), используя формулы (6.1)…(6.4), и делается заключение о годности резьбового соединения согласно условиям (6.5), (6.6).

# 7. ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## 7.1. Исходные данные и требования к решению задания

Для шлицевого соединения с заданным числом зубьев n , внутренним диаметром d, внешним диаметром D и шириной зубьев b, работающего

при условиях, указанных в таблице 7.1, выбрать:

а) вид центрирования;

б) тип посадки и определить допуски  и  предельные размеры всех элементов соединения;

в) построить схемы расположения полей допусков;

г) дать сборочный чертеж шлицевого соединения.

Таблица 7.1

| № п/п | Соединение | Число зубьев, n | Диаметры, мм |  | Твердость втулки | Условия движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | D |  |  |
| 1 | Подвижное | 6 | 11 | 14 | Высокая | Нереверсивное |
| 2 | Неподвижное | 6 | 28 | 34 | Малая | Нереверсивное |
| 3 | Подвижное | 8 | 32 | 38 | Малая | Реверсивное |
| 4 | Неподвижное | 8 | 36 | 42 | Малая | Нереверсивное |
| 5 | Подвижное | 10 | 72 | 82 | Высокая | Нереверсивное |
| 6 | Неподвижное | 10 | 92 | 102 | Малая | Нереверсивное |
| 7 | Подвижное | 8 | 42 | 48 | Высокая | Нереверсивное |
| 8 | Неподвижное | 10 | 16 | 20 | Малая | Нереверсивное |
| 9 | Подвижное | 10 | 26 | 32 | Высокая | Нереверсивное |
| 10 | Неподвижное | 10 | 36 | 45 | Мягкая | Нереверсивное |
| 11 | Подвижное | 20 | 92 | 102 | Мягкая | Реверсивное |
| 12 | Неподвижное | 16 | 56 | 65 | Мягкая | Нереверсивное |
| 13 | Подвижное | 10 | 46 | 56 | Высокая | Нереверсивное |
| 14 | Неподвижное | 6 | 26 | 30 | Мягкая | Нереверсивное |
| 15 | Подвижное | 8 | 42 | 46 | Высокая | Нереверсивное |
| 16 | Неподвижное | 8 | 56 | 62 | Высокая | Нереверсивное |
| 17 | Подвижное | 10 | 92 | 98 | Мягкая | Нереверсивное |
| 18 | Неподвижное | 6 | 16 | 20 | Мягкая | Нереверсивное |
| 19 | Подвижное | 6 | 23 | 28 | Высокая | Нереверсивное |
| 20 | Неподвижное | 8 | 46 | 54 | Мягкая | Нереверсивное |
| 21 | Подвижное | 10 | 82 | 92 | Мягкая | Реверсивное |
| 22 | Неподвижное | 10 | 26 | 32 | Высокая | Нереверсивное |
| 23 | Подвижное | 10 | 32 | 40 | Мягкая | Нереверсивное |
| 24 | Неподвижное | 16 | 52 | 60 | Мягкая | Нереверсивное |
| 25 | Подвижное | 20 | 102 | 115 | Мягкая | Нереверсивное |
| 26 | Подвижное | 6 | 11 | 14 | Высокая | Нереверсивное |
| 27 | Неподвижное | 6 | 28 | 34 | Малая | Нереверсивное |
| 28 | Подвижное | 8 | 32 | 38 | Малая | Реверсивное |
| 29 | Неподвижное | 8 | 36 | 42 | Малая | Нереверсивное |
| 30 | Подвижное | 10 | 72 | 82 | Высокая | Нереверсивное |
| 31 | Неподвижное | 10 | 92 | 102 | Малая | Нереверсивное |
| 32 | Подвижное | 8 | 42 | 48 | Высокая | Нереверсивное |
| 33 | Неподвижное | 10 | 16 | 20 | Малая | Нереверсивное |
| 34 | Подвижное | 10 | 26 | 32 | Высокая | Нереверсивное |
| 35 | Неподвижное | 10 | 36 | 45 | Мягкая | Нереверсивное |
| 36 | Подвижное | 20 | 92 | 102 | Мягкая | Реверсивное |
| 37 | Неподвижное | 16 | 56 | 65 | Мягкая | Нереверсивное |
| 38 | Подвижное | 10 | 46 | 56 | Высокая | Нереверсивное |
| 39 | Неподвижное | 6 | 26 | 30 | Мягкая | Нереверсивное |
| 40 | Подвижное | 8 | 42 | 46 | Высокая | Нереверсивное |
| 41 | Неподвижное | 8 | 56 | 62 | Высокая | Нереверсивное |
| 42 | Подвижное | 10 | 92 | 98 | Мягкая | Нереверсивное |
| 43 | Неподвижное | 6 | 16 | 20 | Мягкая | Нереверсивное |
| 44 | Подвижное | 6 | 23 | 28 | Высокая | Нереверсивное |
| 45 | Неподвижное | 8 | 46 | 54 | Мягкая | Нереверсивное |
| 46 | Подвижное | 10 | 82 | 92 | Мягкая | Реверсивное |
| 47 | Неподвижное | 10 | 26 | 32 | Высокая | Нереверсивное |
| 48 | Подвижное | 10 | 32 | 40 | Мягкая | Нереверсивное |
| 49 | Неподвижное | 16 | 52 | 60 | Мягкая | Нереверсивное |
| 50 | Подвижное | 20 | 102 | 115 | Мягкая | Нереверсивное |

## 7.2. Общие сведения и алгоритм решения задачи

Допуски и посадки шлицевых соединений с прямобочным профилем зубьев нормируют по ГОСТ 1139–80 в зависимости от назначения и принятой системы центрирования втулки относительно вала. Существуют три способа центрирования: по наружному диаметру D, по внутреннему диаметру d, по боковым сторонам зубьев b [1,с.334–336].

Допуски и основные отклонения размеров d, D, b шлицевого соединения назначают по ГОСТ 25346–82.

Пример. Для подвижного шлицевого соединения с номинальными размерами 62834 мм, работающего с повышенной точностью центрирования в нереверсивном режиме при относительно высокой твердости втулки, выполнить требования, указанные в разд. 7.1.

Рис. 7.1 Схема расположения полей допусков шлицевого соединения

По ГОСТ 139–80 находим размер b. При заданных условиях целесообразно выбрать центрирование по внутреннему диаметру d. В соответствии с рекомендациями и ГОСТ 139–80 выбираем посадки: для размера  d–H7/f7, для размера b–F8/f7; для размера D–H12/a11. Обозначим выбранное шлицевое соединение

d−6⋅28H7f7⋅34H12a11⋅7F8f7.

Рис. 7.2. Сборочный чертеж шлицевого соединения

По ГОСТ 25347–82 определяем предельные отклонения: отверстие 28Н7(+0,021); отверстие 34H12(+0,250);вал 28f7 (−0,041−0,028); вал 34all(−0,470−0,310); ширина впадин отверстия 7F8(+0,013+0,035); ширина зубьев вала7f7(−0,028−0,013).

По полученным данным строится схема расположения полей допусков и они проставляются на сборочном чертеже (рис. 7.1 и 7.2).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федоров Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. 6–е изд. – М.: Машиностроение, 1986. – С. 212 – 216.

- Марков Н.Н., Осипов В.В., Шабалина М.Б. Нормирование точности в машиностроении. 2–е изд. – М.: Высш. шк.; Издательский центр «Академия», 2001. – С. 335.

- Саранча Г.А. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Изд–во стандартов, 1982. – С. 137.

- Решетов Д.Н. Детали машин. 3–е изд. – М.: Машиностроение, 1974. 655 с.

- Зябрева Н.Н., Перельман Е.И., Шегал М.Я. Пособие к решению задач по курсу «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения». – М.: Высш. шк., 1977. – С. 59 – 64.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2–х ч. / Под ред. В.Д. Мягкова. – Л.:Машиностроение, 1982. 817 с.

- ГОСТ9150–81. Резьбы метрические. Основные нормы взаимозаменяемости. – М.: Изд–во стандартов, 1982. 4 с.

- ГОСТ8.051–81. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм. – М.: Изд–во стандартов, 1983. 10 с.

- ГОСТ25346–82. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений. – М.: Изд–во стандартов,1983. 24 с.

- ГОСТ2015–84. Калибры гладкие нерегулируемые. Технические требования. – М.: Изд–во стандартов, 1984. 5 с.

- ГОСТ18358–73 – ГОСТ18369–73. Калибр–скобы диаметром от 1 до 360 мм. Конструкция и размеры. М.: Изд–во стандартов, 1985. 71 с.

- ГОСТ16775–71 – ГОСТ16780–71. Калибр–скобы гладкие и калибр–пробки гладкие, оснащенные твердым сплавом. – М.: Изд–во стандартов., 1984.27 с.

- ГОСТ16319–80. Цепи размерные. Основные положения, термины, обозначения и определения. – М.: Изд–во стандартов, 1982. 20 с.

- ГОСТ14807–69 – ГОСТ14827–96. Калибр–пробки гладкие диаметром от 1 до 360 мм. Конструкция и размеры. – М.: Изд–во стандартов. 1985. 110 с.

- ГОСТ16320–80. Цепи размерные. Расчет плоских цепей. – М.: Изд–во стандартов, 1982. 28 с.

Учебное издание

ЧЕРВАЧ Юрий Борисович

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И СЕРТИФИКАЦИЯ

Учебное пособие

Научный редактор 
доктор наук,
профессор	И.О. Фамилия

Редактор	И.О. Фамилия

Верстка 	И.О. Фамилия

Дизайн обложки	И.О. Фамилия

| Подписано к печати 00.00.2008. Формат 60х84/8. Бумага «Снегурочка». Печать XEROX. Усл.печ.л. 000. Уч.-изд.л. 000. Заказ ХХХ. Тираж ХХХ экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |  |

 Проверка не делается для конических роликоподшипников.