Практическая работа № 4

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГТМ

# Цель работы: Составить прогноз базовой добычи нефти на основе адаптированной интегрированной системы модели (ИСМ), определить технологическую эффективность ГТМ за 5 месяцев после проведения мероприятия.

Содержание работы:

1. Рассчитать технологическую эффективность ГТМ за 5 месяцев после проведения мероприятия. Прогноз базовой добычи нефти определить   на основе адаптированной интегрированной системы моделей вида:

Vн(ti)=f(ti,α1,α2,Vж(ti))+ξi,i=1,n,α1=α1+η1,α2=α2+η2,                (1)

где Vн(ti),Vж(ti),i=1,n-  значения накопленной добычи нефти, жидкости (либо воды) за n месяцев  разработки включая базовый период; α1,α2 - экспертные оценки   параметров характеристики вытеснения; Vн(tn+j),Vж(tn+j)j=1,5- экспертные (проектные) оценки накопленной добычи нефти и жидкости соответственно;f- характеристика вытеснения;ξi,η1,η2,ξn+j- случайные величины - ошибки модели объекта разработки и моделей объектов аналогов.

2. Рассчитать технологическую эффективность ГТМ за 5 месяцев после проведения мероприятия.

3.  Построить графики фактической и прогнозной добычи нефти.

4. Проанализировать полученный результат:

Оценить адаптацию модели, насколько подбор параметров при неизменных объемах выборки позволяет уменьшить относительную ошибку. Определить технологическую эффективность ГТМ за 5 месяцев после проведения мероприятия. Сделать 4-5 предположений, почему может не подходить модель для исходных данных.

Каких данных не хватает, для того чтобы лучше подобрать модель?

Отчет представить в форматах Word, в котором д.б. указаны вариант, последовательность расчетов, формулы, таблицы, графики и Exсel с расчетами.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Таблица 1

| № | Характеристики вытеснения: | Метод |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Vн=α1+α2ln(Vж) | Сазонов Б.Ф. |
| - 2 | Vн=α1−α2Vж−1 | Камбаров Г.С. |
| - 3 | Vн=α1−α2Vж−1.2 | Пирвердян А.М. |
| - 4 | Vн=α1+α2Vж | Гайсин Д.К. |
| - 5 | ln(Vн)=α1+α2ln(Vж) | Максимов М.И. |

Объем выборки контрольного интервала разработки (- объем обучающей выборки).

Фактические значения накопленной добычи нефти, жидкости (за 10 месяцев до и пять месяцев после проведения ГТМ), экспертные оценки  параметров характеристики вытеснения, экспертные оценки прогнозных значений  накопленной добычи нефти и жидкости, начальные значения  параметров характеристики вытеснения,  представляются в электронном виде  (таблица  в EXECEL – лист 1- 5, файл «Занятие 4», столбцы A-E).

Номер варианта задания состоит из двух цифр (первая цифра - номер модели, вторая цифра – число лет разработки).

Варианты задания:

| № в-та | Модели среднего дебита нефти и времени работы скважин | Число лет разработки |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 6 |
|  | 1 | 7 |
|  | 1 | 8 |
|  | 1 | 9 |
|  | 2 | 6 |
|  | 2 | 7 |
|  | 2 | 8 |
|  | 2 | 9 |
|  | 3 | 6 |
|  | 3 | 7 |
|  | 3 | 8 |
|  | 3 | 9 |
|  | 4 | 6 |
|  | 4 | 7 |
|  | 4 | 8 |
|  | 4 | 9 |
|  | 5 | 6 |
|  | 5 | 7 |
|  | 5 | 8 |
|  | 5 | 9 |
|  | 1 | 6 |
|  | 2 | 7 |
|  | 3 | 8 |
|  | 4 | 9 |