###### 1. ПЛОТНОСТЬ НЕФТИ

Плотность – важнейшая характеристика нефти во многом определяющая ее качество.

Плотностью жидкости называется масса вещества, заключенная в единице объема.

Единицей измерения плотности в системе СИ служит кг/м3.

Вес единицы объема вещества называется удельным весом.

Единицей измерения удельного веса в системе СИ служит Н/м3.

Плотность и удельный вес вещества связаны между собой соотношением

γ=ρ⋅g ,	(1.1)

где g – ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2.

Относительная плотность ρtстtопр является безразмерной величиной, представляющей собой отношение массы объема данного вещества при температуре определения к массе равного объема воды при стандартной температуре. В США и Англии стандартная температура для воды и нефти принята tст = 15,6 °С (60 °F). В России была принята стандартная температура tст = +4 °С, а температура определения tопр = 20 °С. Относительная плотность обозначалась ρ420. С 1 января 2004 г. введен в действие ГОСТ Р51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» и стало обязательным определение плотности нефти при 15 °С. Поэтому ГОСТ Р 51069-97 дает следующее определение: относительная плотность (удельный вес) – отношение массы данного объема жидкости при температуре 15 °С (60 °F) к массе равного объема чистой воды при той же температуре. При записи результатов указывают стандартную температуру ρ6060.

Нефти различных месторождений России характеризуются широким диапазоном плотности: от 770 до 970 кг/м3. Плотность нефтей изменяется в пределах каждого нефтегазоносного района. Это объясняется тем, что большинство разрабатываемых нефтяных месторождений представлено многопластовыми залежами, для которых, как правило, с увеличением глубины залегания продуктивного горизонта плотность нефти снижается.

Плотность нефти зависит:

- от химического состава, в частности, от содержания тяжелых смолисто-асфальтеновых и сернистых компонентов, парафинов;

- от фракционного состава.

Таблица 1.1

Характеристика нефтей по плотности и содержанию смол и асфальтенов

| Нефть | Плотность, кг/м3 | Содержание, % мас. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтены | Смолы |
| Ромашкинская | 860 | 2,60 | 8,60 |
| Бавлинская | 864 | 2,40 | 10,80 |
| Сергеевская | 860 | 1,00 | 11,20 |
| Арланская | 887 | 5,60 | 13,10 |
| Радаевская | 905 | 4,50 | 17,20 |
| Мухановская | 809 | 0,28 | 2,98 |
| Дмитриевская | 861 | 1,70 | 10,70 |
| Подгорненская | 843 | 0,54 | 5,18 |
| Кулешовская 1 | 804 | 0,40 | 3,90 |
| Кулешовская 2 | 819 | 0,50 | 6,60 |
| Бузовнинская | 910 | 0,30 | 25,00 |
| Лебяжинская | 860 | 3,17 | 10,76 |
| Жетыбайская | 836 | 1,20 | 13,80 |
| Узеньская | 853 | 0,80 | 11,20 |

Таблица 1.2

Характеристика нефтей по плотности и содержанию парафинов

| Нефть | ρ20, кг/м3 | Содержание парафинов, % |
| --- | --- | --- |
| Охинская | 929,0 | 0,03 |
| Доссорская | 860,0 | 0,31 |
| Артемовская | 924,0 | 0,62 |
| Грозненская беспарафинистая | 862,0 | 0,50 |
| Сураханская масляная | 879,0 | 0,90 |
| Ишимбайская | 867,0 | 1,40 |
| Раманыская парафинистая | 860,0 | 1,50 |
| Ново-степановская | 863,0 | 1,90 |
| Сураханская парафинистая | 868,0 | 2,50 |
| Грозненская слабопарафинистая | 835,0 | 2,30 |
| Туймазинская | 852,0 | 3,30 |
| Сураханская отборная | 853,0 | 4,00 |
| Шор-суская | 923,0 | 4,90 |
| Зыхская | 828,0 | 7,50 |
| Грозненская парафинистая | 843,0 | 9,00 |
| Гора-Гурская | 857,0 | 13,00 |
| Озек-суатская | 822,0 | 20,00 |

Сравнивая плотности товарных нефтей с примерно равным содержанием асфальтенов и смол, можно получить ориентировочные представления об их углеводородном составе: парафиновые нефти имеют плотность в пределах 750–800, нафтеновые 820–860 и ароматические 860–900 кг/м3.

Плотность нефтяных фракций увеличивается по мере возрастания температурных пределов их выкипания.

Таблица 1.3

Плотность фракций нефти Ишимбаевского месторождения

| Пределы выкипания, оС | Плотность, г/см3 | Пределы выкипания, оС | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50–95 | 0,7017 | 300–350 | 0,8832 |
| 95–122 | 0,7328 | 350–400 | 0,8932 |
| 122–150 | 0,7577 | 400–450 | 0,9043 |
| 150–200 | 0,7842 | 450–500 | 0,9111 |
| 200–250 | 0,8255 | 500–550 | 0,9310 |
| 250–300 | 0,8610 | Сырая нефть | 0,8680 |

Плотность нефтепродуктов, вырабатываемых из определенных фракций нефти, соответственно составляет:

- бензины – 730–760 кг/м3;

- керосины – 780–830 кг/м3;

- дизельные топлива – 840–850 кг/м3;

- мазут – 950 кг/м3;

- масла – 880–930 кг/м3 [9].

Изменение плотности нефти в процессе ее добычи, сбора и подготовки, транспорта и хранения зависит от:

- температуры;

- давления;

- содержания растворенного нефтяного газа;

- содержания эмульгированной пластовой воды.

Плотность нефти является классификационным параметром. В табл. 1.4 приведены типы нефти по плотности согласно.

В мировой торговой практике принято измерять добываемую и продаваемую нефть в баррелях, а ее плотность определять в градусах Американского нефтяного института – American Petroleum Institute (API) – при 60 °F, что соответствует 15,56 °С.

Плотность в градусах API – специальная функция относительной плотности (удельного веса), которую вычисляют по формуле:

ρAPI=141,5ρ6060−131,5 oAPI.	(1.2)

Для России традиционно применение массовых единиц при расчетных операциях с подготовленной нефтью и нефтепродуктами.

Таблица 1.4

| Наименование показателя | Норма для нефти типа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | особо легкая | легкая | средняя | тяжелая | битуминозная |
| Плотность, кг/м3 |  |  |  |  |  |
| при 20 °С | Не более 830,0 | 830,1–850,0 | 850,1–870,0 | 870,1–895,0 | Более 895,0 |
| при 15 °С | Не более 833,7 | 833,8–853,6 | 853,7–873,5 | 873,6–898,4 | Более 898,4 |

Плотность, относительная плотность (удельный вес) или плотность в градусах API необходимы для пересчета измеренных объемов в объемы при стандартной температуре, при товарно-коммерческих операциях с нефтью, подготовленной к транспортированию по магистральным нефтепроводам, наливным транспортом для переработки и/или поставки на экспорт. Чем меньше плотность нефти, тем выше ее стоимость на мировом рынке.

В зависимости от требуемой точности плотность нефти определяют ареометром (точность до 0,001 г/см3), гидростатическими весами Вестфаля-Мора (точность до 0,0005 г/см3), пикнометром (точность до 0,00005 г/см3) [10, 11] или автоматическими цифровыми плотномерами (точность от 0,0001 до 0,00001 г/см3).

1.1. Определение плотности нефти ареометром

Определение плотности нефти и нефтепродуктов ареометром выполняется по ГОСТ 3900-85.

Сущность метода заключается в погружении ареометра в испытуемый продукт, снятии показаний по шкале ареометра при температуре определения и пересчете результатов на плотность при температуре 20 °С.

Аппаратура

Для проведения работы необходимы:

- ареометры для нефти;

- стеклянные цилиндры для ареометров;

термометр ртутный стеклянный, цена деления шкалы – 0,1 °С;

Рис. 1.1. Термостат LOIP LT-810 
для поддержания заданной 
температуры при определении 
плотности нефти по ГОСТ 3900-85

- термостат или водяная баня (рис. 1.1).

Подготовка к анализу

Пробу нефти доводят до температуры испытания или выдерживают при температуре окружающей среды до достижения этой температуры.

Проведение анализа

Пробу испытуемого продукта наливают в установленный на ровную поверхность цилиндр, имеющий ту же температуру, что и проба. Цилиндр следует заполнять образцом не более чем на 2/3 объема. Пузырьки воздуха, которые образуются на поверхности, снимают фильтровальной бумагой.

Температуру испытуемой пробы измеряют до и после измерения плотности. Температуру поддерживают постоянной с погрешностью не более 0,2 °С.

Рис. 1.2. Ареометр	Рис. 1.3. Снятие показаний

Чистый и сухой ареометр (рис. 1.2) медленно и осторожно опускают в цилиндр с испытуемым продуктом. Ареометр поддерживают за верхний конец, не допуская смачивания части стержня, расположенной выше уровня погружения ареометра. Когда колебания ареометра прекратятся, отсчитывают показания по верхнему краю мениска. При этом глаз должен находиться на уровне мениска (рис. 1.3).

Отсчет по шкале ареометра соответствует плотности нефтепродукта при температуре испытания (г/см3).

Обработка результатов

Измеренную температуру испытания округляют до ближайшего значения температуры, указанного в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Перевод плотности при температуре испытания 
в плотность при 20 °С

| Темп. испыт., оС | Плотность по шкале ареометра, г/см3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,810 | 0,820 | 0,830 | 0,840 | 0,850 | 0,860 | 0,870 |
|  | Плотность при 20 °С, г/см3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 11 12 13 14 | 0,8030 0,8037 0,8044 0,8051 0,8058 | 0,8131 0,8137 0,8145 0,8152 0,8159 | 0,8232 0,8239 0,8246 0,8253 0,8259 | 0,8333 0,8340 0,8346 0,8353 0,8360 | 0,8434 0,8440 0,8446 0,8454 0,8460 | 0,8534 0,8541 0,8547 0,8554 0,8561 | 0,8635 0,8641 0,8648 0,8654 0,8661 |
| 15 16 17 18 19 | 0,8065 0,8072 0,8079 0,8086 0,8093 | 0,8166 0,8173 0,8179 0,8186 0,8193 | 0,8266 0,8273 0,8280 0,8287 0,8293 | 0,8367 0,8373 0,8380 0,8387 0,8393 | 0,8467 0,8474 0,8480 0,8487 0,8493 | 0,8567 0,8574 0,8580 0,8587 0,8593 | 0,8667 0,8674 0,8681 0,8687 0,8694 |
| 20 21 22 23 24 25 | 0,8100 0,8107 0,8114 0,8121 0,8128 0,8134 | 0,8200 0,8207 0,8214 0,8220 0,8227 0,8234 | 0,8300 0,8307 0,8313 0,8320 0,8327 0,8334 | 0,8400 0,8407 0,8413 0,8420 0,8427 0,8433 | 0,8500 0,8507 0,8513 0,8520 0,8526 0,8533 | 0,8600 0,8607 0,8613 0,8620 0,8626 0,8633 | 0,8700 0,8706 0,8713 0,8719 0,8726 0,8732 |

По значению плотности, определенной с помощью ареометра, и округленному значению температуры находят плотность испытуемого продукта при температуре 20 °С по табл. 1.5.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое двух определений.

Пример пересчета

Плотность нефтепродукта при температуре 24,2 °С равна 0,8235 г/см3.

Для пересчета плотности продукта, измеренной при 24,2 °С, на плотность при 20 °С, необходимо:

- округлить температуру испытания до 24,0 оС;

- округлить измеренную плотность до второй значащей цифры, например, до 0,820 г/см3;

- по таблице в горизонтальной графе «Плотность по шкале ареометра» найти округленную величину плотности (0,820);

- в графе «Температура испытания» найти значение температуры – 24,0 °С;

- в таблице найти значение плотности продукта при 20 °С – на пересечении вертикальной и горизонтальной граф – 0,8227 г/см3. Так как при округлении измеренной плотности значение плотности фактически уменьшили на 0,8235 – 0,820 = 0,0035, необходимо прибавить это значение к найденному по таблице значению плотности при 20 °С: 0,8227 + 0,0035 = 0,8262 г/см3.

Таким образом, плотность нефтепродукта при 20 °С равна 0,8262 г/см3.

Точность метода

Сходимость. Два результата определений, полученные одним исполнителем, признаются достоверными с 95%-й вероятностью, если расхождение между ними не превышает 0,0005 г/см3 – для прозрачных продуктов; 0,0006 г/см3 – для темных и непрозрачных продуктов.

Воспроизводимость. Два результата определений, полученные в двух лабораториях, признаются достоверными с 95%-й вероятностью, если расхождение между ними не превышает 0,0012 г/см3 – для прозрачных продуктов; 0,0015 г/см3 – для темных и непрозрачных продуктов.

1.2. Определение плотности нефти плотномером ВИП-2М

Измерение плотности с помощью ручных ареометров занимает длительное время, сопряжено с большими трудозатратами и имеет невысокую точность измерений – не более 0,001 г/см3. Более высокой точности и производительности можно достигнуть при использовании автоматических цифровых плотномеров, реализующих, в частности, резонансный принцип определения плотности.

Вибрационный плотномер ВИП-2М предназначен для быстрого измерения плотности нефти, нефтепродуктов и других жидкостей, кроме эмульсий и суспензий.

Сущность метода заключается в измерении периода собственных колебаний U-образной трубки, заполненной исследуемой жидкостью, и последующего вычисления значения ее плотности. Период колебаний трубки датчика плотномера и плотность исследуемой среды связаны между собой соотношением:

ρ=A⋅T2+B,                                                (1.3)

где ρ – плотность исследуемой среды, г/см3; T – период колебаний U-образной трубки датчика плотномера, мс; A, B – калибровочные коэффициенты.

Для определения значений коэффициентов A и B проводится процедура калибровки по двум веществам известной плотности.

В приборе осуществляется автоматическое преобразование полученных результатов в удельный вес. Достоинством прибора разработчики [14] считают наличие режима определения плотности нефтепродуктов в оAPI согласно ГОСТ Р 8.599-2003.

Техническая характеристика прибора приведена в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Технические характеристики плотномера ВИП-2М

| Параметр | Показатель |
| --- | --- |
| Диапазон измерения, г/см3 | от 0,0012 до 1,5 |
| Предел абсолютной погрешности, г/см3 | ±3·10–4 |
| Диапазон температур, °С | 10–35 |
| Максимальный объем пробы, см3 | 1,5 |
| Время анализа, мин , не более | 15 |
| Время прогрева плотномера, мин, не более | 30 |
| Вязкость, мПа·с, не более | 300 |

Аппаратура

Комплектация вибрационного плотномера ВИП-2М представлена на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Вибрационный плотномер ВИП-2М:

1 – измеритель плотности жидкости вибрационный «ВИП-2М»; 2 – подводка тефлоновая с конусом Люэра; 3 – шприц объемом 5 см3; 4 – микрокомпрессор; 5 – воздуховод для микрокомпрессора; 6 – заглушка с конусом Люэра; 7 – игла для забора пробы; 8 – чашка Петри; 9 – вентилятор

Конструктивно плотномер выполнен в виде настольного прибора. Лицевая панель плотномера показана на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Лицевая панель плотномера:

1 – индикаторное табло; 2 – клавиатура; 3 – выходной патрубок с конусом Люэра; 4 – входной патрубок с конусом Люэра

## Подготовка к работе

- Проверить комплектность плотномера, произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии нарушений целостности корпуса и проверить надежность крепления всех разъемов.

- Один конец тефлоновой трубки из комплекта поставки присоединить к сливному патрубку 3 плотномера (рис. 1.5), а другой – опустить в емкость для сбора стоков.

- Подключить плотномер к сети. При этом должно загореться индикаторное табло 1 (рис. 1.5). Для выхода термостата датчика на установившийся режим прогреть плотномер в течение 30 мин. При выпуске из производства температура термостата плотномера устанавливается равной 20.00 С.

- Проверить работу системного меню. С помощью системного меню осуществляется управление режимами измерения, температурой термостата датчика и калибровка датчика. Данную операцию можно проводить в процессе прогрева плотномера.

## Промывка измерительной ячейки датчика

- Промыть измерительную ячейку двумя моющими жидкостями, одна из которых растворяет и удаляет остатки проанализированной пробы, а другая – обеспечивает устранение первой жидкости. Для этого через входной патрубок 4 (рис. 1.5) заполнить измерительную ячейку моющей жидкостью, пользуясь шприцом с наконечником Люэра, поршень которого после заполнения кюветы несколько раз переместить туда и обратно. Жидкость слить.

- К входному патрубку 4 (рис. 1.5) подключить микрокомпрессор и в течение десяти минут пропускать через ячейку сухой воздух.

## Проверка состояния перед измерением

- Проверить сохранность настройки плотномера, используя для этого сухой воздух и дегазированную дистиллированную воду.

- В системном меню плотномера установить:

- Режим: плотность или отн. плотность*, или нефть по API;

- Управление: ручной или автомат.

- К входному патрубку 4 (рис. 1.5) подключить микрокомпрессор и в течение двух минут пропускать через датчик сухой воздух. Отключить микрокомпрессор и вставить в патрубок заглушку. Дождаться стабилизации температуры датчика. Включить датчик нажатием клавиши ENTER в режиме измерения. Дождаться стабилизации показаний плотности. Полученную на табло величину плотности воздуха сравнить со значениями в табл.1.7.

* – относительная плотность определяется как отношение плотности исследуемой жидкости при данной температуре к плотности воды при данной температуре [13].

Таблица 1.7

Плотность сухого атмосферного воздуха

| Температура измерения, ОС | Плотность при давлении в мм рт. ст., г/см3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 705 | 720 | 735 | 750 | 760 | 787,5 |
| 10 | 0,001157 | 0,001182 | 0,001206 | 0,001231 | 0,001247 | 0,001293 |
| 15 | 0,001137 | 0,001161 | 0,001185 | 0,001210 | 0,001226 | 0,001270 |
| 20 | 0,001117 | 0,001141 | 0,001165 | 0,001189 | 0,001205 | 0,001248 |
| 25 | 0,001099 | 0,001122 | 0,001145 | 0,001169 | 0,001184 | 0,001227 |

- Выключить датчик клавишей ENTER, т.к. в режиме гармонических колебаний могут образовываться пузырьки. Шприцем ввести воду в измерительную ячейку. Дождаться стабилизации температуры датчика. Включить датчик нажатием клавиши ENTER. Дождаться стабилизации показаний плотности. Полученную на табло величину плотности воды сравнить со значениями в табл.1.8.

Если расхождение сравниваемых величин не превышает предел допускаемой погрешности, то после высушивания измерительной ячейки можно проводить рабочие измерения.

Таблица 1.8

Плотность дистиллированной воды при атмосферном давлении

760 мм рт. ст. (101,325 кПа), г/см3

| t,оС | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,999840 | 0,999859 | 0,999877 | 0,999893 |
| 1 | 0,999899 | 0,999913 | 0,999925 | 0,999937 |
| 2 | 0,999940 | 0,999949 | 0,999956 | 0,999962 |
| 3 | 0,999964 | 0,999968 | 0,999971 | 0,999972 |
| 4 | 0,999972 | 0,999971 | 0,999969 | 0,999965 |
| 10 | 0,999699 | 0,999672 | 0,999644 | 0,999615 |
| 15 | 0,999099 | 0,999053 | 0,999006 | 0,998959 |
| 20 | 0,998203 | 0,998141 | 0,998077 | 0,998013 |
| 50 | 0,988030 | 0,987894 | 0,987758 | 0,987621 |

## Калибровка плотномера

Плотномер откалиброван предприятием-изготовителем по плотности воздуха и воды при температуре плюс 20 °C.

Если возникает необходимость измерения плотности при температурах, отличающихся от плюс 20 °C, то предусмотрена возможность измерения в диапазоне от плюс 10 до плюс 60 °C, что обеспечивается установкой необходимой температуры термостата датчика. При изменении температуры термостата датчика плотномер подлежит обязательной калибровке по двум веществам известной плотности. Как правило, в качестве таких веществ используются сухой воздух и дегазированная вода.

Рис. 1.6. Индикаторное табло:

1 – температура датчика плотномера; 2 – значение измеряемой величины; 3 – размерность измеряемой величины; 4 – индикатор выравнивания температур датчика и введенной пробы; 5 – индикатор стабилизации амплитуды колебаний датчика; 6 – индикатор режима управления приводом датчика может принимать следующий вид:

х – ручное управление, датчик выключен;

· – ручное управление, датчик включен;

А – автоматическое управление датчиком.

Перед калибровкой следует тщательно вымыть и осушить измерительную ячейку.

Калибровка по воздуху. После просушивания датчика вставить во входной патрубок 4 (рис. 1.5) заглушку. Дождаться стабилизации температуры датчика. Включить датчик нажатием клавиши ENTER в режиме измерения (признак включения датчика 6 должен иметь вид ‘•’, как на рис. 1.6). Дождаться стабилизации показаний плотности воздуха. Войти в меню калибровки. В подменю «Калибровка ВОЗДУХ» ввести значение текущего атмосферного давления, так как это влияет на плотность воздуха, и запустить процедуру калибровки. После ее окончания вернуться в режим измерения. Отличие измеряемого значения плотности воздуха от табличного (табл. 1.7) не должно превышать предел допускаемой основной погрешности измерения (табл. 1.6). В противном случае процедуру калибровки следует повторить.

Калибровка по воде. После просушивания заполнить измерительную ячейку датчика дегазированной водой. Включить датчик нажатием клавиши ENTER в режиме измерения. Дождаться стабилизации показаний плотности воды. Войти в меню «Калибровки». В подменю «Калибровка ВОДА» запустить процедуру калибровки. После ее окончания вернуться в режим измерения. Отличие измеряемого значения плотности воды от табличного (табл. 1.8) не должно превышать предел допускаемой основной погрешности измерения (табл. 1.6). В противном случае процедуру калибровки следует повторить.

## Проведение измерения

Проба должна находиться в однородном состоянии, быть свободной от газовых пузырьков. Если дегазировать образец невозможно, то пробу следует вводить после нагрева до температуры выше температуры датчика.

Предварительное термостатирование образца при температуре датчика сокращает время измерения.

Если датчик плотномера находится в режиме гармонических колебаний, измерительную ячейку не следует заполнять пробой, так как при этом в загружаемой жидкости могут образоваться пузырьки. Необходимо предварительно выключать датчик.

- Для ввода пробы в плотномер после присоединения шприца к входному патрубку 4 (рис. 1.5) необходимо медленно, без остановок перемещать поршень, осуществляя заполнение измерительной ячейки до момента появления жидкости на выходе второго патрубка 3. Для полной загрузки ячейки требуется примерно 1,5 мл пробы. После заполнения датчика, во избежание утечки пробы, шприц оставить в положении загрузки.

При исследовании проб с различными свойствами ячейку следует промывать и высушивать после каждого измерения. В процессе работы с веществами, характеризующимися однотипными свойствами, достаточно вытеснить измеренную пробу значительным количеством (10 мл и более) новой пробы.

Не следует оставлять пробу в ячейке на большее время, чем это требуется для измерений.

После проведения измерений пробу нужно заменить соответствующим растворителем, а затем как можно быстрее провести промывку и чистку измерительной ячейки.

1.3. Расчетная часть

При изменении давления и температуры плотность нефти или нефтепродукта изменяется. С повышением температуры плотность нефти уменьшается. От колебания температуры зависит и изменение объема нефти. Для оценки этого изменения введено понятие коэффициента теплового объемного расширения ξ – это относительное изменение объема жидкости при изменении температуры на 1 градус:

ξ =limΔVV⋅ΔTP=const, 1/град	(1.4)

Для расчета плотности в зависимости от температуры используются формулы (1.5) и (1.7) [43]:

ρ t=ρ201+ξ 20−t ,	(1.5)

в которой ξ – коэффициент теплового объемного расширения, 1/град; t – температура, при которой требуется узнать плотность, °С; ρ20 – плотность жидкости при стандартных условиях (t = 20 °С, ро = 0,1013 МПа).

Таблица 1.9

Коэффициент объемного расширения нефти в зависимости от плотности

| Плотность при 20 °С, кг/м3 | Коэффициент ξ, 1/оС |
| --- | --- |
| 700–719,9 | 0,001225 |
| 720–739,9 | 0,001183 |
| 740–759,9 | 0,001118 |
| 760–779,9 | 0,001054 |
| 780–799,9 | 0,000995 |
| 800–819,9 | 0,000937 |
| 820–839,9 | 0,000882 |
| 840–859,9 | 0,000831 |
| 860–879,9 | 0,000782 |
| 880–899,9 | 0,000734 |
| 900–919,9 | 0,000688 |
| 920–939,9 | 0,000645 |
| 940–959,9 | 0,000604 |
| 960–979,9 | 0,000564 |
| 980–1000 | 0,000526 |

Для нефти и нефтепродуктов значения коэффициента ξ представлены в табл. 1.9. Из формулы (1.5) следует, что в тех случаях, когда t > 20 °С, ρ < ρ20, а в тех случаях, когда t < 20 °С, ρ > ρ20.

Еще Д.И. Менделеевым было установлено, что для большинства нефтей и нефтяных фракций, особенно в небольших интервалах температур (от 0° до 50°), зависимость плотности и удельного веса от температуры имеет линейный характер, что выражается формулой (1.6):

α=γ1−γ2t1−t2 ,	(1.6)

где  – изменение удельного веса (плотности) при изменении температуры на один градус и называется температурной поправкой [7]. Эта формула позволяет вычислять плотность (удельный вес) при температуре t2, если известна плотность (удельный вес) при температуре t1:

ρt=ρ20−α⋅t−20 ,	(1.7)

где t – плотность при температуре tоС, 20 – плотность при температуре 20 °С,  – температурная поправка плотности (табл. 1.10).

Таблица 1.10

Средние температурные поправки плотности нефти и нефтепродуктов

| Плотность при 20 °С, кг/м3 | Температурная поправка плотности, кг/(м3∙град) | Плотность при 20 °С, кг/м3 | Температурная поправка плотности, кг/(м3∙град) |
| --- | --- | --- | --- |
| 690–699 | 0,910 | 850–859,9 | 0,699 |
| 700–709,9 | 0,897 | 860–869,9 | 0,686 |
| 710–719,9 | 0,884 | 870–879,9 | 0,673 |
| 720–729,9 | 0,870 | 880–889,9 | 0,660 |
| 730–739,9 | 0,857 | 890–899,9 | 0,647 |
| 740–749,9 | 0,844 | 900–909,9 | 0,633 |
| 750–759,9 | 0,831 | 910–919,9 | 0,620 |
| 760–769,9 | 0,818 | 920–929,9 | 0,607 |
| 770–779,9 | 0,805 | 930–939,9 | 0,594 |
| 780–789,9 | 0,792 | 940–949,9 | 0,581 |
| 790–799,9 | 0,778 | 950–959,9 | 0,567 |
| 800–809,9 | 0,765 | 960–969,9 | 0,554 |
| 810–819,9 | 0,752 | 970–979,9 | 0,541 |
| 820–829,9 | 0,738 | 980–989,9 | 0,528 |
| 830–839,9 | 0,725 | 990–1000 | 0,515 |
| 840–849,9 | 0,712 |  |  |

Значения температурной поправки плотности могут быть вычислены по уравнению [1]:

α=0,001828−0,001320⋅ρt .	(1.8)

Для расчета плотности нефти или нефтепродукта в зависимости от давления используется формула [17]:

ρ p=ρ201+βp p−pатм=ρ201+р−ратмК ,	(1.9)

в которой βр называется коэффициентом сжимаемости, а К = 1/β – модулем упругости жидкости.

βp – относительное изменение объема жидкости при изменении давления на 1 единицу:

βp =limΔVV⋅ΔPT=const, 1/Па	(1.10)

Для воды среднее значение модуля объемной упругости К=2·109 Па [18]. Средние значения модуля упругости К для бензинов составляют 109 Па (1000 МПа); для керосинов, дизельных топлив и нефтей  1,5∙109 Па (1500 МПа) [17].

В общем случае [18]:

ΔVV=βp Δp+ξ ΔT.	(1.11)

Обобщенная формула, учитывающая как барическое, так и тепловое расширение, имеет следующий вид:

ρp,t=ρ201+ξ20−t+p−pатмК .	(1.12)

Наличие растворенного и окклюдированного нефтяного газа оказывает на плотность нефти сложное влияние, зависящее от температуры, давления и степени разгазирования.

Плотность газонасыщенной нефти в зависимости от температуры изменяется по линейному закону [16]:

ρ=ρ t−α t−to ,	(1.13)

где  – температурная поправка плотности нефти.

Экспериментально показано, что плотность газонасыщенных нефтей в зависимости от количества растворенного газа достаточно хорошо описывается формулой [16]:

ρ=ρ oe−bГр ,	(1.14)

где ρo – плотность дегазированной нефти при фиксированной температуре и давлении; b – константа, индивидуальная для каждой нефти; Гр – газовый фактор, м3/м3.

Перевод плотности из единиц системы СИ в градусы API проводится в два этапа :

- определяем плотность нефти при 15,6 оС (60оF) по формуле (1.7):

ρ15,6=ρ20−α 15,6−20 ,

- рассчитываем плотность в градусах API по формуле (1.2):

ρAPI=141,5ρ6060−131,5 oAPI.             (1.2)

где ρ6060 – относительная плотность нефти при 60оF.

Плотность воды при 60оF принимается равной 999,006 кг/м3 [13].

Задание для самостоятельной работы

- Решить самостоятельно задачи:

1 Определить плотности воды и нефти при некоторой температуре t, если известно, что объем воды Vв при t имеет массу mв, а масса того же объема нефти равна mн. Сравнить плотность нефти с плотностью воды.

2 Цистерна заполнена нефтью плотностью ρ. Диаметр цистерны 3 м, длина – 6 м. Определить массу жидкости в цистерне.

3 Найти плотность смеси жидкостей ρсм, имеющей известный массовый состав. Плотности каждой жидкости ρ1 и ρ2 известны.

4 Определить, насколько изменится уровень нефти в цилиндрическом резервуаре при изменении температуры от t1 до t2. Известны: плотность нефти при 20 °С, диаметр резервуара d, высота заполнения резервуара нефтью Н. Расширение резервуара не учитывать.

5 Трубопровод диаметром d и длиной l, подготовленный к гидравлическому испытанию, заполнен водой при атмосферном давлении. Какое количество воды необходимо дополнительно подать в трубопровод, чтобы давление в нем поднялось до N МПа по манометру? Коэффициент сжимаемости воды принять равным βp=0,5·10–9 Па–1. Деформацией трубопровода пренебречь.

6 Насколько изменится объем воды, находящейся в пластовой водонапорной системе, окружающей нефтяное (или газовое) месторождение, за счет упругого расширения при падении пластового давления на Δр МПа, если вода занимает площадь S га, средняя толщина пласта h м, пористость пласта m %, коэффициент сжимаемости воды βp=4,28·10–10 Па–1.

Примечание. Пористость m равна отношению объема пор, занятых жидкостью, к объему пор пласта.

7 Избыточное давление в нефтяном пласте составляет N МПа. Можно ли предотвратить выброс нефти из скважины, заполнив ее глинистым раствором плотностью ρ. Глубина скважины Н м.

- Выполненное задание оформить в виде отчета.

Таблица 1.

Исходные данные к индивидуальным заданиям

| № варианта | Задача 1 |  |  |  | Задача 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, оС | Vв, л | mв, кг | mн, кг | н, кг/м3 |
| 1 | 0 | 10 | 9,998 | 8,25 | 821 |
| 2 | 1 | 15 | 14,999 | 11,89 | 845 |
| 3 | 2 | 20 | 19,999 | 17,50 | 805 |
| 4 | 3 | 25 | 24,999 | 22,30 | 889 |
| 5 | 4 | 30 | 30,000 | 25,90 | 874 |
| 6 | 5 | 35 | 34,999 | 30,67 | 856 |
| 7 | 6 | 40 | 39,998 | 35,80 | 849 |
| 8 | 7 | 45 | 44,996 | 41,60 | 872 |
| 9 | 8 | 50 | 49,994 | 45,30 | 905 |
| 10 | 9 | 55 | 54,989 | 48,40 | 892 |
| 11 | 10 | 60 | 59,983 | 53,34 | 834 |
| 12 | 11 | 65 | 64,975 | 59,72 | 816 |
| 13 | 12 | 70 | 69,966 | 60,13 | 827 |
| 14 | 13 | 80 | 79,952 | 71,15 | 899 |
| 15 | 14 | 100 | 99,927 | 87,49 | 799 |
| 16 | 15 | 90 | 89,921 | 80,24 | 804 |
| 17 | 16 | 75 | 74,923 | 65,25 | 816 |
| 18 | 17 | 85 | 84,898 | 68,14 | 873 |
| 19 | 18 | 95 | 94,868 | 80,66 | 844 |
| 20 | 19 | 22 | 21,965 | 17,32 | 876 |
| 21 | 20 | 64 | 63,887 | 56,65 | 829 |
| 22 | 21 | 86 | 85,829 | 80,39 | 912 |
| 23 | 22 | 16 | 15,965 | 13,45 | 960 |
| 24 | 23 | 58 | 57,859 | 50,25 | 848 |
| 25 | 24 | 92 | 91,753 | 87,23 | 861 |
| 26 | 25 | 44 | 43,871 | 35,45 | 857 |
| 27 | 26 | 52 | 51,834 | 47,15 | 924 |
| 28 | 27 | 73 | 72,747 | 66,76 | 874 |
| 29 | 28 | 68 | 67,745 | 62,18 | 819 |
| 30 | 29 | 88 | 87,645 | 78,00 | 830 |

Исходные данные к индивидуальным заданиям

| № варианта | Задача 3 |  |  |  | Задача 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1, % | С2, % | 1, кг/м3 | 2, кг/м3 | 20, кг/м3 | t1, оС | t2, оС | d, м | Н, м |
| 1 | 40 | 60 | 821 | 940 | 940 | 10 | 1 | 12 | 10,0 |
| 2 | 20 | 80 | 845 | 935 | 935 | 8 | 13 | 15 | 11,0 |
| 3 | 70 | 30 | 805 | 930 | 930 | 3 | 12 | 19 | 9,0 |
| 4 | 35 | 65 | 889 | 925 | 925 | 6 | 16 | 23 | 8,0 |
| 5 | 10 | 90 | 874 | 920 | 920 | 9 | 0 | 34 | 9,5 |
| 6 | 88 | 12 | 856 | 915 | 915 | 12 | 27 | 46 | 11,5 |
| 7 | 58 | 42 | 849 | 910 | 910 | 14 | 3 | 10 | 10,5 |
| 8 | 63 | 37 | 872 | 905 | 905 | 17 | 7 | 15 | 10,0 |
| 9 | 46 | 54 | 810 | 900 | 900 | 4 | 13 | 19 | 11,0 |
| 10 | 10 | 90 | 796 | 895 | 895 | 9 | 15 | 21 | 14,0 |
| 11 | 32 | 68 | 834 | 890 | 890 | 11 | 19 | 28 | 17,0 |
| 12 | 26 | 74 | 816 | 880 | 880 | 14 | 28 | 40 | 15,0 |
| 13 | 85 | 15 | 827 | 870 | 870 | 15 | 30 | 46 | 16,0 |
| 14 | 24 | 76 | 809 | 855 | 855 | 7 | 16 | 61 | 12,0 |
| 15 | 35 | 65 | 799 | 845 | 845 | 14 | 29 | 89 | 13,0 |
| 16 | 70 | 30 | 800 | 835 | 835 | 3 | 21 | 12 | 10,6 |
| 17 | 90 | 10 | 805 | 830 | 830 | 10 | 26 | 15 | 11,2 |
| 18 | 25 | 75 | 873 | 825 | 825 | 15 | 28 | 19 | 9,5 |
| 19 | 20 | 80 | 894 | 820 | 820 | 8 | 22 | 23 | 8,6 |
| 20 | 80 | 20 | 876 | 815 | 815 | 9 | 25 | 34 | 9,0 |
| 21 | 15 | 85 | 899 | 810 | 810 | 11 | 23 | 46 | 11,0 |
| 22 | 34 | 66 | 912 | 805 | 805 | 14 | 30 | 10 | 9,5 |
| 23 | 42 | 58 | 960 | 800 | 800 | 15 | 3 | 15 | 10,8 |
| 24 | 38 | 62 | 848 | 795 | 795 | 7 | 24 | 19 | 11,9 |
| 25 | 32 | 68 | 861 | 790 | 790 | 14 | 2 | 21 | 14,5 |
| 26 | 20 | 80 | 857 | 895 | 895 | 8 | 28 | 28 | 16,7 |
| 27 | 25 | 75 | 924 | 855 | 855 | 10 | 30 | 40 | 17,8 |
| 28 | 30 | 70 | 814 | 850 | 850 | 15 | 25 | 46 | 15,0 |
| 29 | 40 | 60 | 819 | 885 | 885 | 13 | 27 | 61 | 16,6 |
| 30 | 24 | 76 | 870 | 815 | 815 | 16 | 32 | 89 | 14,8 |

Исходные данные к индивидуальным заданиям

| № варианта | Задача 5 |  |  | Задача 6 |  |  |  | Задача 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d, мм | l, м | Р, МПа | ΔР, МПа | S·10–3, га | h, м | m, % | Р, МПа | Н, м | , кг/м3 |
| 1 | 100 | 1000 | 9 | 5,0 | 100 | 60 | 20 | 6,9 | 1300 | 1200 |
| 2 | 90 | 800 | 8 | 4,8 | 80 | 20 | 30 | 10,0 | 1800 | 1400 |
| 3 | 80 | 1200 | 10 | 6,0 | 76 | 45 | 22 | 20,0 | 2360 | 1500 |
| 4 | 210 | 900 | 9 | 3,9 | 99 | 32 | 24 | 22,0 | 2200 | 1420 |
| 5 | 300 | 950 | 3 | 7,0 | 46 | 44 | 28 | 25,0 | 2320 | 1600 |
| 6 | 500 | 1200 | 4 | 10,0 | 38 | 80 | 16 | 21,0 | 1900 | 1370 |
| 7 | 700 | 1400 | 5 | 12,0 | 88 | 36 | 19 | 18,0 | 1850 | 1300 |
| 8 | 120 | 1700 | 3 | 4,0 | 79 | 12 | 20 | 19,4 | 1980 | 1500 |
| 9 | 250 | 400 | 4 | 8,0 | 80 | 24 | 15 | 24,2 | 2000 | 1900 |
| 10 | 900 | 900 | 6 | 15,0 | 50 | 75 | 9 | 26,1 | 2400 | 1700 |
| 11 | 740 | 1100 | 7 | 20,0 | 68 | 34 | 12 | 17,3 | 1700 | 1420 |
| 12 | 350 | 1400 | 3 | 7,0 | 60 | 50 | 17 | 8,6 | 1270 | 1390 |
| 13 | 400 | 1500 | 4 | 6,6 | 46 | 30 | 25 | 10,9 | 1500 | 1540 |
| 14 | 1000 | 700 | 9 | 14,0 | 98 | 27 | 29 | 12,4 | 1600 | 1220 |
| 15 | 1100 | 1400 | 12 | 21,0 | 77 | 20 | 20 | 16,8 | 2100 | 1810 |
| 16 | 1200 | 1500 | 13 | 19,0 | 150 | 12 | 30 | 14,0 | 1300 | 1350 |
| 17 | 900 | 1000 | 8 | 9,0 | 380 | 18 | 22 | 16,9 | 1800 | 1490 |
| 18 | 700 | 150 | 6 | 18,0 | 500 | 29 | 24 | 24,0 | 2360 | 1630 |
| 19 | 500 | 880 | 5 | 11,0 | 456 | 35 | 28 | 23,8 | 2200 | 1500 |
| 20 | 1400 | 90 | 14 | 10,7 | 342 | 44 | 16 | 28,0 | 2320 | 2000 |
| 21 | 1220 | 110 | 13 | 7,6 | 300 | 26 | 19 | 25,6 | 1900 | 1650 |
| 22 | 420 | 400 | 3 | 5,3 | 400 | 14 | 20 | 20,6 | 1850 | 1910 |
| 23 | 530 | 500 | 5 | 13,8 | 200 | 32 | 15 | 22,8 | 1980 | 1300 |
| 24 | 650 | 70 | 6 | 16,7 | 75 | 27 | 9 | 19,9 | 2000 | 1620 |
| 25 | 300 | 200 | 3 | 19,2 | 750 | 9 | 12 | 25,1 | 2400 | 1730 |
| 26 | 800 | 100 | 8 | 24,7 | 210 | 99 | 17 | 17,9 | 1700 | 1280 |
| 27 | 200 | 120 | 5 | 16,3 | 360 | 68 | 25 | 14,4 | 1270 | 1120 |
| 28 | 150 | 150 | 3 | 8,2 | 410 | 45 | 29 | 16,0 | 1500 | 1390 |
| 29 | 120 | 300 | 4 | 10,8 | 320 | 72 | 20 | 17,2 | 1600 | 1460 |
| 30 | 80 | 600 | 4 | 12,0 | 170 | 15 | 30 | 23,7 | 2100 | 1800 |

Приложение

Таблица П1

Физические свойства некоторых метановых углеводородов

| Углеводород | Формула | Молекулярная масса | Плотность, г /см3 | Показатель преломления | Температура, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | застывания | кипения |
| Метан | СН4 | 16,04 | 0,3000 | – | – | –161 |
| Этан | С2Н6 | 30,07 | 0,4570 | – | – | –88 |
| Пропан | С3Н8 | 44,09 | 0,5077 | – | – | –42 |
| Бутан | C4H10 | 58,12 | 0,5845 | – | – | –0,5 |
| Пентан | C5H12 | 72,15 | 0,6312 | 1,3575 | – | +36,0 |
| Гексан | C6Hl4 | 86,17 | 0,6640 | 1,3748 | – | 68,7 |
| Гептан | C7H16 | 100,20 | 0,6882 | 1,3876 | –90,6 | 98,5 |
| Октан | C8H18 | 114,22 | 0,7069 | 1,3974 | –56,8 | 125,7 |
| Нонан | С9Н20 | 128,25 | 0,7217 | 1,4054 | –53 | 150,8 |
| Декан | С10Н22 | 142,28 | 0,7341 | 1,4119 | –30 | 174 |
| Ундекан | С11Н24 | 156,30 | 0,6442 | 1,4172 | –26,5 | 196 |
| Додекан | С12Н26 | 170,33 | 0,7526 | 1,4216 | –12 | 216 |
| Тридекан | C13Н28 | 184,35 | 0,7607, | 1,4256 | –6,2 | 325 |
| Тетрадекан | C14H30 | 198,38 | 0,7677 | 1,4289 | +6,5 | 253 |
| Пентадекан | Cl5H32 | 212,41 | 0,7721 | 1,4319 | +10 | 271 |
| Гексадекан | C16H34 | 226,43 | 0,7773 | 1,4345 | +18,0 | 287 |

Таблица П2

Физические свойства некоторых нафтеновых углеводородов

| Углеводород | Формула | Молекулярная масса | Плотность | Показатель преломления | Температура, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | застывания | кипения |
| Циклопропан | С3Н6 | 42,07 | 0,6720 (при –30 °С) | – | – | 32,8 |
| Циклобутан | С4Н8 | 56,10 | 0,6946 | – | –65 | 12,5 |
| Циклопентан | C5H10 | 70,13 | 0,7454 | 1,3650 | –93 | 49,3 |
| Циклогексан | С6H12 | 84,15 | 0,7785 | 1,4065 | +6,5 | 80,7 |
| Циклогептан | С7Н14 | 93,18 | 0,8100 | 1,4262 | –12 | 118,8 |
| Циклооктан | C8H16 | 112,21 | 0,8305 | 1,4490 | +14,4 | 151,1 |
| Циклононан | C9H18 | 126,23 | 0,8503 | 1,4587 | – | 178,4 |
| Декалин | C10H18 | 138,25 | 0,8963 | 1,4666 | –43 | 197,7 |
| Адамантин | C10H16 | 136,24 | 1,07 | – | 269 | – |
| Дициклогексил | C12H22 | 166,3 | 0,8644 | 1,4776 | +28 | 238,5 |

Таблица П3

Физические свойства некоторых ароматических углеводородов

| Углеводород | Формула | Молекулярная масса | Плотность | Температура, °С |  | Показатель преломления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плавления | кипения |  |
| Бензол | С6Н6 | 78,00 | 0,8790 | +5,5 | 80,1 | 1,5017 |
| Нафталин | C10H8 | 128,18 | 1,170 | +80,2 | 218,0 | 1,58 |
| Антрацен | C14H10 | 178,24 | 1,220 | +216 | 342,0 | – |
| Пирен | C16H10 | 202,26 | 1,287 | +150 | 362,0 | – |