Тесты для защиты лабораторных работ

3.2. Механические испытания материалов. Характеристики прочности и пластичности

3.2.01. Для пластичных материалов, диаграмма растяжения которых не имеет площадки текучести, допускаемое напряжение определяется по … пределу текучести.

3.2.02. Для образца из пластичного материала, диаграмма растяжения которого не имеет площадки текучести, допускаемое напряжение определяется по , условному  пределу…

3.2.03. Относительное остаточное удлинение образца  при испытании на растяжение является основной характеристикой … свойств материала.

3.2.04. Закон Гука при растяжении устанавливает зависимость между нормальным напряжением и относительной продольной…….. .

3.2.05. Закон Гука при растяжении устанавливает зависимость между нормальным …. и относительной продольной деформацией

3.2.06. Наибольшее напряжение в материале, до которого выполняется закон Гука называется пределом……. .

3.2.07. Относительное остаточное сужение сечения образца в месте разрыва является характеристикой ……. свойств материала.

3.2.08. Нормальное напряжение в сечении бруса при растяжении или сжатии  равно отношению ……… силы к площади поперечного сечения

3.2.09. Нормальное напряжение в сечении  бруса при растяжении или сжатии  равно отношению внутреннего усилия площади …….. сечения.

3.2.10. . Нормальное напряжение в сечении  бруса при  растяжении или сжатии  равно отношению продольной силы к …….. поперечного сечения.

3.2.11. Нормально напряжение, при котором в материале происходит рост деформаций, при постоянной нагрузке называется пределом ……..

3.2.12. Рост деформаций при неизменной нагрузке называется …….

3.2.13. Напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую выдержит испытуемый образец, называют пределом ………

3.2.14. Напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую выдержит испытуемый образец, называют ……… прочности

3.2.15. Относительное остаточное удлинение определяют следующим образом:

Указать все правильные ответы.

1. ε=l1−l0

2. ε=l1−l0l0

3.ε=Δll0

4. ε=PA

5. ε=PA0−Aш

3.2.16.  За условный предел текучести принимают напряжение, при котором остаточная продольная деформация ε достигает величины равной …..

3.2.17. Относительное остаточное удлинение равно отношению абсолютной продольной деформации  к ……….. длине

3.2.18. Относительное остаточное удлинение равно отношению ……… продольной деформации к первоначальной длине.

3.2.19. Относительное остаточное сужение определяется следующим образом

1.ψ=РmaxА0

2. ψ=PTAшейки

3. ψ=А0−Ашейки

4.ψ=А0−АшейкиА0

5. ψ=АшейкиА0

3.2.20. Предел …… материала  есть наибольшее  напряжение в материале , до которого выполняется закон Гука.

3.2.23.2. Предел пропорциональности материала определяется следующим образом ……

1. σпц=РпцАш

2. σпц=РmaxA0

3.σпц=РпцA0

4. σпц=Рmax−РпцA0

5. σпц=РТA0

3.2.22. Напряжение, определяемое делением  напряжения опасного состояния на коэффициент запаса прочности, называют ………..

3.2.23. Допускаемое напряжение определяют следующим образом.

1.  σ=σОПАС.СОСТ.n

2. σ=σTn

3. σ=σПЦn

4. σ=РМАХА0

5. σ=РТА0

3.2.24. Допускаемое напряжение равно σ=σОПАС.СОСТ.n, где n – коэффициент запаса ……

3.2.25. Допускаемое напряжение равно σ=σОПАС.СОСТ.n, где n – коэффициент ..…прочности

3.2.26. За напряжение опасного состояния σОПАС.СОСТ.для пластичных материалов принимают предел ….

3.2.27. Напряжение опасного состояния σОПАС.СОСТ.для хрупких материалов является предел …….

3.2.28.  Предел текучести σТ материала определяется следующим образом.

1. σТ=РпцA0      2.σТ=РmaxAшейки       3. σТ=Рmax−РПЦA0      4. σТ=РТA0

5. σТ=РТAшейки

3.2.29. Предел прочности  или временное сопротивление материала определяется следующим образом.

1. σв=РmaxAш

2.σв=РmaxA0

3. σв=РТA0

4. . σв=РПЦxA0

5. . σв=Рmax−РТAш

3.2.30 Предел текучести пластичного материала  на диаграмме условных напряжений соответствует точке……….

1   2  3    4    5

3.2.31. Предел пропорциональности пластического материала на диаграмме условных напряжений соответствует точке………

1      2       3        4         5

3.2.32  Какая из приведенных диаграмм соответствует диаграмме                             растяжения пластического материала?

1              2                     3

3.2.33  Какая из приведенных диаграмм соответствует диаграмме                             растяжения пластического материала?

1          2             3

3.2.34. Предел прочности пластического материала на диаграмме условных напряжений соответствует точке………

1     2       3      4         5