министерство образования и науки российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

А.В. Кравцов, Н.В. Ушева, Е.А. Кузьменко,

А.Ф. Федоров

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Рекомендовано в качестве учебного пособия 
Редакционно-издательским советом
Томского политехнического университета

4-е издание

Издательство

Томского политехнического университета

2013

УДК 66.011(075.8)

ББК  35.11я73

М34

Кравцов А.В., Ушева Н.В., Кузьменко Е.А., Федоров А.Ф.

М34		Математическое моделирование химико-технологических процессов: учебное пособие: учебное пособие/ А.В. Кравцов, Н.В. Ушева, Е.А. Кузьменко, А.Ф. Федоров; Томский политехнический университет. – 4-е изд. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 136 с.

ISBN 0-00000-000-0

Учебное пособие содержит описание лабораторных работ, выполнение которых позволяет получить практические навыки математического моделирования химико-технологических процессов.

Учебное пособие подготовлено на кафедре химической технологии топлива и химической кибернетики и предназначено для студентов, обучающихся по направлению 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», а также может быть использовано студентами направления 240100 «Химическая технология».

УДК 66.011(075.8)

ББК  35.11я73

Рецензенты

Доктор технических наук, профессор ТУСУРа
С.В. Смирнов

Кандидат технических наук, зав. лабораторией Института химии

нефти СО РАН
Н.В. Юдина

ISBN 0-00000-000-0                © Томский политехнический университет, 2009

© Кравцов А.В., Ушева Н.В., Кузьменко Е.А.,

Федоров А.Ф., 2009
© Оформление. Издательство Томского
    политехнического университета, 2013

# 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

## 1.1. Лабораторная работа №1
Моделирование кинетики гомогенных химических реакций

Цель работы

- Ознакомиться с методами построения кинетических моделей гомогенных химических реакций.

- Рассчитать изменение концентраций в ходе химической реакции.

- Сравнить численные методы Эйлера и Рунге-Кутта при решении прямой кинетической задачи.

- Исследовать влияние температуры на выход продуктов и степень превращения.

- Дать рекомендации по условиям проведения реакций с целью получения максимального выхода целевых продуктов.

Этапы развития химической кинетики

Химическая кинетика как наука о скоростях химических реакций начала формироваться в 50–70 гг. XIX в.

В 1862–1867 гг. норвежские ученые Гульдберг и Вааге дали начальную формулировку закона действующих масс [1]: при протекании химической реакции αA+βB+…kпродукты:

| W=k⋅СAα⋅CBβ..., | (1.1) |
| --- | --- |

где     W – скорость химической реакции;

Сi– концентрация i-го вещества, i=A,B,…;

k – константа скорости;

α,β – стехиометрические коэффициенты.

Химическая кинетика в полной мере была сформулирована в работах Вант-Гоффа и Аррениуса в 80-х гг. XIX в.; был разъяснен смысл порядков реакций и введено понятие энергии активации. Вант-Гофф ввел понятия моно-, би- и полимолекулярных реакций:

| W=k⋅Cn, | (1.2) |
| --- | --- |

где    n – порядок реакции.

Вант-Гофф и Аррениус, развивший его идеи, утверждали, что температура не есть причина реакции, температура – причина изменения скорости реакции:

| k=A⋅eE/RT (Аррениус в 1889 г.), | (1.3) |
| --- | --- |

где     А – предэкспоненциальный множитель;

Е – энергия активации;

R – газовая постоянная;

Т – температура.

С 1890 г. величина энергии активации стала универсальной мерой реакционной способности превращающихся веществ. Таким образом, в период 1860–1910 гг. была создана формальная кинетика. Ясность и немногочисленность основных постулатов отличают химическую кинетику периода Вант-Гоффа и Аррениуса.

В последующем исходная цельность утрачивается, появляется много «кинетик»: кинетика газофазных и жидкофазных реакций, каталитическая, ферментативная, топохимическая и т. д.

Однако для химика и до настоящего времени остаются наиболее важными две концепции:

- Закон действующих масс как закон простой реакции.

- Сложность механизма химической реакции.

Основные понятия химической кинетики

Кинетика гомогенных химических реакций

Скорость химической реакции есть изменение числа молей реагентов в результате химического взаимодействия в единицу времени в единице объема (для гомогенных реакций) или на единице поверхности (для гетерогенных процессов) [2]:

| W=±1V⋅dNdt, | (1.4) |
| --- | --- |

где    W – скорость химической реакции, мольм3⋅с;

V – объем, м3;

N – число молей;

t – время, с.

Согласно уравнению (1.4), вводя концентрацию C, получим

| W=±1V⋅dC⋅Vdt, | (1.5) |
| --- | --- |

где    С – концентрация, моль/м3,

или

| W=±dCdt+CV⋅dVdt. | (1.6) |
| --- | --- |

Для реакций, идущих при постоянном объеме, второе слагаемое в уравнении (1.6) равно нулю и, следовательно,

| W=±dCdt. | (1.7) |
| --- | --- |

Одним из основных законов химической кинетики, определяющим количественные закономерности скоростей элементарных реакций, является закон действующих масс.

Согласно кинетическому закону действующих масс скорость элементарной реакции при заданной температуре пропорциональна концентрациям реагирующих веществ в степенях, показывающих число вступающих во взаимодействие частиц [1, 2]:

| W=k⋅C1⋅v1⋅C2⋅v2…Cn⋅vn, | (1.8) |
| --- | --- |

где     W – скорость химической реакции;

k – константа скорости;

Ci – концентрации исходных веществ, i=1, 2,…,n;

νi – соответствующие стехиометрические коэффициенты в брутто-уравнении химической реакции.

Уравнение (1.8) справедливо для элементарных реакций. Для сложных реакций показатели степени в уравнении (1.8) называются порядками реакции и могут принимать не только целочисленные значения.

Константа скорости химической реакции является функцией температуры, и зависимость от температуры выражается законом Аррениуса:

| k=k0⋅e−E/RT, | (1.9) |
| --- | --- |

где    k0 – предэкспоненциальный множитель;

E – энергия активации, Джмоль;

Т – температура, К;

R – газовая постоянная, Джмоль⋅К.

Рассмотрим гомогенную реакцию

| аА + bB→k cC +dD, | (1.10) |
| --- | --- |

где     a, b, c, d – стехиометрические коэффициенты.

Согласно закону действующих масс (1.8) скорость этой реакции запишется следующим образом:

| W=k⋅CAa⋅СBb. | (1.11) |
| --- | --- |

Между скоростями реакции по отдельным компонентам (обозначим их WA, WB, WC, WD) и общей скоростью реакции W существует зависимость

| W=WA−a=WB−b=WCc=WDd. | (1.12) |
| --- | --- |

Отсюда вытекают следующие выражения:

| WA=−a⋅W=−a⋅k⋅CAa⋅CBb; |  |
| --- | --- |
| WB=−b⋅W=−b⋅k⋅CAa⋅CBb; |  |
| WC=c⋅W=c⋅k⋅CAa⋅CBb; | (1.13) |
| WD=d⋅W=d⋅k⋅CAa⋅CBb. |  |

Чтобы применить закон действующих масс к сложной химической реакции, необходимо представить ее в виде элементарных стадий и применить этот закон к каждой стадии отдельно.

Кинетические уравнения

Кинетические уравнения связывают скорость реакции с параметрами, от которых она зависит. Наиболее важными из этих параметров являются концентрация, температура, давление, активность катализатора.

Для реакторов периодического действия, в которых концентрации реагирующих веществ в каждой точке реакционного объема в ходе реакции непрерывно изменяются во времени, скорость химической реакции есть количество молей данного вещества, реагирующее в единицу времени в единице объема:

| Wi=±dNidt⋅1V | (1.14) |
| --- | --- |

или на единицу поверхности, для гетерогенных каталитических реакций

| Wi=±dNidt⋅1S=±dNidt⋅1δ0V, | (1.15) |
| --- | --- |

где     Wi – скорость химической реакции, моль/м3с;

Ni – текущее количество i-го компонента реакционной смеси, моль;

V – объем реакционной смеси или слоя катализатора (объем реактора), м3;

S – поверхность катализатора, м2;

0 – удельная поверхность катализатора, м2/м3;

t – время, с.

Для реакторов непрерывного действия полного вытеснения, в которых при установившемся режиме концентрация вещества непрерывно изменяется по длине аппарата, скорость химической реакции есть количество молей проходящего через реактор в единицу времени вещества, реагирующего в единице объема [3, 4]:

| Wi=±dnidV=±dnidτ⋅υ, | (1.16) |
| --- | --- |

где     ni – мольный расход i-го компонента реакционной смеси, моль/с;

 – скорость подачи реакционной смеси, м3/с;

 – время контакта, с.

Для реактора непрерывного действия полного смешения, при установившемся режиме,

| Wi=ni0−niV, | (1.17) |
| --- | --- |

где    ni0 – начальное количество i-го компонента реакционной смеси, моль/с.

На практике обычно измеряют скорость изменения мольной концентрации Сi (моль/м3; моль/л).

Для реактора периодического действия

| Ci=niV, dni=CidV+VdCi. | (1.18) |
| --- | --- |

Для реактора непрерывного действия

| Ci=niυ, dni=Cidυ+υdCi, | (1.19) |
| --- | --- |

где     – объемная скорость подачи реакционной смеси, м3/с.

Если реакция не сопровождается изменением объема, то для реактора идеального вытеснения

| Wi=±υdCidV=±dCidVυ=±dCidτ=±Ci0dxidτ. | (1.20) |
| --- | --- |

Для реактора непрерывного перемешивания

| Wi=Ci0υ−CiυV=Ci0−CiV/υ=Ci0−Ciτ=Ci0xiτ, | (1.21) |
| --- | --- |

где    xi – степень превращения, xi=ni0−nini0;

 – среднее время пребывания,  = V/υ, с.

Методы решения кинетических уравнений

Кинетические модели – это системы обыкновенных дифференциальных уравнений, решение которых – функции концентраций реагирующих веществ от независимого аргумента времени [3–5].

Для решения дифференциальных уравнений – интегрирования – применяются:

- табличный метод (с использованием таблиц интегралов) – применяется для простейших дифференциальных уравнений;

- аналитические методы применяются для решения дифференциальных уравнений первого порядка;

- численные методы, наиболее универсальные, позволяющие решать системы дифференциальных уравнений любой сложности, являются основой компьютерных методов анализа химико-технологических процессов [6, 7].

Численные методы

Простейшим численным методом решения обыкновенных дифференциальных уравнений является метод Эйлера [5–7]. В основе этого метода лежит аппроксимация производной при малых изменениях аргумента.

Например, уравнение скорости химической реакции АkB описывается уравнением

| dCAdt=−k⋅CA, | (1.22) |
| --- | --- |

где    СА – концентрация вещества, моль / л;

t – время, с.

При малых Δt можно приближённо принять, что

| dCAdti≃ΔCAΔt=CA,i+1−CA,iΔt=−k⋅CA,i, | (1.23) |
| --- | --- |

величину Δt называют шагом интегрирования. Решая уравнение (1.23), получим общую формулу Эйлера

| Сi+1=Ci+h⋅F(Ci), | (1.24) |
| --- | --- |

где    F=Ci – правая часть дифференциального уравнения (например, F=CA=−k⋅CA);

h=Δt.

Задав начальные условия: при t = 0 С = С0, величину шага интегрирования h, а также параметры уравнения, с помощью формулы (1.24) можно провести пошаговый расчёт и получить решение данного уравнения (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Графическая иллюстрация метода Эйлера

Организуя циклические вычисления по уравнению (1.24), получим для кинетической модели изменение концентраций реагирующих веществ от времени.

Величина шага интегрирования выбирается, исходя из достижения минимального времени счёта и наименьшей ошибки вычислений.

Общие представления одношаговых методов решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений

Пусть имеется дифференциальное уравнение

| y'=fx,y, | (1.25) |
| --- | --- |

удовлетворяющее начальному условию

| y(x0)=y0. | (1.26) |
| --- | --- |

Требуется найти решение задачи (1.25), (1.26) на отрезке [x0, x0+X]. Выполним разбиение отрезка точками

x0<x1<x2<...<xn=x0+X.

Этот набор точек называют сеткой, а точки xi (i = i, n) – узлами сетки.

Одношаговые численные методы дают приближения yn к значениям точного решения y(xn) в каждом узле сетки xn на основе известного приближения yn-1 к решению в предыдущем узле xn-1. В общем виде их можно представить так [6, 7]:

| yn+1=Ff;xn+1,xn;yn+1,yn. | (1.27) |
| --- | --- |

Для явных одношаговых методов функция F не зависит от yn+1.

Обозначая

h=xn+1−xn,

явные одношаговые методы будем записывать также в виде

| yn+1=Ff;h;xn;yn. | (1.28) |
| --- | --- |

Явные методы типа Рунге-Кутта

Идея данного метода основана на вычислении приближённого решения y1 в узле x0 + h в виде линейной комбинации с постоянными коэффициентами [6, 7]:

| y1=y0+pq1⋅k1(h)+pq2⋅k2(h)+...+pqq⋅kq(h), | (1.29) |
| --- | --- |

где

k1(h)=h⋅f(x0,y0),k2(h)=h⋅f(x0+α2⋅h,y0+β21⋅k1(h)),.................kq(h)=h⋅f(x0+αqh,y0+βq1⋅k1(h)+...+βq,q−1⋅kq−1(h)).

Числа αi,βij,pqi выбираются так, чтобы разложение выражения (1.29) по степеням h совпадало с разложением в ряд Тейлора:

| y(x1)=y0+hy0'+h22y0''+...+hss!y0(s)+…+hs+1(s+1)!y0(s+1)ξ, | (1.30) |
| --- | --- |

где   y0(k)=y(k)(x0),  h=x1−x0,  x0<ξ<x1.

Это эквивалентно следующему. Если ввести вспомогательную функцию

| ϕq(h)=y(x0+h)−y0−i=1qpqiki(h), | (1.31) |
| --- | --- |

то ее разложение по степеням h должно начинаться с максимально возможной степени:

| ϕq(h)=hs+1(s+1)!ϕq(s+1)(0)+о(h(s+1)). | (1.32) |
| --- | --- |

Если можно определить эти постоянные так, чтобы разложение ϕq(h) имело вид (1.32), то говорят, что формула (1.29) с выбранными коэффициентами имеет порядок точности s.

Величина

| ρ1=ϕq(h)=y(x0+h)−y1 | (1.33) |
| --- | --- |

называется погрешностью метода на шаге, или локальной погрешностью метода, а первое слагаемое в выражении (1.32)

| hs+1(s+1)!ϕq(s+1)(0) | (1.34) |
| --- | --- |

называется главным членом локальной погрешности метода.

Доказано, что если q = 1, 2, 3, 4, то всегда можно выбрать коэффициенты αi,βij,pqi так, чтобы получить метод типа Рунге-Кутта порядка точности q. При q = 5 невозможно построить метод типа Рунге-Кутта (1.29) пятого порядка точности, необходимо брать в комбинации (1.29) более пяти членов.

Исследование кинетики гомогенных химических реакций

Исследование кинетических закономерностей протекания химической реакции методом математического моделирования заключается в определении изменения концентраций реагирующих веществ во времени при заданной температуре.

Пусть протекают химические реакции

Ak1B+2Ck2D.

На основании закона действующих масс запишем уравнения скоростей химических реакций и составим кинетическую модель:

| W1=k1⋅CA; W2=k2⋅CB⋅CC2; dCAdt=-k1⋅CA; dCBdt=k1⋅CA−k2⋅CB⋅CC2; dCCdt=2k1⋅CA−2k2CBCC2; dCDdt=k22CBCC2, | (1.35) |
| --- | --- |

где    СА, СВ, СС, СD – концентрации веществ, моль/л;

ki – константа скорости i-й химической реакции первого порядка, с-1; (для реакций второго порядка размерность константы лмоль⋅с; для реакций третьего порядка размерность константы л2моль2⋅с);

Wi – скорость i-й химической реакции, моль/лс;

t – время реакции, с.

Систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка (1.35) можно решить с использованием численного метода Эйлера, алгоритм которого записывается по уравнению (1.24).

Блок-схема расчета кинетики гомогенной химической реакции методом Эйлера приведена на рис. 1.2.

Начало

Ввод исходных данных Сi, i=1, m, k1, k2, tk, h

нет

нет

да

да

t = 0

i = 1

Расчет F(Сi)

Расчет Ci

i = i + 1

i < m mmm

Конец

t < tk mmm

Вывод результатов

t = t + h

Рис. 1.2. Блок-схема расчета кинетики 
гомогенной химической реакции методом Эйлера

Примеры программ расчета кинетики гомогенных химических реакций приведены в Приложении А. Результаты исследования на математической модели (1.35) влияния температуры на степень превращения исходного реагента и на концентрацию веществ представлены на рис. 1.3, 1.4.

Полученные результаты позволяют сделать вывод об оптимальном времени проведения процесса с целью получения целевого продукта. Математическая модель (1.35) также позволяет исследовать влияние состава сырья на выход продуктов реакции.

Необходимо учитывать, что скорость химической реакции зависит от температуры, поэтому, чтобы использовать кинетическую модель (1.35) для исследования процесса при различных температурах, необходимо ввести зависимость константы скорости химической реакции от температуры по уравнению Аррениуса (1.9).

Алгоритм метода Рунге-Кутта четвертого порядка можно записать следующим образом:

Ci+1=Ci+h6⋅a1+2a2+2a3+a4,                            (1.36)

где   ai – коэффициенты Рунге-Кутта, которые рассчитываются по следующим формулам:

a1=h⋅F(Ci);a2=h⋅FCi+a12;a3=h⋅FCi+a22;a4=h⋅FCi+a3.;                                        (1.37)

## Варианты заданий

Таблица 1.1

| № задания |  | Уравнение химической реакции | Начальные концентрации, моль/л | Значение констант скоростей при Т = 580 К |  |  | Значения энергии активации Е, Дж/моль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | k1 | k2 | k3 | Е1 | Е2 | Е3 |
| 1 | k1 2А2В + С k2 |  | CA0 = 0,5 | 0,2 | 0,15 | – | 9,305∙104 | 10,1∙104 | – |
| 2 | k1 2A  B + C k2 k3 D + E  B |  | CA0=0,3; CE0=0,2; CD0=0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 11,514∙104 | 9,524∙104 | 7,254∙104 |
| 3 | k1 A2B+C k2 k3 B + D  C |  | CA0=0,3; CD0=0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 12,444∙104 | 14,897∙104 | 14,1∙104 |
| 4 | k1 A + B 2C k2 k3 C + D  E |  | CA0=0,2; CB0=0,3; CD0=0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 14,305∙104 | 12,594∙104 | 13,511∙104 |
| 5 | k1 2A+BC k2 |  | CA0=0,2 СВ0=0,1 | 0,4 | 0,2 | – | 11,514∙104 | 10,386∙104 | – |
| 6 | k1 A+2CB k2 k3 B2D |  | CA0=0,6; CC0=0,8 | 0,42 | 0,2 | 0,25 | 11,354∙104 | 9,592∙104 | 9,431∙104 |
| 7 | k1 AE+C k2 2CD k3 |  | CA0=0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,18 | 14,18∙104 | 13,344∙104 | 13,762∙104 |

Продолжение табл. 1.1

| 8 | k1 AB+C k2 k3 2AD | CA0=0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 15,852∙104 | 15,016∙104 | 14,389∙104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | k1 АВ k2 | CA0=0,2; CB0=0,05 | 0,37 | 0,16 | – | 12,717∙104 | 13,727∙104 | – |
| 10 | k1 В А k2 С | CA0=0,7; CВ0=СС0=0 | 0,4 | 0,2 | – | 10,351∙104 | 9,180∙104 | – |
| 11 | k1 В А k2 k3 С | CA0=0,6; CВ0=СС0=0 | 0,19 | 0,2 | 0,12 | 11,183∙104 | 12,103∙104 | 10,264∙104 |
| 12 | k1 k2 А В  С k3 | CA0=0,2; CВ0=0,1; СС0=0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 10,0∙104 | 9,8∙104 | 9,5∙104 |
| 13 |  | CA0=0,2 CВ0=0,15 | 0,4 | 0,14 | 0,21 | 9,8∙104 | 9,5∙104 | 8,6∙104 |
| 14 |  | CA0=0,46 | 0,38 | 0,24 | 0,11 | 12,4∙104 | 11∙104 | 9,6∙104 |
| 15 |  | CA0=0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 12,0∙104 | 11∙104 | 9,5∙104 |
| 16 |  | CA0=0,44; CВ0=0,22 | 0,52 | 0,34 | 0,15 | 8,5∙104 | 9,6∙104 | 10,5∙104 |
| 17 |  | CA0=0,25 | 0,2 | 0,08 | 0,28 | 9,2∙104 | 9,8∙104 | 11,5∙104 |
| 18 |  | CA0=0,62 | 0,44 | 0,11 | 0,17 | 10,2∙104 | 10,2∙104 | 11,5∙104 |

Порядок выполнения работы

- Составить, в соответствии с заданной схемой реакций, на основании закона действующих масс кинетическую модель.

- Разработать алгоритм расчёта составленной кинетической модели с использованием численных методов Эйлера и Рунге-Кутта.

- Разработать программу расчета кинетики с учетом температурной зависимости констант скорости гомогенной химической реакции.

- Обсудить результаты. Сделать выводы по работе.

- Составить отчет.

Контрольные вопросы и задания

- Какие основные концепции формальной кинетики вам известны?

- Что такое скорость химической реакции? Как определяется?

- Какова температурная зависимость скорости химической реакции?

- Какой закон лежит в основе формальной кинетики? Его формулировка.

- Какие связи устанавливают кинетические уравнения?

- Какие численные методы используются для решения кинетических уравнений?

## 1.2 Лабораторная работа №2
Моделирование кинетики гетерогенных химических реакций

Цель работы

1. Ознакомиться с методами построения кинетических моделей гетерогенных химических реакций.

2. Составить кинетическую модель гетерогенной химической реакции в соответствии с заданным механизмом.

3. Выбрать численный метод и разработать программу расчета.

4. Исследовать динамику изменения концентраций реагирующих веществ реакции и промежуточных соединений.

Кинетика гетерогенных химических реакций

Основы гетерогенной химической кинетики заложены в работах Лэнгмюра, Темкина и др. [2, 4, 9]. В этих работах сформулировано понятие идеального адсорбированного слоя, базирующееся на аналогии с представлениями гомогенной кинетики. Эта модель использует следующие предположения:

1) равноценность всех участков поверхности катализатора и независимость энергии хемосорбции от степени заполнения поверхности различными адсорбентами;

2) неизменность катализатора и независимость его свойств от состава реакционной смеси и ее воздействия на катализатор;

  - равновесное распределение энергии.

Формальным аналогом кинетического закона действующих масс для элементарных процессов на твердых поверхностях является закон действующих поверхностей (ЗДП) [2, 4].

Согласно его первоначальной формулировке скорость химической реакции пропорциональна произведению поверхностных концентраций реагирующих веществ в степенях, равных стехиометрическим соотношениям, в которых они вступают во взаимодействие (1.38).

Пусть протекает элементарная химическая реакция

| ν1A1+v2A2+...=ν11A1'+v21A2'+.... | (1.38) |
| --- | --- |

При этом все вещества вступают во взаимодействие из адсорбированного состояния. Обозначим zi – долю поверхности, занятой i-м адсорбированным веществом. Тогда, в соответствии с законом действующих поверхностей, скорость необратимой реакции (1.38) можно записать как

| W=ki=1nθz1vi=k⋅θz1viθz2v2θz0Δv, | (1.39) |
| --- | --- |

где    W – скорость химической реакции;

k – константа скорости;

θzi – доля поверхности, занятой i-й адсорбированной частицей;

θz0 – доля свободной поверхности;

i – стехиометрические коэффициенты стадий;

Δν – изменение числа молей при протекании химической реакции.

Если не все вещества вступают во взаимодействие из адсорбированного состояния, а реагируют непосредственно из газовой фазы, то в более общем виде выражение закона действующих поверхностей записывается следующим образом:

| W=k⋅i=1nθzivij=1kPjvj, | (1.40) |
| --- | --- |

где   Pj – парциальные давления (концентрации) j-веществ, реагирующих из газовой фазы;

vj – стехиометрические коэффициенты;

n, m – количество веществ, адсорбированных на поверхности катализатора и реагирующих из газовой фазы.

Пример: пусть протекает адсорбция водорода на активном центре катализатора Z с образованием адсорбированного поверхностного соединения ZH2:

| H2+ZkZH2, | (1.41) |
| --- | --- |

тогда на основании ЗДП скорость данной элементарной химической реакции можно записать как

| W=k⋅θZ⋅PH2. | (1.42) |
| --- | --- |

В качестве основного фактора, определяющего кинетические зависимости, вначале рассматривался фактор вытеснения, «борьбы» компонентов реакционной смеси за места на поверхности катализатора. При этом принималось дополнительное предположение о высокой скорости адсорбционных и десорбционных стадий по сравнению с собственно химическими превращениями.

Последующие исследования показали существенную ограниченность этих предположений. Тем не менее Хиншельвудом, Швабом, Хоугеном, Ватсоном и другими на их основе получены уравнения, удовлетворительно описывающие кинетический эксперимент в определенном интервале изменения параметров.

Типовая формула кинетического уравнения, соответствующего этим предположениям, имела вид

| W=k⋅i=1nCivi/1+i=1nkpiCi, | (1.43) |
| --- | --- |

где     k – константа скорости;

Сi – концентрация i-го реагента газовой среды;

kpi – константа равновесия стадии адсорбции i-го компонента;

i – стехиометрический коэффициент.

Наиболее общее описание кинетики сложных реакций дано в теории стационарных реакций Хориути – Темкина [2].

Дзюро Хориути ввел следующие понятия: независимые промежуточные вещества, стехиометрическое число, маршрут реакции, независимые маршруты реакции.

Стехиометрические числа – это числа, выбранные таким образом, что после умножения химических уравнений каждой стадии на соответствующее стехиометрическое число и последующего сложения уравнений все промежуточные вещества сокращаются. Получаемое при этом уравнение называется брутто-уравнением. Каждый набор стехиометрических чисел, приводящий к исключению промежуточных веществ, называется маршрутом реакции.

В теории стационарных реакций вводятся понятия «пробег стадии», «пробег по маршруту» и «скорость реакции по базисному маршруту». Под числом пробегов стадии понимается разность числа актов элементарной реакции в прямом и обратном направлениях. Тогда скорость простой реакции равна числу ее пробегов за единицу времени в единичном реакционном пространстве. Один пробег по маршруту означает, что произошло столько пробегов каждой из стадий, каково ее стехиометрическое число для данного маршрута. В том случае, когда образование молекулы промежуточного вещества в одной из стадий скомпенсировано расходованием этой молекулы в иной стадии, реализуется стационарный режим реакции. Если в ходе этой стадии образуется не конечный продукт, а новое промежуточное вещество, то и оно должно расходоваться в другой стадии. Полная компенсация образования и расходования промежуточных веществ и означает завершение пробега по какому-либо из маршрутов.

Таким образом, скорость стационарной реакции определяется отдельными пробегами по всевозможным маршрутам. В результате все пробеги стадий за данное время окажутся однозначно определенными через базисные маршруты. Скоростью реакции по базисному маршруту называется число пробегов по базисному маршруту в единицу времени в единичном реакционном пространстве при условии, что все пробеги стадий распределены по маршрутам данного базиса. Скорость реакции в целом задается скоростями по базисным маршрутам.

Условие стационарности элементарных стадий химических реакций можно записать следующим образом:

| rs=r+s−r−s=vs(P)⋅W(P), | (1.44) |
| --- | --- |

где     rs,r+s,r−s – скорости элементарных стадий (s-й, прямой и обратной);

W(P) – скорость по маршруту Р;

νs(P) – стехиометрический коэффициент s-й стадии, маршрута Р.

На основании уравнения (1.44) получим уравнение, которое называется уравнением стационарных реакций:

| W(1)ν1(1)r1+ν2(1)⋅r−1r1⋅r2+...++W(2)ν1(2)r1+ν2(2)⋅r−1r1⋅r2+...+...=1+r−1⋅r−2⋅r−3⋅...r1⋅r2⋅r3, | (1.45) |
| --- | --- |

где     W(1), W(2)... – скорости по маршрутам;

ri, r−i... – скорости элементарных стадий в прямом и обратном направлениях;

νi(i) – стехиометрический коэффициент i-й стадии по j-му маршруту.

С помощью данного уравнения облегчается вывод кинетических уравнений для гетерогенных химических реакций в явном виде – для линейных механизмов и в некоторых случаях – для нелинейных.

Исследование кинетики гетерогенной химической реакции

Рассмотрим пример сложной гетерогенной химической реакции – реакции гидрокрекинга толуола.

Исходными данными являются:

- детальный механизм гетерогенной химической реакции, где 
Z – активные центры на поверхности катализатора; ZH2 и т. д. – адсорбированные промежуточные соединения:

| 1. H2 + Z  ZH2 2. ZH2 + C7H8  ZC7H8 ∙H2 3. ZC7H8 ∙H2  Z + C6H6 +CH4 C7H8 + H2  CH4 + C6H6 | (1.46) |
| --- | --- |

- начальные концентрации веществ и константы скоростей, которые равны

СН2(0) = 0,6 мольн. доли;

СС7Н8(0) = 0,4 мольн. доли;

QZ0=1;

k1=0,45 c−1;	k−1=0,035 c−1;

k2=0,33 c−1;

k3=0,21 c−1;	k−3=0,11 c−1.

Запишем скорости элементарных стадий механизма по закону действующих поверхностей:

| r1=k1⋅CH2⋅QZ; r−1=k−1⋅QZН2; r2=k2⋅CC7H8⋅QZH2; r3=k3⋅QZC7H8⋅H2; r−3=k−3⋅CC6H6⋅CCH4QZ. | (1.47) |
| --- | --- |

Математическая модель данного химического процесса будет представлять собой систему дифференциальных уравнений, выражающих изменение концентраций наблюдаемых веществ и промежуточных соединений во времени:

| dCH2dt=−r1+r−1;dCC7H8dt=r−2;dCCH4dt=r3−r−3;dCC6H6dt=r3−r−3;dQZdt=−r1+r−1+r3−r−3;dQZH2dt=r1−r−1−r2; | (1.48) |
| --- | --- |

При решении системы дифференциальных уравнений (1.48) можно использовать численные методы Эйлера и Рунге-Кутта. Примеры результатов расчетов кинетики гетерогенной химической реакции приведены на рис. 1.5, 1.6. Программа расчета кинетики химических реакций приведена в Приложении Б.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

10

20

30

40

50

60

70

t, с

С, мольн.доли

Рис. 1.6. Изменение концентраций реагирующих веществ во времени

Cс6н6

Cн2

Cс7н8

Варианты заданий

Таблица 1.2

| № зада-ния | Уравнение химической реакции | Начальные концентрации, мольн. доли | Значения констант скоростей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | C5H12+zk1zC5H12zC5H12k2zC2H6⋅C3H6zC2H6⋅C3H6k3z+C2H6+C3H6C5H12C2H6+C3H6 | СС5Н12(0)=0,64; CС2Н6(0)=0; CС3Н6(0)=0; ##### Z(0)=1; ZС5Н12(0)=0; ZC2H6⋅ZC3H6(0)=0 | k1=0,43; k2=0,33; k3=0,21; k-1=0,07; k-2=0,12 |
| 2 | C4H8+zk1zC4H8zC4H8+C4H8k2zC8H10+3H2zC8H10k3z+C8H10ксилол2C4H8C8H10+3H2 | СC4H8(0)=0,72; ##### CC8H10(0)=0; CH2(0)=0; ##### Z(0)=1; ZC4H8(0)=0; ZC8H10(0)=0 | k1=0,38; k2=0,33; k3=0,29; k-1=0,13; k-3=0,07 |
| 3 | Реакция диспропорционирования C3H8+zk1zC3H8zC3H8+C3H8k2zC4H10+C2H6zC4H10k3z+C4H102C3H8C2H6+C4H10 | СC3H8(0)=0,73; CC2H6(0)=0; СС4Н10(0)=0; Z(0)=1; ZC3H8(0)=0; | k1=0,48; k2=0,32; k3=0,30; k-1=0,12; k-2=0,08 |

Продолжение табл. 1.2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Реакция изомеризации пентана н−C5H12+zk1z⋅н−C5H12zC5H12k−2z⋅изо−C5H12z⋅изо−C5H12k3z+изо−C5H12н−C5H12изо−C5H12 | СC5H12(0)=0,64; Cизо-С5Н12(0)=0; Z(0)=1; Zн-С5Н12(0)=0; Zизо-С5Н12(0)=0 |  | k1=0,32; k2=0,18; k3=0,14; k-1=0,09; k-2=0,08 |
| 5 | Реакция диспропорционирования C3H8+zk1zC3H8zC3H8+C3H8k2zC4H10+C2H6zC4H10k3z+C4H102C3H8C2H6+C4H10 | СC3H8(0)=0,73; CС2H6(0)=0; CC4H10(0)=0; Z(0)=1; ZC3H8(0)=; ZC4H10(0)=0 |  | k1=0,54; k2=0,48; k3=0,38; k-1=0,02; k-2=0,11 |
| 6 | Реакция диспропорционирования C3H8+zk1zC3H8zC3H8+C3H8k2z+C4H10+C2H62C3H8C2H6+C4H10 | СС3H8(0)=0,73; CС2H6(0)=0; CC4H10(0)=0; Z(0)=1; ZC3H8(0)=0 |  | k1=0,54; k2=0,43; k-1=0,0; k-2=0,11 |
| 7 | N2+zk1zN2zN2+3H2k2zN2⋅3H2zN2⋅3H2k3z(NH3)2z(NH3)2k4z+2NH3N2+3H22NH3 | CN2(0)=0,2; CH2(0)=0,8; CNH3(0)=0; Z(0)=1; ZN2(0)=zN2 3H2(0)= =Z(NH3)2(0)=0 |  | k1=0,32; k2=0,29; k3=0,44; k4=0,25; k-1=0,32; k-2=0,29 |
| 8 | Реакция олигомеризации C3H6+zk1zC3H6zC3H6+C3H6k2zC3H6⋅C3H6zC3H6⋅C3H6k3z+C6H6+3H22C3H6C6H6+3H2 | СC3H6(0)=0,5; CC6H6(0)=0; CH2(0)=0; Z(0)=1; ZС3Н6(0)=0; ZС3Н6С3Н6(0)=0 |  | k1=0,15; k2=0,10; k3=0,08; k-2=0,01; k-3=0,005 |
| 9 | Реакция олигомеризации C3H6+zk1zC3H6zC3H6+C3H6k2zC3H6⋅C3H6zC3H6⋅C3H6k3zC6H6+3H2zC6H6k4z+C6H62C3H6C6H6+3H2 | СC3H6(0)=0,5; ZC6H6(0)=0; CH2(0)=0; Z(0)=1; ZС3Н6(0)=0; Z С3Н6*С3Н6(0)=0 | k1=0,15; k2=0,10; k3=0,08; k4=0,12 |  |

Окончание таблицы 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Реакция олигомеризации C3H6+zk1zC3H6zC3H6+C4H8k2zC3H6⋅C4H8zC3H6⋅C4H8k3zC7H8+3H2zC7H8k4z+C7H8толуолC3H6+C4H8C7H8+3H2 | СС4Н8(0)=0,5; СС3Н6(0)=0,5; СС7Н8(0)=0; СН2(0)=0; Z(0)=1; ZС3Н6(0)=0; ZС4Н8(0)=0; zC7H8(0)=0 | k1=0,2; k2=0,10; k3=0,08; k4=0,1 |
| 11 | Реакция крекинга C4H10+zk1zC4H10zC4H10k2zC2H4+C2H6zC2H4k3z+C2H4C4H10C2H6+C2H4 | Cc4н10(0)=0,9; СС2Н6(0)=0; СС2Н4(0)=0; Z(0)=1; ZC4H10(0)=0; ZC2H4(0)=0 | k1=0,17; k2=0,12; k3=0,095; k-1=0,051; k-2=0,043 |
| 12 | CO+zk1zCOzCO+3H2k2zCO⋅3H2zCO⋅3H2k3zH2O+CH4zH2Ok4z+H2OCO+3H2CH4+H2O | ССО(0)=0,26; СН2(0)=0,85; ССН4(0)=0; СН2О(0)=0; Z(0)=1; ZCO(0)=ZCO3H2(0)= =zH2O=0 | k1=0,23; k2=0,41; k3=0,44; k4=0,25 |

Порядок выполнения работы

1. Составить кинетическую модель гетерогенной химической 
реакции.

2. Выбрать метод решения системы дифференциальных уравнений.

3. Разработать программу расчета и провести расчеты на ЭВМ.

4. Обсудить результаты. Сделать выводы по работе.

5. Составить отчет.

Контрольные вопросы и задания

- Для каких реакций применим ЗДП?

- Что такое гетерогенная химическая реакция?

- Сформулируйте понятие скорости гетерогенной химической реакции.

- Что такое механизм химической реакции?

- Чем отличается кинетическая модель гетерогенной и гомогенной химических реакций?

# 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ 
В АППАРАТАХ

## 2.1. Лабораторная работа №3 
Исследование гидродинамики насадочного абсорбера

Цель работы

- Ознакомиться с методикой составления математической модели гидродинамики насадочного абсорбера.

- Практически освоить методику исследования гидродинамики насадочного абсорбера с использованием ячеечной модели.

- Сравнить экспериментальные и расчетные кривые отклика, проверить модель на адекватность.

Типовые математические модели 
структуры потоков в аппаратах

Поведение потоков в реальных аппаратах настолько сложно, что в настоящее время дать строгое математическое описание их в большинстве случаев не представляется возможным. В то же время известно, что структура потоков оказывает существенное влияние на эффективность химико-технологических процессов (ХТП), поэтому ее необходимо учитывать при моделировании. При этом математические модели структуры потоков являются основой, на которой строится математическое описание химико-технологического процесса. Точное описание реальных потоков (например, с помощью уравнения Навье – Стокса) приводит к чрезвычайно трудным для решения задачам. Поэтому разработанные к настоящему времени модели структуры потоков в аппаратах являются достаточно простыми и носят полуэмпирический характер. Тем не менее они позволяют получать математические модели ХТП, достаточно точно отражающие реальный физический процесс (модели, адекватные объекту) [3–5].

Структура математической модели любого процесса химической технологии, в котором происходит перемещение жидкостей или паров, определяется прежде всего гидродинамическими параметрами и проявляется в характере распределения времени пребывания частиц потока в рассматриваемой системе.

Этот характер распределения подчиняется статистическим законам и находится по виду сигнала, проходящего через систему. В поток на входе его в аппарат каким-либо способом вводят индикатор, а на выходе потока из аппарата замеряют концентрацию индикатора как функцию времени. Эта выходная кривая называется функцией отклика системы на типовое возмущение по составу потока. Основным требованием, предъявляемым к индикатору, является условие поведения частиц индикатора в аппарате подобно поведению частиц потока.

На практике часто применяют индикаторы, которые не вступают во взаимодействие с основным потоком и могут быть легко замерены.

Индикатор на входе потока в аппарат вводят в виде стандартных сигналов: импульсного, ступенчатого и циклического. В зависимости от вида возмущающего сигнала различают методы исследования структуры потоков: импульсный, ступенчатый и циклический. При ступенчатом изменении входной величины получают соответственно f – выходную кривую (кривую отклика), при нанесении импульсного возмущения получают соответственно С – выходную кривую, при изменении входной величины по законам гармонического колебания получают изменённое по амплитуде и фазе синусоидальное изменение выходной величины.

Статистическая функция распределения индикатора при нанесении импульсного возмущения (С – кривая) записывается в виде [2]

C=0∞t⋅C(t)dt.				(2.1)

Функция распределения времени пребывания С(t) характеризует долю индикатора в выходящем потоке.

Среднее время пребывания t определяется из соотношения

t=0∞t⋅C(t)dt0∞C(t)dt≈t⋅C(t)C(t).                                     (2.2)

Функцию распределения С(t) представляют в виде

C(t)=1t⋅C(t)C0=C(t)Ci⋅Δt,c−1,                                  (2.3)

где    t – интервал отбора проб.

Безразмерное время пребывания

θ=tt.                                                       (2.4)

При известном среднем времени пребывания С-кривую можно охарактеризовать уравнением

C=C(t)C0=t⋅C(t),                                            (2.5)

где    С0 – начальная концентрация вещества на входе.

В зависимости от вида функции распределения все многообразие математических моделей потоков, возникающих в различных аппаратах, может быть представлено в виде некоторых типовых моделей.

Модель идеального смешения. Согласно этой модели принимается равномерное распределение субстанции во всем потоке. Зависимость между концентрацией субстанции в потоке на входе и на выходе имеет вид

dCdt=υV⋅Cвх−Свых,                                        (2.6)

где      – объемный расход, м3/с;

V – объем аппарата, м3;

С, Свх, Свых – концентрация вещества: текущая, входная, на выходе.

Модель идеального вытеснения. В соответствии с этой моделью принимается поршневое течение без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении субстанций в направлении, перпендикулярном движению. Время пребывания в системе всех частиц одинаково и равно отношению объема системы к объемному расходу жидкости.

Математическое описание модели имеет вид

∂c∂t=−u∂c∂l,                                                  (2.7)

где   u – линейная скорость потока, м/с.

Диффузионные модели. Различают однопараметрическую и двухпараметрическую диффузионные модели.

Однопараметрическая модель. Ее основой является модель идеального вытеснения, осложненная обратным перемешиванием, подчиняющимся формальному закону диффузии. Параметром, характеризующим модель, служит коэффициент турбулентной диффузии, или коэффициент продольного перемешивания DL.

При составлении однопараметрической диффузионной модели принимаются следующие допущения: изменение концентрации субстанции является непрерывной функцией пространственной координаты; концентрация субстанции в данном сечении постоянна; объемная скорость потока и коэффициент перемешивания не изменяются по длине и сечению потока.

При таких допущениях модель описывается уравнением

∂c∂t=−u⋅∂c∂l+DL⋅∂2c∂l2 .                                        (2.8)

Член уравнения DL⋅∂2c∂l2учитывает турбулентную диффузию, или продольное перемешивание. Величина DL определяется расчетным или опытным путем.

Двухпараметрическая модель. В этой модели учитывается перемешивание потока в продольном и радиальном направлениях; причем модель характеризуется коэффициентом продольного (DL) и радиального (DR) перемешивания. При этом принимается, что величины DL и DR не изменяются по длине и сечению аппарата, а скорость потока постоянна.

При условии движения потока в аппарате цилиндрической формы радиуса R с постоянной по длине и сечению скоростью уравнение двухпараметрической модели имеет вид

∂c∂t=−u∂c∂l+DL⋅∂2c∂l2+DRR⋅∂RR∂c∂R.                       (2.9)

При опытном определении коэффициентов продольного и радиального перемешивания (DL и DR) обычно их представляют в виде безразмерных комплексов – критериев Пекле: PeД=u⋅L/DL или Pe=u⋅L/DR, где L – определяющий линейный размер системы. Тогда уравнение диффузионной модели также приводится к безразмерному виду. С этой целью вводятся безразмерная концентрация C=cс0; безразмерная длина z=lL и время τ=Lu=Vυ.

Учитывая, что объемная скорость принимается постоянной, для установившегося режима уравнение (2.8) приводится к виду

−∂c∂z+1PeД⋅∂2с∂z2=0.                                       (2.10)

Если Pe→∞, диффузионная модель переходит в модель идеального вытеснения; если Pe→0 – в модель идеального перемешивания.

Ячеечная модель. Основой модели является представление об идеальном перемешивании в пределах ячеек, расположенных последовательно, и в отсутствии перемешивания – между ячейками. Параметром, характеризующим модель, служит число ячеек N.

Математическое описание ячеечной модели включает N линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

dcidt=1τ⋅ci−1−ci,                                     (2.11)

где    i =1, 2, ..., N (N – номер ячейки);

 – время контакта.

Ячеечной моделью оценивают функции распределения в последовательно соединенных аппаратах с мешалками, осуществляющими интенсивное перемешивание.

Кривые отклика при ступенчатом или импульсном возмущении для различных типов гидродинамических моделей представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Типовые модели структуры потоков в аппарате

Математическое описание 
гидродинамики насадочного абсорбера

F

t

Абсорбцией называется процесс поглощения газа или пара жидким поглотителем (абсорбентом). В промышленности абсорбция с последующей десорбцией широко применяется для выделения из газовых смесей ценных компонентов (например, для извлечения из коксового газа аммиака, бензола и др.), для очистки технологических и горючих газов от вредных примесей (например, для очистки отходящих газов от сернистого ангидрида) и т. д. [11–14].

При абсорбции процесс массопередачи протекает на поверхности соприкосновения фаз. Поэтому в аппаратах для поглощения газов жидкостями (абсорберах) должна быть создана развитая поверхность соприкосновения между газом и жидкостью. Скорость массопередачи в насадочном абсорбере зависит от гидродинамического режима в аппарате.

Насадочные абсорберы представляют собой колонны, загруженные насадкой – твердыми телами различной формы – для увеличения поверхности соприкосновения между газом и жидкостью (рис. 2.1).

газ

жидкость

жидкость

газ

1

2

3

Рис. 2.1. Насадочный абсорбер: 
1 – насадка; 2 – решетка; 3 – распределительный стакан

Жидкость стекает по поверхности насадки тонкой пленкой и одновременно распределяется в слое насадки в виде капель и брызг.

Насадка 1 опирается на решетку 2, в которой имеются отверстия для прохода газа и стока жидкости. Газ поступает в колонну снизу и движется вверх противотоком по отношению к жидкости.

Типовые модели идеального перемешивания, идеального вытеснения, диффузионная модель с определенной степенью точности могут применяться для воспроизведения структуры и гидродинамических свойств потоков в различных аппаратах химической технологии. Однако идеальные модели в ряде случаев неадекватны реальному процессу, а диффузионная модель отличается сложностью. По этой причине для трубчатых и колонных аппаратов удобнее представлять реальные потоки в виде ячеечной модели [5]. Построим математическую модель гидродинамики насадочного абсорбера по газовому потоку. Для этого разобьем насадку на N ячеек (рис. 2.2) и запишем систему дифференциальных уравнений (2.12).

dC1dt=υ⋅NV⋅C0−C1,dC2dt=υ⋅NV⋅C1−C2,.............................                                  (2.12)

где     V – объем насадки, м3;

 – объемная скорость потока, м3/ч;

Сi – концентрация вещества в i-й ячейке.

Рис. 2.2. Ячеечная схема насадки

Так как отношение V/ обычно называют временем пребывания частицы в аппарате (), то система (2.12) может быть представлена в виде

dC1dt=Nτ⋅C0−C1,dC2dt=Nτ⋅C1−C2,.............................                                      (2.13)

Время пребывания  рассчитывается, а N определяется по экспериментальной кривой отклика, снятой на исследуемом аппарате. Для этого изменяется ступенчато концентрация трассера на входе в аппарат и снимается изменение концентрации трассера на выходе из аппарата. Решая систему (2.13), добиваются адекватности модели процессу за счет изменения числа ячеек N.

Модель называется адекватной, если выполняется условие

Ф=i=1k(Ciэ−Cip)2≤ε,                                   (2.14)

где   Ciэ,Сip – экспериментальные и расчетные значения концентрации трассера на выходе из аппарата;

k – число экспериментальных точек на кривой разгона;

 – заданная точность.

Система уравнений (2.13), с учетом начальных условий, интегрируется с помощью численного метода Эйлера.

Исходные данные:

1. Высота насадки L = 11,5 м.

2. Площадь поперечного сечения абсорбционной колонны S =1,8 м2.

3. Объемная скорость потока V = 10 000 м3/ч.

4. Концентрация абсорбируемого компонента С0, % об.

5. Экспериментальная кривая разгона Се [0…k].

Численные значения для пунктов 4 и 5 приведены в табл. 2.2. Программа расчета гидродинамики насадочного абсорбера приведена в Приложении В.

Варианты заданий

Таблица 2.2

| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация абсорбируемого компонента С0, % об. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 0,155 | 0,18 | 0,40 | 0,05 | 0,10 | 0,075 | 0,18 | 0,35 | 0,10 | 0,20 |
| Концентрация на выходе из абсорбера, % об. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время, с | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0025 |  | 0,001 | 0,005 | 0,006 | 0,002 | 0,014 | 0,002 | 0,070 | 0,015 | 0,100 |
| 2 | 0,0100 |  | 0,008 | 0,020 | 0,013 | 0,012 | 0,023 | 0,050 | 0,150 | 0,030 | 0,120 |
| 3 | 0,0260 |  | 0,010 | 0,050 | 0,019 | 0,030 | 0,035 | 0,100 | 0,220 | 0,047 | 0,140 |
| 4 | 0,0490 |  | 0,027 | 0,100 | 0,025 | 0,040 | 0,047 | 0,120 | 0,240 | 0,059 | 0,160 |
| 5 | 0,0720 |  | 0,045 | 0,140 | 0,030 | 0,050 | 0,051 | 0,140 | 0,290 | 0,067 | 0,173 |
| 6 | 0,0900 |  | 0,075 | 0,180 | 0,033 | 0,080 | 0,060 | 0,150 | 0,310 | 0,074 | 0,180 |
| 7 | 0,1150 |  | 0,100 | 0,220 | 0,040 | 0,085 | 0,063 | 0,155 | 0,320 | 0,081 | 0,186 |
| 8 | 0,1300 |  | 0,120 | 0,260 | 0,043 | 0,087 | 0,068 | 0,159 | 0,330 | 0,090 | 0,190 |
| 9 | 0,1460 |  | 0,140 | 0,300 | 0,045 | 0,089 | 0,071 | 0,161 | 0,340 | 0,095 | 0,194 |
| 10 | 0,1540 |  | 0,160 | 0,380 | 0,050 | 0,090 | 0,075 | 0,166 | 0,345 | 0,100 | 0,196 |

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методикой моделирования гидродинамики насадочного абсорбера.

- Ознакомиться со структурной схемой алгоритма исследования гидродинамики насадочного абсорбера.

- Подготовить исходные данные.

- Разработать программу и выполнить расчеты при различных значениях числа ячеек (N).

- Выбрать оптимальное число ячеек.

- Обсудить результаты. Сделать выводы по работе.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

- Цель работы.

- Описание методики моделирования гидродинамики насадочного абсорбера.

- Исходные данные.

- Программу и результаты расчета.

- Анализ результатов расчета и выводы.

Контрольные вопросы и задания

- Какие гидродинамические модели вы знаете?

- Какие методы применяются для определения гидродинамической структуры потоков в аппаратах?

- Назовите основные типовые возмущения.

- Что такое кривая отклика?

- Назовите основные параметры ячеечной гидродинамической модели.

- Какие данные необходимы для проверки модели на адекватность?

## 2.2. Лабораторная работа №4
Моделирование процесса смешения технологических потоков
нефтехимического производства

Цель работы

- Практически освоить методику составления уравнений материального и теплового балансов процесса смешения потоков.

- Разработать программу расчета.

3. Исследовать влияние технологических параметров (состава сырья, расхода, температуры) на процесс смешения потоков.

Математическое описание процесса смешения

Важным узлом химико-технологических схем являются смесители потоков. Их устанавливают, например, на входе в аппарат, между слоями катализатора в химических реакторах и т. д.

Смешение потоков при движении по трубопроводу происходит на расстоянии не менее 10-12 его диаметров. При учете чувствительности каталитических процессов к неоднородностям по концентрациям требуется довольно тщательное перемешивание потоков, поэтому необходимы специальные смесители, обеспечивающие перемешивание потока на небольшом расстоянии в реакторе.

Например, многоканальный смеситель представляет собой пакет эжекционных трубок, каждая из которых обеспечивает полное смешение двух струй.

Турбулизация потоков в форсунках специального устройства резко улучшает смешение.

При составлении математического описания смесителя потоков (cм. рис. 2.3) воспользуемся следующими допущениями:

– структура потока в аппарате соответствует режиму идеального смешения;

– режим смешения в аппарате установившийся;

– внутри аппарата отсутствуют источники и стоки вещества и теплоты;

– число смешиваемых потоков равно двум, при необходимости смешения большего числа потоков в схему можно включить несколько последовательно соединенных смесителей;

– теплоемкости потоков i-го компонента рассчитываются при температуре этого потока.

- Рис. 2.3. Смеситель потоков:

- Gi, Тi, Ci  – расход, температура и вектор концентраций 
i-го технологического потока

В соответствии с допущениями общее уравнение материального баланса имеет вид

G=G1+G2,				(2.15)

где    G – расход выходного потока, кг/ч;

G1, G2 – расходы входных потоков, кг/ч.

Уравнение материального баланса i-го компонента

G⋅сi=G1⋅c1i+G2⋅c2i,   i = 1, ..., N,			(2.16)

где     сi – массовая доля i-го вещества в выходном потоке;

с1i, с2i – массовые доли i-го вещества в первом и втором входных потоках;

N – число веществ в потоке.

Из уравнения (2.16) можно определить массовую долю i-го вещества в выходном потоке:

сi=(G1⋅c1i+G2⋅c2i)G.				(2.17)

Уравнение теплового баланса имеет следующий вид:

G⋅Cp⋅t=G1⋅Cp1⋅t1+G2⋅Cp2⋅t2,	          		(2.18)

где    Cр – удельная теплоемкость потоков, Джкг⋅К;

t – температура потоков, оС.

Тогда температура выходного потока определяется соотношением

t=G1⋅Cp1⋅t1+G2⋅Cp2⋅t2)/(G⋅Cp.                             (2.19)

Температурная зависимость удельной теплоемкости i-го вещества в j-м потоке может быть представлена как функция температуры:

Cpij=ai+bi⋅tj+ci⋅tj2+di⋅tj3,                              (2.20)

где  аi, bi, ci, di – эмпирические коэффициенты (Приложение Ж, табл. 4), найденные для каждого вещества [10].

Теплоемкость j-го потока вычисляется по правилу аддитивности:

Cpj=j=1NCpij⋅cij.                                          (2.21)

Для решения уравнения (2.19) можно воспользоваться методом простых итераций [6–8]:

Tk+1=G1+Cp1T1⋅t1+G2+Cp2T2⋅t2/(G⋅CpTk,              (2.22)

где     k – номер итерации.

Условие окончания счета – Tk+1−Tk<ε.

В качестве начального приближения можно принять

T0=T1+T22.                                            (2.23)

Таким образом, задавая параметры состояния потоков, поступающих в смеситель, можно определить выходные параметры.

Пример

На вход в смеситель подаются два потока с массовыми расходами 30 и 50 кг/ч и температурами 400 и 500 С соответственно.

Составы потоков в % масс. приведены ниже.

|  | Н2 | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | n – С4Н10 | С5Н12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I поток | 60 | 30 | 10 | – | – | – |
| II поток | – | – | – | 40 | 50 | 10 |

Судя по составу входных потоков, поток на выходе из смесителя будет содержать шесть компонентов. Поэтому составы как входных потоков, так и выходного потока следует описать массивами, размерность [1–6] и расчёт состава выходного потока организовать с помощью циклической процедуры (см. рис. 2.3).

Расчёт теплоёмкости каждого из потоков также удобно проводить с помощью циклической процедуры.

Поскольку теплоёмкость выходного потока является функцией искомой температуры, то её расчёт является частью итерационной процедуры и повторяется для каждого нового приближения температуры, полученного на предыдущей итерации, а затем по этому значению теплоёмкости определяется следующее приближение температуры выходного потока.

Точность , определяющая условие завершения итерационного процесса, оценивается по погрешности прибора, используемого для измерения температуры. Учитывая класс точности приборов, используемых для измерения температур промышленных трубопроводов, примем = 0,5 С.

Блок-схема алгоритма решения данной задачи представлена на рис. 2.4, программа расчёта на языке Турбо Паскаль приведена в Приложении Г.

Рис. 2.4. Блок-схема программы расчета смесителя (начало)

Рис. 2.4. Блок-схема программы расчёта смесителя (конец)

Варианты заданий

Таблица 2.3

| Вариант | № потока | Масс. расход, кг/ч | Температура, оС | Состав потока, % масс. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н2 | СН4 | С3Н8 | н–С4Н10 | С5Н12 |
| 1 | 1 2 | 30 20 | 410 490 | 100 – | – – | – 40 | – 60 | – – |
| 2 | 1 2 | 40 30 | 400 450 | 50 80 | 50 – | – 20 | – – | – – |
| 3 | 1 2 | 420 300 | 500 400 | 30 – | 70 – | – – | – 60 | – 40 |
| 4 | 1 2 | 35 55 | 490 560 | 40 – | 60 – | – 45 | – 55 | – – |
| 5 | 1 2 | 300 180 | 450 470 | 20 – | 80 – | – – | – 50 | – 50 |
| 6 | 1 2 | 53 42 | 510 570 | 100 – | – 35 | – 45 | – 20 | – – |
| 7 | 1 2 | 1800 1200 | 410 490 | 100 – | – – | – 70 | – 30 | – – |
| 8 | 1 2 | 30 40 | 450 480 | 100 – | – 40 | – 50 | – 10 | – – |
| 9 | 1 2 | 20 40 | 420 480 | 40 – | 60 – | – 30 | – 70 | – – |
| 10 | 1 2 | 20 35 | 420 480 | 50 – | 50 – | – 40 | – 60 | – – |
| 11 | 1 2 | 35 42 | 500 450 | 60 – | 20 – | 20 – | – 100 | – – |
| 12 | 1 2 | 40 30 | 500 550 | – 20 | 100 30 | – 50 | – – | – – |

Порядок выполнения работы

- На основе составленной математической модели и выбранного численного метода разработать и отладить программу расчета на ЭВМ.

- Подготовить исходные данные для расчета.

- Рассчитать параметры выходного потока (расход, состав, теплоемкость, температуру).

- Исследовать влияние входных технологических параметров на параметры выходного потока и построить полученные зависимости.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Краткие сведения о процессе смешения, математическая модель аппарата.

- Описание алгоритма смесителя.

- Результаты расчета на ЭВМ и их анализ.

- Рекомендации и выводы по работе.

Контрольные вопросы и задания

- Назовите типовые математические модели структуры потоков 
в аппаратах.

- Что такое смеситель потоков? Применение смесителей потоков в химической технологии.

- Составьте уравнения материального и теплового балансов смесителя.

- Почему при расчете температуры выходного потока смесителя необходимо применять метод итераций? Поясните.

- В чем заключается сущность метода итераций?

- Каков алгоритм расчета смесителя?

- Чем определяется заданная точность расчетов?

# 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

## 3.1. Лабораторная работа №5
Моделирование теплообменных аппаратов 
в стационарном режиме

Цель работы

- Cоставить уравнения тепловых балансов потоков в теплообменных аппаратах.

- Составить алгоритм расчета в соответствии с вариантом заданий.

- Составить программу вычислений для ЭВМ.

- Рассчитать температурные профили потоков в теплообменном аппарате.

- Провести исследования влияния технологических параметров и анализ полученных результатов.

Моделирование и интенсификация работы 
теплообменной аппаратуры

Реализация тепловых процессов в промышленности требует установки крупногабаритного теплообменного оборудования с большой площадью поверхности теплопередачи. Например, в агрегатах синтеза аммиака большой единичной мощности (1360 т/с) АМ-70 и АМ-76 из 205 единиц основного оборудования 57 составляют различные типы теплообменных аппаратов с общей поверхностью теплообмена 150000 м2. На изготовление теплообменных аппаратов ежегодно расходуется большое количество остродефицитных труб из нержавеющей стали и титана.

Химические производства характеризуются большим разнообразием условий проведения тепловых процессов, они различаются по виду теплообмена, давлению, температуре и агрессивности теплоносителей. Все это обусловливает создание и изготовление различных по конструкции и назначению типов теплообменных аппаратов [5].

Современные теплообменные аппараты должны обеспечить необходимый теплосъем на единицу площади теплообменника, высокую пропускную способность по теплоносителям при допустимых перепадах давлений, высокую коррозионную стойкость в агрессивных средах, надежную работу в течение длительного периода эксплуатации, стабильность тепловых и гидродинамических характеристик за счет механической или химической очистки поверхности теплообмена, удобство эксплуатации. При серийном производстве теплообменников их узлы и детали должны быть максимально унифицированы.

Наиболее широкое применение в настоящее время находят рекуперативные теплообменники, которые по своим основным конструктивным признакам делятся:

- на теплообменные аппараты, изготавливаемые из труб различной формы и диаметров (кожухотрубчатые, «труба в трубе», змеевиковые погружные, оросительные, витые, воздушного охлаждения с оребренными трубами);

- теплообменные аппараты, изготовленные из листа (пластинчатые: разборные, полуразборные, неразборные, пластинчато-ребристые; спиральные; ламельные и панельные);

- теплообменные аппараты, совмещенные с различными типами химических аппаратов и реакторов.

Теплообменники могут быть изготовлены из различных металлов, графита и фторопластов различных типов.

В зависимости от направления движения теплоносителей вдоль поверхности теплообмена различают теплообменные аппараты с прямотоком, противотоком, перекрестным током, в том числе одноходовые и многоходовые.

Все эти типы теплообменных аппаратов могут быть использованы в качестве холодильников, подогревателей, конденсаторов и испарителей.

Конструктивные особенности теплообменных аппаратов определяют область, в которой они могут быть применены для различных температур и давлений. Наиболее широко применяются трубчатые теплообменные аппараты, работающие в широком диапазоне температур (от –200 до +475 оС) и давлении до 0,6 МПа. Однако эти аппараты имеют низкие коэффициенты теплопередачи (1000–1500 Вт/м2К), высокую металлоемкость (до 37 кг/м2); для их изготовления необходимы остродефицитные из нержавеющей стали бесшовные трубы и значительные трудозатраты. Они имеют низкую степень унификации узлов и деталей – 10–12 %.

Более низкие значения коэффициентов теплопередачи и высокую металлоемкость имеют оросительные теплообменники, теплообменники «труба в трубе», аппараты воздушного охлаждения, которые, однако, могут работать при более высоких давлениях, чем кожухотрубные.

Научно-технический прогресс в химическом машиностроении в последние годы характеризуется созданием большого количества высокопроизводительного оборудования большой единичной мощности, в том числе теплообменных аппаратов для химической, нефтехимической и микробиологической промышленности.

Анализ параметров работы кожухотрубчатых теплообменников в химической и смежных областях промышленности показывает, что около 70 % теплообменников применяется для давлений до 0,1 МПа и температур до 200оС. Увеличение теплосъёма на единицу площади теплообменного оборудования кожухотрубчатого типа обычно сопровождается экстенсивным ростом поверхности теплообмена, размеров, массы и его стоимости.

Необходимость сокращения расхода энергии и материалов, а также снижение стоимости теплообменного оборудования обусловила в последние годы расширение работ, направленных на интенсификацию процесса теплообмена, снижение массы и габаритов теплообменников, увеличение их тепловой производительности или снижение затрат энергии на осуществление процессов теплопередачи при прочих равных условиях.

Основные закономерности теплообмена

Тепловые процессы в химической технологии имеют как самостоятельное значение при сушке, выпаривании, нагревании, охлаждении и т. д., так и сопровождают химические и массообменные процессы [3–5].

Теплообмен обусловлен стремлением системы к тепловому равновесию, т. е. к равенству температур в системе. В случае неоднородности поля температур возникает поток энергии. Связь между градиентом температуры и молекулярным потоком теплоты (qT) определена законом теплопроводности Фурье:

qт=−λ⋅gradT,                                          (3.1)

где     – коэффициент теплопроводности среды, Вт/(мК);

qT, Вт/м2.

При движении в жидкостях и газах происходит конвективный перенос энергии веществом:

qk=ρ⋅I⋅u,                                               (3.2)

где    u – скорость движения среды, м/с;

 – плотность вещества, кг/м3;

I – энтальпия, Дж/кг.

Таким образом, при конвективном теплообмене плотность теплового потока q определяется суммой молекулярной и конвективной составляющих:

.                               (3.3)

Этот процесс достаточно сложный, поэтому для удобства расчета переноса теплоты между поверхностью твердого тела и движущейся сплошной средой используют закон теплоотдачи Ньютона – Рихмана:

,                                        (3.4)

где     – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К);

F – поверхность теплообмена, м2;

Тс – температура стенки;

Тж – температура среды.

Коэффициент теплоотдачи зависит от скорости движения жидкости, ее плотности и вязкости, от тепловых свойств жидкости (удельной теплоемкости, теплопроводности), от формы и определяющих размеров стенки и других факторов.

Теплоотдача определяется не только тепловыми, но и гидродинамическими условиями. Поэтому конвективный теплообмен описывается дифференциальным уравнением Фурье – Кирхгофа

Тt+uXTx+uYTy+uZTz=a⋅∂2T∂x2+∂2T∂y2+∂2T∂z2,                    (3.5)

где    a=λCp⋅ρ – коэффициент температуропроводности, м2/с;

t – время, с.

Количество тепла, передаваемое от нагретого теплоносителя к холодному теплоносителю, определяется основным уравнением теплопередачи [5, 13]

Q=КТ⋅F⋅ΔT,                                               (3.6)

где    KТ – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2С);

ΔТ – средняя разность температур между теплоносителями.

При теплопередаче через стенку толщиной с коэффициент тепло-передачи можно рассчитать с помощью уравнения аддитивности термических сопротивлений на пути теплового потока:

1KТ=1α1+δсλс+r31+r32+1α2,                                  (3.7)

где   1 и 2 – коэффициенты теплоотдачи от жидкости к стенке и от стенки к другой жидкости соответственно, Вт/(м2К), (Дж/с м2К);

с – теплопроводность материала стенки, Вт/(мК);

rЗ1 и rЗ2 – термические сопротивления слоёв загрязнений с обеих сторон стенки, м2К/Вт.

Это уравнение справедливо для передачи тепла через плоскую или цилиндрическую стенку при условии, что Rн/Rв<2 (Rн и Rв – наружный и внутренний радиусы цилиндра соответственно).

Ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи KТ 
в Вт/(м2К), а также значения теплопроводности загрязнений стенок 1/rз в Вт/(м2К) приведены ниже.

| Вид теплообмена | Коэффициент теплопередачи |  |
| --- | --- | --- |
|  | для вынужденного движения | для свободного движения |
| От газа к газу. От газа к жидкости. От конденсирующегося пара к газу. От жидкости к жидкости: – для воды; – для углеводорода, масел. От конденсирующегося водяного пара к воде. От конденсирующегося водяного пара к органическим жидкостям. От конденсирующегося пара органических жидкостей к воде. От конденсирующегося водяного пара к кипящей жидкости | 10–40 10–60 10–60 800–1700 120–270 800–3500 120–340 300–800 – | 4–12 6–20 6–12 140–340 30–60 300–1200 60–170 230–460 300–2500 |
| Теплоноситель. Вода: – загрязнённая; – среднего качества; – хорошего качества; – дистиллированная. | 1/rз 1400–1860 1860–2900 2900–5800 11600 |  |

| Воздух. Нефтепродукты, масла, пары хладагентов. Нефтепродукты сырые. Органические жидкости, рассолы, жидкие хладагенты. Водяной пар, содержащий масла. Пары органических жидкостей | 2800 2900 1160 5800 5800 11600 |
| --- | --- |

Модели процессов теплообмена

При построении математических моделей теплообменных аппаратов предварительно проводится структурный анализ по выявлению количества и видов однородных потоков тепловой энергии, имеющих место в аппарате. Для каждого потока записывается математическое описание в виде выражения, характеризующего изменения температуры в потоке теплоносителя во времени, обусловленное движением потока и теплопередачей [3, 5]. Предварительно формулируются допущения.

Если структура потока теплоносителя соответствует модели идеального перемешивания, то для математического описания этого потока можно использовать уравнение (3.8) с учетом теплопередачи:

V⋅ρ⋅CpdTdt=υ⋅ρ⋅CpTвх−T+А⋅α⋅ΔT,                        (3.8)

где    V – объем потока идеального перемешивания, м3;

 – плотность теплоносителя, кг/м3;

Cp – удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кгК);

 – объемная скорость потока, м3/с;

F – поверхность теплообмена, м2;

 – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

(Тст – Т) – разность температур стенки и теплоносителя, К;

Твх – температура потока на входе, К;

t – время, с.

Если структура потока соответствует модели идеального вытеснения, то для математического описания потока можно использовать уравнение (3.8) с учетом теплопередачи:

Sв⋅ρ⋅Cp∂T∂t=−υ⋅ρ⋅Cp∂Т∂l+FL⋅α⋅ΔT,                         (3.9)

где    Sв – площадь поперечного сечения потока, м2;

L – длина зоны идеального вытеснения, м;

l – пространственная координата, изменяющаяся от 0 до L;

Т=Т (l, t) – функция распределения температуры потока теплоносителя по пространственной координате во времени.

Обычно в уравнениях (3.8) и (3.9) принимают коэффициент теплоотдачи, плотность и теплоемкость теплоносителя постоянными в исследуемом ограниченном интервале изменения температуры. Предполагается, что объемные скорости потоков остаются постоянными.

Cоставим математические модели некоторых типов теплообменных аппаратов.

Теплообменник типа «перемешивание-перемешивание» (рис. 3.1)

Примем, что тепло передается от первого потока теплоносителя ко второму. Режим движения потоков – идеальное перемешивание.

Рис. 3.1. Схематическое изображение теплообменника 
типа «перемешивание-перемешивание»

- Если тепловой емкостью стенки, разделяющей потоки теплоносителей, можно пренебречь, то математическая модель аппарата будет состоять из двух уравнений типа (3.8):

V1⋅ρ1⋅Cp1dT1dt=υ1⋅ρ1⋅Cp1⋅T10−T1−F1⋅KT⋅T1−T2,        (3.10)

где    КТ – коэффициент теплопередачи.

- Если тепловой емкостью стенки, разделяющей потоки теплоносителя, пренебречь нельзя, то необходимо к уравнениям (3.10) добавить уравнение изменения температуры:

V1⋅ρ1⋅Cp1dT1dt=υ1⋅ρ1⋅Cp1⋅T10−T1−F1⋅α1⋅T1−T3,G3⋅C3dT3dt=F1⋅α1⋅T1−T3−F2⋅α2⋅T3−T2,    (3.11)

где    G3 – вес стенки, кг;

С3 – удельная теплоемкость металла стенки, Джкг⋅К;

Т3 – температура стенки, К;

1, 2 – коэффициенты теплоотдачи, Вт/м2К.

Теплообменник типа «перемешивание – вытеснение» (рис. 3.2)

- Рис. 3.2. Схематическое изображение теплообменника 
типа «перемешивание – вытеснение»

- Без учета тепловой емкости стенки:

V⋅ρ1⋅Cp1dT1dt=υ1⋅ρ1⋅Cp1⋅Т10−Т1−F⋅KT⋅T1−T2;   (3.12)

Sв2⋅ρ2⋅Cp2∂T2∂t=−υ2⋅ρ2⋅Cp2∂Т2∂l+FL⋅KT⋅T1−T2

с начальным условием Т2(l,0) = T20(l) и граничным условием Т2(0,t)=T20(t).

- С учётом теплоёмкости стенки:

V⋅ρ1⋅Cp1dT1dt=υ1⋅ρ1⋅Cp1⋅Т10−Т1+F⋅α1⋅T1−T3;

G3⋅C3∂T3∂t=F1⋅α1⋅T1−T3−F2⋅α2⋅T3−T2;                    (3.13)

Sв2⋅ρ2⋅Cp2∂T2∂t=−υ2⋅ρ2⋅Cp2∂Т2∂l+FL⋅α2⋅T3−T2

с начальным условием Т2(x,0) = T20(x) и граничным условием Т2(0,) = T20().

- Теплообменник типа «вытеснение-вытеснение» (рис. 3.3)

- Рис. 3.3. Схематическое изображение теплообменника 
типа «вытеснение-вытеснение»

- Без учета тепловой емкости стенки:

Sв1⋅ρ1⋅Cр1∂T1∂t=−υ1⋅ρ1⋅Cp1∂Т1∂l−FL⋅KT⋅T1−T2;           (3.14)

Sв2⋅ρ2⋅Cp2∂T2∂t=−υ2⋅ρ2⋅Cp2∂Т2∂l+FL⋅KT⋅T1−T2

с начальными условиями Т1(l,0) = T10(l) и Т2(l,0) = T20(l)

и граничными условиями:

для прямотока         Т1(0,t) = T10(t), Т2(0,t) = T20(t);

для противотока     Т1(0,t) = T10(t), Т2(L,t) = T20(t).

- С учётом теплоёмкости стенки:

Sв1⋅ρ1⋅Cp1∂T1∂t=−υ1⋅ρ1⋅Cp1∂Т1∂l−F1L⋅α1⋅T1−T3;

G3⋅C3∂T3∂t=F1⋅α1⋅T1−T3−F2⋅α2⋅T3−T2;                 (3.15)

Sв2⋅ρ2⋅Cр2∂T2∂t=−υ2⋅ρ2⋅Cp2∂Т2∂l+F2L⋅α2⋅T3−T2

с начальными условиями и граничными условиями, заданными для системы (3.14). Если необходимо учесть влияние теплоемкости внешней стенки, то добавляем еще одно уравнение, соответствующее теплообмену одной среды с внешней стенкой, и система общих уравнений (3.15) примет вид:

Sв1⋅ρ1⋅Cp1∂T1∂t=−υ1⋅ρ1⋅Cp1∂Т1∂l−F1L⋅α1⋅T1−T3;

G3⋅C3∂T3∂t=F1⋅α1⋅T1−T3−F2⋅α2⋅T3−T2;

Sв2⋅ρ2⋅Cp2∂T2∂t=−υ2⋅ρ2⋅Cp2∂Т2∂l+F2L⋅α2⋅T3−T2;

G4⋅C4∂T4∂t=F4⋅α4⋅T1−T4,

где   G4, C4 – вес и удельная теплоёмкость металла внешней стенки, изолированной от окружающей среды;

F4 – поверхность теплообмена между потоком теплоносителя с температурой Т1 и внешней стенкой;

4 – коэффициент теплоотдачи.

В условиях стационарного режима, когда

∂Т1∂t=∂Т2∂t=∂Т3∂t=∂Т4∂t=0,

получаем Т1 = Т4, т. е. температура наружной стенки равна температуре среды, обменивающейся теплом со стенкой. Наличие толстых стенок сказывается на характере переходных процессов в аппаратах, но не на характере стационарного режима их работы.

Моделирование теплообменных процессов

Пример

В теплообменнике типа «труба в трубе» охлаждается жидкость. Хладоагент и охлаждающаяся жидкость движутся прямотоком (рис. 3.4).

Определить температуру теплоносителей на выходе из аппарата. Построить температурные профили по длине аппарата.

T2  (хол.)

T1  (гор.)

d

D

Рис. 3.4. Теплообменник типа «труба в трубе»

|  | Горячий теплоноситель | Холодный теплоноситель |
| --- | --- | --- |
| Температура, оС | 200 | 35 |
| Объёмная скорость, м3/с | 2,310-4 | 5,110-4 |
| Плотность, кг/м3 | 900 | 1000 |
| Теплоёмкость, Дж/кгоС | 3,35103 | 4,19103 |
| Диаметр трубы, м | 0,01 | 0,03 |

В теплообменнике реализуется режим «вытеснение-вытеснение». Поэтому математическое описание будет иметь вид:

S1⋅ρ1⋅Cp1∂T1∂t=−υ1⋅ρ1⋅Cp1∂Т1∂l+F1L⋅K⋅T1−T2;

S2⋅ρ2⋅Cp2∂T2∂t=−υ2⋅ρ2⋅Cp2∂Т2∂l+F2L⋅K⋅T1−T2.

В стационарном режиме работы теплообменника уравнения теплового баланса примут следующий вид:

dT1dl=−K⋅π⋅dυ1⋅ρ1⋅Cp1⋅T1−T2;                              (3.16)

где    d – диаметр трубы, м.

Для удобства вычисления введём обозначения:

b1=K⋅π⋅dυ1⋅ρ1⋅Cp1;

b2=K⋅π⋅dυ2⋅ρ2⋅Cp2.

Систему полученных дифференциальных уравнений (3.16) решаем с помощью численного метода Эйлера:

T1i=T1i−1+b1⋅T1i−1−T2i−1 ;

где    i – номер шага по длине теплообменника;

h – шаг интегрирования по длине теплообменного аппарата.

Блок-схема алгоритма расчёта теплообменника приведена на рис. 3.5. Программа расчета теплообменника представлена в Приложении Д.

Вывод на графике точек Т1 и Т2

n

h

hl



Вывод l, T1, T2

n



0

l

l

K



нет

начало

Ввод

Построение

осей графика

да

конец

- Рис. 3.5. Блок-схема программы расчёта теплообменника

Варианты заданий

Таблица 3.1

| Вариант | Теплоноситель | Начальная темпера-тура, оС | Объёмная скорость, м3 /с | Плотность, кг/м3 | Теплоём-кость, Дж/кгоС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячий Холодный | 180 25 | 2,310-4 5,110-4 | 900 1000 | 3,35103 4,19103 |
| 2 | Горячий Холодный | 190 35 | 1,310-4 4,110-4 | 890 990 | 3,15103 4,1103 |
| 3 | Горячий Холодный | 210 15 | 2,510-4 5,110-4 | 920 1000 | 3,45103 4,19103 |
| 4 | Горячий Холодный | 280 25 | 2,010-4 5,110-4 | 910 1100 | 3,4103 4,4103 |
| 5 | Горячий Холодный | 250 45 | 3,310-4 4,5110-4 | 900 980 | 3,55103 4,1103 |
| 6 | Горячий Холодный | 185 10 | 2,8310-4 5,5110-4 | 880 1010 | 3,2103 4,25103 |
| 7 | Горячий Холодный | 160 25 | 2,5310-4 5,2110-4 | 900 1000 | 3,35103 4,19103 |
| 8 | Горячий Холодный | 200 20 | 2,310-4 5,110-4 | 900 1100 | 3,35103 4,55103 |
| 9 | Горячий Холодный | 170 15 | 2,810-4 5,210-4 | 900 990 | 3,35103 4,8103 |
| 10 | Горячий Холодный | 220 35 | 2,410-4 5,510-4 | 900 990 | 3,53103 4,0103 |
| 11 | Горячий Холодный | 190 40 | 2,310-4 5,110-4 | 890 1030 | 3,0103 4,24103 |
| 12 | Горячий Холодный | 235 10 | 2,110-4 5,4410-4 | 850 1000 | 2,95103 4,19103 |

## Пример результатов расчетов

Таблица 3.2

Результаты расчета процесса теплообмена

| Длина, м | Т1, оС | Т2, оС |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 180,00 | 15,00 |
| 0,2 | 161,56 | 25,99 |
| 0,4 | 146,41 | 35,02 |
| 0,6 | 133,96 | 42,44 |
| 0,8 | 123,74 | 48,53 |
| 1,0 | 115,33 | 53,54 |
| 1,2 | 108,43 | 57,65 |
| 1,4 | 102,75 | 61,04 |
| 1,6 | 98,09 | 63,81 |
| 1,8 | 94,26 | 66,10 |
| 2,0 | 91,11 | 67,97 |
| 2,2 | 88,53 | 69,51 |
| 2,4 | 86,40 | 70,78 |
| 2,6 | 84,66 | 71,82 |
| 2,8 | 83,22 | 72,68 |
| 3,0 | 82,05 | 73,38 |

Рис. 3.6. Изменение температуры по длине

теплообменного аппарата

,

Исследования по длине теплообменника проводятся с целью определения длины, необходимой для завершения процесса теплообмена. Длину теплообменника увеличивают до тех пор, пока процесс теплообмена практически не завершится, т. е. пока разность температур горячего теплоносителя и хладоагента не достигнет 1.5–2 оС.

Исследования по изменению температуры проводятся с целью изучения влияния температуры хладоагента на расход хладоагента. После изменения температуры хладоагента изменяют расход хладоагента до тех пор, пока конечные температуры горячего теплоносителя и хладоагента не достигнут требуемых значений.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методикой построения математической модели теплообменника.

- Ознакомиться с методикой расчета статистических и динамических характеристик теплообменника.

- Построить математическую модель теплообменного аппарата типа «труба в трубе».

- Выбрать численный метод и разработать программу расчета.

- Исследовать влияние температуры и расхода теплоносителя и хладоагента, выбрать оптимальную длину теплообменного аппарата.

- Провести анализ результатов расчета.

Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

1. Цель работы.

2. Методику построения математической модели теплообменника.

3. Методику расчета статистических и динамических характеристик теплообменника, структурную схему и описание программы.

4. Графики изменения температуры по длине теплообменника.

5. Обсуждение результатов. Выводы.

Контрольные вопросы и задания

- Сформулируйте основные законы, описывающие процессы теплообмена.

- Каким образом можно определить гидродинамическую структуру потоков в теплообменном аппарате?

- Назовите математические модели теплообменных аппаратов.

- Какие составляющие учитываются при разработке уравнений теплового баланса теплообменного аппарата?

- Назовите управляющие параметры процесса теплообмена.

- Каким образом можно выбрать оптимальные размеры теплообменного аппарата?

# 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССООБМЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

## 4.1. Лабораторная работа №6
Исследование процесса разделения 
многокомпонентной смеси в газовом сепараторе

Цель работы

- Ознакомиться с методикой расчета процесса однократного испарения.

- Практически освоить методику исследования на ЭВМ процесса разделения углеводородной смеси в газовом сепараторе.

- Изучить влияние температуры, давления, состава сырья на процесс разделения газожидкостной смеси в каскаде сепараторов и выбрать эффективный режим работы с использованием информационно-моделирующей системы (ИМС).

Разделение газожидкостных потоков 
в химико-технологических процессах

В химической технологии широко распространены процессы разделения двухфазных газожидкостных систем, в частности, сепарация на составляющие фазы – газ и жидкость [11, 13, 14].

Сепараторы являются обязательным элементом любой технологической схемы промысловой подготовки нефти и газа на нефтяных и газоконденсатных месторождениях, а также составной частью оборудования в процессах переработки нефти, газа и газового конденсата.

На рис. 4.1 представлена схема классификации сепараторов по основным функциональным и конструктивным признакам.

Газовые сепараторы предназначены для отделения природного газа от конденсата, воды и твердых частиц. В газовых сепараторах разделяют газожидкостную смесь с относительно небольшим содержанием жидкости.

Сепараторы, как правило, состоят из нескольких секций, каждая из которых выполняет определенные функции.

Секция ввода газожидкостных смесей обеспечивает максимальное отделение крупнодисперсной фазы, особенно при высоком начальном содержании жидкой фазы, а также равномерный ввод газожидкостной смеси в аппарат, а том числе в секцию окончательной очистки газа от капель жидкости.

Секция коагуляции мелких капель жидкости располагается в зоне осаждения перед секцией окончательной очистки, и предназначена для укрупнения мелких капель жидкости, отделения укрупненных капель и выравнивания подачи газа в секцию окончательной очистки.

Секция окончательной очистки газа обеспечивает заданную эффективность сепарации в проектном диапазоне его нагрузок как по газу, так и по жидкости.

Несмотря на большое разнообразие конструкций сепараторов, их можно условно разделить на два класса в соответствии с физическими принципами разделения газожидкостных смесей: гравитационные и инерционные [13].

В гравитационных сепараторах, представляющих собой большие горизонтальные или вертикальные емкости, разделение фаз происходит за счет силы тяжести. Поскольку размеры капель, попадающих в сепаратор из подводящего трубопровода, малы, то для их эффективного удаления из потока только за счет силы тяжести требуется длительное время и, как следствие этого, сепараторы имеют большие размеры.

В инерционных сепараторах разделение фаз происходит за счет сил инерции при обтекании газожидкостной смесью различных препятствий (сеток, струн и т. п.) и при закручивании потока в центробежных патрубках (циклонах).

В современных конструкциях газовых сепараторов используются оба принципа. Сепаратор состоит из двух секций: осадительной и концевой. В осадительной секции происходит осаждение капель за счет силы тяжести. Концевая секция оборудуется различными насадками: центробежными патрубками, сетчатыми и струнными насадками и т. д. В этих насадках улавливание капель происходит за счет силы инерции. Степень разделения газожидкостной смеси в сепараторах зависит от расхода газа, термобарических условий, а также от среднего радиуса капель, вносимых в сепаратор с потоком газа из подводящего трубопровода, который, в свою очередь, зависит от параметров трубопровода, а также от наличия установки предварительной конденсации перед сепаратором.

Объем газосепаратора определяется условием пребывания в нем жидкости:

V=τ⋅υ0,					(4.1)

где    V – объем газосепаратора, м3;

 – время пребывания жидкости, с;

υ0 – объемный расход, м3/с.

По объему газосепаратора подбирают тип и марку сепаратора по каталогу.

Рис. 4.1. Классификация сепараторов по основным функциональным и конструктивным призанакам

Расчет однократного испарения 
многокомпонентной углеводородной смеси

Сепарация нефти по своей физической сущности является сочетанием физических и массообменных процессов, протекающих между газовой и жидкой фазами, содержащими большое количество компонентов, т. е. является сложным многокомпонентным процессом. Однако при построении математических моделей, обладающих высокой прогнозирующей способностью и точностью, необходимо учитывать физико-химические закономерности их протекания. В то же время модель должна иметь приемлемую для расчетов размерность и возможность решения известными численными методами.

Чтобы удовлетворить требованиям, будем рассматривать, что в процессе сепарации:

- достигается состояние равновесия;

- происходит однократное испарение компонентов смеси.

Исходя из этого, модель сепарации должна включать расчет констант фазового равновесия и расчет доли отгона на основании уравнений материальных балансов по газовой и жидкой фазам.

Уравнение материального баланса процесса однократного испарения для многокомпонентной системы в целом можно представить как [4]

F=G+L,					(4.2)

где    F – количество исходного сырья, кг/ч;

G – количество паровой фазы, кг/ч;

L – количество жидкой фазы, кг/ч.

Для i-го компонента системы материальный баланс запишется следующим образом:

F⋅ui=G⋅yi+L⋅xi,				(4.3)

где   ui, xi, yi – мольные доли i-го компонента в исходном сырье и полученных жидкой и паровой фазах соответственно.

В условиях равновесия

yi=Ki⋅xi,					(4.4)

где     Кi – константа фазового равновесия i-го компонента,Кi=РiР, где

Pi - давление насыщенного пара i -го компонента;

Р - общее давление в аппарате;

Основное уравнение для расчета частичного однократного испарения многокомпонентной системы:

xi=ui1+e⋅(Ki−1),					(4.5)

где   e=GF – молярная доля пара (доля отгона) в конце процесса однократного испарения.

Контролем правильности решения является выполнение условий

xi=yi=1.	 				(4.6)

Определить давление насыщенных паров компонентов можно по различным расчетным формулам, например: Антуана, Ашворта.

В частности, формула Ашворта имеет следующий вид [11]:

Pi=105⋅exp6,172⋅1−FT/FTi,	        		(4.7)

где     Рi – давление насыщенных паров, Па;

T – температура однократного испарения;

Ti – температура кипения углеводорода, или средняя температура кипения углеводородной фракции.

Функцию F(T) находят из уравнения

FT=1250T+2732+108000−307,6−1. 			(4.8)

По этому же уравнению, подставляя Ti вместо Т, рассчитывают и функцию F(Ti).

Уравнение Антуана [10]

lnPi=Ai−BiT−Ci,

где    Аi, Bi, Ci – коэффициенты уравнения Антуана (табл. 3, Приложение Ж);

Т – температура процесса, К;

Рi – давление i-го компонента в системе (мм. рт. ст.).

Исходные данные для расчета процесса разделения 
многокомпонентной углеводородной смеси

С1

С2

С3

сырье

жидкая фаза

газ

газ

Рис. 4.2. Принципиальная схема сепарационного блока: 
С – сепараторы

Таблица 4.1

Варианты технологических параметров 
процесса низкотемпературной сепарации

| Номер варианта | Технологические параметры по сепараторам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 сепаратор | 2 сепаратор |  | 3 сепаратор |
| 1 | Р1=13,8 Мпа; Т1=21,8 оС | Р1=9,7 Мпа; Т1=-8,6 оС |  | Р1=5,4 Мпа; Т1=-34,8 оС |
| 2 | Р1=10,1 Мпа; Т1=30,8 оС | Р1=9,4 Мпа; Т1=0,9 оС |  | Р1=5,1 Мпа; Т1=-35,1 оС |
| 3 | Р1=13,9 Мпа; Т1=16,5 оС |  | Р1=9,8 Мпа; Т1=-3,2 оС | Р1=5,4 Мпа; Т1=-34,5 оС |

Для проведения расчета сепарационного блока процесса разделения многокомпонентной углеводородной смеси необходимы следующие данные:

- Расход сырья, кггод.

- Температура в сепараторах, оС.

- Давление, Па.

- Состав сырья, мольные доли.

Пример исходных данных для расчета приведен в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Исходные данные для расчета процесса сепарации

| Компо-нент | Состав, мольн. доли | Молек. масса | Плотность газа, кгм3 | Плотность жидкости, кгм3 | Температура кип., оС | Температура крит., К | Давл. крит., атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 Азот CH4 C2H6 C3H8 i-C4 C-4 i-C5 C-5 OST H2O Мет | 0,00538 0,02648 0,8486 0,0424 0,02628 0,00759 0,00548 0,00 0,0083 0,02692 0,00358 0,00085 | 4,01110 28,0160 16,0430 30,0700 44,0970 58,1240 58,1240 72,1510 72,1510 108,0 18,0 32,0 | 1,9650 1,2510 0,7162 1,3420 1,969 2,5948 2,5948 3,2200 3,2200 3,8800 0,804 2,678 | 859,0 570,0 300,0 460,0 501,0 557,0 580,0 610,0 616,0 721,3 1000,0 791,0 | -78,2 -195,8 161,58 -88,70 -42,06 -11,73 -0,5 27,9 36,1 100,7 100,0 64,65 | 304,2 126,2 190,6 305,4 369,8 408,1 425,2 460,4 469,6 537,2 647,3 512,6 | 72,83 33,5 45,4 48,2 41,9 36,0 37,5 33,4 33,3 28,0 217,6 79,9 |

Примечание. 1 687 649 – расход сырой эмульсии, т/год.

Пример результатов расчетов приведен в табл. 4.3 и 4.4.

Таблица 4.3

Результаты расчета процесса сепарации

| Вещество | Номер сепаратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | P1 = 13 900 000,0 Па, T1 = 16,5 oС |  |  | P2 = 9 800 000,0 Па, Т2 = -3,2 oС |  |  |  | Р3 = 5 450 000,0 Па, Т3 = -34,5 oС |  |  |
|  | Ж | Г |  | Ж |  | Г |  | Ж | Г |  |
|  | В мольных процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 Азот CH4 C2H C3H8 i-C4 C-4 i-C5 | 0,454 0,685 49,226 7,262 6,413 2,232 1,965 0,000 |  | 0,545 2,824 88,043 3,967 2,287 0,450 0,420 0,000 | 0,466 0,517 39,862 8,053 9,244 3,720 3,510 0,000 | 0,547 2,883 89,269 3,863 2,110 0,367 0,342 0,000 |  | 0,474 0,356 26,971 9,004 16,299 8,042 8,132 0,000 |  |  | 0,549 2,922 90,237 3,783 1,889 0,247 0,221 0,000 |

Окончание таблицы 4.3

| C-5 OST H2O Метанол | 4,311 22,882 3,942 0,627 | 0,517 0,875 0,036 0,036 | 7,693 24,920 1,266 0,750 | 0,334 0,264 0,004 0,018 | 14,071 15,430 0,271 0,950 | 0,121 0,028 0,000 0,004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В килограммах в час |  |  |  |  |  |
| CO2 | 156,7 | 2092,8 | 44,1 | 2037,2 | 27,0 | 2005,3 |
| Азот | 150,5 | 6897,4 | 31,1 | 6828,5 | 12,9 | 6798,8 |
| CH4 | 6192,6 | 123145,8 | 1375,9 | 121095,8 | 558,8 | 120237,8 |
| C2H6 | 1712,3 | 10400,3 | 521,0 | 9822,4 | 349,7 | 9448,5 |
| C3H8 | 2217,6 | 8792,0 | 877,0 | 7866,9 | 928,2 | 6919,3 |
| i-C4 | 1017,5 | 2279,1 | 465,2 | 1801,4 | 603,7 | 1193,4 |
| C-4 | 895,7 | 2130,4 | 438,9 | 1679,8 | 610,4 | 1065,2 |
| i-C5 C-5 OST H2O Метанол | 0,0 2439,1 19378,3 556,4 157,3 | 0,0 3250,2 6803,3 55,8 189,6 | 0,0 1194,2 5790,3 49,0 51,6 | 0,0 2038,2 1929,8 6,5 91,7 | 0,0 1311,2 2152,1 6,3 39,2 | 0,0 722,1 190,5 0,2 17,9 |
| SUMM | 34874,0 | 166036,6 | 10838,4 | 155198,2 | 6599,4 | 148598,8 |

Примечание. На входе в сепаратор суммарный расход = 200 910,6 кгчас.

Ж – жидкая фаза, Г – газовая фаза.

Таблица 4.4

Результаты расчета процесса сепарации

| Потоки | Плотность, кгм3 |  | Расход, кгч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ | нефть | газ | нефть |
| вход | 0,0 | 365,08 | – | 20 0910,60 |
| 1 сепаратор | 0,792 | 543,30 | 166 036,62 | 34 873,98 |
| Влагосодержание WLS = 0,266250 г/м3, содержание C3+ = 110,948723 г/м3, содержание C5+ = 47,964898 г/м3, содержание C3+ = 4,55 мольн. %, содержание C5+ = 1,39 мольн. % |  |  |  |  |

Окончание табл. 4.3

| 2 сепаратор | 0,763 | 563,10 | 155 198,25 | 10 838,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влагосодержание WLS = 0,031900 г/м3, содержание C3+ = 75,344284 г/м3, содержание C5+ = 19,519740 г/м3, содержание C3+ = 3,42 мольн. %, содержание C5+ = 0,60 мольн. % |  |  |  |  |
| 3 сепаратор | 0,744 | 557,67 | 148598,85 | 6599,40 |
| Влагосодержание WLS = 0,000886 г/м3, содержание C3+ = 50,534368 г/м3, содержание C5+ = 4,570228 г/м3, содержание C3+ = 2,51 мольн. %, содержание C5+ = 0,15 мольн. % |  |  |  |  |

Расчеты могут быть выполнены с использованием информационно-моделирующей системы (ИМС) установок комплексной подготовки нефти и газа (УПН и УКПГ).

Блок-схемы алгаритма расчета процесса сепарации представлены на рис. 4.3, 4.4.

Рис. 4.3. Блок-схема программы расчета процесса сепарации

72

Рис. 4.4. Блок-схема информационно моделирующей системы (ИМС)

Варианты заданий

Таблица 4.5

Исследование влияния технологических параметров 
на процесс низкотемпературной сепарации

| Номер варианта | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Исследовать влияние температуры в первом сепараторе: Т1=16 оС; Т2=12 оС; Т3=19 оС |
| 2 | Исследовать влияние давления в первом сепараторе: Р1=13,9 Мпа; Р2=11,2 Мпа; Р3=9,8 Мпа |
| 3 | Исследовать влияние температуры во втором сепараторе: Т1=-3 оС; Т2=-6 оС; Т3=-9 оС |
| 4 | Исследовать влияние давления во втором сепараторе: Т2=-5 оС; Р1=8 Мпа; Р2=9 Мпа; Р3=10 Мпа |
| 5 | Исследовать влияние давления во втором сепараторе: Р1=8 Мпа; Р2=7 Мпа; Р3=10 Мпа |
| 6 | Исследовать влияние количества сепараторов: 1, 2, 3. Условия проведения процесса: Р1=14 Мпа; Т1=16 оС; Р2=11 Мпа; Т2=-3 оС; Р3=9 Мпа; Т3=-35 оС |
| 7 | Исследовать влияние температуры в третьем сепараторе: Т1=-34,5 оС; Т2=-30,0 оС; Т3=-37,5 оС |
| 8 | Исследовать влияние температуры в третьем сепараторе: Р=5 Мпа; Т1=-30,0 оС; Т2=-34,5 оС; Т3=-37,0 оС |
| 9 | Исследовать влияние давления в третьем сепараторе: Т3=-32,0 оС; Р1=5 Мпа; Р2=7 Мпа; Р3=10 Мпа |
| 10 | Исследовать влияние давления во втором сепараторе: Р1=8 Мпа; Р2=9Мпа; Р3=10 Мпа |
| 11 | Исследовать влияние температуры во втором сепараторе: Т1=-3,2 оС; Т2=-10 оС; Т3=-15 оС |
| 12 | Исследовать влияние давления во втором сепараторе: Р1=9,8 Мпа; Р2=8,8 Мпа; Р3=7 Мпа |
| 13 | Исследовать влияние температуры в первом сепараторе: Т1=10 оС; Т2=20 оС; Т3=30 оС |
| 14 | Исследовать влияние давления в первом сепараторе: Р1=13,9 Мпа; Р2=11,0 Мпа; Р3=9,0 Мпа |

Таблица 4.6

Состав исходной смеси и технологические параметры 
процесса низкотемпературной сепарации

| Номер варианта | Компоненты | Состав, мольн. доли | Молек. масса, мольн. доли | Плотность жидкости, кг/м3 | Технолог. параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | давление, Мпа | темпера-тура, оС |
| 1 | CO2 Азот CH4 C2H6 C3H8 i-C4 C-4 i-C5 C-5 OST | 0,0074 0,0257 0,8701 0,0344 0,0253 0,0065 0,0076 0,0031 0,0027 0,0172 | 120,0 | 721,3 | P1=8,7 P2=8,5 P3=4,8 | T1=24,0 T2=0,0 T3=-28,0 |
|  | H2O Метанол | 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | CO2 Азот CH4 C2H6 C3H8 i-C4 C-4 i-C5 C-5 OST | 0,0088 0,0289 0,8544 0,0366 0,0286 0,0087 0,0112 0,0023 0,0019 0,0186 | 100,0 | 721,3 | P1=9,0 P2=8,7 P3=5,2 | T1=23,0 T2=3,0 T3=-32,0 |
|  | H2O Метанол | 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | CO2 Азот CH4 C2H6 C3H8 i-C4 C-4 i-C5 C-5 OST | 0,0054 0,0265 0,8495 0,0422 0,0263 0,0060 0,0055 – 0,0083 0,0297 | 121,5 | 721,3 | Р1=13,8 Р2=9,7 Р3=5,4 | Т1=21,8 Т2=-8,6 Т3=-34,8 |
|  | H2O Метанол | 0,0032 0,0003 |  |  |  |  |

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методикой расчета процесса однократного испарения.

- Ознакомиться с информационно-моделирующей системой (ИМС) расчета процесса разделения многокомпонентной смеси в газовых сепараторах.

- Подготовить исходные данные для расчета.

- Выполнить расчет на ЭВМ. Исследовать влияние технологических параметров на процесс сепарации.

- Результаты расчета представить в виде таблиц и графиков, выбрать эффективный режим разделения.

- Составить отчет.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Описание методики расчета процесса разделения в газовом сепараторе.

- Исходные данные.

- Результаты расчета.

- Анализ результатов расчетов. Выводы.

Контрольные вопросы и задания

- Назовите основные типы сепараторов.

- Что такое газовый конденсат? Какие компоненты входят в состав газовой фазы?

- Под действием каких сил происходит разделение газовой и жидкой фазы?

- Что такое константа фазового равновесия? От каких параметров она зависит?

- Сравните различные методы расчета констант фазового равновесия.

- Как расчитывается доля отгона в процессе сепарации?

- Какие численные методы применяются при расчете процесса сепарации?

## 4.2 Лабораторная работа №7
Математическое моделирование процесса ректификации

Цель работы

- Ознакомиться с методикой математического моделирования процесса разделения многокомпонентной смеси в ректификационной колонне.

- Выполнить расчет материального и теплового балансов, составов паровой и жидкой фаз процесса ректификации с помощью ЭВМ.

- Исследовать влияние технологических параметров на процесс ректификации.

Описание объекта моделирования

Ректификационная установка представляет собой совокупность следующих аппаратов: ректификационной колонны, дефлегматора (теплообменника-холодильника и емкости) и куба (кипятильника) (рис. 4.5). Разделяемая смесь (смеси) в количестве Fi (жидкость) состава xFij подается на одну или несколько питающих тарелок. С верха колонны отбирается дистиллят в количестве D состава xDj, а из куба – кубовый продукт W состава xWj. С тарелок, а также из дефлегматора и куба колонны может отбираться боковой погон в газообразном или жидком состоянии. Смесь, находящаяся на тарелке, может подогреваться или охлаждаться [11–14].

Рис. 4.5. Схема ректификационной установки:
1 – ректификационная колонна; 2 – теплообменник; 3 – емкость; 4 – кипятильник

Вид математической модели определяется в основном принятыми при ее разработке допущениями. Данная модель построена при следующих допущениях:

- Для жидкой фазы принимается модель идеального перемешивания.

- В паровой фазе принимается модель идеального вытеснения в зоне массообмена и модель идеального перемешивания в межтарельчатом пространстве.

- Жидкость на тарелках находится при температуре кипения.

- Распределение давления по колонне линейно.

- Унос жидкости отсутствует.

Основные уравнения модели

Модель содержит следующие уравнения.

Для тарелки i: (число тарелок равно N, нумерация тарелок – снизу вверх, куб считается нулевой тарелкой, дефлегматор – N + 1).

Схема потоков на тарелке i приведена на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Схема потоков на тарелке i

Уравнение общего материального баланса i-й тарелки –

| G i−1 − L i − G i + L i+1 + F i − U i =0, | (4.9) |
| --- | --- |

где    Gi-1 – поток пара, поступающего на тарелку i;

Li – поток жидкости, покидающей тарелку i;

Gi – поток пара, покидающего тарелку i;

Li+1 – поток жидкости, поступающей на тарелку i;

Fi – поток питания жидкостью, поступающего на тарелку i;

Ui – отбор жидкости с тарелки i.

Уравнение покомпонентного материального баланса –

| Gi−1⋅yi−1,j−Li⋅xij−Gi⋅yij+Li+1⋅xi+1,j++Fi⋅xfij−Uixij=0, | (4.10) |
| --- | --- |

где   x, y – концентрации компонентов в жидкости и паре соответственно, мольные доли;

j – номер компонента.

Уравнение теплового баланса –

| Gi−1⋅Hy1−1,ti−1−Lihxi,ti−GiHyi,ti+Li+1hxi+1,ti+1++Fi⋅hxf,ti−Uihxi,ti+dHi=0, | (4.11) |
| --- | --- |

где     Hy,T  – энтальпия пара над тарелкой;

hx,T – энтальпия жидкости на тарелке;

dHi – тепло, подаваемое или отводимое с тарелки.

Энтальпия смеси принимается как аддитивная функция энтальпий чистых компонентов:

| hxi,ti=j=1mhxjxij,Hyi,ti=j=1mHyiyij, | (4.12) |
| --- | --- |

где     hxj – энтальпия компонента j в жидкости;

Hyj – энтальпия компонента j в паре.

Энтальтии компонентов в паре вычисляются по формуле

| Hy=r+a⋅(T−298 )+b2⋅(T 2−298 2)+c3⋅(T 3−298 3), | (4.13) |
| --- | --- |

где      r – мольная теплота парообразования при стандартной температуре;

Т – температура, К;

a, b и c – константы.

Энтальпии компонентов в жидкости вычисляются по формуле

| hx=Cl⋅(T−298). | (4.14) |
| --- | --- |

Уравнение для расчета состава пара, покидающего тарелку i, –

| yij=yi−1,j+(yij−yi−1,j)⋅ηi, | (4.15) |
| --- | --- |

где    yij – концентрация пара, равновесного жидкости, на тарелке i;

yi−1,j – концентрация пара над тарелкой i – 1;

i – кпд тарелки i.

Для куба

Схема потоков в кубе колонны приведена на рис. 4.7.

W, x0,i

G0, y0,j

L1, xi,,j

dHk

Рис. 4.7. Схема потоков в кубе колонны

Уравнение общего материального баланса куба –

| L1−G0−W=0. | (4.16) |
| --- | --- |

Уравнение покомпонентного материального баланса –

| L1⋅x1,j−G0⋅y0,j−W⋅x0,j=0. | (4.17) |
| --- | --- |

Уравнение теплового баланса –

| L1⋅hx1,t1−G0Hy0,t0−W⋅hx0,t0+dHk=0, | (4.18) |
| --- | --- |

где   dHk – количество тепла, подаваемого в куб колонны, Дж/с.

Концентрацию компонентов в паре принимают равной равновесной при температуре куба

y0,j=y0,j.

Для дефлегматора

Схема потоков в кубе колонны приведена на рис. 4.8.

GN, yN,j

dHd

LN+1, xN+1,j

D, xd,j

Рис. 4.8. Схема потоков в дефлегматоре колонны

Уравнение общего материального баланса дефлегматора –

| Gn=Ln+1+D. | (4.19) |
| --- | --- |

Уравнение покомпонентного материального баланса дефлегматора –

| Gn⋅yn,j=Ln+1⋅xn+1,j+D⋅xn+1,j. | (4.20) |
| --- | --- |

Уравнение теплового баланса дефлегматора –

| dHd=Gn⋅Hyn,Tn−(Ln+1+D)⋅hxn+1,Tn+1, | (4.21) |
| --- | --- |

где    dHd – количество тепла, отводимого из дефлегматора.

Концентрацию компонентов в паре на тарелке N + 1 принимаем равной концентрации компонентов в жидкости в дефлегматоре.

Уравнение общего материального баланса колонны –

| iFi−W−D−iWi−iUi=0. | (4.22) |
| --- | --- |

Приведенная модель может быть использована для анализа процесса ректификации при различных режимах эксплуатации, а также для расчета статических характеристик колонны.

Порядок расчетов

Решение приведенных выше уравнений математической модели ректификационной колонны проводят в следующей последовательности:

1. Задаются данные, необходимые для расчета колонны:

– количество тарелок (N);

– характеристики потоков питания: массовый расход (Fmi), температура (TFi), состав (хF i);

– массовый расход дистиллята (D), кубового продукта (W), потоков отбора жидкости (Ui) и флегмы (LN+1); для начального пересчета массовых расходов в мольные задаются ориентировочные значения средних молярных масс жидкости и пара в дефлегматоре, кубе и на тарелках отгона;

– температуры потока жидкости, поступающей из дефлегматора (Td) и потока греющего пара из куба (Tk);

– давление в колонне (P).

2. Начальные приближения:

– начальный профиль температур – линейный;

– начальное приближение Li и Gi рассчитывается из общего материального баланса и предположения, что ректификация эквимолярна.

3. Расчётная (итерационная) часть:

– расчёт профиля концентраций (xi, yi) из покомпонентного материального баланса;

– расчёт температур на тарелках (Ti) и Ki из предположения, что жидкость на тарелке находится при температуре кипения:

| Ti=T+Td−Tn+1⋅i. | (4.23) |
| --- | --- |

Константа фазового равновесия находится по уравнению Антуана [10, 11, 13]

| Kj=PjP; | (4.24) |
| --- | --- |
| lnPj=Aj−BjT+Cj, | (4.25) |

где     Аj, Bj, Cj – коэффициенты уравнения Антуана (табл. 3, Приложение Ж);

Т – температура процесса, К;

Рj – давление j-го компонента в системе (мм. рт. ст);

P – общее давление в системе (мм. рт. ст).

– расчет расходов жидкости и пара Gi и Li из теплового и общего материального балансов.

Пересчет концентраций, температур и расходов продолжается до тех пор, пока не будет найдено решение с требуемой степенью точности.

Варианты заданий и исходные данные для расчета 
процесса ректификации

Таблица 4.7

Исходные технологические данные 
для расчета ректификационной колонны

| 25 |  | Количество тарелок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | расход газообразного дистиллята, кг/ч |  |  |
| 6200 |  | расход жидкого дистиллята, кг/ч |  |  |
| 16000 |  | расход флегмы, кг/ч |  |  |
| 0 |  | расход пара из куба, кг/ч |  |  |
| 20800 |  | расход жидкого кубового продукта, кг/ч |  |  |
| 1,47 |  | давление в колонне, МПа |  |  |
| 22,0 |  | температура в дефлегматоре, °С (первое приближение) |  |  |
| 190 |  | температура в кубе, °С (первое приближение) |  |  |
| 50 |  | средняя молярная масса пара в дефлегматоре, г/моль (первое приближение) |  |  |
| 95 |  | средняя молярная масса пара в кубе, г/моль (первое приближение) |  |  |
| 50 |  | средняя молярная масса жидкости в дефлегматоре, г/моль (первое приближение) |  |  |
| 95 |  | средняя молярная масса жидкости в кубе, г/моль (первое приближение) |  |  |
| Питание жидкостью |  |  |  |  |
| 1 |  | количество питающих тарелок |  |  |
| 20 |  | номера питающих тарелок |  |  |
| 27000 |  | расходы питания, кг/ч |  |  |
| 110 |  | температуры входных потоков, °C |  |  |
|  | Составы входных потоков, мольные проценты |  |  |  |
|  | 0,25 |  | CН4 |  |
|  | 0,61 |  | C2H6 |  |
|  | 4,21 |  | C3H8 |  |
|  | 3,73 |  | и-C4 |  |
|  | 7,86 |  | н-C4 |  |
|  | 6,52 |  | и-С5 |  |
|  | 7,63 |  | н-С5 |  |
|  | 69,19 |  | С6+ |  |

Таблица 4.8

Состав потока питания ректификационной колонны К2

| Наименование компонента | Содержание, мольн. % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| CH4 | 0,25 | 0,1 | 0,67 | 12,02 |
| C2H6 | 0,61 | 0,36 | 3,84 | 5,45 |
| C3H8 | 4,21 | 2,93 | 20,92 | 18,82 |
| i-C4H10 | 3,73 | 3,22 | 8,89 | 7,67 |
| n-C4H10 | 7,86 | 6,76 | 13,16 | 11,23 |
| i-C5H12 | 6,52 | 6,22 | 8,07 | 7,00 |
| n-C5H12 | 7,63 | 7,16 | 9,10 | 7,49 |
| C6+ | 69,19 | 73,25 | 35,35 | 30,32 |
| ИТОГО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С1-С4 | 16,66 | 13,27 | 47,48 | 55,19 |

Таблица 4.9

Технологические данные для исследования процесса ректификации

| Вариант задания | Технологический параметр | Значения параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Расход жидкого дистиллята, кг/ч | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 |
|  | Расход жидкого кубового продукта, кг/ч | 21000 | 20900 | 20800 | 20700 |
| II | Расход флегмы, кг/ч | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
| III | Номер питающей тарелки | 16 | 18 | 20 | 22 |
| IV | Температура питания, оС | 100 | 110 | 120 | 130 |
| V | Температура в кубе, оС | 170 | 180 | 190 | 200 |

Таблица 4.10

Пример результатов расчетов

| Материальный баланс |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток |  | G, кг/ч | N, моль/ч |  | M, г/моль |
| Питание жидкостью |  |  |  |  |  |
| Тарелка №°20 |  | 27000 | 306207 |  | 88,18 |
| Приход (всего): |  | 27000 | 306207 |  | – |
| Отбор жидкости |  |  |  |  |  |
| Дефлегматор | 6200 |  | 98188 | 63,14 |  |
| Куб | 20800 |  | 208019 | 99,98 |  |
| Отбор (всего): | 27000 |  | 306207 | – |  |
| Разбаланс: | 0 |  | 0 | – |  |
| Нагрузка на дефлегматор: 2,817 МВт |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на куб: 3,676 МВт |  |  |  |  |  |
| Давление в колонне: 1,45 МПа |  |  |  |  |  |

Таблица 4.11

Характеристики потоков

| Тарелка | Т, оС | Концентрация компонентов в жидкой фазе (Х), % масс. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | и-С4 | н-С4 | и-С5 | н-С5 | С6+ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26 | 80,89 | 0,20 | 0,90 | 9,15 | 10,69 | 22,53 | 23,12 | 27,06 | 6,34 |
| 25 | 117,73 | 0,01 | 0,13 | 3,29 | 6,88 | 16,90 | 28,00 | 32,77 | 12,03 |
| 24 | 133,13 | 0,00 | 0,03 | 1,27 | 4,09 | 11,34 | 29,00 | 33,94 | 20,33 |
| 23 | 144,08 | 0,00 | 0,02 | 0,66 | 2,46 | 7,32 | 26,74 | 31,29 | 31,51 |
| 22 | 154,19 | 0,00 | 0,02 | 0,46 | 1,59 | 4,79 | 22,20 | 25,97 | 44,98 |
| 21 | 164,69 | 0,00 | 0,01 | 0,39 | 1,15 | 3,33 | 16,79 | 19,65 | 58,69 |
| 20 | 172,42 | 0,00 | 0,03 | 0,58 | 1,28 | 3,26 | 10,22 | 11,96 | 72,68 |
| 19 | 183,44 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,71 | 2,02 | 9,58 | 11,21 | 76,29 |
| 18 | 191,27 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,37 | 1,18 | 8,52 | 9,97 | 79,89 |
| 17 | 197,58 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,19 | 0,66 | 7,27 | 8,51 | 83,35 |
| 16 | 202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,36 | 5,99 | 7,01 | 86,54 |
| 15 | 207,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 4,79 | 5,61 | 89,36 |
| 14 | 211,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 3,74 | 4,37 | 91,77 |
| 13 | 215,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 2,85 | 3,34 | 93,76 |
| 12 | 217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,14 | 2,50 | 95,33 |
| 11 | 220,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,58 | 1,85 | 96,56 |
| 10 | 221,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,16 | 1,35 | 97,49 |
| 9 | 223,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,98 | 98,18 |
| 8 | 224,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 98,69 |
| 7 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,50 | 99,07 |
| 6 | 225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,36 | 99,34 |
| 5 | 225,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,25 | 99,53 |
| 4 | 226,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,18 | 99,67 |
| 3 | 226,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 99,77 |
| 2 | 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 99,85 |
| 1 | 226,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 99,90 |
| 0 | 226,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 99,95 |

| Тарелка | Т, о С | Концентрация компонента в паровой фазе (Y), % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН4 |  | С2Н6 |  | С3Н8 | и-С4 |  | н-С4 | и-С5 |  | н-С5 |  | С6+ |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 26 | 80,89 |  | 8,04 | 8,55 | 27,56 |  | 14,05 | 22,66 |  | 8,65 | 10,12 |  |  | 0,37 |
| 25 | 117,73 |  | 0,20 | 0,90 | 9,15 |  | 10,69 | 22,53 |  | 23,12 | 27,06 |  |  | 6,34 |
| 24 | 133,13 |  | 0,06 | 0,34 | 4,88 |  | 7,92 | 18,43 |  | 26,67 | 31,21 |  |  | 10,48 |
| 23 | 144,08 |  | 0,06 | 0,27 | 3,43 |  | 5,90 | 14,41 |  | 27,39 | 32,05 |  |  | 16,49 |
| 22 | 154,19 |  | 0,06 | 0,27 | 3,03 |  | 4,76 | 11,58 |  | 25,73 | 30,11 |  |  | 24,47 |
| 21 | 164,69 |  | 0,06 | 0,27 | 2,95 |  | 4,20 | 9,87 |  | 22,46 | 26,29 |  |  | 33,91 |
| 20 | 172,42 |  | 0,06 | 0,27 | 2,92 |  | 3,91 | 8,88 |  | 18,62 | 21,79 |  |  | 43,55 |
| 19 | 183,44 |  | 0,00 | 0,05 | 1,04 |  | 2,30 | 5,86 |  | 18,37 | 21,49 |  |  | 50,89 |
| 18 | 191,27 |  | 0,00 | 0,01 | 0,34 |  | 1,26 | 3,59 |  | 17,02 | 19,92 |  |  | 57,85 |
| 17 | 197,58 |  | 0,00 | 0,00 | 0,11 |  | 0,65 | 2,09 |  | 15,05 | 17,61 |  | 64,49 |  |
| 16 | 202,95 |  | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  | 0,33 | 1,17 |  | 12,78 | 14,96 |  | 70,73 |  |
| 15 | 207,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  | 0,16 | 0,63 |  | 10,50 | 12,29 |  | 76,42 |  |
| 14 | 211,73 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,07 | 0,33 |  | 8,37 | 9,80 |  | 81,43 |  |

Окончание табл. 4.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 215,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 6,51 | 7,61 | 85,68 |
| 12 | 217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 4,95 | 5,79 | 89,16 |
| 11 | 220,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 3,70 | 4,33 | 91,92 |
| 10 | 221,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,73 | 3,19 | 94,05 |
| 9 | 223,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,99 | 2,33 | 95,67 |
| 8 | 224,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,68 | 96,88 |
| 7 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,20 | 97,77 |
| 6 | 225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,85 | 98,42 |
| 5 | 225,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,60 | 98,89 |
| 4 | 226,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,42 | 99,22 |
| 3 | 226,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,29 | 99,47 |
| 2 | 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,19 | 99,64 |
| 1 | 226,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 99,77 |
| 0 | 226,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 99,85 |

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с математической моделью и методикой расчета процесса ректификации.

- Подготовить исходные данные для расчета процеса ректификации.

- Выполнить расчет на ЭВМ.

- Результаты расчета представить в виде таблиц и графиков, выбрать эффективный режим разделения для получения стабильного конденсата.

- Составить отчет.

Содержание отчета

  - Цель работы.

  - Описание методики расчета процесса ректификации.

  - Исходные данные.

  - Результаты расчета.

  - Анализ результатов расчетов. Выводы.

Контрольные вопросы и задания

- Что такое ректификация?

- Назовите основные элементы ректификационной коллоны.

- Назовите основные допущения при составлении математической модели процесса ректификации.

- Какова сущность метода потарелочного расчета ректификационной коллоны?

- Составить тепловой баланс i-й тарелки.

- Составить материальный баланс i-й тарелки.

- Методы расчета фазовых равновесий многокомпонентных углеводородных смесей.

# 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ

## 5.1. Лабораторная работа №8
Моделирование гомогенных химических реакторов

Цель работы

- Составить математическую модель химического реактора.

- Разработать алгоритм решения системы дифференциальных уравнений и программу расчёта основных параметров процесса.

- Рассчитать изменения концентраций реагирующих веществ на выходе из реактора и профиль температур.

- Исследовать влияние времени контакта на выход продуктов реакций.

- Сравнить протекание химических реакций в реакторах идеального вытеснения и идеального перемешивания.

Классификация реакторов

Одним из основных элементов любой химико-технологической системы (ХТС) является химический реактор. Химическим реактором называется аппарат, в котором осуществляются химические процессы, сочетающие химические реакции с массо- и теплопереносом, с целью получения определённого вещества. Типичные реакторы – это контактные аппараты, реакторы с механическим, пневматическим и струйным перемешиванием, промышленные печи и т. д. От правильности выбора реактора и его совершенства зависит эффективность всего технологического процесса.

В химической технологии применяют всевозможные типы реакторов, имеющие существенные различия [4, 9]. Тем не менее реакторы можно классифицировать по некоторым признакам:

1. В зависимости от фазового состояния реагирующих веществ реакторы могут быть гомогенными или гетерогенными.

2. По характеру операций загрузки и выгрузки различают реакторы периодического, непрерывного и полупериодического действия.

3. По режиму движения реакционной среды или по структуре потоков вещества:

– реакторы идеального перемешивания;

– реакторы идеального вытеснения;

– реакторы с продольным перемешиванием;

– реакторы с продольным и радиальным перемешиванием;

– реакторы с комбинированной структурой потока.

4. По тепловому режиму реакторы разделяются на изотермические, адиабатические и политропические. Изотермические реакторы имеют одну постоянную температуру во всех точках реакционного пространства. Адиабатический реактор не имеет теплообмена с окружающей средой. Это достигается хорошей тепловой изоляцией. В политропическом реакторе происходит теплообмен с окружающей средой.

5. По конструктивным признакам: ёмкостные, трубчатые, комбинрованные.

Приведённая классификация свидетельствует о том, что реальные химические реакторы характеризуются большим числом свойств, поэтому при построении математической модели химического реактора необходимо выделить и учесть наиболее важные свойства, так как учесть одновременно все свойства невозможно.

Математическая модель реактора идеального перемешивания

, Свх

V

, Свых

Математическое описание реактора идеального смешения (рис. 5.1) характеризует изменение концентраций в реакционной среде во времени, которое обусловлено движением потока (гидродинамический фактор) и химическим превращением (кинетический фактор). Поэтому модель реактора идеального перемешивания можно построить на основании типовой модели идеального перемешивания с учётом скорости химической реакции [3,4].

Рис. 5.1. Схема реактора идеального перемешивания

Модель идеального перемешивания представляет идеализированный поток и является теоретической моделью. Согласно этой модели принимается, что поступающий в аппарат поток мгновенно распределяется по всему объёму вследствие полного (идеального) перемешивания частиц среды. При этом концентрация распределённого вещества во всех точках аппарата и в потоке на выходе из него одинакова:

Cвх→С=Свых.

Дифференциальное уравнение модели идеального перемешивания будет иметь вид

dcdt=υV⋅Cвх−С,                                         (5.1)

где   τ=Vυ – время контакта, характеризующее среднее время пребывания частиц в реакторе, с;

V – объём реактора, м3;

υ – объёмный расход вещества, м3/ч.

Уравнение (5.1) описывает изменение концентраций вещества в зоне идеального перемешивания за счет движения потока.

Тогда, с учётом кинетического фактора, динамическая модель изотермического реактора идеального перемешивания непрерывного действия будет иметь вид

dСidt=1τ⋅Cвх−Свых±wi.                                    (5.2)

Такое уравнение записывается по каждому из компонентов, участвующих в реакции. Тогда

Сi – концентрация i-го вещества, кмоль/м3;

wi – скорость реакций по i-му веществу, кмоль/м3.

Система приведённых уравнений является математической моделью реактора идеального перемешивания с учётом изменения концентрации во времени (динамическая модель).

Например, для реакции AkB уравнение (5.2) можно записать:

Cвх = СА0;   Cвых = CА;   wА = -kCА;

dCAdt=1τ0⋅CA0−CA−wA.                                 (5.3)

В установившемся (стационарном) режиме работы реактора dCidt=0, тогда уравнение (5.3) можно записать:

1τ⋅СА0−СА=wA;

τ=СА0−САwA;                                               (5.4)

xA=CA0−CACA0.

Используя выражения (5.3), (5.4), можно найти основные параметры, характеризующие работу аппарата:

-  – время пребывания исходного вещества в реакторе, от величины которого зависит объём аппарата (чем меньше , тем меньше V);

- изменение концентрации реагирующих веществ как функция f(), а, следовательно, рассчитать степень превращения и селективность процесса.

Аналогично уравнению материального баланса реактора идеального перемешивания (5.2) записывается уравнение теплового баланса. Так, для адиабатического реактора получим

СрсмdTdt=Сpсмτ⋅Твх−Т+j=1N−ΔHj⋅Wj,                           (5.5)

где     Wj – скорость j-й химической реакции, 1/с;

-ΔHj – тепловой эффект j-й химической реакции, Дж/моль;

Сpсм – теплоёмкость реакционной смеси, Дж/мольК;

Твх – температура на входе в реактор, К;

Т – текущее значение температуры, К.

Теплоёмкость i-го вещества как функция температуры описывается следующим уравнением:

Сpi=(ai+biT+ciT2+diT3)⋅4,1887.                        (5.6)

Теплоёмкость смеси вычисляется по правилу аддитивности:

Cpсм=i=1NCpi⋅Ci,                                                   (5.7)

где    Сi – концентрация i-го вещества смеси, мольн. доли.

При этом зависимость константы скорости химической реакции от температуры выражается уравнением Аррениуса

ki=ki,0⋅eEi/RT,                                              (5.8)

где   ki – константа скорости i-й химической реакции  (для реакции первого порядка, с-1);

ki,0  – предэкспоненциальный множитель, с-1;

Ei – энергия активации i-й реакции, Дж/моль;

R – универсальная газовая постоянная, R = 8,314 Дж/мольК.

Для того чтобы исследовать динамический режим работы реактора идеального перемешивания, т. е. проследить изменение концентрации реагирующих веществ и температуры во времени на выходе из реактора, необходимо решить систему дифференциальных уравнений материального баланса по каждому из компонентов и уравнение теплового баланса.

Математическая модель реактора идеального вытеснения

Математические модели химических реакторов строятся на основе блочного принципа с использованием типовых гидродинамических моделей, учитывающих движение потоков вещества.

В соответствии с моделью идеального вытеснения принимается поршневое течение без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении концентрации вещества в направлении, перпендикулярном движению (рис. 5.2).

, Свх

, Свых

z

Рис. 5.2. Схема потока идеального вытеснения

Дифференциальное уравнение модели идеального вытеснения имеет следующий вид:

∂Сi∂t=−u⋅∂Сi∂l,                                                (5.9)

где    С – концентрация вещества, моль/л;

t – время, с;

u – линейная скорость потока, м/с;

l – координата (длина аппарата), м.

Математическая модель идеального вытеснения представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных, так как концентрация изменяется во времени и пространстве. Такая модель называется моделью с распределёнными параметрами.

Модели идеального вытеснения в первом приближении соответствуют процессы, происходящие в трубчатых аппаратах, для которых отношение длины трубы к диаметру превышает 20 либо диффузионный критерий Пекле принимает значение ≈100.

Если вместо линейной скорости потока u в уравнение (5.9) подставить значение u=υS, то получим

SdCidt=−υdCidl,                                              (5.10)

где     S – сечение зоны идеального вытеснения, м2;

υ – объёмная скорость (расход) вещества, м3/с.

Если в математической модели идеального вытеснения учесть источник изменения концентрации за счёт химический реакции Wi, то материальный баланс реактора идеального вытеснения можно записать в виде –

∂Ci∂t=−u∂Ci∂l±Wi,                                             (5.11)

где     Ci – концентрация соответствующего i-го вещества;

Wi – скорость реакции по i-му веществу.

Уравнение теплового баланса адиабатического реактора идеального вытеснения

ρсм⋅Срсм⋅∂T∂t=−U⋅ρсм⋅Срсм⋅∂T∂l+j=1N±ΔHj⋅Wj.              (5.12)

Следовательно, математическое описание реактора идеального вытеснения характеризует изменение концентрации и температуры в реакционной среде во времени и пространстве, обусловленное движением потока (гидродинамический фактор) и химическим превращением (кинетический фактор).

Уравнение (5.11) записывается по каждому из компонентов, участвующих в реакции. Например, для реакции АkB, протекающей в изотермическом реакторе идеального вытеснения, математическая модель (динамический режим) будет иметь вид

∂CA∂t=−u⋅∂CA∂l−k⋅CA;                               (5.13)

∂CB∂t=−u⋅∂CB∂l+k⋅CA.

В установившемся (стационарном) режиме работы реактора

∂CA∂t=0;     ∂СB∂t=0, 				    (5.14)

тогда

udCAdl=−k⋅CA;                                                (5.15)

udCеdl=k⋅CA.

Так как lu=τ, то уравнения (5.15) примут вид

dCAdτ=−k⋅CA;                                      (5.16)

dCBdτ=k⋅CA,

где   τ – время пребывания реагентов в зоне реактора (время контакта), с.

Для того чтобы исследовать изменение концентрации реагирующих веществ и температуры в химическом реакторе, необходимо решить систему дифференциальных уравнений (5.11, 5.12).

Исследование химического процесса, протекающего 
в гомогенном реакторе идеального смешения

Пусть в реакторе идеального смешения протекает химическая реакция н-октана в и-октан и в продукты крекинга:

н−С8H18→-ΔH1k1изо−C8H18→+ΔH2C4H10+C4H8,

где    −ΔH1=-7,03 Дж/моль при (700 К) – экзотермическая реакция;

+ΔH2= +85,89 Дж/моль – эндотермическая реакция

или

Ak1Bk2C+D.

Математическая модель процесса, представленного реакциями (5.1), с учетом уравнения (5.2), может быть записана в виде следующей системы уравнений материального и теплового балансов:

dCAdt=1τ⋅CA0−CA−k1⋅CA;

dCBdt=1τCB0−CB+k1CA−k2CB;                          (5.17)

dCCdt=1τCC0−CC+k2CB, 	Qj=−ΔHj;

dCDdt=1τ(CD0−CD)+K2CB;

dTdt=1τT0−T+(Q1⋅k1⋅CA+Q2⋅k2⋅CB)⋅R'TpCp

с начальными условиями: при t = 0   CА (0) = CА,0,  CB(0) = CC(0) = CD(0) =0,

где     Р – давление в реакторе, Мпа;

R´ – универсальная газовая постоянная, R´=0,00845 м3⋅МПакмоль⋅К.

Так как тепловой эффект реакции (Qi) равен величине энтальпии 
i-й реакции (ΔHi) с обратным знаком:

Qi=−ΔHi,

тогда Q1 = 7,03 Дж/моль, Q2 = -85,89 Дж/моль.

Для решения системы дифференциальных уравнений (5.17) был использован метод Эйлера.

Пример расчёта программ реакторов идеального перемешивания и идеального вытеснения приведён в Приложении Е. Программы использованы для расчёта текущих значений концентраций на выходе из реакторов, а также для исследования влияния времени контакта на выход продуктов реакций.

Данные для расчета тепловых эффектов реакций приведены в табл. 1, Приложение Ж. Расчет тепловых эффектов проводится на основании закона Гесса.

Результаты исследования динамического режима работы реактора идеального перемешивания приведены на рис. 5.3–5.4.

На основании полученных результатов можно судить об изменении концентрации веществ и температуры в реакторе идеального смешения, рассчитать степень превращения компонентов.

Результаты расчётов необходимо представить в графическом виде.

Исследование химического процесса, протекающего 
в реакторе идеального вытеснения в стационарном режиме

Исследование закономерностей протекания химической реакции в реакторе идеального вытеснения методом математического моделирования заключается в определении концентраций реагирующих веществ на выходе из реактора и температуры потока в зависимости от времени контакта.

Пусть в реакторе идеального вытеснения (РИВ) протекает химическая реакция

Ak1Bk2C+D.			       (5.18)

Так как в реакторе вытеснения состав реагентов и температура потока изменяются по длине (или времени контакта) аппарата, процесс в нём описывается системой дифференциальных уравнений (5.11, 5.12).

Тогда математическая модель химического процесса может быть записана в виде следующей системы уравнений материального и теплового балансов (режим работы реактора – стационарный):

dCAdτ=−k1⋅CА;

dCBdτ=k1⋅CA−k2⋅CB;                                 (5.19)

dCCdτ=k2⋅CB;

dCDdτ=k2⋅CB;

dTdτ=(Q1⋅k⋅CA−Q2⋅k2⋅CB)⋅R'⋅TpCp,

где    k1, k2 – константы скоростей реакций;

СA, СB, СC, СD – концентрации компонентов, кмоль/м3.

Значения тепловых эффектов реакций и теплоёмкость смеси рассчитываем с использованием справочных данных [8].

Систему дифференциальных уравнений (5.19) решим с использованием метода Эйлера.

τ, c

τ, c

τ, c

Варианты заданий

Таблица 5.1

| № п/п | Тип реакции | Исходная концентрация, кмоль/м3 | Констан-ты скорости | Энергии активации, кДж/моль | Темпе-ратура, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | k1 k2 C8H18 i−C8H18 k2 C4H10+C4H8 | СC8H18 = 0,0388 | k1=0,12; k2=0,80 | E1=94,2; E2=81,2 | 610 |
| 2 | k1 н−C7H16 C3H6+C4H10 k2 i−C4H10 | Сн-С7Н1 =0,0343 | k1=0,18; k2=0,29 | E1=95,11; E2=122,76 | 690 |
| 3 | k1 2C2H4 C4H8 k2 k3 i−C4H8 | СC2H4 = 0,0296 | k1=0,38; k2=0,14; k3=0,11 | E1=59,48; E2=162,57; Е3=157,12 | 800 |
| 4 | k1 C2H6+C4H10 2C3H8 k2 | СC2H6 =0,0175; СC4H10=0,0117 | k1=0,54; k2=0,12 | E1=96,14; E2=83,60 | 810 |

Продолжение табл. 5.1

| 5 | k1 С5Н10 + Н2 C5H12 k2 i- C5H12 | CС5Н10=0,0166; СН2=0,0166 | k1=0,5; k2=0,2 | E1=101,21; E2=115,05 | 710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | k1 С6Н14 2-метилпентан k2 2,3-диметилбутан | СС6Н14=0,0338 | k1=0,4; k2=0,2 | E1=75,13; E2=94,18 | 700 |
| 7 | 2-метилпентан k1 С6Н14 k2 2,3-диметилбутан | СС6Н14=0,0394 | k1=0,2; k2=0,4 | E1=95,31; E2=76,17 | 600 |
| 8 | k1 С6Н14 2-метилпентан k2 k3 2,3-диметилбутан | СС6Н14=0,0328 | k1=0,3; k2=0,2; k3=0,1 | E1=79,64; E2=83,23; E3=107,11 | 720 |
| 9 | k1 С6Н14 2-метилпентан k3 k2 2,3-диметилбутан | СС6Н14=0,0358 | k1=0,25; k2=0,10; k3=0,25 | E1=87,23; E2=104,75; E3=78,61 | 660 |
| 10 | k1 k2 C8H18 i−C8H18 k2 C4H10+C4H8 | СC8H18 = 0,036 | k1=0,12; k2=0,80 | E1=94,2; E2=81,2 | 620 |
| 11 | k1 н−C7H16 C3H6+C4H10 k2 i−C4H10 | СС7Н16 =0,028 | k1=0,18; k2=0,29 | E1=95,11; E2=122,76 | 650 |
| 12 | k1 2C2H4 C4H8 k2 k3 i−C4H8 | СC2H4 = 0,0316 | k1=0,38; k2=0,14; k3=0,11 | E1=59,48; E2=162,57; Е3=157,12 | 760 |
| 13 | k1 C2H6+C4H10 2C3H8 k2 | СC2H6 =0,016; СC4H10=0,016 | k1=0,54; k2=0,12 | E1=96,14; E2=83,60 | 790 |

Окончание табл. 5.1

| 14 | k1 С5Н10 + Н2 C5H12 k2 i- C5H12 | CС5Н10=0,017; СН2=0,014 | k1=0,5; k2=0,2 | E1=101,21; E2=115,05 | 710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | k1 С6Н14 2-метилпентан k2 2,3-диметилбутан | СС6Н14=0,0286 | k1=0,4; k2=0,2 | E1=75,13; E2=94,18 | 680 |
| 16 | 2-метилпентан k1 С6Н14 k2 2,3-диметилбутан | СС6Н14=0,0283 | k1=0,2; k2=0,4 | E1=95,31; E2=76,17 | 580 |

Коэффициенты ai, bi, ci, di для расчета теплоемкостей компонентов и термодинамические функции индивидуальных углеводородов приведены в табл. 4, Приложение Ж.

Порядок выполнения работы

- В соответствии с заданием составить математическое описание химического реактора.

- Разработать алгоритм и программу расчёта.

- Провести расчёты изменения концентраций веществ, температуры, степени превращения от времени и времени контакта.

- Полученные результаты оформить в виде таблиц и графиков.

- Составить отчёт о проделанной работе.

Содержание отчета

- Представить математическую модель реактора со всеми параметрами, алгоритм и описание программы.

- Обосновать выбор численного метода решения математической модели.

- Представить таблицы и графики, обсуждение результатов, сделать выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы и задания

- Какие основные типы химических реакторов вы знаете?

- Поясните причины многообразия классификаций химических реакторов.

- Какие математические модели химических реакторов вы можете назвать?

- Какие составляющие входят в математическую модель гомогенного химического реактора?

- В чем отличие уравнений теплового баланса адиабатического и политропического реакторов?

- Дайте определение времени контакта и напишите расчетную формулу.

- Что такое стационарный и динамический режимы работы химического реактора?

- Какие параметры влияют на продолжительность выхода реактора на стационарный режим?

- Какие численные методы можно применить, если математическая модель химического реактора представляет собой систему дифференциальных уравнений первого порядка?

- Приведите примеры гомогенных химических промышленных процессов.

# Литература

- Панченков Г. М., Лебедев В. П. Химическая кинетика и катализ. – М.: Химия, 1985. – 589 с.

- Яблонский Г. С., Быков В. И., Горбань А. И. Кинетические модели каталитических реакций. – Новосибирск: Наука, 1983. – 254 с.

- Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. – М.: Химия, 1988. – 489 с.

- Кравцов А. В., Новиков А. А., Коваль П. И. Методы анализа химико- технологических процессов. – Томск: изд-во ТПУ, 1994. – 76 с.

- Кафаров В. В., Глебов М. В. Математическое моделирование основных процессов химических производств. – М.: Высш. шк., 1991. – 400 с.

- Мойзес О. Е., Коваль П. И., Баженов Д. А., Кузьменко Е. А. Информатика: учеб. пособие. В 2-х ч. – Томск, 1999. – 150 с.

- Турчак Л. И. Основы численных методов. – М.: Наука, 1987. – 320 с.

- Офицеров Д. В., Старых В. А. Программирование в интегрированной среде Турбо-Паскаль. – Минск: Беларусь, 1992. – 240 с.

- Бесков В. С., Флор К. В. Моделирование каталитических процессов и реакторов. – М.: Химия, 1991. – 252 с.

- Руд Р., Праустниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей 
/ под ред. Б. И. Соколова. – Л.: Химия, 1982. – 591 с.

- Танатаров М. А. и др. Технологические расчеты установок переработки нефти. – М.: Химия, 1987. – 350 с.

- Жоров Ю. М. Термодинамика химических процессов. – М.: Химия, 1985. – 458 с.

- Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: справочник / под ред. Е. Н. Судакова. – М.: Химия, 1979. – 568 с.

- Кафаров В. В. Разделение многокомпонентных систем в химической технологии. Методы расчета. – М.: Московский химико-технологический институт, 1987. – 84 с.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение А

## Программы расчета кинетики гомогенных химических реакций

Обозначения, принятые в программах:

Ca0,Cb0,Cc0,Cd0 – начальные значения концентраций, моль/л, (кмоль/м3);

c – массив текущих значений концентраций, моль/л, (кмоль/м3);

f – массив правых частей уравнений математической модели;

k1,k2(k[i],i=1,2) – константы скорости химических реакций;

(k1[i],i=1,2 – значения констант скоростей химических реакций при температуре Т1);

E[i],i=1,2 – значения энергий активации химических реакций, Дж/моль;

k0[i],i=1,2 – значения предэкспоненциальных множителей констант скорости химических реакций;

tk (ttk) – конечное время (время протекания реакций), с;

t (tt) – текущее время, с;

h – шаг по времени, с;

R – универсальная газовая постоянная;

Tn – начальное значение температуры, К;

Tk – конечное значение температуры, К;

T – текущее значение температуры, К;

hT – шаг изменения температуры, К;

T1 – температура, для которой приведены значения констант, К;

i,j – переменные цикла;

n – число шагов, через которое производится запись результатов в файл;

jn – счётчик шагов;

cm – максимально возможное значение концентрации, моль/л;

dx – шаг сетки графика по оси X, сек;

dy – шаг сетки графика по оси Y, моль/л;

dnx – количество пикселей, соответствующее шагу сетки графика по оси X;

dny – количество пикселей, соответствующее шагу сетки графика по оси Y;

x1,x2,y1,y2 – координаты рамки графика;

gd, gm – параметры графического режима экрана;

ntx – количество линий сетки графика по оси X;

nty – количество линий сетки графика по оси Y;

nx,ny – координаты точки, соответствующей текущему значению концентрации;

s – имя строковой переменной;

F1,d1, r1 – имена файловых переменных.

## Расчет кинетики химических реакций методом Эйлера

Program kin;

type  arr=array[1..4] of real;

const Ca0=0.8;Cb0=0.0;Cc0=0.0;Cd0=0;

k1=0.38;k2=0.27;

tk=10.0;h=1.0;

var

c,f:arr;

t:real;

i:integer;

F1:text;

Procedure pr(c:arr;var f:arr);

begin

f[1]:=-k1*c[1];

f[2]:=k1*c[1]-k2*c[2]*c[3]*c[3];

f[3]:=2*(k1*c[1]-k2*c[2]*c[3]*c[3]);

f[4]:=k2*c[2]*c[3]*c[3];

end;

begin  assign(F1,'rkin.pas');

rewrite(F1);

t:=0.0;

c[1]:=Ca0;c[2]:=Cb0;c[3]:=Cc0;c[4]:=Cd0;

writeln(F1,'Таблица 1 – Расчет кинетики гомогенной химической');

writeln(F1,'            реакции ');

writeln(F1,'Время,c  Ca    Cb    Cc    Cd');

writeln(F1,t:5:0,c[1]:6:2,c[2]:6:2,c[3]:6:2,c[4]:6:2);

while t<tk do

begin

t:=t+h;

pr(c,f);

for i:=1 to 4 do

c[i]:=c[i]+h*f[i];

writeln(F1,t:5:0,c[1]:6:2,c[2]:6:2,c[3]:6:2,c[4]:6:2);

end;

close(f1);

end.

## Расчет температурной зависимости скоростей химических реакций 
с использованием метода Эйлера

Program kinel;

type mas=array[1..2] of real;

arr=array[1..4] of real;

const Ca0=0.8;Cb0=0.0;Cc0=0.0;Cd0=0;

k1:mas=(0.38,0.27);T1=580.0;

E:mas=(75000.0,56000.0);

R=8.314; Tn=550.0;Tk=600.0;

hT=10.0;ttk=10.0;h=0.05;

var

c,f:arr;

k,k0:mas;T,tt:real;i,j,n,jn:integer;

F1:text;

Procedure pr(c:arr;k:mas;var f:arr);

begin

f[1]:=-k[1]*c[1];

f[2]:=k[1]*c[1]-k[2]*c[2]*c[3]*c[3];

f[3]:=2*(k[1]*c[1]-k[2]*c[2]*c[3]*c[3]);

f[4]:=k[2]*c[2]*c[3]*c[3];

end;

begin  assign(F1,'rel.pas');

rewrite(F1);n:=Trunc(Round(ttk/h/10));

for i:=1 to 2 do

k0[i]:=k1[i]*exp(E[i]/R/T1);

T:=Tn;jn:=1;

repeat tt:=0.0;j:=0;

c[1]:=Ca0;c[2]:=Cb0;c[3]:=Cc0;c[4]:=Cd0;

for i:=1 to 2 do

k[i]:=k0[i]*exp(-E[i]/R/T);

writeln(F1,'Таблица ',jn,' – Расчет кинетики гомогенной химической');

writeln(F1,'                  реакции при температуре T=',T:4:0,' C');

writeln(F1,'Константы k1=',k[1]:4:2);

writeln(F1,'                   k2=',k[2]:4:2);

writeln(F1,'Время,c  Ca    Cb    Cc    Cd');

writeln(F1,tt:5:0,c[1]:6:2,c[2]:6:2,c[3]:6:2,c[4]:6:2);

while tt<=ttk do

begin

tt:=tt+h;j:=j+1;

pr(c,k,f);

for i:=1 to 4 do

c[i]:=c[i]+h*f[i];

if j=n then

begin

writeln(F1,tt:5:0,c[1]:6:2,c[2]:6:2,c[3]:6:2,c[4]:6:2);

j:=0;

end;

end;

writeln(F1,'Степень превращения Ха=',((Ca0-c[1])/Ca0):6:2);

writeln(F1);

T:=T+hT;jn:=jn+1;

until T>Tk;

close(f1);

end.

## Расчет кинетики химических реакций методом Рунге-Кутта

Program kinrk;

type arr=array[1..4] of real;

const k1=0.38; k2=0.27; h=0.05; Ca0=0.8; Cb0=0.0;Cc0=0.0;Cd0=0; tk=10.0; n=20;

var

f,c:arr;

t: real;

i,j: integer;

r1: text;

procedure pr(c:arr; var f:arr);

begin

f[1]:=-k1*c[1];

f[2]:=k1*c[1]-k2*c[2]*c[3]*c[3];

f[3]:=2*(k1*c[1]-k2*c[2]*c[3]*c[3]);

f[4]:=k2*c[2]*c[3]*c[3];

end;

procedure rk(var c:arr);

var c1, f, a1, a2, a3, a4: arr;

i: integer;

Begin

pr(c,f);

for i:=1 to 4 do

begin

a1[i]:=h*f[i];

c1[i]:=c[i]+a1[i]/2;

end;

pr(c1,f);

for i:=1 to 4 do

begin

a2[i]:=h*f[i];

c1[i]:=c[i]+a2[i]/2;

end;

pr(c1,f);

for i:=1 to 4 do

begin

a3[i]:=h*f[i];

c1[i]:=c[i]+a3[i];

end;

pr(c1,f);

for i:=1 to 4 do

begin

a4[i]:=h*f[i];

c[i]:=c[i]+(a1[i]+2*a2[i]+2*a3[i]+a4[i])/6;

end;

End;

Begin

assign (r1,'rrk.pas');

rewrite (r1);

c[1]:=Ca0;c[2]:=Cb0;c[3]:=Cc0;c[4]:=Cd0;

writeln (r1,'Значения концентраций');

writeln (r1,'Время     ca     cв     сс     сd');

writeln (r1, t:5:1,'  ', c[1]:5:2,'  ', c[2]:5:2,'  ', c[3]:5:2,'  ',c[4]:5:2);

repeat

t:=t+h;

rk(c);

j:=j+1;

if j=n then

begin

writeln (r1, t:5:1,'  ', c[1]:5:2,'  ', c[2]:5:2,'  ', c[3]:5:2,'  ',c[4]:5:2);

j:=0;

end;

until t>tk;

close (r1);

End.

## Приложение Б

## Программа расчета кинетики 
гетерогенных химических реакций

Обозначения, принятые в программе:

Ca0,Cb0,Cc0,Cd0,Cz0,Czh0,Czc0 – начальные значения концентраций;

C – массив текущих значений концентраций;

f – массив правых частей уравнений математической модели;

k1,k2,k3,k4,k5 – константы скорости химических реакций;

w [i],i=1,5 – скорости стадий гетерогенной химической реакции;

tk – конечное время (время протекания реакций), с;

t – текущее время, с;

h – шаг по времени, с;

xa – степень превращения водорода;

i,j – переменные цикла;

n – счётчик шагов;

r – имя файловой переменной.

Program get;

Type

Mas1 = array [1..7] of real;

Mas2 = array [1..5] of real;

Var

f,c: mas1; w: mas2;

n, i, j: integer;

r: text;

V, t, xa: real;

Const

K1=0.47; k2=0.33; k3=0.21; k4=0.035; k5=0.11; h=0.5;

tk=60; Ca0=0.61; Cb0=0.47; Cco=0.0; Cd0=0.0; Cz0=1.0;

Czh0=0.0; Czc0=0.0;

Procedure PR (k1,k4,k2, k3, k5: real; w: mas2; var f: mas1;C: mas1);

Begin

W[1]:= k1*C[1]*C[5];

W[2]:= k2*C[2]*C[6];

W[3]:= k3*C[7];

W[4]:= k4*C[6];

W[5]:= k5*C[3]*C[4]*C[5];

f[1]:= -w[1]+w[4];

f[2]:= -w[2];

f[3]:= w[3]-w[5];

f[4]:= w[3]-w[5];

f[5]:= -w[1]+w[4]+w[3]-w[5];

f[6]:= w[1]-w[4]-w[2];

f[7]:= w[2]-w[3]+w[5];

BEGIN

assign (r, ‘rget.pas’);

rewrite( r);

writeln ( r );

writeln ( r, ‘ Таблица 1 – Концентрации реагирующих веществ’);

writeln ( r, ‘ Время  CH2   CC7H8   CCH4  CC6H6  CZ  CZH2  CZC7H8 * H2’ );

C[1]:= Ca0; C[2]:=Cb0; C[3]:=Cc0; C[4]:=Cd0; C[5]:=Cz0; C[6]:=Czh0;

C[7]:=Czc0; t:=0.0; n:=0;

Writeln (r, t:5:2, C[1]:6:3, C[2]:6:3, C[3]:6:3, C[4]:6:3, C[5]:6:3, C[6]:6:3,

C[7]:6:3);

Repeat

t:=t+h;

n:=n+1;

pr (k1, k4, k2, k3, k5, w, f, C);

for i:=1 to 7 do

C[ i ]:=C[ i ]+h * f [ i ];

If n=10 then begin

Writeln (r, t:5:2, C[1]:6:3, C[2]:6:3, C[3]:6:3, C[4]:6:3, C[5]:6:3, C[6]:6:3,

C[7]:6:3);

n:=0; end;

until t > tk;

xa:= (Ca –C[ 1 ]) / Ca0;

writeln (r, ‘Степень превращения водорода ХH2:= ‘, xa:5:3);

close ( r );

End.

## Приложение В

## Программа расчета гидродинамики 
насадочного абсорбера

Обозначения, принятые в программе:

Ha – высота абсорбера, м;

S – площадь поперечного сечения абсорбера, м2;

V – объёмный расход исходной газовой смеси, м3/ч;

C0 – концентрация извлекаемого компонента в исходной газовой смеси, моль/л;

N – число ячеек в модели;

tau – время пребывания, с;

С – массив концентраций внутри ячеек;

Сe – массив экспериментальных значений концентраций на кривой отклика, моль/л;

Сr – массив расчетных значений концентраций на кривой отклика, моль/л;

tk – время переходного процесса, с;

t  – текущее время, c;

h  – шаг интегрирования;

F – массив сумм квадратов отклонений расчетных значений концентраций на кривой отклика от экспериментальных;

Fmin – минимальное значение суммы квадратов отклонений расчетных значений концентраций на кривой отклика от экспериментальных;

N0 – оптимальное число ячеек.

Program absor;

Type mas=array[1..10] of real;

const Ha=11.5;S=1.8;V=10000.0;C0=0.18;h=1;

Ce:mas=(0.002,0.05,0.1,0.12,0.14,0.15,0.155,0.159,0.161,0.166);

var Cr,F:mas;

C:array[0..10]of real;

tau,Fmin:real;

i,N,N0,t:integer;

f1:text;

begin

assign(f1,'rabsor.pas');

rewrite(f1);

tau:=Ha*S/V*3600;

Writeln(f1,'Расчет гидродинамики абсорбера');

for N:=1 to 10 do

begin

C[0]:=C0;

for i:=1 to N do

C[i]:=0;

F[N]:=0;

for t:=1 to 10 do

begin

for i:=1 to n do

C[i]:=C[i]+h*N/tau*(C[i-1]-C[i]);

Cr[t]:=C[N];

F[N]:=F[N]+sqr(Ce[t]-Cr[t]);

end;

end;

Fmin:=F[1];

N0:=1;

For i:=2 to 10 do

if F[i]<Fmin then

begin

Fmin:=F[i];

N0:=i;

end;

C[0]:=C0;

for i:=1 to N0 do

C[i]:=0;

writeln(f1,'Оптимальное число ячеек N=',N0, '.. Fmin=', Fmin:11);

Writeln(f1,'Время,с  Сэкс    Срасч');

for t:=1 to 10 do

begin

for i:=1 to n0 do

C[i]:=C[i]+h*N0/tau*(C[i-1]-C[i]);

Cr[t]:=C[N0];

writeln(f1,t:4,Ce[t]:9:3,Cr[t]:9:3);

end;

close(f1);

end.

## Приложение Г

## Программа расчета смесителя

Обозначения, принятые в программе:

N – число компонентов в потоке;

C1[1..N] – содержание компонентов в 1-м входном потоке, масс. доли;

C2[1..N] – содержание компонентов во 2-м входном потоке, масс. доли;

С3[1..N] – содержание компонентов в выходном потоке, масс. доли;

G1,G2 – расходы входных потоков, кг/ч;

G – расход выходного потока, кг/ч;

CP1,CP2 – удельные теплоемкости входных потоков;

CP – удельная теплоемкость выходного потока;

a[1..N], b[1..N], c[1..N], d1..N] – коэффициенты для расчета значений теплоемкости компонентов потока в зависимости от температуры;

Т1,Т2 – температуры входных потоков;

Т – значение температуры выходного потока;

Тx – значение температуры выходного потока на предыдущей итерации;

Е – заданная точность вычисления температуры выходного потока.

Program smesit;

var

g,cp,cp1,cp2,e,g1,g2,t1,t2,t,tx:real;

i,k:integer;

c1,c2,c3,c4,a,b,c,d:array[1..4] of real;

f1,f2:text;

begin

assign (f1,'smesit.dta');

assign(f2,'smesit.rez');

reset(f1);rewrite(f2);

for i:=1 to 4 do read(f1,a[i]);

for i:=1 to 4 do read(f1,b[i]);

for i:=1 to 4 do read(f1,c[i]);

for i:=1 to 4 do read(f1,c1[i]);

for i:=1 to 4 do read(f1,c2[i]);

read(f1,e,g1,g2,t1,t2);

g:=g1+g2;

for i:=1 to 4 do c3[i]:=(g1*c1[i]+g2*c2[i])/g;

cp1:=0; cp2:=0;

for i:=1 to 4 do begin

cp1:=cp1+(a[i]+b[i]*t1+c[i]*t1*t1+d[i]*t1*t1*t1)*c1[i];

cp2:=cp2+(a[i]+b[i]*t2+c[i]*t2*t2+d[i]*t2*t2*t2)*c2[i];

end;

t:=(t1+t2)/2;

repeat

tx:=t;cp:=0;

for k:=1 to 4 do

cp:=cp+(a[k]+b[k]*t+c[k]*t*t+ d[k]*t*t*t)*c3[k];

t:=(g1*cp1*t1+g2*cp2*t2)/g/cp;

until abs(tx-t)<e;

writeln(f2,t:8:3,cp:8:3,cp1:8:3,cp2:8:3,g:8:3);

writeln(f2,c3[1]:8:3,c3[2]:8:3,c3[3]:8:3,c3[4]:8:3);

close(f2);

end.

## Приложение Д

## Программа расчёта теплообменника

Обозначения, принятые в программе:

d – диаметр внутренней трубы теплообменника;

pi – π=3.14;

v1, v2 – объёмные скорости теплоносителя и хладоагента;

ro1, ro2 – плотности теплоносителя и хладоагента;

Cp1, Cp2 – теплоёмкости теплоносителя и хладоагента;

h – шаг по длине теплообменника для вывода результатов;

hl – шаг по длине теплообменника для расчёта температур и вывода соответствующих точек на графике;

K – коэффициент теплопередачи;

L – текущая длина теплообменника;

lt – координата текущей длины теплообменника на графике;

t1, t2 – температуры теплоносителя и хладоагента;

tt1, tt2 – текущие координаты температур теплоносителя и хладоагента;

n – число вычислений между выводом результатов в раздел;

gd, gm – параметры графического режима;

f1 – файловая переменная, соответствующая разделу с результатом.

Program Teplo;

Const d=0.03; v1=2.3e-4; v2=5.1e-4; pi=3.14; ro1=900.0; ro2=1000.0;

cp1=3.35e3; cp2=4.19e3; h=0.2; hl=0.01; k=4900.0;

Var n:integer;

t1,t2,lk,l,b1,b2:real;

f1:text;

Begin

assign(f1,'rteplo.pas');

rewrite(f1);

t1:=200.0; t2:=35.0; lk:=3.0;

b1:=k*pi*d/(ro1*cp1*v1);

b2:=k*pi*d/(ro2*cp2*v2);

l:=0.0;

writeln(f1,'Расчёт процесса теплообмена ');

writeln(f1,'  Длина,     Т1,          Т2,');

writeln(f1,'  м            град.С     град.С');

writeln(f1,l:5:1,t1:10:2,t2:10:2);

n:=0;

while l<=lk do

begin l:=l+hl;

n:=n+1;

t1:=t1-b1*(t1-t2)*hl;

t2:=t2+b2*(t1-t2)*hl;

if n=round(h/hl) then

begin

writeln(f1,l:5:1,t1:10:2,t2:10:2);

n:=0;

end;  end;

Close(f1);

end.

## Приложение Е

## Программы расчета гомогенных химических реакторов

Обозначения, принятые в программах:

n – число компонентов;

m – число реакций;

l – число значений времени контакта;

R=8.314 – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль*К);

R1=0.00845 – универсальная газовая постоянная, м3*МПа/(кмоль*К);

PP – давление в реакторе, МПа;

c – концентрация компонентов;

a, b, p, d – коэффициенты температурной зависимости для расчёта теплоёмкости;

f – правые части уравнений математической модели;

k – константы скорости химической реакции;

k0 – предэкспоненциальные множители;

E – энергии активации;

Q – тепловые эффекты реакции;

tau – массив значений времени контакта;

t – текущее время;

tk – конечное время;

h – шаг по времени;

tem – текущее значение температуры;

xa – степень превращения;

ca0,cb0,cc0,cd0 – начальные значения концентраций компонентов;

tem0 – начальная температура;

i,j – переменные циклов;

jn – счётчик шагов;

nn – количество шагов, через которое производится запись результатов;

cp – теплоёмкость реакционной смеси;

cc,s – вспомогательные величины, необходимые для расчётов;

f1,f2 – файловые переменные.

Программа расчёта реактора идеального вытеснения

Program RIV;

Const n=4;

m=2;

R=8.314;

R1=0.00845;

PP=0.103;

Type mas1=array[1..n] of real;

mas2=array[1..n+1] of real;

mas3=array[1..m] of real;

Var c,a,b,p,d:mas1;

f:mas2;

k,k0,E,Q:mas3;

t,tk,h,tem,xa,ca0,cb0,cc0,cd0,tem0:real;

i,j,jn,nn:integer;

f1,f2:text;

Procedure pr(c:mas1;k,Q:mas3;tem:real;var f:mas2);

var cp,s:real;           cc:mas1;

begin

s:=0;                       {пересчёт концентраций в мольные доли}

for i:=1 to n do

s:=s+c[i];

for i:=1 to n do

cc[i]:=c[i]/s;

cp:=0;

for i:=1 to n do

cp:=cp+(a[i]+b[i]*tem+p[i]*tem*tem+d[i]*tem*tem*tem)*4.1887*cc[i];

f[1]:=-k[1]*c[1];

f[2]:=k[1]*c[1]-k[2]*c[2];

f[3]:=k[2]*c[2];

f[4]:=k[2]*c[2];

f[5]:=(Q[1]*k[1]*c[1]+Q[2]*k[2]*c[2])*R1*tem/PP/cp;

end;

begin

assign(f1,'driv.pas'); reset(f1);

assign(f2,'rriv.pas'); rewrite(f2);

readln(f1,ca0,cb0,cc0,cd0);

for i:=1 to m do read(f1,k[i]); readln(f1);

for i:=1 to m do read(f1,E[i]); readln(f1);

for i:=1 to m do read(f1,Q[i]); readln(f1);

readln(f1,h,tk,tem0);

for i:=1 to n do readln(f1,a[i],b[i],p[i],d[i]);

for i:=1 to m do

k0[i]:=k[i]/exp(-E[i]/(R*tem0));

nn:=Trunc(Int(tk/h/10));

writeln(f2,'              Результаты расчёта');

writeln(f2);

t:=0; jn:=0; c[1]:=ca0; c[2]:=cb0; c[3]:=cc0; c[4]:=cd0; tem:=tem0;

writeln(f2,'Таблица 1 – Расчёт РИВ в стационарном режиме');

writeln(f2,'Время, с  n-C8H18  i-C8H18  C4H10  C4H8  T,K    Xa');

writeln(f2,t:5:0,c[1]:10:3,c[2]:9:3,c[3]:9:3,c[4]:9:3,tem:10:3);

repeat

t:=t+h; jn:=jn+1;

for i:=1 to m do

k[i]:=k0[i]*exp(-E[i]/(R*tem));

pr(c,k,Q,tem,f);

for i:=1 to n do

c[i]:=c[i]+h*f[i];

tem:=tem+h*f[n+1];

if jn=nn then begin   xa:=(ca0-c[1])/ca0;

writeln(f2,t:5:0,c[1]:10:3,c[2]:9:3,c[3]:9:3,c[4]:9:3,tem:10:3,xa:7:3);

jn:=0; end;

until t>=tk;

close(f1); close(f2);

end.

Файл с исходными данными

0.0388  0.0  0.0  0.0 {начальные значения концентраций компонентов}

0.12  0.8                   {константы скорости химической реакции}

94200  81200           {энергии активации}

7030  -86820            {тепловые эффекты реакции}

0.01  10.0 620{шаг по времени, конечное время, начальная температура}

-1.456   1.842e-1  -1.002e-4   2.115e-8

-2.201   1.877e-1  -1.051e-4   2.316e-8

2.266   7.913e-2  -2.647e-5  -0.674e-9

-0.715   8.436e-2  -4.754e-5   1.066e-8

{a}     {b}            {p}          {d}

{a, b, p, d – коэффициенты температурной зависимости для расчета теплоемкости}

Программа расчёта реактора идеального смешения

Program RIS;

Const n=4;  m=2;

l=6;

R=8.314;

R1=0.00845;

PP=0.103;

Type mas1=array[1..n] of real;

mas2=array[1..n+1] of real;

mas3=array[1..m] of real;

mas4=array[1..l] of real;

Var c,a,b,p,d:mas1;

f:mas2;

k,k0,E,Q:mas3;

tau:mas4;

t,tk,h,tem,xa,ca0,cb0,cc0,cd0,tem0:real;

i, j, jn, nn: integer;

f1,f2:text;{файловые переменные}

{процедура для расчёта правых частей уравнений математической модели РИС}

Procedure pr(c:mas1;k,Q:mas3;tau:mas4;tem:real;var f:mas2);

var cp,s:real;   {теплоёмкость реакционной смеси}

cc:mas1;

begin

{пересчёт концентраций в мольные доли}

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+c[i];

for i:=1 to n do

cc[i]:=c[i]/s;

cp:=0;

for i:=1 to n do

cp:=cp+(a[i]+b[i]*tem+p[i]*tem*tem+d[i]*tem*tem*tem)*4.1887*cc[i];

f[1]:=(ca0-c[1])/tau[j]-k[1]*c[1];

f[2]:=(cb0-c[2])/tau[j]+k[1]*c[1]-k[2]*c[2];

f[3]:=(cc0-c[3])/tau[j]+k[2]*c[2];

f[4]:=(cd0-c[4])/tau[j]+k[2]*c[2];

f[5]:=(tem0-tem)/tau[j]+(Q[1]*k[1]*c[1]+Q[2]*k[2]*c[2])*R1*tem/PP/cp;

end;

begin                                                   {Основная программа}

assign(f1,'dris.pas'); reset(f1);

assign(f2,'rris.pas'); rewrite(f2);

readln(f1,ca0,cb0,cc0,cd0);

for i:=1 to m do read(f1,k[i]); readln(f1);

for i:=1 to m do read(f1,E[i]); readln(f1);

for i:=1 to m do read(f1,Q[i]); readln(f1);

readln(f1,h,tk,tem0);

for i:=1 to l do read(f1,tau[i]); readln(f1);

for i:=1 to n do readln(f1,a[i],b[i],p[i],d[i]);

for i:=1 to m do

k0[i]:=k[i]/exp(-E[i]/(R*tem0));

nn:=Trunc(Int(tk/h/10));

writeln(f2,'              Результаты расчёта');

writeln(f2);

for j:=1 to l do

begin

t:=0; jn:=0; c[1]:=ca0; c[2]:=cb0; c[3]:=cc0; c[4]:=cd0; tem:=tem0;

writeln(f2,'Таблица-',j,' Расчёт РИС для времени контакта ', tau[j]:4:1,' сек');

writeln(f2,'Время, с  n-C8H18  i-C8H18   C4H10     C4H8      T,K');

writeln(f2,t:5:0,c[1]:11:3,c[2]:10:3,c[3]:10:3,c[4]:10:3,tem:12:3);

repeat

t:=t+h; jn:=jn+1;

for i:=1 to m do

k[i]:=k0[i]*exp(-E[i]/(R*tem));

pr(c,k,Q,tau,tem,f);

for i:=1 to n do

c[i]:=c[i]+h*f[i];

tem:=tem+h*f[n+1];

if jn=nn then begin

writeln(f2,t:5:0,c[1]:11:3,c[2]:10:3,c[3]:10:3,c[4]:10:3,tem:12:3);

jn:=0; end;

until t>=tk;

xa:=(ca0-c[1])/ca0;

writeln(f2,'Степень превращения в РИС     xa=',xa:5:3);

writeln(f2);

end;

close(f1); close(f2);

end.

Файл с исходными данными

0.0388  0.0  0.0  0.0 {начальные значения концентраций компонентов}

0.12  0.8                 {константы скорости химической реакции}

94200  81200          энергии активации}

7030  -86820           тепловые эффекты реакции}

0.01  10.0 620{шаг по времени, конечное время, начальная температура}

1  2  3  4  5  6         {массив значений времени контакта}

-1.456   1.842e-1   -1.002e-4    2.115e-8

-2.201   1.877e-1   -1.051e-4    2.316e-8

2.266   7.913e-2   -2.647e-5   -0.674e-9

-0.715   8.436e-2   -4.754e-5    1.066e-8

{a}        {b}              {p}            {d}

{a, b, p, d – коэффициенты температурной зависимости для расчета теплоемкости}

## Приложение Ж

Таблица 1

Термодинамические функции индивидуальных углеводородов

| Углеводороды | Молекулярная формула | ΔH, кДж/моль |  | Ср, Дж/моль/К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 К | 800 К | 600 К | 800 К |
| Метан | СН4 | -83,26 | -87,11 | 52,51 | 63,51 |
| Этан | С2Н6 | -97,45 | -102,68 | 89,33 | 108,07 |
| Пропан | С3Н8 | -119,91 | -125,98 | 129,20 | 155,14 |
| Бутан | С4Н10 | -145,31 | -152,34 | 168,62 | 201,79 |
| Изобутан | С4Н10 | -153,43 | -160,25 | 169,95 | 202,88 |
| Пентан | С5Н12 | -168,87 | -176,90 | 207,69 | 248,11 |
| Изопентан | С5Н12 | -176,86 | -184,64 | 208,74 | 249,83 |
| Гексан | С6Н14 | -192,88 | -201,92 | 246,81 | 294,39 |
| 2-метилпентан | С6Н14 | -199,30 | -207,86 | 249,37 | 296,23 |
| 2,3-диметилбутан | С6Н14 | -203,59 | -212,38 | 247,69 | 295,81 |
| Гептан | С7Н16 | -216,73 | -226,77 | 285,89 | 340,70 |
| Октан | С8Н18 | -240,62 | -251,71 | 324,97 | 387,02 |
| Циклогексан | С6Н12 | -148,82 | -155,60 | 225,22 | 279,32 |
| Бензол | С6Н6 | 69,91 | 64,89 | 157,90 | 188,53 |
| Этилен | С2Н4 | 44,35 | 40,88 | 71,55 | 84,52 |
| Пропен | С3Н6 | 8,28 | 3,22 | 107,53 | 128,37 |
| Бутен-1 | С4Н8 | -15,52 | -21,51 | 117,03 | 174,89 |
| Пентен-1 | С5Н10 | -39,41 | -46,36 | 186,44 | 221,54 |
| Пентадиен 1,2 | С5Н8 | 133,05 | 128,20 | 170,71 | 199,58 |
| Изобутен | С4Н8 | -31,71 | -37,66 | 147,70 | 175,14 |
| Изооктан | С8Н18 | -244,81 | -255,89 | 638,60 | 741,03 |

Таблица 2

База данных по свойствам веществ

| № | Формула | Наименование | Молекулярная масса | Нормальня температура плавления, K | Нормальная. температура. кипения, K | Критическая температура, K | Критическое давление, атм | Критический объем, см3/моль | Критический. коэффициент сжимаемости | Фактор ацентричности Питцера | Плотность жидкости при темп. T, г/см3 | Т, K | Дипольный момент, дебай |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | HCL | Водорода хлорид | 36,461 | 159,0 | 188,1 | 324,6 | 82,0 | 81,0 | 0,249 | 0,120 | 1,193 | 188,1 | 1,1 |
| 2 | Н2 | Водород | 2,016 | 14,0 | 20,4 | 33,2 | 12,8 | 65,0 | 0,305 | -0,22 | 0,071 | 20,0 | 0,0 |
| 3 | H2O | Вода | 18,015 | 273,2 | 373,2 | 647,3 | 217,6 | 56,0 | 0,229 | 0,344 | 0,998 | 293,0 | 1,8 |
| 120 4 | H2S | Водорода сульфид | 34,080 | 187,6 | 212,8 | 373,2 | 88,2 | 98,5 | 0,284 | 0,100 | 0,993 | 213,6 | 0,9 |
| 5 | NH3 | Аммиак | 17,031 | 195,4 | 239,7 | 405,6 | 111,3 | 72,5 | 0,242 | 0,250 | 0,639 | 273,2 | 1,5 |
| 6 | NO2 | Азота диоксид | 46,006 | 261,9 | 294,3 | 431,4 | 100,0 | 170,0 | 0,480 | 0,860 | 1,447 | 292,9 | 0,4 |
| 7 | N2 | Азот | 28,013 | 63,3 | 77,4 | 126,2 | 33,5 | 89,5 | 0,290 | 0,040 | 0,804 | 78,1 | 0,0 |
| 8 | O2 | Кислород | 31,999 | 54,4 | 90,2 | 154,6 | 49,8 | 73,4 | 0,288 | 0,021 | 1,149 | 90,0 | 0,0 |
| 9 | SO2 | Серы диоксид | 64,063 | 197,7 | 263,0 | 430,8 | 77,8 | 122,0 | 0,268 | 0,251 | 1,455 | 263,0 | 1,6 |
| 10 | СO | Углерода монооксид | 28,010 | 68,1 | 81,7 | 132,9 | 34,5 | 93,1 | 0,295 | 0,049 | 0,803 | 81,0 | 0,1 |
| 11 | СО2 | Углерода диоксид | 44,010 | 216,6 | 194,7 | 304,2 | 72,8 | 94,0 | 0,274 | 0,225 | 0,777 | 293,0 | 0,0 |
| 12 | СН4 | Метан | 16,043 | 90,7 | 111,7 | 190,6 | 45,4 | 99,0 | 0,288 | 0,008 | 0,425 | 111,7 | 0,0 |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | СН4О | Метанол | 32,042 | 175,5 | 337,8 | 512,6 | 79,9 | 118,0 | 0,224 | 0,559 | 0,791 | 293,0 | 1,7 |
| 14 | СН5N | Метиламин | 31,058 | 179,7 | 266,8 | 430,0 | 73,6 | 140,0 | 0,292 | 0,275 | 0,703 | 259,6 | 1,3 |
| 15 | C2H2 | Ацетилен | 26,038 | 192,4 | 189,2 | 308,3 | 60,6 | 113,0 | 0,271 | 0,184 | 0,615 | 189,0 | 0,0 |
| 16 | С2H4 | Этилен | 28,054 | 104,0 | 169,4 | 282,4 | 49,7 | 129,0 | 0,276 | 0,065 | 0,577 | 163,0 | 0,0 |
| 17 | C2H4CL2 | 1,1-Дихлорэтан | 98,960 | 176,2 | 330,4 | 523,0 | 50,0 | 240,0 | 0,280 | 0,248 | 1,168 | 296,0 | 2,0 |
| 18 | C2H6 | Этан | 30,070 | 89,9 | 184,5 | 305,4 | 48,2 | 148,0 | 0,285 | 0,098 | 0,548 | 183,0 | 0,0 |
| 19 | C2H6O | Этанол | 46,069 | 159,1 | 351,5 | 516,2 | 63,0 | 167,0 | 0,248 | 0,635 | 0,789 | 293,0 | 1,7 |
| 20 | C3H6 | Пропилен | 42,081 | 87,9 | 225,4 | 365,0 | 45,6 | 181,0 | 0,275 | 0,148 | 0,612 | 223,0 | 0,4 |
| 21 | C3H4 | Пропадиен | 40,065 | 136,9 | 238,7 | 393,0 | 54,0 | 162,0 | 0,271 | 0,313 | 0,658 | 238,0 | 0,2 |
| 121 22 | С3Н8 | Пропан | 44,097 | 85,5 | 231,1 | 369,8 | 41,9 | 203,0 | 0,281 | 0,152 | 0,582 | 231,0 | 0,0 |
| 23 | С4Н6 | 1-Бутин | 54,092 | 147,4 | 281,2 | 463,7 | 46,5 | 220,0 | 0,270 | 0,050 | 0,650 | 289,0 | 0,8 |
| 24 | С4Н6 | 2-Бутин | 54,092 | 240,9 | 300,2 | 488,6 | 50,2 | 221,0 | 0,277 | 0,124 | 0,691 | 293,0 | 0,8 |
| 25 | С4Н6 | 1,2-Бутадиен | 54,092 | 137,0 | 284,0 | 443,7 | 44,4 | 219,0 | 0,267 | 0,255 | 0,652 | 293,0 | 0,4 |
| 26 | С4Н6 | 1,3-Бутадиен | 54,092 | 164,3 | 268,7 | 425,0 | 42,7 | 221,0 | 0,270 | 0,195 | 0,621 | 293,0 | 0,0 |
| 27 | С4Н8 | 1-Бутен | 56,108 | 87,8 | 266,9 | 419,6 | 39,7 | 240,0 | 0,277 | 0,187 | 0,595 | 293,0 | 0,3 |
| 28 | С4Н8 | Цис-2-Бутен | 56,108 | 134,3 | 276,9 | 435,6 | 41,5 | 234,0 | 0,272 | 0,202 | 0,621 | 293,0 | 0,3 |
| 29 | С4Н8 | Транс-2-Бутен | 56,108 | 167,6 | 274,0 | 428,6 | 40,5 | 238,0 | 0,274 | 0,214 | 0,604 | 293,0 | 0,0 |
| 30 | С4Н8 | Циклобутан | 56,108 | 182,4 | 285,7 | 459,9 | 49,2 | 210,0 | 0,274 | 0,209 | 0,694 | 293,0 | – |
| 31 | С4Н8 | Изобутилен | 56,108 | 132,8 | 266,3 | 417,9 | 39,5 | 239,0 | 0,275 | 0,190 | 0,594 | 293,0 | 0,5 |
| 32 | С4Н10 | н-Бутан | 58,124 | 134,8 | 272,7 | 425,2 | 37,5 | 255,0 | 0,274 | 0,193 | 0,579 | 293,0 | 0,0 |
| 33 | С4Н10 | Изобутан | 58,124 | 113,6 | 261,3 | 408,1 | 36,0 | 263,0 | 0,283 | 0,176 | 0,557 | 293,0 | 0,1 |
| 34 | С5Н8 | Циклопентен | 68,119 | 138,1 | 317,4 | 506,0 | – | – | – | – | 0,772 | 293,0 | 0,9 |
| 35 | С5Н8 | 1-Пентин | 68,119 | 167,5 | 313,3 | 493,4 | 40,0 | 278,0 | 0,275 | 0,164 | 0,690 | 293,0 | 0,9 |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | С5Н10 | 1-Пентен | 70,135 | 107,9 | 303,1 | 464,7 | 40,0 | 300,0 | 0,310 | 0,245 | 0,640 | 293,0 | 0,4 |
| 37 | С5Н10 | Цис-2-Пентен | 70,135 | 121,8 | 310,1 | 476,0 | 36,0 | 300,0 | 0,280 | 0,240 | 0,656 | 293,0 | – |
| 38 | С5Н10 | 2-Метил- 1-Бутен | 70,135 | 135,6 | 304,3 | 465,0 | 34,0 | 294,0 | 0,262 | 0,232 | 0,650 | 293,0 | 0,5 |
| 39 | С5Н12 | н-Пентан | 72,151 | 143,4 | 309,2 | 469,6 | 33,3 | 304,0 | 0,262 | 0,251 | 0,626 | 293,0 | 0,0 |
| 40 | С5Н12 | 2-Метилбутан | 72,151 | 113,3 | 301,0 | 460,4 | 33,4 | 306,0 | 0,271 | 0,227 | 0,620 | 293,0 | 0,1 |
| 41 | С5Н12 | 2,2-Диметил-пропан | 72,151 | 256,6 | 282,6 | 433,8 | 31,6 | 303,0 | 0,269 | 0,197 | 0,591 | 293,0 | 0,0 |
| 42 | C6H6 | Бензол | 78,114 | 278,7 | 353,3 | 562,1 | 48,3 | 259,0 | 0,271 | 0,212 | 0,885 | 289,0 | 0,0 |
| 43 | C6H6О | Фенол | 94,113 | 314,0 | 455,0 | 694,2 | 60,5 | 229,0 | 0,240 | 0,440 | 1,059 | 313,0 | 1,6 |
| 44 | С6Н7N | Анилин | 93,129 | 267,0 | 457,5 | 699,0 | 52,4 | 270,0 | 0,247 | 0,382 | 1,022 | 293,0 | 1,6 |
| 122 45 | С6Н10 | 1,5-Гексадиен | 82,146 | 132,0 | 332,6 | 507,0 | 34,0 | 328,0 | 0,260 | 0,160 | 0,692 | 293,0 | – |
| 46 | С6Н10 | Циклогексен | 82,146 | 169,7 | 356,1 | 560,4 | 42,9 | 292,0 | 0,270 | 0,210 | 0,816 | 289,0 | 0,6 |
| 47 | С6Н12 | Циклогексан | 84,162 | 279,7 | 353,9 | 553,4 | 40,2 | 308,0 | 0,273 | 0,213 | 0,779 | 293,0 | 0,3 |
| 48 | С6Н12 | Метилциклопе-нтан | 84,162 | 130,7 | 345,0 | 532,7 | 37,4 | 319,0 | 0,273 | 0,239 | 0,754 | 289,0 | 0,0 |
| 49 | С6Н12 | 1-Гексен | 84,162 | 133,3 | 336,6 | 504,0 | 31,3 | 350,0 | 0,260 | 0,285 | 0,673 | 293,0 | 0,4 |
| 50 | С6Н12 | Цис-2-Гексен | 84,162 | 132,0 | 342,0 | 518,0 | 32,4 | 351,0 | 0,270 | 0,256 | 0,687 | 293,0 | – |
| 51 | С6Н12 | Транс-2-Гексен | 84,162 | 140,0 | 341,0 | 516,0 | 32,3 | 351,0 | 0,270 | 0,242 | 0,678 | 293,0 | – |
| 52 | С6Н12 | 2-Метил- 2-Пентен | 84,162 | 138,1 | 340,5 | 518,0 | 32,4 | 351,0 | 0,270 | 0,229 | 0,691 | 289,0 | – |
| 53 | С6Н12 | 3-Метил-Транс- 2-Пентен | 84,162 | 134,7 | 343,6 | 521,0 | 32,5 | 350,0 | 0,270 | 0,207 | 0,698 | 293,0 | – |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | С6Н12 | 4-Метил-Транс- 2-Пентен | 84,162 | 132,0 | 331,7 | 493,0 | 30,0 | 360,0 | 0,270 | 0,290 | 0,669 | 293,0 | – |
| 55 | С6Н14 | н-Гексан | 86,178 | 177,8 | 341,9 | 507,4 | 29,3 | 370,0 | 0,260 | 0,296 | 0,659 | 293,0 | 0,0 |
| 56 | С6Н14 | 2- Метилпентан | 86,178 | 119,5 | 333,4 | 497,5 | 29,7 | 367,0 | 0,267 | 0,279 | 0,653 | 293,0 | – |
| 57 | С6Н14 | 3- Метилпентан | 86,178 | 155,0 | 336,4 | 504,4 | 30,8 | 367,0 | 0,273 | 0,275 | 0,664 | 293,0 | – |
| 58 | С6Н14 | 2,2- Диметилбутан | 86,178 | 173,3 | 322,9 | 488,7 | 30,4 | 359,0 | 0,272 | 0,231 | 0,649 | 293,0 | – |
| 59 | С6Н14 | 2,3- Диметилбутан | 86,178 | 144,6 | 331,2 | 499,9 | 30,9 | 358,0 | 0,270 | 0,247 | 0,662 | 293,0 | – |
| 60 | С7Н8 | Толуол | 92,141 | 178,0 | 383,8 | 591,7 | 40,6 | 316,0 | 0,264 | 0,257 | 0,867 | 293,0 | 0,4 |
| 123 61 | С7Н8О | Метилфенол | 108,140 | 257,8 | 478,6 | 677,0 | 46,0 | 334,0 | 0,280 | 0,710 | 1,041 | 298,0 | 1,7 |
| 62 | С7Н14 | Циклогептан | 98,189 | 265,0 | 391,9 | 589,0 | 36,7 | 390,0 | 0,300 | 0,336 | 0,810 | 293,0 | – |
| 63 | С7Н14 | 1-Гептан | 98,189 | 154,3 | 366,8 | 537,2 | 28,0 | 440,0 | 0,280 | 0,358 | 0,697 | 293,0 | 0,3 |
| 64 | С7Н16 | 2- Метилгексан | 100,205 | 154,9 | 363,2 | 530,3 | 27,0 | 421,0 | 0,261 | 0,330 | 0,679 | 293,0 | 0,0 |
| 65 | С7Н16 | 3-Метилгексан | 100,205 | 100,0 | 365,0 | 535,2 | 27,8 | 404,0 | 0,256 | 0,324 | 0,687 | 293,0 | – |
| 66 | С7Н16 | н-Гептан | 100,205 | 182,6 | 371,6 | 540,2 | 27,0 | 432,0 | 0,263 | 0,351 | 0,684 | 293,0 | 0,0 |
| 67 | С7Н16 | 2,2-Диметилпентан | 100,205 | 149,4 | 352,4 | 520,4 | 27,4 | 416,0 | 0,267 | 0,289 | 0,674 | 293,0 | 0,0 |
| 68 | С7Н16 | 3-Этилпентан | 100,205 | 154,6 | 366,6 | 540,6 | 28,5 | 416,0 | 0,267 | 0,310 | 0,698 | 293,0 | 0,0 |
| 69 | С7Н16 | 2,2,3- Триметил-бутан | 100,205 | 248,3 | 354,0 | 531,1 | 29,2 | 398,0 | 0,267 | 0,251 | 0,690 | 293,0 | 0,0 |
| 70 | C8H8 | Стирол | 104,152 | 242,5 | 418,3 | 647,0 | 39,4 | – | – | 0,257 | 0,906 | 293,0 | 0,1 |
| 71 | C8H10 | о-Ксилол | 106,168 | 248,0 | 417,6 | 630,2 | 36,8 | 369,0 | 0,263 | 0,314 | 0,880 | 293,0 | 0,5 |
| 72 | C8H10 | м-Ксилол | 106,168 | 225,3 | 412,3 | 617,0 | 35,0 | 376,0 | 0,260 | 0,331 | 0,864 | 293,0 | 0,3 |

Окончание табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | C8H10 | п-Ксилол | 106,168 | 286,4 | 411,5 | 616,2 | 34,7 | 379,0 | 0,260 | 0,324 | 0,861 | 293,0 | 0,1 |
| 74 | C8H10 | Этилбензол | 106,168 | 178,2 | 409,3 | 617,1 | 35,6 | 374,0 | 0,263 | 0,301 | 0,867 | 293,0 | 0,4 |
| 75 | C8H16 | Этилциклогексан | 112,216 | 161,8 | 404,9 | 609,0 | 29,9 | 450,0 | 0,270 | 0,243 | 0,788 | 293,0 | 0,0 |
| 76 | C8H16 | н-Пропилцикло-пентан | 112,216 | 155,8 | 404,1 | 603,0 | 29,6 | 425,0 | 0,250 | 0,335 | 0,781 | 289,0 | – |
| 77 | C8H16 | 1-Октен | 112,216 | 171,4 | 394,4 | 566,6 | 25,9 | 464,0 | 0,260 | 0,386 | 0,715 | 293,0 | 0,3 |
| 78 | C8H18 | н-Октан | 114,232 | 216,4 | 398,8 | 568,8 | 24,5 | 492,0 | 0,259 | 0,394 | 0,703 | 293,0 | 0,0 |
| 79 | C8H18 | 2,2- Диметилгексан | 114,232 | 152,0 | 382,0 | 549,8 | 25,0 | 478,0 | 0,264 | 0,338 | 0,695 | 293,0 | – |
| 124 80 | C8H18 | 3-Этилгексан | 114,232 | – | 391,7 | 565,4 | 25,7 | 455,0 | 0,252 | 0,361 | 0,718 | 289,0 | – |
| 81 | C8H18 | 2,2,3-Триметил пентан | 114,232 | 160,9 | 383,0 | 563,4 | 26,9 | 436,0 | 0,254 | 0,297 | 0,716 | 293,0 | – |
| 82 | C8H18 | 3-Метил-3-Этил-пентан | 114,232 | 182,3 | 391,4 | 576,5 | 27,7 | 455,0 | 0,267 | 0,304 | 0,727 | 293,0 | – |
| 83 | С9Н12 | н-Пропилбензол | 120,195 | 173,7 | 432,4 | 638,3 | 31,6 | 440,0 | 0,265 | 0,344 | 0,862 | 293,0 | 0,4 |
| 84 | С9Н12 | Изопропилбензол | 120,195 | 177,1 | 425,6 | 631,0 | 31,7 | 428,0 | 0,260 | 0,335 | 0,862 | 293,0 | 0,4 |
| 85 | С9Н12 | 1-Метил-2-этилбензол | 120,195 | 192,3 | 438,3 | 651,0 | 30,0 | 460,0 | 0,260 | 0,294 | 0,881 | 293,0 | – |
| 86 | С9Н18 | н-Пропил-циклогексан | 126,243 | 178,7 | 429,9 | 639,0 | 27,7 | – | – | 0,258 | 0,793 | 293,0 | – |
| 87 | С9Н18 | Изопропил-циклогексан | 126,243 | 183,4 | 427,7 | 640,0 | 28,0 | – | – | 0,237 | 0,802 | 293,0 | 0,0 |
| 88 | С9Н20 | н-Нонан | 128,259 | 219,7 | 424,0 | 594,6 | 22,8 | 548,0 | 0,260 | 0,444 | 0,718 | 293,0 | – |
| 89 | С9Н20 | 2,2,3- Триметилгексан | 128,259 | – | 406,8 | 588,0 | 24,6 | – | – | 0,332 | – | – | – |
| 90 | С9Н20 | 3,3-Диэтил-пентан | 128,259 | – | 419,3 | 610,0 | 26,4 | – | – | 0,338 | 0,752 | 293,0 | 0,0 |

Таблица 3

125

База данных по свойствам веществ

| № | Формула | Наименование | Коэффициенты уравнения Антуана для давления паров, P [мм.рт.ст.],T[K] |  |  | Пределы применимости уравнения Антуана по температуре, К |  | Теплота парообразования при нормальной температуре кипения, кал/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | Верхний предел | Нижний предел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | HCL | Водорода хлорид | 16,5040 | 1714,25 | -14,45 | 200 | 137 | 3860,0 |
| 2 | Н2 | Водород | 13,6333 | 164,90 | 3,19 | 25 | 14 | 216,0 |
| 3 | H2O | Вода | 18,3036 | 3816,44 | -46,13 | 441 | 284 | 9717,0 |
| 125 4 | H2S | Водорода сульфид | 16,1040 | 1768,69 | -26,06 | 230 | 190 | 4460,0 |
| 5 | NH3 | Аммиак | 16,9481 | 2132,50 | -32,98 | 261 | 179 | 5580,0 |
| 6 | NO2 | Азота диоксид | 20,5324 | 4141,29 | 3,65 | 320 | 230 | 4555,0 |
| 7 | N2 | Азот | 14,9542 | 588,72 | -6,60 | 90 | 54 | 1333,0 |
| 8 | O2 | Кислород | 15,4075 | 734,55 | -6,45 | 100 | 63 | 1630,0 |
| 9 | SO2 | Серы диоксид | 16,7680 | 2302,35 | -35,97 | 280 | 195 | 5955,0 |
| 10 | СO | Углерода монооксид | 14,3686 | 530,22 | -13,15 | 108 | 63 | 1444,0 |
| 11 | СО2 | Углерода диоксид | 22,5898 | 3103,39 | -0,16 | 204 | 154 | 4100,0 |
| 12 | СН4 | Метан | 15,2243 | 897,84 | -7,16 | 120 | 93 | 1955,0 |
| 13 | СН4О | Метанол | 18,5875 | 3626,55 | -34,29 | 364 | 257 | 8426,0 |
| 14 | СН5N | Метиламин | 17,2622 | 2484,83 | -32,92 | 311 | 212 | 6210,0 |
| 15 | C2H2 | Ацетилен | 16,3481 | 1637,14 | -19,77 | 202 | 194 | 4050,0 |
| 16 | С2H4 | Этилен | 15,5368 | 1347,01 | -18,15 | 182 | 120 | 3237,0 |
| 17 | C2H4Cl2 | 1,1-Дихлорэтан | 16,0842 | 2697,29 | -45,03 | 352 | 242 | 6860,0 |
| 18 | C2H6 | Этан | 15,6637 | 1511,42 | -17,16 | 199 | 130 | 3515,0 |

Продолжение табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | C2H6O | Этанол | 18,9119 | 3803,98 | -41,68 | 369 | 270 | 9260,0 |
| 20 | C3H4 | Пропадиен | 13,1563 | 1054,72 | -77,08 | 257 | 174 | 4450,0 |
| 21 | C3H6 | Пропилен | 15,7027 | 1807,53 | -26,15 | 240 | 160 | 4400,0 |
| 22 | С3Н8 | Пропан | 15,7260 | 1872,46 | -25,16 | 249 | 164 | 4487,0 |
| 23 | С4Н6 | 1-Бутин | 16,0605 | 2271,42 | -40,30 | 300 | 200 | 5970,0 |
| 24 | С4Н6 | 2-Бутин | 16,2871 | 2536,78 | -37,34 | 320 | 240 | 6370,0 |
| 25 | С4Н6 | 1,2-Бутадиен | 16,1039 | 2397,26 | -30,88 | 305 | 245 | 5800,0 |
| 26 | С4Н6 | 1,3-Бутадиен | 15,7727 | 2142,66 | -34,30 | 290 | 215 | 5370,0 |
| 27 | С4Н8 | 1-Бутен | 15,7564 | 2132,42 | -33,15 | 295 | 190 | 5238,0 |
| 28 | С4Н8 | Цис-2-Бутен | 15,8171 | 2210,71 | -36,15 | 305 | 200 | 5580,0 |
| 29 | С4Н8 | Транс-2-Бутен | 15,8171 | 2212,32 | -33,15 | 300 | 200 | 5439,0 |
| 30 | С4Н8 | Циклобутан | 15,9254 | 2359,09 | -31,78 | 290 | 200 | 5780,0 |
| 31 | С4Н8 | Изобутилен | 15,7528 | 2125,75 | -33,15 | 290 | 190 | 5286,0 |
| 32 | С5Н8 | Циклопентен | 15,9356 | 2583,07 | -39,70 | 378 | 244 | 6450,0 |
| 33 | С5Н8 | 1-Пентин | 16,0429 | 2515,62 | -45,97 | 335 | 230 | – |
| 126 35 | С5Н10 | 1-Пентен | 15,7646 | 2405,96 | -39,63 | 325 | 220 | 6022,0 |
| 36 | С5Н10 | Цис-2-Пентен | 15,8251 | 2459,05 | -42,56 | 330 | 220 | 6240,0 |
| 37 | С5Н10 | 2-Метил-1-Бутен | 15,8260 | 2426,42 | -40,36 | 325 | 220 | 6094,0 |
| 38 | С5Н12 | н-Пентан | 15,8333 | 2477,07 | -39,94 | 330 | 220 | 6160,0 |
| 39 | С5Н12 | 2-Метилбутан | 15,6338 | 2348,67 | -40,05 | 322 | 216 | 5900,0 |
| 40 | С5Н12 | 2,2-Диметилпропан | 15,2069 | 2034,15 | -45,37 | 305 | 260 | 5438,0 |
| 41 | C6H6 | Бензол | 15,9008 | 2788,51 | -52,36 | 377 | 280 | 7352,0 |
| 42 | C6H6О | Фенол | 16,4279 | 3490,89 | -98,59 | 481 | 345 | 10900,0 |
| 43 | С6Н7N | Анилин | 16,6748 | 3857,52 | -73,15 | 500 | 340 | 10000,0 |
| 44 | С6Н10 | 1,5-Гексадиен | 16,1351 | 2728,54 | -45,45 | 350 | 282 | 6561,0 |
| 45 | С6Н10 | Циклогексен | 15,8243 | 2813,53 | -49,98 | 360 | 300 | 7280,0 |

Продолжение табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | С6Н12 | Циклогексан | 15,7527 | 2766,63 | -50,50 | 380 | 280 | 7160,0 |
| 47 | С6Н12 | Метилциклопентан | 15,8023 | 2731,00 | -47,11 | 375 | 250 | 6950,0 |
| 48 | С6Н12 | 1-Гексен | 15,8089 | 2654,81 | -47,30 | 360 | 240 | 6760,0 |
| 49 | С6Н12 | Цис-2-Гексен | 16,2057 | 2897,97 | -39,30 | 370 | 245 | 6960,0 |
| 50 | С6Н12 | Транс-2-Гек-сен | 15,8727 | 2701,72 | -48,62 | 365 | 245 | 6910,0 |
| 51 | С6Н12 | 2-Метил-2-Пентен | 15,9423 | 2725,89 | -47,64 | 370 | 245 | 6930,0 |
| 52 | С6Н12 | 3-Метил-Транс -2-Пентен | 15,9484 | 2750,50 | -48,33 | 366 | 250 | 7000,0 |
| 53 | С6Н12 | 4-Метил-Транс-2-Пентен | 15,8425 | 2631,57 | -46,00 | 354 | 240 | 6680,0 |
| 54 | С6Н14 | н-Гексан | 15,8366 | 2697,55 | -48,78 | 370 | 245 | 6896,0 |
| 55 | С6Н14 | 2-Метилпентан | 15,7476 | 2614,38 | -46,58 | 370 | 240 | 6640,0 |
| 56 | С6Н14 | 3-Метилпетан | 15,7701 | 2653,43 | -46,02 | 365 | 240 | 6710,0 |
| 57 | С6Н14 | 2,2-Диметилбутан | 15,5536 | 2489,50 | -43,81 | 350 | 230 | 6287,0 |
| 58 | С6Н14 | 2,3-Диметилбутан | 15,6802 | 2595,44 | -44,25 | 354 | 235 | 6520,0 |
| 127 59 | С7Н8 | Толуол | 16,0137 | 3096,52 | -53,67 | 410 | 280 | 7930,0 |
| 60 | С7Н8О | Метилфенол | 17,4582 | 4384,81 | -73,15 | 603 | 385 | 12070,0 |
| 61 | С7Н14 | Циклогептан | 15,7818 | 3066,05 | -56,80 | 435 | 330 | 7900,0 |
| 62 | С7Н14 | 1-Гептан | 15,8894 | 2895,51 | -53,97 | 400 | 265 | 7430,0 |
| 63 | С7Н16 | н-Гептан | 15,8737 | 2911,32 | -56,51 | 400 | 270 | 7576,0 |
| 64 | С7Н16 | 2-Метилгексан | 15,8261 | 2845,06 | -53,60 | 390 | 264 | 7330,0 |
| 65 | С7Н16 | 3-Метилгексан | 15,8133 | 2855,66 | -53,93 | 390 | 265 | 7360,0 |
| 66 | С7Н16 | 2,2-Диметилпентан | 15,6917 | 2740,15 | -49,85 | 378 | 254 | 6970,0 |
| 67 | С7Н16 | 3-Этилпентан | 15,8317 | 2882,44 | -53,26 | 392 | 266 | 7399,0 |
| 68 | С7Н16 | 2,2,3-Триметилбутан | 15,6398 | 2764,40 | -47,10 | 379 | 254 | 6919,0 |
| 69 | C8H8 | Стирол | 16,0193 | 3328,57 | -63,72 | 460 | 305 | 8800,0 |
| 70 | C8H10 | о-Ксилол | 16,1156 | 3395,57 | -59,46 | 445 | 305 | 8800,0 |

Окончание табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | C8H10 | м-Ксилол | 16,1390 | 3366,99 | -58,04 | 440 | 300 | 8690,0 |
| 72 | C8H10 | п-Ксилол | 16,0963 | 3346,65 | -57,84 | 440 | 300 | 8600,0 |
| 73 | C8H10 | Этилбензол | 16,0195 | 3279,47 | -59,95 | 450 | 300 | 8500,0 |
| 74 | C8H16 | Этилциклогексан | 15,8125 | 3183,25 | -58,15 | 433 | 293 | 8200,0 |
| 75 | C8H16 | н-Пропилциклопентан | 15,8969 | 3187,67 | -59,99 | 431 | 294 | 8152,0 |
| 76 | C8H16 | 1-Октен | 15,9630 | 3116,52 | -60,39 | 420 | 288 | 8070,0 |
| 77 | C8H18 | н-Октан | 15,9426 | 3120,29 | -63,63 | 425 | 292 | 8225,0 |
| 78 | C8H18 | 2,2-Диметилгексан | 15,7431 | 2932,56 | -58,08 | 405 | 276 | 7710,0 |
| 79 | C8H18 | 3-Этилгексан | 15,8671 | 3057,57 | -60,55 | 418 | 286 | 8033,0 |
| 80 | C8H18 | 2,2,3-Триметилпентан | 15,7162 | 2981,56 | -54,73 | 409 | 277 | 7650,0 |
| 81 | C8H18 | 3-Метил-3-Этилпентан | 15,8126 | 3102,06 | -53,47 | 418 | 283 | 7838,0 |
| 128 82 | С9Н12 | н-Пропилбензол | 16,0062 | 3433,84 | -66,01 | 461 | 316 | 9140,0 |
| 83 | С9Н12 | Изопропилбензол | 15,9722 | 3363,60 | -63,37 | 454 | 311 | 8970,0 |
| 84 | С9Н12 | 1-Метил-2-Этилбензол | 16,1253 | 3535,33 | -65,85 | 467 | 321 | 9290,0 |
| 85 | С9Н18 | н-Пропилциклогексан | 15,8567 | 3363,62 | -65,21 | 459 | 313 | 8620,0 |
| 86 | С9Н18 | Изопропилциклогексан | 15,8260 | 3346,12 | -63,71 | 440 | 330 | – |
| 87 | С9Н20 | н-Нонан | 15,9671 | 3291,45 | -71,33 | 452 | 312 | 8823,0 |
| 88 | С10Н8 | Нафталин | 16,1426 | 3992,01 | -71,29 | 525 | 360 | 10340,0 |
| 89 | С10Н14 | н-Бутилбензол | 16,0793 | 3633,40 | -71,77 | 486 | 335 | 9380,0 |
| 90 | С10Н14 | Изобутилбензол | 15,9524 | 3512,47 | -69,03 | 476 | 326 | 9040,0 |

Таблица 4

Константы для расчета теплоемкости и вязкости для уравнений

μ=A⋅(1T−1B)⋅10−3Па⋅с;   Сp=(A+B⋅T+C⋅T2+D⋅T3)⋅4,1887Джмоль⋅К.

| № | Формула | Наименование | Константа A в уравнении идеальногазовой теплоемкости СP [кал/мольK].T [K] | Константа B в уравнении идеальногазовой т еплоемкости СP [кал/мольK] T[K] | Константа C в уравнении идеально-газовой теплоемкости СP [кал/мольK] T [K] | Константа D в уравнении идеально-газовой теплоемкости СP [кал/мольK] T [K] | Константа A в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T [K] | Константа B в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T [K] | Стандартная теплота образования при 298 K, ккал/моль | Стандартная энергия образования Гиббса при 298K для идеального газа при 1 атм, ккал/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | HCl | Водорода хлорид | 7,235 | -0,172E-2 | 2,976E-6 | -0,931E-9 | 372,78 | 277,74 | -22,06 | -22,77 |
| 2 | Н2 | Водород | 6,483 | 2,215E-3 | -3,298E-6 | 1,826E-9 | 13,82 | 5,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | H2O | Вода | 7,701 | 4,595E-4 | 2,521E-6 | -0,859E-9 | 658,25 | 283,16 | -57,80 | -54,64 |
| 4 | H2S | Водорода сульфид | 7,629 | 3,431E-4 | 5,809E-6 | -2,810E-9 | 342,79 | 165,54 | -4,82 | -7,90 |
| 5 | NH3 | Аммиак | 6,524 | 5,692E-3 | 4,078E-6 | -2,830E-9 | 349,04 | 169,63 | -10,92 | -3,86 |
| 6 | NO2 | Азота диоксид | 5,788 | 1,155E-2 | -4,970E-6 | 0,070E-9 | 406,20 | 230,21 | 8,09 | 12,42 |
| 7 | N2 | Азот | 7,440 | -0,324E-2 | 6,400E-6 | -2,790E-9 | 90,30 | 46,14 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O2 | Кислород | 6,713 | -0,879E-6 | 4,170E-6 | -2,544E-9 | 85,68 | 51,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | SO2 | Серы диоксид | 5,697 | 1,600E-2 | -1,185E-5 | 3,172E-9 | 397,85 | 208,42 | -70,95 | -71,74 |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | СO | Углерода монооксид | 7,373 | -0,307Е-2 | 6,662Е-6 | -3,037Е-9 | 94,06 | 48,90 | -26,42 | -32,81 |
| 11 | СО2 | Углерода диоксид | 4,728 | 1,754Е-2 | -1,338Е-5 | 4,097Е-9 | 578,08 | 185,24 | -94,05 | -94,26 |
| 12 | СН4 | Метан | 4,598 | 1,245Е-2 | 2,860Е-6 | -2,703Е-9 | 114,14 | 57,60 | -17,89 | -12,15 |
| 13 | СН4О | Метанол | 5,052 | 1,694Е-2 | 6,179Е-6 | -6,811Е-9 | 555,30 | 260,64 | -48,08 | -38,84 |
| 14 | СН5N | Метиламин | 2,741 | 3,409Е-2 | -2,274Е-5 | 1,135Е-9 | 311,80 | 176,30 | -5,50 | 7,71 |
| 15 | C2H2 | Ацетилен | 6,406 | 1,810Е-2 | -1,196Е-5 | 3,373Е-9 | — | — | 54,19 | 50,00 |
| 16 | С2H4 | Этилен | 0,909 | 3,740Е-2 | -1,994Е-5 | 4,192Е-9 | 168,98 | 93,94 | 12,50 | 16,28 |
| 17 | C2H4CL2 | 1,1-Дихлорэтан | 2,979 | 6,439Е-2 | -4,896Е-5 | 1,505Е-8 | 412,27 | 239,10 | -31,05 | -17,47 |
| 18 | C2H6 | Этан | 1,292 | 4,254Е-2 | -1,657Е-5 | 2,081Е-9 | 156,60 | 95,57 | -20,24 | -7,87 |
| 19 | C2H6O | Этанол | 2,153 | 5,113Е-2 | -2,004Е-5 | 0,328Е-9 | 686,64 | 300,88 | -56,12 | -40,22 |
| 130 20 | C3H4 | Пропадиен | 2,366 | 4,723Е-2 | -2,822Е-5 | 6,645Е-9 | — | — | 45,92 | 48,37 |
| 21 | C3H6 | Пропилен | 0,886 | 5,602Е-2 | -2,771Е-5 | 5,266Е-9 | 273,84 | 131,63 | 4,88 | 14,99 |
| 22 | С3Н8 | Пропан | -1,009 | 7,315Е-2 | -3,789Е-5 | 7,678Е-9 | 222,67 | 133,41 | -24,82 | -5,61 |
| 23 | С4Н6 | 1-Бутин | 2,997 | 6,553Е-2 | -3,690Е-5 | 8,240Е-9 | — | — | 39,48 | 48,30 |
| 24 | С4Н6 | 2-Бутин | 3,804 | 5,688Е-2 | -2,555Е-5 | 4,188Е-9 | — | — | 34,97 | 44,32 |
| 25 | С4Н6 | 1,2-Бутадиен | 2,675 | 6,505Е-2 | -3,507Е-5 | 7,378Е-9 | — | — | 38,77 | 47,43 |
| 26 | С4Н6 | 1,3-Бутадиен | -0,403 | 8,165Е-2 | -5,589Е-5 | 1,513Е-8 | 300,59 | 163,12 | 26,33 | 36,01 |
| 27 | С4Н8 | 1-Бутен | -0,715 | 8,436Е-2 | -4,754Е-5 | 1,066Е-8 | 256,30 | 151,86 | -0,03 | 17,04 |
| 28 | С4Н8 | Цис-2-Бутен | 0,105 | 7,054Е-2 | -2,431Е-5 | -0,147Е-9 | 268,94 | 155,34 | -1,67 | 15,74 |
| 29 | С4Н8 | Транс-2-Бутен | 4,375 | 6,123Е-2 | -1,675Е-5 | -2,147Е-9 | 259,01 | 153,30 | -2,67 | 15,05 |
| 30 | С4Н8 | Циклобутан | -12,003 | 1,200Е-1 | -8,498Е-5 | 2,501Е-8 | – | – | 6,37 | 26,30 |
| 31 | С4Н8 | Изобутилен | 3,834 | 6,698Е-2 | -2,607Е-5 | 2,173Е-9 | – | – | -4,04 | 13,88 |
| 32 | С4Н10 | н-Бутан | 2,266 | 7,913Е-2 | -2,647Е-5 | -0,674Е-9 | 265,84 | 160,20 | -30,15 | -4,10 |
| 33 | С4Н10 | Изобутан | -0,332 | 9,189Е-2 | -4,409Е-5 | 6,915Е-9 | 302,51 | 170,20 | -32,15 | -4,99 |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | С5Н8 | Циклопентен | -9,915 | 1,106Е-1 | -6,160Е-5 | 1,298Е-8 | – | 218,66 | 7,87 | 26,48 |
| 35 | С5Н8 | 1-Пентин | 4,315 | 8,386Е-2 | -4,570Е-5 | 9,787Е-9 |  | – | 34,50 | 50,25 |
| 36 | С5Н10 | 1-Пентен | -0,032 | 1,034Е-1 | -5,534Е-5 | 1,118Е-8 | 305,25 | 174,70 | -5,00 | 18,91 |
| 37 | С5Н10 | Цис-2-Пентен | -3,414 | 1,099Е-1 | -6,068Е-5 | 1,303Е-8 | 305,31 | 175,72 | -6,71 | 17,17 |
| 38 | С5Н10 | 2-Метил-1-Бутен | 2,525 | 9,547Е-2 | -4,648Е-5 | 7,915Е-9 | 369,27 | 193,39 | -8,68 | 15,68 |
| 39 | С5Н12 | н-Пентан | -0,866 | 1,164Е-1 | -6,163Е-5 | 1,267Е-8 | 313,66 | 182,48 | -35,00 | -2,00 |
| 40 | С5Н12 | 2-Метилбутан | -2,275 | 1,210Е-1 | -6,519Е-5 | 1,367Е-8 | 367,32 | 191,58 | -36,92 | -3,54 |
| 131 41 | С5Н12 | 2,2-Диметил-пропан | -3,963 | 1,326Е-1 | -7,897Е-5 | 1,823Е-8 | 355,54 | 196,35 | -39,67 | -3,64 |
| 42 | C6H6 | Бензол | -8,101 | 1,133Е-1 | -7,206Е-5 | 1,703Е-8 | 545,64 | 265,34 | 19,82 | 30,99 |
| 43 | C6H6О | Фенол | -8,561 | 1,429Е-1 | -1,153Е-4 | 3,647Е-8 | 1405,50 | 370,07 | -23,03 | -7,86 |
| 44 | С6Н7N | Анилин | -9,677 | 1,525Е-1 | -1,226Е-4 | 3,901Е-8 | 1074,60 | 357,21 | 20,76 | 39,84 |
| 45 | С6Н10 | 1,5-Гексадиен | – | – | – | – | – | – | 20,00 | – |
| 46 | С6Н10 | Циклогексен | -16,397 | 1,732Е-1 | -1,293Е-4 | 3,927Е-8 | 506,92 | 264,54 | -1,28 | 25,54 |
| 47 | С6Н12 | Циклогексан | -13,027 | 1,460Е-1 | -6,027Е-5 | 3,156Е-9 | 653,62 | 290,84 | -29,43 | 7,59 |
| 48 | С6Н12 | Метилцикло-пентан | -11,968 | 1,524Е-1 | -8,699Е-5 | 1,914Е-8 | 440,52 | 243,24 | -25,50 | 8,55 |
| 49 | С6Н12 | 1-Гексен | -0,417 | 1,268Е-1 | -6,933Е-5 | 1,446Е-8 | 357,43 | 197,74 | -9,96 | 20,90 |
| 50 | С6Н12 | Цис-2-Гексен | -2,343 | 1,268Е-1 | -6,490Е-5 | 1,153Е-8 | 344,33 | 197,95 | -12,51 | 18,22 |
| 51 | С6Н12 | Транс-2-Гексен | -7,864 | 1,655Е-1 | -1,342Е-4 | 4,788Е-8 | 344,33 | 197,95 | -12,88 | 18,27 |
| 52 | С6Н12 | 2-Метил-2-Пентен | -3,523 | 1,354Е-1 | -7,979Е-5 | 1,902Е-8 | – | – | -14,28 | 17,02 |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | С6Н12 | 3-Метил-Транс-2-Пентен | -3,523 | 1,354Е-1 | -7,979Е-5 | 1,902Е-8 | – | – | -14,02 | 17,04 |
| 54 | С6Н12 | 4-Метил-Транс-2-Пентен | 3,016 | 1,231Е-1 | -7,182Е-5 | 1,750Е-8 | – | – | -12,99 | 19,03 |
| 55 | С6Н14 | н-Гексан | -1,054 | 1,390Е-1 | -7,449Е-5 | 1,551Е-8 | 362,79 | 207,09 | -39,96 | -0,06 |
| 56 | С6Н14 | 2-Метилпентан | -2,524 | 1,477Е-1 | -8,533Е-5 | 1,931Е-8 | 384,13 | 208,27 | -41,66 | -1,20 |
| 57 | С6Н14 | 3-Метилпентан | -0,570 | 1,359Е-1 | -6,854Е-5 | 1,202Е-8 | 372,11 | 207,55 | -41,02 | -0,51 |
| 58 | С6Н14 | 2,2-Диметилбутан | -3,973 | 1,503Е-1 | -8,314Е-5 | 1,636Е-8 | 438,44 | 226,67 | -44,35 | -2,30 |
| 59 | С6Н14 | 2,3-Диметилбутан | -3,489 | 1,469Е-1 | -8,063Е-5 | 1,629Е-8 | 444,19 | 228,86 | -42,49 | -0,98 |
| 60 | С7Н8 | Толуол | -5,817 | 1,224Е-1 | -6,605Е-5 | 1,173Е-8 | 467,33 | 255,24 | 11,95 | 29,16 |
| 61 | С7Н8О | Метилфенол | -1,767 | 1,309Е-1 | -8,019Е-5 | 1,856Е-8 | 1088,00 | 367,21 | -22,47 | – |
| 62 | С7Н14 | Циклогептан | -18,197 | 1,879Е-1 | -1,004Е-4 | 1,806Е-8 | – | – | -28,52 | 15,06 |
| 132 63 | С7Н14 | 1-Гептан | -0,789 | 1,504Е-1 | -8,388Е-5 | 1,817Е-8 | 368,69 | 214,32 | -14,89 | 22,90 |
| 64 | С7Н16 | н-Гептан | -1,229 | 1,615Е-1 | -8,720Е-5 | 1,829Е-8 | 436,70 | 232,53 | -44,88 | 1,91 |
| 65 | С7Н16 | 2-Метилгексан | -9,408 | 2,064Е-1 | -1,502Е-4 | 4,386Е-8 | 417,46 | 225,13 | -46,59 | 0,77 |
| 66 | С7Н16 | 3-Метилгексан | -1,683 | 1,633Е-1 | -8,919Е-5 | 1,871Е-8 | – | – | -45,96 | 1,10 |
| 67 | С7Н16 | 2,2-Диметилпентан | -11,966 | 2,139Е-1 | -1,519Е-4 | 4,146Е-8 | 417,37 | 226,19 | -49,27 | 0,02 |
| 68 | С7Н16 | 3-Этилпентан | -1,683 | 1,633Е-1 | -8,919Е-5 | 1,871Е-8 | – | – | -45,33 | 2,63 |
| 69 | С7Н16 | 2,2,3-Триметил-бутан | -5,480 | 1,796Е-1 | -1,056Е-4 | 2,400Е-8 | – | – | -48,95 | 1,02 |
| 70 | C8H8 | Стирол | -6,747 | 1,471Е-1 | -9,609Е-5 | 2,373Е-8 | 528,64 | 276,71 | 35,22 | 51,10 |
| 71 | C8H10 | о-Ксилол | -3,786 | 1,424Е-1 | -8,224Е-5 | 1,798Е-8 | 513,54 | 277,98 | 4,54 | 29,18 |
| 72 | C8H10 | м-Ксилол | -6,966 | 1,504Е-1 | -8,950Е-5 | 2,025Е-8 | 453,42 | 257,18 | 4,12 | 28,41 |
| 73 | C8H10 | п-Ксилол | -5,993 | 1,443Е-1 | -8,058Е-5 | 1,629Е-8 | 475,16 | 261,40 | 4,29 | 28,95 |
| 74 | C8H10 | Этилбензол | -10,294 | 1,689Е-1 | -1,149Е-4 | 3,107Е-8 | 472,82 | 264,22 | 7,12 | 31,21 |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | C8H16 | Этилциклогексан | -15,260 | 2,124Е-1 | -1,220Е-4 | 2,634Е-8 | 506,43 | 280,76 | -41,05 | 9,38 |
| 76 | C8H16 | н-Пропилцикло пентан | -13,369 | 2,018Е-1 | -1,176Е-4 | 2,669Е-8 | 454,23 | 264,22 | -35,39 | 12,57 |
| 77 | C8H16 | 1-Октен | -0,979 | 1,729Е-1 | -9,641Е-5 | 2,072Е-8 | 418,82 | 237,63 | -19,82 | 24,91 |
| 78 | C8H18 | н-Октан | -1,456 | 1,842Е-1 | -1,002Е-4 | 2,115Е-8 | 473,70 | 251,71 | -49,82 | 3,92 |
| 79 | C8H18 | 2,2-Диметилгексан | -2,201 | 1,877Е-1 | -1,051Е-4 | 2,316Е-8 | – | – | -53,71 | 2,56 |
| 80 | C8H18 | 3-Этилгексан | -2,201 | 1,877Е-1 | -1,051Е-4 | 2,316Е-8 |  | 238,33 | -50,40 | 3,95 |
| 81 | C8H18 | 3-Метил-3-Этилпентан | -2,201 | 1,877Е-1 | -1,051Е-4 | 2,316Е-8 | – | – | -51,38 | 4,76 |
| 82 | С9Н12 | н-Пропилбензол | -7,473 | 1,788Е-1 | -1,099Е-4 | 2,582Е-8 | 527,45 | 282,65 | 1,87 | 32,80 |
| 83 | С9Н12 | Изопропилбензол | -9,402 | 1,873Е-1 | -1,215Е-4 | 3,084Е-8 | 517,17 | 276,22 | 0,94 | 32,74 |
| 84 | С9Н12 | 1-Метил-2-Этилбензол | -3,928 | 1,671Е-1 | -9,841Е-5 | 2,228Е-8 | – | – | 0,29 | 31,33 |
| 133 85 | С9Н18 | н-Пропилцикло- гексан | -14,932 | 2,362Е-1 | -1,384Е-4 | 3,084Е-8 | 549,08 | 293,93 | -46,20 | 11,31 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ	3

1.1. Лабораторная работа №1
Моделирование кинетики гомогенных химических реакций	3

1.2 Лабораторная работа №2
Моделирование кинетики гетерогенных химических реакций	20

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ В АППАРАТАХ	29

2.1. Лабораторная работа №3
Исследование гидродинамики насадочного абсорбера	29

2.2. Лабораторная работа №4
Моделирование процесса смешения технологических потоков 
нефтехимического производства	388

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
   ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ	466

3.1. Лабораторная работа №5 
Моделирование теплообменных аппаратов в стационарном режиме	466

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
    ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ	622

4.1. Лабораторная работа №6 
Исследование процесса разделения многокомпонентной смеси 
в газовом сепараторе	622

4.2 Лабораторная работа №7
Математическое моделирование процесса ректификации	766

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ	866

5.1. Лабораторная работа №8
Моделирование гомогенных химических реакторов	866

Литература	1011

134

ПРИЛОЖЕНИЯ	1022

Приложение А
Программы расчета кинетики гомогенных химических реакций	1022

Приложение Б
Программа расчета кинетики гетерогенных химических реакций	10707

Приложение В
Программа расчета гидродинамики насадочного абсорбера	10909

Приложение Г
Программа расчета смесителя	1111

Приложение Д
Программа расчёта теплообменника	1122

Приложение Е
Программы расчета гомогенных химических реакторов	1144

Приложение Ж	1199

135

Учебное издание

кравцов Анатолий Васильевич

ушева Наталья Викторовна

кузьменко елена Анатольевна

Федоров Анатолий Федорович

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Учебное пособие

Научный редактор доктор технических наук,

профессор В.М.Погребенков

Редактор И.О. Фамилия

Компьютерная верстка И.О. Фамилия

Дизайн обложки И.О. Фамилия

| Подписано к печати 05.11.2012. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать XEROX. Усл.печ.л. 7,91. Уч.-изд.л. 7,16. Заказ . Тираж 7 экз.. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Система менеджмента качества Издательства Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту BS EN ISO 9001:2008 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. Тел/факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |