Классификация регуляторов по реализуемому закону регулирования

1-й тип. Пропорциональный или П-регулятор с одним параметром настройки. Его передаточная функция совпадает с передаточной функцией пропорционального типового динамического звена (ТДЗ).

WpП−рег=Xвых⋅pрегXвх⋅pрег=Крег

Коэффициенты, входящие в передаточную функцию регулятора называются параметрами настройки регулятора. В конструкцию регуляторов заложена возможность изменения величины этих коэффициентов в широком диапазоне. Для некоторых конструкций П-регулятора его коэффициент — Крег, который называется коэффициентом усиления регулятора, может изменяться в диапазоне: 0,1 ≤ Крег ≤ 40.

2-ой тип. Интегральный (астатический), И-регулятор с одним параметром настройки. Его передаточная функция совпадает с передаточной функцией астатического (интегрирующего) ТДЗ.

WpИ−рег=Xвых⋅pрегXвх⋅pрег=1Tи⋅p

Коэффициент Ти - параметр настройки этого типа регулятора называется временем интегрирования. Для некоторых конструкций И-регулятора, его параметр настройки Ти может изменяться в диапазоне:

1с ≤ Т'и ≤ 2000с.

Основное назначение закона И-регулирования – ликвидация установившейся ошибки регулирования.

В качестве самостоятельных И-регуляторы применяются редко из-за медленного нарастания регулирующего воздействия на объект при отклонении регулируемой величины.

Постоянная времени интегрирования И-регулятора равна времени, в течение которого с момента поступления на вход регулятора постоянного сигнала сигнал на выходе регулятора достигнет значения, равного значению входного сигнала.

3-й тип. Пропорционально-интегральный, ПИ-регулятор с двумя параметрами настройки. Это одни; из наиболее часто используемых типов регуляторов в промышленных САУ. Его передаточная функция следующая:

WpПИ−рег=Xвых⋅pрегXвх⋅pрег=Крег⋅1+1Tи⋅p=Крег+КрегTи⋅p

Коэффициенты — параметры настройки этого типа регулятора уже упомянутые: коэффициент усиления и время интегрирования. Передаточная функция ПИ-регулятора включает сумму пропорциональной и интегральной составляющей ПИ-регулятора. Сумма передаточных функций соответствует параллельно согласованному соединению элементов или звеньев. Такое же соединение заложено в структуру ПИ-регулятора. В случае отказа интегральной составляющей ПИ-регулятор будет работать как П-регулятор, что повышает надёжность работы регулятора.

Если при настройке ПИ-регулятора установить очень большое значение постоянной времени Ти, то он превратится в П-регулятор.

Если при настройке регулятора установить очень малые значения kр, то получим И-регулятор с коэффициентом передачи по скорости 1/Ти.

4-й тип. Пропорционально-дифференциальный или ПД-регулятор с двумя параметрами настройки. Его передаточная функция такая:

WpПД−рег=Xвых⋅pрегXвх⋅pрег=Крег1+Tg⋅p,

где:

Крег — коэффициент усиления регулятора;

Tg - параметр настройки - называется временем дифференцирования.

Для некоторых конструкций ПД-регулятора Tg изменяется в диапазоне: lc≤Tg≤ 200с.

5-й тип. Пропорционально-интегрально-дифференциальный или ПИД-регулятор с 3-мя параметрами настройки. Его передаточную функцию записывают так:

WpПИД−рег=Xвых⋅pрегXвх⋅pрег=Крег1+1Tи⋅p+Tg⋅p

Три параметра настройки - это Крег - коэффициент усиления регулятора, Ти - время интегрирования, Tg - время дифференцирования,

Выбор типа регулятора или необходимого закона регулирования для конкретного объекта управления - задача не из простых. На. этот выбор оказывает влияние несколько факторов: вид передаточной функции объекта; если объект с запаздыванием, то влияние оказывает отношение общего запаздывания объекта к То - постоянной времени (статический объект с запаздыванием) или к Т (астатический объект с запаздыванием). Выбор типа регулятора также зависит от требований к качеству работы проектируемой САУ. Существует ряд диаграмм и эмпирических формул, позволяющих по передаточной функции объекта определить тип регулятора и оптимальные величины его параметров настройки (см. А.П. Копелович. Инженерные методы расчёта при выборе автоматических регуляторов, М., 1960).

Однако на практике часто приходится применять метод проб и ошибок. По рекомендациям выбирают тип регулятора и задают величины его параметров настройки, затем проверяют САУ на устойчивость и качество работы и, если эти показатели не удовлетворяют требования к проектируемой САУ, всё начинают сначала: выбор более сложного типа регулятора и т.д. Что даёт применение различных типов регулятора хорошо показано на рис. 1, где приведены графики процессов регулирования параметра статического объекта (апериодическое ТДЗ) в системе с П-, И-, ПИ-, ПИД-регуляторами. Статический объект обладает свойством самовыравнивания и поэтому регулируемый параметр без регулятора с течением времени по экспоненте приходит к постоянной величине. САУ с П-регулятором имеет статическую ошибку. САУ с ПИД-регулятором (самый сложный и дорогой) имеет минимальную динамическую ошибку и время регулирования (см. рис. 1).

Рис. 1. Графики процессов регулирования параметра статического объекта в системах с П-, И-, ПИ-, ПИД-регуляторами

Наиболее часто используются два типа регуляторов: пропорциональный (П - регулятор), пропорционально-интегральный (ПИ- регулятор).

В системах подчиненного регулирования с последовательной коррекцией используется п последовательных суммирующих усилителей. На эти усилители возлагаются функции не только суммирования и усиления сигналов, но и выполнения некоторых других математических операций над сигналами, поэтому суммирующие усилители в этих системах называют регуляторами.

Операционный усилитель - это усилитель с нечетным числом каскадов усиления и большим коэффициентом усиления (ky > 1000), охваченный сильной отрицательной обратной связью и практически не имеющий дрейфа нуля. Математические операции, выполняемые операционным усилителем, определяются видом сопротивлений обратной связи и входной цепи.

На рис. 2 приведены схемы П-, И- и ПИ- регуляторов.

Сигнал на выходе П - регулятора (рис. 2, а) пропорционален входному, т.е.

Uвых=k⋅Uвх,							(1)

где k=Rо.с.R1.

Сигнал на выходе ПИ-регулятора (рис. 2,в) пропорционален входному сигналу и интегралу от входного сигнала по времени, т. е.

Uвых=kT0⋅Uвх⋅dt+k⋅Uвх,				(2)

или в операторной форме в виде передаточной функции

Wp=UвыхpUвхp=k⋅1+T0⋅PT0⋅p=1+T0⋅pT01⋅p=k+1T01⋅p,			(3)

где Т0 = Ro,c∙C; k = Ro,c/R1; Т01 = R1∙C; .р - оператор

Следует отметить, что сигнал на выходе ПИ-регулятора перестанет изменяться во времени и будет сохранять некоторое постоянное значение, только когда входной сигнал будет равен 0. Если на ВХОД такого регулятора поступает разность задающего сигнала и сигнала обратной связи, то в установившемся статическом режиме эти сигналы равны, что соответствует принципу астатического регулирования сигнал управления изменяется регулятором до тех пор, пока не будет достигнуто равенство задающего сигнала и сигнала обратной связи, т. е. пока не будет устранена ошибка регулирования.

Рис.2 Схемы П, И и ПИ-регуляторов на операционных усилителях

Рис.3 Схемы ПД и ПИД-регуляторов на операционных усилителях

6-й тип. Нечеткие регуляторы. Основная функция, возлагаемая на нечеткий контроллер – формирование выходного значения управления в зависимости от текущих координат системы.

Процедура обработки входной (чёткой) информации в контроллере вкратце может быть описана следующим образом:

- текущие значения входных переменных преобразуются в лингвистические (фазифицируются);

- на основании полученных лингвистических значений и с использованием базы правил контроллера производится нечёткий логический вывод, в результате которого вычисляются лингвистические значения выходных переменных;

- заключительным этапом обработки является вычисление "чётких" значений управляющих параметров (дефазификация).

Преимущества:

Рис. 4

- возможность управления многомерными, нелинейными, изменяющимися во времени процессами и объектами

- работа с системами, динамика которых не может быть полностью описана, так как для нечетких контроллеров не требуется априорная математическая модель объекта управления

- возможность сравнительно несложной реализации на цифровых или аналоговых СБИС, в которых информация может обрабатываться по параллельно распределенной схеме

На рис. 5 представлена структура привода постоянного тока с нечетким регулятором в контуре управления по скорости, где НР вырабатывает корректирующий сигнал управления по отклонению скорости от заданного значения, обеспечивая более высокое быстродействие при изменении нагрузки.

Формально регулирование скорости можно представить в следующем виде:

Uз=ΔU+Uз =ΔU+K1⋅V,

ΔU=FdVdt,ΔV, ΔV=V−V=ω⋅K−V,

Uз=FdVdt,ΔV+K1⋅V

где FdVdt,ΔV - значение выхода нечеткой модели при соответствующем значении входов.

На рис. 5 обозначено: Uac - напряжение источника переменного тока; Ud - выпрямленное, регулируемое по значению и знаку напряжение, подаваемое на якорь двигателя; α - регулируемый угол отпирания тиристоров; IЯ, ω - ток якоря и угловая скорость двигателя постоянного тока (ДПТ), измеряемые датчиками тока и скорости; IЗ, UЗ - ток и напряжение, задаваемые соответственно ПИ-регулятором и нечетким регулятором по ошибке рассогласования заданной и текущей скорости двигателя; K - коэффициент перевода угловой скорости ω в линейную V; V - заданная скорость, пропорциональная напряжению управления от регулятора положения в системе следящего привода станка; K1 - коэффициент пересчета заданной скорости в напряжение управления (UЗ'); ΔU - корректирующее напряжение управления, вырабатываемое НР скорости в зависимости от сигнала рассогласования (ΔV) между заданной (V) и действительной скоростью (V).

Рис. 5 Структура привода постоянного тока с НР скорости в контуре обратной связи