КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН,

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

- Графическая часть, в том числе:

  - 1.1.Сборочный чертеж двухступенчатого редуктора. Количество проекций должно быть не менее трех.

  - 1.2. Рабочие чертежи трех или четырех деталей редуктора, например, крышки корпуса или его основания, вала и зубчатого колеса сопряженного с этим валом. Окончательное наименование деталей для которых нужно выполнить рабочие чертежи, укажет руководитель курсового проекта после завершения  выполнения сборочного чертежа редуктора на компьютере или миллиметровой бумаге.

  - 1.3. Сборочный чертеж привода.

  - 1.4. Сборочный чертеж сварной  рамы привода.

- Пояснительная записка – 25...30 листов формата А4 (210х297).

На выполнение курсового проекта отводится пятнадцать недель, т.е. выполненный в полном объеме курсовой проект должен быть сдан руководителю на проверку до 23 мая 2016 года. Три последних недели, т.е. с 23 мая по 11 июня 2016 года отводятся на проверку  руководителем сданного ему курсового проекта, исправлений студентом ошибок и недоработок проверенного руководителем проекта и защиту исправленного проекта в комиссии.

Большой, но крайне необходимый для хорошей подготовки будущего специалиста объем расчетных и графических работ, предусмотренных в курсовом проекте, требует, при весьма ограниченном семестровом времени, правильной организации труда студента. С этой целью в помощь студенту предлагается настоящий план, увязанный с семестровым временем, и позволяющий студенту и руководителю проекта осуществлять  оперативный контроль за ходом выполнения работ по курсовому проекту.

Весь объем работ над курсовым проектом разбит на пятнадцать этапов. Трудоемкость каждого этапа оценена в процентах и баллах. Оценка приближенная.

| № этапа | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | Трудоёмкость, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | За этап | Всего |
| 1. | Ознакомление с заданием на курсовой проект, подбор литературы, изучение аналогичных приводов по литературе. Выбор стандартного электродвигателя: определение паспортной мощности электродвигателя, назначение типа электродвигателя с учетом влияния окружающей среды, и условий его эксплуатации и подбор асинхронной частоты вращения вала электродвигателя. Кинематический расчет привода: определение общего передаточного отношения привода и разбивка его по ступеням, определение частот вращения на валах привода. Определение крутящих моментов на валах привода с учетом возможных потерь на преодоление сопротивлений, возникающих при передаче вращательного движения, от вала электродвигателя к рабочему звену. | 5 | 5 |
| 2. | Выполнить проектировочный расчет передач редуктора; проверочный расчет этих передач пока выполнять не нужно. По полученным результатам проектировочного расчета передач редуктора вычертить в масштабе на компьютере или миллиметровой бумаге начальные цилиндры или конусы только первой ступени – начало первой компоновки редуктора. Позиционное положение второй ступени зависит от схемы редуктора: в развернутых кинематических схемах зубчатых редукторов вторая ступень дистанцируется только относительно первой ступени, а в схемах с червячными парами и схемах соосных редукторов нужно еще учитывать и место расположения подшипниковых опор. Таким образом, для определения места расположения второй ступени нужно выполнить предварительный расчет валов и отобразить контуры каждого вала в месте установки деталей передач, а по диаметрам валов определить и вычертить конфигурацию ступиц колес и для каждого вала назначить подшипники. Подшипники назначают по трем признакам: диаметру вала, типу и серии; при этом, диаметр внутреннего кольца подшипника должен быть равен диаметру вала в месте установки подшипника. Тип подшипника назначают с учетом действующих на него усилий. Серию подшипника для силовых приводов, на этом этапе проектирования, рекомендуется назначать среднюю. Получив необходимую информацию, вычерчивают вторую ступень редуктора на всех трех проекциях, и оценивают условие смазки зацеплений окунанием. Полученную компоновку необходимо согласовать с руководителем. | 5 | 10 |
| 3. | После согласования первой компоновки редуктора выполнить проверочные расчеты передач на контактную и изгибную прочности. Оформить пояснительную записку по этапам 1, 2 и 3 в соответствии с требованиями ЕСКД и общепринятыми правилами. С учетом имеющихся рекомендаций и мест расположения первой и второй ступеней вычертить конфигурацию внутренней полости редуктора. | 5 | 15 |
| 4 | Упрощенно вычертить каждый подшипник качения, предварительно сместив его в соответствии с существующими рекомендациями, на (2...3) мм или на (8...10) мм от линии, отображающей внутреннюю полость редуктора. Если линейная скорость в зацеплении первой ступени редуктора – V1,2≥2 м/с, то подшипник смещают на (2...3) мм и такой подшипник будет смазываться масляным туманом, образовавшимся при работе во внутренней полости редуктора, если V 1,2<2 м/с, то подшипник смещают на (8...10) мм и тогда такой подшипник будет смазываться автономно пластичной смазкой, закладываемой или нагнетаемой в полость подшипника, и в этом случае в предусмотренный промежуток – (8...10) мм устанавливают специальное мазеудерживающее кольцо, защищающее пластичную смазку от вредного влияния масляного тумана. Предложенные рекомендации по установке подшипников качения не подходят для червячных валов с нижним расположением червяка и вала, на котором консольно установлена коническая шестерня. Установку подшипников качения для таких случаев следует осуществлять с учетом рекомендаций и примеров конструктивных решений, имеющихся в литературе. Выполнить расчет ременной или цепной передачи, если она имеется в задании. Расчет такой передачи рекомендуется проводить, ориентируясь на пример, имеющийся в учебном пособии по курсовому проектированию, который расположен в соответствующем разделе: «Ременные передачи» или «Цепные передачи». По выполненной первой компоновке редуктора на компьютере или миллиметровой бумаге для каждого вала определить линейные размеры между плоскостями, ориентированными перпендикулярно осям валов и проходящими через точки, расположенные на середине венечной части деталей передач: шкива, шестерни, червяка, колеса, звездочки и точки приложения реакций в подшипниковых опорах вала. Для определения расстояния от середины шкива до подшипника на ведущем валу и от середины звездочки до подшипника на выходном валу можно воспользоваться следующими рекомендациями: а) Для ведущего вала С = (1,2...1,25) DII, Здесь С – линейный размер от середины шкива до точки приложения реакции в подшипниковой опоре, мм; DII - диаметр наружного кольца подшипника ведущего вала, мм; б) Для выходного вала h = (0,8...0,95) DIV, где h – линейный размер от середины звездочки до точки приложения реакции в подшипниковой опоре, мм; DIV - диаметр наружного кольца подшипника выходного вала, мм. | 5 | 20 |
| 5. | С учетом направления движения рабочего звена технологической машины и других условий технического задания, составить расчетную схему привода с целью получения расчетных схем валов редуктора, необходимых для определения реакций в подшипниковых опорах этих валов. Определить суммарные реакции в подшипниковых опорах каждого вала. Для каждого вала окончательно подобрать подшипники качения по динамической грузоподъемности для наиболее нагруженной опоры эквивалентной нагрузкой, если подшипники в опорах одинаковые. Если подшипники в опорах на валу различные, то срок службы нужно считать отдельно для каждой опоры. С учетом имеющихся рекомендаций подробно проработать конструкцию корпуса редуктора, начиная с вычерчивания элементов фланцевой части крышки и основания корпуса редуктора в месте установки болтов d3, затем болтов d2, и лишь после этого вычертить подшипниковые крышки. Вычертить ввернутой в корпус маслоспускную пробку и увязать полученные при этом элементы корпуса с опорными лапами основания корпуса с резервированием в лапах мест для размещения фундаментных болтов d1. Предусмотреть возможность заливки жидкой смазки в корпус редуктора и контроля её уровня. Для подъёма редуктора на его крышке вычертить ввернутыми грузозахватные рым-болты; это требование методическое, в реальных условиях для этих целей предусматривают крюки или петли. | 5 | 25 |
| 6. | Продолжить вторую компоновку редуктора доработкой конструкции валов, деталей зубчатых и червячных передач, мазеудерживающих и дистанционных колец, втулок, стаканов, смазывающих колес и других деталей, необходимых для работы редуктора и его обслуживания. При конструировании деталей нужно учитывать их технологичность, экономическую целесообразность, необходимость обеспечения сборки редуктора из этих деталей, наиболее благоприятных условий эксплуатации, как отдельных деталей, так и редуктора в целом. | 5 | 30 |
| 7. | Завершить вторую компоновку редуктора на компьютере или миллиметровой бумаге и увязать её со всеми расчетами, обосновывающими работоспособность редуктора: тепловой расчет редукторов имеющих хотя бы одну червячную передачу, проверочный расчет соединений, обеспечивающих передачу крутящих моментов и уточненный расчет вала для которого нужно выполнить рабочий чертеж. | 10 | 40 |
| 8. | Распечатать или перечертить сборочный чертеж редуктора с миллиметровки на ватман, составить и оформить спецификацию на сборочный чертеж редуктора. На сборочном чертеже указать техническую характеристику редуктора и технические условия на его эксплуатацию. | 10 | 50 |
| 9. | По указанию руководителя выполнить рабочие чертежи для трех или четырех деталей редуктора: крышки корпуса или его основания, вала и зубчатого колеса сопряженного с этим валом и т.д. Согласовать конструкцию этих деталей и их размеры с сопрягаемыми деталями. Рабочие чертежи деталей рекомендуется выполнять на ватмане: без миллиметровки. Оформить пояснительную записку по пунктами 4 – 8 в соответствии с требованиями ЕСКД и общепринятыми правилами. | 10 | 60 |
| 10. | Окончательно оформить сборочный чертеж редуктора в соответствии с ЕСКД: проставить все сопрягаемые размеры с посадками в буквенном отображении. Проставить также установочные, присоединительные и габаритные размеры. | 5 | 65 |
| 11. | Окончательно оформить рабочие чертежи деталей редуктора в соответствии с ЕСКД: для каждой детали проставить допуски на сопрягаемые размеры в буквенном и цифровом выражениях, проставить шероховатости поверхностей, указать отклонения форм и расположения поверхностей. На каждом рабочем чертеже указать также технические требования, предъявляемые к готовой детали и её заготовке. | 5 | 70 |
| 12. | Выполнить в трех проекциях на формате А1(594×841) сборочный чертеж привода, состоящий из электродвигателя и редуктора установленных на сварной раме и соединенных муфтой или ременной передачей. Электродвигатель и редуктор отобразить упрощенно с сохранением конструктивных элементов этих изделий, несущих информацию по размерам: габаритным, присоединительным и установочным. Остальные изделия и детали отобразить подробно. Если валы электродвигателя и редуктора связаны муфтой, то её нужно вычертить в разрезе, если ременной передачей, то шкивы, установленные на валах, тоже вычертить разрезанными. Для обеспечения работоспособности ременной передачи предусмотреть натяжное устройство. Раму проектировать из профильного и листового прокатов. При проектировании рамы следует задавать высокую точность относительного расположения опорных плоскостей, в которых должны быть расположены опорные площадки под электродвигатель, натяжное устройство, редуктор и основание рамы. Роль опорных площадок выполняют небольшие по размерам платеки, привариваемые к раме так, чтобы их пронизывали отверстия под фундаментные болты для крепления к раме электродвигателя, натяжного устройства, редуктора и самой рамы к какому-то основанию. Необходимая точность совмещения отдельных опорных поверхностей платеков, каждой сборочной единицы, с опорной плоскостью обеспечивается обязательной механической обработкой этих платеков со снятием стружки за одну установку. В таких случаях механическую обработку платеков производят только после отжига сваренной рамы. На сборочном чертеже привода необходимо все детали резьбовых соединений, крепящих сборочные единицы к раме, дополнительно вычертить отдельными видами в масштабе М 1:1, что позволит правильно определить размеры и форму резьбовых деталей и составить спецификацию. На раме должны быть предусмотрены грузозахватные устройства для выполнения такелажных операций, как с приводом, так и с отдельной рамой, как сборочной единицей. Требования техники безопасности обязывают конструктора предусмотреть также простое, удобное в эксплуатации и надежное ограждение для муфты или ременной передачи. Ограждение чаще представляет из себя самостоятельную сборочную единицу, которую, в некоторых случаях, к раме приходится крепить через посредство промежуточных стоек или кронштейнов. Такие промежуточные сборочные единицы как кронштейны или стойки нужно крепить к раме разъёмно. Составить спецификацию на сборочный чертеж привода. Указать техническую характеристику привода и технические условия, которые необходимо выполнять при сборке, монтаже и эксплуатации привода. | 10 | 80 |
| 13. | Вычертить на ватмане сборочный чертеж сварной рамы привода с указанием всех исполнительных размеров, отклонений форм и расположения опорных поверхностей под электродвигатель (натяжное устройство), редуктор и основание рамы. Указать также шероховатость обрабатываемых поверхностей, сварные швы и технические требования, в которых, кроме всего прочего, должна быть отображена особенность изготовления сварных металлоконструкций. Составить спецификацию на сборочный чертеж рамы. | 10 | 90 |
| 14,15 | Окончательно оформить пояснительную записку по ЕСКД и в соответствии с общепринятыми правилами. Окончательно оформить графическую часть курсового проекта и сдать руководителю на проверку всю графическую часть, в том числе, выполненную на промежуточных распечатках, миллиметровой бумаге и пояснительную записку. | 10 | 100 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Студенты обязаны еженедельно согласовывать свою работу над курсовым проектом с руководителем.

- Окончательно оформленный по ЕСКД курсовой проект нужно сдать руководителю до 23 мая 2016 года.

- Дату защиты курсового проекта руководитель назначает только после его проверки.

- Период защиты курсовых проектов с 23 мая по 11 июня 2016 года.

- Итоговая оценка, учитывающая имеющиеся и полученные при выполнении курсового проекта знания, умения и навыки, а также качество выполненной работы.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Чернавский С.А., Ицкович Г.М., Боков К.Н. и др. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Машиностроение, 1979, 351 с.

- Чернилевский Д.В. Курсовое проектирование деталей машин и механизмов: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1980, 238 с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учебное пособие для машиностроительных вузов.- М.: Высшая школа, 1985, 416 с.

- Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие для техникумов.- М.: Высшая школа, 1991, 432 с., илл.

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя.- М. Машиностроение, 1995, кн. 1, 2, 3.

- Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению.- Л.:  Машиностроение,   1981,

416 с.

АТЛАСЫ:

- Детали машин. Атлас конструкций./Под ред. проф. Д.Н.Решетова.- М.6 Машиностроение, 1963 или 1979.

- Боков В.Н. и др. Детали машин. Атлас.- М.6 Машиностроение, 1983.

- Анфимов М.И. Редукторы. Атлас.- М.: Машиностроение, 1965.

- Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов.- Учебное пособие для вузов. Киев: Высш.шк., 1979.