Банк контролирующих материалов

Входящий контроль

по курсу «Геологическая интерпретация геофизических данных»

составитель к.г.-м.н. доцент кафедры ГРНМ ИГНД ТПУ

А.В. Ежова

1. Что такое горная порода?

2. Дайте определение понятиям «порода-коллектор», «порода-флюидоупор», «нефтенасыщенность».

3. Что такое пористость и проницаемость?

Текущий контроль

1. Какие факторы определяют диффузионно-адсорбционную, окислительно-восстановительную и фильтрационную электрохимическую активность пород?

2. Как влияет нефтенасыщение на величину удельного электрического сопротивления?

3. Почему глины имеютвысокую радиактивность?

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВОГО ОПРОСА

- Какие задачи можно решить при помощи кавернометрии скважин?

1. Определить характер насыщения пластов флюидом

2. Установить водонефтяной контакт

3. Установить наличие трещиноватых, рыхлых пород

4. Установить наличие проницаемых пород

- Какую характеристику на кривых ПС, КС, НГК, ГК, АК и КВ имеют высокопористые нефтенасыщенные песчаники?

1. ПC – положительная; КС – низкие; ИК – высокие; ГК – высокие; НГК – очень низкие; АК – высокие; КВ – диаметр скважин увеличивается

2. ПC – глубокая отрицательная аномалия; КС – высокие; ИК – низкие; ГК – низкие; НГК – очень высокие; АК – средние; КВ – уменьшение диаметра скважины

3. ПC – слабая отрицательная аномалия; КС – очень высокие; ИК – низкие; ГК и НГК – минимальные; АК – максимальные; КВ – большая каверна

4. ПC – положительная; КС – очень высокие; ИК – низкие; ГК – низкие; НГК – максимальные; АК – очень низкие; КВ – диаметр скважины не изменяется

- Какой палеорельеф показывают структурные карты?

1. Палеорельеф поверхности слоя на современном этапе развития земной коры

2. Палеорельеф, восстановленный методом реперной поверхности

3. Палеорельеф, восстановленный методом анализа карт изопахит

4. Палеорельеф, восстановленный методом палеотектонического анализа

- Коллекторы типа А характеризуются значениями αпс:

- 1 – 0,8

- 0,8 – 0,6

- 0,6 – 0,4

- 0,4 – 0,2