#### ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ по дисциплине «Оптические материалы и технологии»

- Классификация оптических материалов по типу взаимодействия с излучением, строению и области применения.

- Связь оптических и электрических свойств с электронным строением твердых тел (в представлениях зонной теории).

- Оптические свойства материалов, связанные с  поглощением, пропусканием, отражением, рассеянием излучения. Излучательные характеристики материалов (явление люминесценции, энергетический и квантовый выход).

- Поляризация света при отражении от диэлектриков; закон Брюстера. Степень поляризации отраженного света. Связь угла Брюстера с показателем преломления.

- Оптические характеристики материалов: основной показатель преломления, средняя и частная дисперсии, коэффициент дисперсии, число Аббе.

- Термические и термооптические свойства оптических  материалов: теплопроводность, термостойкость, температурный коэффициент линейного расширения, термооптическая постоянная.

- Механические свойства оптических материалов: прочность, твёрдость, лучевая прочность.

- Фотоупругие свойства стекла: фотоупругие постоянные, оптический коэффициент напряжения. Категории стекла по двойному лучепреломлению.

- Химические свойства оптических материалов: устойчивость поверхности к действию влажной атмосферы, к действию пятнающих реагентов. Группы стекол по пятнаемости и налетоопасности.

- Стекло: определение, особенности структуры, состав и свойства, области применения.

- Классификация промышленных стекол по их оптическим постоянным. Диаграмма Аббе.

- Система нормируемых параметров, определяющих показатели качества оптического стекла. Категории качества.

- Производство стекла: сущность, стеклообразующие компоненты,  этапы технологического процесса.

- Оборудование для варки стекла: типы и устройство стекловаренных печей, типы стекловаренных сосудов. Оборудование и режимы отжига оптического стекла.

- Производство заготовок оптических деталей: виды и технологические этапы.

- Виды поверхностей оптических деталей. Операции шлифования и полирования оптических деталей. Способы обработки свободным и связанным абразивом. Абразивные и полирующие материалы.

- Допуски по кривизне, форме и классам чистоты.

- Люминесценция, правило Стокса. Температурное тушение, энергия активации. Закономерности затухания.

- Электролюминесценция (по эффекту Лосева и эффекту Дестрио). Зависимость от параметров электрического тока/поля.

- Покрытия оптических деталей: типы, назначение, обозначение, применяемые материалы. Группы покрытий по механической прочности.

- Просветляющие покрытия: принцип действия, геометрическая толщина покрытия, показатель преломления материала.

- Многослойные отражающие, интерференционные покрытия: принцип действия.

- Методы нанесения покрытий. Сущность метода термического напыления в вакууме.

- Виды электронного-лучевых методов напыления тонких пленок. Достоинства метода.

- Поликристаллы: определение, виды, свойства, применение в оптотехнике, светотехнике.

- Технологии получение оптических поликристаллов (керамики).

- Стекла с особыми свойствами: виды, характеристики.

- Инфракрасные бескислородные стекла: стеклообразущие материалы, свойства, применение.

- Стекло оптические кварцевое: состав, свойства, марки кварцевого стекла.

- Оптические ситаллы: определение, свойства, применение, технология получения.

- Кристаллы: понятия кристаллической решетки, элементарная ячейка (выбор элементарной ячейки), постоянные решетки, главная оптическая ось кристалла.

- Порядок обозначения кристаллографических плоскостей, направлений, координат узлов в базисе решетки. Индексы Миллера.

- Типы двумерных решеток Бравэ. Трехмерные кристаллические решетки Бравэ.

- Дефекты кристаллической решетки (происхождение, классификация). Влияние дефектов на свойства кристаллов. Методы избавления от дефектов.

- Выращивание кристаллов: методы выращивания, суть методов.

- Люминофоры: назначение, требования к люминофорам, применяемые материалы и активаторы.

- Конструкция и принцип работы светоизлучающих диодов. Материалы для светодиодов. ВАХ светодиода.

- Полимерные оптические материалы, оптические клеи, эпоксидные компаунды для квантовой электроники и оптики.