I. Распределение катализатора по реакторам

Задание: Определите расход сырья на установку каталитического риформинга и распределение катализатора по реакторам.

Методика расчета:

1. По рис. 1 для сырья с известными составом и свойствами оцените выход риформата заданного ИОЧ. Рассчитайте массовый расход сырья для получения заданного массового расхода риформата.

Рисунок 1 — Взаимосвязь между выходом высокооктанового риформата и его ИОЧ для разных составов сырья (N — массовое содержание нафтенов в сырье, %; A — массовое содержание ароматики в сырье, %; K — характеристический фактор сырья )

2. Выберите давление процесса из интервала 2–4 МПа.

3. Выберите объемную скорость подачи сырья (ОСПС) из интервала 1-3 ч-1.

4. Выберите значение кратности циркуляции водородсодержащего газа из интервала 800–1500 нм3/м3 (нм3/ч водородсодержащего газа к м3/ч жидкого углеводородного сырья).

5. Рассчитайте среднюю молекулярную массу сырья по формуле Гуссенса (Goossens):

(1.1)

где  — средняя температура кипения, К;

6. Найдем углеродное число сырья n — среднее число атомов углерода в сырье. Средние молекулярные массы ароматических нафтеновых и парафиновых углеводородов можно рассчитать, исходя из условия, что число атомов n углерода в них будет одно и то же.

Таблица 1 — Общие выражения для расчета молекулярной массы компонентов бензиновой фракции

| Углеводороды (компоненты) | Формула углеводорода | Формула для расчета молекулярной массы по углеродному числу |
| --- | --- | --- |
| Ароматика | CnH2n-6 | Ma = 14n – 6 |
| Нафтены | CnH2n | Mн = 14n |
| Парафины | CnH2n+2 | Mп = 14n + 2 |

Среднюю молекулярную массу сырья М и средние молекулярные массы компонентов сырья Ma, Mн, Mп связывает между собой выражение

(1.2)

где  — содержание i-го компонента в сырье, мас. доли.

Подставляя известные величины в выражение (1.2) можно найти n.

7. По рассчитанному n найдите молекулярные массы компонентов.

8. Рассчитайте мольные доли компонентов сырья (желательно, с точностью до тысячных долей единицы).

9. Рассчитайте мольные расходы компонентов сырья и сырья в целом.

10. По известной кратности циркуляции рассчитайте объемный расход водородсодержащего газа (при н.у.). Используйте для этого расчета плотность жидкого сырья при 20 °С.

11. Рассчитайте мольный расход водородсодержащего газа (при н.у.).

12. По известному составу ВСГ рассчитайте молекулярную массу ВСГ и мольные расходы компонентов ВСГ. Рассчитайте массовый расход компонентов ВСГ и ВСГ в целом.

13. Зная ОСПС, рассчитайте необходимый объем катализатора для всей установки риформинга.

14. Приняв насыпную плотность катализатора риформинга из интервала 800–900 кг/м3, найдите общую массу катализатора риформинга.

15. Выберите количество реакторов риформинга: 3 или 4.

16. В зависимости от количества реакторов рассчитайте массу и объем слоя катализатора в каждом из реакторов в соответствии с принятыми правилами распределения: 3 реактора — (1 : 2 : 4), 4 реактора (1 : 2 : 2 : 4).

II. Расчет материального баланса реактора

Рассмотрим изменение состава реакционной смеси при проходе по первому реактору риформинга.

Расчет количества вещества образующегося в ходе протекания химических реакций в процессе основан на использовании кинетических параметров основных реакций. Детальный материальный баланс учитывает, как кинетические, так и адсорбционные явления. При этом используются ранее определенные графические или формульные зависимости между константами скоростей и температурой процесса. Ограничимся в нашем случае составлением относительного изменения мольного расхода (см. табл. 2).

Таблица 2 — Изменение мольного расхода компонентов при прохождении по первому реактору риформинга

| Компонент | Изменение мольного расхода |
| --- | --- |
| Ароматика | +200 % |
| Нафтены | -90 % |
| Парафины | -10 % |
| Водород | +10 % |
| Углеводородные газы | +10 % от расхода парафинов в реактор |

Задание: Определите массовые расходы компонентов из реактора.

Методика расчета:

1. Используя таблицу 2, рассчитайте мольные расходы компонентов из реактора.

2. Рассчитайте массовые расходы компонентов ВСГ (водорода и углеводородных газов).

3. Рассчитайте общий массовый расход углеводородов из реактора. Для этого из массового расхода всех компонентов в реактор вычтите расход ВСГ из реактора.

4. Рассчитайте новое углеродное число n для углеводородов, покидающих реактор. Для это составьте уравнение:

где  — массовый расход смеси углеводородов из реактора, кг/ч; , ,  — мольный расход компонентов из реактора, кмоль/ч;

5. Рассчитайте среднюю молекулярную массу каждого компонента, покидающего реактор.

6. Рассчитайте массовые расходы компонентов из реактора.

Рисунок 2 — Изменение массового расхода основных компонентов сырья при протекании процесса в первом реакторе катриформинга (учебный пример)

III. Расчет теплового баланса реактора риформинга

Цель расчета теплового баланса реактора — определение температуры выхода газообразных продуктов из реактора риформинга. Основные реакции процесса риформинга протекают с поглощением тепла. Перепад температуры в реакторах зависит от группового состава сырья и температуры процесса (температуры входа в реактор). В первом реакторе технологической схемы, как правило, перепад температуры составляет 35–80 °С, во втором — 8–40 °С, в третьем — 0–17 °С.

Тепло, которое несут материальные потоки, может быть рассчитано по общей формуле:

где  — расход тепла с i-м материальным потоком, кДж/с;  — энтальпия i-го потока, кДж/кг;  — расход i-го потока, кг/с. При составлении теплового баланса следует учитывать фазовый состав материального потока. Энтальпии индивидуальных веществ при определенной температуре, как правило, определяются по справочнику, псевдокомпонентов, таких как ароматика, нафтены, парафины, — по специальным таблицам или номограммам

Энтальпии возрастают с ростом температуры. Ввиду не очень высокого общего давления в реакторе риформинга поправка величин энтальпий на давление не требуется.

Слагаемые, входящие в уравнение теплового баланса реактора риформинга, приведены в табл. 3.

Таблица 3 — Составляющие теплового баланса реактора риформинга

| № п/п | Составляющая теплового баланса | Способ расчета (для данной задачи) |
| --- | --- | --- |
| Приход энергии |  |  |
| 1 | Тепло, вносимое с газообразным сырьем — бензиновой фракцией — ароматика; — парафины; — нафтены. | Массовая энтальпия каждого компонента сырья может быть определена по рисунку 3 при температуре входа в реактор. Используйте кривую «Энтальпия паров». Рассчитайте относительную плотность каждого компонента. Рассчитайте характеристический фактор К каждого компонента, чтобы сделать поправку. |
| 2 | Тепло, вносимое водородом в составе ВСГ | Массовая энтальпия водорода может быть найдена по справочнику или по таблице 4 при температуре входа в реактор |
| 3 | Тепло, вносимое легкими алканами в составе ВСГ | Массовая энтальпия легких алканов может быть найдена по справочнику или по таблице 4 при температуре входа в реактор |
| Расход энергии |  |  |
| 4 | Тепло, вносимое с газообразным сырьем — бензиновой фракцией — ароматика; — парафины; — нафтены. | Задайтесь температурой выхода из реактора. Массовая энтальпия каждого компонента продукта может быть определена по рисунку 3 при температуре выхода из реактора. Используйте кривую «Энтальпия паров». Рассчитайте относительную плотность каждого компонента. Рассчитайте характеристический фактор К каждого компонента, чтобы сделать поправку. |
| 5 | Тепло, вносимое водородом в составе ВСГ | Массовая энтальпия водорода может быть найдена по справочнику или по таблице 4 при температуре выхода из реактора |
| 6 | Тепло, вносимое легкими алканами в составе ВСГ | Массовая энтальпия легких алканов может быть найдена по справочнику или по таблице 4 при температуре выхода из реактора |
| 7 | Тепловой эффект процесса | Тепло реакции (кДж/с) может быть определено по формуле: , где q — тепловой эффект реакции (без учета знака), кДж / кг сырья (как правило, равен 350-850 кДж/кг) , где b — изменения расхода водорода в расчете на расход углеводородного сырья (% масс.), |
| 8 | Потери тепла в окружающую среду | , где — коэффициент теплоотдачи (20–60 кДж/м2 ч К); — наружная поверхность реактора, м2; — разность температур между наружной поверхностью реактора и окружающей средой, °С |

Задание: Определите температуру выхода из реактора риформинга, используя составы потоков, полученные в разделе II. Температуру входа в реактор принять 530 °С.

Разность температур между наружной поверхностью реактора и окружающей средой принять 50 °С, коэффициент теплоотдачи — 60 кДж/м2 ч К.

Считать реактор цилиндром с внутренним диаметром 2,4 м, высотой 10 м; наружная поверхность состоит из боковой поверхности цилиндра, круглой крышки и круглого днища. Толщиной стенки реактора пренебречь.

Плотности компонентов сырья приведены в таблице 5. Влиянием давления на энтальпию пренебречь.

Таблица 4 — Энтальпии веществ, входящих в состав ВСГ

| Вещество | Энтальпия вещества, кДж/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 °С | 450 °С | 500 °С | 550 °С |
| Водород | 5387 | 6119 | 6855 | 7596 |
| Метан | 1156 | 1274 | 1383 | 1490 |
| Этан | 1010 | 1120 | 1223 | 1336 |
| Пропан | 980 | 1098 | 1196 | 1300 |
| Н-Бутан | 991 | 1095 | 1193 | 1296 |
| Н-Пентан | 1001 | 1090 | 1186 | 1279 |

Рисунок 3 — Номограмма для определения энтальпии нефтяных паров и жидкостей

Таблица 5 — Относительные плотности компонентов групп углеводородов

| Углеводороды | На входе | На выходе |
| --- | --- | --- |
| Ароматика | 0,718 | 0,722 |
| Нафтены | 0,731 | 0,733 |
| Парафины | 0,733 | 0,737 |

Методика расчета:

1. Задаются температурой выхода из реактора. Она, как правило, на 35–80 °С меньше температуры входа в реактор.

2. При этом значении рассчитываются составляющие теплового баланса.

3. Приход энергии сравнивается с расходом энергии. Если они не равны, корректируется температура выхода из реактора в большую или меньшую стороны и расчет п. 2 повторяется. Допустимая невязка может быть не более 1-2 %.

Задание:

1.

Список литературы.

1. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. - Л.: Химия, 1974.

2. Сарданашвили, Александр Георгиевич. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа : учебное пособие / А. Г. Сарданашвили, А. И. Львова. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Химия, 1980. — 254 с.

3. Технологические расчеты установок переработки нефти: учебное пособие / М. А. Танатаров [и др.]. — Москва: Химия, 1987. — 352 с.

Таблица 6 — Исходные данные

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИОЧ | 95 | 98 | 92 | 95 | 98 | 98 | 92 | 95 | 98 | 92 | 95 | 98 | 92 | 95 | 98 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 |
| Требуемая производительность по риформату, млн. т в год | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 1,0 |
| Групповой состав сырья, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парафины | 50 | 45 | 47 | 47 | 54 | 44 | 42 | 46 | 53 | 44 | 47 | 50 | 44 | 47 | 51 | 54 | 49 | 50 | 40 | 47 |
| Ароматика | 12 | 16 | 13 | 10 | 9 | 22 | 15 | 17 | 8 | 15 | 10 | 15 | 16 | 10 | 9 | 9 | 14 | 8 | 15 | 10 |
| Нафтены | 38 | 39 | 40 | 43 | 37 | 34 | 43 | 37 | 39 | 41 | 43 | 35 | 40 | 43 | 40 | 37 | 37 | 42 | 45 | 43 |
| Плотность жидкого сырья при 20 °С, кг/м3 | 728,8 | 737,8 | 722,6 | 741,3 | 726,8 | 746,6 | 735,1 | 744,2 | 746 | 738,6 | 742 | 741 | 728,8 | 737,8 | 722,6 | 741,3 | 744,2 | 746 | 738,6 | 742 |
| Средняя температура кипения сырья, °С | 112 | 113 | 119 | 113 | 112 | 113 | 112 | 108 | 109 | 113 | 113 | 113 | 119 | 113 | 112 | 113 | 112 | 108 | 109 | 113 |

Таблица 7 — Состав ВСГ (% об.)

| Водород | Метан | Этан | Пропан | Бутаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 4 | 4 | 3 | 1 |