ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

## «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практикум

Рекомендовано в качестве практикума Редакционно-издательским советом Томского политехнического университета

Издательство

Томского политехнического университета

2020

УДК 614:57.022(076.5) ББК 68.9я73

Б40

Б40 Безопасность жизнедеятельности: практикум / Ю.В. Бородин, М.В. Василевский,     А.Г. Дашковский,     О.Б. Назаренко, Ю.Ф. Свиридов, Н.А. Чулков, Ю.М. Федорчук. — Томск: Изд- во Томского политехнического университета, 2009. — 101 с.

Практикум содержит практический материал, подобранный  для самостоятельного закрепления студентами теоретических основ дисци- плины «Безопасность жизнедеятельности». Состоит из 8 индивидуаль- ных заданий с несколькими десятками вариантов, а также методических указаний по их выполнению. Сборник предназначен для выполнения заданий по самостоятельной работе студентов всех специальностей оч- ного и заочного обучения, обучающихся в ТПУ.

УДК 614:57.022(076.5) ББК 68.9я73

Рецензенты

доктор химических наук, профессор ТСХИ

А.Н. Сергеев

доктор технических наук,

ведущий научный сотрудник ИФПМ СО РАН

Б.С. Семухин

© Бородин Ю.В., Василевский М.В., Дашковский А.Г., Назаренко О.Б., Свиридов Ю.Ф., Чулков Н.А.,

Ю.М. Федорчук., 2009

© Томский политехнический университет, 2009

© Оформление. Издательство Томского политехнического университета, 2009

## ВВЕДЕНИЕ

Задача современного образования в техническом вузе по безопас- ности жизнедеятельности (БЖД) – дать необходимые представления, знания, умения в данной области, которые позволят справиться с рас- тущими угрозами в системе «человек – производство – окружающая среда». Успех в решении данной задачи в большой степени зависит от качества подготовки специалистов в этой области, от их умения прини- мать правильные решения в сложных и изменчивых условиях совре- менного производства. Сегодняшнему выпускнику необходимо решать вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда работающих на предприятиях и сертификации производственных объектов по безопас- ности труда.

Для  повышения  качества  подготовки  студентов  по  дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности» преподавателями кафедры ЭБЖ ЭЛТИ ТПУ подготовлено учебное пособие – практикум. При его напи- сании авторы руководствовались программой дисциплины, направле- ниями научных исследований на кафедре и учебным планом подготовки студентов всех специальностей ТПУ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

При формировании содержания практикума по дисциплине «Безо- пасность жизнедеятельности» авторы придерживались следующих ме- тодических принципов:

- облегчить самостоятельную работу студентов при усвоении тео- ретической части дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

- способствовать формированию практических навыков профес- сионального решения производственных и экологических задач в об- ласти будущей специальности;

- получить навыки анализа и применения в выпускных квалифи- кационных проектах и работах изученных методов и средств защиты от вредностей и опасностей производственной среды.

Практикум предназначен для выполнения индивидуальных заданий студентов всех специальностей очного и заочного обучения, обучаю- щихся в ТПУ. В нём приводятся методические указания, примеры и ва- рианты выполнения 8 заданий, подобранных для самостоятельного за- крепления теоретических основ дисциплины «Безопасность жизнедея- тельности» студентами.

Выполнение предлагаемых заданий должно способствовать дости- жению  образовательной  цели  –  успешной  сдаче  экзамена  по  курсу

«Безопасность жизнедеятельности».

РАБОТА 0. Оценка опасных и вредных факторов на рабочем месте

## РАБОТА 1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО ВОЗДУХООБМЕНА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Воздухообмен в производственных помещениях необходим для очистки воздуха от вредностей: для удаления вредных веществ (выде- ляющихся вредных газов, паров и пыли); для удаления излишних водя- ных паров; для удаления избыточного тепла.

В данных методических указаниях рассматривается расчет потреб- ного воздухообмена (L м3/ч), для очистки воздуха от вредных газов и паров и для удаления избыточного тепла с помощью механической об- щеобменной вентиляции.

## ЗАДАНИЕ

В помещении объемом V работают n человек со средней произво- дительностью а каждый. Они производят покраску и шпаклевку изде- лий нитро- (на основе ацетона) красками, эмалями и шпаклевками, для чего используется ручное и механизированное оборудование. В этом же помещении производится пайка N контактов припоем ПОС-60. Источ- ники тепловыделения – оборудование мощностью Рном и осветительная сеть мощностью Росв из люминесцентных ламп. Расчеты вести для хо- лодного периода года. Помещение имеет К окон направленных на север размерами 2,5x1,75 м с двойным остеклением и деревянными рамами. Категория работ – III (тяжелая).

Рассчитать потребный воздухообмен и определить кратность воз- духообмена для: 1) испарений растворителей и лаков; 2) при пайке при- поем ПОС-60; 3) удаления выделяемой людьми углекислоты; 4) удале- ния избыточного тепла.

## МЕТОДИКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗДУХООБМЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Потребный воздухообмен определяется по формуле:

L G 1000 , м3/ч,	(1.1)

xн  xв

где L, м3/ч – потребный воздухообмен; G, г/ч – количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения; xв, мг/м3 – предельно до- пустимая концентрация вредности в воздухе рабочей зоны помещения, согласно ГОСТ 12.1.005-88 [1]; xн, мг/м3 – максимально возможная кон- центрация той же вредности в воздухе населенных мест (ГН 2.1.6.1338- 03) 4.

Применяется также понятие кратности воздухообмена (n), которая показывает сколько раз в течение одного часа воздух полностью сменя- ется в помещении. Значение n может быть достигнуто естественным воздухообменом без устройства механической вентиляции.

Кратность воздухообмена определяется по формуле:

n L Vn

, ч-1,	(1.2)

где Vп – внутренний объем помещения, м3.

Т а б л и ц а  1 . 1

Исходные данные для расчёта потребного воздухообмена

| № вар. | а, м2/ч | Материал | п чел. | V м3 | N шт/час | Местность | Рном. кВт | Росв. кВт | m окон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 2 | Бесцветный аэролак, окраска кистью | 1 | 100 | 40 | Сельские населенные пункты | 10 | 0,5 | 2 |
| 6-10 | 4 | Цветной аэролак, окраска механизир | 3 | 600 | 450 | Малые города | 150 | 1,5 | 6 |
| 11-15 | 3,5 | Шпаклевка кистью | 4 | 700 | 480 | Большие города | 200 | 1 | 6 |
| 16-20 | 5 | Шпаклевка механизир | 1 | 800 | 325 | Сельские населенные пункты | 100 | 2 | 8 |
| 21-25 | 4 | Бесцветный аэролак, окраска кистью | 3 | 600 | 450 | Малые города | 150 | 1,5 | 6 |
| 26-30 | 3,5 | Цветной аэролак, окраска механизир | 4 | 700 | 480 | Большие города | 200 | 1 | 6 |
| 31-35 | 5 | Шпаклевка кистью | 1 | 800 | 325 | Сельские населенные пункты | 100 | 2 | 8 |

Согласно СП 2.2.1.1312-03, кратность воздухообмена n 10 недо- пустима.

Так как xн определяется по табл. 1.1 прил.1, а xв по табл. 1.2 прил.1, то для расчета потребного воздухообмена необходимо в каждом случае определять количество вредных веществ, выделяющихся в воздух по- мещения.

Рассмотрим отдельные характерные случаи выделения вредных веществ в воздух помещения и определения потребного воздухообмена.

## Определение воздухообмена при испарении растворителей и лаков

Испарение растворителей и лаков обычно происходит при покраске различных изделий. Количество летучих растворителей, выделяющихся в воздухе помещений можно определить по следующей формуле

a A m n

G 	100	, г/ч,	(1.3)

где а, м2/ч – средняя производительность по покраске одного рабо- чего (при ручной покраске  кистью  –  12 м2/ч,  пульверизатором  – 50 м2/ч); А, г/м2 – расход лакокрасочных материалов; m, % – процент ле- тучих растворителей, содержащихся в лакокрасочных материалах; n – число рабочих, одновременно занятых на покраске.

Численные значения величин А и m определяются по табл. 1.3 прил. 1.

Пример. Определить количество выделяющихся в воздух помещения летучих растворителей.

Ре шен ие:

По табл. 3 прил. 1 для цветного аэролака при окраске распылением находим, что А = 180 г/м2, m = 75 %, тогда G = 50180752/100 = 13500 г/ч. Далее определяем потребный воздухообмен в помещении по формуле (1.3). Находим для ацетона из табл. 1.1 и 1.2 прил. 1, что хв = 200 мг/м3, хн = 0,35 мг/м3, тогда L = 135001000 / (200 - 0,35) =

67500 м3/ч.

Ответ: L = 67500 м3/ч.

N =  L/V;

ВЫВОДЫ!

## Определение потребного воздухообмена при пайке электронных схем

Пайка осуществляется свинцово-оловянным припоем ПОС - 60, ко- торый содержит С = 0,4 доли объема свинца и 60 % олова. Наиболее ядовиты аэрозоли (пары) свинца.

В процессе пайки из припоя испаряется до B = 0,1 % свинца, а на 1 пайку расходуется 10 мг припоя. При числе паек – N, количество выде- ляемых паров свинца определяется по формуле

G = 10 х C x B x N x n

, мг/ч.	(1.4)

Пример. В помещении объемом Vп = 1050 м3 три человека (n)  осуществляют пайку припоем ПОС-40 с производительностью по 100 контактов в час. Найти требуемую кратность воздухообмена.

Ре шен ие:

По формуле (1.4) определяем количество аэрозолей свинца, выде- ляемых в воздух: G = 0,60,001101003 = 1,8 мг/ч. Далее определяем потребный воздухообмен по формуле (1.1). Находим из табл. 1.1 и 1.2 прил. 1 для свинца и его соединений хв = 0,01 мг/м3; хн = 0,001 мг/м3. То- гда L = 1,8 / (0,01- 0,001) = 200,0 м3/ч.

Ответ: L = 200,0 м3/ч.

## Определение воздухообмена в жилых и общественных помещениях

В жилых и общественных помещениях постоянным вредным выде- лением является выдыхаемая людьми углекислота (СО2). Определение потребного воздухообмена производится по количеству углекислоты, выделяемой человеком и по допустимой концентрации её.

Количество углекислоты в зависимости от возраста человека и вы- полняемой работы, а также допустимые концентрации углекислоты для различных помещений приведены в табл. 1.4 и 1.5 прил. 1.

Содержание углекислоты в атмосферном воздухе можно опреде- лить по химическому составу воздуха. Однако, учитывая повышенное содержание углекислоты в атмосфере населенных пунктов, следует принимать при расчете содержания СО2 следующие значения: для сель-

ских населенных пунктов – 0,33 л/м3, для малых городов (до 300 тыс. жителей) – 0,4 л/м3, для больших городов (свыше 300 тыс. жителей) – 0,5 л/м3.

Пример. Определить потребную кратность воздухообмена в помещении, где работают 3 человека.

Ре шен ие:

По табл. 1.4 прил.1 определяем количество СО2, выделяемой одним человеком g = 23 л/ч. По табл. 1.5 прил. 1 определяем допус- тимую концентрацию СО2. Тогда хв = 1 л/м3 и содержание СО2 в на- ружном воздухе для больших городов хн = 0,5 л/м3 .Определяем по- требный воздухообмен по формуле (1.1) L = 23·3/(1- 0,5) = 138 м3/ч. Ответ: L = 138 м3/ч.

## Определение потребного воздухообмена при выделении газов (паров) через неплотности аппаратуры, находящейся под давлением

Производственная аппаратура, работающая под давлением, как правило, не является вполне герметичной. Степень герметичности ап- паратуры уменьшается по мере ее износа. Считая, что просачивание га- зов через неплотности подчиняется тем же законам, что и истечение че- рез небольшие отверстия, и, предполагая, что истечение происходит адиабатически, количество газов, просочившихся через неплотности, можно определить по формуле:

M T

G k c 

, кг/ч,	(1.5)

где k – коэффициент, учитывающий повышение утечки от износа оборудования (k = 1–2); c – коэффициент, учитывающий влияние давле- ние газа в аппарате; v – внутренний объем аппаратуры и трубопроводов, находящихся под давлением, м3; М – молекулярный вес газов, находя- щихся в аппаратуре; Т – абсолютная температура газов в аппаратуре, К.

Т а б л и ц а  1 . 2

Коэффициент, учитывающий влияние давление газа в аппарате

| Давление p, атм | до 2 | 2 | 7 | 17 | 41 | 161 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 0,121 | 0,166 | 0,182 | 0,189 | 0,25 | 0,29 |

## Пример.

Система, состоящая из аппаратов и трубопроводов, заполнена се- роводородом. Рабочее давление в аппаратуре ра = 3 атм, а в проводящих трубопроводах ра=4 атм. Внутренний объем аппаратуры vа = 5 м3, объём трубопроводов, vтр = 1,2 м3. Температура газа в аппаратуре – ta = 120 оС, в трубопроводе – tтр = 25 оС. Определить потребный воздухообмен в помещении.

Ре шен ие: Определяем величины утечек сероводорода (H2S) из аппаратуры и трубопроводов. Принимаем k = 1,5; с = 0,169 (по табл. 1.2); М = 34, для H2S; Утечка газа из аппаратуры составляет:

Ga   1,5 0,169 5

34

393

0,372

кг/ч.

Утечка газа из трубопроводов составляет:

Gтр

1,5 0,172 1,2

34

298

0,104

кг/ч,

G Ga  Gтр

0,372 0,104 0,476 кг/ч.

Используя данные табл. 1.1 прил. 1, находим, что для сероводорода

хв =10 мг/м3; хн = 0,008 мг/м3. Потребный воздухообмен равен:

L 	4761000	47638,1 м3/ч.

(10 0,008)

Ответ: L = 47638,1 м3/ч

Вывод: В воздух помещения одновременно могут выделяться не- сколько вредных веществ. По действию на организм человека они мо- гут быть однонаправленными и разнонаправленными. Для однонаправ- ленных веществ расчетные значения потребного воздухообмена сумми- руются, а для разнонаправленных веществ выбирается наибольшее значение потребного воздухообмена.

## Пример.

Для первой вредности в воздухе рабочей зоны – вредных (токсич- ны) веществ в рассмотренных примерах все относятся к веществам раз- нонаправленного действия, поэтому принимаем к дальнейшему расчету максимальное из полученных значений, т. е. L = 67500 м3/ч (потребный воздухообмен для паров растворителей при окраске).

Для проверки соответствия требованиям устройства вентиляции определим кратность воздухообмена n = 67500/4800 = 14,1 ч-1. Данное значение превышает установленную величину – 10 ч-1, поэтому необхо- димо принять дополнительное решение по устройству вентиляции в по- мещении. Например, таким решением может быть исключение распро-

странения от двух мест окраски растворителей по всему помещению за счет применения местной вытяжной вентиляции.

Расчет объёма воздуха удаляемого местной вентиляцией определя- ется по формуле:

LМВ F 3600, м3/ч,	(1.6)

где F – площадь сечения всасывающих отверстий, м2; v – скорость воздуха в сечении вытяжной вентиляции, м/с. Рекомендуется принимать значение скорости в интервале 0,8-1,5 м/с.

Таким образом, потребный воздухообмен для оставшихся вредных веществ принимаем для выделений сероводорода: L = 47638,1 м3/ч.

Проверка:

n = 47638, 1/4800 = 9, 9 ч-1.

## Расчёт потребного воздухообмена для удаления избыточного тепла

Расчет потребного воздухообмена для удаления избыточного тепла производится по формуле:

L = Qизб / (λ х с х ∆t) м3/ч     (1.7)

где L, м3/ч – потребный воздухообмен; Qизб, ккал/ч – избыточное тепло; λ в = 1,206 кг/м3 –  удельная  масса  приточного  воздуха;  cв  = 0,24 ккал/кгград – теплоемкость воздуха;

t tвых  tпр ,

oC,	(1.8)

где t вых, oC – температура удаляемого воздуха; t пр, oC – температура приточного воздуха.

Величина t при расчетах выбирается в зависимости от теплона- пряженности воздуха – Qн: при Qн 20 ккал/м3·ч t = 6 oC; при Qн > 20 ккал/м3·ч t = 8 oC;

Q  Qизб  , ккал/м3·ч,	(1.9)

н

Vn

где Vп, м3 – внутренний объем помещения.

Таким образом, для определения потребного воздухообмена необ- ходимо определить количество избыточного тепла по формуле:

Qизб  Qоб  Qосв Qл  Qр  Qотд , ккал/ч,	(1.10)

где Qоб, ккал/ч – тепло, выделяемое оборудованием; Qосв, ккал/ч – тепло, выделяемое системой освещения; Qл, ккал/ч – тепло, выделяемое людьми в помещении; Qр, ккал/ч – тепло, вносимое за счет солнечной радиации; Qотд, ккал/ч – теплоотдача естественным путем.

Определяем количество тепла, выделяемого оборудованием

Qоб

860 Pоб  Y1 , ккал/ч,	(1.11)

где Y1 – коэффициент перехода тепла в помещение, зависящий от вида оборудования; Роб, кВт – мощность, потребляемая оборудованием;

Pоб  Pном  Y2  Y3 Y4 , кВт,	(1.12)

где Рном, кВт – номинальная (установленная) мощность электрообо- рудования помещения; Y2 – коэффициент использования установленной мощности, учитывающий превышение номинальной мощности над фак- тически необходимой; Y3 – коэффициент загрузки, т. е. отношение ве- личины среднего потребления мощности (во времени) к максимально необходимой; Y4 – коэффициент одновременности работы оборудова- ния.

При ориентировочных расчетах произведение всех четырех коэф- фициентов можно принимать равным:

Y1 Y2 Y3 Y4

0,25 .	(1.13)

Определяем количество тепла, выделяемого системой освещения

Qосв

860 Pосв αb cos() , ккал/ч,	(1.14)

где – коэф. перевода электрической энергии в тепловую для лам- пы накаливания = 0,92 – 0,97, люминесцентной лампы = 0,46 – 0,48; b – коэффициент одновременности работы (при работе всех светильни- ков b = 1); сos() = 0,7 – 0,8 – коэффициент мощности; Росв, кВт – мощ- ность осветительной установки.

Определяем количество тепла, выделяемого находящимися в по- мещении людьми

Qл

N qл

ккал/ч,	(1.15)

где N – количество людей в помещении; qл, ккал/ч – тепловыделе- ния одного человека табл. 1.6 прил. 1.

Определяем количество тепла, вносимого за счет солнечной радиа-

ции

Qр  K S qост , ккал/ч,	(1.16)

где K – количество окон; S, м2 – площадь одного окна; qост, ккал/ч – солнечная радиация через остекленную поверхность табл. 1.7 прил. 1.

Определяем теплоотдачу, происходящую естественным путем.

Если нет дополнительных условий, то можно считать ориентиро- вочно, что Qотд = Qр для холодного и переходного периодов года (сред- несуточная температура наружного воздуха ниже +10 oC). Для теплого периода года (среднесуточная температура воздуха выше +10 oC) при- нимаем Qотд = 0.

Общий вывод: Среди полученных расчетных значений потребного воздухообмена для вредных веществ и удаления избыточного тепла вы- бирается наибольшее значение потребного воздухообмена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Т а б л и ц а  1 . 1

Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест (ГН 2.1.6.1338-03)

| Наименование вредных веществ | ПДКм.р., мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Агрегатн состоян. |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0,085 | 0,04 | п |
| Азота оксид | 0,6 | 0,06 | п |
| Акролеин | 0,03 | 0,03 | п |
| Амилацетат | 0,10 | 0,10 | п |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | п |
| Ацетон | 0,35 | 0,35 | п |
| Бензин (углеводороды) | 5,0 | 1,5 | п |
| Бензол | 1,5 | 0,1 | п |
| Бутан | 200 | - | п |
| Бутилацетат | 0,1 | 0,1 | п |
| Винилацетат | 0,15 | 0,15 | п |
| Дихлорэтан | 3,0 | 1,0 | п |
| Ксилол | 0,2 | 0,2 | п |
| Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | а |
| Метилацетат | 0,07 | 0,07 | п |
| Мышьяк и его неорг. соединения | - | 0,003 | а |
| Озон | 0,16 | 0,03 | п |
| Пыль (кремнесодержащая – более 70 %) | 0,15 | 0,05 | а |
| Пыль нетоксичная (фиброгенного действия) | 0,5 | 0,15 | а |
| Ртути хлорид (сулема) | - | 0,0003 | а |
| Сажа | 0,15 | 0,05 | а |
| Свинец и его соединения | 0,001 | 0,0003 | а |
| Серная кислота | 0,3 | 0,1 | а |
| Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,15 | п |
| Сероводород | 0,008 | - | п |
| Сероуглерод | 0,03 | 0,005 | п |
| Спирт бутиловый | 0,16 | - | п |
| Спирт изобутиловый | 0,1 | 0,1 | п |
| Спирт метиловый | 1,0 | 0,5 | п |
| Спирт этиловый | 5 | 5 | п |
| Стирол | 0,04 | 0,002 | п |
| Толуол | 0,6 | 0,6 | п |
| Углерода оксид | 5,0 | 3,0 | п |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | п |
| Фтористые соединения (газообразные) | 0,02 | 0,005 | п |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | п |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,2 | п |
| Этилацетат | 0,1 | 0,1 | п |

Примечание: п – пары и/или газы; а – аэрозоль

Т а б л и ц а  1 . 2

Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухерабочей зоны (ГОСТ 12.1.005-88)

| Наименование вредных веществ | ПДК., мг/м3 | Класс опасности | Агрегатн. состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 2,0 | 3 | п |
| Азота оксиды | 5,0 | 3 | п |
| Акролеин | 0,2 | 2 | п |
| Амилацетат | 100 | 4 | п |
| Аммиак | 20 | 4 | п |
| Ацетон | 200 | 4 | п |
| Бензин (углеводороды) | 100 | 4 | п |
| Бензол | 15/5 | 2 | п |
| Бутан | 300 | 4 | п |
| Бутилацетат | 200 | 4 | п |
| Винилацетат | 10,0 | 4 | п |
| Дихлорэтан | 10,0 | 2 | п |
| Ксилол | 50,0 | 3 | п |
| Марганец и его соединения (от 2-30 %) | 0,1 | 2 | а |
| Метилацетат | 100 | 4 | п |
| Мышьяк и его неорг. соединения | 0,04/0,01 | 2 | а |
| Озон | 0,1 | 1 | п |
| Пыль (кремнесодержащая – более 70 %) | 1,5 | 4 | а |
| Пыль нетоксичная (фиброгенного действия) | 4,0 | 4 | а |
| Ртути хлорид (сулема) | 0,2/0,05 | 1 | а |
| Сажа | 4,0 | 3 | а |
| Свинец и его соединения | 0,01/0,005 | 1 | а |
| Серная кислота | 1,0 | 2 | а |
| Сернистый ангидрид | 10 | 3 | п |
| Сероводород | 10,0 | 3 | п |
| Сероуглерод | 1,0 | 3 | п |
| Спирт бутиловый | 10,0 | 3 | п |
| Спирт изобутиловый | 10,0 | 3 | п |
| Спирт метиловый | 5,0 | 3 | п |
| Спирт этиловый | 1000 | 4 | п |
| Стирол | 30/10 | 3 | п |
| Толуол | 50 | 3 | п |
| Углерода оксид | 20 | 4 | п |
| Фенол | 0,3 | 2 | п |
| Фтористые соединения (газообразные) | 0,5/0,1 | 2 | п |
| Хлор | 1,0 | 2 | п |
| Хлористый водород | 5,0 | 1 | п |
| Этилацетат | 200 | 4 | п |

Примечание: значение в числителе – максимально разовые; в знаменателе – средне- сменные

Т а б л и ц а  1 . 3

Расходы лакокрасочных материалов на один слой покрытия изделий и содержание в них летучих растворителей

| Наименование лакокрасочных материа- лов/способ нанесения краски | Расход лакокрасоч- ных материалов, А, г/м2 | Содержание летучей час- ти, m, % |
| --- | --- | --- |
| Нитролаки и краски |  |  |
| Бесцветный аэролак /кистью | 200 | 92 |
| Цветные аэролаки/распыление пульверизатором | 180 | 75 |
| Нитрошпаклевка /кистью | 100-180 | 10-35 |
| Нитроклей /кистью | 160 | 80-85 |
| Масляные лаки и эмали |  |  |
| Окраска распылением | 60-90 | 35 |

Т а б л и ц а 1 . 4

Количество углекислоты, выделяемой человеком при разной работе

| Возраст человека и характер работы | Количество СО2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | в л/ч | в г/ч |
| Взрослые: |  |  |
| при физической работе | 45 | 68 |
| при легкой работе (в учреждениях) | 23 | 35 |
| в состоянии покоя | 23 | 35 |
| Дети до 12 лет | 12 | 18 |

Т а б л и ц а  1 . 5

Предельно-допустимые концентрации углекислоты

| Наименование помещений | Количество СО2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | в л/ч | в г/кг |
| Для постоянного пребывания людей (жилые ком.) | 1 | 1,5 |
| Для пребывания детей и больных | 0,7 | 1 |
| Для учреждений | 1,25 | 1,75 |
| Для кратковременного пребывания людей | 2 | 3 |

Т а б л и ц а  1 . 6

Количество тепловыделений одним человеком при различной работе

| Категория тяжести работы |  | Количество тепловыделений qл, ккал/ч в зави- симости от окружающей температуры воздуха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 оС | 20 оС | 25 оС | 30 оС |
| Легкая | I | 100 | 70 | 50 | 30 |
| Средней тяжести | II-а | 100 | 70 | 60 | 30 |
| Средней тяжести | II-б | 110 | 80 | 70 | 35 |
| Тяжелая | III | 110 | 80 | 80 | 35 |

Т а б л и ц а  1 . 7

Солнечная радиация через остекленную поверхность

|  | Солнечная радиация, qост, ккал/ч от стороны света и широты, град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮГ |  |  |  | ЮГО-ВОСТОК ЮГО-ЗАПАД |  |  |  | ВОСТОК ЗАПАД |  |  |  | СЕВЕР, СЕВЕР. ВОСТОК СЕВЕРО-ЗАПАД |  |  |  |
|  | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| Окна с двой- ным остек- лени- ем и дере- вян- ными рама- ми | 110 | 125 | 125 | 145 | 85 | 110 | 125 | 145 | 125 | 125 | 145 | 145 | 65 | 65 | 65 | 60 |
| Окна с двой- ным остек- лени- ем и метал личе- скими рама- ми | 140 | 160 | 160 | 180 | 110 | 140 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| Фо- нарь с двой- ным остек- лени- ем и метал личе- кими пере- плет. | 130 | 130 | 160 | 170 | 110 | 140 | 170 | 170 | 160 | 160 | 180 | 180 | 85 | 85 | 85 | 70 |

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

      - Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энерго- издат, 1982. – 342 с.

      - Каменев П.Н. Отопление и вентиляция. Часть II. Вентиляция. – М.: Издательство литературы по строительству, 1966. – 289 с.

      - ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

      - ГН2.1.6.1338-03.  Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

## РАБОТА 2. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ОТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСВИЯ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Защитное устройство (ЗУ) обладает способностью отражать, поглощать, быть прозрачным по отношению потока энергии. Если W+ – общий поток энергии, W поглощенный поток энергии, Wотра- женный поток энергии, W~ поток прошедший сквозь защитное уст- ройство, то W+ = W+ W+ W~.

Коэффициент защиты ЗУ определяется как отношение потока энер- гии в заданной точке при отсутствии ЗУ к потоку энергии при наличии ЗУ. В другом варианте коэффициент защиты kw  определяется фор-

мулой kw = W+/ W~, а эффективность защиты е выражается в децибе-

лах (дБ): е = 10·lg kw.

  - В изолированном объеме, т. е. в пространстве, огражденном стенками, интенсивность энергии в любой точке оказывается выше, по сравнению с интенсивностью энергии, генерируемой источником. Это связано с отражением энергетических волн от ограждающих поверхно- стей. Вследствие поглощения части энергии поверхностями в объеме создается определенный уровень интенсивности энергии. Плотность энергии в любой точке изолированного объема складывается из плотно- сти энергии прямой волны и плотности энергии при диффузном поле отраженной волны и суммарная плотность потока энергии записывается в виде

Iп  

WФ exp(2 r) 4W 4 r 2	S

1  ,	(2.1)

где W мощность источника (Вт), Ф 4



- фактор направленности

источника, Ω угол излучения источника (телесный угол), r радиус удаления приемника от источника (м), δ коэффициент затухания волн,

 = W/W+ коэффициент поглощения звука поверхностями, S пло- щадь поглощающей поверхности (м2). Телесный угол Ω определяется положением источника по отношению к ограждающим поверхностям: Ω = 2π, если источник находится на плоскости; Ω = π, если источник находится в двухгранном угле; Ω = π/2, если источник расположен в

трехгранном угле. Величина

B  S

1 

называется постоянной изолиро-

ванного объема. В большинстве случаев можно считать, что произведе- ние δr ≈ 0.

Для расчета уровня шума в изолированном объеме без учета зату- хания используют формулу, которая получается  логарифмированием формулы (2.1) и умножением членов на 10, а также умножением и деле- нием правой части на величину Se.

L  (r, B) L

10 lg SeФ 4Se ,	(2.2)

Iп	W

S(r)	B  

	

Здесь LIп = 10·lg(Iп/I*); LW = 10·lg(W/I*Se); I* = 1012 Вт/м2 по- роговое значение; Se единичная площадь, принимаемая произвольно, поскольку она исчезает при выполнении логарифмирования (2.2).

  - Для уменьшения шумового воздействия применяют защитные устройства (кожуха), в которых гасится большая часть генерируемой звуковой энергии.

На рис. 2.1 представлена схема распространения звуковых волн в объеме кожуха с поверхностью S1 от источника И мощностью W, а так- же в объеме помещения а поверхностью S2.

Рис.2.1. Схема потоков энергии в объеме кожуха и в объеме помещения И источник шума, Пприемник, S+излучающая шумовую энергию по-

верхность кожуха, W+поток энергии, падающий на стенки кожуха, W~поток энергии, выходящий из кожуха, В1постоянная изолированного объема кожуха, В2постоянная изолированного объема помещения.

Требуемая эффективность звукоизоляции кожуха определится из формулы

e 10 lgW 

/W D

L	L

	

W

W

, W I S 

e 10 lgW 

/W D

L	L

	

W

W

, W I S 

.(2.3)

I WФ1  4W , L

W 

LW

10 lgS Ф S (r) 4 / B .	(2.4)

S1 (r)	B1

В области координаты расположения приемника уровень потока энергии должен быть меньше допустимого Lн. Поэтому

1   1	1

Lн  LW D 10 lgФ2Se / S2 (r2 ) 4Se / B2 .	(2.5) Решая совместно (2.3), (2.4), (2.5), получим

e LW  Lн 10 lgS



Ф1 / S1 (r) 4 / B1 Ф2 Se / S2 (r2 ) 4Se / B2 .	(2.6)

В первом приближении можно считать, что S+ = S1. Согласно рис.1 источник имеет пространственное расположение относительно кожуха, поэтому Ω1 = 4π, Ф1 = 1.

Для тонкого кожуха и больших частот звуковых волн эффектив- ность звукоизоляции стен кожуха определится из формулы (2.1)

e 20 lg(m / 21c1 ) 20 lg(mf ) 47, 5 , дБ,	(2.7)

где m = ρ2h масса защитного устройства, отнесенного к единице площади, ρ2 плотность вещества стенки (кг/м3), h толщина стенки (м), ω круговая частота, ρ1 плотность воздуха, с1 скорость звука в воздухе, f частота (Гц). Из формулы (2.7) определяется необходимая толщина звукоизолирующего слоя.

237 100,05e

h 	(м).	(2.8)

f 2

  - При истечении отработанных газов в атмосферу (турбины, дви- гатели внутреннего сгорания) или всасывания воздуха из атмосферы в компрессорные установки генерируется сильный шум. Для снижения шума используют глушители. Глушители состоят из активных и реак- тивных элементов. Активный элемент любой канал, стенки которого покрыты изнутри звукопоглощающим материалом. Реактивный элемент (рис.2.2) канал с внезапно изменяющейся площадью большего сече- ния и с образованием камеры определенной длины.

При изменении площади сечения звук отражается. При длинах ка- меры, равных кратно половине волны образуются стоячие волны, кото- рые увеличивают давление на концах камерной полости. Эффектив- ность камерного элемента можно определить по формуле

e 10 lg cos

2	2	2

kl 0, 25(S1 / S2 S2 / S1 )  sin

kl ,	(2.9)

где k=2πf/cволновое число, с скорость звука, λ=с/f длина зву- ковой волны. При sinkl≈1, e ≈ max.

Рис. 2.2. Реактивный элемент глушителя l,

S2 длина и площадь сечения камеры, S1 площадь канала

## ЗАДАНИЕ

### Задача 1

Определить необходимую эффективность звукоизоляции кожуха, ограждающий источник мощностью W, если уровень звукового давле- ния приемника, находящегося в помещении на расстоянии 4 м от источ- ника, не должен превышать допустимого Lн. Принять излучающую по- верхность кожуха, равной его физической поверхности, форма кожуха кубическая. Найти необходимую толщину изоляции, если ρ2 = 800 кг/м3.

Исходные данные приведены табл. 2.3.

Т а б л и ц а  2 . 3

Исходные данные к акустическому расчету кожуха

| Вариант | W(Вт) | 1 | 2 | S1(м2) | S2(м2) | f(Гц) | Lн(дБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 8 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 9 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 10 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 50 | 85 |
| 11 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 20 | 1000 | 250 | 78 |
| 12 | 1 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 13 | 1.1 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 14 | 1.2 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 15 | 1.3 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 16 | 1.4 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 17 | 1.5 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 18 | 1.6 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 19 | 1.7 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 20 | 1.8 | 0.5 | 0.06 | 24 | 800 | 250 | 78 |
| 21 | 1.9 | 0.3 | 0.15 | 16 | 800 | 1000 | 70 |
| 22 | 2.0 | 0.3 | 0.15 | 16 | 600 | 1000 | 70 |
| 23 | 1 | 0.4 | 0.15 | 16 | 600 | 1000 | 70 |
| 24 | 1.1 | 0.4 | 0.15 | 16 | 600 | 1000 | 70 |

### Задача 2

Определить эффективность затухания в реактивном камерном эле- менте в зависимости от его длины при заданном отношении сечений и камеры. Исходные данные приведены в табл. 2.4.

Т а б л и ц а  2 . 4

Данные к акустическому расчету реактивного элемента

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(Гц) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| S1/S2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| вариант | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| f(Гц) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| S1/S2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| вариант | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| f(Гц) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| S1/S2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

## МЕТОДИКА РАСЧЁТА

Расчет эффективности проводится по формуле (2.6), толщина стен- ки кожуха по формуле (2.8). Уровень мощности источника определя- ется по формуле:

LW  10 lg(W / ISe ) ,

где величина Se может быть принята произвольно, поскольку она сокращается при вычислениях. Это можно проверить путем преобразо- вания формулы (2.6). Примем Se = 1 м2, значение I* = 1012 Вт/м2. Ф1 = 1, Ф2 = 2, поскольку кожух находится на плоскости, а излучение кожуха

осуществляется	в	полупространстве.

B 1S1  , B

2 S2

.	Величина

1	1	2

1

12

S1(r1) рассчитывается из геометрических соотношений из условия, что длина ребра грани кожуха равна (S1/6)0.5, а радиус сферы r1 равен поло- вине ребра.

Эффективность шумогашения элементом определяется формулой (2.9). Если S2/S1 больше пяти, то e ≈ max при sinkl ≈ 1. Отсюда величина kl принимает значения π/2, 3π/2, 5π/2. Волновое число определяется по формуле k = 2πf / c, скорость звука при нормальных условиях равна с=331м/с. Величина l1 = (π/2) / k, l2 = (3π/2) / k, l3 = (5π/2) / k.

## ПРИМЕР

1.   Пусть   W = 0.8(Вт),   1 = 0.2,   2 = 0.12,   S1 = 18(м2),   S2 = 1200(м2), f = 60(Гц),	Lн = 90(дБ).	Имеем:	В1 = 4,5,	В2 = 163,6, LW = 10·lg(W/I*Se) = 10·lg(0.8/1012∙1) = 119 дБ,        r = (S1/6)0.5/2 = 0,87 м,

S1(r) = 4πr2 = 9.5 м2, r2 = 4 м, S2(r2) =

2

4 r 2

= 201 м2.

e ≥ LWLн + 10·lg{18[1/9.5+4/4.5]·[2∙1/101+4∙1/163]} = 119901 = 28 дБ,

толщина стенки кожуха:

237 100,05e

237 100,0528

h 		0,144 м.

f 2

50 800

2. Пусть S2/S1 = 5, f = 900 Гц. Имеем k = 2πf/c = 2π900/331 = 17.1 (1/м),

l 1 = (π/2)/ k = (π/2)/ 17,1 = 0.092 м. l2 = (3π/2)/ k = 0,27 м.

Эффективность шумогашения равна

e=10·lg[cos2kl+0,25(S1/S2+S2/S1)2sin2kl]=e=10·lg[0+0,25(0.2+5)21]=8,3      дБА.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов /С.В. Бе- лов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др. Под общ. ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1999. 448 с.

# РАБОТА 3. РАСЧЁТ ПДВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В соответствии с требованиями [1, 4-6] в последние годы в РФ ши- роко развернуты работы по установлению нормативов предельно до- пустимых выбросов (ПДВ) для каждого источника выбросов предпри- ятия. Для отдельного источника выбросов норматив ПДВ для i-го вредного (загрязняющего) вещества – это выброс, при котором в рай- оне расположения данного источника загрязнения атмосферы (ИЗА) приземная концентрация (сi) с учетом влияния фоновой концентрации (сiф), создаваемой источниками выбросов соседних предприятий, не превысят величины ПДК:

ПДКмрi  ciф сi ,	(3.1)

где ПДКмр – максимально разовая ПДК для воздуха населенных пунктов по [6, 15].

Предельно допустимый выброс (ПДВ, г/с) загрязняющих веществ устанавливаются для каждого источника выбросов. ПДВ устанавливает- ся равным мощности выброса, М, г/с, при условии, что приземная кон- центрация не превысит значения: ПДК – сф. При невыполнении условия

- выброс ИЗА согласовывается органами Госнадзора как временно со- гласованный выброс (ВСВ)

Нормативы выбросов в атмосферу устанавливаются на основе рас- четов приземных концентраций для каждого источника выбросов в ат- мосферу предприятия. Под предприятием понимается юридическое ли- цо, являющееся собственником источников выбросов. Обоснование нормативов ПДВ оформляются проектом, который состоит из поясни- тельной записки и книги с результатами расчетов приземных концен- траций загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками предпри- ятия.

## САНИТАРНО ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами территории предприятия и жилой (селитебной) застройки, ландшафтно- рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или макси- мальную из плановых проекций пространства, за пределами которого нормируемые факторы воздействия не превышают установленные ги- гиенические нормативы.

Предприятие – объект хозяйственной деятельности, связанный с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, которые осуществляются с использованием процессов, оборудования и техноло- гий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоро- вье человека.

Территория предприятия – территория, оформленная предприятием в установленном порядке собственником предприятия для осуществле- ния хозяйственной деятельности.

ИЗА – источник загрязнения атмосферного воздуха, посредством которого загрязняющие (вредные) вещества (ЗВ) вместе с газовоздуш- ной смесью (ГВС) поступают в атмосферу. ИЗА, как правило, располо- жен на территории предприятия. Выброс ЗВ рассеивается в атмосфер- ном воздухе и тем самым концентрация ЗВ в воздухе снижается, на этот процесс влияют такие параметры ГВС: тепмература ГВС и окружающе- го воздуха, скорость выхода ГВС из трубы, высота и диаметр устья тру- бы и т. д.

Все ИЗА делятся на организованные (дымовые трубы, вентиляци- онные шахты, т. е. работающие периодически либо постоянно за счет искусственной побудительной силы – вентилятора) и неорганизованные (открытый склад сыпучего материала, выброс которого зависит от есте- ственных причин – скорости ветра).

СЗЗ устанавливается с учетом предусматриваемых мер по умень- шению неблагоприятного влияния на окружающую среду и здоровье человека при обеспечении соблюдения требований гигиенических нор- мативов в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, устанавливаются следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон в соответствии с [2]:

I класс – 1000 м; II класс – 500 м; III класс – 300 м; IV класс – 100 м; V класс –  50 м.

На рис. 3.1 представлена схема территории предприятия. На пред- приятии действуют 3 источника выбросов загрязняющих веществ в ат- мосферу (выделено цветом): 2 организованных источника выбросов (дымовые трубы, либо вентшахты) и 1 – неорганизованный (открытый склад угля и т. п.). Жирной линией показана СЗЗ предприятия.

В зависимости от характеристики основных выбросов для предпри- ятий, по которым ведущим для установления СЗЗ фактором является химическое загрязнение атмосферы, граница СЗЗ устанавливается от границы промпредприятия и от источника выбросов загрязняющих ве- ществ.

От границы территории промплощадки:

  - при объеме выбросов от неорганизованных источников и тех- нологических процессов на открытых площадках, составляю- щих более 30 % от суммарных выбросов основного производ- ства;

  - в случае организации производства с большим количеством источников, рассредоточенных по территории предприятия.

Рис. 3.1. Установление размера СЗЗ:

а – от источников выбросов в атмосферу; б – от границ территории предприятия

## ЗАДАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Для организованного точечного источника, рис. 3.2, выполнить оценку воздействия источника объекта промышленного производства на состояние атмосферного воздуха вдоль направления преобладающе- го ветра (по факелу):

- Разработать порядок проведения расчетов приземных концен- траций (построить карту схему, определить расчетные точки для источника)

- Выполнить расчеты приземных концентраций в расчетных точ- ках. Результаты представить в мг/м3 и долях ПДК. Построить кривую  по   результатам   расчетов   приземных  концентраций с = f(х).

- Провести анализ результатов с целью определения нормативов ПДВ, при необходимости разработать мероприятия по достиже- нию нормативов ПДВ

ЮЗ

Y, м

X, м

Рис. 3.2. Схема расположения источника выбросов в атмосферу загрязняю- щих веществ (ИЗА) и направление преобладающего ветра

Дополнительная информация

Источник представляет собой дымовую трубу, высотой Н, диа- метром устья D, через которую выбрасывается загрязняющее вещест- во массой М, с линейной скоростью w, с разницей температур воздуха и ГВС Т, коэффициент очистки очистного устройства Коч,.

Источник расположен в точке с координатами Хо, Yo на карте схеме города. Размер СЗЗ соответствует классу предприятия по са- нитарной классификации Ксзз, .

Данные по вариантам представлены в таблице 3.1.

## Ситуационная карта – схема города _

Условные обозначения:

- Территория города;

- Территория зоны отдыха;

- Пост наблюдения за состоянием атмосферноговоздуха города; Автомобильные дороги;

Ж/д пути;

– источник загрязнения атмосферы (ИЗА).

Исходные данные по вариантам

Т а б л и ц а  3 . 1

| № Ва р | Н, м | D, м | w, м/с | Xо, м | Yо, м | Ксзз | Коч, % | На- прав. ветра | Город рас- положения ИЗА | U*, m/c | Наименование загряз- няющего вещества | М г/с, | Т, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 0,4 | 8,8 | 800 | 900 | 5 |  | С-В | Архангельск | 10 | 1401 Ацетон | 60,99 | 27 |
| 2 | 12 | 0,55 | 8.9 | 900 | 900 | 4 | 59 | С-В | Астрахань | 12 | 0138 Марганец и его соед. | 20,99 | 25 |
| 3 | 14 | 0,6 | 6,8 | 700 | 700 | 5 |  | Ю | Барнаул | 12 | 0330 Сернистый ангидрид | 94,53 | 58 |
| 4 | 22 | 0,55 | 8.9 | 400 | 900 | 2 | 83 | Ю-В | Белгород | 9 | 0203 Хром и его соед. | 10,99 | 26 |
| 5 | 29 | 0.8 | 14,0 | 700 | 900 | 3 |  | С-В | Благове- щенск | 8 | 0616 Ксилол | 55,21 | 27 |
| 6 | 32 | 0,55 | 8.9 | 500 | 900 | 5 | 92 | Ю-В | Брянск | 9 | 0184 Свинец и его соед. | 4,99 | 45 |
| 7 | 24 | 0,6 | 12,4 | 400 | 900 | 5 | 71 | С-В | Владивосток | 10 | 2936 Древесная пыль | 43,54 | 28 |
| 8 | 14 | 0,6 | 6,8 | 600 | 900 | 4 | 99 | Ю-В | Владимир | 12 | 2926 Зола электростанций | 31,53 | 66 |
| 9 | 35 | 1,0 | 16,4 | 700 | 900 | 4 |  | Ю-В | Волгоград | 10 | 0337 Углерода оксид | 128,8 8 | 60 |
| 10 | 29 | 0.8 | 14,0 | 800 | 900 | 3 |  | Ю-В | Воронеж | 8 | Фтористый водород | 23,21 | 42 |
| 11 | 11 | 0,4 | 8,8 | 900 | 900 | 5 |  | Ю-В | Иваново | 10 | 1401 Ацетон | 51,76 | 30 |
| 12 | 12 | 0,55 | 8.9 | 400 | 900 | 4 | 86 | В | Иркутск | 12 | 0138 Марганец и его соед. | 21,22 | 50 |
| 13 | 12 | 0,55 | 8.9 | 700 | 800 | 3 |  | Ю | Казань | 8 | 2732 Керосин | 94,99 | 30 |
| 14 | 22 | 0,55 | 8.9 | 500 | 900 | 2 | 83 | В | Калининград | 9 | 0203 Хром и его соед. | 30,99 | 44 |
| 15 | 32 | 0,55 | 8.9 | 600 | 900 | 5 | 96 | В | Калуга | 9 | 2902 Взвешенные вещест- ва | 124,4 6 | 50 |
| 16 | 27 | 0.8 | 12,0 | 700 | 900 | 3 | 85 | В | Кемерово | 8 | 2902 Взвешенные вещест- ва | 94,99 | 50 |
| 17 | 22 | 0,6 | 14,8 | 900 | 900 | 5 | 71 | В | Кострома | 10 | 2936 Древесная пыль | 55,42 | 30 |

Окончание таблицы 1

| 18 | 25 | 0,18 | 18,4 | 800 | 800 | 2 |  | Ю | Краснодар | 8 | 0301 Окислы азота | 20,8 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 18 | 0,4 | 17,8 | 900 | 800 | 1 | 86 | Ю | Красноярск | 9 | 0328 Сажа (углерод чер- ный) | 53,44 | 60 |
| 20 | 25 | 0,18 | 18,4 | 400 | 600 | 3 |  | Ю | Москва | 8 | 0301 Азота диоксид | 20,82 3 | 29 |
| 21 | 29 | 0.8 | 14,0 | 900 | 700 | 4 | 92 | Ю | Назрань | 10 | 2902 Зола угольная | 53,21 | 22 |
| 22 | 11 | 0,4 | 8,8 | 400 | 800 | 4 | 96 | Ю | Петроза- водск | 7 | 2926 Зола электростанций | 78,99 | 60 |
| 23 | 12 | 0,55 | 8.9 | 500 | 800 | 4 |  | Ю | Саранск | 10 | 0621 Толуол | 84,99 | 26 |
| 24 | 18 | 0,4 | 17,8 | 500 | 700 | 4 | 80 | Ю | С-Петербург | 8 | 0328 Сажа (углерод чер- ный) | 31,44 | 55 |
| 25 | 14 | 0,6 | 6,8 | 500 | 900 | 4 |  | С-В | Ставрополь | 12 | 0330 Сернистый ангидрид | 34,53 | 52 |
| 26 | 27 | 0.8 | 12,0 | 800 | 900 | 3 |  | В | Томск | 8 | 2732 Керосин | 121,0 | 28 |
| 27 | 35 | 1,0 | 16,4 | 800 | 700 | 3 |  | Ю | Улан-Удэ | 9 | 2754 Углеводороды пред. | 112,8 8 | 32 |
| 28 | 20 | 0,8 | 12,4 | 600 | 700 | 4 |  | Ю | Уфа | 9 | 0337 Углерода оксид | 143,5 2 | 60 |
| 29 | 35 | 1,0 | 16,4 | 600 | 900 | 4 |  | С-В | Хабаровск | 10 | 2754 Углеводороды пред. | 92,88 | 66 |
| 30 | 12 | 0,55 | 8.9 | 600 | 800 | 3 | 85 | Ю | Якутск | 8 | 2902 Взвешенные вещества | 124,0 | 46 |

## 3. РАСЧЕТ ПРИЗЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В АТМОСФЕРЕ ОТ ВЫБРОСОВ ОДИНОЧНОГО ИСТОЧНИКА

Максимальное значение приземной концентрации вредного веще- ства с, мг/м3, при выбросе ГВС из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии х, м, от источника и определяется по формуле

cM  

AM F mn

2	1/ 3

,	(3.2)

H  (V1 T )

где A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в еди- ницу времени, г/с;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе.

m, n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздуш- ной смеси из устья источника выброса;

Н – высота источника выброса над уровнем земли (для наземных источников при расчетах принимается H = 2 м), м;

 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; в случае ровной или слабопересеченной местности с перепа- дом высот, не превы-шающим 50 м на 1 км,  1;

T – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси ТГ и температурой окружающего атмосферного воздуха ТВ., °С;

V1 – расход газовоздушной смеси, определяемый по формуле

V1 

 D2

4

o ,	(3.3)

где D – диаметр устья источника выброса, м;

0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источ- ника выброса, м/с.

Значение коэффициента А, соответствует неблагоприятным метео- рологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным:

а) 250 – для районов Средней Азии южнее 40° с.ш., Бурятии и Чи- тинской области;

б) 200 – для Европейской территории бывшего СССР; для районов России южнее 50° с.ш., для остальных районов Нижнего Поволжья,

Кавказа, Молдовы; для Азиатской территории России: для Казахстана, Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней Азии;

в) 180 – для Европейской территории России и Урала от 50 до 52° с.ш. за исключением попадающих в эту зону перечисленных выше районов и Украины;

г) 160 – для Европейской территории России и Урала севернее 52° с.ш. (за исключением Центра ETC), а также для Украины (для рас- положенных на Украине источников высотой менее 200 м в зоне от 50 до 52° с.ш. – 180, а южнее 50° с.ш. – 200);

д) 140 – для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ка- лужской, Ивановской областей.

Значения массовых выбросов М, г/с, и расхода ГВС, V1, м3/с, при- нимаются по технологической части вновь строящихся и реконструи- руемых предприятий, а для действующих – по данным инвентаризации (обследования).

Необходимо отметить, что значения М следует относить к 20-30 минутному периоду осреднения, в том числе и в случаях, когда продол- жительность выброса менее 20 мин.

При определении значения Т, °С, следует принимать температуру окружающего атмосферного воздуха Тв °С, равной средней максималь- ной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца по [1], а температуру выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси, ТГ, °С,

– по действующим для данного источника результатам измерений.

Для котельных, работающих по отопительному графику, допуска- ется при расчетах принимать значения, ТВ, равными средним темпера- турам наружного воздуха за самый холодный месяц по [1].

Значение коэффициента F принимается:

а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозо- лей (пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания практически равна нулю) – 1;

б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п. а) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % – 2; от 75 до 90 % – 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3.

Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от па- раметров f, vм; vм’; f0:

f 1000

o

2 D H 2 T

;	(3.4)

vM  0, 65(V1 T / H )

1/ 3

;	(3.5)

`   1, 3 o D ;	(3.6)

v

M	H

f  800(V `  ) .	(3.7)

o	M

Коэффициент m определяется в зависимости от f по формулам:

m 1/(0, 67 0,1 f 1/ 2 0, 34 f 1/ 3

при

f 100 ;	(3.8)

m 1, 47 / f 1/ 3

при

f 100 .	(3.9)

Для

f0  f

100

значение коэффициента m вычисляется при f = f0.

Коэффициент n при f < 100 определяется в зависимости от vM  по формулам

n 1 при

vM  2 ;	(3.10)

n 0, 532v2

2,13v

3,13

при 0, 5 v

2 ;	(3.11)

M	M

n 4, 4vM

при

M

vM  0, 5 .	(3.12)

Для

f 100

(или

T 0 ) и

`    0.5

(холодные выбросы) при расчёте

cM вместо формулы (5) используется формула:

v

M

c	AM F n K ,	(3.13)

M	H 4 / 3

где K D / 8V 1/(7,1( V )1/ 2

1	o   1

,	(3.14)

причем n определяется по формулам (3.10) – (3.12) при v

v`   .

M	M

Расстояние хм, от источника выбросов, на котором приземная кон- центрация c, мг/м3, при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения, cм.

Определяется по формуле:

x	5 F dH ,	(3.15)

M	4

лам:

где безразмерный коэффициент d при f < 100 находится по форму-

d 2, 48(10, 28 f 1/ 3

e

при

vM  0, 5;

(3.16)

d 4, 95vM

(10, 28 f 1/ 3 )

при 0, 5 vM

2;

(3.17)

d 7v1/ 2 (10, 28 f 1/ 3 )

M

при

vM  2.

(3.18)

при f > 100 или

T 0

значение d находится по формулам:

d 5, 7

при

`    0.5;

(3.19)

d 11, 4v`

v

M

v

M

при

0, 5 v`

2;

(3.20)

d 16v1/ 2

M

M

при

`    2.

(3.21)

В формулу (3.2) в скрытой форме входит скорость ветра. Ветер оказывает двоякое влияние на рассеивание примесей: чем больше ско- рость ветра, тем больше турбулентность атмосферы и, следовательно, интенсивнее распространяются эти примеси в окружающей среде; в то же время, с увеличением скорости ветра уменьшается высота факела над устьем трубы, что увеличивает приземную концентрацию.

M

Опасная скорость ветра не является метеорологическим фактором и для одного и того же производственного здания, на котором имеются различные источники выбросов, она может иметь различные численные значения для каждого источника в зависимости от его характера.

Значение опасной скорости U1м, м/с, на уровне флюгера (обычно около 10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшее зна- чение приземной концентрации вредных веществ см, в случае f < 100 определяется по формулам:

UM  0.5

при

vM  0.5;

(3.22)

UM  vM

при 05 vM  2;

(3.23)

UM  vM

(10,12 f 1/ 2 )

при

vM  2;

(3.24)

При

f 100 или

T 0

значение UM

вычисляется по формулам:

UM  0.5

при

vM  0.5;

(3.25)

UM  vM

при 05 vM  2;

(3.26)

U	2.2 v`

M	M

при

vM  2;

(3.27)

При опасной скорости ветра UM

приземная концентрация вредных

веществ с, мг/м3, в атмосфере по оси факела выброса на различных рас- стояниях x, м, от источника выброса определяется по формуле:

c S1 cM ,	(3.28)

где

s1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости

от отношения

x / xM

и коэффициента F по формулам:

s1 3(x / xM )

8(x / xM )

6(x / xM )

при

x / x	1;

(3.29)

4	3	2

M

1 Исходные данные содержат максимальное значение Uм, которое должно использоваться при машинном расчете

s1 1.13 /(0.13(x / xM )

2

1)

при 1 x / x

M 8;

(3.30)

s1 (x / xM ) /(3.58 (x / xM )

2

35.2 (x / xM ) 120)

при

F 1.5 и

x / xM

8 ;	(3.31)

s1 1/(0.1( x / xM )

2

2.47 ( x / xM ) 17.8)

при

F 1.5 и

x / xM  8.

(3.32)

Для низких и наземных источников (высотой Н не более 10 м) при

``

значениях

x / xM

величина S1 в (3.28) заменяется на величину

s1 , опреде-

ляемую в зависимости от

x / xM

и H  по формуле:

1  0.125(10 H ) 0.125(H 2) s1

s

``

при 2 H 10 .	(3.33)

Значение приземной концентрации вредных веществ в атмосфере с, мг/м3, на расстоянии у, м, по перпендикуляру к оси факела выброса оп- ределяется по формуле:

cy  s2 c ,	(3.34)

где s2  – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от скорости ветра UM, м/с, и отношения у/х по значению аргумента ty:

t  u y2 / x2 ,при

y

u 5;

(3.35)

t  5 y2 / x2 , при u > 5;	(3.36)

y

s2  1/(15ty 12,8ty  17 ty 45,1ty )

2	3	4   2

.	(3.37)

Расчеты загрязнения атмосферы при выбросах газовоздушиой сме- си из источника с прямоугольным устьем (шахты) производится по при-

веденным выше формулам при средней скорости 0

и значениях:

D D , м, и V V  , м3/с.

э	1	1э

Средняя скорость выхода в атмосферу газовоздушной смеси 0

определяется по формуле

м/с,

0 V1 / Lb ,	(3.38)

где L – длина устья, м; b – ширина устья, м.

Эффективный диаметр устья

Dэ , м, определяется по формуле

Dэ  2 Lb /(L b) .	(3.39)

Эффективный расход выходящей в атмосферу в единицу времени

3

ГВС V1э

м /с, определяется по формуле:

V1э ( Dэ / 4) 0 .	(3.40)

2

Приземная концентрация вредных веществ с, мг/м3, в любой точке местности при наличии N источников определяется как сумма концен- траций веществ от отдельных источников при заданном направлении и скорости ветра.

c c1 c2 ... cN ,	(3.41)

где

c1, c2 ,....cN

– концентрации вредного вещества соответственно от

первого, второго, N-го источников, расположенных с наветренной сто- роны при рассматриваемом направлении ветра.

Для источников выброса, имеющих различные параметры, расчет приземной концентрации начинается с определения для всех источни- ков  по  каждому  веществу  максимальных  приземных  концентраций

cM (cM 1 , cM 2 ....cMN )

и опасных скоростей ветра u,

(U M 1 ,UM 2 ...U MN ) .

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитар- ная классификация предприятий и иных объектов.

3. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся выбросах предприятий. ОНД-86. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю вы- бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2005. – 212 с.

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установ- ления допустимых выбросов вредных веществ промышленными пред- приятиями.

- ГН 2.1.6.695-98 (с изм. 1999, 2000). Предельно допустимые концен- трации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен- ных мест (взамен ГН 2.1.6.584а-96, ГН 2.1.6.574а-96 и ГН 2.1.6.565а-96)

- ГН 2.1.6.696-98 (с изм. 1999, 2000). Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воз- духе населенных мест (взамен ГН 2.1.6.584б-96, ГН 2.1.6.565б-96, ГН 2.1.6.571-96, ГН 2.1.6.572-96, ГН 2.1.6.673-97)

- ГН 2.1.6.713-98. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.696-98

- ГН 2.1.6.716-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) за- грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Допол- нение 1 к ГН 2.1.6.695-98

- ГН 2.1.6.789-99. Предельно допустимые концентрации (ПДК) за- грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Допол- нение 2 к ГН 2.1.6.695-98

- ГН 2.1.6.790-99. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 2 к ГН 2.1.6.696-98

- ГН 2.1.6.981-00. Предельно допустимые концентрации (ПДК) за- грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Допол- нение 3 к ГН 2.1.6.695-98

- ГН 2.1.6.982-00. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 3 к ГН 2.1.6.696-98

- ГН 2.1.6.1033-01. Предельно допустимые концентрации (ПДК) за- грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Допол- нение № 4 к ГН 2.1.6.695-98

- ГН 2.1.6.1041-01. Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компо- нентов в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.711-98

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Пример расчета

Определить приземную концентрацию ЗВ в атмосфере с, мг/м3, по оси факела выброса на различных расстояниях х, м, от ИЗА при опасной скорости ветра uм, м/с. Построить график распределения концентраций c = f(x).

## Исходные данные:

ИЗА является труба котельной для технологических нужд завода "Автомедтехника" в г. Пензе.

Источник имеет следующие параметры: высота H = 30 м, диаметр устья  D = l,0 м,  скорость  выхода   газовоздушной   смеси   из   устья wo = 7,06 м/с, её расход V1 = 5,54 м3/с, температура Тг = 160 °С. Массо- вый выброс диоксида азота М = 4,1 г/с и оксида углерода М = 11,4 г/с. Местность ровная, cM = 0,221 мг/м3, xM = 341 м, uM = 1,9 м/с.

Ре шен ие: Величина приземной концентрации с(х) определяется по формуле (3.28), где s1 рассчитывается в зависимости от отношения х/хM < 1 по формулам (3.30) и (3.31). Зададимся интервалами значений х:

50 м при х/xM < 1 и 200 м при х/xM > 1. Для x = 50 м коэффициент s1 по формуле (3.30) равен:

S1 3(50 / 341)

8(50 / 341)

6(50 / 341)

0,105 .

4	3	2

Тогда по формуле (3.28)

c 0,105 0, 221 0, 0232

мг/м3.

Для x = 400 м коэффициент s1 по формуле (3.30) равен:

S1 1,13 / 0,13(400 / 341)

2

10, 959 .

Тогда по формуле (3.28) для х = 400 м

c 0, 959 0, 221 0, 212

мг/м3.

Для  остальных  значений  х  расчеты  концентраций  с  сводим  в табл.2.1.

Расчет концентраций 3В по оси факела

Т а б л и ц а  2 . 1

| х, м | x/xM | s1 | c, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,147 | 0,105 | 0,0232 |
| 100 | 0,293 | 0,33 | 0,073 |
| 150 | 0,44 | 0,593 | 0,131 |
| 200 | 0,587 | 0,804 | 0,178 |
| 250 | 0,733 | 0,941 | 0,208 |
| 300 | 0,880 | 0,995 | 0,22 |
| 341 | 1 | 1 | 0,221 |
| 400 | 1,173 | 0,959 | 0,212 |
| 600 | 1,76 | 0,806 | 0,178 |
| 800 | 2,35 | 0,659 | 0,146 |
| 1000 | 2,93 | 0,534 | 0,118 |
| 1200 | 3,52 | 0,433 | 0,0957 |

На основании данных таблицы строим графическую зависимость

c = f(x)

Рис. 2.1. График приземной с(х) концентрации вдоль направления преобладающего ветра

# РАБОТА 4. РАСЧЁТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Рис. 4.0. План помещения и размещения светильников с люминесцентными лампами

| № варианта | Габариты помещения (АхВхС) м | Характеристика зрительной работы |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | 4х6х6 | Наивысшей точности |
| 6-10 | 4х6х5 | Очень высокой точности |
| 11-15 | 4х6х4 | Высокой точности |
| 16-20 | 6х8х8 | Средней точности |
| 21-25 | 6х7х8 | Малой точности |
| 26-30 | 6х6х6 | Грубая |
| 31-35 | 6х5х5 | Наивысшей точности |
| 8 | 6х5х6 | Очень высокой точности |
| 9 | 8х8х4 | Средней точности |
| 10 | 4х3х4 | Высокой точности |
| 11 | 4х5х4 | Малой точности |
| 12 | 4х4х4 | Средней точности |
| 13 | 10х5х4 | Грубая |
| 14 | 12х10х5 | Малой точности |
| 15 | 12х12х6 | Очень высокой точности |
| 16 | 15х10х6 | Грубая |
| 17 | 14х20х5 | Средней точности |
| 18 | 10х10х4 | Малой точности |
| 19 | 9х8х7 | Очень высокой точности |
| 20 | 7х7х7 | Средней точности |

Правильно спроектированное и рационально выполненное освеще- ние производственных помещений оказывает положительное воздейст- вие на работающих, способствует повышению эффективности и безо- пасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет высокую работоспособность.

Основной задачей светотехнических расчётов для искусственного освещения является определение требуемой мощности электрической осветительной установки для создания заданной освещённости.

В расчётном задании должны быть решены следующие вопросы:

- выбор системы освещения;

- выбор источников света;

- выбор светильников и их размещение;

- выбор нормируемой освещённости;

- расчёт освещения методом светового потока.

## ВЫБОР СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Для производственных помещений всех назначений применяются системы общего (равномерного или локализованного) и комбинирован- ного (общего и местного) освещения. Выбор между равномерным и ло- кализованным освещением проводится с учётом особенностей произ- водственного процесса и размещения технологического оборудования. Система комбинированного освещения применяется для производст- венных помещений, в которых выполняются точные зрительные рабо- ты. Применение одного местного освещения на рабочих местах не до- пускается.

В данном расчётном задании для всех помещений рассчитывается общее равномерное освещение.

## ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Источники света, применяемые для искусственного освещения, де- лят на две группы – газоразрядные лампы и лампы накаливания.

Для общего освещения, как правило, применяются газоразрядные лампы как энергетически более экономичные и обладающие большим сроком службы. Наиболее распространёнными являются люминесцент- ные лампы. По спектральному составу видимого света различают лампы

дневной (ЛД), холодно-белой (ЛХБ), тёпло-белой (ЛТБ) и белой цвет- ности (ЛБ). Наиболее широко применяются лампы типа ЛБ. При повы- шенных требованиях к передаче цветов освещением применяются лам- пы типа ЛХБ, ЛД. Лампа типа ЛТБ применяется для правильной цвето- передачи человеческого лица. Характеристики люминесцентных ламп приведены в табл. 4.1.

Т а б л и ц а  4 . 1

Основные характеристики люминесцентных ламп

| Мощность, Вт | Напряжение сети, В | Световой поток, лм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛД | ЛХБ | ЛБ | ЛТБ |
| 15 | 127 | 700 | 820 | 835 | 850 |
| 20 | 127 | 880 | 1020 | 1060 | 1060 |
| 30 | 220 | 1650 | 1940 | 2020 | 2020 |
| 40 | 220 | 2300 | 2700 | 2800 | 2850 |
| 65 | 220 | 3750 | 4400 | 4600 | 4600 |
| 80 | 220 | 4250 | 5000 | 5200 | 5200 |
| 125 | 220 | - | 8000 | - | 8150 |

Кроме люминесцентных газоразрядных ламп (низкого давления) для производственного освещения применяют газоразрядные лампы высокого давления, например, лампы ДРЛ (дуговые ртутные люминес- центные) и др., которые рекомендуется использовать для освещения бо- лее высоких помещений (6–10 м). Основные характеристики ламп ДРЛ приведены в табл. 4.2.

Основные характеристики ламп ДРЛ

Т а б л и ц а  4 . 2

| Тип лампы | Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- |
| ДРЛ 250 | 250 | 13000 |
| ДРЛ 400 | 400 | 23000 |
| ДРЛ 700 | 700 | 39000 |
| ДРЛ 1000 | 1000 | 55000 |

Использование ламп накаливания допускается при производстве грубых работ или осуществлении общего надзора за эксплуатацией оборудования, особенно если эти помещения не предназначены для пребывания людей, а также в случае невозможности или технико- экономической нецелесообразности применения газоразрядных ламп. Во взрыво- и пожароопасных помещениях, сырых, пыльных, с химиче- ски активной средой, там, где температура воздуха может быть менее

+10 ºС и напряжение в сети падает ниже 90 % от номинального, следует отдавать предпочтение лампам накаливания. Характеристики ламп на- каливания приведены в табл. 4.3.

42

Основные характеристики ламп накаливания

Т а б л и ц а  4 . 3

| Тип лампы | Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- |
| В215-225-15-1 | 15 | 120 |
| В215-225-25 | 25 | 220 |
| В215-225-40-1 | 40 | 430 |
| В215-225-60-1 | 60 | 730 |
| В215-225-75-1 | 75 | 960 |
| В215-225-100-1 | 100 | 1380 |

## ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

При выборе типа светильников следует учитывать светотехниче- ские требования, экономические показатели, условия среды.

Наиболее распространёнными типами светильников для люминес- центных ламп являются:

Открытые двухламповые светильники типа ОД, ОДОР, ШОД, ОДО, ООД – для нормальных помещений с хорошим отражением по- толка и стен, допускаются при умеренной влажности и запылённости.

Светильник ПВЛ – является пылевлагозащищённым, пригоден для некоторых пожароопасных помещений: мощность ламп 2х40 Вт.

Плафоны потолочные для общего освещения закрытых сухих по- мещений:

Л71Б03 – мощность ламп 10х30 Вт; Л71Б84 – мощность ламп 8х40 Вт.

Основные характеристики светильников с люминесцентными лам- пами приведены в табл. 4.4.

Для ламп накаливания и ламп ДРЛ применяются следующие типы светильников:

Универсаль (У) – для ламп до 500 Вт; применим для общего и ме- стного освещения в нормальных условиях.

Шар молочного стекла (ШМ) – для ламп до 1000 Вт; предназначен для нормальных помещений с большим отражением потолков и стен (помещения точной сборки, конструкторские).

«Люцетта» (ЛЦ) – для ламп до 300 Вт; предназначен для тех же помещений, что и ШМ.

43

Глубокоизлучатель со средней концентрацией потока (ГС) – для ламп 500, 1000 Вт; устойчив в условиях сырости и среды с повышенной химической активностью.

Т а б л и ц а  4 . 4

Основные характеристики некоторых светильников с люминесцентными лампами

| Тип све- тильника | Количе- ство и мощность лампы | Область при- менения | Размеры, мм |  |  | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| ОД – 2-30 ОД – 2-40 ОД – 2-80 ОД – 2-125 ОДО – 2-40 ОДОР - 2-30 ОДОР - 2-40 АОД - 2-30 АОД - 2-40 ШОД - 2-40 ШОД - 2-80 Л71БОЗ ПВЛ | 2 х30 2 х40 2 х80 2 х125 2 х40 2 х30 2 х40 2 х30 2 х40 2 х40 2 х80 10х30 | Освещение про- изводственных помещений с нормальными условиями сре- ды Для пожаро- опасных поме- щений с пыле- и влаговыделе- ниями | 933 1230 1531 1528 1230 925 1227 945 1241 1228 1530 1096 | 204 266 266 266 266 265 265 255 255 284 284 1096 | 156 158 198 190 158 125 155 - - - - 187 | 75 75 75 75 75 75 75 80 80 85 83 45 |
|  |  |  | Аналогично ОД |  |  |  |

Размещение светильников в помещении определяется следующими параметрами, м (рис. 4.1):

Н – высота помещения;

hc – расстояние светильников от перекрытия (свес);

hn = H - hc – высота светильника над полом, высота подвеса;

hpп – высота рабочей поверхности над полом;

h = hn - hpп – расчётная высота, высота светильника над рабочей по- верхностью.

Для создания благоприятных зрительных условий на рабочем мес- те, для борьбы со слепящим действием источников света введены тре- бования ограничения наименьшей высоты светильников над полом (табл. 5 и 6);

L – расстояние между соседними светильниками или рядами (если по длине (А) и ширине (В) помещения расстояния различны, то они обозначаются LA и LB),

l – расстояние от крайних светильников или рядов до стены.

Оптимальное расстояние l от крайнего ряда светильников до стены рекомендуется принимать равным L/3.

44

Н

h

hc

hpп

hп

Рис. 4.1. Основные расчетные параметры

Т а б л и ц а  4 . 5

Наименьшая допустимая высота подвеса светильников с люминесцентными лампами

| Тип светильника | Наименьшая допус- тимая высота подвеса над полом, м |
| --- | --- |
| Двухламповые светильники ОД, ОДР, ОДО, ОДОР при оди- | 3,5 |
| ночной установке или при непрерывных рядах из одиноч- |  |
| ных светильников |  |
| Двухламповые светильники ОД, ОДР, ОДО, ОДОР при не- | 4,0 |
| прерывных рядах из сдвоенных светильников |  |
| Двухламповые светильники ШЛД, ШОД | 2,5 |
| Двухламповые уплотнённые светильники ПВЛ | 3,0 |

Т а б л и ц а  4 . 6

Наилучшими вариантами равномерного размещения светильников являются шахматное размещение и по сторонам квадрата (расстояния между светильниками в ряду и между рядами светильников равны) (рис. 4.2).

L

L/3

При равномерном размещении люминесцентных светильников по- следние располагаются обычно рядами – параллельно рядам оборудова- ния (рис. 4.3). При высоких уровнях нормированной освещённости лю- минесцентные светильники обычно располагаются непрерывными ря- дами, для чего светильники сочленяются друг с другом торцами.

Рис. 4.3. Схема размещения светильников в помещении для люминесцентных ламп

Интегральным критерием оптимальности расположения светиль- ников является величина = L/h, уменьшение которой удорожает уст- ройство и обслуживание освещения, а чрезмерное увеличение ведёт к резкой неравномерности освещённости. В табл. 4.7 приведены значения

для разных светильников.

Наивыгоднейшее расположение светильников

Т а б л и ц а  4 . 7

| Наименование светильников |  |
| --- | --- |
| Люминесцентные с защитной решёткой ОДР, ОДОР, ШЛД, ШОД | 1,1 – 1,3 |
| Люминесцентные без защитной решётки типов ОД, ОДО | 1,4 |
| ПВЛ | 1,5 |
| ГС, ЛЦ | 1,6 |
| У | 1,8 |
| ШМ | 2,3 |

Расстояние между светильниками L определяется как:

L  h

(4.1)

Необходимо изобразить в масштабе в соответствии с исходными данными план помещения, указать на нём расположение светильников (см. пример, рис. 4.4) и определить их число.

## ВЫБОР  НОРМИРУЕМОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ

Основные требования и значения нормируемой освещённости ра- бочих поверхностей изложены в СНиП 23-05-95. Выбор освещённости осуществляется в зависимости от размера объёма различения (толщина линии, риски, высота буквы), контраста объекта с фоном, характеристи- ки фона. Необходимые сведения для выбора нормируемой освещённо- сти производственных помещений приведены в табл. 4.8.

Т а б л и ц а  4 . 8

Нормы освещённости на рабочих местах производственных помещений при искусственном освещении (по СНиП 23-05-95)

| Характеристика зри- тельной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зритель- ной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещённость, лк |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При системе комбинирован- ного освещения |  | При систе- ме об- щего осве- щения |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 4500 | 500 500 | - - |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Тёмный | 4000 3500 | 400 400 | 1250 1000 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Тёмный | 2500 2000 | 300 200 | 750 600 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний | 1500 1250 | 200 200 | 400 300 |

Окончание таблицы 4.8

| Очень высокой точности | От 0,15 | II | а | Малый | Тёмный | 4000 3500 | 400 400 | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Тёмный | 3000 2500 | 300 300 | 750 600 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Тёмный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый Светлый Средний | 1000 750 | 200 200 | 300 200 |
| Высокой точности Средней точности Малой точности Грубая (очень ма- лой точно- сти) | От 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Тёмный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Тёмный | 1000 750 | 200 200 | 300 200 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Тёмный | 750 600 | 200 200 | 300 200 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний | 400 | 200 | 200 |
|  | От 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Тёмный | 750 | 200 | 300 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 500 | 200 | 200 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 400 | 200 | 200 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний | - | - | 200 |
|  | Св. 1 5 до 5 | V | а | Малый | Темный | 400 | 200 | 300 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | - | - | 200 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | - | - | 200 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний | - | - | 200 |
|  | Более 5 | VI |  | Независимо от харак- теристик фона и кон- траста объекта с фоном |  | - | - | 200 |

## РАСЧЁТ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Расчёт общего равномерного искусственного освещения горизон- тальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента све- тового потока, учитывающим световой поток, отражённый от потолка и стен.

Световой поток лампы определяется по формуле:

Ф Eн S Kз Z ,	(4.2)

N η

где Ен – нормируемая минимальная освещённость по СНиП 23-05- 95, лк; S – площадь освещаемого помещения, м2; Kз – коэффициент за- паса, учитывающий загрязнение светильника (источника света, свето- технической арматуры, стен и пр., т. е. отражающих поверхностей), на- личие в атмосфере цеха дыма, пыли (табл. 4.9); Z – коэффициент нерав- номерности освещения, отношение Еср/Еmin. Для люминесцентных ламп

при расчётах берётся равным 1,1; N – число ламп в помещении; – ко- эффициент использования светового потока.

Коэффициент использования светового потока показывает, какая часть светового потока ламп попадает на рабочую поверхность. Он за- висит от индекса помещения i, типа светильника, высоты светильников над рабочей поверхностью h и коэффициентов отражения стен с и по- толка n.

Индекс помещения определяется по формуле:

i S / h( A B) .	(4.3)

Коэффициенты отражения оцениваются субъективно (табл. 4.10). Значения коэффициента использования светового потока  све-

тильников для наиболее часто встречающихся сочетаний коэффициен- тов отражения и индексов помещения приведены в табл. 4.11 и 4.12.

Рассчитав световой поток Ф, зная тип лампы, по табл. 1-3 выбира- ется ближайшая стандартная лампа и определяется электрическая мощ- ность всей осветительной системы. Если необходимый поток лампы выходит за пределы диапазона (–10 +20 %), то корректируется число светильников либо высота подвеса светильников.

Т а б л и ц а  4 . 9

Коэффициент запаса светильников с люминесцентными лампами

| Характеристика объекта | Коэффициент запаса |
| --- | --- |
| Помещения с большим выделением пыли Помещения со средним выделением пыли Помещения с малым выделением пыли | 2,0 1,8 1,5 |

Т а б л и ц а  4 . 1 0

Значение коэффициентов отражения потолка и стен

| Состояние потолка | n,% | Состояние стен | ст,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Свежепобеленный | 70 | Свежепобеленные с окнами, закры- | 70 |
| Побеленный, в сырых помещениях |  | тыми шторами |  |
| Чистый бетонный | 50 | Свежепобеленные с окнами без штор |  |
| Светлый деревянный (окрашенный) | 50 | Бетонные с окнами | 50 |
| Бетонный грязный |  | Оклеенные светлыми обоями | 30 |
| Деревянный неокрашенный | 50 | Грязные | 30 |
| Грязный (кузницы, склады) | 30 | Кирпичные неоштукатуренные | 10 |
|  | 30 | С тёмными обоями | 10 |
|  | 10 |  | 10 |

Т а б л и ц а  4 . 1 1

Коэффициенты использования светового потока светильников с люминесцентными лампами

| Тип светильника | ОД и ОДЛ |  |  | ОДР |  |  | ОДО |  |  | ОДОР |  |  | Л71БОЗ ОЛ1Б68 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, % | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 |
| с, % | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 |
| i | Коэффициенты использования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 23 | 26 | 31 | 21 | 24 | 28 | 21 | 25 | 30 | 18 | 21 | 26 | 14 | 16 | 19 |
| 0,6 | 30 | 33 | 37 | 27 | 30 | 34 | 27 | 31 | 36 | 23 | 27 | 32 | 18 | 20 | 22 |
| 0,7 | 35 | 38 | 42 | 32 | 35 | 38 | 32 | 36 | 41 | 27 | 31 | 35 | 21 | 23 | 25 |
| 0,8 | 39 | 41 | 45 | 35 | 37 | 41 | 36 | 39 | 44 | 30 | 33 | 38 | 23 | 25 | 27 |
| 0,9 | 42 | 44 | 48 | 38 | 40 | 43 | 39 | 42 | 46 | 32 | 36 | 40 | 25 | 27 | 29 |
| 1,0 | 44 | 46 | 49 | 40 | 42 | 45 | 41 | 44 | 48 | 34 | 38 | 42 | 26 | 28 | 30 |
| 1,1 | 46 | 48 | 51 | 41 | 43 | 46 | 42 | 46 | 50 | 36 | 39 | 43 | 27 | 29 | 31 |
| 1,25 | 48 | 50 | 53 | 43 | 45 | 48 | 44 | 48 | 52 | 38 | 41 | 45 | 29 | 30 | 32 |
| 1,5 | 50 | 52 | 56 | 45 | 48 | 51 | 46 | 50 | 55 | 40 | 43 | 47 | 30 | 31 | 34 |
| 1,75 | 52 | 55 | 58 | 47 | 50 | 53 | 49 | 52 | 58 | 42 | 45 | 50 | 31 | 33 | 35 |
| 2,0 | 55 | 57 | 60 | 50 | 52 | 54 | 51 | 55 | 60 | 43 | 47 | 52 | 33 | 34 | 36 |
| 2,25 | 57 | 59 | 62 | 52 | 54 | 56 | 53 | 57 | 62 | 45 | 49 | 54 | 34 | 35 | 37 |
| 2,5 | 59 | 61 | 64 | 53 | 55 | 58 | 55 | 58 | 64 | 47 | 50 | 56 | 35 | 36 | 39 |
| 3,0 | 60 | 62 | 66 | 54 | 56 | 60 | 56 | 60 | 66 | 48 | 52 | 58 | 36 | 37 | 40 |
| 3,5 | 61 | 64 | 67 | 56 | 57 | 61 | 58 | 62 | 67 | 49 | 53 | 59 | 37 | 38 | 40 |
| 4,0 | 63 | 65 | 68 | 57 | 58 | 62 | 59 | 63 | 68 | 50 | 54 | 60 | 38 | 39 | 41 |
| 5,0 | 64 | 66 | 70 | 58 | 60 | 63 | 60 | 64 | 70 | 51 | 56 | 62 | 38 | 40 | 42 |

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4 . 1 1

| Тип светильника | АОД и ШОД |  |  |  |  | ПВЛ - I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, % | 50 | 50 | 70 | 70 | 30 | 30 | 50 | 70 |
| с, % | 30 | 50 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| i | Коэффициенты использования, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 19 | 22 | 24 | 30 | 14 | 10 | 13 | 17 |
| 0,6 | 24 | 27 | 29 | 36 | 18 | 13 | 17 | 22 |
| 0,7 | 28 | 31 | 33 | 39 | 20 | 16 | 20 | 25 |
| 0,8 | 30 | 33 | 36 | 42 | 24 | 18 | 22 | 28 |
| 0,9 | 32 | 35 | 38 | 44 | 26 | 20 | 24 | 30 |
| 1,0 | 34 | 36 | 40 | 45 | 29 | 22 | 26 | 32 |
| 1,1 | 35 | 38 | 41 | 46 | 33 | 24 | 28 | 34 |
| 1,25 | 37 | 40 | 43 | 48 | 35 | 26 | 30 | 36 |
| 1,5 | 39 | 42 | 46 | 51 | 37 | 29 | 33 | 39 |
| 1,75 | 41 | 44 | 48 | 53 | 40 | 31 | 36 | 42 |
| 2,0 | 43 | 46 | 50 | 55 | 42 | 33 | 38 | 44 |
| 2,25 | 45 | 48 | 51 | 56 | 43 | 35 | 40 | 45 |
| 2,5 | 46 | 49 | 54 | 58 | 45 | 37 | 41 | 47 |
| 3,0 | 48 | 50 | 56 | 59 | 48 | 39 | 43 | 49 |
| 3,5 | 50 | 52 | 57 | 60 | 50 | 41 | 45 | 51 |
| 4,0 | 51 | 53 | 59 | 62 | 51 | 43 | 47 | 52 |
| 5,0 | 52 | 55 | 60 | 63 | 53 | 45 | 49 | 54 |

Т а б л и ц а  4 . 1 2

Коэффициенты использования светового потока светильников с лампами накаливания η, %

| Тип светильника | У |  |  | ШМ |  |  | ЛЦ |  |  | ГС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, % | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 |
| с, % | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 21 | 24 | 28 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 | 19 | 21 | 25 |
| 0,6 | 27 | 30 | 34 | 10 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 24 | 27 | 31 |
| 0,7 | 32 | 35 | 38 | 12 | 14 | 18 | 23 | 24 | 29 | 29 | 31 | 34 |
| 0,8 | 35 | 38 | 41 | 14 | 16 | 20 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 37 |
| 0,9 | 38 | 40 | 44 | 16 | 17 | 21 | 27 | 29 | 33 | 34 | 36 | 39 |
| 1,0 | 40 | 42 | 45 | 17 | 19 | 22 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1,1 | 42 | 44 | 46 | 17 | 19 | 23 | 30 | 32 | 36 | 37 | 39 | 41 |
| 1,25 | 44 | 46 | 48 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| 1,5 | 46 | 48 | 51 | 21 | 23 | 27 | 34 | 37 | 41 | 41 | 43 | 46 |
| 1,75 | 48 | 50 | 53 | 22 | 25 | 29 | 36 | 39 | 43 | 43 | 44 | 48 |
| 2,0 | 50 | 52 | 55 | 24 | 27 | 30 | 38 | 41 | 45 | 44 | 46 | 49 |
| 2,25 | 55 | 57 | 60 | 25 | 28 | 31 | 44 | 47 | 51 | 47 | 47 | 50 |
| 2,5 | 54 | 55 | 59 | 27 | 29 | 33 | 41 | 45 | 48 | 48 | 49 | 52 |
| 3,0 | 55 | 57 | 60 | 28 | 31 | 35 | 44 | 47 | 51 | 49 | 51 | 53 |
| 3,5 | 56 | 58 | 61 | 30 | 33 | 37 | 45 | 49 | 52 | 50 | 52 | 54 |
| 4,0 | 57 | 59 | 62 | 31 | 35 | 38 | 46 | 50 | 54 | 51 | 53 | 55 |
| 5,0 | 58 | 60 | 63 | 32 | 37 | 40 | 48 | 52 | 56 | 52 | 54 | 57 |

## Пример

Дано помещение с размерами: лина А = 24 м, ширина В = 12 м, вы- сота Н = 4,5 м. Высота рабочей поверхности hрп = 0,8 м. Требуется соз- дать освещенность Е = 300 лк.

Коэффициент отражения стен Rc = 30 %, потолка Rn = 50 %. Коэф- фициент запаса k = 1,5, коэффициент неравномерности Z = 1,1.

Рассчитываем систему общего равномерного освещения с помощью люминесцентных ламп. По табл. 1 выбираем ближайшую стандартную лампу – ЛХБ 40 Вт с потоком 2700 лм.

Выбираем светильник типа ОД. Его размеры даны в табл. 4.4 (х мм

Находим индекс помещения

i S / h( A B) = 288 / 3, 2(24 12)2, 5 .

По табл. 4.11 определяем коэффициент использования светового потока:

ή0, 63.

Из уравнения 4.2 определим количество ламп по уравнению

N=E*S*K3*Z/Фл.станд.*ή;

N=250*288*1.5*1.1/2700*0.63 = 70 ламп;  принимаем 72 лампы.

Определяем расчетный световой поток ламп в каждом из рядов:

Фл. расч = 250*288*1,5*1,1/72*0,63 = 2619 Лм

Делаем проверку выполнения условия:

-10%Фл. станд - Фл. расч)/ Фл. расч)*100 %20%

Фл. станд Ф

10% 	д	л. расч 100% 20% .

Фл. расч

Получаем

10% 3,0 %  20% .

Расчетное значение светового потока лампы удовлетворяет условиям СНиП.

Определяем электрическую мощность осветительной установки

P 72 40 2880

Вт.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоатом- издат, 1982. – 800 с.

- Кнорринг Г.М. Осветительные установки. – Л.: Энергия, 1981. – 412 с.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга. – СПб.: Энергоатомиздат, 1992. – 448 с.

- СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

- ГОСТ 6825-91. Лампы люминесцентные трубчатые для общего ос- вещения.

- ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения.

## РАБОТА 5. РАСЧЁТ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

## ВВЕДЕНИЕ

Искусственное групповое защитное заземляющее устройство (УЗЗ) может состоять из вертикальных электродов и горизонтально располо- женной соединительной полосы, соединенных между собой сваркой или болтовым соединением. Для обеспечения надежной защиты от электро- поражения устройство заглубляется в земле на 0,7-0,8 м. Это необходи- мо, так как верхний слой земли промерзает и высыхает при снижении и повышении сезонных колебаний температуры, что может приводить к возрастанию удельного сопротивления растеканию тока в земле.

Для уменьшения размеров и экономических затрат на сооружение УЗЗ рекомендуется использовать сопротивление естественных заземли- телей. В качестве которых можно использовать: свинцовые оболочки кабелей; инженерные сооружения, проложенные в земле, кроме трубо- проводов для горючих жидкостей; грозозащита опор линий электропе- редачи.

В данной работе расчет УЗЗ выполнен, исходя из допустимого, со- гласно ПУЭ, сопротивления заземлителя растеканию тока методом ко- эффициентов использования

## ПОРЯДОК РАСЧЕТА

- Уточняются исходные данные.

- Определяется расчетный ток замыкания на землю.

- Определяется требуемое сопротивление растеканию заземляю- щего устройства.

- Определяется требуемое сопротивление искусственного заземли- теля;

- Выбирается тип заземлителя и составляется предварительная схема (проект) заземляющего устройства, т. е. размещаются на плане установки принятые для сооружения УЗЗ электроды и зазем- ляющие проводники;

- Уточняются параметры УЗЗ.

## Исходные данные для расчета

Для расчета заземления необходимы следующие сведения:

  - характеристика электроустановки – тип установки, виды основ- ного оборудования, рабочие напряжения, способы заземления нейтра- лей трансформаторов и генераторов и т. п.;

  - план электроустановки с указанием основных размеров и разме- щения оборудования;

  - формы и размеры электродов, из которых предполагается соору- дить проектируемый групповой заземлитель, а также предполагаемая глубина погружения их в землю. Вертикальные (стержневые) электро- ды, забиваемые вертикально в землю, выполнены обычно из стальных труб диаметром 5-6 см с толщиной стенки не менее 3,5 мм или из угло- вой стали с толщиной полок не менее 4 мм (обычно  от  40х40  до 60х60 мм) длиной 2,5-3,0 м. Широко для стержневых электродов при- меняется прутковая сталь диаметром не менее 10 мм и длиной до 10 м. Для горизонтальных электродов применяется полосовая сталь сечением не менее 4х12 мм и сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм;

  - данные измерений удельного сопротивления грунта на участке, где предполагается сооружение заземлителя, а также характеристика климатической зоны (в соответствии с табл. 5.1);

Т а б л и ц а  5 . 1

Удельные сопротивления грунта растеканию тока короткого замыкания

| Грунт | Удельное сопротивление, (Омсм) | Грунт | Удельное сопротивление, (Омсм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок сухой | 2500 | Глина | 60 |
| Песок влажный | 600 | Торф | 20 |
| Супесок | 300 | Каменный | 4000 |
| Чернозем | 200 | Вода речная | 100 |
| Суглинок | 100 | Вода озерная | 50 |

  - данные о естественных заземлителях: какие сооружения могут быть использованы для этой цели и сопротивление их растеканию, тока, полученные непосредственным измерением; если по каким-либо при- чинам измерение сопротивления естественного заземлителя произвести невозможно, должны быть даны сведения, позволяющие определить это сопротивление расчетом: Сопротивление естественных заземлителей можно вычислять по формулам, выведенным для искусственных зазем- лителей аналогичной формы (см. [1], табл.1-17), или специальным фор- мулам, встречающимся в технической литературе. Например, сопротив- ление растеканию системы «грозозащитный трос – опоры» (при числе опор с тросом более 20) определяется приближенной формулой

R  	r

rT

,	(5.1)

e	оп

n

T

где, rоп – расчетное, т. е. наибольшее (с учетом сезонных колеба- ний) сопротивление заземления одной опоры, 0м; rт  – активное сопро- тивление троса на длине одного пролета, 0м; nт – число тросов на опоре. Для стального троса сечением s, мм2, при длине пролета , м, ак-

тивное сопротивление, 0м,

r  0,15l .	(5.2)

T	S

Поскольку на сопротивление естественных заземлителей влияют многие факторы, которые не учитываются этими формулами (наличие антикоррозийной изоляции на трубах или резиновых прокладок в сты- ках труб, различная глубина заложения протяженного заземлителя в земле и т. п.), указанные вычисления дают, как правило, очень большую ошибку. Поэтому сопротивления естественных заземлителей следует определять непосредственно измерениями. Если заземлители при этом находятся на глубине промерзания, то результат измерения умножается на коэффициент сезонности (см. табл. 5.2).

Т а б л и ц а  5 . 2

Признаки климатических зон и значения коэффициентов

| Характеристики климатических зон | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя многолетняя низшая температура (январь), С | от -20 до -15 | от -14 до -10 | от -10 до 0 | от 0 до +5 |
| Средняя многолетняя высшая температура (июль), С | от +16 до +18 | от +18 до +22 | от +22 до +24 | от +24 до +26 |
| Среднегодовое количество осадков см. | 40 | 50 | 50 | 30 - 50 |
| Продолжительность замерзания вод (дней) | 190 | 150 | 100 | 0 |
| Значения повышающих коэффициентов |  |  |  |  |
| Для вертикальных электродов, Кв | 1,8-2,0 | 1,5-1,8 | 1,4-1,6 | 1,2-1,4 |
| Для горизонтальных электродов, Кг | 4,5-7,0 | 3,5-4,5 | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 |

  - расчетный ток замыкания на землю; если ток неизвестен, его вы- числяют обычными способами, при этом следует учитывать указания, приведенные в п. «2»;

## Определение расчетного тока замыкания на землю

Током замыкания на землю называется ток, проходящий через ме- сто замыкания на землю, т. е. в месте случайного электрического соеди- нения токоведушей части непосредственно с землей или нетоковеду-

щими проводящими конструкциями или предметами, не изолированны- ми от земли.

Электроустановки по значению тока замыкания на землю условно разделяются на две группы:

а) Установки с большими токами замыкания на землю, в которых однофазный ток замыкания на землю больше 500 А. К ним относятся установки трехфазного тока напряжением 110 кВ и выше с глухозазем- ленной нейтралью, т. е. присоединенной к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (трансформатор тока и др.).

б) Установки с малыми токами замыкания на землю, в которых од- нофазный ток замыкания на землю не превышает 500 А. К ним относят- ся установки трехфазного тока напряжением до 35 кВ включительно с изолированной нейтралью, т. е. не присоединенной к заземляющему устройству или присоединенной через аппараты, компенсирующие ем- костный ток в сети, трансформаторы напряжения и другие аппараты, имеющие большое сопротивление.

В установках с большими токами замыкания на землю расчет- ным током является наибольший из токов однофазного замыкания (ус- тановившееся значение), проходящих через рассчитываемое заземляю- щее устройство. При определении этого тока должны быть учтены: воз- можность замыкания фазы на землю, как в пределах проектируемой электроустановки, так и вне ее; распределение тока замыкания на землю между заземленными нейтралями сети; различные варианты схем рабо- ты сети.

Покажем это на примере сети с несколькими подстанциями, приве- денной на рис.1.

а) нейтрали трансформаторов заземлены на всех подстанциях. То- гда при замыкании одной из фаз на землю ток Iз, стекающий в землю, будет равен сумме токов, посылаемых к месту замыкания каждой под- станцией, т. е. Iз = IА + IВ + IС

Если замыкание произошло в пределах одной подстанции, напри-

мер А, то токи, проходящие через заземления подстанций, будут: для подстанции А – Iз, а для других – соответственно IВ и IС.

б) если замыкание фазы на землю произошло вне подстанций, то

через заземления подстанций будут проходить токи IА, IВ  и IС  соответ- ственно.

Рис. 5.1. К определению тока замыкания на землю в установках выше 1000В с большими токами замыкания на землю

в) если на подстанциях А и С нейтрали изолированы, то при замы- каний фазы на землю на подстанции А через заземляющие устройства подстанций А и В пройдет полный ток замыкания на землю Iз = IВ, ко- торый посылается подстанцией В. Очевидно, при этой схеме во всех случаях замыкания наибольшим током для каждой подстанции будет ток IВ; он и будет расчетным током.

В установках с малыми токами замыкания на землю расчетный

ток зависит от наличия аппаратов, компенсирующих емкостный ток се- ти. В установках, не имеющей компенсирующих аппаратов, расчетным является полный ток замыкания на землю. Для сети с изолированной нейтралью он приближенно определяется выражением:

I	U

35(L

L	),	(5.3)

КЗ	350

КЛ	ВЛ

где, U – линейное напряжение, кВ;

LКЛ, LВЛ – длины электрически связанных кабельных и воздушных линий электропередачи.

Для установки с малыми токами замыкания на землю в целях уп-

рощения допускается принимать в качестве расчетного ток срабатыва- ния релейной защиты от междуфазных замыканий или ток плавления предохранителей, если эта защита обеспечивает отключение от замыка- ния на землю. В этом случае ток замыкания на землю должен быть не менее 1,5-кратного тока срабатывания релейной защиты или 3-кратного номинального тока предохранителя.

В установках с компенсацией емкостных токов в качестве расчет- ного принимается ток равный 125 % номинального тока аппарата:

IКЗ  1, 25IНОМ .	(5.4)

## Определение требуемого сопротивления заземляющего устройства

Расчет заземлителя производится по заранее заданным наиболь- шим допустимым  значениям сопротивления  заземлителя  растеканию тока Rз или напряжения прикосновения (и шага) Uпр.

Наибольшие допустимые значения Rз, установленные Правилами устройства электроустановок, составляют:

для установок до 1000 В

10 0м – при суммарной мощности генераторов или трансформато- ров, питающих данную сеть, не более 100 кВА;

4 0м – во всех остальных случаях; для установок выше 1000 В

0,5 0м – при больших токах замыкания на землю (т.  е. больше 500 А);

250/Iз 10 0м – при малых токах замыкания на землю и при усло- вии, что заземлитель используется только для электроустановок напря- жением выше 1000 В; 250/Iз 10 0м – при малых токах замыкания на землю и при условии, что заземлитель используется одновременно для установок напряжением до 1000 В.

В этих выражениях Iз – расчетный ток замыкания на землю, А. Примечание: при удельном сопротивлении  более 100 Омм допус-

кается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 раз, но не более де- сятикратного.

## Определение требуемого сопротивления искусственного заэемлителя

При использовании естественных заземлителей, а это дает значи- тельную экономию средств и предписывается ПУЭ сопротивление ис-

61

кусственного заземлителя Rи, 0м, меньше требующегося Rз 0м, и опре- деляется из выражения

Rи  

Rе RЗ

Rе RЗ

,	(5.5)

Где Rе –  сопротивление  растеканию  естественного  заземлите- ля, Ом.

## Выбор типа заземлителя и составление предварительной схемы заземляющего устройства

На основании данных о территории, на которой возможно разме- щение искусственного заземлителя, и значений Iз, Rи,  и др. выбирается тип заземляющего устройства – выносной или контурный.

Затем после выбора формы электродов (обычно стержневые и по- лосовые) их ориентировочно размещают на плане участка.

В установках с большими токами замыкания на землю размещение электродов должно обеспечить возможно полное выравнивание потен- циала на площадке, занятой электрооборудованием. С этой целью за- землитель должен быть выполнен в виде горизонтальной сетки из про- водников, уложенных  в земле на глубине 0,5-0,8 м, и  вертикальных электродов. При этом контурный электрод, образующий периметр сет- ки, должен охватывать как распределительные устройства, так и произ- водственные здания и сооружения защищаемого объекта.

Продольные проводники сетки прокладываются вдоль рядов обо- рудования и конструкций со стороны обслуживания на расстоянии 0,8- 1,5 м от оборудования и не более 6 м друг от друга. На участках, не за- нятых оборудованием, расстояние между продольными проводниками может быть увеличено до 12 м.

Поперечные проводники сетки прокладывают в удобных местах между оборудованием на расстоянии не более 12 м друг от друга.

В местах пересечения продольные и поперечные проводники на- дежно соединяются между собой с помощью сварки.

При расчете заземлителя по допустимому напряжению прикосно- вения (и шага) расстояние между продольными, а также между попе- речными проводниками определяется расчетом.

Расстояние от границ заземлителя до ограды электроустановки с внутренней стороны должно быть не менее 3 м. Если заземлитель не размещается на ограждаемой территории, его расширяют за пределы территории электроустановки; при этом металлические части ограды и

арматура стоек железобетонной ограды должны быть присоединены к заземлителю. Кроме того, должно быть обеспечено плавное снижение потенциала вблизи заземлителя путем укладки в землю на глубине 1,5 м проводника вокруг заземлителя на расстоянии 1 м от его границ.

## Уточнение параметров заземлителя

На основании предварительной схемы заземлителя и имеющихся данных о расчетных удельных сопротивлениях грунта вычисляется рас- четное сопротивление этого заземлителя R и результат сравнивается с ранее определенным расчетным значением требуемого сопротивления искусственного заземлителя Rи.

Если значения R и Rи совпадают или, по крайней мере, отличаются незначительно, это свидетельствует о том, что все основные параметры принятого нами заземлителя – форма, размеры, размещение электродов

в земле и относительно друг друга выбраны правильно и, следователь- но, напряжения прикосновения и шага находятся в допустимых преде- лах.

При значительных расхождениях в значениях R и Rи необходимо внести поправки в предварительную схему заземлителя – изменить ко- личество и размещение электродов, а иногда их размеры, площадь, за- нимаемую заземлителем, и т. п. и вновь произвести вычисление R.

Таким образом, вычисление Rи является поверочным и производит- ся путем постепенного приближения.

При расчете сложного заземлителя, состоящего из вертикальных и горизонтального электродов, в однородной земле способом коэффици- ентов использования вычисление Rи производится в следующем поряд- ке для конструкции УЗЗ (рис.5.2):

Рис. 5.2. Схема устройства искусственного группового заземления:

lэ, м – длина электрода; dэ, м – диаметр электрода;

hэ, м – глубина заложения электрода; a, м – расстояние между электродами; b, см – ширина соединительной полосы;

hп, см – глубина заложения соединительной полосы; Li, см – длина соединительной полосы

Длина соединительной полосы определяется по формуле: Lп = an, если электроды расположены в ряд, Lп = a(n-1), если электроды распо- ложены по контуру, где n – количество электродов.

Таким образом, расчет защитного заземления сводится к определе- нию потребного количества электродов, чтобы общее сопротивление защитного заземления не превышало допустимого по нормам.

Рис. 5.3. План размещения УЗЗ

## Порядок расчета.

- Определяем сопротивление стержневого электрода

R  0, 366  Кв  (lg 2 lЭ  1 lg 4 hЭ lЭ ) , Ом либо

Э	l	d

2	4 h  l

Э	Э	Э	Э

R   Кв  (ln 2 lЭ  1 ln 4 hЭ lЭ  .	(5.6)

Э	2l	d

2	4 h  l

Э	Э	Э	Э

Примечание: если электрод из уголковой стали, то dэ = 0,95b.

где b – ширина полки уголка, Кв – коэффициент сезонно-

сти вертикальных электродов равный 2.

- Определяем предварительно количество электродов – n`

n` RЭ  .	(5.7)

Rи

- Зная расположение электродов (в ряд или по контуру), отношение расстояния между электродами к их длине и предварительное коли- чество электродов, определяем коэффициент использования электро- дов (табл. 5.3).

- Определяем окончательно потребное количество электродов – n,

n 		RЭ Rи Э

(5.8)

- Определяем длину соединительной полосы, ложены ряд:

ln если электроды распо-

ln  n , м, если электроды расположены по контуру:

ln  (n 1) , м.

Предпочтительно длину соединительной полосы определять согла- суя ее с размерами помещения, где установлено оборудование.

- Определяем сопротивление соединительной полосы:

Rn  

0, 36  К ln

г  lg

2l 2

h в

n

, либо

,	(5.9)

n

R  К

n

г  ln

2l2

2ln	hn в

ния

где Кг – коэффициент сезонности горизонтальных электродов, рав- ный 2

- Определяем общее сопротивление контура защитного заземле-

R

RЭ Rn

RЭ n Rn Э n

(5.10)

где n , Э

коэффициент использования полосы (табл. 5.4).

- Производим проверку выполнения условия

RRи

Т а б л и ц а  5 . 3

Коэффициент использования электродов (Э ) при отношении  / l

Электроды в ряд	Электроды по контуру

| Количество электродов | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,87 | 0,80 | 0,63 | – | – | – |
| 10 | 0,83 | 0,70 | 0,55 | 0,78 | 0,67 | 0,50 |
| 20 | 0,77 | 0,62 | 0,47 | 0,72 | 0,60 | 0,43 |
| 30 | 0,75 | 0,60 | 0,40 | 0,71 | 0,59 | 0,42 |
| 50 | 0,73 | 0,58 | 0,38 | 0,68 | 0,52 | 0,37 |
| 100 | – | – | – | 0,64 | 0,48 | 0,33 |
| 200 | – | – | – | 0,61 | 0,44 | 0,30 |
| 300 | – | – | – | 0,60 | 0,43 | 0,28 |

Т а б л и ц а  5 . 4

Коэффициент использования полосы (n ) при отношении / l

Электроды в ряд	Электроды по контуру

| Количество электродов | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,90 | 0,85 | 0,72 | 0,71 | 0,50 | 0,41 |
| 10 | 0,79 | 0,70 | 0,59 | 0,55 | 0,39 | 0,33 |
| 20 | 0,65 | 0,55 | 0,40 | 0,44 | 0,32 | 0,27 |
| 30 | 0,57 | 0,45 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,23 |
| 50 | 0,49 | 0,35 | 0,21 | 0,37 | 0,27 | 0,21 |
| 70 | 0,46 | 0,33 | 0,19 | 0,35 | 0,25 | 0,20 |
| 100 | – | – | – | 0,33 | 0,24 | 0,19 |

Расчет сопротивление контурного заземлителя, состоящего только из горизонтальных электродов (решетка), в однородной земле может быть определено по приближенной формуле Оллендорфа — Лорана, 0м,

R



2 pLГ

(ln

L2

Г  m) ,	(5.11)

td

где, Lг – суммарная длина всех проводников, образующих решетку,

м;

d – диаметр прутков круглого сечения, из которых выполнена ре-

шетка, м;

t – глубина размещения решетки, м;

m	–	коэффициент,	зависящий	от	конфигурации	решетки	(см табл. 5.5)

Т а б л и ц а  5 . 5

Коэффициент, учитывающий влияние конфигурации решётки

| m Отношение сторон решетки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,5 | 2.0 | 3,0 | 4,0 |
| 1,71 | 1,76 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 3,67 | 3,41 | 3,31 | 3,29 | 3,35 |
| 4,95 | 5,16 | 5,44 | 6,00 | 6,52 |
| 4,33 | 4,43 | 4,73 | 5,04 | 5,61 |
| 8,55 | 8,94 | 9,40 | 10,3 | 11,11 |

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат, 1982

- Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках.– М.: Энергия, 1979. – 408 с.

## РАБОТА 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются экономиче- ским гарантом защиты работников в случае ущерба здоровью работаю- щих в процессе трудовой деятельности. Платежи работодателя в Фонд социального страхования РФ определяются классом риска вида эконо- мической деятельности организации и состоянием организации управ- ления охраной труда в ней. В данных методических указаниях рассмат- ривается расчет платежей на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний организации с учетом конкретного состояния охраны труда.

## ЗАДАНИЕ

Определить платежи по страхованию от несчастных случаев орга- низации в которой в прошлом году работало Р работников, произошло N несчастных случаев, с суммарным числом дней потери по нетрудо- способности Д, фонд оплаты труда составил рублей ФОТ, перечислено в ФСС рублей ВЗ, проведена аттестация рабочих мест по условиям тру- да на % рабочих мест АРМ%, периодический медосмотр прошло работ- ников ПМ%. Средние значения показателей для расета скидок и надба- вок к страховым тарифам за прошлый год утверждены в размере aотр, bотр, cотр.

| № | Код оконх | Отрасль Вид деятельности | aотр | bотр | cотр. | Р | N | Д | ФОТ тыс. р | ВЗ тыс. р | АРМ % | ПМ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11200 | Топливная промышленность | 1,87 | 4,84 | 8,50 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 2 | 11210 | Нефтедобывающая промышленность | 0,81 | 1,24 | 53,11 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 3 | 11220 | Нефтеперерабатывающая промышленность | 0,71 | 1,28 | 44,12 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 4 | 11230 | Газовая промышленность | 1,99 | 1,99 | 47,33 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 5 | 11231 | Добыча природного газа | 0,79 | 1,74 | 45,10 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 6 | 11232 | Переработка природного газа | 0,72 | 1,18 | 32,83 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 7 | 11233 | Переработка попутного нефтяного газа | 0,80 | 0,74 | 56,58 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 8 | 11300 | Угольная промышленность | 330,6 7 | 12,84 | 5,45 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 9 | 11310 | Добыча угля | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 10 | 11311 | Добыча угля открытым спосо- бом | 0,45 | 6,13 | 31,78 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 11 | 11312 | Добыча угля подземным способом | 3,32 | 39,05 | 38,55 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 12 | 11320 | Обогащение угля | 0,99 | 8,92 | 32,97 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 13 | 11330 | Производство угольных брикетов | 0,63 | 4,83 | 28,00 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 14 | 11410 | Сланцевая промышленность | 1,80 | 13,23 | 62,80 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 15 | 11610 | Торфяная промышленность | 0,43 | 3,76 | 26,40 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 16 | 11611 | Добыча торфа | 0,89 | 8,74 | 28,51 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 17 | 11612 | Производство торфяных брикетов | 0,35 | 4,78 | 5,17 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 18 | 12100 | Черная металлургия | 63,79 | 0,00 | 0,00 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 19 | 12110 | Добыча и обогащение рудного | 1343 | 400,0 | 0,00 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |

| № | Код оконх | Отрасль Вид деятельности | aотр | bотр | cотр. | Р | N | Д | ФОТ тыс. р | ВЗ тыс. р | АРМ % | ПМ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сырья для черной металлургии | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 12111 | Подземная добыча руд черных металлов | 0,53 | 6,44 | 42,11 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 21 | 12112 | Открытая добыча руд черных металлов | 0,77 | 3,17 | 45,40 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 22 | 12120 | Добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии | 1,21 | 5,78 | 25,97 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 23 | 12130 | Производство черных металлов | 0,67 | 3,24 | 31,17 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 24 | 12140 | Производство труб | 0,57 | 2,99 | 41,70 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 25 | 12150 | Производство электроферросплавов | 0,77 | 3,92 | 30,25 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 26 | 12160 | Коксохимическая промышленность | 0,71 | 3,40 | 31,75 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 27 | 12170 | Производство огнеупоров | 0,53 | 5,72 | 26,28 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 28 | 12180 | Вторичная обработка черных металлов | 0,70 | 4,87 | 34,32 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 29 | 12190 | Производство метизов производственного назначения | 0,70 | 3,56 | 35,04 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 30 | 12200 | Цветная металлургия | 0,23 | 13,95 | 42,37 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 31 | 12210 | Алюминиевая промышленность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 32 | 12211 | Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья | 2,06 | 16,11 | 39,19 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 33 | 12212 | Производство алюминия, глинозема и фтористых солей | 1,26 | 3,88 | 21,55 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 34 | 12220 | Медная промышленность | 0,63 | 6,04 | 88,00 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 35 | 12221 | Добыча и обогащение медной руды | 1,78 | 5,76 | 43,41 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |

| № | Код оконх | Отрасль Вид деятельности | aотр | bотр | cотр. | Р | N | Д | ФОТ тыс. р | ВЗ тыс. р | АРМ % | ПМ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 12222 | Производство меди | 0,78 | 3,30 | 37,75 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 37 | 12230 | Свинцово-цинковая промышленность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 38 | 12231 | Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды | 0,01 | 11,56 | 23,39 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 39 | 12232 | Производство свинца и цинка | 1,12 | 15,57 | 39,06 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 40 | 12240 | Никель-кобальтовая промышленность | 4,47 | 9,90 | 101,0 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 41 | 12241 | Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руды | 0,11 | 2,20 | 33,33 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 42 | 12242 | Производство никеля и кобальта | 0,45 | 6,23 | 18,54 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 43 | 12250 | Титано-магниевая промышленность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 44 | 12251 | Добыча и обогащение титанового сырья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 45 | 12252 | Производство титана и магния | 0,91 | 3,03 | 21,61 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 46 | 12260 | Вольфрамо-молибденовая промышленность | 1,55 | 31,36 | 18,46 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 47 | 12270 | Оловянная промышленность | 1,02 | 0,54 | 21,00 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 48 | 12272 | Производство олова | 2,13 | 12,42 | 20,69 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 49 | 12280 | Сурьмяно-ртутная промышленность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 50 | 12281 | Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 51 | 12282 | Производство сурьмы и ртути | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 52 | 12310 | Промышленность редких метал- лов и полупроводниковых мате- | 0,93 | 4,67 | 56,67 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |

| № | Код оконх | Отрасль Вид деятельности | aотр | bотр | cотр. | Р | N | Д | ФОТ тыс. р | ВЗ тыс. р | АРМ % | ПМ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | риалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 12311 | Добыча и обогащение руд ред- ких еталлов (кроме радиоактив- ных и бериллиевых руд) | 0,28 | 4,51 | 32,13 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 54 | 12312 | Производство редких металлов (кроме радиоактивных материа- лов) | 4,17 | 11,74 | 12,53 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 55 | 12313 | Производство полупроводнико- вых материалов | 1,05 | 1,62 | 101,5 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 56 | 12314 | Добыча и обогащение радиоак- тивных и бериллиевых руд | 2,21 | 2,32 | 47,05 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 57 | 12315 | Производство и переработка радиоактивных материалов | 1,09 | 0,98 | 35,17 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 58 | 12410 | Промышленность драгоценных металлов и алмазов | 22,15 | 0,00 | 0,00 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 59 | 12411 | Добыча драгеталлов | 0,54 | 4,81 | 45,58 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 60 | 12412 | Производство драгоценных металлов и сплавов | 0,47 | 1,91 | 39,63 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 61 | 12413 | Добыча алмазов | 0,74 | 2,32 | 45,47 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 62 | 12510 | Обработка цветных металлов | 0,67 | 0,00 | ,00 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 63 | 12511 | Обработка цветных металлов и сплавов (без проката легких металлов) | 0,61 | 4,41 | 37,29 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 64 | 12512 | Производство алюминиевого, магниевого и титанового прока- та | 1,24 | 3,48 | 30,58 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 65 | 12610 | Производство вторичных цвет- | 0,82 | 5,36 | 37,27 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |

| № | Код оконх | Отрасль Вид деятельности | aотр | bотр | cотр. | Р | N | Д | ФОТ тыс. р | ВЗ тыс. р | АРМ % | ПМ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 12710 | Электродная промышленность | 0,74 | 2,96 | 23,89 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 67 | 12810 | Промышленность твердых спла- вов, тугоплавких и жаропрочных металлов | 1,43 | 6,30 | 24,49 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 68 | 13000 | Химическая и нефте- химиче- ская промышленность (без хи- микофармацевтической промышлености) | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 69 | 13100 | Химическая промышленность | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 70 | 13101 | Горно-химическая промышленность | 0,76 | 5,91 | 27,24 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 71 | 13110 | Основная химия | 0,43 | 2,71 | 36,14 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 72 | 13111 | Азотная промышленность | 0,67 | 1,91 | 45,74 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 73 | 13112 | Производство фосфатных удоб- рений и др. Продукция неорга- нической химии | 0,59 | 2,81 | 44,01 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 74 | 13113 | Содовая промышленность | 0,93 | 1,46 | 46,35 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 75 | 13114 | Хлорная промышленность | 1,17 | 4,78 | 31,53 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 76 | 13115 | Йодо-бромная промышленность | 1,46 | 6,06 | 38,60 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 77 | 13116 | Производство прочих продуктов основной химии | 0,64 | 2,43 | 36,26 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 78 | 13120 | Промышленность волокон и нитей химических | 1,83 | 2,37 | 27,26 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 79 | 13130 | Промышленность синтетических смол и пластических масс | 0,54 | 1,59 | 40,33 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 80 | 13150 | Лакокрасочная промышленность | 0,72 | 2,44 | 33,14 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |

| № | Код оконх | Отрасль Вид деятельности | aотр | bотр | cотр. | Р | N | Д | ФОТ тыс. р | ВЗ тыс. р | АРМ % | ПМ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 13160 | Промышленность химических реактивов и особо чистых ве- ществ | 0,57 | 2,24 | 29,00 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 82 | 13170 | Промышленность синтетических красителей | 1,46 | 5,11 | 11,43 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 83 | 13190 | Промышленность бытовой хи- мии | 0,63 | 1,82 | 29,34 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 84 | 13199 | Другие производства химиче- ской промышленности | 0,53 | 2,96 | 31,69 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 85 | 13300 | Нефтехимическая промышленность | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 86 | 13310 | Производство синтетического каучука | 0,52 | 1,54 | 41,46 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 87 | 13320 | Производство продуктов основного оргсинтеза | 1,21 | 2,06 | 44,06 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |
| 88 | 13330 | Производство техуглерода | 0,44 | 2,94 | 45,71 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 89 | 13350 | Шинная промышленность | 4,27 | 12,58 | 46,00 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 90 | 13360 | Резиноасбестовая промышленность | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 91 | 13361 | Производство резинотехнических изделий | 0,66 | 2,82 | 38,70 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 92 | 13362 | Производство асбестотехнических изделий | 1,22 | 6,39 | 31,31 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |
| 93 | 13363 | Производство резиновой обуви | 1,32 | 2,28 | 49,30 | 50 | 1 | 24 | 5800 | 43 | 70 | 90 |
| 94 | 13364 | Производство резиновых изде- лий широкого потребления | 0,47 | 2,85 | 17,36 | 150 | 2 | 36 | 1200 | 68 | 80 | 95 |
| 95 | 14172 | Кабельная промышленность | 0,49 | 5,43 | 32,33 | 206 | 3 | 38 | 30000 | 80 | 90 | 98 |

| № | Код оконх | Отрасль Вид деятельности | aотр | bотр | cотр. | Р | N | Д | ФОТ тыс. р | ВЗ тыс. р | АРМ % | ПМ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 14173 | Электроламповая промышленность | 1,24 | 4,31 | 45,41 | 58 | 1 | 60 | 6000 | 75 | 100 | 93 |
| 97 | 14174 | Электроизоляционная промышленность | 0,72 | 2,93 | 46,41 | 100 | 5 | 150 | 960 | 3 | 30 | 50 |
| 98 | 14175 | Аккумуляторная и элементная промышленность | 0,80 | 4,21 | 26,09 | 200 | 6 | 200 | 32000 | 45 | 45 | 60 |
| 99 | 14180 | Химическое и нефтяное машиностроение | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 300 | 6 | 180 | 45000 | 50 | 60 | 70 |
| 100 | 14181 | Химическое машиностроение | 0,92 | 5,41 | 42,48 | 450 | 5 | 140 | 50000 | 60 | 45 | 80 |

## МЕТОДИКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЕЖЕЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

  - По Постановлению Правительства РФ на текущий год опреде- ляется класс профессионального риска (от 1 до 32) к которому по виду экономической деятельности относится организация предварительно необходимо перевести ОКОНХ в ОКВЭД.

  - По Федеральному Закону «О страховых тарифах…» определя- ется соответствующий определенному классу тариф на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ- ных заболеваний (от 0,2 до 8,5 % от ФОТ).

  - По Методике рассчитываем скидки или надбавки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Предварительно не- обходимо рассчитать сумму, выплаченную в возмещения вреда постра- давшим. Можно ограничиться суммой выплат по больничным листам нетрудоспособности используя понятие средняя заработная работника плата в день.

  - Сравнить сумму перечисленных ФСС РФ средств с расчетной и сделать вывод о компетенции органов управления организации.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный Закон «О страховых тарифах на обязательное социаль- ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио- нальных заболеваний на 2006 год».

- Постановление Правительства РФ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМ СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» от 11.04.2005 N 207.

- Постановление ФСС РФ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 2006

ГОДУ» от 31 марта 2006 г. N 38.

- МЕТОДИКА РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Утверждена Постановлени- ем ФСС РФ от 5 .02.02 г. N 11.

# РАБОТА 7. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расследование несчастных случаев на производстве и профессио- нальных заболеваний один из элементов социальной защиты работаю- щих. В этом процессе сталкиваются интересы работников пострадав- ших на производстве, работодателей, сотрудников ФСС РФ, Рострудин- спекции, других госинспекций и прокуратуры РФ. Квалифицированное участие в расследовании позволит пострадавшему возместить вред при- чиненный здоровью. Предлагается студентам группы провести ролевое занятие по рассмотрению конкретных ситуаций, с составлением необ- ходимых документов, для получения возмещения вреда через ФСС РФ.

## ЗАДАНИЕ

Вариант задания 1. Директор школы села Старое Кожского рай- она приехала в райцентр, чтобы решить ряд вопросов в районном управлении образования и в районном отделе финансов. Решив все во- просы в отделе финансов, она хотела идти в управление образования, но, позвонив в приемную управления образования, узнала, что заве- дующая районным управлением образования будет позднее. Тогда ди- ректор решила сходить в магазин и купить хлеба. При следовании в ма- газин она поскользнулась на крыльце магазина, упала и сильно ушибла ногу. Диагноз – перелом ноги.

Староста группы в качестве Заведующего управлением образова- ния организует расследование данного случая.

Остальные студенты группы участвуют в расследовании в разных ролях (с составлением соответствующих документов).

Вариант задания 2. Инженер предприятия захотел повесить што- ры на окна в рабочем кабинете. Подвинув стол к окну и, поставив на не- го стул, он встал на него. Стул соскользнул с полированной поверхно- сти стола, и инженер упал на пол, получив сильный ушиб головы. Диаг- ноз: сотрясение головного мозга.

Староста группы в качестве главного инженера предприятия орга- низует расследование данного случая. Остальные студенты группы уча- ствуют в расследовании в разных ролях (с составлением соответствую- щих документов).

Вариант задания 3. Инженер предприятия во время обеденного перерыва вышел на крыльцо производственного корпуса. Крыльцо име- ет восемь ступенек в три стороны, и не имеет поручней. Ступени сдела- ны из каменного материала. Инженер поскользнулся и упал на ступень- ки. Диагноз: перелом позвонка копчикового отдела.

Староста группы в качестве главного инженера предприятия орга- низует расследование данного случая. Остальные студенты группы уча- ствуют в расследовании в разных ролях (с составлением соответствую- щих документов).

Вариант задания 4. Инженер предприятия во время перекура вы- шел на улицу и закурил стоя в одном метре от стены здания. Кусок штукатурки карниза упал на голову. Диагноз: сотрясение головного мозга.

Староста группы в качестве главного инженера предприятия орга- низует расследование данного случая. Остальные студенты группы уча- ствуют в расследовании в разных ролях (с составлением соответствую- щих документов).

Вариант задания 5. Инженер предприятия во время транспорти- ровки 20 литровой бутыли с серной кислотой облился ей. Диагноз: хи- мический ожег кожи рук и ноги.

Староста группы в качестве главного инженера предприятия орга- низует расследование данного случая. Остальные студенты группы уча- ствуют в расследовании в разных ролях (с составлением соответствую- щих документов).

Вариант задания 6. Инженер предприятия во время настройки прибора прикоснулся к токоведущей части в приборе находящейся под напряжением. Ногой касался радиатора системы отопления. Диагноз: электрический удар.

Староста группы в качестве главного инженера предприятия орга- низует расследование данного случая. Остальные студенты группы уча- ствуют в расследовании в разных ролях (с составлением соответствую- щих документов).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Юрайт-М. 2002. – 168 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Справочное)

Примеры Актов расследования

АКТ

О РАССЛЕДОВАНИИ ГРУПОВОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (ТЯЖЕЛОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ,

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ)

Расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего

«13» сентября   2005 г. в 14 часов 15 минут _

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 4» Управления начального про- фессионального образования, Администрации Томской области, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская 45,

(наименование, место нахождения, юридический адрес организации, отраслевая принадлежность

ОКОНХ 92200

(ОКОНХ основного вида деятельности), наименование вышестоящего федерального органа

Глухов Е.Б., и.о. Директора ПУ №4

исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя – физического лица) проведено в период с «13» сентября 2005 г.  по  «  » октября 2005 г. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Панков Денис Александрович –Государственный инспектор Управления по технологическому и экологическому надзору по Томской области –

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

- председатель комиссии. Члены комиссии :

Толкачёв  Прокофий Александрович – Государственный инспектор труда  в Том- ской области;

Чулков Николай Александрович – технический инспектор ТТО Проф.образования; Янко Игорь Валентинович – ведущий специалист УНПО;

Смирнова Екатерина Александровна – Главный специалист по охране труда отдела социально-трудовых отношений Департамента по экономической политике и муни- ципальным ресурсам МО «Томский район»;

Пивоваров Михаил Григорьевич – зам. директора по УПР ПУ №4; Жирнов Владимир Михайлович – председатель профкомитета ПУ №4. Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:

-

(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилия, инициалы,

должность и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая)

1. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество Фамилия Имя Отчество

пол (мужской,женский) дата рождения

женский

17.11.1965г.

профессиональный статус регулярный наёмный работник по  трудовому догово- ру

профессия (должность)		Заведующая столовой

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

2 года 5 месяцев

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации

11 лет 7 месяцев

(число полных лет и месяцев)

семейное положение		замужем, иждивенцев нет

(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи,

находящихся на иждивении пострадавшего)

1.	Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда Ввод- ный инструктаж	Данные не сохранились.

(число, месяц, год )

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой)

по  профессии  или   виду работы,  при   выполнении  которой произошел несча-

стный случай

Данные не сохранились

(число, месяц, год)

Стажировка:	с «   »

200

г.	по «   »

200	г.

Данные не сохранились

(если не проводилась - указать)

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:	с «18» октября 2004г. по «25» октября 2004г.

(если не проводилось - указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай	26 октября 2004 года № 7

(число, месяц, год, № протокола)

3. Краткая  характеристика места (объекта), где произошел  несчастный  случай:

Варочный цех пищеблока имеет естественное и искусственное освещение,_

пол бетонный, ровный, чистый, покрыт кафельной плиткой.

В цехе расположены_

11 единиц электрооборудования, 5 столов для разделки продуктов, чистой посуды и варёных овощей. Возле электрокотлов, электрошкафов, электроплит и электроско- вороды на полу находятся резиновые диэлектрические коврики. Документация за- вода-изготовителя на электросковороду не сохранилась._

Питание электросковороды осуществляется: от гр. № 3 ШС б/н, установлен- ного в варочном цехе пищеблока, по КЛ-0,4 кВ (марки АВВГ (4х6) мм2 L=3 м), про- ложенной по стене пищеблолка с креплением скобами до кнопки пускателя, далее по КЛ-0,4 кВ (марки КГХЛ (4х6) мм2 L=5 м), проложенной по стене пищеблока с креплением скобами до ящика с пускателями (марки пускателей документально не установлены), далее проводом АПВ (8х6) мм2, проложенного в металлической трубе по полу до электросковороды.

Защитное зануление ящика с пускателями, дополнительная система уравни- вания потенциалов визуально не обнаружены.

Световая индикация работы и регулятор мощности электросковороды демон- тированы.

Слева, в 5 см, располагается водопроводный кран, возвышающийся на 20 см над электросковородой. Водопроводный кран служил для наполнения водой элек- трокотла, демонтированного ранее.

4. Обстоятельства несчастного случая:

3 сентября 2005 года в столовой училища с проверкой соблюдения санитарных правил находились представители Роспотребнадзора, которые выявили некоторые нарушения и установили двухнедельный срок для их устранения. Одним из наруше- ний было недостаточное количество разделочных досок и ножей._Чтобы воспол- нить количество_разделочных досок, Фамилия И.О. решила восстановить старые, бывшие в употреблении разделочные доски путём пропарки и очистки. 13 сентября Фамилия И.О., не привлекая других работников пищеблока, перед обедом прокипя- тила первую партию разделочных досок в электросковороде и заложила вторую партию досок. В 14 часов 15 минут Фамилия И.О.. подошла к электросковороде, правой рукой стала открывать крышку, левой рукой взялась за водопроводный кран, находящийся рядом с электросковородой, и была поражена электрическим током.

Присутствующие работники немедленно позвали из находящейся в этом же зда- нии поликлиники медицинских работников, которые стали оказывать пострадав- шей медицинскую помощь, одновременно была вызвана реанимационная брига- да.

Несмотря на принятые меры прибывшие работники скорой помощи констатиро- вали смерть пострадавшей.

Впоследствии согласно произведенных замеров электролабораторией ЗАО «Налад- ка Сибэлектромонтаж», протокол №1 от 20.09.05г., были выявлены повреждение рабочей изоляции электросковороды и отсутствие защитного зануления корпуса электросковороды.

- Причины, вызвавшие несчастный случай

Эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования: Неудовлетворительная организация  эксплуатации  электроустановок ПУ-4  выра- зившаяся в том, что не сработало защитное автоматическое отключение питания при повреждении изоляции электросковороды по следующим причинам:

  - Отсутствия защитного зануления, нарушение пункта 1.7.78 Правил устройства электроустановок, который гласит:

«При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присое- динены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN»

  - Не выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов, нарушение пункта 1.7.83 Правил устройства электроустановок, который гласит:

«Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять ме- жду собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводя- щие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие час- ти, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания».

- Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причи- нами несчастного случая:

И.о. директора ПУ № 4 Глухов Е.Б. не обеспечил безопасность работников при экс- плуатации электрооборудования, тем самым нарушил:

- Федеральный Закон РФ № 181-ФЗ, ст.14, п.2, «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда», который гласит :

Работодатель обязан обеспечить:

  - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; ….

- « Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п. 1.2.2. который гласит:  Потребитель обязан обеспечить:

  - содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов; ….

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 5

- Квалификация и учет несчастного случая

КОМИССИЯ,  ПРОВОДИВШАЯ  РАССЛЕДОВАНИЕ   НЕСЧАСТНОГО  СЛУЧАЯ  СО СМЕРТЕЛЬНЫМ  ИСХОДОМ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ СТОЛОВОЙ ПУ

№ 4 ФАМИЛИЯ И.О.

(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации

в соответствии со статьёй 227 ТК Р.Ф.

несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового кодекса Российской

и п. 3 «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на произ- водстве»

Федерации и пункты Положения об особенностях расследования несчастных случаев на

от 24.10.2002 года № 73 квалифицирует данный  несчастный  случай  как несчастный

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного Постановлением

случай на производстве.

Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73, и указывается наименование организации

Гражданин Евгений Борисович – и.о.Директора ПУ №4

(фамилия, инициалы работодателя – физического лица), где подлежит учету и регистрации н/с)

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

- Привести в соответствие с установленными Нормами и Правилами техническое состояние электроустановок столовой:

  - Все открытые проводящие части электроприемников присоединить к глухозаземленной нейтрали источника питания. (срок исполнения 15.11.05 г, ответственный Гражданин Е. Б.)

  - Соединить между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторон- ние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания. Для уравнивания потенциалов мо- гут быть использованы специально предусмотренные проводники либо от- крытые	и	сторонние	проводящие	части,	если	они	удовлетворяют елее  анииям к защитным проводникам в отношении проводимости и не- прерывности электрической цепи. (срок исполнения 15.11.05 г, ответствен-

ный Гражданин Е. Б.)

  - Провести в полном объеме профилактические измерения электроуста- новок столовой с оформлением соответствующих протоколов. (срок испол- нения 15.11.05 г, ответственный Гражданин Е. Б.)

- Издать приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, по- сле проверки знаний Норм и Правил работ в электроустановках в объеме IV группы в комиссии Управления ТиЭН по ТО. (срок исполнения 01.11.05 г, ответственный Гражданин Е. Б.)

- Провести проверку знаний норм и правил работы в электроустановках у электротехнического персонала учреждения в комиссии Управление ТиЭН по ТО, (срок исполнения 01.11.05 г, ответственный Гражданин Е. Б.)

- Персоналу учреждения провести внеплановый инструктаж по безопасности труда (п. 7.4.1. ГОСТ 12.0.004.-90 «Организация обучения безопасности труда»), (срок исполнения 01.11.05 г, ответственный Гражданин Е. Б.)

- Обстоятельства и причины несчастного случая довести до всех работников учреждения (срок исполнения 01.11.05 г, ответственный Гражданин Е. Б.)

(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения)

9. Прилагаемые документы и материалы расследования:

(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования)

1). Акт о несчастном случае на производстве формы Н-1;  2). Извещение о несчастном случае;

3)

4).

5).

6). Протокол опроса Харина Н.Г;

7). Протокол опроса Борткевич З.А; 	  8). Протокол осмотра места несчастного случая;  9). Выписка из акта судмедэкспертизы;

10). Протокол № 1 от 20.09.2005 г. испытательной электролаборатории ЗАО «На- ладка Сибэлектромонтаж».

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая

(фамилии, инициалы, дата)

Председатель комиссии	/Панков Д.А./

Члены комиссии:

/Толкачев П.А./

/Чулков Н.А./

/Янко И.В./

/Смирнова Е.А./

/Жирнов В.М./

/Пивоваров М.Г./

УТВЕРЖДАЮ

Директор Томского государственного промышленно-гуманитарного колледжа

Справочное5

Форма Н-1 Один экземпляр направляется пострадавшему или его доверенному лицу

Герман В.П.

« »

2003 г.

Печать

АКТ N

О ТЯЖЕЛОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

- Дата и время несчастного случая 3 апреля 2003 г. 9 час. 40 мин.

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,

1 час.

количество полных часов от начала работы)

- Организация	(работодатель),	работником	которой	является (являлся) пострадавший Томский государственный промышленно –

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная

гуманитарный колледж (ТГПГК); г. Томск, ул. Мичурина, 4

и отраслевая принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности);фамилия, инициалы работодателя – физического лица)

Наименование структурного подразделения администр.-хозяйственная

часть

  - Организация, направившая работника

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)

  - Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Ясенский Андрей Валентинович – зам. Руководителя гос. Инспекции

труда- зам. Главного гос. Инспекто ра труда в Томской области;

Соляник Галина Васильевна	- зам. Главы объединенной Администра

ции Ленинского и Октябрьского окру- гов;

Чулков Николай Александрович – технический инспектор Томской

территориальной организации профсоюза работников народного об разования и науки

Бородин Геннадий Яковлевич	- главный специалист ГУ ТРО Фонда

социального страхования РФ; Крюкова Галина Михайловна - зам. Директора по УР ТГПГК; Иванунина Ольга Алексеевна   - инженер по ТБ ТГПГК;

Кузьмина Ирина Владимировна	- преподаватель ТГПГК – инспектор ТБ от

профкома.

  - Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество  еле Наил пол (мужской, женский) мужской дата рождения 12 ноября 1936 г. профессиональный статус

профессия (должность) слесарь – ремонтник

стаж работы,	при	выполнении	которой произошел несчастный случай

36 лет 6 месяцев,

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации 15 лет 7 месяцев

(число полных лет и месяцев)

  - Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж	данные не сохранились

(число, месяц, год)

Инструктаж на	рабочем месте (первичный,	повторный,	внеплановый, елеевой)

(нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы,		при	выполнении	которой	произошел несчастный случай	12 сентября 2002 г.

(число, месяц, год)

Стажировка: с « »

200_ г. по « »

данные отсутствуют

(если не проводилась – указать)

200_ г.

Обучение по	охране	труда	по	профессии	или	виду	работы,	при

выполнении которой произошел несчастный случай: с « »

200_ г. по « »

200_ г.

(если не проводилось – указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,	при выполнении которой произошел несчастный случай

(число, месяц, год, N протокола)

| 7. Краткая | характеристика | места | (объекта), | где | произошел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| несчастный | случай |  |  |  |  |

покрытие дороги – ровное, асфальт; освещенность удовлетворитель- ная

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных произ- водственных

легкий снег, гололедица

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация – изготовитель)

8. Обстоятельства несчастного случая

При переходе из одного корпуса в другой поскользнулся на

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю,

асфальтированной дорожке, покрытой льдом и припорошенной снегом.

Описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных

с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)

  - Вид происшествия	падение

  - Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья  Перелом наружной лодыжки правой голени, по мед. Заключению

ж/д поликлиники ст. Томск-2 от 19 сентября 2003 г.

  - Нахождение	пострадавшего	в	состоянии	алкогольного	или наркотического опьянения	не определялось

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с

заключением по результатам освидетельствования, проведенного в установленном по- рядке)

  - Очевидцы несчастного случая Морозов С.Ю., прож. Г. Томск,

(фамилия, инициалы, постоянное

ул. Мичурина, 6а к. 311; дом. Тел. 72-63-95

место жительства, домашний телефон)

- Причины несчастного случая неудовлетворительное состояние

(указать основную и сопутствующие причины

территории (асфальтированная дорожка покрыта ледом, покрытым

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных

свежевыпавшим снегом),

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

- Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

Уборщик территории

фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных,

Морозов С.Ю. – зам. Директора ТГПГК по АХР, нарушен пункт 2

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их

подпункт 2.2 Должностной инструкции: «Обеспечивать создание

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными

комфортных производственных условий во всех помещениях и на

в п. 9 настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего

территории учебного заведения». Не обеспечил контроль за

указать степень его вины в процентах)

качеством работы уборщика

Организация (работодатель),	работниками которой	являются	данные лица

(наименование, адрес)

- Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

1.Организовать уборку территории.

2. Провести инструктаж с уборщиком.

3.Провести внеплановый инструктаж с работниками колледжа

Срок: 6 апреля 2003 г. Ответственный: Морозов С.Ю.

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая

Ясенский А.В. « »

2003 г.

Соляник Г.В.	« »

2003 г.

Чулков Н.А.	« »

2003 г.

Бородин Г.Я.	« »

2003 г.

Крюкова Г.М.	« »

2003 г.

Практическое занятие № 7 «Расследование несчастного случая на производстве»

Этапы проведения деловой игры

1. Уточнение преподавателем цели и задачи деловой игры.

2. Получение исходных данных. Всем играющим преподаватель дает

описание возможных ситуаций, например:

06.10.2017 в 11.01 начальнику ремонтного цеха ООО «МОРШАНСКХИММАШ» (г.Моршанск) поступило сообщение о том, что минуту назад был травмирован электрическим током электросварщик IV разряда ремонтно цеха Кузнецов Петр Степанович. Требуется медицинская помощь. Обстоятельства происшествия неизвестны.

3. Распределение преподавателем ролей между студентами:

- пострадавший(пишет объяснительную в комиссию по расследованию несчастного случая), очевидец(оказывает первую мед. помощь, пишет объяснительную о совершенных действиях в комиссию по расследованию несчастного случая),

- начальник цеха(разрабатывает проект приказа о создании комиссии для расследования несчастного случая),

- мастер(пишет объяснительную в комиссию по расследованию несчастного случая о случившемся инциденте, о дате проведения инструктажей: повторные, внеплановые и т.д., предоставляет, либо сам ищет в журналах по инструктажам необходимые подписи и даты проведения),

- комиссия по расследованию( несколько человек на основании данных от  очевидцев, отдела кадров, мастера участка, потерпевшего заполняют акт о несчастном случае, делают отчет об обследовании места происшествия ),

- электрик(в случае проблем связанных с электрикой, пишет объяснительную и дате прошлой проверки и состоянии аварийного оборудования),

- бригада скорой помощи(проводят опрос очевидцев, оказавших мед.помощь, выясняют какая первая медицинская помощь была оказана, проводят необходимые процедуры и госпитализируют больного/либо уезжают, если потерпевший находится в нормальном состоянии.

- Бригада скорой помощи пишет отчет о действиях при госпитализации,

- Глав.врач больницы – Предварительное заключение о тяжести производственной травмы,

- начальник ОТиЗ,

- начальник ОК составляет справку отдела кадров предприятия про пострадавшего,

- фото- и видео корреспондент(?не требуются),

- наблюдатели – 2-3(?не требуются).

4. Имитация студентами указанной ситуации.(не требуется?)

5. Очевидцы рассказывают свои действия при получении первой информации о несчастном случае:

оказание первой помощи пострадавшему (отработка приемов искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на пострадавшем игроке);

6. вызов неотложной медицинской помощи, организация доставки пострадавшего в медицинское учреждение.

6.1. Получение медицинского заключения из лечебного учреждения о характере травмы, возможности инвалидного исхода (что влияет на порядок проведения расследования) и наличии алкогольного опьянения.

7. Формирование комиссии по расследованию несчастных случаев.

определение состава комиссии и сроков проведения расследования;

разработка проекта приказа о создании комиссии (приведен в приложение 1);

утверждение приказа руководителем организации.

8. Ознакомление с обстоятельствами несчастного случая и сбор материалов расследования

8.1. Обследование места происшествия.

8.2 Опрос очевидцев, самого пострадавшего и лиц, отвечающих за безопасность на объекте. Соответствующая информация собирается в виде составленных объяснительных записок от вышеназванных лиц.

8.3. Получение данных о проведении инструктажей, обучении и проверки знаний у пострадавшего. Соответствующая информация может быть получена играющими (комиссией) из специальных журналов для их регистрации (журналы выдаются на занятии вместе с комплектом других документов).

8.4. Проверка наличия должностных инструкций по ОТ на рабочем месте и правильность доведения до работающих. Соответствующие инструкции выдаются на занятии вместе с комплектом других документов.

8.5. Определение своевременности выдачи средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами. Играющие должны проанализировать записи в личной карточке учета выдачи СИЗ (форма МБ-6, приложение 2).

8.6. Определение причин несчастного случая (для электроустановок это может быть отсутствие защитного заземления, нарушение изоляции токоведущих частей, неисправность блокировки и т.д.).

9. Составление акта о расследовании несчастного случая на производстве по форме Н-1 (приложение 3).

Порядок заполнения акта изложен в приложении 4. Следует обратить внимание, что в акте фиксируются только две причины (основная и сопутствующая), причем они выбираются из перечня (классификатора), в котором приведено всего два десятка возможных причин (приложение 7).

10. Разработка проекта приказа по результатам расследования. Пример формы подобного приказа приведен в приложении 5.

11. Составление сообщения о последствиях несчастного случая (приложение 6)

В комиссию по расследованию

несчастного случая от очевидца

несчастного случая слесаря

Цветкова Р.И.

Объяснительная

06.10.17 около полудня я, находясь на своем рабочем месте, вдруг услышал громкий крик, а затем глухой звук падения тела. Оставив инструмент, я обошел стеллаж с метизами и увидел, что около распределительного щита лежит, держась за голову, Кузнецов П.С., которого я всего несколько минут назад видел у сварочного трансформатора. Кузнецов П.С. лежал без движений, а дверца щита была открыта. Подумав, что его убило электрическим током, я крикнул об этом проходящему мимо Астафьеву Т.А. и послал его сказать об этом мастеру. Подойдя к месту происшествия, я увидел, что рубильник щита находится во включенном положении и прежде всего, выключил его. Убедившись, Кузнецов П.С. находится без сознания, но работа сердца и дыхание не прекратились, я побежал за аптечкой, которая была недалеко. В это время подошло еще несколько человек, и мы попытались привести пострадавшего в чувство, дав понюхать ему нашатырный спирт. Через несколько минут он пришел в сознание, но чувствовал себя плохо и встать не мог. На голове у него была ссадина, видимо от удара о стену. Через 15-20 минут приехала скорая помощь и его увезли.

Подпись, дата

В комиссию по расследованию

несчастного случая от электросварщика

Кузнецов П.С.

Объяснительная

06.11.17 незадолго до обеденного перерыва после неожиданной остановки сварочного агрегата я решил проверить его присоединение к сети. Электрика я не смог найти, а мне хотелось закончить работу до перерыва. Кроме того, я знал, что дверца распределительного щита на ключ не закрывается, а каким образом выполняется подключение, я хорошо знаю. Я взял обычный гаечный ключ, обернул его несколько раз сухой тряпкой и стал подтягивать зажим, но рука у меня соскользнула и коснулась контакта. Почувствовав удар током, я непроизвольно попытался отскочить и ударился о что-то головой, после чего потерял сознание.

Подпись, дата

В комиссию по расследованию

несчастного случая от мастера участка

Астафьева Т.А.

Объяснительная

06.11.17 в 11.00 ко мне подбежал один из моих рабочих и сказал, что электрическим током убило нашего электросварщика Кузнецова П.С. Я тут же по телефону вызвал скорую помощь и побежал к месту происшествия. Оказалось, что он жив и нам удалось привести его в сознание. О том, что распределительный щит не полностью отвечает требованиям безопасности, я об этом не знал. Приказаний Кузнецову П.С. самостоятельно выполнять подключение сварочного агрегата я никогда не давал. Более того, при каждом повторном инструктаже я обращал внимание на недопустимость таких действий.

Подпись, дата

Справка отдела кадров предприятия

Электросварщик IV разряда ремонтного цеха Кузнецов П.С., табельный № 443, 42 лет, работает в РЦ с 16.10.1997 г. Стаж работы по основной профессии составляет 20 лет. За время работы в РЦ взысканий не имел.

Инспектор ОК 										Оськина Ю.А.

Отчет об обследовании места происшествия

К распределительному щиту подведена 3-фазная 4-проводная линия с заземленной нейтралью. Корпус шкафа соединен с нулевым проводом, устройств защитного отключения нет. В двух фазах из трех установлены нерасчетные предохранители (60 А вместо 20 А). Блокировка дверцы шкафа неисправна. Пол в помещении бетонный.

Члены комиссии по расследованию несчастного случая

| Сагингалиев Ч.Б. | Подпись, дата |
| --- | --- |
| Барышев И.Ю. | Подпись, дата |
| Тычинский А.С. | Подпись, дата |

Содержание отчета

1. Первые исходные данные о несчастном случае. (Привести краткую информацию о происшествии и определить необходимость расследования)

2. Заключение лечебного учреждения о характере травмы, возможности инвалидного исхода и наличии алкогольного опьянения. (Сделать соответствующую выписку)

3. Формирование комиссии по расследованию несчастного случая. (Разработать проект приказа и привести текст приказа)

4. Материалы расследования:

4.1. Результаты обследования места происшествия. (Привести описание обстановки на рабочем месте на момент происшествия и выявленные обстоятельства).

4.2. Объяснительные записки пострадавшего, свидетелей и лица, отвечающего за безопасность объекта. (Привести соответствующий текст)

4.3. Данные из личной карточки инструктажа и проверки знаний пострадавшего (из журналов регистрации инструктажа, проверки знаний и др.). (Сделать соответствующие выписки)

4.4. Документы, подтверждающие выдачу СИЗ в соответствии с нормами. (Сделать соответствующие выписки)

4.6. Анализ причин несчастного случая. (Составить список причин и обосновать принятое решение) 5. Составления акта о несчастном случае на производстве. (Указать сроки составления акта и требования к его оформлению. Отметить, кому и в какие сроки должны направляться утвержденные акты и материалы расследования, порядок и сроки их хранения на предприятии. Заполненную форму акта привести отдельно в качестве приложения к отчету) 6. Разработка проекта приказа по результатам расследования. (Привести текст проекта приказа) 8. Оценка последствий несчастного случая на производстве. (Результаты оценки представить в виде сообщения установленной формы)

## РАБОТА 8. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ

В соответствии с требованиями главы СНиП 11-2-80 эвакуацион- ные пути должны обеспечивать эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий и сооружений, в течение необходимого времени эвакуации. Время, в течение которого все люди могут выйти из поме- щения или из здания, определяют расчетом и называют расчетным. Время, в течение которого еще возможна эвакуация людей в безопасных условиях, называют необходимым временем эвакуации и определяют по таблицам, приведенным в прилож. 1 СНиП 11-2-80.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений и зданий расчетное время эвакуации tp должно быть меньше необходимо- го времени эвакуации людей tнб: tp ≤ tнб.

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий опреде- ляют исходя из протяженности эвакуационных путей и скорости движе- ния людских потоков на всех участках пути от наиболее удаленных мест до эвакуационных выходов.

При расчете весь путь движения людского потока делят на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш) длиной li и шири- ной σi.

Начальными участками являются проходы между рабочими места- ми, оборудованием, рядами кресел, столами и т. п. Длина и ширина ка- ждого участка пути эвакуации принимается по проекту. Путь по лест- ничной клетке определяется длиной маршей. Длина пути в проеме при- нимается равной нулю при толщине стены менее 0,7 м.

Расчетное время эвакуации людей tp определяют как сумму време- ни движения людского потока по отдельным участкам пути ti по форму- ле:

tp  t1 t2 .... tn .	(8.1)

Время движения людского потока по первому участку пути:

t1 l1 / vi ,

(8.2)

где vi – скорость движения людского потока.

Плотность потока на этом участке пути D1 определяют по формуле:

D1 N1 xf /(l1 xσ1 ),

(8.3)

где N1 – число людей на первом участке; f – средняя площадь гори- зонтальной проекции человека: взрослого в летней одежде 0,1 м2, взрос- лого в зимней одежде – 0,125 м2, подростка – 0,07 м2, σ1 – ширина пото- ка, l1 – длина участка движения.

Значение скорости движения потока людей в зависимости от плот- ности D приведено в табл. 1. Там же даны зависимости интенсивного людского потока q от его плотности и скорости движения.

Интенсивность движения людского потока q = D x v, 1/мин или чел/мин.

Интенсивность движения не зависит от ширины потока и является функцией плотности.

Пропускная способность потока, Q = D x v x σ1, м2/мин.

Величину скорости движения людского потока v1 на участках пу- ти, следующих после первого, принимают по табл. 1 в зависимости от интенсивности движения потока. Интенсивность движения потока по каждому из участков

qi qi1xσi 1 / σi ,

(8.4)

где σi ,σi-1 – ширина рассматриваемого i-го и предшествующего i-му i – 1 участку пути, м; qi, qi-1 – значения интенсивности движения потока по рассматриваемому i  и предшествующему i-1 участкам пути, м/мин.

Если qi меньше или равно qmax, то время движения на участке пути следует определять по формуле:

ti  li / vi ,

(8.5)

При этом значение qmax  следует принимать равным, м/мин:

Для горизонтальных участков	16,5 дверных проемов	19,6

лестницы вниз	16

вверх	11

Если значение qi больше qmax, то ширину σi данного участка пути следует увеличить так, чтобы соблюдалось условие qi ≤ qmax.

При невозможности выполнения этого условия интенсивность и скорость движения потока по участку пути i определяют по табл. 2 при значении D = 0,9.

При слиянии в начале участка i двух и более людских потоков ин- тенсивность движения определяют по формуле:

qi qi1xσi1 / σi ,	(8.6)

где qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале участка i, м/мин; σi-1 – ширина участков пути до слияния, м; σi – ширина рассматриваемого i участка пути, м.

Если значение qi  больше qmax, то ширину σi  данного участка пути следует увеличить.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ

Необходимое время эвакуации людей tнб. из зальных помещений общественных зданий I и II степени огнестойкости принимают по табл. 2.

Необходимое время эвакуации людей с балконов, а также трибун, размещенных выше отметки, равной половине высоты помещения, уменьшается вдвое по сравнению с данными, приведенными в табл. 2.

Необходимое время эвакуации людей из помещений в зданиях III и IV степени огнестойкости, приведенное в табл. 2, уменьшается на 30 %, а из помещений в зданиях V степени огнестойкости на 50 %.

Т а б л и ц а  8 . 1

Значения скорости и интенсивности движения людского потока по горизонтальному пути в зависимости от плотности

| Плот- ность потока D, чел х м2/м2 | Горизонтальный путь |  | Двер- ной проем | Лестница вниз |  | Лестница вверх |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ско рость v, м/мин | Интен- сив- ность q, м/мин | Интен- сив- ность q,м/мин | Ско- рость v, м/мин | Интен- сив- ность q, м/мин | Ско- рость v, м/мин | Интен- сив- ность q, м/мин |
| 0,01 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 60 | 0,6 |
| 0,05 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 60 | 3 |
| 0,1 | 80 | 8 | 8,7 | 95 | 9,5 | 53 | 5,3 |
| 0,2 | 60 | 12 | 13,4 | 68 | 13,6 | 40 | 8 |
| 0,3 | 47 | 14,1 | 16,5 | 52 | 15,6 | 32 | 9,6 |
| 0,4 | 40 | 16 | 18,4 | 40 | 16 | 26 | 10,4 |
| 0,5 | 33 | 16,5 | 19,6 | 31 | 15,5 | 22 | 11 |
| 0,6 | 27 | 16,2 | 19 | 24 | 14,4 | 18 | 10,8 |
| 0,7 | 23 | 16,1 | 18,5 | 18 | 12,6 | 15 | 10,5 |
| 0,8 | 19 | 15,2 | 17,3 | 13 | 10,4 | 13 | 10,4 |
| 0,9 и более | 15 | 13,5 | 8,5 | 8 | 7,2 | 11 | 9,9 |

Необходимое время эвакуации людей из зданий 1 и 2 степени огнестойкости

Т а б л и ц а  8 . 2

| Помещения | Необходимое время эвакуации, мин. при объеме помещения тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Зрительные залы в театрах, клубах, домах культуры и другие залы с колосниковой сценой; торговые залы универсальных магазинов | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | - |
| Зрительные, концертные, лекционные залы и залы собраний, выставочные и др. без колосниковой сцены (кинотеатры, крытые спортивные сооружения, цирки, столовые) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |

Время эвакуации людей из залов, фойе и коридоров, обслуживаю- щих залы, принимают равным времени, необходимому для эвакуации людей из залов, приведенному в табл. 2, увеличенному на 1 мин. При этом следует учитывать, что эвакуация из всех помещений начинается одновременно.

Необходимое время эвакуации людей из зданий театров, клубов, дворцов культуры и других зданий с колосниковой сценой, а также из зданий кинотеатров, киноконцертных зданий, крытых спортивных со- оружений, цирков, универмагов и столовых принимается: для зданий I и II степени огнестойкости – 6 мин, III и IV степени огнестойкости – 4 мин, V степени огнестойкости – 3 мин.

Для зрительных залов без колосниковой сцены, объем которых превышает 60 тыс. м3, необходимое время эвакуации людей tнб следует определять по формуле

tнб

0,115V 1/ 3 ,

(8.7)

где V – объем помещения, м3.

При этом необходимое время эвакуации людей должно быть не бо- лее 6 мин, а число эвакуирующихся на один выход из зала не должно превышать 600 чел.

Необходимое время эвакуации людей из амфитеатров, ярусов или балконов уменьшается в зависимости от высоты зала: на 35 % – при размещении эвакуационных выходов по середине высоты, на 65 % – на отметке, равной 0,8 высоты зала.  Максимальная  высота размещения эвакуационных выходов в зале не должна превышать 22 м. Время эва- куации людей из зданий не должно превышать 10 мин.

При размещении эвакуационных выходов из зала на промежуточ- ной высоте зала необходимое время эвакуации людей следует опреде- лять по интерполяции.

Выходы из зала, а также входы в лестничные клетки должны иметь автоматически закрывающиеся дымонепроницаемые двери.

В помещениях фойе каждые 2200 м2 площади должны отделяться противопожарными перегородками с противопожарными дверями.

Помещения для зрителей должны иметь оконные проемы или ды- мовые шахты с ручным и автоматическим открыванием, общая площадь сечения которых, определяемая по расчету, должна быть не менее 0,2 % площади пола помещения.

Для зданий с такими залами должны предусматриваться центры управления для регулирования процесса движения людей при пожаре с организационной техникой (магнитофонами, радиотрансляцией, ава- рийно-спасательной сигнализацией); эвакуационные пути и выходы должны быть оборудованы световыми указателями и эвакуационным освещением.

В общественных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий I, II, III степеней огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации людей, необходимое время для эвакуации людей tнб от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в бли- жайшую лестничную клетку принимают: от помещений, расположен- ных между двумя лестничными клетками или наружными выходами – 1 мин; от помещений с выходом в тупиковый коридор – 0,5 мин.

Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуа- ции уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.

В общественных и вспомогательных зданиях промышленных пред- приятий I, II и Ш степеней огнестойкости необходимое время эвакуации людей по лестницам следует принимать: для зданий высотой до 5 эта- жей включительно – 5 мин; для зданий высотой свыше 5 до 9 этажей – 10 мин.

Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуа- ции людей уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости

– на 50 %.

Необходимое время эвакуации людей по незадымляемым лестнич- ным клеткам (с входом через воздушную зону, с подпором воздуха или входом через тамбур-шлюз с подпором воздуха) не нормируется.

Необходимое время эвакуации людей из помещений производст- венных зданий I, II и III степеней огнестойкости принимают по табл.3 в

92

зависимости от категории производства по взрыво- и пожароопасности и объема помещений.

Т а б л и ц а  8 . 3

Необходимое время эвакуации, мин., из производственных зданий I, II и III степеней огнестойкости

| Категория произ-ва | Объем помещений, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 15 | 30 | 40 | 50 | 60 и более |
| А,Б,Е | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,75 |
| В | 1,25 | 2 |  | 2,5 | 3 |
| Г,Д | Не ограничивается |  |  |  |  |

Для производственных зданий промышленных предприятий I, II и III степеней огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации людей, необходимое время эвакуации людей от дверей наиболее уда- ленных помещений до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку принимают:

- от помещений, расположенных между двумя лестничными клет- ками или наружными выходами для зданий с категориями производства А, Б и Е – 1 мин.; с категорией В – 2 мин.; с категориями Г и Д – 3 мин.;

- от помещений с выходом в тупиковый коридор – 0,5 мин. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации людей уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.

Необходимое время эвакуации людей по лестницам из производст- венных зданий промышленных предприятий I, II и III степеней огне- стойкости следует принимать:

для зданий высотой до 5 этажей включительно – 5 мин; для зданий с производствами категорий В, Г и Д высотой свыше 5 и до 9 этажей – 10 мин.

Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуа- ции людей уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости

– на 50 %.

Необходимое время, эвакуации людей по незадымляемым лестнич- ным клеткам (с входом через воздушную зону с подпором духа или входом через тамбур-шлюз с подпором воздуха), не регламентируется.

## ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Пример

Определить расчетное время эвакуации людей из зала универсаль- ного магазина, расположенного на втором этаже. Зал состоит из двух

93

одинаковых секции, в которых торговое оборудование расположено ря- дами (рис. 1). Объем каждой секции 3300 м3, площадь секции 782 м2, площадь, занимаемая оборудованием. 200 м2. Ширина маршей лестнич- ных клеток и дверей входа в лестничную клетку на отметке 3,60 и вы- хода из нее на отметке 000 равна 2,4 м. Здание II степени огнестойкости. Так как универмаг имеет симметричную планировку, достаточно выполнить расчет времени эвакуации для одной секции, например сек-

ции 2.

Путь эвакуации от наиболее удаленной от выхода точки до выхода наружу состоит из восьми участков в пределах которых ширина пути и интенсивность движения может быть принята неизменной. Людские по- токи из проходов сливаются с потоком, двигающимся по сборному про- ходу, и направляются через лестничную клетку наружу. Ширина каждо- го из шести проходов 2 м, длина их, включая путь движения от стены, составляет l = 42 м. Участки 2-6 имеют длину по 3 м, ширину 4 м, уча- сток 7 имеет длину 2 м, ширину 4 м. Для расчета необходимо знать воз-

можное число людей в секции. Согласно СНиП 11-77-80. п. 3.16 на од- ного человека приходится 1,35 м2, следовательно, расчетное число лю- дей составляет

N = Fсекции / 1,35 = 782/1,35 = 579 чел. Средняя плотность людского потока

Dср = N x f /(Fсекц - Fоборуд) = (579.0,125/(782-200) = 0,12. Определяем время прохождения каждого участка пути.

Участок   1   (проход)    D1 = Dср = 0,12;    l1 = 42м;    по    табл.    1 q1 = 9 м/мин; V1 = 75 м/мин; t1 = 42/75 = 0,56 мин.

Участок 2 (расширение пути) q2 = q1 x σ1/σ2 = 9 x 2/4 = 4,5 м/мин; v2 = 100 м/мин; t2 = 3/100 = 0,03 мин.

Участок 3 (слияние потоков). Интенсивность движения во всех по- токах принимается одинаковой:

q3 = (q2 x σ2 + q1 x σ1)/ σ3 = (4,5 x 4 + 9 x 2)/4 = 9 м/мин; v3 = 75 м/мин; t3 = 3/75 = 0,04 мин.

Участок 4 (слияние потоков).

q4 = (q3 x  σ3  +  q1  x  σ1)/  σ4 = (9  x  4  +  9  x  2  )/  4 = 13,5 м/мин; v4 = 48 м/мин; t4 = 3/48 = 0,06 мин.

Участок 5 (слияние потоков).

Q5 = (q4   x  σ4   +  q1   x  σ1)/  σ5 = (13,5  х  4  +  9  х  2)/4 = 18 м/мин

>qmax = 16,5 м/мин.

Следовательно, на участке 5 и тем более на участках 6 и 7 возника- ет скопление людей, причем ширина участков 5, 6 и 7 одинакова и со- ставляет 4 м, а участком, лимитирующим пропускную способность эва- куационного пути, является марш лестницы шириной 2,4 м, так как ин-

тенсивность движения при скоплении по маршу лестницы меньше ин- тенсивности движения в дверном проеме.

Время эвакуации на участках 5-7, на которых к основным потокам добавляется три потока из проходов, с учетом задержки движения у ле- стничного марша равно:

t5-7 = l5-7/vск + Nf(1/ qск x σмарш – 1/ (q4  x σ4 + 3q1 x σ1) = 8/33 + 579 х 0,125 х (1/(19,6 х 2,4) – 1/(13,5 х 4 + 3 х 9 х 2)) = 0,24 + 0,87 = 1,11 мин.

Расчетное время эвакуации людей из зала tр = Σ ti = 1,79 мин., т. е. tр > tнб = 1,7 мин. (см. табл. 2).

Условие безопасности не выполняется, следовательно, проект нуж- дается в переработке.

Пример варианта, переработанного с целью обеспечения безопас- ной эвакуации людей, показан на рис. 2.

В этом варианте из каждой секции предусмотрено два эвакуацион- ных выхода шириной 2,4 м на наружный балкон. Ширина балкона при- нята 4 м для размещения всех эвакуирующихся. При этом на каждого человека приходится около 0,4 м2, что в два раза превышает установ- ленную норму площади для разгрузочных площадок. С балкона на уро- вень земли ведут эвакуационные лестницы шириной 2,4 м с обеих сто- рон здания.

Определим расчетное время эвакуации через выход А.

Участок 1 такой же, как в предыдущем варианте планировки, но измениться количество человек через каждый выход. Следовательно:

Dср = N/2 x f /(Fсекц - Fоборуд) = (579/2х0,125/(782-200) = 0,062.

q1 = 5,5 м/мин;

v1 = 99 м/мин; t1 = 42/99 = 0,42 мин.

Участок 2 характеризуется слиянием трех потоков из проходов в сборном проходе при движении к выходу. Интенсивность движения на этом участке: q2 = Σ13 q1 x σ1/ σ2 = 3 х 5,5 х 2/4 = 8,25 м/мин; при такой незначительной	интенсивности	движения	v1 = 78 м/мин; t1 = 4/78 = 0,05 мин.

Интенсивность движения в дверном проёме

qдв = q2 x σ2/ σдв = 13,5 х 4/2,4 = 22,5 м/мин > qmax = 19,6 м/мин. Перед дверями скапливаются люди, движение задерживается. Вре-

мя задержки:

Δt = Nдв х f x (1/ qдв x σдв – 1/ q2 x σ2) = 579/2 х 0,125 х (1/19,6 х 2,4 – 1/13,5 х 4) = 0,77 мин.

Расчетное время эвакуации:

tp = 0,56 + 0,08 + 0,77 = 1,41 мин < tнб = 1,7 мин.

Условие безопасности при новом, переработанном варианте плани- ровки соблюдается.

Рис. 8.1. Расчетные схемы планировки универмага.

а) – исходная; б) – переработанная по результатам расчетов; 1,2,…7 – участки пути; а, б, в, г, д, е – размеры помещения, оборудования, дверных проемов в метрах, ширина коридора на выход везде одинакова и равна 4 м.

Варианты индивидуального задания

Таблица 8.4

| № вар. | Объем помещения, м3 | а, м | б, м | в, м | г, м | д, м | е, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 30 | 21 | 2,0 | 1,8 | 24 | 2,2 |
| 2 | 3000 | 32 | 21 | 2,0 | 1,8 | 26 | 2,2 |
| 3 | 3000 | 34 | 21 | 2,0 | 1,8 | 28 | 2,2 |
| 4 | 3000 | 36 | 21 | 2,0 | 1,8 | 30 | 2,2 |
| 5 | 3000 | 38 | 21 | 2,0 | 1,8 | 32 | 2,2 |
| 6 | 4000 | 40 | 26,5 | 2,5 | 2,3 | 34 | 2,3 |
| 7 | 4000 | 42 | 26,5 | 2,5 | 2,3 | 36 | 2,3 |
| 8 | 4000 | 44 | 26,5 | 2,5 | 2,3 | 38 | 2,3 |
| 9 | 4000 | 46 | 26,5 | 2,5 | 2,3 | 40 | 2,3 |
| 10 | 4000 | 48 | 26,5 | 2,5 | 2,3 | 42 | 2,3 |
| 11 | 5500 | 50 | 32 | 3,0 | 2,8 | 44 | 2,4 |
| 12 | 5500 | 52 | 32 | 3,0 | 2,8 | 46 | 2,4 |
| 13 | 5500 | 54 | 32 | 3,0 | 2,8 | 48 | 2,4 |
| 14 | 5500 | 56 | 32 | 3,0 | 2,8 | 50 | 2,4 |
| 15 | 5500 | 58 | 32 | 3,0 | 2,8 | 52 | 2,4 |
| 16 | 6000 | 60 | 23,2 | 2,2 | 2,0 | 54 | 2,5 |
| 17 | 6000 | 62 | 23,2 | 2,2 | 2,0 | 56 | 2,5 |
| 18 | 6000 | 64 | 23,2 | 2,2 | 2,0 | 58 | 2,5 |
| 19 | 6000 | 68 | 23,2 | 2,2 | 2,0 | 62 | 2,5 |
| 20 | 6000 | 70 | 23,2 | 2,2 | 2,0 | 64 | 2,5 |
| 21 | 10000 | 72 | 29,3 | 2,8 | 2,5 | 66 | 2,6 |
| 22 | 10000 | 74 | 29,3 | 2,8 | 2,5 | 68 | 2,6 |
| 23 | 10000 | 76 | 29,3 | 2,8 | 2,5 | 70 | 2,6 |
| 24 | 10000 | 78 | 29,3 | 2,8 | 2,5 | 72 | 2,6 |
| 25 | 10000 | 80 | 29,3 | 2,8 | 2,5 | 74 | 2,6 |
| 26 | 4500 | 40 | 28 | 2,5 | 2,3 | 34 | 2,3 |
| 27 | 4500 | 42 | 28 | 2,5 | 2,3 | 36 | 2,3 |
| 28 | 4500 | 44 | 28 | 2,5 | 2,3 | 38 | 2,3 |

Таблица 8.4

Варианты индивидуального задания

| № вар. | Объем помещения, м3 | а, м | б, м | в, м | г, м | д, м | е, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 3000 | 30 | 21 | 2,0 | 1,8 | 24 | 2,2 |
| 6-10 | 3000 | 32 | 21 | 2,0 | 1,8 | 26 | 2,2 |
| 11-15 | 3000 | 34 | 21 | 2,0 | 1,8 | 28 | 2,2 |
| 16-20 | 3000 | 36 | 21 | 2,0 | 1,8 | 30 | 2,2 |
| 21-25 | 3000 | 38 | 21 | 2,0 | 1,8 | 32 | 2,2 |
| 26-30 | 4000 | 40 | 26,5 | 2,5 | 2,3 | 34 | 2,3 |
| 31-35 | 4000 | 42 | 26,5 | 2,5 | 2,3 | 36 | 2,3 |

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

РАБОТА 1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО ВОЗДУХООБМЕНА	4

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

- ЗАДАНИЕ	4

- МЕТОДИКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗДУХООБМЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА	4

  - Определение воздухообмена при испарении растворителей и лаков	6

  - Определение потребного воздухообмена при пайке электронных схем	7

  - Определение воздухообмена в жилых и общественных помещениях	7

  - Определение потребного воздухообмена при выделении газов (паров) через неплотности аппаратуры, находящейся под давлением	8

  - Расчёт потребного воздухообмена для удаления

избыточного тепла	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	13

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы	17

РАБОТА 2. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ОТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСВИЯ.. 18

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18

- ЗАДАНИЕ	21

- МЕТОДИКА РАСЧЁТА	23

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	23

РАБОТА 3. РАСЧЁТ ПДВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ	24

- Определение нормативов предельно допустимых выбросов для стационарных источников	24

- Санитарно защитные зоны	25

Задание и исходные данные	28

- Расчет приземной концентрации в атмосфере от выбросов одиночного источника	32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	39

РАБОТА 4. РАСЧЁТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ	41

- ВЫБОР СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ	41

- ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ СВЕТА	41

- ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ	43

- ВЫБОР НОРМИРУЕМОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ	47

- РАСЧЁТ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	49

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы	55

РАБОТА 5. РАСЧЁТ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ56

- ВВЕДЕНИЕ	56

- ПОРЯДОК РАСЧЕТА	56

  - Исходные данные для расчета	56

  - Определение расчетного тока замыкания на землю	58

  - Определение требуемого сопротивления заземляющего устройства	61

  - Определение требуемого сопротивления искусственного заэемлителя	61

  - Выбор типа заземлителя и составление предварительной схемы заземляющего устройства	62

  - Уточнение параметров заземлителя	63

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	67

РАБОТА 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ	68

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	68

- ЗАДАНИЕ	68

- МЕТОДИКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЕЖЕЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 76

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	76

РАБОТА 7. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ	78

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	78

- ЗАДАНИЕ	78

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	79

РАБОТА 8. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ . 88

  - Определение расчетного времени эвакуации	88

  - Определение необходимого времени эвакуации	90

  - Примеры расчета эвакуации людей из помещений зданий различного назначения	93

Бородин  Юрий  Викторович,  Василевский  Михаил  Викторович, Дашковский Анатолий Григорьевич, Назаренко Ольга Брониславовна, Свиридов Юрий Фёдорович, Чулков Николай Александрович, Федор- чук Юрий Митрофанович

# БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практикум

Научный редактор , д.т.н.	О.Б. Назаренко

Редактор	И.О. Фамилия

Подписано к печати 21.12.2006. Формат 60х84/16.

Бумага «Классика».

Печать RISO. Усл.печ.л. 20,0. Уч.-изд.л. 18,11.

Заказ . Тираж 600 экз.  Томский политехнический университет

Система менеджмента качества

Томского политехнического университе- та сертифицирована

NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стан- дарту ISO 9001:2000

. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30.