Безопасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации: Задания и       методические указания по выполнению практических работ №1, №2 и №3 для студентов всех направлений и специальностей. Томск: Изд-во ТПУ, 2025 – 20 с.

Составители:

профессор  Ю.М. Федорчук, доцент  А. А. Сечин

Рецензент	доцент, д.т.н.. А. И. Сечин

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром отделения ОКД «09» сентября  2024 г.

Руководитель отделения

на правах кафедры, профессор, д.т.н.     А.П. Суржиков

### Введение

Раздел «Защита населения и территорий в чрезвычайной ситуации (ЧС)» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» посвящен изучению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, существующему порядку обеспечения безопасности людей в условиях действия опасных факторов ЧС. Важной составляющей действий при ЧС является обеспечение устойчивости работы предприятий или восстановление их функционирования.

Данная работа имеет своей целью дать практику студентам по расчету и определению:

Размеров очага ядерного поражения и зон радиоактивного заражения.

Радиационной обстановки в зоне радиоактивного заражения.

Размеров зон химического заражения от СДЯВ (составить схему).

Устойчивости работы объекта к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва и принятия решения на ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

### Термины и понятия

| Авария |  | – происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно или экономически невыгодно. |
| --- | --- | --- |
| Гражданская оборона |  | – система общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время при возникновении ЧС для защиты населения, а также проведения АСДНР. |
| Катастрофа |  | – происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью людей или пропажей без вести людей. |
| Очаг поражения |  | – это территория, на которой под воздействием поражающих факторов ЧС произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждения, разрушения зданий и сооружений. |
| Очаг химического поражения (ОХП) |  | – территория, над которой распространялось облако, зараженное отравляющими веществами (СДЯВ) с концентрациями, превышающими ПДК. |
| Очаг ядерного поражения (ОЯП) |  | – характеризуется следующими поражающими факторами: избыточное давление (степень разрушения); электромагнитный импульс (ЭМИ); световой импульс; радиоактивное заражение. |
| СДЯВ |  | – сильно действующее ядовитое вещество. |
| Устойчивость работы предприятия |  | – способность предприятия выпускать продукцию при возникновении ЧС и быстрое восстановление нарушений в работе при их возникновении. |
| Чрезвычайные ситуации (ЧС) |  | – происшествие техногенного, экологического происхождения, заключающееся в резком отклонении от нормы протекающих процессов или явлений и оказывающих значительное отрицательное воздействие на жизнедеятельность человека, функционирование экономики, социальную среду и природную среду. |
| Конвекция |  | Состояние атмосферы, при котором температура воздуха в нижних слоях увеличивается, что способствует перемешиванию воздуха. |
| Инверсия |  | Состояние атмосферы, при котором температура воздух в нижнем слое ниже, а расположенный над ним слой имеет более высокую температуру, что препятствует перемешиванию воздуха. |
| Изотермия |  | Состояние атмосферы, при котором температура воздуха в нижних слоях по высоте одинакова. |
| Эпицентр взрыва |  | Это проекция центра взрыва на землю. |
| Отдельный пожар |  | Пожар, охватывающий один дом или группу зданий. |
| Сплошной пожар |  | Массовый пожар, когда огнем охвачено более 90% зданий. |
| Световое излучение |  | Представляет собой поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, инфракрасные и видимые лучи, наиболее выражено при ядерном воздушном взрыве. |

### Исходные данные комплексного задания

В качестве расчетной модели используется условная территория окрестностей расположения г. Снов, представленная на карте схеме.

Описание ЧС

По г. Снов нанесен воздушный (или наземный) ядерный удар мощностью q1, с эпицентром (центром), расположенным на расстоянии R1 км севернее объекта №1. Наземный ядерный удар мощностью q2 нанесен по объекту №2, расположенному на расстоянии R2  км южнее объекта №1.

В результате ядерного удара по г. Снов, расположенный в окрестностях которого объект №1 оказался в зоне средних разрушений и зоне сплошных пожаров. Железобетонные здания полудили средние разрушения, а кирпичные – сильные. Защитные сооружения не пострадали, но часть находится под завалами. Люди нуждаются в срочной помощи.

В то же время произошла авария на объекте №38 с утечкой СДЯВ. Объект № 38 расположен на расстоянии R3 км южнее объекта №1.

Направление ветра с юга на север.

Исходные данные для комплексного индивидуального задания представлены в таблице 1.

| Продолжение таблицы 1 | Степень вертикальной устойчивости воздуха | Инверсия | Инверсия | Изотермия | Инверсия | Конвекция | Инверсия | Изотермия | Инверсия | Изотермия | Инверсия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обвалованность ёмкостей | Не обвалован. | Обвалован. | Не обвалован. | Не обвалован. | Не обвалован. | Обвалован. | Не обвалован. | Не обвалован. | Не обвалован. | Не обвалован. |  |  | Для всех вариантов | Для всех вариантов |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ветра (м/с) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R3 удаление (км) | 20 | 10 | 20 | 15 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество СДЯВ (т) | 5 | 100 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 100 | 50 | 5 |  |  | 25 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид СДЯВ | хлор | хлор | хлор | хлор | хлор | хлор | хлор | аммиак | хлор | серовод |  |  | Дзад | Косл |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ср. ветра Vср. (км/ч) | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 25 | 75 | 75 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 удаление (км) | 90 | 80 | 75 | 85 | 60 | 35 | 40 | 30 | 70 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | q2 (кт) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 50 | 50 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 удаление (км) | 3,5 | 3,4 | 4,7 | 3,5 | 10,5 | 10 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид взрыва | н | в | в | в | н | в | н | в | н | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | q1 (кт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № варианта | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание №1. Оценка очагов поражения в ЧС

Исходные данные:

q1 = 50 кт;	R1 = 3,5 км;    R3 = 8 км;	    = 180;

VВ = 2 м/с на высоте 1 м;      СДЯВ – хлор – 25 т;

вид взрыва – воздушный;

состояние атмосферы – инверсия;

местность – открытая;

ёмкость – не обвалована.

Примечание:		Ш = 0,03  Г  - для инверсии;

Ш = 0,15  Г  - для изотермии;

Ш = 0,8  Г  - для конвекции.

Вопрос №1. Определить в какой зоне разрушений и пожаров окажется промышленный объект (ПО), площадь ОЯП, РФ и UСВ  на объекте.

В результате взрыва q1 образуется 4 зоны разрушений (рис. 1) и 3 основных зоны  пожаров (рис. 2).

Рис. 1. Зоны разрушений	Рис. 2. Зоны пожаров

За границу очага ядерного поражения принимается условная линия, где

РФ = 10 кПа,

следовательно площадь очага ядерного поражения

SОЯП =   R102

Внешняя граница зоны отдельных пожаров - световой импульс (UСВ) составляет 100-200 кДж/м2 , внутренняя граница зоны отдельных пожаров - световой импульс составляет 400-600 кДж/м2 . Нижние границы соответствуют мощности до 100 кт, верхние – 100 кт и более.

Таблица 4.

Избыточные давления ударной волны при различных мощностях ядерного боеприпаса и расстояниях до центра взрыва

| Мощность боеприпаса, кт | Избыточное давление РФ, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 200 | 150 | 100 |  | 90 | 80 | 70 | 60 |  | 50 | 40 |  | 30 | 20 |  | 15 |  | 10 |  |
|  | Расстояние до центра (эпицентра) взрыва, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,47 | 0,54 | 0,61 | 0,8 | 0,9 |  | 1 | 1,1 |  | 1,2 | 1,3 |  | 1,4 | 2 |  | 2,7 |  | 3,5 |  | 4,5 |
|  | 0,28 | 0,37 | 0,5 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 1 | 1,1 |  | 1,2 | 1,25 |  | 1,3 | 1,4 |  | 1,5 | 2 |  | 2,6 |  | 3,1 |  | 4,2 |
| 100 | 0,23 | 0,32 | 0,4 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 1 | 1,2 |  | 1,3 | 1,4 |  | 1,6 | 1,7 |  | 2,1 | 2,6 |  | 3,8 |  | 4,4 |  | 6,5 |
|  | 0,36 | 0,46 | 0,62 | 0,83 | 0,92 | 1,05 | 1,2 | 1,3 |  | 1,4 | 1,5 |  | 1,7 | 1,9 |  | 2,2 | 2,5 |  | 3,2 |  | 3,9 |  | 5,2 |
| 200 | 0,32 | 0,4 | 0,51 | 0,74 | 0,86 | 0,97 | 1,2 | 1,4 |  | 1,5 | 1,6 |  | 1,8 | 1,9 |  | 2,5 | 2,9 |  | 4,4 |  | 5,5 |  | 7,9 |
|  | 0,45 | 0,58 | 0,79 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,6 |  | 1,7 | 1,8 |  | 2 | 2,2 |  | 2,6 | 3 |  | 3,8 |  | 4,9 |  | 6,4 |
| 300 | 0,36 | 0,46 | 0,58 | 0,85 | 0,98 | 1,1 | 1,37 | 1,57 |  | 1,67 | 1,85 |  | 2,07 | 2,27 |  | 2,8 | 3,35 |  | 4,95 |  | 6,35 |  | 9,1 |
|  | 0,52 | 0,67 | 0,9 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,7 | 1,83 |  | 1,93 | 2,1 |  | 2,3 | 2,55 |  | 2,93 | 3,6 |  | 4,4 |  | 5,65 |  | 7,3 |
| 500 | 0,43 | 0,54 | 0,69 | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,7 | 1,9 |  | 2 | 2,3 |  | 2,6 | 3 |  | 3,4 | 4,2 |  | 6 |  | 7,55 |  | 11,5 |
|  | 0,61 | 0,79 | 1,05 | 1,45 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |  | 2,4 | 2,6 |  | 2,8 | 3,2 |  | 3,6 | 4,4 |  | 5,5 |  | 6,7 |  | 9 |
| 1000 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,4 |  | 2,7 | 3 |  | 3,3 | 3,6 |  | 4,3 | 5 |  | 7,5 |  | 9,5 |  | 14,3 |
|  | 0,77 | 1 | 1,35 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3 |  | 3,4 | 3,5 |  | 3,6 | 4 |  | 4,5 | 5,4 |  | 7 |  | 8,4 |  | 11,2 |
| 2000 | 0,65 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3 |  | 3,3 | 3,6 |  | 4,2 | 4,6 |  | 5,6 | 6,8 |  | 9,5 |  | 13 |  | 18 |
|  | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,7 |  | 3,9 | 4,2 |  | 4,6 | 5,1 |  | 5,7 | 7 |  | 8,8 |  | 10,7 |  | 14,2 |
| 5000 | 0,85 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,2 |  | 4,4 | 5 |  | 5,6 | 6,5 |  | 7,6 | 9,2 |  | 13 |  | 14,6 |  | 24 |
|  | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4 | 4,7 | 5 |  | 5,4 | 5,7 |  | 6,2 | 6,8 |  | 7,8 | 9,3 |  | 12 |  | 14,3 |  | 19,5 |
| 10000 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 5,3 |  | 5,6 | 6,3 |  | 7 | 7,9 |  | 9,3 | 11,4 |  | 16,2 |  | 21,8 |  | 31,4 |
|  | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 6 | 6,3 |  | 6,7 | 7,2 |  | 7,7 | 8,5 |  | 9,6 | 11,6 |  | 15,3 |  | 18 |  | 24,5 |

Примечание: верхнее значение – для воздушного взрыва, нижнее – для наземного.

Таблица 5.

Световые импульсы при различных мощностях ядерного боеприпаса и расстояниях до центра взрыва (при слабой дымке)

| Мощность боеприпаса, кт | Световые импульсы, кДж/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4200 | 2900 | 1700 | 1200 | 1000 | 800 | 720 | 640 | 600 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 | 100 |
|  | Расстояние до центра взрыва, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5 | 6,3 |
|  | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,4 |
| 100 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8,2 |
|  | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,15 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 5,4 |
| 200 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,6 |
|  | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 6,6 |
| 300 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 6,4 | 7,7 | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,7 |
|  | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 7,8 |
| 500 | 2,7 | 3,3 | 4,4 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16,4 |
|  | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 7 | 8,1 | 9,6 |
| 1000 | 4,1 | 5 | 6,4 | 7,7 | 8,6 | 8,8 | 9 | 10 | 10,6 | 11,2 | 13,6 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 24 |
|  | 2,6 | 3,1 | 4 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,8 | 8,6 | 10,1 | 12,4 | 14 | 16 |
| 2000 | 4,8 | 5,8 | 7,7 | 9 | 9,5 | 9,7 | 10,5 | 11 | 11,6 | 12,5 | 15 | 18 | 20,5 | 23 | 24,2 | 26 | 28 |
|  | 2,8 | 3,4 | 4,5 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,4 | 7 | 7,2 | 7,5 | 8,4 | 8,7 | 10 | 11,3 | 12,7 | 14,7 | 17,2 |
| 5000 | 6,9 | 8,4 | 11 | 13 | 13,8 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 16,9 | 17,5 | 20 | 23 | 26 | 29,5 | 31,2 | 33 | 36 |
|  | 4,2 | 5,1 | 6,6 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 10 | 10,4 | 11 | 11,5 | 12,2 | 14,5 | 17 | 18,3 | 19,7 | 23,8 |
| 10000 | 11 | 13,3 | 17,3 | 20,6 | 21 | 22 | 24,6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 33 | 37 | 38,8 | 41 | 48 |
|  | 6,8 | 8,2 | 10,8 | 12,8 | 13,2 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 27,8 | 29 | 35 |

Примечание: верхнее значение – для воздушного взрыва, нижнее – для наземного.

Решение:

- По таблице 4 (исходя из q1, РФ = 10, 20, 30, 50 кПа и вида взрыва) находим радиусы зон разрушений R10, R20, R30, R50, а по таблице 5 (исходя из q1 и вида взрыва UСВ = 100-400, 200-600) находим радиусы зон пожаров (R100-R400; R200-R600) и сравнивая значения с R1 = 3,5 км определим в какой зоне разрушений и пожаров окажется ПО.

| # R10 = 4,5 |  | ПО в зоне слабых разрушений |
| --- | --- | --- |
| R20 = 2,7 |  |  |
| R30 = 2 |  |  |
| R50 = 1,3 |  |  |
| R100 = 6,3 |  | ПО в зоне отдельных пожаров |
| R400 = 3,2 |  |  |

Если q1 > 100 кт, то находим R200  и  R600.

Так как q1 = 50 кт < 100 кт, то для верхних пределов (R200-R600) данные не находим.

Полученные результаты наносим на схему (рис. 3).

Рис. 3. Схема зон очага ядерного поражения относительно ПО

- По таблице 4 (исходя из q1 и R1) находим избыточное давление на объекте.

РФ= 15 кПа => подтверждается нахождение ПО в зоне слабых разрушений.

- По таблице 5 (исходя из q1 и R1) находим световой импульс на объекте:

UСВ = 320 кДж/м2 => подтверждается нахождение ПО в зоне отдельных пожаров.

- Находим площадь очага ядерного поражения

SОЯП =   R102 = 3,14  4,52 = 64 км2.

Вопрос №2. Оценка химической обстановки.

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ, проводится для организации защиты людей, которые могут оказаться в зонах химического заражения.

По решению задач по повышению устойчивости работы объектов в военное время оценка химической обстановки проводится заблаговременно методом прогнозирования на объектах, имеющих СДЯВ, и соседних с ним объектах. В случае аварии на объекте оценка химической обстановки проводится в период возникновения её на основании фактических данных.

Исходными данными для оценки химической обстановки являются: тип и качество СДЯВ, метеоусловия, топографические условия местности и характер выброса (вылива) ядовитых веществ, степени защищенности рабочих и служащих объекта и населения.

При оценке методом прогнозирования в основу должны быть положены данные по одновременному выбросу в атмосферу всего запаса СДЯВ, имеющегося на объекте, при благоприятных, для распространения зараженного воздуха, метеоусловиях (инверсия скорости ветра 1 м/с).

При аварии (разрушении) емкостей с СДЯВ оценка проводится по конкретно сложившейся обстановке, т.е. берутся реальные количества выброшенного (вылившегося) ядовитого вещества и реальные метеоусловия.

Определение размеров зоны химического заражения и время подхода облака к объекту (Г, Ш, S, tП).

Исходные данные:

R3 = 8 км;		VВ = 2 м/с;		 = 180;

СДЯВ – хлор – 25 т;

состояние атмосферы – инверсия;

ёмкость – не обвалована;

местность – открытая.

|  | R3 – расстояние от объекта до аварии; #### Г – глубина зоны химического заражения с поражающей концентрацией; Ш – ширина зоны химического заражения; SЗХЗ – площадь зоны химического заражения; tП – время подхода зараженного облака к объекту. |
| --- | --- |

Рис. 4. Зона химического заражения

Решение:

По таблице 7 находим глубину зараженного воздуха с поражающей концентрацией.

Таблица 7.

Глубина распространения облака зараженного воздуха с поражающими концентрациями СДЯВ на открытой местности, км (ёмкости не обвалованы, скорость ветра 1 м/с)

| Наименование СДЯВ | Количество СДЯВ в ёмкостях (на объекте), т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | При инверсии |  |  |  |  |  |
| Хлор, фосген | 23 | 49 | 80 | Более 80 |  |  |
| Аммиак | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 12 | 15 |
| Сернистый ангидрид | 4 | 4,5 | 7 | 10 | 12,5 | 17,5 |
| Сероводород | 5,5 | 7,5 | 12,5 | 20 | 25 | 61,6 |
|  | При изотермии |  |  |  |  |  |
| Хлор, фосген | 4,6 | 7 | 11,5 | 16 | 19 | 21 |
| Аммиак | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3 |
| Сернистый ангидрид | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Сероводород | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8,8 |
|  | При конвекции |  |  |  |  |  |
| Хлор, фосген | 1 | 1,4 | 1,96 | 2,4 | 2,85 | 3,15 |
| Аммиак | 0,21 | 0,27 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,66 |
| Сернистый ангидрид | 0,24 | 0,27 | 0,42 | 0,52 | 0,65 | 0,77 |
| Сероводород | 0,33 | 0,45 | 0,65 | 0,88 | 1,1 | 1,5 |

Примечание:

- При скорости ветра более 1 м/с применяются поправочные коэффициенты, имеющие следующие значения:

| скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при инверсии | 1 | 0,6 | 0,45 | 0,38 | - | - |
| при изотермии | 1 | 0,71 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,41 |
| при конвекции | 1 | 0,7 | 0,62 | 0,55 | - | - |

- Для обвалованных емкостей со СДЯВ глубина распространения облака зараженного воздуха уменьшается в 1,5 раза.

По таблице 7: хлор – 25 т, скорость ветра – 1 м/с, инверсия, Г = 80 км.

Но по исходным данным VВ = 2 м/с. Учитывая 1-й пункт примечания, при инверсии и VВ = 2 м/с поправочный коэффициент равен 0,6 , следовательно, истинная глубина Г = 80  0,6 = 48 км.

Если бы емкость была обвалована, то мы бы воспользовались 2-м пунктом примечания.

Далее находим:

Ш = 0,03  Г, т.к. по условию – инверсия.

Ш = 0,03  48 = 1,44 км;

S = 12ШГ = 121,4448 = 34,56 км2.

По таблице 9 находим среднюю скорость переноса зараженного облака.

Таблица 9.

Средняя скорость переноса облака зараженного веществом, м/с

| Скорость ветра, м/с | Инверсия |  | Изотермия |  | Конвекция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R3 < 10 км | R3 10 км | R3 < 10 км | R3 10 км | R3 < 10 км | R3 10 км |
| 1 | 2 | 2,2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,8 |
| 2 | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 3,5 |
| 3 | 6 | 7 | 4,5 | 6 | 4,5 | 5 |
| 4 | - | - | 6 | 8 | - | - |
| 5 | - | - | 7,5 | 10 | - | - |
| 6 | - | - | 9 | 12 | - | - |

Примечание: инверсия и конвекция при скорости более 3 м/с наблюдается в редких случаях.

При R3 = 8 км, VВ = 2 м/с и инверсии  VСР = 4 м/с, следовательно

tП = R3VСР= 80004×60= 33 мин.

Вывод:  Объект оказался в зоне слабых разрушений и отдельных пожаров, а также в зоне химического заражения. Время на принятие мер по защите рабочих и служащих – 33 минуты.

Задание №2. Оценка радиационной обстановки.

Радиационная обстановка – это обстановка, которая складывается на территории административного района, населенного пункта или промышленного объекта в результате радиоактивного заражения местности и которая требует определенных мер защиты. Радиационная обстановка характеризуется размерами радиационных зон и уровнем радиации.

Радиационная обстановка выявляется двумя методами:

- метод прогнозирования;

- по данным разведки.

Выявление радиационной обстановки по данным разведки ведется постами радиоактивного и химического наблюдения, всеми формированиями ГО, специально подготовленными группами (звеньями) радиационной разведки.

Исходными данными по выявлению фактической радиационной обстановки являются измеренные уровни радиации в отдельных точках местности Ризм и время измерения относительно момента взрыва.

Поступающая от разведывательных подразделений информация обычно заносится в журнал “Радиационной разведки и наблюдения”.

Прогнозирование радиационной обстановки производится с целью установления с определенной степенью достоверности местоположения и размеров зон радиоактивного заражения.

Для прогнозирования радиационной обстановки необходимо знать:

- время ядерного взрыва

- координаты взрыва

- мощность ядерного взрыва

- вид взрыва

- направление и скорость среднего ветра в районе взрыва и по пути движения радиоактивного облака

Выявленная, методом прогнозирования, радиационная обстановка дает приближенную характеристику радиоактивного заражения.

Наша задача сводится к тому, чтобы определить время пребывания на объекте, не получив при этом дозу более 25 р, т.е. Д = Р1Дт/(Косл100)  25 р.

Чтобы решить эту задачу нам необходимо определить:

- t0 = tн – время начала облучения (время подхода зараженного облака к объекту);

- Р1 – уровень радиации на объекте через один час после взрыва (находится по рисунку зон);

- Р0 – уровень радиации на время t0;

- Р0 = Р1/Кt, где Kt – коэффициент пересчета, который находится по таблице 10; Kt = P1/P0;

- Tпр – допустимое время пребывания на объекте (находится по таблице 12);

- Дт – доза табличная (находится по таблице 11).

Исходные данные:

q2 = 20 кт;	R2 = 15 км;	Vср = 10 км/ч;

 = 180;	Косл = 7;		Дзад = 25 р.

Таблица 10.

Коэффициенты пересчета уровней радиации на любое заданное время

| Время t0, прошедшее после взрыва, ч | Kt = Ρ1Ρ0 | Время t0, прошедшее после взрыва, ч | Kt = Ρ1Ρ0 | Время t0, прошедшее после взрыва, ч | Kt = Ρ1Ρ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 0,19 | 1 | 1 | 3,25 | 4,11 |
| 0,3 | 0,24 | 1,25 | 1,31 | 3,5 | 4,5 |
| 0,5 | 0,43 | 1,5 | 1,63 | 3,75 | 4,88 |
| 0,55 | 0,49 | 1,75 | 1,96 | 4 | 5,28 |
| 0,6 | 0,54 | 2 | 2,3 | 4,5 | 6,08 |
| 0,65 | 0,6 | 2,25 | 2,65 | 5 | 6,9 |
| 0,7 | 0,65 | 2,5 | 3 | 5,5 | 7,73 |
| 0,75 | 0,71 | 2,75 | 3,37 | 6 | 8,59 |
| 0,8 | 0,75 | 3 | 3,74 | 6,5 | 9,45 |

Решение:

- t0 = tн = R2/Vср = 15/10 = 1.5 ч.

- По таблице 10 находим Kt = P1/P0 = 1,63.

- На следе радиоактивного облака образуется четыре зоны радиоактивного заражения с различными уровнями радиации (А, Б, В, Г).

А – умеренное заражение – синий цвет – Р1 = 8 р/час;

Б – сильное заражение – зеленый цвет – Р1 = 80 р/час;

В – опасное заражение – коричневый цвет – Р1 = 240 р/час;

Г – чрезвычайно опасное – черный цвет – Р1 = 800 р/час.

Т.е. там, где уровень радиации через один час после взрыва равен 8 р/час – это внешняя граница зоны А, а остальное соответственно.

Используя  q2 = 20 кт и Vср = 10 км/час по таблице №6 находим размеры зон радиоактивного заражения, и, сравнив их длину с R2 = 15 км, определим в какой зоне заражения оказался объект.

А = 42 – 5.8 км;

Б = 18 – 2.9 км;

В = 12 – 2 км;

Г = 6.8 – 1.1 км.

Пример зоны А = 42 – 5.8 км приведён на рис.5.

Таблица 6.

Размеры зон заражения на следе облака (км)

| Мощность взрыва, кт | Скорость cред-него ветра, км/ч | Зоны заражения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г |
| 20 | 10 | 42 – 5,8 | 18 – 2,9 | 12 – 2,0 | 6,8 – 1,1 |
|  | 25 | 58 – 7,2 | 24 – 3,3 | 14 – 1,9 | 6,6 – 1,1 |
|  | 50 | 75 – 8,3 | 27 – 3,3 | 14 – 1,9 | 6,5 – 1,0 |
|  | 75 | 83 – 8,7 | 26 – 3,2 | 14 – 1,8 | 5,8 – 0,9 |
| 50 | 25 | 87 – 9,9 | 36 – 4,7 | 23 – 3,0 | 12 – 1,7 |
|  | 50 | 111 – 11 | 43 – 4,7 | 23 – 3,0 | 12 – 1,5 |
|  | 75 | 126 – 12 | 45 – 4,7 | 23 – 2,8 | 11 – 1,4 |
| 100 | 25 | 116 – 12 | 49 – 6,1 | 31 – 4,0 | 18 – 2,2 |
|  | 50 | 150 – 14 | 60 – 6,4 | 35 – 3,9 | 17 – 2,0 |
|  | 75 | 175 – 15 | 64 – 6,3 | 35 – 3,8 | 17 – 1,9 |
| 200 | 25 | 157 – 15 | 67 – 7,8 | 43 – 5,3 | 26 – 2,8 |
|  | 50 | 200 – 18 | 83 – 8,4 | 50 – 5,3 | 28 – 2,8 |
|  | 75 | 233 – 20 | 90 – 8,4 | 50 – 5,3 | 25 – 2,6 |
|  | 100 | 255 – 21 | 94 – 8,4 | 50 – 5 | 24 – 2,5 |
| 500 | 25 | 231 – 21 | 100 – 10 | 65 – 7,4 | 41 – 4,3 |
|  | 50 | 300 – 25 | 125 – 12 | 78 – 7,7 | 42 – 4,3 |
|  | 75 | 346 – 27 | 140 – 12 | 83 – 7,7 | 39 – 4 |
|  | 100 | 382 – 29 | 149 – 12 | 83 – 7,7 | 41 – 3,8 |
| 1000 | 25 | 309 – 26 | 135 – 13 | 89 – 9,5 | 55 – 5,7 |
|  | 50 | 402 – 31 | 170 – 15 | 109 – 10 | 61 – 5,6 |
|  | 75 | 466 – 34 | 192 – 16 | 118 – 10 | 60 – 5,6 |
|  | 100 | 516 – 36 | 207 – 16 | 122 – 10 | 58 – 5,2 |
| 2000 | 50 | 538 – 39 | 231 – 19 | 149 – 13 | 88 – 7,3 |
|  | 75 | 626 – 43 | 262 – 21 | 165 – 13 | 91 – 7,5 |
|  | 100 | 694 – 46 | 285 – 21 | 174 – 13 | 82 – 7,3 |
| 5000 | 50 | 772 – 52 | 343 – 27 | 225 – 19 | 138 – 11 |
|  | 75 | 920 – 58 | 393 – 29 | 253 – 20 | 149 – 10 |
|  | 100 | 1035 – 62 | 430 – 30 | 270 – 20 | 153 – 11 |
| 10000 | 50 | 1050 – 65 | 461 – 34 | 305 – 24 | 187 – 15 |
|  | 75 | 1230 – 73 | 530 – 37 | 346 – 25 | 207 – 15 |
|  | 100 | 1370 – 78 | 583 – 39 | 374 – 26 | 221 – 14 |

Примечание: первое число – длина зоны заражения, второе число – максимальная ширина зоны. Ширина нужна, чтобы правильно начертить зону.

Рис. 5. Зона радиоактивного заражения (А), с указанием её длины и наибольшей ширины

Для расчетов нарисуем две зоны – Б и В (рис. 6).

Видно, что R2 = 15 км находится в промежутке между 12 и 18 км, т.е. объект оказался в зоне Б.

- Чтобы определить Р1 на объекте, сначала необходимо найти какой уровень радиации будет приходиться на 1 км, для этого разность уровней радиации расчетных зон разделить на разность длин этих же зон

Ρ1'=240−8018−12=1606=26,8 р/час на км.

Для нахождения Р1 на объекте воспользуемся расстоянием от объекта до верхней точки зоны “Б” или от объекта до верхней точки зоны “В”, т.е. этих же расчетных зон.

Воспользуемся, например, расстоянием от объекта до верхней точки зоны “Б” и найдем Р1 на объекте, зная, что уровень радиации от верхней точки зоны “Б” при движении к объекту – возрастает.

Рис. 6. Зоны радиоактивного заражения Б и В

Р1 = 80 + (18-15)*26,8 = 160 р/час.

Можно проверить полученный результат, пользуясь расстоянием от верхней точки “В” до объекта и зная, что уровень радиации при движении к объекту убывает, получаем:

Р1 = 240 - (15 - 12)*26,8 = 160 р/час.

- Используя формулу Р1 = Р0*Kt найдем:

Ρ0=Ρ1Κt=1601,63=98 р/час.

- По таблице 12 находим допустимое время пребывания на объекте (Tпр)

Таблица 12.

Допустимое время пребывания на местности, зараженной радиоактивными веществами (Tпр)

| Дзад⋅ΚослΡ0 | Время входа в зараженный район с момента взрыва (tН), ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
| 0,2 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 0,3 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 0,4 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 0,5 | 1,00 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 0,6 | 1,25 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 0,7 | 2,00 | 1,10 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 0,8 | 2,55 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 0,9 | 4,00 | 1,40 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1 | 6,00 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1,25 | 15,0 | 3,15 | 1,55 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,15 |
| 1,5 |  | 5,10 | 2,30 | 2,05 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2 |  | 12,0 | 4,00 | 3,10 | 2,45 | 2,35 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | 2,20 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,05 |
| 2,5 |  | 14,0 | 6,30 | 4,30 | 3,50 | 3,30 | 3,15 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 2,55 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,40 |
| 3 |  | 16,0 | 10,0 | 6,10 | 5,00 | 4,30 | 4,10 | 4,00 | 3,50 | 3,45 | 3,40 | 3,30 | 3,25 | 3,15 | 3,15 |
| 4 | Без огран. |  | 24,0 | 11,0 | 8,00 | 7,00 | 6,15 | 5,50 | 5,35 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,45 | 4,30 | 4,25 |
| 6 | Без огранич. |  |  | 36,0 | 20,0 | 15,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,30 | 9,00 | 8,20 | 7,45 | 7,15 | 7,00 |
| 10 | Без огранич. |  |  |  | 124,0 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 13,00 |

Примечание: 1. Дзад– заданная доза облучения (р).

2. Р0 – уровень радиации на местности (р/час) к моменту вступления в зараженный район.

Дзад×ΚослΡ0=1,78 » 1,8

tн  = 1,5 ч.

  - (используя интерполирование)

1,8  ®   Tпр » 5,0 ч.

- По таблице 11 находим Дт

Тпр » 5,0 ч.

¯

tн = 1,5 ч.    ®   Дт = 117 р

- Имея все необходимые данные, находим дозу, которая не превышала бы 25 рентген по формуле:

Д = P1⋅ДТ100⋅Косл = 160∗117100∗7 = 26,7 р , что больше 25 рентген.

Таблица 11.

Дозы радиации (р), получаемые на открытой местности при уровне радиации 100 р/час на 1 час после взрыва.

| Время начала облучения с момента взрыва, час |  | Время пребывания (Тпр), час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| 0,5 |  | 74,5 | 113 | 158 | 186 | 204 | 220 | 231 | 240 | 249 | 256 | 262 | 273 | 295 | 310 |
| 1 |  | 40 | 64,8 | 98,8 | 121 | 138 | 151 | 161 | 170 | 178 | 184 | 190 | 200 | 222 | 237 |
| 1,5 |  | 26 | 44,8 | 72,8 | 91 | 106,4 | 117 | 127 | 135 | 142 | 149 | 154 | 164 | 185 | 199 |
| 2 |  | 19 | 34 | 56,4 | 72,8 | 85,8 | 96,4 | 105 | 113 | 119 | 125 | 131 | 140 | 160 | 174 |
| 2,5 |  | 15 | 28 | 46,2 | 61,6 | 72,5 | 82,8 | 90,4 | 97,6 | 103,9 | 109 | 115 | 123 | 143 | 156 |
| 3 |  | 12,2 | 22,4 | 38,8 | 51,8 | 62,4 | 71,2 | 77,8 | 84,6 | 90,6 | 95,8 | 100 | 110 | 129 | 142 |
| 4 |  | 9 | 16,4 | 29,4 | 40,2 | 49 | 56,6 | 63,4 | 69,4 | 74,6 | 79,4 | 83,8 | 91,6 | 109 | 122 |
| 5 |  | 7 | 13 | 23,6 | 32,4 | 40 | 46,8 | 52,8 | 58 | 62,8 | 67,2 | 71,2 | 78,5 | 95,3 | 108 |
| 6 |  | 5,5 | 10,6 | 19,4 | 27 | 33,8 | 39,8 | 45 | 49,8 | 54,2 | 58,2 | 62 | 68,7 | 84,6 | 96,6 |
| 8 |  | 3,9 | 7,6 | 14,4 | 20,4 | 25,6 | 30,4 | 34,8 | 38,8 | 42,6 | 46,1 | 49,3 | 55,1 | 69,5 | 80,5 |
| 10 |  | 3,1 | 6 | 11,2 | 16 | 20,4 | 24,5 | 28,2 | 31,7 | 34,9 | 37,9 | 40,7 | 46 | 59,1 | 69,3 |
| 12 |  | 2,5 | 4,8 | 9,2 | 13,2 | 17 | 20,5 | 23,7 | 26,7 | 29,5 | 32,2 | 34,8 | 39,6 | 51,4 | 60,8 |
| 14 |  | 2,1 | 4 | 7,8 | 11,3 | 14,5 | 17,5 | 20,3 | 23 | 25,6 | 28,1 | 30,4 | 34,7 | 45,7 | 54,2 |
| 16 |  | 1,8 | 3,5 | 6,7 | 9,7 | 12,5 | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,6 | 24,8 | 26,9 | 30,9 | 41,1 | 48,8 |
| 18 |  | 1,6 | 3 | 5,8 | 8,5 | 11,1 | 13,6 | 15,9 | 18,1 | 20,2 | 22 | 24 | 27,7 | 37,1 | 44,5 |
| 20 |  | 1,4 | 2,7 | 5,3 | 7,8 | 10,1 | 12,3 | 14,4 | 16,4 | 18,4 | 20,3 | 22,1 | 25,4 | 33,5 | 40,6 |
| 22 |  | 1,2 | 2,5 | 4,8 | 7 | 9,1 | 11,1 | 13,1 | 15 | 16,8 | 18,5 | 20,1 | 23,3 | 31 | 37 |
| 24 |  | 1,1 | 2,2 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,2 | 12 | 13,7 | 15,3 | 16,9 | 18,5 | 21,4 | 28,6 | 35,1 |
| сутки | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,7 | 11 | 14 | 19,4 | 24,3 |
|  | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 10,2 | 14,4 | 17,9 |
|  | 3 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 6,2 | 8,9 | 11,3 |
|  | 4 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 8 | 8,4 |
|  | 5 | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 4,6 | 5,8 |
|  | 10 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 3,2 |

Примечание: при определении доз облучения для других значений уровня радиации необходимо найденную по таблице дозу облучения умножить на соотношение Р/100, где Р1 – фактический уровень радиации на 1 час после взрыва.

Рис. 7. Схема зон разрушений и пожаров, зон радиоактивного и химического заражения, относительно ПО

- В найденное Тпр. внесем поправку

5,0    -    26,7 р

Х     -    25 р

Х= 25*5/26,7 = 4,7 час.

т.е. Тпр =4,68 час.

Вывод: Чтобы персонал объекта не получил дозу более 25 р, необходимо допустимое время пребывания на объекте ограничить 4,68 часа.

У кого Д менее 25 р, время пребывания соответствует норме.