Лабораторная работа № 3

(2 часа ауд., 2 часа внеауд.)

Геологическое задание

Геологическое задание является основой проектирования и приемки результатов геологоразведочных работ. Оно составляется по специальной форме (табл. 1), в которой указываются организация и ее подчиненность, раздел плана, полезное ископаемое, наименование и местонахождение объекта, наименование работ, основание выдачи геологического задания, целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ.

Таблица 1

Форма геологического задания

УТВЕРЖДАЮ

________________________

(руководитель организации)

«___»___________20___г.

Министерство_________________________

Объединение, управление, трест__________

Экспедиция___________________________

Партия_______________________________

Раздел плана__________________________

Полезное ископаемое___________________

Наименование объекта__________________

Местонахождение объекта_______________

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на____________________________________________________________

(наименование работ, на которые выдано задание)

Основание выдачи геологического задания_________________________

(наименование и дата документа)

- Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры____________________________

_________________________________________________________

- Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения_________________________________________________

- Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ (с указанием форм отчетной документации)_______________________________

_________________________________________________________

Главный геолог_____________________

В пообъектных планах геологоразведочных работ существуют следующие разделы плана.

1. Поисковые и разведочные работы:

а) по черным металлам;

б) по цветным металлам;

в) по благородным металлам и алмазам;

г) по углю, горючим сланцам и торфу;

д) по неметаллическим полезным ископаемым;

е) по нефти и природному газу.

2. Региональные геологосъемочные и геофизические работы.

3. Гидрогеологические и инженерно-геологические работы.

4. Научно-исследовательские работы.

5. Специальные работы.

Ниже приведен образец геологического задания на поиски золотосеребряного оруденения.

# Министерство природных ресурсов Российской Федерации

Федеральное агентство по недропользованию (роснедра) территориальное агентство по

недропользованию по Магаданской области

(магаданнедра)

открытое акционерное общество «полиметалл УК»

закрытое акционерное общество

«Серебро Магадана»

Раздел плана:                          благородные металлы

Полезное ископаемое:           серебро и золоторудное

Виды работ:                            поисковые работы

Наименование объекта:       Дукатская  площадь участок Начальный-1

Местонахождение объекта: Магаданская область, Омсукчанский район

«СОГЛАСОВАНО»                                      «УТВЕРЖДАЮ»

И. о. руководителя территориального           Управляющий директор  агентства по недропользованию                        Закрытое акционерное                            по Магаданской области                                                              общество «Магаданнедра»                                                                               «Серебро Магадана»

Раздел плана: Поисковые  работы

Полезные ископаемые: Золото, серебро.

Наименование объекта: Поисковые работы на золото и серебро на Дукатской перспективной площади.

Местонахождение объекта: Магаданская область, Россия.

# ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение поисковых работ в пределах Дукатской перспективной площади

- Основание выдачи задания: Лицензии МАГ 03894 БП на геологическое изучение – поиск рудопроявлений серебра и золота на участке Начальный-1 Дукатской перспективной площади.

- Целевое назначение работ: пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

  - Цель работ: подготовка минерально-сырьевой базы для работы Дукатского рудника.

  - Пространственные  границы объекта:  в границах Дукатской перспективной площади.

  - Геологическое изучение участка Начальный-1 в пределах Дукатской перспективной площади, выявление проявления рудного серебра и золота, определение целесообразности дальнейшего изучения территории. После завершения работ провести государственную экспертизу запасов серебра и золота по вновь выявленным и изученным объектам; для отбраковки отдельных рудных тел и зон, а также подсчета запасов по вновь выявленным объектам использовать кондиции Дукатского месторождения.

- Задачи по геологическому изучению, последовательность и основные методы их решения:

  - Провести комплексное геологическое изучение участка Начальный-1 Дукатской перспективной площади с использованием горных и буровых работ, специализированных геологических исследований, а также сопутствующих видов опробования. Изучить общие параметры вновь выявленных рудопроявлений (как по простиранию так и на глубину), закономерности распределения промышленного оруденения по простиранию и падению, морфологию отдельных рудных тел, вещественный состав, а также, по возможности, технологические свойства руд. Работы необходимо провести с детальностью позволяющей подготовить и провести на выявленных рудопроявлениях и месторождениях полезных ископаемых оценку ресурсов категории Р2 и Р1 (с использованием кондиций Дукатского месторождения). Обосновать целесообразность и очередность дальнейших работ.

  - При получении надежных положительных результатов на данной стадии, работы по проведению более детальных работ, в пределах рудопроявления, проводить до окончания поисковых работ.

- Источники финансирования работ:

  - Работы выполняются за счет собственных средств предприятия.

- Ожидаемые результаты:

  - По результатам поисковых работ – подготовить и провести оценку ресурсов категории Р2 и Р1 (с использованием кондиций Дукатского месторождения). Обосновать целесообразность и очередность дальнейших работ. Составить и защитить окончательный отчет по проведенным поисковым работам, в соответствии с действующим ГОСТом, руководящими указаниями, инструкциями и методиками.

- Сроки проведения работ:

– начало работ (включая проектирование) – январь 2008 года

– окончание работ по проекту и представление окончательного отчета июнь – 2010 года