УДК 621.81

Оформление конструкторской документации курсового проекта: Методические указания к  курсовому проектированию по технической и прикладной механике для студентов всех специальностей/ А. Н  Глазов- Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – 38  с.

Составитель  А. Н. Глазов

Рецензент доцент, канд. техн. наук     Г.М. Морозов

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к печати методическим семинаром кафедры «Теоретическая и прикладная механика» 24 октября 2002 г.

Заведующий кафедрой

теоретическая и прикладная механика

доцент, канд.  техн. наук					В.М. Замятин

#### ВВедение

Курсовой проект по прикладной и технической механике, как правило, содержит следующие виды конструкторской документации: чертеж сборочной единицы – редуктора, рабочие чертежи трех-четырех деталей (зубчатое или червячное колесо, вал, крышка подшипника и т.п.), спецификацию редуктора, пояснительную записку.

В курсовом проектировании наиболее сложными и затратными по времени являются разработка чертежей и оформление конструкторской документации. Затруднения у студентов возникают  и из-за того, что в отдельно взятом учебном пособии недостаточно полно представлены необходимые сведения. Это сказывается на качестве выполняемого курсового проекта. У студентов возникают вопросы к преподавателям по оформлению титульного листа пояснительной записки,  по конструированию крышек подшипников и вычерчиванию подшипников, по назначению посадок, допусков и шероховатости поверхности, по оформлению спецификации и рабочих чертежей деталей в соответствии со стандартами и др.

В данных методических указаниях в краткой форме даны некоторые необходимые сведения по вышеизложенным вопросам и приведены примеры рабочих чертежей типовых деталей редукторов, предложен список основных стандартов для использования в работе. Материал изложен в последовательности стадий проектирования редуктора.

Небольшой объем данных методических указаний обусловил краткость текста и таблиц и некоторые упрощения. Из стандартов и нормативно-справочной литературы сделаны выборки в соответствии с назначением и  необходимостью сведений для проектирования редуктора. Главное внимание уделено конструированию деталей редуктора и оформлению чертежей.

Данные методические указания ни в коем случае не претендуют на полноту освещения всех вопросов курсового проектирования, а являются в известной мере дополнением к учебным пособиям. Целью издания данных методических указаний является помощь студентам при  самостоятельном проектировании.

#### 1. Основные типы подшипников редукторов

Рис. 1. Изображение внутренней конструкции подшипников

#### а – шариковый радиальный по ГОСТ 8338-75; в – роликовые радиальные по ГОСТ 8328-75; г –роликовый радиальный сферический по ГОСТ 5721-75; д – шариковый радиально - упорный по ГОСТ 831-75; е – роликовый конический по ГОСТ 333-79, тип 7000 с углом  = 10…16, тип 27000 с углом a = 25…29°

### Определение точки приложения реакций

### Рис. 2

### Подшипники радиальные: а = B / 2

### Подшипники радиально-упорные: а = 0.5[B + 0.5(d + D)tg]

### Подшипники конические: а = 0.5[T + (d + D)e / 3]

### 2. Крышки подшипников

#### Крышки торцовые глухие*

Рис. 3

Таблица 1

| D | Dt | D2 | D3 | Отверстия под винты (болты) |  |  |  | H | H2 | h1 | b | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d | d1 | d2 | n |  |  |  |  |  |
| 40; 42 44; 47 | 54 60 | 70 78 | 34 38 | 7 | 12 | 14 | 4 | 10 | 20 | 5 | 4 | 5 |
| 50; 52 | 66 | 82 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55; 58 60; 62 | 75 | 95 | 48 52 |  |  |  |  |  | 22 | 7 |  |  |
| 65; 68 70; 72 75 | 84 | 105 | 58 | 9 | 15 | 20 | 4 | 12 | 26 | 8 | 4 | 6 |
|  | 90 | 110 | 62 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80; 85 90; 95 | 100 110 | 120 130 | 72 80 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 100 105; 110 | 120 130 | 145 155 | 90 95 | 11 | 18 | 24 | 6 | 15 | 32 | 9 | 5 | 7 |

#### Крышки торцовые с отверстием для манжетного уплотнения*

Рис. 4

Таблица 2

| D | D1 | D2 | D3 | D4 |  | Отверстия под винты(болты) |  |  |  |  | H |  | h | h1 |  | B | b | s | B1 | b1 | 1 | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | d |  | d1 | d2 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40; 42 47 52 55 60; 62 | 54 60 66 75 78 | 70 78 82 95 95 | 34 38 44 48 52 | 40 47 50 50 60 |  | 7 |  | 12 | 14 | 4 | 15 |  | 5 | 10 |  | 13 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13;15 |  |  | 12; 15 | 8; 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 11 |  |  |
| 65; 68 70; 72 75 | 84 90 90 | 105 110 100 | 58 62 64 |  | 68 72 72 |  | 9 | 15 | 20 | 4 |  | 17 | 6 | 12 | 15 |  |  |  | 15 | 11 | 2;3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12; 15 |  | 3 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 80; 85 90; 95 | 100 110 | 120 130 | 72 80 |  | 80 92 |  |  |  |  | 6 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 100 105; 110 | 120 130 | 145 155 | 90 95 |  | 100 110 |  | 11 | 18 | 24 |  |  | 23 | 8 | 15 | 18; 20 |  | 5 | 7 | 17 | 11; 13,6 |  | – |

*-Конструкции торцовых крышек возможны без углубления под головку винта. Тогда толщина стенки фланца  крышки  меньше и составляет:

| D, мм | 50...62 | 63...95 | 100…145 | 150…220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 6 | 7 | 8 | 9 |

где D -  диаметр отверстия в корпусе под подшипник.

На рисунках крышек условно не показаны канавки для выхода шлифовального круга.

Длина h цилиндрической части крышки может быть больше указанной. Центрирующий поясок делают небольшим за счет проточки на цилиндрической поверхности с тем, чтобы он не мешал установке крышки  по торцу корпуса.

#### Крышки врезные  с отверстием и глухие

#### Рис.  5

Таблица 3

| # D | 40 | 42 | 47 | 52 | 62 |  | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 3 | 46 | 52 | 56 | 67 |  | 77 | 85 | 92 | 95 | 102 | 105 | 117 |
| D3 | 34 | 34 | 38 | 44 | 52 |  | 62 | 72 | 72 | 80 | 80 | 90 | 95 |
| h | 14 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 20 |  |  |
| h1 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| l | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| l1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| В | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |

#### 3. Посадки  характерные для редукторов

Рис. 6

При передачи момента шпоночным соединением посадки можно принимать по следующим рекомендациям (посадки с большим натягом для реверсивных редукторов):

Таблица 4

| Для колес | цилиндрических прямозубых | H7/p6(H7/r6) |
| --- | --- | --- |
|  | цилиндрических косозубых | H7/r6(H7/s6) |
|  | конических | H7/s6(H7/t6) |

#### Посадки шпонок регламентированы по ГОСТ 23360-78 для призматических и сегментных шпонок. Ширину призматической и толщину сегментной шпонок выполняют по h9.  Рекомендуют принимать следующие поля допусков размеров:

Таблица 5

| Ширина шпоночного паза вала для призматической шпонки | Р9 |
| --- | --- |
| Ширина шпоночного паза вала для сегментной шпонки | N9 |
| Ширина шпоночного паза отверстия: при неподвижном соединении нереверсивной передачи при неподвижном соединении реверсивной передачи при подвижном соединении призматической шпонки | Js9 P9 D10 |

#### Предельные отклонения межосевого расстояния

Вид сопряжения зубчатых колес определяется величиной бокового зазора, который задается исходя из условий эксплуатации. ГОСТ 1643-81 для цилиндрических колес и ГОСТ 1758-81 для конических передач предусматривают 6 видов сопряжения: A, B, C, D, E, H. Из них Н - с нулевым гарантированным зазором; А – с увеличенным гарантированным зазором. В курсовом проектировании для нереверсивных передач рекомендуется использовать предельные отклонения межосевого расстояния по норме А, для реверсивных – по норме B [10, c. 64].

Для червячных колес точность изготовления  регламентируется по ГОСТ 3675-81. Основной вид сопряжения – B и С c нормальным гарантированными боковыми зазорами.

Отклонение мкм. при межосевом расстоянии зубчатой передачи, мм

Таблица 6

| Норма | До 80 | 80-125 | 125-180 | 180-250 | 250-315 | 315-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| В | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| С | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |

Отклонение мкм. при межосевом расстоянии червячной передачи, мм

Таблица 7

| Степень точности по нормам контакта | До 80 | 80-120 | 120-180 | 180-250 | 250-315 | 315-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 28 | 32 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 7 | 45 | 50 | 60 | 67 | 75 | 80 |
| 8 | 71 | 80 | 90 | 105 | 110 | 125 |
| 9 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |

#### Предельные отклонения диаметров вершин

Таблица 8

| Вид сопряжения | Отклонения диаметров при степени точности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цилиндрические колеса |  |  |  |  |
| C | h6 | h7 | h8 | h8 |
| A, B | h7 | h8 | h8 | h10 |
| Конические колеса |  |  |  |  |
| А | h7 | h8 | h8 | --- |
| В | h7 | h8 | h8 | h10 |
| Червячные колеса |  |  |  |  |
| B, C | h8 | h9 | h10 | h12 |

Значения допусков, мкм (ГОСТ 25346-89)

Таблица 9

| Интервал размеров, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| св. 3 до 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 |
| ..6..10 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 |
| ..10..18 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 |
| ..18..30 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 |
| ..30..50 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 |
| ..50..80 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 |
| ..80..120 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 |
| ..120..180 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| ..180..250 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 |
| ..250..315 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 |
| ..315..400 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 |

Значения основных отклонений отверстий, мкм (ГОСТ 25346-89)

Таблица 10

| Интервалы размеров, мм | Обозначение основного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнее отклонение EI |  |  |  |  |  |  | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | E | F | G |  | H | Js | N | P |  | , мкм |  |  |  |  |
|  | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | все |  |  |  |  |  |  | до 8 * | до 7 | св.7 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| св. 3 до 6 | +30 | +20 | +10 | +4 | 0 |  | ±IT2 | -8+ | -12+ | -12 |  | 1 | 3 | 4 | 6 |
| ..6..10 | +40 | +25 | +13 | +5 |  |  |  | -10+ | -15+ | -15 |  | 2 | 3 | 6 | 7 |
| ..10..18 | +50 | +32 | +16 | +6 |  |  |  | -12+ | -18+ | -18 |  | 3 | 3 | 7 | 8 |
| ..18..30 | +65 | +40 | +20 | +7 |  |  |  | -15+ | -22+ | -22 |  | 3 | 4 | 8 | 12 |
| ..30..50 | +80 | +50 | +25 | +9 |  |  |  | -17+ | -26+ | -26 |  | 4 | 5 | 9 | 14 |
| ..50..80 | +100 | +60 | +30 | +10 |  |  |  | -20+ | -32+ | -32 |  | 5 | 6 | 11 | 16 |
| ..80..120 | +120 | +72 | +36 | +12 |  |  |  | -23+ | -37+ | -37 |  | 5 | 7 | 13 | 19 |
| ..120..180 | +145 | +85 | +43 | +14 |  |  |  | -27+ | -43+ | -43 |  | 6 | 7 | 15 | 23 |
| ..180..250 | +170 | +100 | +50 | +15 |  |  |  | -31+ | -50+ | -50 |  | 6 | 9 | 17 | 26 |

Примечание. * - отклонение для квалитетов св. 8 равно 0.

Значения основных отклонений валов, мкм (ГОСТ 25346-89)

Таблица 11

| Интервалы размеров, мм | Обозначение основного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верхнее отклонение es |  |  |  |  |  |  | Нижнее отклонение ei |  |  |  |  |  |  |
|  | d | e | f | g |  | h | js | k | m | n | p | r | s | t |
|  | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | все |  |  |  |  |  |  | 4-7 * | все |  |  |  |  |  |
| св. 3 до 6 | -30 | -20 | -10 | -4 | 0 |  | ±IT2 | +1 | +4 | +8 | +12 | +15 | +19 | - |
| ..6..10 | -40 | -25 | -13 | -5 |  |  |  |  | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 |  |
| ..10..18 | -50 | -32 | -16 | -6 |  |  |  |  | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 |  |
| ..18..24 | -65 | -40 | -20 | -7 |  |  |  | +2 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 |  |
| ..24..30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +41 |
| ..30..40 | -80 | -50 | -25 | -9 |  |  |  |  | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 |
| ..40..50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 |
| ..50..65 | -100 | -60 | -30 | -10 |  |  |  |  | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 |
| ..65..80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +43 | +59 | +75 |
| ..80..100 | -120 | -72 | -36 | -12 |  |  |  | +3 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 |
| ..100..120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +79 | +104 |
| ..120..140 | -145 | -82 | -43 | -14 |  |  |  |  | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 |
| ..140..160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +65 | +100 | +134 |
| ..160..180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +68 | +108 | +146 |
| ..180..200 | -170 | -100 | -50 | -15 |  |  |  | +4 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 |
| ..200..225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +80 | +130 | +180 |
| ..225..250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +84 | +140 | +196 |

Примечание. * - для квалитета св. 7 отклонение равно 0.

4. Допуски формы и расположения поверхностей

Таблица 12

| Допуск | Знак | Допуск | Знак |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглости |  | Перпендикулярности |  |
| Цилиндричности |  | Радиального биения |  |
| Соосности |  | Симметричности |  |
| Параллельности |  | Позиционный |  |

#### допуски поверхности вала

Рис. 7

1- допуск цилиндричности поверхностей для подшипников качения задают, чтобы ограничить отклонение геометрической формы поверхностей и тем самым ограничить отклонения геометрической формы дорожек качения колец подшипников (по ГОСТ 3325-85 следует контролировать отдельные составляющие этого допуска: допуск круглости, допуск профиля продольного сечения, допуски непостоянства диаметра);

2-3 – допуски цилиндричности посадочных поверхностей вала в местах установки на них зубчатых (червячных) колес;

4 – допуск соосности посадочных поверхностей для подшипников относительно их общей оси, задают, чтобы ограничить перекос колец подшипников;

5 – допуск соосности посадочной поверхности вала для зубчатого (червячного) колеса (см. табл. 14), задают, чтобы обеспечить нормы кинематической точности и нормы контакта передач;

6 – допуск соосности задают при n > 1000 мин-1;

7 – допуск перпендикулярности на диаметре d0. Степень точности допуска при базировании подшипника: шариковых – 8, роликовых – 7;

8 - допуск перпендикулярности на диаметре dБ задают только при l/d < 0.7;

9 - допуск радиального биения. Задается при частоте вращения больше 1000 мин-1;

Примечание. Знак  означает, что допуск задан в диаметральном выражении. Более подробные указания для определения допусков вала и колес в [5].

#### Допуск цилиндричности, мкм

Таблица 13

| Интервал размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Св. 10 до 18 | 5 | 9 | 12 | 20 |
| ..18 ..30 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| ..30..50 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| ..50..80 | 10 | 15 | 22 | 35 |
| ..80..120 | 10 | 18 | 25 | 40 |
| ..120..180 | 12 | 20 | 30 | 50 |
| ..180..250 | 14 | 22 | 36 | 60 |

#### Допуски соосности, мкм

Таблица 14

| Интервал размеров, мм | Подшипники конические роликовые | Зубчатые колеса | Червячные колеса | Подшипники шариковые радиальные и радиально-упорные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7-й и 8-й степени точности |  |  |
| Св. 18 до 30 | 10 | 16 | 25 | 25 |
| ..30..50 | 12 | 20 | 30 | 30 |
| ..50..120 | 16 | 25 | 40 | 40 |
| ..120..250 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| ..250..400 | 25 | 40 | 60 | 60 |

#### Допуски перпендикулярности и параллельности, мкм

Таблица 15

| Интервал размеров, мм | Степень точности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Св. 16 до 25 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| ..25..40 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| ..40..63 | 10 | 16 | 25 | 40 |
| ..63..100 | 12 | 20 | 30 | 50 |
| ..100..160 | 16 | 25 | 40 | 60 |
| ..160..250 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| ..250..400 | 25 | 40 | 60 | 100 |

Примечание. Допуск перпендикулярности торца ступицы колеса задают при lст/d ≥ 0.7 по степени точности при подшипниках: шариковых – 8, роликовых – 7. Допуск параллельности на диаметре ступицы назначают при lст/d < 0.7 по степени точности допуска при шариковых подшипниках – 7, роликовых – 6. Если торцы ступиц колес не участвуют в базировании подшипников, то эти допуски не назначают.

#### Допуск радиального биения внешних поверхностей зубчатых колес, мкм

Таблица 16

| Степень кинематической точности | Диаметр колеса, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50-80 | 80-120 | 120-200 | 200-320 | 320-500 |
| 7 | 25 | 32 | 36 | 42 | 50 |
| 8 | 40 | 50 | 56 | 65 | 80 |

#### Допуск радиального биения поверхностей вершин зубьев червячных колес, мкм

Таблица 17

| Степень кинематической точности | Диаметр колеса, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50-120 | 120-200 | 200-500 |
| 7 | 38 | 42 | 55 |
| 8 | 55 | 65 | 75 |

#### Допуск торцевого биения зубчатого венца, мкм

На диаметре делительной окружности определяется по формуле:

T=TT⋅d100

d – диаметр делительной окружности;

ТТ – табличное значение допуска (определяется по ниже указанной таблице)

Таблица 18

| Степень точности по нормам контакта | Ширина зубчатого колеса , мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 40 | 40-100 | 100-160 | 160-250 | 250-400 |
| 6 | 20 | 10 | 6,4 | 5 | 3,8 |
| 7 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4,5 |
| 8 | 40 | 20 | 12,8 | 10 | 7,1 |
| 9 | 64 | 32 | 20 | 16 | 12 |

Рис. 8

Допуски расположения поверхностей принимают по табл. 19 в соответствии с позициями, указанными на рис. 8. Назначение каждого из допусков:

- допуск параллельности торцов (поз. 1) задают, если по торцу крышки базируют подшипник качения. Допуск назначают, чтобы ограничить перекос колес подшипников;

-допуск соосности (поз. 2) задают, чтобы ограничить радиальное смещение манжеты и уменьшить таким образом неоднородность давления на рабочую кромку манжеты;

- позиционный допуск (поз. 3) задают, чтобы ограничить отклонения в расположении центров крепежных отверстий и обеспечить так называемую "собираемость" резьбового соединения.

Значения допусков крышки подшипника

Таблица 19

| Поз. на рис. 8 | Допуск |
| --- | --- |
| 1 | T// на диаметре DФ по табл. 11. Степень точности допуска при базировании подшипников: шариковых – 9 (привертная крышка) или 8 (закладная крышка); роликовых – 8 (привертная крышка) или 7 (закладная крышка). |
| 2 | T=0.6t, где t – допуск размера поверхности. |
| 3 | T  0.4(dОТВ – dВ), где dОТВ – диаметр отверстия, dВ – диаметр винта. |

#### Допуск параллельности плоскости симметрии шпоночного паза относительно его оси

σп=0,5⋅Тш

#### Допуск симметричности шпоночного паза относительно его оси

σ0=2⋅Тш,

где Тш при свободном соединении выбирается по D10, при нормальном соединении по Is9, при плотном соединении по Р9.

#### Допуск на ширину Тш шпоночного паза, мкм

Таблица 20

| Ширина паза, мм | 1-3 | 3-6 | 6-10 | 10-18 | 18-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск при соединении по D10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 |
| Допуск при соединении по Р9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 |
| Допуск при соединении по Is9 | 24 | 30 | 36 | 42 | 52 |

### 5. Шероховатость поверхностей

Рис. 9. Обозначение шероховатости поверхности.

а  –  вид обработки поверхности, не установленной конструктором;

б – поверхность, образованная удалением слоя материала (шлифование, полирование и т. п.)

в  –  необрабатываемые поверхности;

б, г, д  –  на месте прямоугольника 1 записывают числовые значения параметров Ra  или Rz (е, ж), на месте прямоугольников 2 (г, д)  - вид обработки поверхности (з, и)

#### Обозначение преобладающей шероховатости

Рис. 10

#### Рекомендации по выбору шероховатости поверхности

Таблица 21

| Шероховатость | # Рекомендации по применению |
| --- | --- |
| Rz320 Rz160 | Очень грубые поверхности, не подвергающиеся механической обработке, поверхности отливок повышенного и высокого качества, получаемых литьем в землю. |
| Rz80 | Грубые, не соприкасающиеся друг с другом поверхности. |
| Ra2.5 | Прилегающие друг к другу, но не трущиеся поверхности высокого качества. Свободные поверхности тонкостенных внутренних деталей приборов Базовые поверхности, предназначенные для установки деталей, допуски расположения которых находятся в пределах квалитетов Н8, Н9, h9 включительно. |

#### Шероховатость Rа для  посадочных  поверхностей  отверстий и валов

Таблица 22

| Интервалы размеров, мм | Отверстие |  |  |  | Вал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 8 | 9 | 6,7 | 8 | 9 |
|  | Rа, мкм |  |  |  |  |  |  |
| св. 18 до 50 | 0,8 |  | 1,6 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| ..50..120 | 1,6 |  |  | 3,2 | 1,6 | 3,2 |  |
| ..120..500 | 1.6 | 3.2 |  |  | 1,6 | 3.2 |  |

#### Шероховатость поверхностей некоторых деталей 		     Таблица 23

| Вид поверхности | Ra, мкм |
| --- | --- |
| Торцы заплечиков валов для базирования: подшипников качения класса точности 0 зубчатых, червячных колес при отношении длины отверстия к диаметру l/d < 0.8 то же, при отношении l/d  0.8 | 1,6 1,6 3,2 |
| Поверхности валов под резиновые манжеты | 0,4 |
| Канавки, фаски, радиусы галтелей на валах | 6,3 |
| Поверхности шпоночных пазов на валах: рабочая нерабочая | 3,2 6,3 |
| Торцы ступиц зубчатых, червячных колес, базирующихся по торцу заплечиков валов, при отношении длины отверстия к диаметру l/d < 0.8 То же, при отношении l/d  0.8 | 1,6 3,2 |
| Торцы ступиц зубчатых, червячных колес, по которым базируют подшипники качения | 1,6 |
| Свободные (нерабочие) торцевые поверхности зубчатых, червячных колес. | 6,3 |
| Профили зубьев зубчатых, червячных колес: 6 7 8 9 | 0,4 0,8 1,6 3,2 |
| Витки червяков степеней точности: 6 7 8 9 | 0,2 0,4 0,8 1,6 |
| Поверхности выступов зубьев колес, витков червяков, звездочек цепных передач | 6,3 |
| Фаски и выточки на колесах поверхности шпоночных пазов в отверстиях колес: рабочая нерабочая | 1,6 3,2 |
| Рабочая поверхность шкивов ременных передач | 3,2 |
| Рабочая поверхность зубьев звездочек цепных передач | 3,2 |
| Отверстия под болты, винты | 12,5 |
| Посадочные поверхности валов и корпусов из стали под подшипники качения класса точности 0: D или d до 80 мм D или d св. 80 мм | 1,25 2,5 |
| Опорные поверхности под головки болтов, винтов, гаек | 6,3 |

#### 6.оформление документации проекта

#### Пример титульного листа курсового проекта

Министерство образования Российской Федерации

### Томский политехнический университет

# Кафедра теоретической и прикладной механики

РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ

Пояснительная записка к курсовому проекту

по прикладной механике

РЦО -  125.00.00 ПЗ

Исполнитель:

студент гр. 7А06                                      ________________И.Ф.О.

(Подпись)

Руководитель:

(должность, ученая степень, звание)      ________________И.Ф.О.

(Подпись, дата)

### Томск 2003

#### Обозначение документа

Пример обозначения документа: РЦО – 125.00.00 ПЗ, где

РЦО – 125 типоразмер редуктора;

РЦО - условное обозначение редуктора цилиндрического одноступенчатого;

125 – межосевое расстояние;

00- поле для записи порядкового номера сборочной единицы;

00 – поле для  обозначения детали;

ПЗ - код документа (ПЗ – пояснительная записка, СБ – сборочный чертеж, СП – спецификация).

#### Основная надпись по ГОСТ 2.104-68

Рис. 11

*-допускается использование

### Пример спецификации на редуктор

| Формат |  | Зона |  | Поз. | Обозначение |  |  |  |  |  |  | ##### Наименование |  |  |  | Кол. |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Документация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 |  |  |  |  | РЦО-125-0000 СБ |  |  |  |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| А4 |  |  |  |  | РЦО-125-0000 ПЗ |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сборочные единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | РЦО-125-0100 |  |  |  |  |  |  | Маслоуказатель |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | РЦО-125-0001 |  |  |  |  |  |  | Вал-шестерня ведущий |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | РЦО-125-0002 |  |  |  |  |  |  | Кольцо |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| А4 |  |  |  | 4 | РЦО-125-0003 |  |  |  |  |  |  | Крышка подшипника сквозная |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | РЦО-125-0004 |  |  |  |  |  |  | Прокладка регулировочная; |  |  |  | 2 |  | компл. |  |  |
|  |  |  |  | 6 | РЦО-125-0005 |  |  |  |  |  |  | Крышка подшипника глухая |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | РЦО-125-0006 |  |  |  |  |  |  | Кольцо |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | РЦО-125-0007 |  |  |  |  |  |  | Корпус редуктора |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | РЦО-125-0008 |  |  |  |  |  |  | Крышка корпуса |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | РЦО-125-0009 |  |  |  |  |  |  | Прокладка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | РЦО-125-00010 |  |  |  |  |  |  | Крышка подшипника глухая |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | РЦО-125-00011 |  |  |  |  |  |  | Шайба регулировочная |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | РЦО-125-00012 |  |  |  |  |  |  | Прокладка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | РЦО-125-00013 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | РЦО-125-00014 |  |  |  |  |  |  | Отдушина |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | РЦО-125-00015 |  |  |  |  |  |  | Крышка подшипника сквозная |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | РЦО-125-00016 |  |  |  |  |  |  | Прокладка регулировочная; |  |  |  | 2 |  | компл. |  |  |
|  |  |  |  | 18 | РЦО-125-00017 |  |  |  |  |  |  | Втулка распорная |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  | 19 | РЦО-125-00018 |  |  |  |  |  |  | Колесо зубчатое |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  | 20 | РЦО-125-00019 |  |  |  |  |  |  | Вал |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Стандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Манжета ГОСТ 8752-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 11-30х52-1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 11-45х65-1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЦО-125 00 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Редуктор цилиндрический одноступенчатый |  |  | Лит. |  |  |  | Лист |  | Листов |  |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### ТПУ АЭМФ #### Группа 7А06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болт ГОСТ 7796-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | М8- 8gх20,66.029 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | М12- 8gх40,66.029 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | М14- 8gх92,66.029 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Винт ГОСТ 11798-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | М6-6gх25,68.029 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | М10-6gх55,68.029 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гайка ГОСТ 5915-70 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | М8-6H. 5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | М12-6H. 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шайба ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 8.65Г.029 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 12.65Г.029 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шайба пружинная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14734-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 8.65Г.029 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 12.65Г.029 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шпонка ГОСТ 233360-78 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 10х8х50 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 12х9х50 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подшипник ГОСТ 831-75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 361 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штифт 5т6х20 ГОСТ 3128-70 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масло «Индустриальное» 40 л |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 20799-75 |  |  |  | 0,5 |  | л |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Герметик УТ-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24285-80 |  |  |  | 0,01 |  | кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эмаль НЦ - 5123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7462-73 |  |  |  | 0,05 |  | кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эмаль ПФ-133 ГОСТ 926-63 |  |  |  | 0,05 |  | кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смазка Литол-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21150-75 |  |  |  | 0,02 |  | кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЦО-125 00 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список основных стандартов для использования в проекте

Таблица 24

| Название стандарта | Номер ГОСТ |
| --- | --- |
| Условные обозначения кинематических схем | 2.700-68 |
| # Материалы |  |
| Сталь углеродистая обыкновенного качества (Ст 0 –Ст 6) | 380-94 |
| Сталь углеродистая качественная конструкционная (сталь 08- сталь 60) | 1050-88 |
| Сталь легированная конструкционная (Сталь 15х-50х, 40ХН-50ХН 18ГТ и др.) | 4543 – 88 |
| Отливки из конструкционной нелегированной стали (Сталь 35Л-50Л и др.) | 977-75 |
| Отливки из конструкционной легированной стали (Сталь 40хл, 40ХНЛ и др) | 7832-65 |
| бронзы оловянно- фосфорные, литейные (БР. ОФ 10-1, БР. ОНФ 10-10-1) | 613 – 79 |
| бронзы алюминиевые, литейные (БР. АЖ 9-4, БР. АЖН 10-4-4 Л) | 473-81 |
| Чугуны серые (СЧ10- СЧ-25) | 1412-85 |
| # Передачи зубчатые цилиндрические |  |
| Основные параметры | 2185-66, |
| Расчет геометрии (внешнего зацепления) (внутреннего зацепления) | 16532-70 19274-73 |
| Модули | 9563-60 |
| Исходный контур | 13755-81 |
| Допуски, нормы точности | 1643-81 |
| Расчеты на прочность | 21354-87 |
| Правила выполнения чертежей | 2.403-75 |
| # Передачи зубчатые конические |  |
| Основные параметры | 12289-76 |
| Расчет геометрии (прямые зубья) (круговые зубья) | 19624-74 19326-73 |
| Исходный контур (прямые зубья) (круговые зубья) | 13754-81 16202-81 |
| Допуски, нормы точности | 1758-81 |
| Правила выполнения чертежей | 2.405-75 |
| # Передачи червячные цилиндрические |  |
| Основные параметры | 2144-76 |
| Расчет геометрии | 19650-74 |
| Модули и коэффициенты диаметра червяка | 19672-74 |
| Исходные контуры | 19036-94 |
| Допуски, нормы точности | 3675-81 |

Продолжение табл. 24

| Правила выполнения чертежей | 2.406-76 |
| --- | --- |
| # Валы |  |
| Концы валов редукторов | 24266-94 |
| Концы валов цилиндрические | 12080-66 |
| Концы валов конические | 12081-72 |
| Канавки для выхода резьбы нарезного инструмента | 10549-80 |
| Технологические канавки для выхода шлифовального круга | 8820-69 |
| Фаски и скругления | 10948-64 |
| Центровые отверстия | 14034-74 |
| # Соединения |  |
| Шпоночные | 8790-79 |
| с призматической шпонкой | 23360-78 |
| с сегментной шпонкой | 24071-80 |
| шлицевые |  |
| с прямобочным профилем | 1139-80 |
| с эвольвентным профилем | 6033-80 |
| Правила выполнения чертежей | 2.409-74 |
| # Подшипники |  |
| Основные обозначения | 3189-89 |
| Классы точности | 520-89 |
| Радиальные однорядные шариковые | 8338-75 |
| Конические однорядные роликовые | 333-79 |
| Радиальные с короткими цилиндрическими роликами | 8328-75 |
| Радиально- упорные однорядные шариковые | 831-75 |
| Роликовые радиальные сферические двухрядные | 5721-75 |
| Шариковые радиальные сферические двухрядные | 5720-75 |
| Упорные шариковые | 7872-89 |
| # Уплотнения |  |
| Манжеты резиновые армированные | 8752-79 |
| # Муфты |  |
| Упругие втулочно-пальцевые | 20884-82 |
| Упругие с торообразной оболочкой | Р-50895-96 |
| Зубчатые | Р-50895-96 |
| # Смазочные материалы |  |
| ## Жидкие |  |
| Для зубчатых передач ИПР-40, ИПР-150 (индустриальные с присадками) | ТУ 38-10145 |
| И-40А, И-50А индустриальные (нелегированные) | 20799-75 |
| Для червячных передач индустриальные ИГП-114, 152, 182 | ТУ 38-101413-78 |
| Авиационные МС-20, МС 20С. | 21743-76 |
| Цилиндровые 52, 38. | 6411-76 |
| АЗСп-6 | ТУ 38-101Н-75 |

Продолжение табл. 24

| ### Пластичные |  |
| --- | --- |
| Литол-24 | 21150-87 |
| циатим 221 | 9433-80 |

| ### ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОСТАНОВКИ РАЗМЕРОВ | ### ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС |
| --- | --- |
| Рис. 12 | Рис. 13 |

### Оформление сборочного чертежа

Сборочный чертеж выполняется на формате А1 карандашом в масштабе 1:1 и должен содержать виды, разрезы, сечения, размеры и другие параметры и требования; номера позиций сборочных единиц и деталей; текстовую часть; основную надпись.

На чертеж наносятся следующие размеры: справочные, габаритные, установочные, присоединительные и  посадочные:

- Справочные размеры (указываемые для большего удобства пользования чертежом) отмечают знаком «*» и в технических требованиях записывают «* Размеры для справок».

- Габаритные размеры: длина, ширина, высота.

- Установочные и присоединительные размеры – размеры конструктивных элементов, предназначенных для крепления редуктора и присоединения к нему других элементов привода.

- Главный параметр редуктора – межосевой расстояние aw; внешний делительный диаметр de2 конического колеса.

- Сопряженные размеры: диаметры и посадки на валах зубчатых (червячных) колес, муфт, звездочек, шкивов, подшипников, втулок, крышек подшипников, посадки шпоночных соединений.

Номера позиций приводят на полках, расположенных параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и группируют в колонку или строчку по возможности на одной линии. Шрифт номеров позиций должен быть на один-два размера больше, чем шрифт, принятый для размерных чисел на том же чертеже. Номера позиций, указанных в спецификации наносят на чертеже, как правило, один раз. Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления.

Текстовая часть сборочного чертежа содержит характеристику основных параметров зубчатой (червячной) передачи (характеристику зацепления), техническую характеристику и технические требования. Основные параметры передачи: число зубьев шестерни (число заходов червяка) и колеса Z1, Z2; модуль зацепления m; угол наклона линии зубьев (витков червяка)  (); ширина шестерни (длина нарезанной части червяка) и колеса b1, b2; степень точности передачи.

Техническая характеристика включает: передаточное число редуктора u;  вращающий момент на тихоходном валу, Нм; частота вращения тихоходного вала, мин-1; коэффициент полезного действия; срок службы, тыс. час.; реверсивность.

Технические требования размещаются над основной надписью либо слева от нее и оформляются в виде нумерованных пунктов под заголовком «Технические требования». В зависимости от вида сборочной единицы и ее назначения технические требования могут быть самыми разнообразными.  Наиболее часто встречаются следующие виды требований: требования к сборке,  требования по отделке и требования к эксплуатации. Технические требования могут включать, например, следующие указания:

- Необработанные поверхности внутри редуктора красить в красный цвет эмалью НЦ-5123 ГОСТ 7462-73, наружные поверхности (за исключением таблички завода изготовителя и хвостовиков валов) красить в серый цвет эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

- Плоскость разъема перед сборкой покрыть тонким слоем герметика УТ-34 ГОСТ 24285-80.

- Затяжку болтов крепления крышки и основания корпуса производить только после установки штифтов поз…

- Валы собранного редуктора должны проворачиваться от руки легко, плавно и без заеданий.

- Осевой люфт валов не допускается (при применении радиально-упорных подшипников).

- Обкатку собранного редуктора производить на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.

- Узлы подшипников заполнить смазкой Литол – 24  ГОСТ 21150-87.

- В редуктор залить масло  «Индустриальное»  ГОСТ 20799-75 в количестве … л.

- Радиальная консольная нагрузка на валу не более:

входного		…, н

выходного		…, н

- Допускается эксплуатировать редуктор  с отклонением от горизонтального положения на угол до 5. При этом должен быть обеспечен уровень масла, достаточный для смазки зацепления  и подшипников.

- Осевую игру радиально - упорных шарикоподшипников … обеспечить в пределах 0…0,05 мм подгонкой комплектом прокладок … .

или

Осевую игру радиальных шарикоподшипников … обеспечить в пределах 0,5…0,7 мм подгонкой комплектом прокладок … .

При необходимости указывают сроки замены подшипников, смены смазки и другие требования.

Нанесение неуказанных предельных отклонений размеров  в технических требованиях на чертежах деталей

Общая  запись о предельных отклонениях с неуказанными допусками в технических требованиях рабочих чертежей должна содержать условные обозначения предельных отклонений линейных размеров в соответствии с ГОСТ 25346-89 (для отклонений по квалитетам) или по ГОСТ 25670-83 (по классам точности). Симметричные предельные отклонения назначаются по квалитетам, следует обозначать ±IT2 с указанием номера квалитета. Обозначения односторонних предельных отклонений по квалитетам, назначенных только для круглых отверстий и валов (вариант по ГОСТ 25670-83)  допускается ().

Примеры общих записей, соответствующие вариантам по ГОСТ 256701-83 для 14 квалитета и (или) класса точности «средний» приведены в ниже указанной таблице:

Таблица 25

| Номер варианта | Пример записи условными обозначениями |
| --- | --- |
| 1 | H14, h14, ±t22 или H14, h14, ±IT142 |
| 2 | +t2, -t2, ±t22 |
| 3 | ±t22 или ±IT142 |
| 4 | H14, h14, ±t22 или H14, h14, ±IT142 |

Примечания:

- Допускаются записи о неуказанных предельных отклонениях размеров дополнять поясняющими словами, например: «Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ±t22».

- Если технические требования на чертеже состоят из одного пункта, содержащего запись  о неуказанных предельных отклонениях размеров, или эта запись приводится в текстовых документах, то она  должна обязательно сопровождаться пояснительными словами, например, «Неуказанные предельные отклонения размеров ±t22».

### 7. Примеры выполнения  рабочих чертежей

#### Вал

Рис. 14

#### Зубчатое колесо

Рис. 15

Вал - червяк

ффф

А

Б

А,Б

#### Рис. 16

#### Вал-шестерня

Рис. 17

#### Вал - шестерня коническая

Г

Д

А-А

Г (5:1)

Д (2:1)

Рис. 18

#### Коническое зубчатое колесо

Рис. 19

Червячное колесо

Рис.  20

#### Крышка подшипника

Рис. 21

### 8. Список Литературы

- Анурьев В. И. Справочник конструктора – машиностроителя. В 3-х т.–М.: Машиностроение, 1997-584 с.

- Борисов В.И. Общая методология конструирования машин. - М.: машиностроение, 1978.- 120с.

- Воронов А. А. Примеры анализа посадок: Методические указания к проведению лабораторно-практических занятий по прикладной механике и деталям машин. – Томск: ТПУ, 1989.– 32с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П., Варламова Л. П. Допуски и посадки. Обоснование выбора. - М.: Высшая школа, 1984.-70с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для техн. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2000. – 447с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование. учебное пособие для техникумов. - М.: Высшая шк., 1984.- 447с.

- Единая система конструкторской документации: Справочное пособие/ С.С. Борушек и др.- М.: Изд-во стандартов, 1985.- 276с.

- Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие/ С.А. Чернавский, Г. М. Ицкович, К.Н. Боков и др. - М.: Машиностроение, 1988.- 351с.

- Приводы машин: справочник/ В.в. Длоугий, Т.И. Муха, А. П. Цупиков, Б.В. Януш. - Л.: Машиностроение, 1982.-383с.

- Цехнович Л. И., Петриченко И. П. Атлас конструкций редукторов. Учеб. пособие.- К.: Выща шк. 1990.–151.

- Шейнблит А. Е. Курсовое проектирование деталей машин. - М.: Высшая школа, 2000. – 448 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| - Основные типы подшипников редукторов | 4 |
| - Крышки подшипников | 5 |
| - Посадки характерные для редукторов | 8 |
| - Допуски формы и расположения поверхностей | 11 |
| - Шероховатость поверхностей | 16 |
| - Оформление документации проекта | 19 |
| - Примеры выполнения рабочих чертежей | 29 |
| - Список литературы | 37 |

А. Н. Глазов

Оформление конструкторской документации курсового проекта: Методические указания к  курсовому проектированию по технической и прикладной механике для студентов всех специальностей.

Подписано к печати 13. 01. 2003г.

Формат 60х 84/ 16. Бумага офсетная .

Ризо. Усл..печ. л. 2,21.___    Уч.-изд. л.2.

Тираж 150    экз. Заказ №  ___    Цена свободная.

Издательство ТПУ. Лицензия ЛТ  №1 от 18. 07. 1994.

Типография ТПУ.634034, Томск, Ленина, 30.