Семинарское занятие № 4

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ БИОСФЕРЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Вопрос: Необходимо провести оценку санитарного состояния лесной местности. Местность окружена промышленными объектами, которые указаны в таблице 5. Составить список ожидаемых загрязнителей почвы.                                                                                               Таблица 5

№	вар.	      Промышленный объект		   Расстояние до объекта,  км

a		Тепловая электрическая станция		10

b		Атомная электрическая станция			 7

c		Медеплавильный комбинат				10

d		Сталеплавильный комбинат			 7

e            Завод железобетонных конструкций           3

_________________________________________________________________		__

2. Вопрос: Необходимо провести оценку санитарного состояния лесного озера. Озеро окружено объектами, которые указаны в таблице 6. Составить список ожидаемых загрязнителей водоема.                                                                                                Таблица 6

№	вар.	      Промышленный объект		 Расстояние до объекта,  км

a		Нефтепровод							0,5

b		Поля, обработанные пестицидами		  	8

Тепловая электростанция, работающая:

c		на угле							10

d		на природном газе						 7

e             Поля, обработанные органическими удобрениями   0,3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Вопрос: Необходимо провести оценку санитарного состояния сельскохозяйственного поля. Поле окружено объектами,  указаными в таблице 7. Составить список ожидаемых загрязнителей почвы и их контролируемых параметров.                                                                                                 Таблица 7

№вар.	      Промышленный объект		     Расстояние до объекта,  км

a		Сталеплавильный комбинат			 	7

b		На поле внесены фосфорные удобрения	  		0

c		Завод железобетонных конструкций		  	3

d		На поле внесены азотные удобрения		  	0

e                      Чугунолитейный завод 			6

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Вопрос: Необходимо провести оценку санитарного состояния воздуха. Местность окружена промышленными объектами, которые указаны в таблице 8. Составить список ожидаемых загрязнителей воздуха.

Таблица 8

№	вар.	      Промышленный объект		      Расстояние до объекта,  км

a		Тепловая электрическая станция		10

b		Атомная электрическая станция		 	7

c		Медеплавильный комбинат				10

d		Сталеплавильный комбинат			 7

e            Завод железобетонных конструкций           3

___________________________________________________________________

5. Вопрос: На сельскохозяйственном поле обнаружен загрязнитель:

a) Cr; b) Br; c) As; d) Hg; e) Mn. На поле год назад вносились органические удобрения. Рядом расположены: тепловая электростанция, медеплавильный комбинат и чугунолитейный завод. Назвать предполагаемый источник загрязнения поля. ____________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Вопрос: В почве поля на глубине 5 см обнаружено повышенное содержание: a) Sr-90; b) U-238; c) F; d) Fe; e) Zn. На поле вносились органические и минеральные удобрения. Рядом расположены: предприятие цветной металлургии, атомная электростанция, нефтепровод. Перечислить предполагаемые источники загрязнения. _________________________________

____________________________________________________________________

7.Вопрос: В воздухе над полем обнаружено повышенное содержание:

a) SO2; b) NO2; c) NO; d) паров Pb; e) CO. На поле вносились азотные удобрения. Рядом с полем проходит автострада, находятся тепловая электростанция и предприятие цветной металлургии. Назвать предполагаемые источники загрязнения воздуха.  ________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Рейтинг __________________    Преподаватель ________  ( _____________ )

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Контролируемые показатели природной среды сведены в таблицу 9.

Таблица 9

ВОЗДУХ                   ВОДЫ                     ПОЧВЫ               РАСТЕНИЯ

Пыль, SO2,		  рН, БПК, ХПК,	  	pH, P, K, Mg, NO3+,      NO3, NO2, Zn,

CO, NO2, NO,	 хлориды, сульфа-	      NH4-, Cl-, Zn, Ca,       Ca, Ni, Cr, Pb,

NH3, H2S, СS2,	  ты, фосфаты, су-	Ni, Cr, Pb, Cd, Hg,     Cd, Hg, Ba, Co,

HF, Cl2, HCl,	 хой остаток, азот	Ag, Ba, Co, Sn, As,      As, Mo, Sr-90,

фенол,		общий, нитраты,	  	пестициды, нефть и       Cs-137, U-238,

формальдегид, 	  нитриты, фосфор	  	нефтепродукты, фе-       торий, церий,

общий, нефтепро-	  	нолы, сернистые           пестициды и

дукты, фенолы,	  	соединения, канце-          т. д.

пестициды, Zn, Ca,  	рогенные вещества,

Ni, Cr, Pb, Cd, Hg,  	радиоактивные Sr-90,

Ag, Ba, Co, Sn, As,  	Cs-137, уран, торий,

и т.д.                    калий.

Возможные источники и характеристика загрязнений приведены в таблице 10.

Таблица 10

Источники		  Загрязняющие	     Объекты	    Характеристика

загрязнений            вещества           загрязнений       загрязнений

1                  2                     3                 4

Топливная энер-	CO2, CO, SO2, NO2,    Воздух, а затем  	  Реагируют с парами

гетика (сжигание		 	           воды и почвы.       Н2О с образовани-

топлив).		  углеводороды,			             ем кислот. Глоба-

пары Hg, Pb, Ca.       Воздух и почвы      льное загрязнение

в радиусе 10 км.    биосферы.

Шлаки,	содержа-        Почвы	       Локальное загряз-

щие радиоактив-			              нение почв золо-

ные вещества.                            отвалов.

Предприятия цвет-  Cd, Pb, Ni, Zn, Hg,    Почвы	      На расстоянии

ной металлургии	 Cu, Fe, Mo, Sn, SO2.		       до 10-12 км

Предприятия чер-   Ni, Mn, Cr, Cd, Cu,    Почвы.	На расстоянии до

ной металлургии    Mo, Sn, Pb, Zn, SO2		       10 - 12 км.

Химическая про-	Различные летучие и   Воздух, воды,     Вид загрязнений

мышленность	      нелетучие химические      почвы	    зависит от типа

вещества			      		производства

Атомная энерге-	Радиоактивные вещ-     Воды, при ава-   При авариях рас-

тика.		  	ества и соединения     риях- воздух и     пространяются

тяжелых металлов.        почвы.	       на сотни км.

Строительство.	  Цементная пыль.      Воздух, почвы.    На расстоянии до

нескольких км.

Нефтедобыча.	Свыше тысячи со-       Почвы.	     		Загрязнители почв

держащихся в неф-		      		попадают в воду и

ти углеводородов.		      		испаряются в ат-

мосферу.

Сельское хозяй-	 Тяжелые редкозе-      Почвы.	       Наиболее загряз-

ство. а) минераль- мельные и радиоак-		       нены фосфорные

ные удобрения;	 тивные металлы,		       	 удобрения. Из аз-

фтор, мышьяк,			       отных удобрений

нитраты и нитриты.		       испаряется NO2.

б) органические	 As, Br, Co, Cr, Cu,   Почвы.	      Торф хорошо сор-

удобрения;	       Mn, Ni, Sr, Zn, Pb,		      бирует тяжелые

нитраты и нитриты		      металлы.

в) пестициды.	Пестициды и продук-     Почвы,	     Наиболее стойки

ты их разложения:        воды,	     хлорорганические,

As, Br, Cu, F, Hg,      воздух.          а фосфороргани-

Mo, Pb, V, Zn.			           ческие пестициды

растворимы в воде

Таблица 1

№ вари-|                                     №   в о п р о с а

анта   |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |  11 |12 |13  |14   |15 | 16 | 17   | 18 |19 | 20

1         a   a   a   a   a   a   a    a   a   a    a   a   a    a    a    a     a     a    a   a

2         b   b   b   b   b   b   b    b   b   b    b   b   b    b    b    b     b     b    b   b

3         c   c   c   c   c   c   c    c   c   c    c  c   c    c    c    c     c     c    c   c

4         d   d   d   d   d   d   d    d   d   d    d   d   d    d    d    d     d     d    d   d

5         e   e   e   e   e   e   e    e   e   e    e   e   e    e    e    e     e     e    e    e

6         a   b   c   d   e   a   b    c   d   e    a   b   c    d    e    a     b     c    d    e

7         b   c   d   e   a   b   c    d   e   a    b   c   d    e    a    b     c     d    e    a

8         c   d   e   a   b   c   d    e   a   b    c   d   e    a    b    c     d     e    a    b

9         d   e   a   b   c   d   e    a   b   c    d   e   a    b    c    d     e     a     b   c

10        e   a   b   c   d   e   a    b   c   d    e   a   b    c    d    e     a     b     c   d

11        e   d   c   b   a   e   d    c   b   a    e   d   c    b    a    e     d     c    b    a

12        d   c   b   a   e   d   c    b   a   e    d   c    b    a    e    d     c     b    a    e

13        c   b   a   e   d   c   b    a   e   d    c    b   a    e    d    c     b    a    e    d

14        b   a   e   d   c   b   a    e   d   c    b    a   e    d    c    b     a    e    d    c

15        a   e   d   c   b   a   e    d   c    b   a    e   d    c    b    a     e    d    c    b

16        a   c   e   d   b   a   c    e   d    b   a    c   e    d    b    a     c    e    d    b

17        c   e   d   b   a   c   e    d   b    a   c    e   d    b    a    c     e    d    b    a

18        e   d   b   a   c   e   d    b   a    c   e    d   b    a    c    e     d    b    a    c

19        d   b   a   c   e   d   b    a   c    e   d    b   a    c    e    d     b    a    c    e

20        b   a   c   e   d   b   a    c   e    d   b    a   c    e    d    b     a    c    e    d

21        c   e   d   a   b   c   e    d   a    b   c    e   d    a    b    c     e    d    a    b

22        e   d   a   b   c   e   d    a   b    c   e    d   a    b    c    e     d    a    b    c

23        d   a   b   c   e   d   a    b   c    e   d    a   b    c    e    d     a    b    c    e

24        a   b   c   e   d   a   b    c   e    d   a    b   c    e    d    a     b    c    e    d

25        b   c   e   d   a   b   c    e   d    a   b    c   e    d    a    b     c    e    d    a