Контрольная работа

для специальностей 240600 (655200) «Химическая технология редких элементов и материалов на их основе»; 240603 (250900) «Химическая  технология материалов современной энергетики» направления 240600 (655200) – Химическая технология материалов современной энергетики

Факультет Физико-технический (ФТФ)

Обеспечивающая кафедра ХТРЭ ФТФ

Курс 3

Вариант 1 1.Свойства -излучения. Взаимодействие излучения с веществом. Тормозная способность 2. Подвижность ионов. Диффузия ионов 3. Вычислить изменение массы движущейся (-частицы в . единицах то для -частиц , выраженных в единицах с : v/с = 0,0; 0,01; 0,7; 0,9; 0,99; 0,999. 4. Какова энергия рассеянного назад -кванта, если начальная энергия падающего -кванта hо = 0,51 Мэв

Вариант 2 1. Свойства -излучения. Взаимодействие излучения с веществом. 2. Рекомбинация ионов. Виды рекомбинации. 3. Определить энергию - частиц RaC', если их средний пробег в воздухе при 15° С и 760 мм pт. cm. R = 6,869 см. 4. Вычислить (приближенно) массовый коэффициент поглощения -излучения UX2 и RaE с энергией соответственно 2,32 и 1,17 Мэв.

Вариант 3 1. Свойства -излучения. Взаимодействие с веществом. 2. Методы радиометрических измерений. Устройство ионизационной камеры. 3. Вычислить пробег -частиц RaC' в алюминии, если их пробег в воздухе равен 6,869 см. 4. Какова энергия -кванта рассеянного под прямым углом, если начальная энергия падающего -кванта hо == 0,51 Мэв

Документ: Приложение № 3 к рабочей программе

Дата разработки 20.06.04

Вариант 4 1. Нейтронное излучение. Классификация нейтронов по энергии. 2. Вольтамперная характеристика ионизационных камер. Ток насыщения. 3. Вычислить воздушный эквивалент листочка алюминиевой фольги толщиной 10 мг/см2. 4. Определить толщину полупоглощающего слоя (в г/см2) для - квантов проходящих через железо, если коэффициент поглощения их равен 0,41 cм~\ (интенсивность -излучения ослабляется в 100 раз).

Вариант 5 1. Взаимодействие нейтронов с веществом. Уравнение упругого рассеяния (без вывода) 2. Принципиальное устройство ионизационных камер и счетчиков для регистрации тепловых нейтронов 3. Вычислить удельную ионизацию (число пар ионов на 1 см пути) производимую (-частицами, имеющими скорости, выраженные в единицах скорости света (v/с) и равные 0,40; 0,85; 0,90; 0,95

Вариант 6 1. Свойства -излучения. Взаимодействие излучения с веществом. 2. Амплитуда и форма импульса в ионизационной камере. 5 3. Вычислить удельную ионизацию (число пар ионов на 1 см пути) производимую (-частицами, имеющими скорости, выраженные в единицах скорости света (v/с) и равные 0,40; 0,50, 0,60; 0,70; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95

Вариант 7 1. Свойства -излучения. Взаимодействие излучения с веществом. # 2.2. Классификация конструкций ионизационных камер. 3. Вычислить удельную ионизацию (число пар ионов на 1 см пути) производимую (-частицами, имеющими скорости, выраженные в единицах скорости света (v/с) и равные 0,40; 0,50, 0,60; 0,70; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95 4. Рассчитать урановый эквивалент тория по - излучению 1 г урана испускает 1,23-104 -частиц в 1 сек. 1 г тория испускает 4,0-103 - частиц в 1 сек. (В ряду урана восемь -излучателей В ряду тория шесть - излучателей).

Документ: Приложение № 3 к рабочей программе

Дата разработки 20.06.04