Практическая работа № 3

Выбор и обоснование метода монтажа технологического оборудования. Расчёт необходимого оборудования

Целью заданий является освоение методов монтажа, а так же расчётов и выбору элементов такелажной оснастки: стальных канатов, стальных стропов, траверс, полиспастов, якорей, монтажных матч.

Требуется:

- Для заданного оборудования (исходные данные представлены в таблице 1) определить вариант способа монтажа, в соответствии с выбранным вариантом монтажа, подобрать все необходимое оборудования для осуществления монтажа (подъём оборудования на заданную высоту). Выполнить сводную ведомость необходимого оборудования, а также схему расстановки такелажной оснастки с монтируемым оборудованием. Ведомость и схему расстановки рекомендуется выполнять в ПО Компас.

- Рассчитать необходимые для монтажа заданного оборудования приспособления: стальные канаты, монтажную траверсу, стропы полиспаст, монтажную мачты, якорь. Решение задания (формулы) выполняется в программе MathCAD.

Требования к оформлению практического задания

При оформлении практического задания необходимо соблюдать следующие требования.

1. Задание должно иметь титульный лист. На титульном листе указываются номер практического задания, номер варианта, название дисциплины, фамилия, имя, отчество обучающегося.

2. Оформление каждой решенной задачи должно содержать:

- номер и вариант задачи;

- текст задания;

- рисунки, эскизы или схемы, поясняющие рассчитываемую конструкцию, с условными обозначениями, которые в дальнейшем будут использованы при решении задач (выполнять в Paint или Компас, вставлять в формате jpg);

-исходные и справочные данные с текстовыми комментариями и ссылками на использованные источники;

- решение задачи с текстовыми комментариями, поясняющими ход решения и используемые обозначения;

- выводы по решению задачи с конкретными (числовыми) ответами на поставленные в задаче вопросы;

- список использованной литературы и ГОСТ.

4. Решения задач следует располагать в той же последовательности, что и задания. Страницы задания должны иметь сквозную нумерацию.

5. При ссылках на использованные источники приводятся порядковые номера по списку использованных источников, заключенные в квадратные скобки, например: «…как указано в работе [5]».

6. Сокращения при многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте следует использовать аббревиатуры или сокращения.

При этом при первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в скобках сокращения или аббревиатуры, при последующих упоминаниях следует употреблять сокращение или аббревиатуру.

7. Расчёт, как правило, разделяют на пункты, подпункты или перечисления.

8. Расчёты должны выполняться с использованием единиц СИ.

9. В качестве методических рекомендаций для выполнения практического задания использовать (материал прикреплён к курсу):

- Методика расчёта монтажной и ремонтной оснастки : учеб. пособие / А.Д. Яцков, Н.Ю. Холодилин, О.А. Холодилина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 116 с.

- Расчет грузоподъемных устройств: учебное пособие / А.Н. Холодилин Оренбургский гос. ун – т. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 126 с.

Если работа не соответствует требованиям, обучающийся получает оценку «не зачтено». В этом случае работа должна быть исправлена и повторно предоставлена преподавателю.

- Таблица 1 - Исходные данные

- (*Номер варианта определяется цифрой номера Вашей фамилии в общем списке групп)

| Номер варианта | Тип аппарата | Масса аппарат G0, т | Наружный диаметр аппарат D, м | Высота (длина) аппарата H, м | Длина траверсы l, м | Масса захватного устройства Gз, т | Высота подъема h, м | Способ строповки | Угол наклона мачты σ, гард | Угол наклона ванты α, град | Тип якоря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вертикальный | 60 | 3,7 | 18,0 | 8,0 | 1,0 | 10 | за вершину | 3 | 45 | наземный из железобетона |
| 2 | горизонтальный | 10 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 0,9 | 20 | за корпус | 4 | 35 | наземный из железобетона |
| 3 | горизонтальный | 30 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 0,8 | 10 | за корпус | 5 | 45 | наземный из железобетона |
| 4 | горизонтальный | 50 | 4,0 | 12,0 | 5,0 | 0,7 | 20 | за корпус | 6 | 35 | наземный из железобетона |
| 5 | вертикальный | 40 | 4,0 | 15,0 | 7,0 | 0,6 | 7 | за вершину | 7 | 40 | заглубленный |
| 6 | вертикальный | 50 | 5,5 | 18,0 | 8,0 | 1,2 | 5 | за вершину | 8 | 25 | заглубленный |
| 7 | вертикальный | 60 | 2,2 | 20,0 | 10,0 | 1,0 | 6 | за вершину | 9 | 53 | заглубленный |
| 8 | горизонтальный | 10 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 4 | за корпус | 10 | 40 | заглубленный |
| 9 | горизонтальный | 8 | 0,7 | 6,0 | 4,0 | 0,5 | 2 | за корпус | 6 | 60 | заглубленный |
| 10 | горизонтальный | 9 | 0,9 | 8,0 | 4,0 | 0,3 | 8 | за корпус | 9 | 30 | заглубленный |
| 11 | горизонтальный | 9 | 1,2 | 9,0 | 4,0 | 0,4 | 3 | за корпус | 8 | 20 | наземный из железобетона |
| 12 | горизонтальный | 20 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 4 | за корпус | 6 | 45 | наземный из железобетона |
| 13 | вертикальный | 10 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 0,7 | 5 | за вершину | 9 | 40 | наземный из железобетона |
| 14 | вертикальный | 70 | 4,0 | 25,0 | 9,0 | 0,6 | 6 | за вершину | 12 | 30 | наземный из железобетона |
| 15 | вертикальный | 45 | 2,0 | 15,0 | 7,0 | 1,2 | 7 | за вершину | 5 | 60 | наземный из железобетона |
| 16 | вертикальный | 30 | 1,5 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 8 | за вершину | 7 | 50 | заглубленный |
| 17 | вертикальный | 25 | 0,8 | 10,0 | 3,0 | 0,9 | 9 | за вершину | 6 | 40 | заглубленный |
| 18 | горизонтальный | 15 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | 0,6 | 3 | за корпус | 9 | 60 | заглубленный |
| 19 | горизонтальный | 5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | за корпус | 10 | 30 | заглубленный |
| 20 | горизонтальный | 12 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | 0,4 | 3 | за корпус | 5 | 20 | заглубленный |
| 21 | горизонтальный | 16 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 0,3 | 5 | за корпус | 4 | 30 | наземный из железобетона |
| 22 | горизонтальный | 18 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 10 | за корпус | 6 | 40 | наземный из железобетона |
| 23 | горизонтальный | 20 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 0,3 | 10 | за корпус | 8 | 50 | наземный из железобетона |
| 24 | горизонтальный | 7 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 0,4 | 5 | за корпус | 10 | 60 | наземный из железобетона |
| 25 | горизонтальный | 9 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 0,6 | 5 | за корпус | 5 | 10 | наземный из железобетона |
| 26 | горизонтальный | 11 | 2,1 | 3,0 | 5,0 | 0,,5 | 4 | за корпус | 7 | 15 | наземный из железобетона |
| 27 | вертикальный | 65 | 7,0 | 20,0 | 6,0 | 1,0 | 20 | за вершину | 9 | 25 | наземный из железобетона |
| 28 | вертикальный | 45 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 1,2 | 10 | за вершину | 12 | 35 | наземный из железобетона |
| 29 | вертикальный | 55 | 5,5 | 20,0 | 5,0 | 1,0 | 15 | за вершину | 3 | 40 | наземный из железобетона |
| 30 | вертикальный | 35 | 3,5 | 10, | 4,0 | 0,8 | 15 | за вершину | 4 | 55 | наземный из железобетона |
| 31 | горизонтальный | 4 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 2 | за корпус | 5 | 60 | наземный из железобетона |
| 32 | горизонтальный | 6 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 0,3 | 2 | за корпус | 6 | 65 | заглубленный |
| 33 | горизонтальный | 8 | 1,2 | 4,5 | 2,5 | 0,4 | 2 | за корпус | 8 | 25 | заглубленный |
| 34 | горизонтальный | 12 | 1,4 | 5,0 | 3,5 | 0,5 | 6 | за корпус | 9 | 40 | заглубленный |
| 35 | горизонтальный | 20 | 2,4 | 7,0 | 4,5 | 0,6 | 9 | за корпус | 10 | 35 | наземный из железобетона |
| 36 | горизонтальный | 30 | 2,6 | 15,0 | 6,0 | 0,7 | 15 | за корпус | 8 | 40 | заглубленный |
| 37 | вертикальный | 40 | 3,3 | 20,0 | 5,0 | 0,9 | 8 | за вершину | 6 | 30 | наземный из железобетона |
| 38 | вертикальный | 30 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | 0,6 | 10 | за вершину | 4 | 60 | заглубленный |
| 39 | вертикальный | 50 | 3,0 | 18,0 | 5,0 | 0,5 | 20 | за вершину | 4 | 50 | наземный из железобетона |
| 40 | горизонтальный | 20 | 1,8 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | 5 | за корпус | 7 | 30 | заглубленный |