Министерство образования и науки российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра бурения скважин

Практическая работа №6

Гидравлические расчеты промыв скважины

Методические указания к выполнению практических  расчетов по курсу «Реконструкция и восстановление скважин»

для бакалавров техники и технологии по специальности 21.03.01

«Бурение нефтяных и газовых скважин»

Объем  2 часа

Томск 2015

Примеры гидравлических расчетов промывки скважины для удаления песочных пробок

Задача 1. Произвести гидравлический расчет промывки скважины для удаления песочной пробки. Определить: давление на выкиде насоса; давление на забое скважины; необходимую мощность двигателя; время на промывку скважины для удаления пробки и разрушающее действие струи при промывке скважины.

Исходные данные: глубина скважины Н=2400м; диаметр эксплуатационной колонны D=168мм; диаметр промывочных труб d=73мм; максимальный размер песчинок, составляющих пробку, δ=1,0мм; глубина фильтра скважины 2380—2388м; уровень песочной пробки равен 2200м.

Для промывки используется насосная установка УН1Т=100×200.

В табл.1 приведена характеристика насоса НП-100×ХЛ1 насосной установки УН1T-100×200 при частоте вращения вала двигателя, равном 1070 об/мин, общем коэффициенте полезного действия η=0,8 и диаметре плунжера, равном 125 мм.

Подача и давление, развиваемые насосом НП-100×Л1

Таблица 1

| Скорость коробки передач | Число двойных ходов плунжера в минуту | Подача, дм3/с | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 49,8 | 3,8 | 20,0 |
| II | 72,8 | 5,6 | 17,1 |
| III | 110,0 | 8,4 | 11,3 |
| IV | 168,0 | 12,9 | 7,4 |

Скорость нисходящего потока жидкости в промывочных трубах (м/с)

Таблица 2

| Расход жидкости, дм3/с | Диаметр труб, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48 | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
| 1 | 0,78 | 0,50 | 0,33 | 0,22 | 0,16 | 0,13 |
| 2 | 1,57 | 1,01 | 0,66 | 0,44 | 0,32 | 0,25 |
| 3 | 2,35 | 1,51 | 0,99 | 0,66 | 0,49 | 0,38 |
| 4 | 3,14 | 2,01 | 1,32 | 0,88 | 0,65 | 0,51 |
| 5 | 3,92 | 2,52 | 1,66 | 1,10 | 0,81 | 0,63 |
| 6 | 4,71 | 3,02 | 1,99 | 1,82 | 0,97 | 0,76 |
| 7 | 5,49 | 3,52 | 2,32 | 1,54 | 1,14 | 0,89 |
| 8 | 6,27 | 4,03 | 2,65 | 1,78 | 1,30 | 1,01 |
| Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Расход жидкости, дм3/с | Диаметр труб, мм |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
| 9 | 7,06 | 4,53 | 2,98 | 1,98 | 1,46 | 1,14 |
| 10 | 7,84 | 5,03 | 3,31 | 2,21 | 1,62 | 1,27 |
| 12 | 9,41 | 6,04 | 3,97 | 2,65 | 1,95 | 1,52 |
| 15 | 11,76 | 7,55 | 4,97 | 3,31 | 2,43 | 1,90 |
| 17 | 13,33 | 8,56 | 5,63 | 3,75 | 2,76 | 2,15 |
| 20 | 15,69 | 10,01 | 6,62 | 4,41 | 3,25 | 2,53 |

Прямая промывка водой

Решение. Определяем потери напора на гидравлические сопротивления при движении жидкости в промывочных трубах диаметром 73 мм по формуле

h1=λHdвvн22g,				(1)

где λ — коэффициент трения при движении воды в трубах (данные приведены ниже);

dв — внутренний диаметр промывочных труб, м;

Vн — скорость нисходящего потока жидкости, м/с (табл.2 или график на рис.1).

Рис. 1. Зависимость объемного расхода воды q от линейной скорости движения vн в насосно-компрессорных трубах paзличного диаметра

По графику, приведенному на рис.1, или по табл.2 путем интерполирования находим скорости нисходящего потока воды при соответствующей подаче наcoca (см. табл.1) на I (3,8 дм3/с), II (5,6 дм3/с), III (8,4 дм3/с) и IV (12,9 дм3/с) скоростях: VнI=126 м/с; VнII=1,85 м/с; VнIII =2,78 м/с; VнIV =4,27 м/с. Ниже приведены коэффициенты гидравлического сопротивления.

| Диаметр труб, мм | 48 | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | 0,040 | 0,037 | 0,035 | 0,034 | 0,033 | 0,032 |

Подставив численные значения величин, входящих в формулу (1), находим потери напора h1 при работе установки:

на I скорости  n1 I=0,035⋅24000,062⋅1,2622⋅9,81=109,6м,

на II скорости  n1 II=0,035⋅24000,062⋅1,8522⋅9,81=236,3м,

на III скорости  n1 III=0,035⋅24000,062⋅2,7822⋅9,81=539,7м,

на IV скорости  n1 IV=0,035⋅24000,062⋅4,2722⋅9,81=1259,1м.

Определяем потери напора на гидравлические сопротивления при движении смеси жидкости с песком в затрубном пространстве скважины по формуле

h2=φλHDв−dнvb22g,			(2)

где φ - коэффициент, учитывающий повышение гидравлических потерь напора в результате содержания песка в жидкости (колеблется в пределах 1,1-1,2, принимаем φ=1,2);

λ- коэффициент трения при движении воды в затрубном пространстве, определяется по разности диаметров 168-мм (Dв=150 мм) и 73-мм (dн=73 мм) труб: 150-73 мм=77 мм, что почти соответствует внутреннему диаметру 89-мм труб, для которых λ=0,034;

dн - наружный диаметр промывочных труб;

Vв - скорость восходящего потока жидкости в затрубном пространстве, м/с (определяем по графику на рис.2).

Скорость движения жидкости в затрубном пространстве (м/с)

Таблица 3

| Расход жидкости q, дм3/с | Диаметр эксплуатационной колонны, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 114 |  |  | 127 |  |  | 140 |  |  |
|  | Диаметр насосно-компрессорных труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 60 | 48 |  | 60 | 73 |  | 60 | 73 |
| 1 | 0,16 | 0,20 | 0,13 |  | 0,15 | 0,19 |  | 0,11 | 0,14 |
| 2 | 0,33 | 0,40 | 0,27 |  | 0,31 | 0,39 |  | 0,23 | 0,27 |
| 3 | 0,49 | 0,60 | 0,40 |  | 0,46 | 0,59 |  | 0,34 | 0,41 |
| 4 | 0,66 | 0,80 | 0,53 |  | 0,62 | 0,78 |  | 0,45 | 0,54 |
| 5 | 0,82 | 1,00 | 0,67 |  | 0,77 | 0,98 |  | 0,57 | 0,68 |
| 6 | 0,98 | 1,20 | 0,80 |  | 0,92 | 1,18 |  | 0,68 | 0,81 |
| 7 | 1,15 | 1,40 | 0,93 |  | 1,08 | 1,37 |  | 0,79 | 0,95 |
| 8 | 1,31 | 1,60 | 1,07 |  | 1,23 | 1,57 |  | 0,91 | 1,08 |
| 9 | 1,48 | 1,80 | 1,20 |  | 1,38 | 1,76 |  | 1,02 | 1,22 |
| 10 | 1,64 | 2,00 | 1,33 |  | 1,54 | 1,96 |  | 1,14 | 1,35 |
| 12 | 1,97 | 2,40 | 1,60 |  | 1,85 | 2,35 |  | 1,36 | 1,62 |
| 15 | 2,46 | 3,00 | 2,00 |  | 2,31 | 2,94 |  | 1,70 | 2,03 |
| 17 | 2,79 | 3,40 | 2,27 |  | 2,62 | 3,33 |  | 1,93 | 2,30 |
| 20 | 3,28 | 4,00 | 2,67 |  | 3,08 | 3,92 |  | 2,27 | 2,70 |

Продолжение табл.3

| Расход жидкости q, дм3/с | Диаметр эксплуатационной колонны, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 146 |  |  | 168 |  |  |  |  |
|  | Диаметр насосно-компрессорных труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 73 | 89 | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
| 1 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,13 |
| 2 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,27 |
| 3 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,40 |
| 4 | 0,38 | 0,44 | 0,56 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,54 |
| 5 | 0,48 | 0,55 | 0,70 | 0,34 | 0,37 | 0,43 | 0,52 | 0,67 |
| 6 | 0,57 | 0,66 | 0,85 | 0,40 | 0,44 | 0,52 | 0,62 | 0,81 |
| 7 | 0,67 | 0,77 | 0,99 | 0,47 | 0,52 | 0,61 | 0,73 | 0,95 |
| 8 | 0,77 | 0,88 | 1,13 | 0,54 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 1,08 |
| 9 | 0,86 | 0,99 | 1,27 | 0,60 | 0,66 | 0,78 | 0,93 | 1,21 |
| 10 | 0,96 | 1,10 | 1,41 | 0,67 | 0,74 | 0,87 | 1,04 | 1,35 |
| 12 | 1,15 | 1,32 | 1,69 | 0,81 | 0,88 | 1,04 | 1,25 | 1,62 |
| 15 | 1,44 | 1,65 | 2,11 | 1,01 | 1,11 | 1,36 | 1,55 | 2,02 |
| 17 | 1,63 | 1,87 | 2,39 | 1,15 | 1,25 | 1,48 | 1,77 | 2,30 |
| 20 | 1,92 | 2,20 | 2,82 | 1,35 | 1,49 | 1,74 | 2,08 | 2,70 |

Рис. 2. Зависимость между объемным расходом воды q и линейной скоростью ее движения vв в затрубном пространстве скважины при различных сочетаниях диаметров эксплуатационных колонн и НКТ

Для этого на оси ординат находим точку, соответствующую заданному объемному расходу q (например, q=8,0 дм3/с) и из нее проводим прямую, параллельную оси абсцисс до пересечения с прямой, соответствующей заданному сочетанию диаметров эксплуатационной колонны и промывочных труб (168×73 мм). Из точки пересечения этих прямых восставляем перпендикуляр на ось абсцисс, где и находим значение линейной скорости (Vв=0,6 м/с). По расходу скорость восходящего потока для заданного сочетания диаметров эксплуатационной колонны и промывочных труб можно найти также из данных табл.3.

Для расходов жидкости на I, II, III и IV скоростях насосной установки УН1T-100×200, равных (см. табл.1) соответственно 3,8; 5,6; 8,4 и 12,9 дм3/с, по графику (см. рис.2) находим, соответствующие значения скоростей восходящего потока для 73-мм промывочных труб, спущенных в 168-мм колонну; они равны vвI=0,28; vвII=0,41; vвIII=0,62; vвIV=0,96мс.

Подставляя численные значения величин, входящих в формулу (2), получим потери напора h2 при движении жидкости с песком в затрубном пространстве:

на I скорости  h2I=1,2⋅0,034240015−0,073⋅0,2822⋅9,81=5,08м,

на II скорости  h2II=1,2⋅0,034240015−0,073⋅0,4122⋅9,81=10,9м,

на III скорости  h2III=1,2⋅0,034240015−0,073⋅0,6222⋅9,81=24,92м,

на IV скорости  h2IV=1,2⋅0,034240015−0,073⋅0,9622⋅9,81=59,76м.

Определяем потери напора на уравновешивание столбов жидкости разной плотности в промывочных трубах и в затрубном пространстве по формуле К.А. Апресова:

h3=1−mFlfρпρж1−vкрvв−1,			(3)

где m — пористость песочной пробки (принимаем равной 0,3);

F — площадь проходного сечения 168-мм эксплуатационной колонны (F=177 см2);

l — высота пробки промытой за один прием (длина двухтрубки равна 14 м);

f — площадь поперечного сечения кольцевого пространства между 168-мм и 73-мм трубами (f=135 см2);

ρп — плотность зерен песка (ρп=2600 кг/м3);

ρж — плотность промывочной жидкости — воды (ρж=1000 кг/м3);

vкр — скорость свободного падения песчинок в воде для песчинок размером d=1,0 мм равна 9,5 см/с (берется из данных табл.4);

vв — скорость восходящего потока жидкости, см/с.

Скорость свободного падения песчинок в воде Vкр

Таблица 4

| Размер зерен, мм | Скорость свободного падения, см/с | Размер зерен, мм | Скорость свободного падения, см/с | Размер зерен, мм | Скорость свободного падения, см/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,01 | 0,17 | 2,14 | 0,45 | 4,90 |
| 0,03 | 0,07 | 0,19 | 2,39 | 0,50 | 5,35 |
| 0,05 | 0,19 | 0,21 | 2,60 | 0,60 | 6,25 |
| 0,07 | 0,35 | 0,23 | 2,80 | 0,70 | 7,07 |
| 0,09 | 0,60 | 0,25 | 3,00 | 0,80 | 7,89 |
| 0,11 | 0,90 | 0,30 | 3,50 | 0,90 | 8,70 |
| 0,13 | 1,26 | 0,35 | 3,97 | 1,00 | 9,50 |
| 0,15 | 1,67 | 0,40 | 4,44 | 1,20 | 11,02 |

Подставляя численные значения величин, входящих в формулу (3), находим потери напора h3 при работе установки:

на I скорости  h3I=1−0,3⋅177⋅14135260010001−9,528−1=9,2м,

на II скорости  h3II=1−0,3⋅177⋅14135260010001−9,541−1=12,85м,

на III скорости  h3III=1−0,3⋅177⋅14135260010001−9,562−1=15,55м,

на IV скорости  h3III=1−0,3⋅177⋅14135260010001−9,562−1=15,55м,

Гидравлические потери напора в шланге и вертлюге

Таблица 5

| Расход воды, дм3/с | Потери напора, м | Расход воды, дм3/с | Потери напора, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 8 | 29 |
| 4 | 8 | 9 | 36 |
| 5 | 12 | 10 | 50 |
| 6 | 17 | 12 | 104 |
| 7 | 22 | 15 | 186 |

Определяем потери напора на гидравлические сопротивления в шланге и вертлюге при движении воды. Эти потери находим по данным табл.5 путем интерполирования.

Потери напора, возникающие в шланге h4 и вертлюге h5, составляют в сумме при работе:

на I скорости (h4+h5)I =7,2 м;

на II скорости (h4+h5)II=15 м;

на III скорости (h4+h5)III=31,8 м;

на IV скорости (h4+h5)IV=128 м.

Находим потери напора h6 на гидравлические сопротивления в 73-мм нагнетательной линии от насоса агрегата до шланга. Принимаем длину этой линии l=50 м. Тогда по формуле (1) находим потери напора:

на I скорости  h6 I=0,035⋅500,062⋅1,2622⋅9,81=2,28м,

на II скорости  h6 II=0,035⋅500,062⋅1,8222⋅9,81=4,92м,

на III скорости  h6 III=0,035⋅500,062⋅2,7822⋅9,81=11,11м,

на IV скорости  h6 IV=0,035⋅500,062⋅4,2722⋅9,81=26,23м.

Определяем давление на выкиде насоса (в МПа):

pн=1106ρжgh1+h2+h3+h4+h5+h6,		(4)

где h1+h2+h3+h4+h5+h6— сумма потерь, м.

Подставляя в формулу (4) полученные значения потерь, будем иметь суммарные потери при работе насосной установки:

на I скорости

pн I=1106103⋅9,81109,6+5,08+9,2+7,2+2,28=1,31МПа;

на II скорости

pн II=1106103⋅9,81236,3+10,9+12,85+15+4,92=2,75МПа;

на III скорости

pн III=1106103⋅9,81533,7+24,92+15,55+31,8+11,11=6,17МПа;

на IV скорости

pн IV=1106103⋅9,811259,1+59,76+17,22+128+26,23=14,9МПа.

Определяем давление на забое скважины при работе установки:

pзаб=1106ρжgH+h2+h3,		(5)

где H — глубина скважины, м.

Подставляя данные в формулу (5), получим давление на забое скважины:

на I скорости

pзаб I=1106103⋅9,812400+5,08+9,2=23,7МПа;

на II скорости

pзаб II=1106103⋅9,812400+10,9+12,85=23,8МПа;

на III скорости

pзаб III=1106103⋅9,812400+24,92+15,55=23,9МПа;

на IV скорости

pзаб IV=1106103⋅9,812400+59,76+17,22=24,3МПа.

Определяем мощность, необходимую для промывки скважины от песочной пробки, по формуле

N=pнQ103ηa,			(6)

где ηа — общий механический к.п.д. насосной установки (принимаем равным 0,8).

Подставляя в формулу (6) полученные данные, будем иметь:

на I скорости  NI=1,31⋅106⋅3,8⋅10−3103⋅0,8=6,22кВт;

на II скорости  NII=2,75⋅106⋅5,6⋅10−3103⋅0,8=19,25кВт;

на III скорости  NIII=6,17⋅106⋅8,4⋅10−3103⋅0,8=64,79кВт;

на IV скорости  NIV=14,9⋅106⋅12,9⋅10−3103⋅0,8=240,26кВт.

Из приведенного расчета видно, что так как насосная установка УН1Т-100×200 имеет номинальную полезную мощность 83 кВт, то работа ее на IV скорости невозможна. Поэтому все дальнейшие расчеты будем вести для первых трех скоростей установки.

Определим коэффициент использования максимальной мощности насосной установки:

K=NNмах100.				(7)

Подставляя данные в формулу (7), получим К установки:

на I скорости  KI=6,2283100=7,5%;

на II скорости  KII=19,2583100=23,2%;

на III скорости  KIII=64,7983100=78,1%.

Определим скорость, подъема размытого песка, который находится как разность скоростей:

vп=vв−vкр.				(8)

Подставляя фактические данные в формулу (8), получим значения скоростей подъема:

на I скорости  vп I=0,26−0,095=0,185мс;

на II скорости  vп II=0,41−0,095=0,315мс;

на III скорости  vп III=0,62−0,095=0,525мс.

Определим продолжительность подъема размытой пробки после промывки скважины на длину колена (двухтрубки) до появления чистой воды по формуле:

t=Hvп.			(9)

Подставляя данные в формулу (9), получим необходимую продолжительность подъема песка:

на I скорости  tI=24000,165=12973с=3ч36мин;

на II скорости  tII=24000,315=7619с=2ч7мин;

на III скорости  tIII=24000,525=4571с=1ч16мин.

Определяем размывающую силу (силу удара) жидкости по формуле:

P=2⋅102Q2fF, 				(10)

где Q - подача агрегата, дм3/с;

f- площадь-поперечного сечения струи жидкости, нагнетаемой в скважину, т.е. площадь поперечного сечения промывочных труб (для 73-мм колонны f=30,19 см2);.

F- площадь проходного сечения эксплуатационной колонны (для 168-мм колонны равна 177 см2).

Подставляя эти данные в формулу (10), получим значения Р:

на I скорости  PI=2⋅1023,8230,19⋅177=0,541кПа;

на II скорости  PII=2⋅1025,6230,19⋅177=1,174кПа;

на III скорости  PIII=2⋅1028,4230,19⋅177=2,641кПа.

Обратная промывка водой

Определим потери напора на гидравлические сопротивления при движении жидкости в затрубном пространстве между 168-мм и 73-мм трубами по формуле

h1=λHDв−dнvн22g.				(11)

Подставляя численные значения величин, входящих в формулу (11), будем иметь для работы агрегата:

на I скорости  h1 I=0,034⋅24000,15−0,073⋅0,2822⋅9,81=4,24м;

на II скорости  h1 II=0,034⋅24000,15−0,073⋅0,4122⋅9,81=9,08м;

на III скорости  h1 III=0,034⋅24000,15−0,073⋅0,6222⋅9,81=20,76м;

на IV скорости  h1 IV=0,034⋅24000,15−0,073⋅0,9622⋅9,81=49,78м.

Определяем потери напора на гидравлические сопротивления при движении смеси жидкости с песком в 73-мм трубах по формуле.

h2=φλHdнvb22g, 				(12)

где vв - скорость восходящего потока (равна скорости нисходящего потока vн при прямой промывке). Поэтому в расчетах воспользуемся значениями скоростей, определенных ранее по табл.2 и по рис.1. Подставляя данные в формулу (12), получим значение h2 при работе агрегата:

на I скорости  h1 I=1,2⋅0,035⋅24000,062⋅1,2622⋅9,81=131,6м;

на II скорости  h1 II=1,2⋅0,035⋅24000,062⋅1,8522⋅9,81=283,6м;

на III скорости  h1 III=1,2⋅0,035⋅24000,062⋅2,7822⋅9,81=640,4м;

на IV скорости.  h1 IV=1,2⋅0,035⋅24000,062⋅4,2722⋅9,81=1510,9м.

Определяем потери напора на уравновешивание разности плотности жидкостей в промывочных трубах и в кольцевом пространстве по формуле (13), в которую вместо площади сечения кольцевого пространства подставляют площадь внутреннего сечения 73-мм труб, равную 30,19 см2. Следовательно, по формуле (13) имеем следующие значения h3 при работе агрегата:

на I скорости  h3I=1−0,3⋅177⋅1430,19260010001−9,5126−1=80,73м,

на II скорости  h3II=1−0,3⋅177⋅1430,19260010001−9,5185−1=84,46м,

на III скорости  h3III=1−0,3⋅177⋅1430,19260010001−9,5278−1=87,4м,

на IV скорости  h3IV=1−0,3⋅177⋅1430,19260010001−9,5427−1=88,94м.

Гидравлические потери напора в шланге и вертлюге при обратной промывке отсутствуют: h4+h5=0.

Определяем потери напора h6 на гидравлические сопротивления в нагнетательной линии. Они будут такими же, как и при прямой промывке: на I скорости h6 I=2,28; на II скорости h6 II=4,92; на III скорости h6 III=11,11; на IV скорости h6 IV=26,23.

Определяем давление на выкиде насоса по формуле (14):

на I скорости

pн I=1106103⋅9,814,24+131,6+80,73+2,28=2,15МПа;

на II скорости

pн II=1106103⋅9,819,08+283,6+84,46+4,92=3,75МПа;

на III скорости

pн III=1106103⋅9,8120,76+640,4+87,4+11,11=7,45МПа;

на IV скорости

pн IV=1106103⋅9,8149,78+151,09+88,94+26,23=16,44МПа.

Определяем давление на забое скважины по формуле (15). Будем иметь при работе агрегата:

на I скорости

pзаб I=1106103⋅9,812400+131,6+80,73=27,2МПа;

на II скорости

pзаб II=1106103⋅9,812400+283,6+84,46=27,7МПа;

на III скорости

pзаб III=1106103⋅9,812400+640,4+87,4=30,7МПа;

на IV скорости

pзаб IV=1106103⋅9,812400+1510,9+88,04=39,24МПа.

Определяем мощность, необходимую для промывки скважины от песочной пробки по формуле (16):

на I скорости  NI=2,15⋅106⋅3,8⋅10−3103⋅0,8=10,2кВт;

на II скорости  NII=3,75⋅106⋅5,6⋅10−3103⋅0,8=26,3кВт;

на III скорости  NIII=7,45⋅106⋅8,4⋅10−3103⋅0,8=78,2кВт;

на IV скорости  NIV=16,44⋅106⋅12,9⋅10−3103⋅0,8=256,1кВт.

Как видно из приведенных расчетов, работа на IV скорости насосной установки невозможна.

Сравнивая мощности, необходимые для промывки скважины от пробки при прямой и обратной промывках (на одной и той же скорости установки), нетрудно убедиться, что соответствующие мощности при обратной промывке больше, чем при прямой.

Определяем коэффициент использования максимальной мощности насосной установки по формуле (17):

на I скорости  KI=10,283⋅100=12,3%;

на II скорости  KII=26,383⋅100=31,7%;

на III скорости  KIII=78,283⋅100=94,2%.

Определяем скорость подъема размытого песка по формуле (18) при работе агрегата:

на I скорости  vп I=1,26−0,095=1,165мс;

на II скорости  vп II=1,85−0,095=1,755мс;

на III скорости  vп III=2,78−0,095=2,685мс.

Определяем продолжительность подъема размытого песка по формуле (19):

на I скорости     tI=24001,165=2060с=34мин 20с;

на II скорости   tII=24001,755=1368с=22мин 48с;

на III скорости  tIII=24002,685=894с=14мин 54с.

Определяем размывающую силу струи жидкости по формула (20), в которую вместо подставляем значение площади кольцевого пространства между 168-мм эксплуатационной колонной и 73:мм промывочными трубами (f=135cм2):

на I скорости  pI=2⋅1023,82135⋅177=0,12кПа;

на II скорости  pII=2⋅1025,62135⋅177=0,26кПа;

на III скорости  pIII=2⋅1028,42135⋅177=0,59кПа.

Таким образом, исследуя полученные результаты расчетов на обоих способах промывки (прямом и обратном), имеем следующие выводы:

1. По мощности агрегат может быть использован только на I, II и III скорости.

2. По затратам времени лучше всего применить способ обратной промывки – скважина будет очищена за 15 мин.

3. КПД использования установки (94,2 %) также будет максимальным при работе на III скорости с применением способа обратной промывки.

4. Но величина давления на забое при  работе на III скорости составляет 30,7 МПа, что угрожает гидроразрывом пластов в призабойной зоне (Ргрп=1,5 Ргс).

В связи с этим необходимо или перейти на прямую промывку на II скорости или вымывать песок обратной промывкой на I скорости. Тогда

| Показатели | Прямая промывка III скорости | Обратная промывка I скорость |
| --- | --- | --- |
| Давление на выкиде насоса, МПа | 6,17 | 2,15 |
| Давление на забое, МПа | 23,9 | 27,2 |
| Необходимая мощность двигателя, кВт | 64,79 | 10,2 |
| Время промывки скважины, мин | 76 | 34,5 |
| КПД агрегата, % | 78,1 | 12,3 |

Выбор останавливаем на прямой промывке на III скорости.

В соответствии с вариантом выбрать значения исходных данных и выполнить аналогичные расчеты. Результаты представить в виде отчета, исходные данные представлены  в таблице 1.

| № варианта | Глубина скважины, м | диаметр Э/К, мм | диаметр промывочных труб, мм | максимальный размер песчинок, составляющих пробку, мм | Интервал перфорации, м | Уровень песчанной пробки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2400 | 168 | 73 | 1.0 | 2380-2388 | 2200 |
| 2 | 2550 | 168 | 73 | 1.0 | 2530- 2560 | 2450 |
| 3 | 2600 | 168 | 73 | 1.0 | 2550-2558 | 2500 |
| 4 | 2650 | 146 | 73 | 1.0 | 2610-2620 | 2550 |
| 5 | 2700 | 146 | 73 | 1.4 | 2680-2688 | 2590 |
| 6 | 2750 | 146 | 73 | 1.4 | 2720-2735 | 2640 |
| 7 | 2800 | 178 | 73 | 1.6 | 2780-2788 | 2710 |
| 8 | 2350 | 178 | 73 | 1.6 | 2320-2330 | 2250 |
| 9 | 2300 | 178 | 73 | 1.5 | 2270-2280 | 2100 |
| 10 | 2340 | 146 | 73 | 1.5 | 2300-2320 | 2060 |