Лабораторная 1 по дисциплине:Геологическая интерпретация сейсмических данных

Тема: Определение параметров методики полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д и способы интерпретации сейсмических материалов  о геологическом строении  горизонтов Томской области

Разрез отложений чехла характеризуется небольшими углами наклона лито- лого-стратиграфических границ, разделяющих отложения с отчётливой плотностной и скоростной дифференциациями, что обусловило наличие ряда маркирующих от- ражающих границ. На временных разрезах выделяются следующие отражающие горизонты

- Отражающие горизонты

1-               IVб − кровля покурской свиты;

2-               III - подошва покурской свиты;

3-               IIб − кровля тарской свиты;

- Б − кровля баженовской свиты;

- Юс − кровля васюганской-наунакской свиты;

- Iб − кровля тюменской свиты;

- Iа − кровля нижнетюменской подсвиты;

- Iт − кровля тогурской свиты;

- Ф2− кровля доюрского комплекса.

Геологическая среда имеет четко выраженное слоистое строение. Слои образуются в результате изменяющихся условий осадконакопления, связанных с регрессией и трансгрессией морей и т.д. При рассмотрении вопроса априорной модели будем ограничиваться моделью среды, состоящий из однородных слоев, разделенных плоско-параллельными горизонтальными границами раздела (рисунок 1). Для построения теоретической сейсмогеологической модели района работ будем опираться на результаты сейсмокаротажа, бурения, а также расчетным формулам некоторых параметров среды. Глубины залегания свит были определены по данным скважины 1. Исходя из скоростной характеристики разреза (рисунок 1) определили времена прихода волны и средние скорости. В результате чего вычислили пластовые скорости по формуле

Vпл= ˄H/ ˄t , где ˄H – мощность пласта, ˄t – время пробега по пласту

Так как табличных сведений о плотностях горизонтов не имеем, поэтому плотность рассчитываем по формуле Пузырева:

ҏ=11+Vпл/6

Определение глубины горизонта по данным сейсморазведки рассчитываем по формуле:

H= Vпл* ˄t/2

H – глубина,м

Vпл – скорость,с

˄t – время пробега

Цель работы. Приобретение навыков работы обработки данных по сейсмике

Задание:

Рассчитать  плотность пород;

Время пробега по пласту и по разрезу;

Глубину для горизонтов;

Построить скоростную характеристику разреза.

Таблица 1 -Параметры упрощенной горизонтально-слоистой среды

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,850 | 1 | 370 |
| 2,401 | 2 | 856 |
| 3,272 | 3 | 867 |
| 3,430 | 4 | 271 |
| 3,000 | 5 | 48 |
| 4,333 | 6 | 91 |
| 3,486 | 7 | 190 |
| 3,545 | 8 | 195 |
| 4,913 | 9 | 113 |

Вариант 1.

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,845 | 1 | 370 |
| 2,400 | 2 | 856 |
| 3,262 | 3 | 867 |
| 3,425 | 4 | 271 |
| 3,023 | 5 | 48 |
| 4,323 | 6 | 91 |
| 3,475 | 7 | 190 |
| 3,540 | 8 | 195 |
| 4,900 | 9 | 113 |

Вариант 2.

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,849 | 1 | 375 |
| 2,400 | 2 | 860 |
| 3,270 | 3 | 870 |
| 3,425 | 4 | 280 |
| 2,998 | 5 | 50 |
| 4,320 | 6 | 100 |
| 3,480 | 7 | 200 |
| 3,540 | 8 | 210 |
| 4,910 | 9 | 105 |

Вариант 3.

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,843 | 1 | 385 |
| 2,400 | 2 | 870 |
| 3,270 | 3 | 880 |
| 3,428 | 4 | 290 |
| 3,000 | 5 | 60 |
| 4,323 | 6 | 110 |
| 3,484 | 7 | 210 |
| 3,539 | 8 | 240 |
| 4,903 | 9 | 108 |

Вариант 4.

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,849 | 1 | 395 |
| 2,400 | 2 | 875 |
| 3,270 | 3 | 885 |
| 3,428 | 4 | 295 |
| 3,000 | 5 | 65 |
| 4,333 | 6 | 115 |
| 3,486 | 7 | 215 |
| 3,545 | 8 | 245 |
| 4,913 | 9 | 109 |

Вариант 5

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,845 | 1 | 397 |
| 2,400 | 2 | 877 |
| 3,270 | 3 | 887 |
| 3,424 | 4 | 297 |
| 3,000 | 5 | 67 |
| 4,333 | 6 | 117 |
| 3,486 | 7 | 217 |
| 3,545 | 8 | 247 |
| 4,913 | 9 | 110 |

Вариант 6

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,844 | 1 | 398 |
| 2,401 | 2 | 878 |
| 3,270 | 3 | 888 |
| 3,425 | 4 | 298 |
| 3,000 | 5 | 68 |
| 4,313 | 6 | 118 |
| 3,478 | 7 | 218 |
| 3,543 | 8 | 248 |
| 4,901 | 9 | 112 |

Вариант 7

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,850 | 1 | 398 |
| 2,400 | 2 | 878 |
| 3,270 | 3 | 888 |
| 3,422 | 4 | 298 |
| 3,000 | 5 | 68 |
| 4,323 | 6 | 118 |
| 3,485 | 7 | 218 |
| 3,540 | 8 | 248 |
| 4,900 | 9 | 112 |

Вариант 8

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,850 | 1 | 398 |
| 2,400 | 2 | 878 |
| 3,270 | 3 | 888 |
| 3,424 | 4 | 298 |
| 3,000 | 5 | 68 |
| 4,323 | 6 | 118 |
| 3,485 | 7 | 218 |
| 3,540 | 8 | 248 |
| 4,900 | 9 | 112 |

Вариант 9

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,840 | 1 | 397 |
| 2,400 | 2 | 876 |
| 3,279 | 3 | 887 |
| 3,420 | 4 | 296 |
| 3,000 | 5 | 65 |
| 4,300 | 6 | 115 |
| 3,470 | 7 | 216 |
| 3,540 | 8 | 245 |
| 4,899 | 9 | 110 |

Вариант 10

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,845 | 1 | 396 |
| 2,389 | 2 | 875 |
| 3,270 | 3 | 885 |
| 3,410 | 4 | 294 |
| 3,000 | 5 | 60 |
| 4,310 | 6 | 112 |
| 3,485 | 7 | 214 |
| 3,540 | 8 | 242 |
| 4,900 | 9 | 110 |

Вариант 11

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,850 | 1 | 398 |
| 2,400 | 2 | 878 |
| 3,270 | 3 | 888 |
| 3,422 | 4 | 298 |
| 3,000 | 5 | 68 |
| 4,323 | 6 | 118 |
| 3,485 | 7 | 218 |
| 3,540 | 8 | 248 |
| 4,900 | 9 | 112 |

Вариант 12

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,850 | 1 | 398 |
| 2,400 | 2 | 878 |
| 3,270 | 3 | 888 |
| 3,424 | 4 | 298 |
| 3,000 | 5 | 68 |
| 4,323 | 6 | 118 |
| 3,485 | 7 | 218 |
| 3,540 | 8 | 248 |

Вариант 13.

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,843 | 1 | 385 |
| 2,400 | 2 | 870 |
| 3,270 | 3 | 880 |
| 3,428 | 4 | 290 |
| 3,000 | 5 | 60 |
| 4,323 | 6 | 110 |
| 3,484 | 7 | 210 |
| 3,539 | 8 | 240 |
| 4,903 | 9 | 108 |

Вариант 14.

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,849 | 1 | 395 |
| 2,400 | 2 | 875 |
| 3,270 | 3 | 885 |
| 3,428 | 4 | 295 |
| 3,000 | 5 | 65 |
| 4,333 | 6 | 115 |
| 3,486 | 7 | 215 |
| 3,545 | 8 | 245 |
| 4,913 | 9 | 109 |

Вариант 15

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,845 | 1 | 397 |
| 2,400 | 2 | 877 |
| 3,270 | 3 | 887 |
| 3,424 | 4 | 297 |
| 3,000 | 5 | 67 |
| 4,333 | 6 | 117 |
| 3,486 | 7 | 217 |
| 3,545 | 8 | 247 |
| 4,913 | 9 | 110 |

Вариант 16

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,840 | 1 | 397 |
| 2,400 | 2 | 876 |
| 3,279 | 3 | 887 |
| 3,420 | 4 | 296 |
| 3,000 | 5 | 65 |
| 4,300 | 6 | 115 |
| 3,470 | 7 | 216 |
| 3,540 | 8 | 245 |
| 4,899 | 9 | 110 |

Вариант 17

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,845 | 1 | 396 |
| 2,389 | 2 | 875 |
| 3,270 | 3 | 885 |
| 3,410 | 4 | 294 |
| 3,000 | 5 | 60 |
| 4,310 | 6 | 112 |
| 3,485 | 7 | 214 |
| 3,540 | 8 | 242 |
| 4,900 | 9 | 110 |

Вариант 18

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,850 | 1 | 398 |
| 2,400 | 2 | 878 |
| 3,270 | 3 | 888 |
| 3,422 | 4 | 298 |
| 3,000 | 5 | 68 |
| 4,323 | 6 | 118 |
| 3,485 | 7 | 218 |
| 3,540 | 8 | 248 |
| 4,900 | 9 | 112 |

Вариант 19.

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,843 | 1 | 385 |
| 2,400 | 2 | 870 |
| 3,270 | 3 | 880 |
| 3,428 | 4 | 290 |
| 3,000 | 5 | 60 |
| 4,323 | 6 | 110 |
| 3,484 | 7 | 210 |
| 3,539 | 8 | 240 |
| 4,903 | 9 | 108 |

Вариант 20.

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,849 | 1 | 395 |
| 2,400 | 2 | 875 |
| 3,270 | 3 | 885 |
| 3,428 | 4 | 295 |
| 3,000 | 5 | 65 |
| 4,333 | 6 | 115 |
| 3,486 | 7 | 215 |
| 3,545 | 8 | 245 |
| 4,913 | 9 | 109 |

Вариант 21

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,840 | 1 | 397 |
| 2,400 | 2 | 876 |
| 3,279 | 3 | 887 |
| 3,420 | 4 | 296 |
| 3,000 | 5 | 65 |
| 4,300 | 6 | 115 |
| 3,470 | 7 | 216 |
| 3,540 | 8 | 245 |
| 4,899 | 9 | 110 |

Вариант 22

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,845 | 1 | 396 |
| 2,389 | 2 | 875 |
| 3,270 | 3 | 885 |
| 3,410 | 4 | 294 |
| 3,000 | 5 | 60 |
| 4,310 | 6 | 112 |
| 3,485 | 7 | 214 |
| 3,540 | 8 | 242 |
| 4,900 | 9 | 110 |

Вариант 23

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,840 | 1 | 397 |
| 2,400 | 2 | 876 |
| 3,279 | 3 | 887 |
| 3,420 | 4 | 296 |
| 3,000 | 5 | 65 |
| 4,300 | 6 | 115 |
| 3,470 | 7 | 216 |
| 3,540 | 8 | 245 |
| 4,899 | 9 | 110 |

Вариант 24

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,845 | 1 | 396 |
| 2,389 | 2 | 875 |
| 3,270 | 3 | 885 |
| 3,410 | 4 | 294 |
| 3,000 | 5 | 60 |
| 4,310 | 6 | 112 |
| 3,485 | 7 | 214 |
| 3,540 | 8 | 242 |
| 4,900 | 9 | 110 |

Вариант 25

| Vпл (км/с) | № пласта | ΔН, м |
| --- | --- | --- |
| 1,843 | 1 | 385 |
| 2,400 | 2 | 870 |
| 3,270 | 3 | 880 |
| 3,428 | 4 | 290 |
| 3,000 | 5 | 60 |
| 4,323 | 6 | 110 |
| 3,484 | 7 | 210 |
| 3,539 | 8 | 240 |
| 4,903 | 9 | 108 |